关于《昆明云枢工程检测有限公司实验室建设项目环境影响报告表》审批前公示
按照国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号）的相关要求，对昆明云枢工程检测有限公司实验室建设项目环境影响评价进行信息公示，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。
1.建设项目概况

项目名称：昆明云枢工程检测有限公司实验室建设项目
建设单位：昆明云枢工程检测有限公司
建设性质：新建

建设地点：云南 省（自治区） 昆明 市晋宁区上蒜镇牛恋村（原公路五处

建设项目总投资：150万元

建设规模及产品方案：项目租用云南云岭开洋钢结构制品有限公司已有生产厂房、办公室、宿舍进行建设，配套给水、排水、供电、消防等公辅设施。项目总占地面积为1825.15m2，总建筑面积1951.7m2，设置试验检测区、办公区、宿舍区三个区域，实验室仪器设备约186台（套），项目投产后实现年检测能力约500份检测报告。检测项目主要包括土，集料，岩石，水泥，水泥混凝土、砂浆，水，水泥外加剂，掺合料，无机结合料稳定材料，沥青，沥青混合料，钢材与连接接头，路基路面，混凝土结构，基坑、地基与桩基，交通安全设施等检测项目。
2.报告表审批部门：昆明市生态环境局晋宁分局
3.项目公示地点：晋宁区人民政府网站（https://xj.kunming.cn/xxg/application.zhtml）
4.资料放置时间：2021年7月6日至7月12日止(不含节假日)
5. 征求公众意见的主要事项

本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法；对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识；该项目建设过程中可能存在的环境问题；对本项目环境保护工作的建议；对本项目建设的态度。
6. 反馈方式：

昆明市生态环境局晋宁分局

Email：jnxhbj@126.com
电话/传真：0871-67801832

7. 公众提出意见的主要方式

在本次信息公示后，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。

                                 昆明市生态环境局晋宁分局

                          2021年7月6日
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昆明云枢工程检测有限公司实验室建设项目                                
建设单位（盖章）：   昆明云枢工程检测有限公司   

编制日期：           2021年06月                

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


6二、建设项目工程分析


32三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


39四、主要环境影响和保护措施


65五、环境保护措施监督检查清单


67六、结论




附表：
附表1、建设项目污染物排放量汇总表；

附图：
附图1、项目地理位置图；
附图2、项目所在区域水系图； 

附图3、项目平面布置图；
附图4、项目试验检测区平面布置图；
附图5、项目外环境关系图；
附件：
附件1、委托书；
附件2、营业执照； 

附件3、云南云岭开洋钢结构制品有限公司与云南阳光道桥股份有限公司土地房屋租赁协议；
附件4、云南阳光道桥股份有限公司土地证；

附件5、云南云岭开洋钢结构制品有限公司入驻上蒜工业园区入园批复；     

附件6、昆明云枢工程检测有限公司与云南云岭开洋钢结构制品有限公司厂房租赁协议；
附件7、云南云岭开洋钢结构制品有限公司环评批复；
附件8、危废处置协议；

附件9、污水接纳处置协议；
附件10、云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理设施监测报告；
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明云枢工程检测有限公司实验室建设项目

	项目代码
	 

	建设单位

联系人
	樊晓飞
	联系方式
	13769118647

	建设地点
	云南 省（自治区） 昆明 市晋宁区上蒜镇牛恋村（原公路五处）

	地理坐标
	（ 102 度 41 分 46.147 秒， 24 度  41  分  2.729秒）

	国民经济

行业类别
	检测服务（M7452）
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地
其他类别

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	13

	环保投资占比（%）
	8.67
	施工工期
	2021年7月至2021年12月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.相关规划和计划的符合性分析
1.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析
项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的国家层面重点开发区域，不属于限制开发区域和禁止开发区域，因此项目符合《云南主体功能区规划》。
1.2与《云南省生态功能区划》符合性分析
项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。
1.3与“三线一单”控制要求符合性分析
根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号），本项目与“三线一单”符合性分析见表1-1。
表1-1   项目与“三线一单”符合性

内容

项目情况

符合性

生态保护红线

执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，占地属于工业用地；不涉及生态保护红线范围内，符合要求。
符合
环境质量底线

水环境质量底线：到2020年底，全省水环境质量总体良好。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

大气环境质量底线：到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良；到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

土壤环境风险防控底线： 到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目所在区域环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目附近大河不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目大气污染物颗粒物（TSP）、有机废气，均能达标排放；项目废水不外排，因此不会改变项目所在区域环境质量功能，能够满足环境质量底线要求。
符合
资源利用上线

水资源利用上线：到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

土地资源利用上线：到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

能源利用上线：到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。

项目产生的废水不外排；固废处理处置率为100%；项目使用电为能源，做到节能减排，环境效益明显；项目不新征土地，符合资源利用上线要求。
符合
生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，划定生态环境管控单元，制定生态环境准入清单。

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类、淘汰类，为允许类。
符合

综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线”基本相符。
1.4与《云南省滇池保护条例》符合性分析

《云南省滇池保护条例》相关内容:

根据《云南省滇池保护条例》（自2013年1月1日起施行），滇池保护区总体范围是：以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。保护区范围分为三个等级保护区及城镇饮用水源保护区，本项目隶属滇池保护区范围分析如下：

表1-2  项目与云南省滇池保护区范围分析
保护区

级别

保护区范围

本项目情况

一级

保护区

滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。

本项目距滇池主要入湖河道柴河140m，不在禁止建设区和限制建设区内，故项目属于滇池保护区的三级保护区，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。
二级

保护区

一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。

三级

保护区

一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

城镇饮用水源保护区

由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。

根据表1-2分析，本项目位于滇池保护区三级保护区范围内， 本项目与《云南省滇池保护条例》规定的水源保护行为符合性如下：

表1-3   本项目与云南省滇池保护区水源保护行为符合性分析

序号

保护区禁止行为

本项目措施

符合性分析

1

三级保护区内禁止下列行为：

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

③盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

④毁林开垦或者违法占用林地资源；

⑤猎捕野生动物；

⑥在禁止开垦区内开垦土地；

⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

①项目固废处置率达100%，不涉及向河道、沟渠倾倒固体废弃物的行为。

②项目废水排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理后，回用于绿化，不外排。

③项目不向入湖河道排放氮、磷污染物。
符合

2

第二十五条 滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。

项目废水排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理后，回用于绿化，不外排，不设置废水总量指标。
符合

3

第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。

项目不涉及禁止生产、销售和使用的事项，项目废水排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理后，回用于绿化，不外排。
符合

4

第四十九条 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

本项目符合国家产业政策，不在禁止建设项目范围内，项目产生的环境影响较小。
符合

综上所述，项目建设和运营不涉及《云南省滇池保护条例》中规定的三级保护区禁止进行的行为，因此本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。

2.产业政策符合性分析

（1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于项目不属于限制性及淘汰类行业，为允许类项目。
（2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴；

项目建设符合国家及地方的相关产业政策。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目概况
1.1建设内容

项目租用云南云岭开洋钢结构制品有限公司已有生产厂房、办公室、宿舍进行建设，配套给水、排水、供电、消防等公辅设施。项目总占地面积为1825.15m2，总建筑面积1951.7m2，设置试验检测区、办公区、宿舍区三个区域，实验室仪器设备约186台（套），项目投产后实现年检测能力约500份检测报告。检测项目主要包括土，集料，岩石，水泥，水泥混凝土、砂浆，水，水泥外加剂，掺合料，无机结合料稳定材料，沥青，沥青混合料，钢材与连接接头，路基路面，混凝土结构，基坑、地基与桩基，交通安全设施等检测项目。项目工程组成见表2-1，项目检测规模见表2-2。
表2-1   项目工程组成一览表

工程名称

主要建设内容或功能

备注
主体

工程

试验
检测区

建筑面积1005.5m2，过道面积353.3m2，试验检测区位于云南云岭开洋钢结构制品有限公司闲置生产厂房内，共28个试验用房，均为钢架结构，高度4m，主要建设有化学室、集料室、沥青室、沥青混合料一室、沥青混合料二室、力学一室、力学二室、养护室、水泥混凝土、砂浆室、石料室、外检一室、外检二室、交安室、土工一室、土工二室、水泥室、水质分析室、天平室、化学药品室、标准物质室、留样一室、留样二室、来样一室、来样二室、业务大厅、数据处理室、资料室、档案室。

新建

辅助工程

办公区

建筑面积299.7m2，1层砖混结构，设置综合办公室、行政办公室、技术办公室、质量办公室、业务洽谈室、检测部办公室1、检测部办公室2、多媒体会议室、消防器材室等9个办公室

依托已有

宿舍楼

建筑面积253.1m2，2层砖混结构，为员工提供日常住宿

依托已有

食堂

建筑面积123m2，设置餐厅、食堂，设置2个灶头，办公区南侧 

新建

储运工程

化学
药品室

建筑面积28m2，1间，1层钢架结构，用于储存试验化学药品。
新建

标准
物质室

建筑面积28m2，1间，1层钢架结构，用于储存试验标准物质。

新建

留样室

建筑面积56m2，2间，分别为留样一室、留样二室，均为1层钢架结构，用于储存试验样品备份留档。
新建

来样室

建筑面积76.5m2，2间，分别为来样一室、来样二室，均为1层钢架结构，用于储暂存试验样品。

新建

公用工程

给水

项目生产用水、生活用水取上蒜乡集镇自来水管网
依托已有

排水
实行雨污分流体制；项目化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站；项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站；所有经污水处理站处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）标准后，回用于云南云岭开洋钢结构制品有限公司绿化，不外排。

供电
由晋宁区上蒜乡市政电网供给，厂内供电依托云南云岭开洋钢结构制品有限公司已建供电设施
环保工程

废气治理设施

化学室设置1个通风柜，实验酸雾通过集气效率为90%的通风柜收集后，经处理效率为90%酸雾洗涤塔处理后，通过15m排气筒DA001排放

新建

沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，有机废气、沥青废气经集气效率为90%的通风柜收集收集后，经处理效率为90%活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放

新建

油烟净化设施

食堂油烟经净化效率≥60%油烟净化设施处理后，通过管道输送到高于食堂楼顶1.5m排气筒排放

新建

废水治理措施

食堂设置隔油池（0.5m2），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池，然后排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理
环评提出

设置酸碱中和沉淀池（2m2），化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理

噪声治理措施
选用低噪声设备、采取基础减震、建筑隔声等措施

环评

提出

固体废弃物

生活垃圾桶2个，食堂泔水桶1个，用于收集生活垃圾和泔水

环评

提出

设置危险固废暂存间，建筑面积5m2，存放危险固废暂存，地面防渗

设置一般固废暂存间，建筑面积5m2，堆存一般固废，地面硬化。

表2-2   项目检测规模一览表
序号

类别

检测项目

检测能力（份）

备注

1

土工砂石实验

土

30
2

集料

80
3

岩石

10
4

水

10
5

水泥及水泥

混凝土实验

水泥

30
6

水泥混凝土、砂浆

50
7

水泥外加剂

20
8

路基路面

50
9

混凝土结构

20
10
基坑、地基与桩基

10
11
土工合成材

料实验

掺合料

30
12
无机结合料稳定材料

30
13
交通安全设施

20
14
沥青及沥青

混合料实验

沥青

60
15
沥青混合料

30
16
金属材料实验

钢材与连接接头

20
总计

500
1.2实验室主要检测项目
项目实验室要检测项目见表2-3。
类别

检测指标

备注

土

含水率，密度，颗粒组成，界限含水率（只做液限和塑限联合测定法a），击实试验（最大干密度、最佳含水率），承载比（CBR），比重，天然稠度，粗粒土和巨粒土最大干密度（只做表面振动压实仪法a），回弹模量，自由膨胀率，烧失量，有机质含量，易溶盐总量，砂的相对密度。

集料

（1）粗集料：颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，针片状颗粒含量，压碎值，洛杉矶磨耗损失，磨光值，破碎砾石含量，碱活性，有机物含量，坚固性，软弱颗粒含量；

（2）细集料：颗粒级配，密度，吸水率，含水率，含泥量，泥块含量，砂当量，碱活性，坚固性，压碎指标，亚甲蓝值，棱角性；

（3）矿粉：颗粒级配，密度，含水率，亲水系数，塑性指数，加热安定性。

岩石

单轴抗压强度，含水率，密度，毛体积密度，吸水率。

水泥

密度，细度（筛余值、比表面积），标准稠度用水量，凝结时间，安定性，胶砂强度，胶砂流动度，氯离子含量（只做硫氰酸铵容量法a），碱含量（只做火焰光度法a），烧失量。

水泥混凝土、砂浆

（1）水泥混凝土：稠度，表观密度，含气量，凝结时间，抗压强度，抗压弹性模量，抗弯拉强度，抗渗性，配合比设计，抗弯拉弹性模量，劈裂抗拉强度，泌水率，扩展度及扩展度经时损失；

（2）砂浆：稠度，密度，立方体抗压强度，配合比设计，保水性，凝结时间，分层度。

水

pH值，氯离子含量，硫酸根（SO42-）含量，不溶物含量，可溶物含量。

水泥
外加剂

pH值，氯离子含量，减水率，泌水率比，抗压强度比，硫酸钠含量，凝结时间差，含气量。

掺合料

细度，比表面积，需水量比，流动度比，烧失量，安定性（只做沸煮法a），活性指数，密度，含水量，三氧化硫含量，碱含量。

无机结合料稳定材料

（1）石灰：有效氧化钙和氧化镁含量，氧化镁含量，未消化残渣含量，含水率；

（2）粉煤灰（路基、基层、底基层）：烧失量，细度，比表面积，含水率；

（3）无机结合料稳定材料：最大干密度、最佳含水量，水泥或石灰剂量，无侧限抗压强度，延迟时间，配合比设计。

沥青

密度，针入度、针入度指数，延度，软化点，薄膜或旋转薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度），动力黏度，闪点、燃点，,与粗集料的黏附性，聚合物改性沥青储存稳定性（离析或48h软化点差），聚合物改性沥青弹性恢复率，溶解度，标准黏度，恩格拉黏度，乳化沥青蒸发残留物含量，乳化沥青筛上剩余量，乳化沥青微粒离子电荷，乳化沥青与粗集料的黏附性，乳化沥青储存稳定性，乳化沥青与水泥拌和试验（筛上残留物含量），乳化沥青破乳速度，乳化沥青与矿料拌和试验。

沥青混合料

密度、空隙率、矿料间隙率、饱和度，马歇尔稳定度、流值，沥青含量，矿料级配，理论最大相对密度，动稳定度，渗水系数。

钢材与连接接头

重量偏差，尺寸偏差，抗拉强度，屈服强度，断后伸长率，最大力总伸长率，弯曲性能，反向弯曲，钢筋焊接网的抗剪力。

路基
路面

几何尺寸（纵断高程，中线偏位，宽度，横坡，边坡，相邻板高差，纵、横缝顺直度），厚度（只做挖坑及钻芯法a），压实度（只做灌砂法a，环刀法b，钻芯法c），平整度（只做三米直尺法a，激光平整度仪法b），弯沉（只做贝克曼梁法a，落锤式弯沉仪法b），摩擦系数（只做摆式仪法a），构造深度（只做手工铺砂法a，激光构造深度仪法c），渗水系数，水泥混凝土路面强度（只做钻芯法a，回弹仪法b），车辙（只做横断面尺法b），透层油渗透深度，基层芯样完整性。

混凝土结构

混凝土强度，碳化深度，钢筋位置，钢筋保护层厚度，表观缺陷，内部缺陷，裂缝（长度、宽度、深度等）。

基坑、地基与基桩

地基承载力（只做平板载荷试验a，动力触探法b，静力触探法c），地表沉降。

交通安全设施

外形尺寸，安装高度，安装距离，安装角度，立柱竖直度，立柱埋深，立柱防腐层厚度，标线抗滑值。

1.3主要设施设备
项目主要设备情况见表2-4。
表2-4   项目主要设备一览表

序号
设备名称

规格型号
数量
（台/个）
存放位置
1
电热鼓风恒温干燥箱
101-3A
1
土工室（一）
2
电子秤
BWS-30-SNR
1
土工室（一）
3
震击式标准振筛机
ZBSX-92A
1
土工室（一）
4
国家新标准土壤筛
φ300mm
1
土工室（一）
5
量筒
5-2000mL
1
土工室（一）
6
数显式液塑限联合测定仪
LP-100D
1
土工室（一）
7
多功能电动击实仪
CSK-Ⅵ型
1
土工室（一）
8
土壤比重瓶
50mL
30
土工室（一）
9
土壤比重瓶
100mL
30
土工室（一）
10
标准恒温水浴
CF-B
1
土工室（一）
11
电砂浴
DK-1.5
1
土工室（一）
12
数显千分表
0-12.7mm
4
土工室（一）
13
承载板
50×120mm
1
土工室（一）
14
自由膨胀率测定仪
WX-2000
2
土工室（一）
15
电动相对密度仪
JDM-1
1
土工室（一）
16
百分表
0-10mm
10
土工室（一）
17
抽滤瓶
250mL
10
土工室（一）
18
平底瓷漏斗
120mm
2
土工室（一）
19
电子秤
LD5000-1
1
土工室（一）
20
干燥器
300mm
1
土工室（一）
21
圆孔筛
5mm、20mm
2
土工室（一）
22
台式电动离心机
20ml*12
1
土工室（一）
23
虹吸筒
HX-2000
1
土工室（一）
24

电子天平
JY5001
1
土工室（二）

25

静水天平
JA11003
1
土工室（二）
26

土壤密度计（甲）
TM-85型
1
土工室（二）
27

土壤密度计（乙）
TM-85型
1
土工室（二）
28

振动压实仪
ZY-4
1
土工室（二）
29

液压电动脱模器
YDT-20
1
土工室（二）
30

表面振动压实仪
BZYS-4212
1
土工室（二）
31

杠杆压力仪
HW-1
1
土工室（二）
32

无侧限试模
150mm/100mm/50mm
1
土工室（二）
33

国标新标准砂、石子筛
Ф300mm
2
集料室

34

震击式标准振筛机
ZBSX-92A
1
集料室
35

电子天平
JEB2002
1
集料室
36

电子天平
JS15-01
1
集料室
37

浸水天平
JY5002
1
集料室
38

低温恒温溢流水箱
CF-CA
1
集料室
39

容量瓶
1000mL
4
集料室
40

容量瓶
500mL
2
集料室
41

容量筒
1L-50L
1
集料室
42

电热鼓风恒温干燥箱
101-3A
1
集料室
43

针状规准仪
17.1-82.8mm
1
集料室
44

片状规准仪
2.8-13.8mm
1
集料室
45

数显游标卡尺
300mm
1
集料室
46

量筒
5-1000mL
2
集料室
47

洛杉矶磨耗试验机
DM-Ⅱ
1
集料室
48

集料加速磨光机
JM-Ⅲ
1
集料室
49

饱和面干试模
2
集料室
50

烧杯
5-1000mL
2
集料室
51

标准筛
1.7mm
1
集料室
52

标准漏斗
2
集料室
53

电动砂当量测定仪
SD-Ⅱ
1
集料室
54

钢板尺
GWR-5051
1
集料室
55

李氏比重瓶
250mL
4
集料室
56

恒温水槽
CF-B
1
集料室
57

测长仪
BC-300
1
集料室
58

百分表
0-10mm
12
集料室
59

贮存箱（碱骨料试验箱）
JKS
1
集料室
60

集料软弱颗粒试验机
RH-100
1
集料室
61

数显亚甲蓝石粉含气搅拌器
YC-1A
1
集料室
62

移液管
0.5-50mL
2
集料室
63

比重计
0-70
2
集料室
64

细集料流动时间测定仪
1
集料室
65

颚式破碎机（破碎研磨设备）
100×60
1
集料室
66

真空饱和抽气设备
ZK-270
1
集料室
67

FZ-31A型沸煮箱
FZ-31A型
1
集料室
68

电子台秤
JS100-1
1
集料室
69

万用电炉
DL-1
1
集料室
70

蒸发皿（或瓷坩埚）
6
集料室
71

密度瓶（短颈量瓶）
6
集料室
72

集料坚固性试验仪
JGY-4
1
集料室
73

摆式摩擦系数测定仪
ZB-VI
1
集料室
74

磨光试验固定测试平台
1
集料室
75

电子天平
JA5002
1
集料室
76

全自动双刀岩石芯样切割机
SCQ-4A
1
石料室

77

双端面磨石机
SCM-200
1
石料室

78

游标卡尺
300mm
1
石料室

79

万能角度尺
0～320°
1
石料室

80

放大镜
30倍
1
石料室

81

李氏比重瓶
250mL
2
水泥室

82

标准恒温水浴
CF-B型
1
水泥室
83

负压筛析仪（含试验筛）
FSY-150
1
水泥室
84

全自动比表面积测定仪
FBT-9型
1
水泥室
85

数显秒表
DM1-103
1
水泥室
86

维卡仪（带试针、试模）
ISO
2
水泥室
87

水泥净浆搅拌机
NJ-160
1
水泥室
88

雷氏夹及其膨胀测定仪
DL-50
1
水泥室
89

沸煮箱
FZ-31
1
水泥室
90

水泥标准养护箱
SHBY-40
1
水泥室
91

水泥试件水养护箱
HBY-30
1
水泥室
92

水泥胶砂搅拌机
JJ-5
1
水泥室
93

水泥胶砂振实台
ZT-96
1
水泥室
94

水泥胶砂流动度测试仪
NDL-3
1
水泥室
95

抽气过滤装置
2L/S
1
水泥室
96

国标标准筛
0.9mm
1
水泥室
97

游标卡尺
30cm/0.02mm
1
水泥室
98

取水器
170mL
1
水泥室
99

量水器
225mL
2
水泥室
100

胶砂试模
40*40*160
2
水泥室
101
自动滴定设备
ZD-2
1
水泥室
102
铂金蒸发皿
150ml
1
水泥室
103
坍落度仪
100*200*300mm
2
水泥混凝土、砂浆室

104
维勃稠度仪
VBR-II
1
水泥混凝土、砂浆室
105
振动台
HCZT-Ⅰ
1
水泥混凝土、砂浆室
106
数显秒表
DM1-103
1
水泥混凝土、砂浆室
107
试样筒
5L
1
水泥混凝土、砂浆室
108
台秤
JS100-1
1
水泥混凝土、砂浆室
109
含气量测定仪
AHC-7L
1
水泥混凝土、砂浆室
110
国标标准筛
4.75mm
2
水泥混凝土、砂浆室
111
水泥混凝土渗透仪
HP-4.0
1
水泥混凝土、砂浆室
112
钢板尺
500mm
1
水泥混凝土、砂浆室
113
混凝土搅拌机
SJD-60
1
水泥混凝土、砂浆室
114
砂浆稠度仪
SC-145
2
水泥混凝土、砂浆室
115
容量筒
1-50L
2
水泥混凝土、砂浆室
116
砂浆保水性试验装置
1
水泥混凝土、砂浆室
117
砂浆搅拌机
SJD-15
1
水泥混凝土、砂浆室
118
砂浆凝结时间测定仪
（试针截面积30mm²）
ZKS-100
1
水泥混凝土、砂浆室
119
砂浆分层度仪
15*20*10cm
1
水泥混凝土、砂浆室
120

混凝土贯入阻力仪
ZC-1A
1
水泥混凝土、砂浆室
121
数显千分表(带千分表架)
0-12.7mm
2
水泥混凝土、砂浆室
122
钢板尺
1000mm
1
水泥混凝土、砂浆室
123
直联便携式空压机
1
水泥混凝土、砂浆室
124
电子天平
JSB30-1
1
水泥混凝土、砂浆室
125
电子天平
JEB2002
1
水泥混凝土、砂浆室
126
扩展度测试装置
1000*1000mm
1
水泥混凝土、砂浆室
127
混凝土抗压弹性模量试模
150*150*300mm
2
水泥混凝土、砂浆室
128
混凝土抗渗试模
175*185*150mm
2
水泥混凝土、砂浆室
129
混凝土抗折试模
150*150*550mm
2
水泥混凝土、砂浆室
130
喷射混凝土大板试模
450*350*120mm
2
水泥混凝土、砂浆室
131
砂浆试模
1
水泥混凝土、砂浆室
132
混凝土抗压试模
150*150*150mm
2
水泥混凝土、砂浆室
133
沥青比重瓶
25ml
10
沥青室

134
电子天平
JY2002
1
沥青室
135
数显秒表
DM1-103
1
沥青室
136
恒温水槽
CF-B
1
沥青室
137
针入度自动试验仪
SYD-2801I
1
沥青室
138
沥青延度试验仪
SYD-4508C
1
沥青室
139
沥青软化点试验仪
SYD-2806F
1
沥青室
140
沥青薄膜加热烘箱
SYD-3601（82）
1
沥青室
141
沥青真空动力黏度仪
SYD-0620
1
沥青室
142
真空减压毛细管
粘度计清洗仪
SYD-0620-3
1
沥青室
143
沥青闪点与燃点测定仪
SYD-3536
1
沥青室
144
电热鼓风恒温干燥箱
101-3A
1
沥青室
145
DW-40低温试验箱
DW-40
1
沥青室
146
沥青标准粘度试验仪
SYD-0621A
1
沥青室
147
沥青恩格拉黏度计
WNE-1A
1
沥青室
148
砂子、石子标准筛
0.075-900mm
1
沥青室
149
滤筛（1.18mm）
1.18mm
2
沥青室
150
乳化沥青微粒离子
电荷试验仪
SYD-0653
1
沥青室
151
盛样管
25*140mm
1
沥青室
152
万用电炉
2000w
1
沥青室
153
红外测温枪
UT300S
2
沥青室
154
金属插入式温度计
TP101
2
沥青室
155
古氏坩埚
30ml
6
沥青室
156
乳化沥青蒸发残留物
含量试样器
KEB-01A
1
沥青室
157
电风扇
立式
1
沥青室
158
乳化沥青储存稳定试验仪
SYD-0656
1
沥青室
159
分析天平
FA2004
1
沥青室
160
电子天平
JA2003N
1
沥青室
161
电子天平
LD5000-1
1
沥青室
162
方孔筛
0.6mm、2.36mm
4
沥青室
163
沥青混合料自动拌和机
BH-20
1
沥青混合料室（一）

164
电热鼓风恒温干燥箱
101-3A
2
沥青混合料室（一）
165
电子天平
JS15-01
2
沥青混合料室（一）
166
马歇尔电动击实仪
MDJ-Ⅲ
1
沥青混合料室（一）
167
燃烧分析仪
HYRS-6
1
沥青混合料室（一）
168
沥青混合料车辙试样成型机
HYCX-3
1
沥青混合料室（一）
169
全自动沥青混合料
车辙试验仪
HYCZ-7
1
沥青混合料室（一）
170

沥青集料标准筛
0.075-53mm
1
沥青混合料室（一）
171
震击式标准振筛机
ZBSX-92A
1
沥青混合料室（一）
172
红外测温枪
UT300S
2
沥青混合料室（一）
173
数显秒表
DM1-103
1
沥青混合料室（一）
174
全自动沥青混合料
离心式抽提仪
HLY-E
1
沥青混合料室（一）
175
电子天平
JSB30-1
1
沥青混合料室（一）
176
电热鼓风恒温干燥箱
101-3A
1
沥青混合料室（一）
177
游标卡尺
200mm
1
沥青混合料室（一）
178
电子天平
LD5000-1
1
沥青混合料室（一）
179
路面渗水仪
HHDS-II
1
沥青混合料室（一）
180
静水天平（带控温循环水浴）
JY15-1
1
沥青混合料室（二）

181
恒温溢流水箱
CF-C
1
沥青混合料室（二）
182
低温试验箱
DW-40
1
沥青混合料室（二）
183
液压电动脱模机
YDT-20
1
沥青混合料室（二）
184
标准恒温水浴
550*350*350mm
2
沥青混合料室（二）
185
沥青混合料最大理论密度仪
LM-IV
1
沥青混合料室（二）
186
马歇尔稳定度试验仪
SYD-0709A
1
沥青混合料室（二）
1.4项目原辅材料使用情况
（1）项目原辅料消耗
项目使用原辅料消耗情况见表2-5。
表2-5    项目原辅料消耗使用一览表

序号

名称

规格

性状

年用量

最大

储存量

备注
1

成套pH缓冲剂

（AR）
—
150套

50套

2

氯化钾

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

3

重铬酸钾

500g (AR)/瓶

橙红色晶体

500g

1瓶

4

硫酸

500ml (AR)/瓶

液态

10000mL

10瓶

5

硫酸亚铁

500g (AR)/瓶

固态颗粒

1000g

2瓶

6

邻菲咯啉

10g (AR)/瓶

粉末状

10g

1瓶

7

30%双氧水

500ml (AR)/瓶

液态

1000mL

1瓶

8

碳酸钠

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

10

无水硫酸钠

500g (AR)/瓶

块状

100000g

20瓶

11

鞣酸

500g (AR)/瓶

粉末状

50g

1瓶

12

氢氧化钠

500g (AR)/瓶

片状

500g

1瓶

13

无水乙醇

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

14

氯化钡

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

15

盐酸

500ml (AR)/瓶

液态

5000mL

5瓶

16

硝酸银

100g (AR)/瓶

片状

100g

1瓶

17

无水氯化钙

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

18

丙三醇

500ml (AR)/瓶

液态

1000mL

2瓶

19

36%甲醛

500g (AR)/瓶

液态

80g

1瓶

20

亚甲蓝

25g(AR)/瓶

粉末状

100g

2瓶

21

氯化钠

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

22

铬酸钾

500g (AR)/瓶

黄色晶体

50g

1瓶

23

氯化锌

500g (AR)/瓶

粉末状

2000g

5瓶

24

硝酸

500ml (AR)/瓶

液态

5000mL

5瓶

25

硫酸铁铵

500g (AR)/瓶

紫罗兰色晶体

1000g

1瓶

26

硫氰酸铵

500g (AR)/瓶

片状

100g

1瓶

27

氢氟酸

500ml (AR)/瓶

液态

1000mL

1瓶

28

甲基红

25g(AR)/瓶

红棕色粉末

10g

1瓶

29

氨水

500ml (AR)/瓶

液态

5000mL

5瓶

30

碳酸铵

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

31

氟化钾

500g (AR)/瓶

氟化钾

500g

1瓶

32

三乙醇胺

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

33

钙黄绿素

10g(AR)/瓶

亮黄色粉末

10g

1瓶

34

甲基百里香酚蓝

10g(AR)/瓶

紫黑色粉末

10g

1瓶

35

酚酞

10g(AR)/瓶

粉末状

10g

1瓶

36

硝酸钾

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

37

氢氧化钾

500g (AR)/瓶

块状

500g

1瓶

38

乙二胺四

乙酸二钠

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

39

酒石酸钾钠

500g (AR)/瓶

无色透明

结晶体
200g

1瓶

40

氯化铵

500g (AR)/瓶

粉末状

500g

1瓶

41

酸性铬蓝K

10g(AR)/瓶

暗红色粉末

10g

1瓶

42

高锰酸钾

500g (AR)/瓶

紫色结晶固体

100g

1瓶

43

硫酸铝钾

500g (AR)/瓶

粉末状

100g

1瓶

44

硝酸锶

500g (AR)/瓶

粉末状

200g

1瓶

45

苯甲酸

500g (AR)/瓶

鳞片状

200g

1瓶

46

焦硫酸钾

500g (AR)/瓶

熔块状

500g

1瓶

47

二氧化硅

标准溶液

5mL/瓶

液态

5mL

1瓶

48

钼酸铵

500g (AR/瓶)

白色晶体

250g

1瓶

49

抗坏血酸

100g (AR)/瓶

粉末状

50g

1瓶

50

无水硼砂

500g (AR)/瓶

白色晶体

200g

1瓶

51

对硝基酚

10g（AR）/瓶

粉末状

5g

1瓶

52

磷酸二氢钾

500g (AR)/瓶

粉末状

20g

1瓶

53

甲基橙

25g(AR)/瓶

鳞片状

15g

1瓶

54

冰乙酸

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

55

溴酚蓝

25g(AR)/瓶

棕黄色粉末

5g

1瓶

56

磺基水杨酸钠

25g(AR)/瓶

粉末状

15g

1瓶

57

PAN指示剂

50g (AR)/瓶

粉末状

20g

1瓶

58

石油醚

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

59

正庚烷

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

60

甲苯

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

61

丙酮

500ml (AR)/瓶

液态

500mL

1瓶

62

氧化铝

500g (AR)/瓶

白色固体

500g

1瓶

63

氢氧化钙

500g (AR)/瓶

粉末状

2000g

3瓶

64

三氯乙烯

500ml (AR)/瓶

液态

10000mL

10瓶

65

乙炔

40L/瓶

气态

1瓶

1瓶

66

氮气

40L/瓶

气态

1瓶

1瓶

项目主要化学品的理化性质见表2-6。
表2-6   主要化学品理化性质
化学名称

分子式

理化性质

毒性

无水乙醇

C2H6O

无色液体，有酒香，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，密度0.80，相对蒸汽密度2.0，与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。

—
盐酸

HCl

无色、有刺激性气味，沸点 84.8℃，熔点114.3℃，蒸汽密度1.27，易溶于水，溶于乙醇、乙醚和苯。

LC50：4600mg/m3（大鼠吸入）

氨水

NH3·H2O

无色透明且具有刺激性气味，氨气熔点-77℃， 沸点 36℃，密度 0.91g/cm³，易溶于水、乙醇，易挥发，具有部分碱的通性。

LD50：50mg/kg（大鼠经口）

酚酞

C20H14O4
白色粉末，熔点258~262℃，相对密度1.27，溶于乙醇、乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，不可溶于水，无臭、无味。

—
硫酸

H2SO4
无水硫酸为无色油状液体，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。具有强腐蚀性。

LD50：2140mg/kg（大鼠经口）

乙二胺四 乙酸二钠

C10H14N2Na2O8
白色结晶粉末。低毒，溶于水，5%的水溶液pH值为4～6。呈酸性。难溶于醇。

LD50：2000mg/kg（大

鼠经口）

氯化铵

NH4Cl

呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，水溶液呈弱酸性，加热时酸性增强，无气味，味咸凉而微苦。

LD50：1650mg/kg（大

鼠经口）

氯化钠

NaCl

白色无臭结晶粉末，熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为 等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。

—
抗坏血酸

C6H8O6
抗坏血酸又称维生素C，熔点190～192℃，无沸点，无色无臭的片状晶体，易溶于水，不溶于有机溶剂。

LC50
518mg/kg(小鼠静脉)

碳酸钠

Na2CO3
白色粉末，熔点851℃，沸点1600℃，无气味，有吸湿性。溶于水和甘油，不溶于醇。水溶液呈强碱性，pH11.6。

LD50：4090mg/kg（大鼠经口）

硝酸银
AgNO3
硝酸银是一种无色透明斜方晶系片状晶体，熔点212℃，易溶于水和氨水，于乙醚和甘油，微溶于无水乙醇，几乎不溶于浓硝酸。硝酸银溶液氧化性较强，有一定的腐蚀作用。

LD50：50mg/kg（小鼠经口）

氟化钾
KF

白色单斜结晶或结晶性粉末，味咸，易吸湿。相 对密度为2.454，熔点为858℃。溶于水，不溶于乙醇。其水溶液呈碱性，能腐蚀玻璃和瓷器。

—
甲基红
C15H15N3O2
有光泽的紫色结晶或红棕色粉末，熔点180ºC，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶于水；乙醇溶液经长时间保存后，可因羧基起酯化作用而使灵敏度显著降低。

TDLo：2gm/kg（小鼠经口）

焦硫酸钾

K2S2O7
无色结晶或熔块状。有吸湿性。易溶于水，水溶液呈强酸性。相对密度2.28。熔点约325℃。用于化学分析用酸性熔剂。钢铁分析作电解金属的夹杂剂。

LD50：2340mg/kg（大鼠经口）

酒石
酸钾 钠
NaKC4H4O6·4 H2O

无色至蓝白色正交晶系晶体，熔点75ºC，可溶于水，微溶于醇，味咸而凉，水溶液呈微碱性。

—
磷酸
二氢钾
KH2PO4
白色粉末，熔点257.6ºC，沸点158ºC，有潮解性。加热至 400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固 化为不透明的玻璃状偏磷酸钾。在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。
—
二氧化硅

SiO2
纯的二氧化硅无色，常温下为固体，不溶于水，不溶于酸，但溶于氢氟酸及热浓磷酸，能和熔融碱类起作用。
—

铬酸钾

K2CrO4
铬酸钾是一种黄色固体，是铬酸所成的钾盐，用 于鉴别氯离子。铬酸钾中铬为六价，属于一级致癌物质，吸入或吞食会导致癌症。

兔肌肉注射
LD50：

11mg/kg
硝酸

HNO3
纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体，正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸易挥发，在空气中产生白雾，有强酸性。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。熔点-42℃，沸点120.5℃（68%）。

大鼠吸入 LC50：49 ppm/4 小时
硫氰酸铵

NH4SCN

无色结晶。易潮解。易溶于水和乙醇，溶于甲醇 和丙酮，几乎不溶于氯仿和乙酸乙酯。其水溶液遇铁盐溶液呈血红色，遇亚铁盐则无反应。将干燥品加热至159℃时不分解而熔融，热至170℃时分子转变成为硫脲。相对密度 1.305。熔点约149℃。有毒，有刺激性。
LD50：330mg/kg（小鼠经口）
36%甲醛
CH2O

无色有刺激性气体，又称蚁醛。对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067（空气=1），液体密度 0.815g/cm³（-20℃）。熔点-92℃，沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达 55%，一般是 35%-40%，称做甲醛水，俗称福尔马林
LD50：800mg/kg（大鼠经口）

氢氧化钠
NaOH

俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性 的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体。密度 2.130g/cm3。熔点318.4°C。沸点 1390°C。
—
丙酮

C3H6O

又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。熔点(℃)：-94.6 沸点(℃)：56.5
LD50：5800mg/kg(大鼠经口)

甲苯

C7H8
无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点（闭杯）4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%～7.0%（体积）。低毒，高浓度气体有麻醉性。有刺激性。
LD50：5000mg/kg（大鼠经口）

三氯乙烯

C2HCl3
难溶于水，溶于乙醇、乙醚等。三氯乙烯为可燃液体，遇到明火、高热能够引发火灾爆炸的危险。无色透明液体，有似氯仿的气味。熔点(℃)：-87.1，相对密度（水=1）：1.46，沸点(℃)：87.1
LD50：2402mg/kg（小

鼠经口）
鞣酸

C76H52O46
黄色或棕黄色无定形松散粉末，在空气中颜色逐渐变深，有强吸湿性；熔点>360ºC；闪点：198.89ºC；溶于水和乙醇。几乎不溶于醚、苯、氯仿和石油醚，鞣花酸含有四个酚羟基，具有弱酸性，可溶于碱性水溶液和苯、乙酸乙酯等有机溶剂
LC50：360mg/kg（小鼠腹经）

石油醚

—
无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应
LD50：40mg/kg（小鼠静脉）

（2）主要能源消耗
项目主要能源消耗见表2-7。

表2-7   项目主要能源消耗一览表
序号

名称

单位

消耗量

备注

1

电

万kW·h/a

8

晋宁区上蒜乡市政电网供给

2

水

m3/a
晋宁区上蒜乡集镇自来水管网

2.工作制度和劳动定员

（1）工作制度：年工作日300天，每天1班，每班10小时。
（2）劳动定员：项目劳动定员12人，其中管理人员2人，技术人员10人，项目员工均在项目内食宿。
3.总平面布置

项目充分利用的已建厂房空间格局以及已有建筑物的结构和使用功能，结合本项目运行特点，本着经济节约，紧凑美观的原则，设置试验检测区、办公区、宿舍区三个区域。
试验检测区与办公区、宿舍区分开布置，宿舍区设置在厂区西部；办公区设置在厂区中部，办公区设置综合办公室、行政办公室、技术办公室、质量办公室、业务洽谈室、检测部办公室1、检测部办公室2、多媒体会议室、消防器材室等9个办公室，配套设置餐厅、食堂等辅助设施；试验检测区设置在厂区东部的钢结构生产厂房内，呈南北走向的矩形区域，试验检测区主入口设置在北面，中间设置南北走向的过道，两侧设置检测科室，其中东侧自北向南依次设置来样一室、来样二室、数据处理室、资料室、档案室、化学室、集料室、沥青室、沥青混合料二室、力学一室、力学二室、养护室、水泥混凝土、砂浆室，西侧自北向南依次设置业务大厅、留样一室、留样二室、标准物质室、化学药品室、天平室、水质分析室、水泥室、消防室、沥青混合料一室、土工一室、土工二室、交安室、外检一室、外检二室、石料室。项目工程总平面布置图见附图3。
项目总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；平面布置合理。

4.项目环保投资
项目总投资150万元，其中环保投资13万元，占总投资的8.67%；环保投资估算明细表见表2-8。
表2-8   项目环保投资一览表
治理类别
处置措施或处置设施
投资估算（万元）
备注
生活污水
隔油池1个（容积0.5m3）
0.2

环评提出
实验废水
酸碱中和沉淀池（容积2m3）
0.5

环评提出
酸雾废气
化学室设置1个通风柜，处理效率为90%酸碱洗涤塔，15m排气筒DA001
3

设计提出
有机废气、沥青废气

沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，处理效率为90%的活性炭吸附装置，15m排气筒DA002
5

设计提出

食堂油烟

食堂内安装1 套处理效率不低于60%的油烟净化器，油烟废气通过排烟管道排放

1

环评提出

隔音降噪
厂房隔声、基础减振等
1

环评提出
生活垃圾

垃圾收集桶若干，设1个带盖泔水收集桶

0.5

环评提出

一般固废

设置生产固废临时堆存间（5m2），地面硬化并进行全封闭处理
0.8

环评提出
危险固废

危废暂存间1间（5m2）及防渗
1

环评提出

合计

13


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，通过租用云南云岭开洋钢结构制品有限公司闲置厂房进行，不涉及土建内容。项目施工期主要对厂房进行功能分隔，设置不同的功能间并进行装修和设备设施的安装、调试。项目施工期为6个月，施工人员不在项目区食宿。各施工阶段简述如下：
（1）功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。

（2）室内装修：主要是各实验室的简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。

（3）设备设施安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入生产使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。

项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1。

[image: image1.png]BeiH AR

B Bk,
7. I

B W s

L
ol

L IEN

A

[P B

>

Sk

&

B

R

TR |

LR

=

v

LARN

> B




图2-1   项目施工工艺流程及产污节点图
2.营运期工艺流程和产排污环节
2.1项目工艺流程分析
项目主要进行建筑材料检测，项目检测工艺流程图见图2-2。

[image: image2.png]BE
&

FREIE
Rt

B

i)
sz

[RH . B HEAR
i B/EE BRE
pbES

fiv:g





图2-2    项目检测工艺流程图

项目检测实验主要分为物理性检测实验、化学性检测试验及现场检测三类。
（1）物理性检测实验

项目主要进行相关单位委托样品的物理性质实验测定及化学性质实验测定，根据样品类别不同主要分为土工砂石实验、水泥及水泥混凝土实验、土工合成材料实验、沥青及沥青混合料实验、金属材料实验等。
A、土工砂石实验（包含土；集料；岩石；水等检测项目）
土工砂石实验主要分为化学性实验和物理性实验，土工、砂石物理性质指标检测见下：
固体样品首先经过烘干机烘干，然后通过振筛机筛选后，经电子秤、指标测定仪等仪器测定砂石的含水率、堆积密度等指标。土工砂石物理性质指标实验流程图2-3。
[image: image3.png]st —f A 07— s R s s





图2-3     土工砂石物理性质指标实验流程图
产污环节：振筛过程中产生少量粉尘；多余样品及分筛、测定过程中产生的固废属于物理性实验固废。
B、水泥及水泥混凝土实验（包含水泥；水泥混凝土、砂浆；水泥外加剂；路基路面；混凝土结构；基坑、地基与桩基等检测项目）
水泥及水泥混凝土实验主要分为水泥混凝土含气量和凝结时间实验、水泥砂浆实验等检测实验项目。
①水泥混凝土含气量和凝结时间实验
按规范要求取砂石材料，根据客户要求的混凝土强度等级，设计计算配合比，根据配合比数据称量试样，将称好的水泥砂石材料和水倒入搅拌机，按规定时间搅拌，搅拌完成后产生拌合物，测量其坍落度，满足要求后，分别取拌合物用混凝土含气量测定仪和混凝土贯入阻力仪测定水泥混凝土含气量和凝结时间，记录数据并整理。水泥混凝土含气量和凝结时间实验流程见图2-4。

[image: image4.png]R

HER

i e i s e of TR
|

|
v

[l





图2-4    水泥混凝土含气量和凝结时间实验流程图
产污环节：多余的样品及检测完成后的固废属于物理性实验固废。
②水泥砂浆实验
按规范要求和客户要求的砂浆强度等级，设计计算配合比，根据配合比数据称量试样，将称好的水泥、砂和水倒入搅拌机，按规定时间搅拌，搅拌完成后产生拌合物，测量其稠度，满足要求后，装入试模制样，记录数据并整理。水泥砂浆实验流程见图2-5。
[image: image5.png]Hfh —>

GRS

it

WETF
AR

W

e o] s

T
|
v

813

v
@





图2-5    水泥砂浆实验流程图
产污环节：多余的样品及检测完成后的固废属于物理性实验固废。
C、土工合成材料实验（包含掺合料；无机结合料稳定材料；交通安全设施等检测项目）
土工合成材料实验主要分为土工合成材料物理性质指标检测、交通安全设施检测实验项目。
①土工合成材料物理性质指标检测
固体样品首先经过烘干机烘干，然后通过振筛机筛选后，经电子秤、指标测定仪等仪器测定掺合料、无机结合料稳定材料的含水率、堆积密度等指标。土工合成材料物理性质指标实验流程图2-6。
[image: image6.png]st —f A 07— s R s s





图2-6    土工合成材料物理性质指标实验流程图
产污环节：振筛过程中产生少量粉尘；多余样品及分筛、测定过程中产生的固废属于物理性实验固废。
②交通安全设施实验
将样品（交通标志）用标志标线逆反射测量仪进行标志标线光度性能指标的检测，记录数据进行整理。交通安全设施实验流程见图2-7。
[image: image7.png]P‘ B, BHESS ERAARS

- RERHSHTRE —
Ry AL wE
= B (i
ﬁﬁﬁnnf“iaﬁ - R, BRER REFUESD
BE WERE > BEEE





图2-7   交通安全设施实验流程图
产污环节：多余的样品及检测完成后的固废属于物理性实验固废
D、沥青检测（包含沥青；沥青混合料等检测项目）
根据建设单位提供的资料，项目沥青检测内容均为物理性检测，由于沥青部分检测项目中需对沥青样品进行加热升温，使的沥青样品中部分组分挥发，产生沥青废气。
故本次评价将沥青检测流程单独进行分析，项目沥青组分检测项目工艺流程及产污流程见图2-8。
[image: image8.png]LR R EIE

v
B - I
DFUREER R i
% BEURIERE —--» &R
R
v
RREE
B
=R/ - > REEE
R T

HEARE




图2-8    项目沥青检测工艺流程图
沥青检测工艺流程简述：
项目采用抽提仪法进行沥青组分检测，抽提仪法检测沥青时，是将沥青送检样品编号后，放入烘箱（烘箱密闭），温度调至80℃，将沥青样本由固态加热软化，软化后根据检测项目取样检测，检测后记录数据编制检测报告。
产污环节：沥青样品加热、检测、仪器清洗时产生的废气；使用三氯乙烯清洗仪器时产生的废液作为危险废物。
E、金属材料实验（包含钢材与连接接头）
金属材料检测实验主要为金属材料拉伸实验，将样品（钢材与连接接头）放在万能材料试验上进行抗拉强度、屈服强度及弯曲性能等指标的检测，记录数据进行整理。金属材料拉伸实验流程见图2-9。
[image: image9.png]P‘ B, BHESS ERAARS

- RAEHE RAATRS
RRBE I s, meae wewar T @E
- N A
garasans |+ mE eeR e L0000
i Em
e wEEE ] R





图2-9    金属材料拉伸实验流程图
产污环节：多余的样品及检测完成后的固废属于物理性实验固废。
（2）化学性检测试验
项目化学检测涉及参数主要为建筑材料碱含量、游离氧化钙、氯离子、三氧化硫含量检测，根据检测方法及规范，多为滴定法。项目化学检测工艺及产污流程见图2-10。
[image: image10.png]Wi -
) -
p —— N

i

FBIT

B
wmn - - KA
T
sl
v o BaLs:
w530





图2-10   项目化学检测工艺流程及产污环节图
A、工艺流程简述
样品登记：外来检测的样本根据来源、检测内容不同进行分类登记，并根据检测内容进行分类存放，样品均为建筑原料，样品存放无特殊要求。
样品预处理：称取一定量样品制成检测溶液，然后进行标定，根据检测项目滴加不同的试剂（如：盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液等），部分项目检测需使用电热恒温干燥箱控制试验所需温度范围，此过程会产生少量的废试剂和少量盐酸、硫酸。硝酸挥发后产生的酸性废气。
仪器检测：主要使用滴定法对检验溶液进行检测实验，并进行结果计算。此过程会产生少量的实验废液、实验废料和三乙醇胺、丙三醇、丙酮等有机试剂挥发产生的有机废气。
记录数据：记录每次试验结果，并汇总存为原始数据。
仪器清洁：对完成检测的试验设备进行清洁，清洗介质为自来水，此过程会产生少量的仪器清洗废水。
报告编制：检测数据按照规范格式编制成报告，交付业主及存档。
B、项目主要进行的化学指标检测
1）外加剂pH值测定试验

a预热：接通电源，预热，以使仪器工作在稳定状态。

b校准：指电流表零点校正。接通电源，预热，用配置好的标准溶液进行曲线校正。

c测定待测溶液相关指标。

2）有机质含量试验

a处理样品：筛除试样中规定粒径颗粒，用四分法或分料器缩分风干后备用。

b标准溶液配制：取鞣酸溶解于10%酒精中得到所需的鞣酸溶液，取适量该溶液注入3%氢氧化钠溶液中，加塞后剧烈摇动，静置24h即得标准溶液。

c试验步骤：将样品倒入量筒，再注入3%的氢氧化钠溶液,剧烈搅动后静置24h。

3）坚固性试验

a处理样品：筛除试样中规定粒径颗粒，用四分法或分料器缩分风干后备用。

b标准溶液配制：取一定数量的蒸馏水，加热至30℃-50℃，加入无水硫酸钠用玻璃棒搅拌，使其溶解后饱和，冷却至20℃-25℃；在此温度静置48h，其密度应保持在规定范围内。

c试验步骤：将样品放入盛有硫酸钠溶液的容器中进行循环浸泡试验。

4）三氧化硫试验

a处理样品：筛除试样中规定粒径颗粒，用四分法或分料器缩分风干后备用。

b标准溶液配制：1份甲基红和三份溴甲酚绿的0.1%酒精溶液配置成混合指示剂，用蒸馏水配置10%氯化钡（BaCl2）溶液。

c试验步骤：将样品溶解，加塞蜡封，经常摇动，经一昼夜后，再把溶液摇浑，用抽气法过滤。将过滤溶液加入混合指示剂，使溶液变色，接着加入纯盐酸至溶液呈红色，再加入混合指示剂，煮沸后加入10%氯化钡（BaCL2）溶液。均匀搅拌，加热得到加大颗粒的硫酸钡结晶。过滤后放入700℃-800℃高温电炉上灼烧，灰化后待冷却称其质量。

5）亚甲蓝试验

a处理样品：筛除试样中规定粒径颗粒，用四分法或分料器缩分风干后备用。

b标准溶液配制：取亚甲蓝干粉末，加入到洁净水中得到标准亚甲蓝溶液。

c试验步骤：取代表性试样，缩分后筛除规定颗粒，分两份备用。分次加入标准亚甲蓝溶液，直至滴于滤纸上的沉淀物出现明显色晕。

6）不溶物测定

a处理样品：将样品溶解于烧杯中，加水，加入盐酸，充分反应后用中速滤纸过滤，加入近沸的氢氧化钠溶液置于蒸汽水浴中加热，加入1-2滴甲基红指示剂溶液，滴加盐酸至呈红色，用中速滤纸过滤，用热硝酸铵溶液充分洗涤。

b标准溶液配制：甲基红指示剂、氢氧化钠溶液。

c试验步骤：处理后的样品放入高温炉中灰化后至恒量。

7）氯离子测定

a处理样品：将样品溶解于烧杯中，加水，加入硝酸加热煮沸，在微沸的情况下加入硝酸银标准溶液和少许纸浆，用硝酸稀释液洗涤后用抽气过滤漏斗抽气过滤。

b标准溶液配制：硝酸稀释液、硫氰酸铵标准滴定溶液、硝酸银标准溶液。

c试验步骤：加入硫酸铁铵指示剂，用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定至产生红棕色消失为止。

8）氧化镁测定

a处理样品：在pH10的溶液中，以酒石酸钾钠、三乙醇胺为掩蔽剂，用酸性铬兰K-萘酚绿B混合指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定。

b标准溶液配制：pH10的氢氧化钾溶液、酒石酸钾钠、三乙醇胺、酸性铬兰K-萘酚绿B混合指示剂、EDTA标准滴定溶液。

c试验步骤：将待测溶液在EDTA标准滴定溶液滴定至纯蓝色即为终点。

9）氧化钙的测定

a处理样品：取试样置于铂坩埚中，在950℃下灼烧，冷却后加入无水碳酸钠，再放入950℃下灼烧，冷却后放入表面皿用热盐酸清洗坩埚，并收集与烧杯中，滴入甲基红指示剂，加入氨水呈现黄色，加入少许滤纸浆。

b试验步骤：用慢速滤纸过滤，用热水洗涤烧杯，以达到彻底的清洗沉淀的目的，加入热水，硫酸加热，立即用高锰酸钾滴定溶液滴定至微红色，充分搅拌，至红色不消失。

10）三氧化硫的测定

a处理样品：取试样加入带有标线的烧杯中，加入甲酸，分散试样。加入盐酸、过氧化氢，搅拌后加热。加入氨水并用盐酸和氨水调节pH值，加入铬酸钡溶液，放置后移入容量瓶。

b试验步骤：用中速滤纸过滤，用分光光度计以水作参比于波长420nm处测定吸光度。

11）沥青恩格拉粘度测定

a试验前处理：将恩格拉粘度计的容器用二甲苯和丙酮依次清洗保证表面无水和沥青杂质，保证漏液处无其他影响流速的杂物。

b试验步骤：将乳化沥青加热至指定温度后从恩格拉粘度计中流下记录流出时间。

12）砂当量试验

a处理样品：取样通过孔径4.75mm筛，去掉筛上的粗颗粒部分，如样品过于干燥，可在筛分之前加少量水湿润。取定量的氯化钙、甘油和甲醛，配置冲洗液。

b 试验步骤：将冲洗液加入试筒，称取筛分后的试样，装入竖立的试筒。静置后固定在振荡器上，开启振荡器，取下立即用冲洗液进行冲洗，使杂质浮游上来，静置后量取高度。
（3）现场检测
项目现场检测主要是用检测设备在待检测项目现场直接读数、测量。现场检测主要检测内容包括压实度、弯沉值、平整度、抗折强度等。现场检测工艺流程见图2-11。
[image: image11.png]W& BRI

Bitg
.
W, IEBRE,
ARGy v WARM poo--
.
o

«

R





图2-11   项目现场检测工艺流程及排污节点图
工艺说明：
准备现场检测仪器、设备：根据检测内容准备检测仪器，如落锤式弯沉仪、连续式平整度仪、混凝土应变计等。
现场检测：现场检测读检测值，此过程会产生少量监测设备噪声（N）。数据整理：记录检测结果，并汇总存为原始数据。
报告编制：检测数据按照规范格式编制成报告，交付业主及存档。
2.2主要污染工序

项目主要污染物来源、排放方式等详见表2-9。
表2-9   主要污染物来源、排放方式等一览表

污染
因素
污染源
污染物
名称
排放
方式
处置方式
废气

化学
实验

酸性
废气

有组织

化学室设置1个通风柜，试验酸雾通过通风柜收集后，经酸雾洗涤塔处理后，通过15m排气筒DA001排放

沥青
实验
沥青
废气
有组织
沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，有机废气、沥青废气经通风柜收集收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放
化学
实验

有机
废气

有组织

沥青实验、化学实验

有机废气、沥青废气、酸性废气

无组织

经通风换气系统抽排至室外自然扩散
废水
生活
污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
间断
设置隔油池，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理
实验
废水
pH、SS

间断
设置酸碱中和沉淀池，化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理
固体
废物
职工
生活
生活垃圾
间断
经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运
食堂

食堂泔水及隔油池废油

外售给养殖场作为饲料

物理
检测

物理检测废样品

集中收集在项目一般固废暂存区，外售制砖厂作原料

化学
检测

化学检测
废液

设置危废暂存间，地坪作防渗处理，各类危废分别利用袋盖容器分类收集；签订危废处置协议，交由相关处理资质的单位处置。

化学
检测

化学检测
废料

清洗
沥青

废弃沥青清洗剂

化学药品室

过期试剂及废试剂瓶

活性炭吸附设备

废活性炭

噪声
实验室
设备噪声
连续
基础减震、隔声


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用云南云岭开洋钢结构制品有限公司生产厂房建设实验室，云南云岭开洋钢结构制品有限公司于2019年4月3日取得项目环评批复（晋环保复[2019]17号），所租用生产厂房目前处于闲置状态，经环评单位现场踏勘调查，项目场地不存在原有污染源问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状
项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，2019年昆明市主城5区五华、盘龙、西山、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，总体达二级标准。全年有效监测365天，按AQI指数评价，空气质量优184天，良好172天，全年空气质量优良率98%。
表3-1   2019年昆明市空气质量污染物年均浓度
序号
污染物
年均浓度
达标情况
1
二氧化硫（SO2）
12ug/m3
达年均值二级标准
2
二氧化氮(NO2)
31ug/m3
达年均值二级标准
3
可吸入颗粒物(PM10)
45ug/m3
达年均值二级标准
4
细颗粒物(PM2.5)
26ug/m3
达年均值二级标准
5
一氧化碳(CO)
1.0mg/m3
优于二级24小时均值标准（一氧化碳无年均浓度标准值）
6
臭氧（O3）
134ug/m3
优于二级日最大8小时均值标准（臭氧无年均浓度标准值）
综上所述，2019年昆明市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧年平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。

2.地表水环境质量现状
本项目位于滇池流域柴河水系，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，柴河水环境功能为一般鱼保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类水体，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求；滇池外海为Ⅲ类水体，水环境功能为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。
根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全滇池全湖总体水质类别为Ⅳ类，综合营养状态指数为59.5，营养状态为轻度富营养，与2018年相比水质保持不变；根据上蒜小朴闸茨巷河交接处对柴河的监测结果，2019年水质类别为Ⅲ类，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。

3.声环境质量现状
项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，环境功能区划为2类区，周围主要噪声源为交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，未监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
4.生态环境质量现状
项目所在区域为昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，项目不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	（1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区，项目厂界外500m范围内存在的环境空气保护目标为晋宁区第七中学、上蒜乡集镇，具体保护目标见表3-2。

（2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目北面140m处的柴河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

（4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。

（5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

项目具体保护目标见表3-2。

表3-2   项目主要保护目标一览表

环境
要素
保护
目标
坐标
保护对象
方位及距离
规模
保护级别
X

Y

环境空气
晋宁区第七中学
102.6941°
24.6834°
学校

西面230m
1000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
上蒜乡集镇
102.6931°
24.6829°
集镇
西面347m

5000人
地表水环境
柴河
—
—

河流
北面140m
—
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境

植被、动植物、土地

保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失



	污染

物排

放控

制标

准
	1.环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，环境空气质量为二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表3-3。

表3-3    环境空气质量标准   单位：ug/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

执行标准
SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

CO
24小时平均

4000

1小时平均

10000
O3
日最大8h平均

160

1小时平均

200
颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
年平均
35

24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

非甲烷总烃

1小时平均

2000
《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）

硫酸

1小时平均

300

《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 参考限值

24小时平均

100

氯化氢

1小时平均

50
24小时平均

15
（2）地表水环境质量标准

项目所在区域为滇池流域，距离项目最近的地表水为柴河，根据《云南省水功能区划》（2014年修订），柴河水环境功能为一般鱼保护、农业用水，水质类别为Ⅲ类水体，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。具体标准见表3-4。

表3-4   地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

（无量纲）
COD

BOD5
NH4-N

总磷 

石油类

总氮

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0
≤0.2
≤0.05

≤1.0
（3）声环境质量标准

项目位于昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村，属于2类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表3-5。

表3-5   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类  别

昼  间

夜  间

2类区

60

50

2.污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准
①施工期大气污染物排放标准
项目施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，标准限值见表3-6。

表3-6   大气污染物综合排放标准限值    浓度：mg/m3
颗粒物

无组织排放监控浓度限值
1.0
②运营期大气污染物排放标准
项目运营期酸性废气硫酸雾（H2SO4）、盐酸雾（HCI）、有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物和沥青废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值，有机废气VOCs无组织废气厂区内污染物浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准。各污染物对应标准限值见表3-7。
表3-7   大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度

（mg/m3）
最高允许排放速率

（kg/h）
无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）
硫酸雾
（H2SO4）
45

1.5

1.2

盐酸雾
（HCI）
100

0.26

0.2

颗粒物
120
3.5

1.0

VOCs
（非甲烷总烃）
120

10

4.0

沥青烟
40

0.18

—
备注：沥青废气（沥青烟）最高允许排放浓度为《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中熔炼、浸涂标准限值。

表3-8   挥发性有机物无组织排放控制标准   单位：mg/m3
污染物
项目
排放
限值
特别排放
限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC

10
6

监控处点处1h平均浓度限值
厂房外设置监控点
30
20
监控点处任意一次浓度值
项目营运期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），饮食业单位的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-9。

表3-9   饮食业油烟排放标准

项   目

食  堂

灶头数（个）

2

规    模

小  型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

（2）噪声排放标准

①施工期噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-10。

表3-10   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

②运营期厂界噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表3-11。
表3-11   工业企业厂界环境噪声排放标准

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]
昼间
夜间
2类
混杂区
60

50

（3）废水排放标准
项目生产废水主要为物理检测搅合设备清洗废水、砂石清洗废水、化学试验废液和化学试验仪器清洗废水。其中化学试验废液纳入危险废物管理，交由资质单位处理；项目化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站；项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站；项目生产废水和生活污水经污水处理站处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）标准后，回用于云南云岭开洋钢结构制品有限公司绿化，不外排；具体标准值见表3-12。
表3-12  城市污水再生利用  城市杂用水水质标准

序号

项目指标

城市绿化

1

pH

6.0～9.0

2

色（度）≤
30

3

嗅

无不快感觉

4

浊度（NTU）≤
10

5

溶解性总固体（mg/L）≤
1000

6

BOD5（mg/L）≤
10
7

氨氮（mg/L）≤
8

8

阴离子表面活性剂（mg/L）≤
0.5
9

溶解氧（mg/L）≥
2.0

10

总余氯（mg/L）≤
管网末端≥0.2

11

大肠埃希氏菌

无
（4）固体废弃物
项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下：

（1）废水
排放量为0m3/a。
（2）废气
项目运营过程中大气污染物主要为酸雾、有机废气、沥青废气，呈有组织及无组织排放，故本项目不设废气总量控制指标。
（3）固体废弃物

项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期大气环境保护措施
（1）施工现场物料堆放应设围挡，并避免长时间堆放；水泥砂浆拌合应设围挡或在室内进行。

（2）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，不得抛撒。

（3）施工作业过程尽量关闭门窗。

（4）项目室内装修应选用环保型材料，减少有机废气对人体和项目生产作业的危害。

2.施工期水环境保护措施
（1）施工人员生活污水依托排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，经处理后回用于绿化；
（2）施工废水经沉淀池收集后，回用于施工场地洒水降尘；
3.施工期声环境保护措施
（1）施工尽量在昼间，使用电钻、切割机等高噪声设备时关闭门窗，并禁止夜间施工作业。
（2）加强管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。
4.施工期固体废物处置措施

（1）建筑垃圾在施工场地内分类集中收集，统一堆存，委托回收商进行收购，不能收购的委托有资质单位清运至合法建筑垃圾处置场处理。
（2）施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.运营期大气环境影响和保护措施

1.1废气污染物产生及排放情况

查阅《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）规定的核算方法：“产排污系数法”和“类比法”确定污染物产排量，参照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）结合项目特点，确定污染物为酸雾、有机废气、沥青废气。项目废气污染源分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气主要为酸雾、有机废气、沥青废气；无组织废气主要为酸雾、有机废气、沥青废气、颗粒物。
（1）实验室粉尘
项目土工常规实验、砂石料实验、水泥及水泥混凝土实验过程中需要进行样品的粉碎筛分等处理，样品制备过程中需要进行粉碎筛分，制作过程中会产生少量的粉尘。根据建设单位提供资料，项目每年岩土、砂石料、水泥及水泥混凝土样品的处理量约为5t/a，主要为湿处理（比如湿切割、水洗），产生的粉尘量较小，粉尘产生量按照样品处理量的0.1%计，粉尘产生量为0.005t/a（0.004kg/h），通过实验室换风系统呈无组织排放。
（2）酸性废气
项目承接业务多数为物理性检测实验，化学性检测实验业务量较少，根据建设单位提供的资料，项目硫酸及盐酸最大年消耗量分别约10000mL、5000mL，通风柜风量约为1200m3/h，集气效率为90%。根据《环境统计手册》，使用下述经验公式计算酸雾的产生情况：
[image: image12.png]Gz = M(0.000352 +0.000786V)P x F




式中：GZ——液体的蒸发量，g/h；
M——液体的分子量；硫酸：98；盐酸：36.5；
V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般取0.6-0.8，项目取最大值0.8；
P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，30℃下硫酸的蒸气分压力为23.99mmHg；盐酸的蒸气分压力为21.0mmHg。
F——液体蒸发面的表面积，最大约0.1m2；
经计算，GZ硫酸= 98×（0.000352 + 0.000786×0.8）×23.99×0.1 = 0.23g/h；GZ盐酸= 36.5×（0.000352 + 0.000786×0.8）×21.0×0.1 = 0.075g/h；
项目年工作300天，使用酸性试剂的时间为每天4h，根据计算可知，盐酸雾的产生量约为0.9×10-4t/a（0.075g/h），硫酸雾的产生量约为2.76×10-4t/a（0.23g/h），通风柜收集效率以90%计，则有组织酸雾产生情况为：盐酸雾0.81×10-4t/a（0.068g/h），硫酸雾2.48×10-4t/a（0.21g/h）；无组织酸雾产生情况为：盐酸雾0.09×10-4t/a（0.007g/h），硫酸雾0.28×10-4t/a（0.02g/h）。项目酸雾产排情况见表4-1。
表4-1   项目酸雾产排情况一览表

污染物

产生量

环保措施

有组织排放

废气收集措施

废气处理措施

排放量

排放
速率

排放

浓度

盐酸雾

0.81×10-4
t/a

化学室设置1个通风柜，酸雾通过收集效率为90%通风柜收集

经处理效率为90%酸雾洗涤塔处理后，通过15m高的排气筒（DA001、内径0.3m）排放

0.81×10-5
t/a

0.007

g/h
0.006

mg/m3
硫酸雾

2.48×10-4
t/a
2.48×10-5
t/a
0.021

g/h

0.018

mg/m3
项目化学室设置1个通风柜，项目盐酸雾、硫酸雾经通风柜收集，经处理效率为90%酸雾洗涤塔处理后，通过15m排气筒DA001排放。盐酸雾排放速率为0.007/h，排放量为0.81×10-5t/a，排放浓度为0.006mg/m3；硫酸雾排放速率为0.021g/h，排放量为2.48×10-5t/a，排放浓度为0.018mg/m3；盐酸雾、硫酸雾排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值。
（3）有机废气（VOCS）
项目化学室有机试剂挥发，化学性检测试验使用的有机试剂主要为三乙醇胺、丙三醇、乙醇、甲苯、丙酮等，有机溶剂在试剂瓶中基本不挥发，主要是在搅拌、加热等实验操作过程中产生少量的有机废气。根据建设单位提供的资料，项目总的有机试剂最大年消耗量约3580mL（总质量3.45kg），根据类比同类项目可知，实验条件下，有机试剂的挥发量一般在5%~8%。评价以最大挥发量8%计，则项目实验过程中有机试剂挥发产生的有机废气（VOCs）产生量约为0.28kg/a，通风柜风量约为1200m3/h。
沥青设备清洗有机废气：项目采用三氯乙烯作为沥青清洁剂对沥青检测设备进行清洁，根据建设单位提供的资料，项目三氯乙烯年使用量10000mL（约为14.6kg），常温下，挥发量一般在25%～40%，评价以最大挥发量40%计，则项目沥青设备清洗过程中有机废气（VOCs）产生量约为5.84kg/a，风机风量约为1200m3/h。
项目年工作300天，沥青设备使用时间为每天4h，项目有机废气总产生量为6.12kg/a（0.0051kg/h），项目通风柜废气收集效率以90%计，则有组织有机废气产生量为5.51kg/a（0.0046kg/h），无组织有机废气产生量为0.61kg/a（0.5g/h），项目有机废气产排情况见表4-2。
表4-2   有机废气产排情况一览表
污染物

产生量

环保措施

有组织排放

废气收集措施

废气处理措施

排放量

排放
速率

排放

浓度

有机废气

5.51×10-3
t/a

沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，有机废气通过收集效率为90%通风柜收集

经处理效率为90%活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒（DA002、内径0.3m）排放

0.55×10-3
t/a

0.46

g/h
0.38

mg/m3
项目沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，项目有机废气经通风柜收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。有机废气排放速率为0.46g/h，排放量为0.55×10-3t/a，排放浓度为0.38mg/m3；有机废气排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值。

（4）沥青废气
根据建设单位提供的资料，项目沥青检测实验均为物理性检测，沥青检测室内烘箱为密闭设备，加热过程、转移和检验过程会产生少量沥青废气，根据类比《重庆畅达通检测技术有限公司重庆畅达通检验检测项目》可知，项目沥青废气产生量约为0.036t/a，通风柜风量约为1200m3/h。根据建设单位提供的资料，项目承接的业务主要为物理性检测试验，化学性检测试验的业务量相对较少，沥青室、沥青混合料二室每天工作约4h（1200h/a）。项目沥青废气产生点主要位于沥青室、沥青混合料二室，项目沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，通风柜收集效率以90%计，则有组织沥青废气产生量为0.032t/a（0.027kg/h），无组织沥青废气产生量为0.004t/a（0.003kg/h），项目沥青废气产排情况见表4-3。
表4-3   沥青废气产排情况一览表
污染物

产生量

环保措施

有组织排放

废气收集措施

废气处理措施

排放量

排放
速率

排放

浓度

沥青
废气

0.032

t/a

沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，有机废气通过收集效率为90%通风柜收集

经处理效率为90%活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒（DA002、内径0.3m）排放

0.003

t/a

2.7

g/h
2.25

mg/m3
项目沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，项目沥青废气经通风柜收集后，经活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。沥青废气排放速率为2.7g/h，排放量为0.029t/a，排放浓度为2.25mg/m3；有机废气排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值。

项目共设置2个排气筒，排气筒设置情况见表4-4。

表4-4    废气排放口基本情况及执行标准一览表

序号

编号及名称

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

类型
地理坐标（具体位置待定）

执行标准

1

DA001（酸雾废气排气筒）

15
0.3
20
工艺
废气

E102.6959°，N24.6839°；

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值
2

DA002（沥青废气、有机废气排气筒）
15
0.3
20

工艺

废气

E102.6962°，
N24.6839°；
项目无组织废气产排情况见表4-5。
表4-5   无组织粉（烟）尘产排情况一览表

污染物

产生量

环保措施

排放量

排放速率

粉尘
0.005t/a
经通风换气系统抽排至室外自然扩散
0.005t/a

0.01kg/h

盐酸雾

0.09×10-4t/a

0.09×10-4t/a

0.007g/h

硫酸雾

0.28×10-4t/a
0.28×10-4t/a
0.02g/h
有机废气

0.61×10-3t/a

0.61×10-3t/a

0.5g/h

沥青废气

0.004t/a

0.004t/a

3g/h

（5）食堂油烟
根据建设单位提供资料，项目共有12名员工在项目食堂内就餐，食堂主要提供员工一日三餐。食堂每天炒制运行时间约为3h/d，服务天数300天/年。根据类比调查，人均食用油消耗量以30g/人计，则本项目食用油总消耗量0.36kg/d，由于烹饪时会有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按3%计算，则食堂油烟产生量0.011kg/d（0.0033t/a）。油烟经油烟净化器处理后油烟管道输送到食堂顶通过1.5m排气筒排放，风机风量为1000m3/h，处理效率为60%，则油烟排放量为0.0013t/a。项目食堂油烟废气产生及排放情况见表4-6。
表4-6   食堂油烟废气产生及排放情况一览表

排放源
废气量

(m3/h)

产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
处理
效率
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
食堂
1000

3.67

0.0033

60%
1.44

0.0013

由表4-6可知，食堂油烟废气排放浓度为1.44mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求。
（6）大气污染物排放量核算
项目大气污染物有组织排放量核算见表4-7。
表4-7    项目废气有组织排放量核算表

序号

排放口

编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率（g/h）
核算年排放量（t/a）
主要排放口

1
DA001

盐酸雾
0.006

0.007

0.81×10-5
2
硫酸雾
0.018

0.021

2.48×10-5
3

DA002

有机废气（VOCs）

0.38
0.46

0.55×10-3
4

沥青废气

2.25
2.7

0.029
有组织排放合计

盐酸雾
0.81×10-5
硫酸雾
2.48×10-5
有机废气（VOCs）
0.55×10-3
沥青废气
0.029

项目大气污染物无组织排放量核算见表4-8。
表4-8    项目大气污染物无组织排放量核算表

排放口
编号
产污
环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量
（t/a）
标准名称
浓度限值
MF0001

试验检测区
粉尘
经通风换气系统抽排至室外自然扩散

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值
1.0
0.005

盐酸雾
0.2

0.09×10-4
硫酸雾
1.2

0.28×10-4
沥青废气
—
0.61×10-3
有机废气
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准

30

0.004
（7）非正常排放
项目废气非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有污染物同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放情况取酸雾洗涤塔或活性炭吸附装置因完全失效情况下，废气排放的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表4-9。
表4-9   项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表
污染源
原因
污染物
名称
排放
浓度
排放
速率
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
DA001
（酸雾废气排气筒）
因设备故障导致处理效率为0

盐酸雾

0.057

mg/m3
0.068

g/h

1

2

若发现酸雾洗涤塔失效等，应及时终止生产设备运行，待处理装置正常投入使用

硫酸雾

0.18

mg/m3
0.21

g/h

1

2

DA002
（沥青废气、有机废气排气筒）

有机
废气

3.8

mg/m3
4.6

g/h

1

2

若发现活性炭吸附装置失效等，应及时终止生产设备运行并更换活性炭，待处理装置正常投入使用

沥青
废气

22.5

mg/m3
27

g/h

1

2

由表4-9可知，非正常情况下（即酸雾洗涤塔或活性炭吸附装置完全失效情况），废气排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产。
1.2大气环境影响分析
（1）有组织排放废气影响分析
项目化学室设置1个通风柜，项目盐酸雾、硫酸雾经通风柜收集，经处理效率为90%酸雾洗涤塔处理后，通过15m排气筒DA001排放；项目沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，项目有机废气、沥青废气经收集效率为90%的通风柜收集后，经处理效率为90%活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放。项目废气（酸雾、有机废气、沥青废气）排放浓度、排放速率排气筒高度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值要求。
（2）无组织排放废气影响分析
项目无组织排放废气主要为沥青室、沥青混合料二室、化学室通风柜收集的酸雾、有机废气、沥青废气，以及实验过程产生的粉尘，项目各实验室均设置有通风换气系统，无组织废气经通风换气系统抽排至室外自然扩散，酸雾、沥青废气、粉尘无组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值，有机废气无组织排放能够《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准。
项目所在区域属于环境空气质量达标区，厂界外500m 范围分布环境保护目标为晋宁区第七中学、上蒜乡集镇，项目废气对周边环境空气保护目标存在一定的影响。项目废气源强均满足达标排放，对区域环境影响空气影响不大。

1.3废气治理设施可行性分析
项目属于检测服务（M7452）业，目前不存在该行业的排污许可证申请与核发技术规范。根据项目的运行特点，项目产生的废气为酸雾、有机废气、沥青废气，项目通过在各废气产生环节设置通风柜，保证废气的收集，并设置酸雾洗涤塔和活性炭吸附装置对有机废气、沥青废气进行吸附处理，查阅相关技术资料，活性炭吸附工艺技术经济可行，可确保项目废气有效收集和达标排放；同时项目各实验室均设置有通风换气系统，废气通过换气系统及时进行抽排，对周围环境空气的影响较小。综上所述，环评认为项目废气治理措施可行。
1.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出废气监测计划见表4-10。
表4-10   废气监测计划一览表
环境
要素
监测项目
监测点位
监测频率
执行标准
废气
无组织排放
粉尘
项目区上风向、下风向厂界1m处各布1个监测点
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值
硫酸雾

盐酸雾

沥青废气

有机废气

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准

有组织排放

硫酸雾

DA001（酸雾废气排气筒）

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值要求

盐酸雾

沥青废气

DA002（沥青废气、有机废气排气筒）

有机废气

2.运营期水环境影响和保护措施

2.1废水产生及排放情况
项目营运期废水主要来源于物理检测实验中部分建筑材料（水泥、混凝土、砂浆等）搅合设备的清洗废水、砂石冲洗废水、化学检测实验产生的化学检测废液、化学检测仪器清洗废水和员工生活污水。
（1）物理检测实验搅合设备清洗废水
项目水泥、混凝土、砂浆等建筑材料在制样过程中涉及自来水搅合，用水量约为0.1m3/d（30m3/a）。搅拌完毕，静置定型，故此过程中无废水产生，废水主要来自于搅合设备清洗，参考同等规模同类型的企业，搅合设备清洗用水量约为0.2m3/d（60m3/a），产污系数按照0.9计，则项目物理实验搅合设备清洗废水产生量约为0.18m3/d（54m3/a）。主要污染因子及浓度为： COD200mg/L、SS500mg/L。
（2）砂石冲洗废水

项目土工集料室砂石泥块含量、含泥量的测定时需对原料进行清洗，根据业主提供资料，参照同等规模同类型的企业，砂石清洗用水量约为0.2m3/d（60m3/a），由于砂石清洗用水一次性使用，不回用，砂石清洗废水排污系数按0.9计，则项目砂石清洗废水排放量为0.18m3/d（54m3/a）。主要污染因子及浓度为：COD200mg/L、SS500mg/L。

（3）实验室化学检测废水

项目实验用水主要为溶剂配置和样品处理，实验用水量约0.007m3/d（2.1m3/a），实验废水产生量按照全部用水量计，则项目实验废水产生量约为0.007m3/d（2.1m3/a），项目实验废水同实验试剂一并纳入危险废物管理，经危废暂存间暂存定期交由资质单位处理。

（4）仪器清洗废水

根据建设单位提供的经验数据，一般实验室使用过的器皿清洁至器皿不挂珠，约清洗3~4遍，化学性检测仪器清洗用水量约为0.03m3/d（9m3/a），废水排污系数按0.9计，则项目化学检测仪器清洗废水产生量约为0.027m3/d（8.1m3/a），主要污染因子及浓度分别为COD300mg/L、SS300mg/L。
（5）生活用水
项目共有劳动定员12人，员工均在项目内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按100L/（人·d）计，其中食堂用水为20L/（人·d），则员工生活用水量1.2m3/d（360m3/a），其中食堂用水量为0.24m3/d（72m3/a），废水按用水量的80%计，则员工生活污水量约为0.96m3/d（288m3/a），其中食堂废水量为0.192m3/d（57.6m3/a）。生活污水中污染物浓度约为COD350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油25mg/L、磷酸盐8mg/L。
（6）项目废水处理方案
项目设置隔油池（0.5m3），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理；设置酸碱中和沉淀池，化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，所有经污水处理站处理达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）城市绿化标准后，回用于云南云岭开洋钢结构制品有限公司绿化，不外排。
（6）废水产排情况

项目用水及废水产生情况见表4-11。
表4-11   项目用水及废水产生情况统计表

用水类别
规模

系数

用水量
（m3/d）

废水量
（m3/d）

备注

物理检测实验搅合设备清洗用水
—
—

0.3
0.18
砂石冲洗用水

—

—

0.2

0.18

实验室化学检测用水

—

—

0.007
0.007
危险固废
仪器清洗用水

—

—

0.03
0.027
生活用水

12人

100

L/人•d
1.2
0.96
小计
1.737
1.354
—

项目水污染物产生及排放情况见表4-12。
表4-12   项目水污染物产生及排放情况
排放源
污染物
名称
处理前
处理后
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
生活
污水
废水量
（m3/a）
288

设置隔油池（0.5m3），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，然后排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，经处理达标后回用于绿化
COD

350

0.1

BOD5
250

0.072

NH3-N

30

0.0086

TP

8

0.0023

动植物油
25

0.0072

SS

200

0.058

实验废水

废水量（m3/a）
116.1

设置酸碱中和沉淀池（2m3），化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，经处理达标后回用于绿化
COD

206.98

0.024

SS

486.05

0.056

（7）水量平衡
项目水量平衡图见图4-1。

[image: image13.emf]生活用水

食堂用水

0.96

0.24 0.192

0.192

0.048

隔油池

化粪池

物理检测实验搅

合设备清洗用水

云南云岭开

洋钢结构制

品有限公司

污水处理站

0.12

0.768 0.96

0.387

0.3

1.737

酸碱中和

沉淀池

0.18

砂石冲洗用水

0.2

0.02

化学检测用水

0.007

仪器清洗用水

0.03

0.003

委托有资质

的单位处置

危险固废

0.18

0.027

0.387


图4-1   项目水量平衡图   单位：m3/d
2.2水环境影响分析

（1）项目废水处置设施的合理性分析
①隔油池设置合理性分析
项目食堂废水产生量为0.192m³/d，项目建设1个隔油池，设计有效容积0.5m3。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），隔油池设计符合下列规定：
A、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；
B、池内水流流速不宜大于0.005m/s；
C、池内分格宜取两档三格；
D、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
食堂污水产生量为0.192m3/d，污水产生时间约3h。按照食堂污水3小时全部经过隔油池计算其最大秒流量小于0.005m/s。设计污水在隔油池中的水力停留时间为60分钟，则项目应建设1座容积不低于0.064m3的隔油池用于处理食堂餐饮废水。故项目设置0.5m的隔油池符合要求

②实验废水沉淀池
项目实验废水产生量为0.387m3/d，建设单位在试验检测区旁设置1个酸碱中和沉淀池（2m3），沉淀池容积大于实验废水产生量，可以保证实验废水得到有效处理。
（2）废水依托云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站可行性

根据实地踏勘调查，云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理规模为10m3/d的污水处理站，建设单位通过与云南云岭开洋钢结构制品有限公司协商（污水处理协议见附件），确定将产生的废水将排入项目污水处理设施处理。目前云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站污水处理量为3.5m3/d，故污水处理站有足够的容量接纳项目产生的废水。云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站选用膜生物法污水处理工艺（MBR），污水处理站工艺流程见图4-2。

[image: image14.emf]化

粪

池

集

水

井

M

B

R

池

抽

吸

池

多

工

位

过

滤

设

备

消

毒

设

备

污

水

井

风 机

返回化粪池

环卫定期清运

绿化 废水


图4-2   污水处理工艺流程图
根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011），污水进水水质要求为：COD小于500mg/L，BOD5小于300mg/L，SS小于150mg/L；氨氮小于50mg/L；动植物油小于30mg/L，pH6～9；项目产生的废水为生活污水、实验废水，生活污水污染物浓度约为COD350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油25mg/L、磷酸盐8mg/L，生活污水经隔油池、化粪池处理后水质能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求；实验废水主要污染物为COD206.98mg/L、SS486.05mg/L，项目设置酸碱中和沉淀池（2m3），实验室废水经中和沉淀处理后，水质可达pH6～9，COD206.98mg/L、SS194.42mg/L，能满足《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中污水进水水质要求；故项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，实验室废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后一起排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站室可行的。
根据环评单位现场调查，云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站目前已通过环保竣工验收，污水处理站出水水质可满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）城市绿化标准，污水经处理后全部回用于云南云岭开洋钢结构制品有限公司厂内绿化和冲厕，废水不外排。
综上分析，项目产生的废水依托云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理后回用于绿化，不外排，对周围水环境影响很小。
3运营期地下水环境影响分析和保护措施
3.1地下水污染途径
项目区地下水主要靠大气降水补给，正常情况下，项目废水及固废合理处置，污染物不进入地下水，对地下水环境影响较小。项目地下水污染途径主要是发生事故时或非正常排放对地下水环境的影响。项目可能对地下水造成污染的途径主要有：
①危废暂存间的防渗层发生破损或破裂，则污染物会发生渗漏，对地下水环境造成污染。
②若污废水输送管道破裂发生泄漏，对地下水环境造成污染。
3.2地下水污染防治措施
参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。
（1）重点防渗区
项目重点污染防治区主要是危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；重点污染区防渗要求：
操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m、饱和渗透系数<l0-7cm/s 层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)第6.2.1条等效。防渗可参照一下规定进行防渗：
A、地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
B、当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。
C、混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。
（2）一般防渗区
污染地下水环境的污废水、物料贮存或泄露不能及时发现或处理的区域，划分为一般防渗区，主要包括：试验检测区。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
4.运营期声环境影响和保护措施
4.1噪声产排情况
项目运营期噪声源主要为岩石切割机、颚式破碎机、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机和部分分析仪器等设备运转产生的噪声，噪声值在75～85dB（A）之间，具体噪声源强详见表4-13。
表4-13    项目运营期噪声源强一览表    dB（A）
噪声源

位置

数量

噪声源强

治理措施

岩石切割机

石料室

1台

80
基础减震、建筑隔声

颚式破碎机
集料室
1台

85
基础减震、建筑隔声

混凝土搅拌机
混凝土、砂浆室

1台

75
基础减震、建筑隔声
砂浆搅拌机
混凝土、砂浆室
1台

80
基础减震、建筑隔声

表面振动压实仪

土工室2

1台

75
基础减震、建筑隔声

加速磨光机
集料室
1台

75
基础减震、建筑隔声
震击式振筛机
土工室1、集料室
2台

75
基础减震、建筑隔声
4.2声环境影响分析
（1）预测模型及方法

a、预测公式
噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc

式中：LA (r)－距声源r 处的A声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r/r0)；

Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目设备均位于实验室内，本报告主要考虑厂房隔声和距离衰减影响，厂房隔声衰减值取15dB(A)。

（2）预测点

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，项目各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-14、表4-15。

表4-14   项目各噪声源距四周厂界的距离  单位：m

噪声源

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
噪声源强

岩石芯样切割机

40
36
180
100
80
颚式破碎机

25
70
195
66
85
混凝土搅拌机

25
36
195
100
75

砂浆搅拌机

25
30
195
106
80

表面振动压实仪

40
50
180
86
75

加速磨光机

28
70
192
66
75

震击式振筛机

40
55
180
81
75

表4-15    项目主要噪声设备厂界噪声贡献值  单位：dB（A）
噪声源

东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
岩石切割机

32.96
33.87
19.89
25
颚式破碎机

42.04
33.1
24.2
33.61
混凝土搅拌机

32.04
28.87
14.2
20
砂浆搅拌机

37.04
35.46
19.2
24.49
表面振动压实仪

27.96
26.02
14.89
21.31
加速磨光机

31.06
23.1
14.33
23.61
震击式振筛机

27.96
25.19
14.89
21.83
（3）噪声影响预测结果及评价

项目厂界噪声预测情况见表4-16。
表4-16    项目厂界噪声预测结果   单位：dB（A）

噪声源
设备噪声厂界处的预测值

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

贡献值

44.34
39.87
27.48
35.45
标准

昼间≤65，夜间≤55
达标情况评价

达标
达标

达标

达标
由表4-16可知，项目运营期昼间、夜间东面、南面、西面、北面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（4）对保护目标的影响分析
根据环评单位现场踏勘调查，项目周围50m内范围内不存在声环境保护目标，项目夜间不运行，项目对保护目标的声环境影响较小。
综上所述，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源，在采取本环评报告的措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，会对该区域声环境质量的影响较小。

4.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出声环境监测计划见表4-17。

表4-17  厂界噪声监测计划一览表
环境要素
监测项目
监测
点位
监测频率
执行标准
废气
等效声级
项目东、南、西、北厂界
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理，每年监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准
5.运营期固体废物环境影响和保护措施
5.1固体废弃物产排情况
项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、食堂泔水及隔油池废油、一般固废（废混凝土砌块、废水泥砌块、废钢筋、废土工样、废砖、废瓷砖等）、危险固废（废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废机油、废UV灯管）。
（1）生活垃圾
项目劳动定员12人，生活垃圾按1kg/人·d 计，则项目生活垃圾产生量约为12kg/d（3.6t/a），经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运。
（2）食堂泔水及隔油池废油

根据调查相近规模的企业估算，产生废油约7kg/a，该部分食堂废油交由养殖场综合利用。食堂产生的泔水按每人每天0.5kg，每天泔水产生量约3kg（1.8t/a）， 集中收集到泔水桶，外售给养殖场作为饲料。

（3）一般工业固废
一般工业固废主要为物理检测产生的样品废料，主要为废混凝土砌块、废水泥砌块、废钢筋、废土工样、废砖、废瓷砖等；根据建设单位提供资料，项目物理检测过程中废料产生量约为5t/a，项目在试验检测区设置一般固废暂存间，建筑面积约5m2，物理检测废料（不含危废）集中收集暂存，外售制砖厂作原料。
（4）危险固废
①检测废液
项目化学检测过程中会产生含酸、碱、有机溶剂等化学试剂的废液，根据建设单位提供资料，项目检测废液产生量约0.1t/a，检测废液（危废代码HW49，900-047-49），项目检测废液在危废暂存间暂存，定期交有危险固废处置资质单位处置。

②化学检测废料
项目化学检测过程中会产生含酸、碱、有机溶剂等化学试剂的废料，根据建设单位提供资料，项目化学废料产生量约为0.03t/a。危废代码（HW49，900-047-49），项目化学检测废料在危废暂存间暂存，定期交由资质单位处理。

③废沥青清洗剂
根据建设单位提供的资料，项目清洗沥青采用三氯乙烯，项目三氯乙烯使用量约为10000mL（约为31kg），三氯乙烯循环使用，直至原本性状变得粘稠、颜色加深后，便作为危险废物处理，废三氯乙烯产生量约0.031t/a，危废代码（HW08，900-249-08），项目废沥青清洗剂在危废暂存间暂存，，定期交有危险固废处置资质单位处置。

④过期试剂及废试剂瓶
项目化学检测实验过程中产生的使用完毕的试剂空瓶、过期试剂，根据建设单位提供的资料，该部分废物年产生量约0.02t，危废代码（HW49，900-047-49），项目过期试剂及废试剂瓶在危废暂存间暂存，定期交有危险固废处置资质单位处置。
⑤废活性炭
项目废气处理设施活性炭吸附设备产生的废活性炭，危废代码（HW49，900-041-49），参照同类型企业活性炭处理效率，100kg活性炭约吸附25kg有机废气，则项目废活性炭产生量约为0.169t/a，经危废暂存间暂存，定期交由资质单位处理。

运营期固体废物产生量及处置措施见表4-18。
表4-18   固体废物产生及处置一览表
序号

属性

产物工序

类型

产生量（t/a）

废物
类别

废物代码

处理方式

1

一般

固废

职工生活

生活
垃圾

3.6
—

—

经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运

2

食堂

食堂泔水及隔油池废油

1.807

—

—

设置泔水收集桶，外售给养殖场作为饲料

3
一般工业

固废

实验室

样品
废料

5

—

—

集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站。

8
危险
废物

化学检测

检测
废液

0.1
HW49
900-047-49
危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理

9
化学检测

检测
废料

0.03

HW49
900-047-49
10
清洗沥青

废沥青清洗剂

0.031
HW08

900-249-08

11

化学药品室

过期试剂及废试剂瓶

0.02

HW49
900-047-49
12

活性炭吸附设备

废活性炭

0.169

HW49
900-041-49
5.2危险固废管理要求
环评要求项目内的危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

表4-19   危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表

项目
设计要求
收集容器塑料桶要求

采用符合标准的专用塑料桶。

收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。

收集塑料桶完好无损。

收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。
收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。
危险废物暂存间要求
危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙；

危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；

采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容；

危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。
表4-20  建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表
项目

具体要求

危险废物暂存间的运行与管理

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物暂存间的安全防护
必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。

周围应设置围墙或其它防护栅栏。

应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
6.土壤环境影响分析
建设项目行业类别为检测服务（M7452），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 中的有关规定，本项目属于“其他行业”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
7.环境风险分析

（1）风险潜势初判
1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表4-21   建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
IV+
IV

III

III

环境中度敏感区（E2）
IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）
III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险。
2）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image16.jpg]4

o "o

N WL T

s,
Q.




式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，…，Qn——美中危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目实验使用和储存过程中涉及的化学试剂硫酸、盐酸、硝 酸、氨水等具有腐蚀性，乙醇、丙酮为易燃液态，石油醚、甲苯等具有毒性，为致癌物，项目涉及的危险化学品临界量与本项目最大存在总量见表4-22。
表4-22   危险物质临界量与本项目最大存在总量一览表
物料名称

存储量q

临界量Q（t）

qi/Qi
盐酸

2950g

7.5

0.000393

硝酸

3550g

7.5

0.000473

硫酸

9200g

10

0.00092

丙酮

398g

10

0.00004

乙醇

395g

500

0.000001

氨水

2275g

10

0.000228

甲醛

500g

0.5

0.001

铬酸钾

500g

0.25

0.002

氢氟酸

575g

1

0.000575

石油醚

325g

10

0.000033

甲苯

435g

10

0.000044

三氯乙烯

7300g

10

0.00073

鞣酸

500g

50

0.00001

硝酸银

100g

0.25

0.0004

硫氰酸铵

500g

50

0.00001

∑qi/Qi
0.006857

经计算，本项目Q=0.006857<1，因此本项目环境风险潜势为I。
（2）项目环境风险因素识别
1）物质危险性识别
项目运营期所涉及的主要危险化学品为：三氯乙烯、盐酸、硝酸、硫酸、丙酮、乙醇、甲醛、甲苯、氨水等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，硫酸、盐酸、硝酸、氨水等具有腐蚀性，乙醇、丙酮为易燃液态，石油醚、甲苯等为致癌物。
2）实验过程中的风险识别
项目实验过程中主要风险因素：实验过程中使用的丙酮、乙醇等遇明火可能引起燃烧，易因泄露而引发火灾等事故；或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。
3）储运风险识别
储存：可燃物品储存区发生火灾，造成财产损失，人员伤亡及环境污染。
运输：原辅材料包装容器封口或实验废水转运桶封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致封口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏，易燃液体遇明火可能发生火灾或有毒有害物质泄露导致人员中毒和环境污染。
4）风险单元
根据建设单位提供资料，项目化学药品主要存放在化学药品室，因此初步判定拟建项目风险单元主要为化学药品室、危废暂存间等。
（3）风险事故影响分析及防范措施
1）环境风险管理
①严格按照安全生产规定，设置安全监控点；
②加强原材料管理，项目区内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育；
③加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；
④设置禁烟、禁火标识，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。
⑤各类化学试剂分类分区贮存，性质不兼容的药剂，严禁混合。
⑥强酸、乙醇、氨水等易挥发性液体必须利用带瓶塞的玻璃瓶密封贮存。
2）风险事故防范措施
①储存设施风险防范措施
对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用设施内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂专用储存设施，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。化学试剂的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，严格按照《实验室危险化学品安全管理规范》的相关要求执行。
化学试剂储存柜应设置禁烟、禁火标志及防静电措施等，避免阳光、吹风。同时实验室备置围堵吸附介质（如吸附棉），对于泄漏的少量液态化学品可用吸附介质围堵吸附，集中交具有相关危废处理资质的单位进行处理。
拟建项目区的实验区、化学试剂贮存区为一般防渗区域，其地坪防渗性能应不低于渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
②环保设施风险防范措施
由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废水收集设施的定期检修及废水的转运工作，发现泄露事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即将储存的废水及时转移至完好的容器进行暂存。项目区的实验废水暂存区为重点防渗区域，其地坪防渗性能应不低于渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
③危险废物暂存
危险废物主要为少量实验废液、过期药品、药剂空瓶等，使用专门的容器分类收集贮存。各种危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存，且在项目区内的贮存时间不得超过一年。并按照《安全标志》（GB2894-1996）和《安全色》（GB2893-2001）相关要求贴出安全标志，设明确的危险标识和观察窗口，大门设上锁装置。制定详细的安全操作和管理规程及其措施，并且要求上墙。实验废液收集桶下方设置防漏托盘。拟建项目区的危废暂存区为重点防渗区域，其地坪防渗性能应不低于渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
3）应急措施
火灾事故应急措施：采用厂区设置的灭火设施先行灭火，在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源。专人安排厂内人员疏散至安全区，切断进入火灾事故地点的一切物料；火势较大不能自行灭火时及时向消防部门汇报要求增援。用毛毡、海草帘等堵住下水井等处，防止火焰蔓延。
中毒事故应急措施：①固体或液体毒物中毒：有毒物质尚在嘴里的立即吐掉，用大量水漱口。误食碱者，先饮大量水再喝些牛奶。误食酸者，先喝水，再服Mg（OH）2乳剂，最后饮些牛奶。不要用催吐药，也不要服用碳酸盐或碳酸氢盐。重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医。②吸入气体或蒸气中毒者：立即转移至室外，解开衣领和钮扣，呼吸新鲜空气。对休克者应施以人工呼吸，但不要用口对口法。立即送医院急救。
被酸、碱灼伤应急措施：①皮肤被酸灼伤要立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用2～5%的碳酸氢钠溶液或肥皂水进行中和，最后用水冲洗，涂上药品凡士林。②碱液灼伤要立即用大量流动清水冲洗，再用2%醋酸洗或3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上药品凡士林。受上述灼伤后，若创面起水泡，均不宜把水泡挑破。重伤者经初步处理后，急送医务室。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	化学实验
	实验酸雾
	化学室设置1个通风柜，实验酸雾通过收集效率为90%通风柜收集，经处理效率为90%酸雾洗涤塔处理后，通过15m排气筒DA001排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值

	
	沥青实验
	沥青废气
	沥青室设置2个通风柜、沥青混合料二室设置2个通风柜，化学室设置1个通风柜，有机废气、沥青废气经收集效率为90%通风柜收集收集后，经处理效率为90%的活性炭吸附装置处理后，通过15m排气筒DA002排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值

	
	化学实验
	有机废气
	
	

	
	物理实验
	粉尘
	经通风换气系统抽排至室外自然扩散
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中相应标准限值

	
	化学实验
	酸性废气
	
	

	
	沥青实验
	沥青废气
	
	

	
	化学实验
	有机废气
	经通风换气系统抽排至室外自然扩散
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准

	
	沥青实验
	有机废气
	
	

	
	食堂
	油烟
	1 套油烟净化设施处理后，通过油烟排放管道排放
	达《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001（试行）小型规模标准要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	设置隔油池（容积0.5m3），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，回用于绿化
	《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）城市绿化标准

	
	实验废水
	pH、SS
	设置酸碱中和沉淀池（容积2m3），化学试验仪器清洗废水、物理检测搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经“酸碱中和+沉淀”预处理后，排入云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站处理，回用于绿化
	《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）城市绿化标准

	声环境
	生产设备
	厂房隔声、基础减振
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工生活
	生活

垃圾
	设置垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运
	100%处置

	
	食堂
	食堂泔水及隔油池废油
	设置泔水收集桶，外售给养殖场作为饲料
	100%处置

	
	物理检测
	物理检测废样品
	集中收集在项目一般固废暂存区，外售制砖厂作原料
	100%处置

	
	化学检测
	化学检测

废液
	设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；各类危废分别利用袋盖容器分类收集；签订危废处置协议，交由相关处理资质的单位处置。
	100%处置

	
	化学检测
	化学检测

废料
	
	

	
	清洗沥青
	废弃沥青清洗剂
	
	

	
	化学药品室
	过期试剂及废试剂瓶
	
	

	
	活性炭吸附设备
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗，重点防渗区为危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计；试验检测区为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计；

	生态保护措施
	—

	环境风险

防范措施
	—

	其他环境

管理要求
	开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。


六、结论
	项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	盐酸雾
	0
	0
	0
	0.81×10-5
	0
	0.81×10-5
	+0.81×10-5

	
	硫酸雾
	0
	0
	0
	2.48×10-5
	0
	2.48×10-5
	+2.48×10-5

	
	有机废气（VOCs）
	0
	0
	0
	0.55×10-3
	0
	0.55×10-3
	+0.55×10-3

	
	沥青废气
	0
	0
	0
	0.029
	0
	0.029
	+0.029

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	+0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	+0

	一般工业

固体废物
	样品废料
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	+5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	检测废液
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	检测废料
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废沥青清洗剂
	0
	0
	0
	0.031
	0
	0.031
	+0.031

	
	过期试剂及废试剂瓶
	0
	00
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.169
	0
	0.169
	+0.169


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

1

_1234567890.vsd
生活用水

食堂用水

0.96

0.24

0.192

0.192


0.048


隔油池


化粪池


物理检测实验搅合设备清洗用水


云南云岭开洋钢结构制品有限公司污水处理站


0.12


0.768

0.96

砂石冲洗用水

0.2

0.02


化学检测用水

0.387

0.3

1.737

0.387

0.007

委托有资质的单位处置


酸碱中和沉淀池

仪器清洗用水

0.03

0.18


0.003


危险固废

0.18


0.027



_1234567891.vsd
化粪池


集水井


M
B
R池


抽吸池


多工位过滤设备


消毒设备


污水井


风  机


返回化粪池


环卫定期清运


绿化

废水



