建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产200万具ABC干粉灭火器项目
建设单位（盖章）：云南顺安消防器材有限公司
编制日期：2021年7月

目录

1一、建设项目基本情况


6二、建设项目工程分析


19三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


26四、主要环境影响和保护措施


52五、环境保护措施监督检查清单


54六、结论





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年产200万具ABC干粉灭火器项目

	项目代码
	2020-530115-35-03-057734

	建设单位联系人
	姜金花
	联系方式
	13515467252

	建设地点
	昆明市晋宁工业园区上蒜基地

	地理坐标
	（102度42分8.633秒，24度39分45.706秒）

	国民经济

行业类别
	社会公共安全设备及器材制造（C3595）

专项化学用品制造（C2662）
	建设项目
行业类别
	三十二、专用设备制造业，社会公共服务及其他专用设备制造359；二十三、化学原料和化学制品业，专用化学产品制造266

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	晋发改备案[2020]75号

	总投资（万元）
	5200
	环保投资（万元）
	24.6

	环保投资占比（%）
	0.47
	施工工期
	12月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	13127

	专项评价设置情况
	本项目非排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目；非新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；非新增废水直排的污水集中处理厂；非有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目；非取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；非直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故不需作专项评价。

	规划情况
	2008年5月晋宁县工业园区管理委员会委托云南大学编制了《晋宁县特色工业园区总体规划环境影响报告书》。2008年7月项目取得了昆明市环保局“关于对《晋宁县特色工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见函”（昆环保函【2008】47号）。

2012年2月晋宁县工业园区管理委员会对晋宁工业园区总进规划进行了修编，并委托云南大学编制《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》。2014年4月项目取得“云南省环境保护厅关于云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函”（云环函【2014】131号），审查组同意《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》结论，同意报告书按审查小组意见修改、补充后作为规划报告附件上报审批。

	规划环境影响
评价情况
	1、文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》

2、审查文件：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函
3、审查机关：云南省环境保护厅

4、审批文号：云环函[2014]131号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》相符性分析

本项目位于晋宁工业园区上蒜基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，上蒜基地规划范围东起杨户村村边，南至柴河，西至宝兴公路，紧邻宝兴火车站，北至昆玉高速公路。规划确定上蒜工业基地的功能结构为“一核两轴四组团”的空间布局结构。其中，“四组团”为建材加工组团、新型建材加工组团、新型材料加工组团、休闲服务组团共四个不同产业集聚的组团。

本项目为干粉灭火器制造，不违反上蒜工业基地功能要求和产业布局。项目位于上蒜工业基地内，项目用地规划为工业用地，本项目属于工业项目，项目类型、用地性质符合园区规划、用地性质的要求。目前项目已取得晋宁工业园区管理委员会入园申请同意批复、晋宁发展和改革局投资备案等，因此本项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》。
与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见函（云环函【2014】131号）相符性分析

根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见，项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析详见表1-1。

表1-1项目与规划环评、规划环评审查意见符合性分析

类别
内容要求
项目建设内容
符合性
性质定位
重点发展特色生物资源加工业和新型建材工业
项目已取得入园批复与投资备案，不违反上蒜基地功能要求和产业布局。
符合
大气环境
减缓措施：
鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园；禁止不符合国家和地方产业政策的项目，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。
本项目使用清洁能源，项目废气主要是有机废气和粉尘，经处理都可达标排放。项目不属于高耗能、重污染类型项目。
符合

地表水
减缓措施：

规划建设覆盖区“雨雾分流”排水体制，园区雨水经过雨水管网后汇入附近地表水体。生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。
项目实施雨污分流，雨水经排水沟排入雨水管网；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理达标后，进入园区污水管网设施处理。
符合

声环境
减缓措施：

确保园区边界噪声、厂界噪声达标排放，尽量远离居民点，在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离。园区主要交通干道两侧与居住区之间应保持30m以上的退让距离，并在道路两侧布置绿化隔离带，从噪声传播途径中减小交通噪声对沿线敏感目标的影响。
项目产噪设备采取安装减震垫进行降噪措施，且各设备均位于厂房内。根据预测结果，在采取噪声防治措施后，项目噪声可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。南侧杨护村声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
符合

固体废物
减缓措施：

推行循环经济和清洁生产，生活垃圾交由换位部门统一处理；一般工业固体废物进行集中处理处置，严格遵循《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB-18599-2001）的相关规定；对于危险固废，需要按GB18597—2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托有资质单位处理。
项目生活垃圾、污水处理设施污泥等委托环卫部门清运；危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处理。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，并做好危废转移联单制度。项目各类固废均100%处置。
符合

生态环境
减缓措施：

根据对规划实施后对生态影响分析，规划区建设中绿化率不低于总体规划中要求，尽量保留现有主干防护林，园区外围种绿化带等。
项目绿化面积为1593.06m2。
符合



	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目于2020年8月3日获得晋宁工业园区管理委员会《关于同意云南顺安消防器材有限公司年产200万具ABC干粉灭火器项目入园的批复》（园区管委会复[2020]101号），项目属社会公共安全设备及器材制造（C3595），根据《产业结构调整目录（2019年本）》项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。同时，项目已于2020年8月27日取得投资项目备案证（项目代码2020-530115-35-03-057734）。项目的建设符合国家现行产业政策。

选址合理性分析

项目位于晋宁工业园区上蒜基地，属工业用地，符合园区规划。由于园区基础设施的建设，所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利。根据环境质量数据及补充监测，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容。建设用地周围无需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。
综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。

平面布置合理性分析

项目区域主导风向为西南风。项目厂区主要分为生产区和办公生活区，项目生产区和办公生活区采用厂区道路分隔，项目生产设备、危废暂存间均放置在生产车间内，并采取隔声、减震垫等措施。厂区内道路进行绿化，美化环境。因此项目平面布局合理。


二、建设项目工程分析

/
		1
	新建

		固废
	垃圾桶
	/
	1
	新建

		小计
	/
	2
	/


	运营期

	废气处理
	集气罩

	2个
	0.5
	新建

			油烟净化器及油烟排气筒
	1套
	1
	新建

			布袋除尘器
	4套

	8
	新建

			焊接烟尘净化器
	1个

	2
	新建

			UV光氧活性炭吸附装置及排气筒
	1套
	5
	新建

		废水处理

	化粪池（容积不小于10m3）

	1个

	2
	新建

			隔油池（容积不小于1m3）
	1个
	1
	新建

		噪声治理

	减振软垫、隔声板
	/
	2
	新建

		固废处理

	垃圾桶
	/
	0.05
	新建

			泔水桶

	/
	0.05
	新建

			危废暂存间
	1个
	1

	新建

		小计

	22.6
	/


	合计

	24.6
	/



	
	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述

(一）施工期工艺流程及产污环节

1、项目施工工序主要包括施工前准备、施工场地清理、施工场地平整、地基施工、地面建筑结构施工、室内外装修及绿化，本方案对项目施工工序只进行简单介绍。

2、基础开挖-下部构造施工-上部构造施工-附属工程施工。

3、地面建筑结构：基础施工、土建施工、水电施工、装修施工。同时进行配户管网、管线工程的施工、房屋建筑施工结束后进行道路的基层、面层、人行道的施工养护。

4、室内外装修：主要是建筑物的室外装修。

5、公共绿化工程：绿化场地回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、

草种撒播，抚育管理以及工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。施工期的工艺流程及产污情况见图2-1。

[image: image15.emf]园区新鲜水

职工其他生活用水

餐饮用水 隔油池

化粪池

园区污水管

网处理设施

4.5

2.33

1.86

1.86

3.6

5.46

5.46

0.47

0.9

园区新鲜水

职工其他生活用水

餐饮用水 隔油池

化粪池

雨天

6.87

气密性检验用水

0.04

0.04


图2-1项目施工期工艺流程及产污节点图

(二）运营期工艺流程及产污环节

1、ABC干粉灭火剂生产工艺及产污环节

生产工艺：配比、投料、粉磨储存、上料、混料烘干、过筛储存。工艺流程图见下图2-2。

①配比：将原辅材料通过电子称按照干粉灭火剂中各原辅材料所占比例进行原辅料的称量配比，该过程有少量粉尘产生，产生量较少。
②投料：将干粉灭火剂原辅材料（磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙、云母、色母）经人工开袋后分别倒入上料机锥形漏斗，再将倒入上料机锥形漏斗的原辅材料通过上料机提升并倒入雷蒙磨进料口中。磷酸一铵、硫酸铵为晶体，云母、色母为颗粒，因此该过程有碳酸钙投料时产生的碳酸钙粉尘，项目拟在人工投料口加装集气罩收集粉尘，收集后进入布袋除尘器处理，收集下来的部分粉尘回用于生产，处理后的废气通过15m高1#排气筒排放。
③粉磨：采用雷蒙磨对原辅材料（磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙、云母、色母）进行粉磨，处理后卸料至料箱中暂存。拟在雷蒙机上方加装集气罩，经布袋除尘器处理粉尘，收集下来的部分粉尘回用于生产，处理后的废气与投料口废气一起通过15m高1#排气筒排放。此外，该工序还有雷蒙磨运行噪声产生，项目拟在雷蒙磨上安装减震软垫，以降低雷蒙磨噪声源强。
④上料：将粉磨好暂存在料箱中的原辅材料磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙、云母、色母通过螺旋上料机抽取输送至烘干机封闭式空间内。此工序料箱圆孔与上料机之间通过管道连接，形成封闭式上料空间，该工序有上料机产生的噪声，无粉尘产生，项目拟通过给上料机安装减震软垫以降低上料机噪声源强。

⑤混料+烘干：原材料由上料机抽取输送至烘干机封闭式空间内，边混合边用电加热烘干，烘干后含水率≤0.2%，加热温度100℃，均匀混合且烘干后通过烘干机下料口卸料至振动筛料斗中。烘干机卸料口与振动筛料口之间由管道连接，形成封闭式卸料空间，此工序设备会产生部分噪声，由于磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙及云母、色母分解温度均大于100℃，因此该工序加热无原料废气产生。
⑥过筛+储存：采用振动筛对混合烘干后的原辅材料进行密闭过筛处理，干粉灭火剂生产粒径为0.04mm-0.25mm，经振动筛过筛处理后颗粒粒径大于0.25mm的原辅材料重新通过雷蒙磨进行粉磨后在进行使用，颗粒粒径小于等于0.25mm的原辅材料通过振动筛卸料口卸料至料罐中储存，得到干粉灭火剂，振动筛卸料口与料罐之间为封闭的卸料空间，该过程有少量设备噪声产生。
干粉灭火剂制作生产工艺及产污环节如下：


[image: image2.emf]粉磨

混料

+

烘干

（

100

ć）

N

噪声

集气罩

+

布

袋除尘器

+15m

高

1#

排

气筒

过筛

+

储存

粒径大于

0.25mm

的原辅材料

磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙

、云母、色母

上料

电

N

噪声

N

噪声

配比

G

粉尘

投料

G

粉尘

N

噪声


图2-2干粉灭火剂生产工艺及产污环节图
2、筒体的生产工艺及产污环节
筒体生产工艺：剪切、卷圆、收口、焊接、打磨、喷塑、固化、检验入库。工艺流程图见下图2-3。

①剪切：此工艺是将冷轧板通过剪板机剪切成筒体所需大小的板块，该过程会有噪声和少量废边角料产生，通过给剪板机加装减震软垫来降低噪声，废边角料作一般固废收集统一外售废品收购站。
②卷圆：冷轧板经切割成小块板块后，通过卷板机将小块板块卷成圆柱形状，该过程会有噪声产生，通过给卷板机加装减震软垫来降低噪声。
③收口：将卷圆后的筒体通过自动缩口机进行上、下口收口整形，该过程会有少量噪声产生。

④焊接封口：将冷轧板先经过冲床机冲床成上、下封头，再将上、下封头与收口后的筒体通过自动焊接机进行封闭式焊接处理，焊接过程用CO2气体及氩气进行保护，该过程会有设备噪声、废边角料、焊接固废及少量焊接烟尘产生。

项目拟在冲床机上安装减震软垫以降低噪声源强；在焊接工序设置焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，产生的焊接固废收集后外售废品回收站。
⑤焊接底圈：将冷轧板经冲床机冲压成灭火器筒底圈，经印码机打完钢印后再与焊接好上下封口的筒体通过自动焊机进行封闭式底圈焊接，该过程会有设备运行噪声、焊接固废及少量焊接烟尘产生。

项目拟在冲床机上安装减震软垫以降低噪声源强；在焊接工序设置焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，产生的焊接固废收集后外售废品回收站。
⑥打磨：该工序是利用打磨机将筒体焊接部位打磨光滑的过程，该过程会产生噪声及金属粉尘。

项目拟在打磨机上安装减震软垫以降低噪声源强；在打磨工序安装玻璃罩遮挡金属粉尘；产生的金属粉尘粒径较大，在厂内自然沉降，统一收集外售废品回收站。
⑦喷塑：筒体静电喷塑过程在喷塑机内完成。

静电喷塑过程指通过传送带将筒体传送至封闭的喷塑机中，采用喷塑机把粉末涂料

 HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/6335726-6549338.html" \t "_blank" 喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层的过程。此过程有运行噪声和塑粉粉尘产生，安装减震软垫以降低噪声源强，安装布袋除尘器处理粉尘，回收的塑粉用于生产，处理后的废气经15m高2#排气筒排放。
⑧固化：高温固化过程指采用液化气在燃烧炉燃烧产热，再将热气引进烘道内对喷塑完成的筒体表面塑粉进行固化的过程，热气直接与筒体表面接触，固化温度控制在170℃，固化时常约为15分钟。

高温固化过程产生固化废气（以非甲烷总烃表征）、液化气燃烧产生的废气及液化气气燃烧烟尘。固化废气由管道鼓风至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理固化产生的废气，最后废气经15m高3#排气筒排放。
⑨检验入库：对产品外观进行检验，合格产品入库。


[image: image3.emf]剪切

卷圆

收口

焊接封口

焊接底圈

打磨

自然冷却

静电喷塑

检验

冷轧板

N

噪声

N

噪声

N

噪声

N

噪声、

S

固废

N

噪声、

S

固废

N

噪声、

G

金属粉尘

G

非甲烷总烃

N

噪声

S

固废

冷轧板

剪切、冲压

上、下封头 冷轧板

剪切、

冲压

打钢印 底圈

N

噪声、

G

固

废

N

噪声、

G

固废

N

噪声

焊接烟尘

布袋除尘器

+15m高2#排气

筒

UV光氧催化+活

性炭吸附装置

+15m高3#排气

筒

高温固化

天然气燃烧鼓风加热

图2-3筒体的生产工艺及产污环节图
3、灭火器灌装生产工艺及产污环节
灭火器灌装生产工艺：组装阀体组件、灌装、充气、气密性检验、风干贴牌、检验入库。工艺流程图见下图2-4。
①组装阀体组件：将压力表、阀体、虹吸管组装在一起，形成组件。

②灌装：利用自动灌装机将ABC干粉没火剂灌装到筒体中，按照不同规格灌装不同数量的干粉灭火剂，此过程机器灌装几乎没有粉尘产生。

③充气：将灌装好的灭火器中充气至规定气压。

④气密性检验：将充入干粉、安装器头及压力表、充入氮气的灭火器筒体放入气密性试验水池中进行气密性检测，检验是否漏气。不合格产品进行重新拆除后，内部干粉返回生产，筒体外售废品回收站，不合格产品拆除时会有少量氮气产生，产生量极少，以无组织形式排放。气密性试验水池中的水循环使用，定期添加，不外排，生产过程中循环水有少量蒸发，产生部分水蒸气。
⑤风干贴牌：灭火器风干后，手工粘贴铭牌合格证机产品身份证，此过程产生少量水蒸气。

⑥检验入库：对产品的外观、气压，铭牌合格证、型号等进行检验后入库。


[image: image4.emf]组装阀体

灌装

充气

气密性检验

风干贴牌

检验入库

N

噪声

N

噪声

S

固废、水蒸气

水蒸气

氮气

标签、身份标

识、包装膜

干粉灭火剂


图2-4灭火器灌装生产工艺流程及产污环节

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于晋宁工业园区上蒜基地，根据现场踏勘，项目用地范围内无建筑物，现状为裸地，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目位于晋宁工业园区上蒜基地，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区域划分的原则，项目区域环境空气质量为二类，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年5月31日），2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。2020年公报暂无数据，对照晋宁区监测站（站点编号：530122001）2019年1月1日-2019年12月30日共计12个月的监测资料如下：

表3‑1区域空气质量现状评价（晋宁区2019年空气质量监测数据统计）

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

（二级）浓度限值（μg/m³）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
15

40

37.5

达标

PM10
18

70

25.7

达标

PM2.5
10

35

25.5

达标

O3
93

/

/

/

CO

1.0（mg/m³）

/

/

/

SO2
24小时平均第98百分位数

23

150

15.3

达标

NO2
24小时平均第98百分位数

30

80

37.5

达标

PM10
24小时平均第95百分位数

60

150

40.0

达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

34

75

45.3

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

141

160

88.1

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.6（mg/m³）

4（mg/m³）

40.0

达标

由上表数据可知，2019年各污染物平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，晋宁区环境空气质量2020年较2019年有所上升，环境空气质量更优。
其他污染物环境质量现状：
项目引用上蒜基地《昆明宏昌塑业有限公司新型塑料制品（PVC/PPR/PE）生产项目环境影响报告书》中环境质量现状调查的监测数据，为了解项目区环境空气质量现状，昆明宏昌塑业有限公司新型塑料制品（PVC/PPR/PE）生产项目委托云南坤环检测技术有限公司对项目主导风下风向1180m处上蒜经济开发区进行监测。昆明宏昌塑业有限公司新型塑料制品（PVC/PPR/PE）生产项目位于本项目西北方向约2179m，同处于晋宁工业园区上蒜基地，因此，引用上蒜基地《昆明宏昌塑业有限公司新型塑料制品（PVC/PPR/PE）生产项目环境影响报告书》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测时间为2020年5月7日至5月13日，监测结果见表3-2。

表3-2环境空气质量监测数据及评价结果单位：mg/m3
监测点位

监测点坐标/m

污染物

平均时间

评价标准/（µg/m3）

监测浓度范围/（µg/m3）

最大浓度占标率/％

超标率/％

达标情况

X

Y

主导风下风向1180m处上蒜经济开发区

398

1120

TSP

日平均

300

143-164

54.67

0

达标

非甲烷总烃

1h平均

2000

340-620

31

—

达标

由表3-1可知，项目所在区域环境空气中的TSP浓度能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012、非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。项目与引用监测点位置如下图3-1所示。
[image: image1.png]A A A A A A A A A
LTI e ERATE ng;@ffa e R e R B

| v v v
EE K K G K G K il [ il [





图3-1项目与引用监测点位置图
2、地表水质量现状
项目区最近地表水为项目东南侧800m柴河，《2020年度昆明市生态环境状况公报》未具体给出柴河环境质量，参照《2019年度昆明市生态环境状况公报》，柴河水质为Ⅲ水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状

本项目位于昆明市晋宁工业园区上蒜基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准，项目区域内保护目标执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准。

项目声环境保护目标为东南侧杨护村，声环境现状引用云南铖注建材有限公司委托中佰科技（云南）有限公司于2020年9月25日—2020年9月26日进行的现状监测数据，监测数据见表3-3。
表3-3声环境现状监测及评价结果单位：dB（A）

监测日期

监测点位

监测时间

昼间等效声级(Leq)

监测时间

夜间等效声级(Leq)

2020.09.25
杨户村

13:57

54

23:49

45

2020.09.26
杨户村

12:57

53

00:04

44

由表3-3监测数据可知，保护目标杨护村满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，声环境质量现状较好。
4、生态环境现状
项目位于云南省昆明市晋宁区工业园区上蒜基地，由于城市开发，项目用地范围内已不存在原生植被，项目所在区域植物多为人工种植。由于人类的严重干扰，该区域内大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，区域内主要有麻雀、田鼠、青蛙、蜥蜴、蚯蚓等小型动物，区域生态环境自我调节能力低。据实地调查，项目所在区域无国家级及省级保护的珍稀动、植物，不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感的区域。

	环境

保护

目标
	项目保护目标见下表3-4。
表3-4保护目标及保护级别

保护因子

保护目标名称

保护目标坐标

方位及距离

保护规模
保护级别

经度

纬度
环境空气
杨户村

102.702556°

24.661775°

东南侧约30m

约80户300人

《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准
声环境

杨户村

102.702556°

24.661775°

东南侧约30m

约80户300人

《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准

地表水
柴河
/
/
东南侧约800m
一般鱼类保护、农业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准



1.0（周界外最高浓度）

	
		非甲烷总烃

	4.0（周界外最高浓度）




2
		

	3、噪声
项目位于GB3096-2008《声环境质量标准》3类功能区，因此，项目厂界执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体标准值见表3-10。
表3-10项目厂界噪声排放标准  单位：dB（A）
厂界外声环境质量功能类别
等效声级
昼间
夜间
3类
65
55
2类
60
50
4、固体废弃物
①一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。可回收部分回收利用，不可回收部分统一收集清运至园区垃圾收集处后，由环卫部门处置。

②危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。
	

	总量

控制

指标
	据“十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。本项目的污染物控制总量仅作为项目内部指标，根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：
废水：排放量为1640t/a，CODcr0.512t/a，BOD50.298t/a，SS0.196t/a，总磷0.0098t/a，氨氮0.028t/a，动植物油0.011t/a。

废气：排放总量为0.1763t/a，SO2排放总量0.00097t/a，有组织排放量0.00097t/a；NOx排放总量0.017t/a，有组织排放量0.017t/a；非甲烷总烃排放总量为0.173t/a，有组织排放量为0.067t/a，无组织排放量为0.106t/a；颗粒物排放总量0.09676t/a，有组织排放量0.07405t/a，无组织排放量0.02271t/a。
固体废物处理率100%。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环

境影

响和

保护

措施
	（一）施工期污染影响及保护措施
废气

项目施工期大气污染物主要来源于各工程建设过程中产生的扬尘；建筑材料堆放扬尘，施工机械设备和运输车辆产生的废气以及装修废气。

①扬尘

施工场地扬尘主要来自场地平整、基础开挖、砂石料装卸、砂石料堆存、车辆行驶等环节。施工场地扬尘呈无组织排放，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘空气环境的影响范围小，且程度较轻。
②运输车辆的尾气

项目施工期间，有运输材料车辆进入，会产生少量汽车尾气，该部分废气通过植被吸附、空气自然消散。

针对废气污染，采取边界围挡、裸露地覆盖、物料覆盖、洒水抑尘、加强车辆管理等措施处理，此类废气随着施工完成而结束。
废水

建设过程中施工废水只有施工人员生活废水。

项目施工高峰期拟定施工人员20人，由于项目不设置施工营地，施工人员均不在工地内食宿，项目施工期间无洗浴、炊事等生活污水排放，施工人员入厕依托园区现有生活设施，本项目施工场地内无冲厕废水产生；项目施工期间有少量的施工人员下班或休息时的洗手等废水产生，此部分废水极少，用于项目区洒水降尘，不外排。

噪声

项目建设期间噪声源为车辆运输和设备安装调试等，噪声值约80~90dB(A)，噪声周期较短，随着设备安装完成，噪声消失。

固体废物

项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾。

建筑垃圾

建筑垃圾主要有碎砖、混凝土等。查阅有关资料，经对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑的施工材料损耗的粗略统计，施工建筑垃圾按每平方米25kg来算，项目总建筑面积为18260m2，则本项目在施工过程中建筑垃圾约358.28t，建筑垃圾能利用的回收利用，不能回收利用的运至指定的地方处置。

生活垃圾

本项目有施工人员约20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，施工时间约12个月，则施工人员生活垃圾量约为3.3t。生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。

综上所述，项目施工期产生的废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。


项目
		使用面或人数

	用量标准

	总用水

	废水量


	生产用水

	气密性检验水池用水

	/

	/

	0.04

	0


		职工其他生活用水

	45人

	/

	4.5
	3.6

		餐饮用水

	/
	/
	2.33
	1.86

	其他用水

	绿化

	1593.06m2
	3L/（m2•d）

	4.78

	0



/

		11.65
	5.46



噪声源强dB

	(A)

	叠加后噪源强（dB(A)）


	1

	雷蒙粉碎机
	1
	80
	80

	2
	喷塑机
	2
	70
	73

	3
	打磨机

	2
	75

	78

	4
	卷圆机

	2
	80
	83

	5
	筛分机

	1
	75
	75

	6
	灌装机

	3
	70

	74.8

	7
	自动焊接机

	2

	70

	73

	8
	打包机
	2
	75

	78


	9
	压底机
	2
	80
	83

	10
	空压机
	3
	80
	84.8

	11
	自动扭器头机
	3
	70
	74.8

	叠加值

	90.3


	噪声影响分析模式

（1）相同噪声级叠加公式

[image: image10.png]L=10lg (z m”/‘“)
=




式中：L——多个噪声源的合成级，dB（A）；

Li——某噪声源的噪声级，dB（A）；

（2）采用点源衰减模式，预测公式如下：

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0
距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)；

r
预测受声点与源之间的距离（m）；

r0
参考点与源之间的距离（m），本项目取1m；

△L
其它衰减因素。项目各生产设备设置于房内，经房屋、墙壁的隔声降噪后，其噪声值可减少15dB(A)。

项目主要产噪设备均位于厂房内，因此本环评将该栋厂房作为集中的噪声源，根据厂房平面布置表4-12为项目运营期主要噪声源强距厂界距离。
表4-12项目噪声源距离厂界距离

噪声源

源强（dB）

距厂界最近距离（m）

东

南

西

北

生产区域

90.3
23

47

45

52

项目主要噪声源厂界贡献值见表4-13。

表4-13主要噪声源厂界贡献值（dB(A)）

噪声源

声源叠加源强

墙壁隔声

东面

南面

西面

北面

标准值（3类区）

昼间

夜间

生产区

90.3
15

23

27

45

52

65

55

厂界贡献值

/

47.04
45.65
41.22
40
根据计算结果，项目运营期间东、南、西、北四面厂界噪声贡献值昼间均可达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》》中3类区标准，（昼间≤65；夜间≤55）；由于项目夜间不生产，因此，项目运营期间四面厂界噪声可达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准。

本项目噪声敏感点主要为南侧杨户村，距厂界最近距离为30m，贡献值为44.74dB，引用《云南铖注建材有限公司年产锌钢栏杆25万米，铝艺装饰产品500吨项目环境影响报告表》中监测数据杨护村白天声效背景值54dB，夜间声效背景值45dB，则杨护村声效预测值为白天54.5dB，夜间47.9dB，项目主要噪声源敏感点预测值见表4-14。

表4-14主要噪声源敏感点预测值（dB(A)）

敏感点

距厂界距离

敏感点预测值

标准值（2类区）

杨户村

南侧30m

白天54.5
夜间47.9
昼间

夜间

60

50

本项目涉及的主要声环境保护目标杨户村位于项目南侧，距离项目南侧厂界最近距离约为30m，项目在经过此距离衰减后，杨户村声环境达到《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准，因此项目的运营对敏感目标不存在噪声影响。

综上，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源，在采取本环评报告的工程及管理措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。

为了进一步减轻噪声对环境的影响，环评要求建设单位做到以下几点：

1）针对噪声较高的磨床、冲床等设备安装减震垫，引风机包裹进风口管道等。

2）加强对生产设备的管理和维护。随着使用年限的增加，生产设备噪声可能有些增加，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

建设单位认真落实实施上述各项噪声防治与控制措施，本项目产生的噪声可得到有效的控制，不会产生扰民影响。

噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-15。

表4-15噪声监测计划表
监测点位

污染物名称

执行标准

标准限值

监测方法

监测频次

1#东

Leq（A）

（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准

昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）

《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）

1次/季

2#南

1次/季

3#西

1次/季

4#北

1次/季

5#杨护村
《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准
昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）
1次/季
（五）风险影响分析
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目区可能涉及的风险物质区域，主要从表4-16中所列各个方面进行环境风险源基本情况调查。
表4-16环境风险源基本情况调查表
序号

调查对象

调查内容

项目情况

1

风险物质

主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析

项目涉及的原辅材料主要有冷轧板、磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙、润滑油、液压油等。

2

生产系统

重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能为环境风险源

项目生产工艺简单，生产工艺不存在环境风险

3

污染物及环保设施

废气

对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析

项目废气主要为颗粒物以及非甲烷总烃，经光氧催化设备+活性炭吸附设备设备以及布袋除尘设备处理后，全部废气均达标排放

废水

项目生产用水循环使用不外排，生活污水经隔油池以及化粪池处理后排污园区污水管网。

固废

项目产生的生活垃圾、餐饮垃圾由环卫部门清运；废包装、焊丝固废、废边角料及不合格产品外售废品回收站；废活性炭、废润滑油、废液压油暂存于危废间，统一交由有资质单位处理。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目风险物质主要为液化气（石油气）、润滑油、液压油、废润滑油、废液压油，属于附录B的序号284石油气和381油类物质；处理项目产生非甲烷总烃产生的废活性炭属于危险废物，但不在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中，不属于危险物质。综上，本项目涉及的重点关注的危险物质主要为液化气、润滑油、液压油、废润滑油、废液压油。

2、风险潜势初判
危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。
本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定要求临界量及其Q值见表4-17所示。
表4-17环境风险物质数量、临界量及其比值(Q)

序号

物质名称

储存量（t）

临界量（t）

Q值

储存位置

1

润滑油

0.02
2500

0.000008
油类摆放区

2

液压油

0.02
2500

0.000008
3

废润滑油

0.01
2500

0.000004
危废暂存间

4

废液压油

0.01
2500

0.000004
危废暂存间

5

液化气（石油气）

0.18
10
0.018
燃气存放区
合计

0.018024

/


本项目Q值为0.000024，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。

3、环境风险防范措施

根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施：
A、预防措施：
①机油、液压油需有专门的区域储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备；液化气远离火源，远离高温，存放位置禁烟禁火，定期检查。
②项目产生的废气须经相应废气处理装置处理后达标排放，废气处理装置失效时，应及时停止相应的生产活动；
③危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。
④加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。
⑤设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油、废液压油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。
综上所述，项目运营期间发生环境风险事故概率极小，在采取相应防范措施的基础上，可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。
B、应急预案：
无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

（6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。

综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。
（六）“三同时”竣工验收
根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目，目前项目已进入试运行，项目建成后，建设单位应尽快落实本环评中提出的各项环保措施，并按相关规定及时自行组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收内容如表4-18。
表4-18环保竣工验收一览表

项目

污染源

污染物

处理措施

验收对象

处理效果

废气

厨房

油烟

食堂安装油烟净化器和排气筒，排气筒位于食堂楼顶，并高于楼顶1.5m

油烟净化器和排气筒、排气口处油烟浓度

排放按（GB18483－2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准执行

焊接工序

焊接烟尘

移动式焊接烟尘处理器

双臂移动式焊接烟尘处理器
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值标准

灭火剂生产投料口
有组织粉尘
集气罩+布袋除尘装置+15m高1#排气筒
集气罩+布袋除尘装置+15m高1#排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值标准

粉磨工序
有组织粉尘
集气罩+布袋除尘装置+15m高1#排气筒
集气罩+布袋除尘装置+15m高1#排气筒
喷塑工序
有组织粉尘
布袋除尘装置+15m高2#排气筒
布袋除尘装置+15m高2#排气筒
固化工序
有组织非甲烷总烃

UV光氧催化+活性炭吸附+15m高3#排气

UV光氧催化+活性炭吸附+15m高3#排气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值标准

燃烧工序
SO2
氮氧化物

颗粒物

废水

员工生活

生活废水
食堂产生的含油废水经隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入化粪池处理，处理后排入园区主干道污水管网，最终进入白鱼河水质净化厂

隔油池（总容积1m³）
外排废水达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表一A等级标准

一般固体废物
生活垃圾

布置垃圾分类收集桶，及时委托环卫部门处置

垃圾桶、清运协议

固体废物妥善处置，处置率100%

隔油池油污

委托有资质单位收集处置

清运协议

生产过程中

废边角料及不合格产品

统一收集后外售
外售协议

废弃包装袋

焊丝固废
危险废弃物

废活性炭

暂存于危废暂存间

危废暂存间、清运协议
危险废弃物妥善处置，处置率100%

废润滑油油、废润滑油桶
暂存于危废暂存间

危废暂存间、清运协议

废液压油、废液压油桶

暂存于危废暂存间

危废暂存间、清运协议

噪声

设备噪声

生产设备均设置在厂房内，并安装减震软垫等降噪措施

减震软垫

项目厂界四周达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

危险废物暂存间
危险废弃物

做围堰以及防渗处理
围堰、防渗

危险固废的存放须符合《危险废物贮存控制标准》(GB18597-2001)中相关要求

	


五、环境保护措施监督检查清单
	
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	灭火剂生产投料口/粉尘
	TSP
	在干粉灭火剂生产线人工投料口安装集气罩+布袋除尘器，经15m高1#排气筒排放，收集的粉尘回用于生产。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放监控浓度限值标准

	
	粉磨工序/粉磨粉尘
	TSP
	在粉磨工序加装集气罩+布袋除尘器，经15m高1#排气筒排放，收集的粉尘回用于生产。
	

	
	焊接工序/粉磨粉尘
	TSP
	在焊接工序设置焊接烟尘除尘器，设备净化收集率不低于80%。
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值标准

	
	喷塑工序/粉尘
	TSP
	安装布袋除尘器收集处理，经15m高2#排气筒排放，收集的粉尘回用于生产。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值标准

	
	固化工序/有机废气
	NMHC
	安装UV光氧催化+活性炭吸附装置经15m高排气筒（3#）排放。
	

	
	食堂
	油烟
	食堂安装油烟净化器和排气筒，排气筒位于食堂楼顶，并高于楼顶1.5m。
	排放按（GB18483－2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准执行

	地表水环境
	生活废水、食堂废水
	CODcr、BOD5、
SS、氨氮、磷酸盐
	食堂产生的含油废水经隔油池（总容积1m³）处理，处理后和其他生活废水一同排入化粪池（总容积10m³）处理，处理后排入园区污水管网。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准

	声环境
	生产设备
	噪声
	①尽量选用低噪声设备；

②合理布局生产设备，将高噪声设备尽量设置在车间内；

③对高噪声设备中的机械噪声源进行加减震垫降噪；

④加强生产设备的维修、管理，保证生产设备处于低噪、高效状态；
	达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区和4类区的标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；

②一般废包材、废边角料、金属粉尘、焊接烟尘、焊丝固废统一收集后出售给废旧资源回收单位；

③生活垃圾委托环卫部门清运处置；

④隔油池油污打捞后委托有餐厨废弃物特许经营单位进行收集、运输处置；

⑤废润滑油、废液压油、活性炭统一收集于危废暂存间，委托有资质的单位处置；

固体废物处置率100%。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①重点防渗区（危险废物暂存间）按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》

（GB18597-2001）中要求建设。

②一般防渗区（成品仓库、生产车间、污水处理设施）根据项目设计方案进行防渗，要求等效黏土层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。

③简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化。



	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

②针对项目原料、废物，项目采取分区防渗的处理措施进行控制，以此减少项目泄漏对地下水、土壤的影响。

③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

④制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

⑤严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生；

⑥为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽量减少事故的危害和损失，项目应编制相关的应急预案。

	其他环境

管理要求
	①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

②建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。


六、结论
	项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	TSP
	0
	0
	0
	0.09676t/a
	0
	0.09676t/a
	0.09676t/a

	
	NMHC
	0
	0
	0
	0.173t/a
	0
	0.173t/a
	0.173t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.00097t/a
	0
	0.00097t/a
	0.00097t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.017t/a
	0
	0.017t/a
	0.017t/a

	废水
	生活污水
	0
	0
	0
	1640t/a
	0
	1640t/a
	1640t/a

	
	生产污水
	0
	0
	0
	0t/a
	0
	0t/a
	0t/a

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	6.75t/a
	0
	6.75t/a
	6.75t/a

	
	废边角料
	0
	0
	0
	562.5t/a
	0
	562.5t/a
	562.5t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	1.5t/a
	0
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	焊丝固废
	0
	0
	0
	0.8t/a
	0
	0.8t/a
	0.8t/a

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	1.584t/a
	0
	1.584t/a
	1.584t/a

	
	废润滑油、废润滑油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0.01t/a

	
	废液压油桶、废液压油桶
	0
	0
	0
	0.001t/a
	0
	0.001t/a
	0.001t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT ���









[image: image11][image: image12][image: image13.png]


[image: image14.emf]园区新鲜水

职工其他生活用水

绿化用水

餐饮用水 隔油池

化粪池

园区污水管

网处理设施

4.5

2.33

晴天

4.78

1.86

1.86

3.6

5.46

5.46

4.78

0.47

0.9

园区新鲜水

职工其他生活用水

绿化用水

餐饮用水 隔油池

化粪池

晴天

11.65

气密性检验用水

0.04

0.04

_1234567893.vsd
�

园区新鲜水


职工其他生活用水


绿化用水


餐饮用水


隔油池


化粪池


园区污水管网处理设施


4.5


2.33


晴天4.78


1.86


1.86


3.6


5.46



_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.vsd
�

园区新鲜水


职工其他生活用水


餐饮用水


隔油池


化粪池


园区污水管网处理设施


4.5


2.33


1.86


1.86


3.6


5.46



_1234567891.vsd
�

剪切


卷圆


收口


焊接封口


焊接底圈


打磨


自然冷却


静电喷塑



_1234567892.vsd
�

氮气


干粉灭火剂


标签、身份标识、包装膜


组装阀体


灌装


充气


气密性检验


风干贴牌


检验入库


N噪声


N噪声


S固废、水蒸气


水蒸气



_1234567890.vsd
�

粉磨


混料+烘干（100℃）


配比


N噪声


集气罩+布袋除尘器+15m高1#排气筒


过筛+储存


粒径大于0.25mm的原辅材料


磷酸一铵、硫酸铵、碳酸钙
、云母、色母



