
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  商品混凝土搅拌站建设及普通建筑用砂石料深加工项目   
建设单位（盖章）：昆明永益商品混凝土有限责任公司 

编制日期：           二零二一年六月           
中华人民共和国生态环境部制

目录


1一、建设项目基本情况


9二、建设项目工程分析


29三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


36四、主要环境影响和保护措施


69五、环境保护措施监督检查清单


71六、结论


72建设项目污染物排放量汇总表




附件

附件1、委托书

附件2、投资备案证

附件3、投资协议

附件4、入园批复

附件5、总规修编备案意见

附件6、园区总规修编环评评审意见

附件7、监测报告

附图

附图1、项目地理位置图

附图2、项目区水系图

附图3、项目周边关系图

附图4、项目总平面图

附图5、项目与二街工业基地位置关系图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	商品混凝土搅拌站建设及普通建筑用砂石料深加工项目

	项目代码
	2104-530115-04-05-343619

	建设单位联系人
	曹宏
	联系方式
	13908800398

	建设地点
	云南省昆明市晋宁区二街镇晋宁工业园区二街工业基地

	地理坐标
	（ 102 度 30 分 35.321  秒， 24 度 41分 32.264 秒）

	国民经济

行业类别
	水泥制品制造C3021及建筑用石加工C3032
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55 商品混凝土  56 建筑用石加工

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	项目代码：2104-530115-04-05-343619

	总投资（万元）
	6739.87
	环保投资（万元）
	181.6

	环保投资占比（%）
	2.69
	施工工期
	2021年8月~2022年7月

	是否开工建设
	(否

□是： 未进行开工建设，仅对场地进行围挡和三通一平            
	用地（用海）

面积（m2）
	25338.41

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	云南省城乡规划设计研究院于2012年10月编制了《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030）》，2012年9月17日取得了云南省工业和信息化委员会发布的“云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见”（附件5、总规修编备案意见）。

	规划环境影响评价情况
	云南大学于2013年11月编制了《晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030）环境影响报告书》，2014年4月18号取得了云南省生态环境厅出具的“云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函［2014］131号）（附件6、总规修编环评审查意见）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《云南晋宁工业园区总体规划修编》（2012—2030）符合性分析
根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，二街工业基地位于昆明市晋宁县东北方向，距离昆阳约14km。规划区以二街集镇为界分为南北两片。其中北片南至老高村、东至香条冲、北接安宁、西至朱家营、锁溪渡一线。南片北至二街集镇及半山腰一线，南至山脚，东接青山工业基地，西至东大沟西侧山脚。呈谷状走向。规划控制面积21.56km2。规划期末园区可容纳就业人口总数为9万人。

按照二街工业基地功能要求和产业布局，规划确定二街工业基地的功能结构为“一心两轴五组团”的空间布局结构。

“一心”—即园区级公共服务中心。二街集镇处在二街工业基地中部，规划依托其商业服务及居住功能，形成片区级的服务中心。

“两轴”—即发展主轴。是指穿过整个工业基地的沿南北向主干道和沿东西向连接县城的主干道形成的发展主轴。它们都位于规划区的中部，连接各级公共服务中心一起推动基地的发展。

“五组团”——即五个工业组团。分别是布置在北片的冶金及磷化工组团、冶金组团，布置在南片的磷化工组团、钢铁及磷化工组团、高新产业组团。

本项目位于晋宁区工业园区二街工业基地钢铁及磷化工组团内，规划产业为磷化工产业及钢铁产业，项目主要产品为商品混凝土及建筑砂石料，与规划产业不相冲。于2021年3月24日取得《晋宁工业园区管理委员会关于同意昆明永益商品混凝土有限责任公司商品混凝土搅拌站建设及普通建筑用砂石料深加工项目入园的批复》（园区管委会复［2021］40号）（附件4、入园批复），晋宁工业园区管理委员会同意项目进入二街基地建设，项目符合《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的要求。
《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析

根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）规划环境影响报告书》及审查意见，园区规划环评未列明“鼓励入园项目”、“负面清单”，但提出了入园要求、环保要求等，项目与规划环评符合性分析如下表：

表1-1与规划环评、审查意见相符性分析
类型
相关要求
项目情况
相符性分析
规划环评
入园原则要求
符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求。

项目符合国家及云南省相关产业政策，项目工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求。
相符
有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成。

项目生产商品混凝土和建筑砂石料，项目建成后有利于园区基础设施和企业建设。
相符
资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上。

项目生产废水全部回用，节约水资源，提高水的重复利用率；固体废物实现综合利用，实现资源节约原则。
相符
环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业。

项目废气达标排放，生产废水全部回用，生活污水达标排入园区市政污水管网，进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂处置；噪声达标排放；固废100%处置。
相符
协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。
项目生产商品混凝土和建筑砂石料，项目建成后有利于城乡基础设施建设，有利于统筹城乡协调发展。项目废气达标排放，项目建成后减少了区域运输路程，有利于改善区域环境质量。
相符
入园环保要求
项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。
项目废气达标排放；生产废水全部回用，生活污水达标排入园区市政污水管网，进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂处置；噪声达标排放；固废100%处置。排放总量满足区域总量控制要求。
相符
入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。
项目破碎筛分废气经布袋除尘器处理后达标排放；搅拌废气和筒仓废气经布袋除尘器处理后达标排放；堆场粉尘、输送粉尘、装卸粉尘等废气经喷淋降尘系统处理后达标排放；其他区域经洒水降尘后达标排放，所选用治理设施、措施为运行稳定、技术先进的治理设施、措施；废水、噪声达标排放，固废处置率100%。

相符
入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。
员工生活垃圾及食堂泔水委托环卫部门进行清运；搅拌机及混凝土运输车辆清洗产生的废混凝土块经砂石分离机分离后回用；实验室产生的废混凝土块、沉淀池沉渣定期运至合法的弃渣场处置；机修保养产生的废矿物油、试验过程中产生的废脱模油等废油暂存于危险废物暂存间定期委托有资质的单位进行清运处置。满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。
相符
限制发展高耗水、高排水产业。
项目生产废水不外排，不属于高耗水、高排水产业。
相符
企业选址应符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》。
项目选址区域位于二街工业基地，不在“一湖两江”流域范围内。
相符
入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。
项目清洁生产水平达到国内先进水平
相符
滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。
项目选址区域位于二街工业基地，不在滇池流域范围
相符
满足规划区功能定位及产业结构的企业，只有满足上述要求后方能进驻。
项目生产商品混凝土和建筑砂石料，位于二街基地钢铁及磷化工组团内，规划产业为磷化工产业及钢铁产业，与规划区功能定位及产业结构不冲突。项目已取得工业园区管委会入园批复，同意项目入驻
相符
审查意见
大气污染防治措施及要求
从规划园区产业布局方面，应合理调整产业、行业、企业布局。

项目生产商品混凝土和建筑砂石料，项目建成后有利于园区基础设施和企业建设，与规划区功能定位及产业结构不冲突。项目已取得工业园区管委会入园批复，同意项目入驻
相符
从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。

项目排放废气污染物排放量较小，项目符合国家和地方产业政策，项目设备和工艺未曾列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》。
相符
园区应结合中缅输油管道的建设，应大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热。

项目所使用的能源为电能，为清洁能源。
相符
严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。

在采取环评报告中提出的污染防治措施后，外排废气中主要污染物可达标排放。
相符
对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOx、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。

项目破碎筛分废气经布袋除尘器处理后达标排放；搅拌废气和筒仓废气经布袋除尘器处理后达标排放；堆场粉尘、输送粉尘、装卸粉尘等废气经喷淋降尘系统处理后达标排放；其他区域经洒水降尘后达标排放，排放的总量符合相关要求；本项目大气污染物为粉尘，已对粉尘进行严格治理，达标排放。
相符
地表水污染防治措施及要求
园区采用雨污分流制，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。

厂区采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入厂区雨水收集池回用于洒水降尘。
相符
未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。

本项目生产废水全部回用，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂，不排入周边地表水体。
相符
加快推进各基地污水处理厂的建设进度；在污水处理厂投入运行前，企业需自建污水处理厂处理项目内产生的生产及生活污水，确保污水得到妥善处置。

项目所在二街工业基地已建成污水处理厂，本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂处置。
相符
滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日实施）相关规定的企业入驻。

项目不在滇池流域。
相符
声环境污染防治措施及要求
为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业进行合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。

本项目噪声较大的设备尽量布置在厂房内靠近东厂界一侧；且经过预测，本项目厂界昼间噪声可达标，夜间不进行生产。噪声排放不会对周边居民点产生影响。
相符
在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。

本项目厂界50m范围内没有噪声敏感目标。
相符
固废污染防治措施
园区应注意引进各基地以主导产业及固废产生量大产业的固体废物为原料的下游产业，以便形成完善的产业链，使园区内产生的工业固体废物得到最大限度的综合利用。

/
/
对于危险固废，需要按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。

项目产生的危险废物严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单贮存、转运、委托有资质的单位处理。
相符
大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。

项目不属于生产工艺落后、高污染企业。
相符
根据上表分析可知，本项目符合《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）规划环境影响报告书》及审查意见要求。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

项目位于晋宁工业园区二街工业基地，项目占地性质为M3类工业用地，不在主导的生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布，不涉及生态保护红线。符合云南省生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

通过环境质量现状评价结果表明，项目所在区域大气环境及声环境质量较好，对于项目所产生的大气污染物，有足够的环境自净能力及环境容量。项目所在地的环境质量现状调查和项目环境影响分析，本项目运营对环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。

（3）资源利用上线

本项目为商品混凝土搅拌站建设及建筑砂石料深加工项目，项目总占地面积25338.41㎡，占地类型为M3类工业用地；项目用水由区域供水系统提供，项目营运过程中积极倡导节约用水；项目供电采用市政电网供给；项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。

（4）环境准入负面清单
本项目为商品混凝土生产及建筑用砂石料深加工项目，属于C3021水泥制品制造、C3032建筑用石加工。项目占地为M2工业用地，项目的建设与晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）的产业定位不冲突。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施）规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成”，本项目不属于鼓励、限值、淘汰类，视为允许类。

综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。

产业政策符合性分析

本项目为商品混凝土搅拌站建设及建筑用砂石料深加工项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3021水泥制品制造及C3032建筑用石加工项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施）规定：“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成”，本项目不属于鼓励、限值、淘汰类，视为允许类。

综上所述，本项目属于允许类项目，项目建设符合国家产业政策。

4、周边环境相容性
项目位于晋宁工业园区二街工业基地，根据现场踏勘，周边企业分布情况见下表。
表1-2项目周边环境关系情况表
序号

企业名称
位置

建设情况
经营范围
主要污染物
1
云南浩明精细磷化工有限公司
西侧，15m
已建
低油低砷黄磷、热发磷酸
粉尘、氟化物、SO2、NOx
2
昆明敏顺钢结构工程有限公司
北侧，1m
已建
护栏、门窗
颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃
3
昆明广乐橡胶制品制造有限公司
东南侧，20m
已建
橡塑制品的生产、加工和销售
非甲烷总烃、H2S、烟尘
4
云南润杰农业科技股份有限公司
南侧，20m
已建
肥料、土壤调理剂
颗粒物
5
云南太阳钢管有限公司
已建
非镀锌方管、焊管、热镀锌钢管
烟尘、HCl、锌烟、NH3、SO2、NOx
项目周边500m范围内企业不涉及食品、药品、生物制品，无环境敏感点，从外环境看，周边不存在对本项目的环境制约因素，环境相容性较好。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目情况

建设单位于2021年1月4日与晋宁工业园区管理委员会、昆明市晋宁区二街镇人民政府签订投资合同书（附件3、投资合同），拟在晋宁工业园区二街工业基地建设商品混凝土搅拌站及普通建筑用砂石料深加工项目。并于2021年3月24日取得入园批复（附件4、入园批复）。

建设单位于2021年4月2日取得投资备案证（附件2、投资备案证），根据投资备案证可知，本项目总用地面积25338.41㎡（38.01亩），总建筑面积13365.36㎡。建设内容包括：办公楼、员工宿舍、门卫室、实验室、配电室、建设HZS270混凝土搅拌生产线2条、建设建筑用砂石料深加工生产线1条、封闭砂石料场等。建成后年产41万立方米商品混凝土和年产200万吨建筑用砂石料。

建设单位委托第三方对本项目进行设计，6月1日取得平面布置图终稿，建设单位根据实际情况对厂区各构建物的布局进行了微调，本次评价以设计为准。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字〔2019〕66号），本项目属于C3021水泥制品制造和C3032建筑用石加工。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于「二十七、非金属矿物制品业  55石膏、水泥制品及类似制品制造302  商品混凝土和56 建筑用石加工」类，确定本项目需编制环境影响报告表。

受昆明永益商品混凝土有限责任公司委托，我单位承担该项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《商品混凝土搅拌站建设及普通建筑用砂石料深加工项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
项目建设内容、规模及项目组成

项目位于晋宁工业园区二街工业基地，项目规划总用地面积25338.41㎡，总建筑面积12483㎡。拟建设HZS270混凝土搅拌生产线2条，年产41万立方米商品混凝土；拟建设建筑用砂石料深加工生产线1条，年产200万吨建筑用砂石料。具体建设内容详见下表。

表2-1  建设内容一览表

工程分类

工程名称

建设内容及规模

备注

主体工程

毛料库
毛料库位于项目区南侧，紧邻项目区1#入口，占地面积2478㎡，高12m，钢架结构，用于堆存毛石块。毛料库为全封闭结构，仅在1#入口设置门供毛石块入库和靠近砂石料生产车间一侧设置皮带输送口供毛石块出库。
新建

砂石料生产区
砂石料生产车间
砂石料生产车间位于砂石料生产区东侧，占地面积2440㎡，高18m，内设砂石料深加工生产线。砂石料生产车间全封闭，仅在西侧和北侧设置皮带输送口供物料输送。
新建
砂石料成品堆场

设置砂石料成品堆场4个，中间用隔断隔开，单个占地面积690㎡，总占地面积2760㎡，高18m，用于堆存砂石料。

新建
成品输送区
成品输送区占地面积2493㎡，高18m，用于转运砂石料至骨料过渡仓。
新建
混凝土生产区
HZS270搅拌站

新建混凝土搅拌生产线2条，主要包括配料系统、控制室和出料系统。其中，搅拌站主楼高10m。
新建

筒仓
新建粉料仓系统2套，包括外水泥仓（4个，每个300m³，高26m）、矿物仓（2个，每个300m³，高26m）和粉煤灰仓（2个，每个300m³，高26m）。

新建

新建骨料过渡仓2套，一套4个（单个容积为30m³）设置于封闭原料库内，碎石、沙子由装载机喂料至骨料过渡仓。

新建

辅助工程

运输工程
混凝土搅拌运输车
项目区配备20辆混凝土搅拌运输车用于商品混凝土输送，商品砼并无固定运输路线。
新建

输送系统
项目区配备水平皮带输送机、斜皮带输送机2套，连通骨料过渡仓及搅拌机系统。配备输送带20条，连通砂石料生产车间、毛料库和砂石料成品堆场。
新建

门卫室

项目区入口设置门卫室一座，建筑面积25㎡。
新建

配电室

项目区东北角建设配电室一座，一层框架结构，占地面积140㎡。
办公宿舍楼
项目区东北角建设办公宿舍楼一幢。五层框架结构，高15m，占地面积393㎡，总建筑面积1965㎡。一层设置食堂及其他用房，二层用于办公；三至五层用于员工宿舍。
新建

实验楼
项目区西北角建设实验楼一座，一层框架结构，高3m，占地面积206㎡，主要用于测试混凝土强度、和易性、耐久性等，均为物理性测试。
新建

给水

项目区用水依托园区供水管网
新建

排水

雨污分流制，项目区雨水经雨水管道排入雨水收集池；项目区产生的污水分为生活污水及生产废水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘。
新建

道路交通

项目区外道路依托现有南侧磷兴路（15m宽）和西侧兴化路（20m宽）；项目区内道路占地面积2491㎡。
依托

供电

项目区用电依托园区供电管网
依托

环保工程

废气

砂石料生产车间
砂石料生产车间位于封闭厂房内，并设置布袋除尘器（风机总风量30000m³/h）一台，砂石料生产废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过21m高排气筒（1#）外排。
新建
搅拌站
本项目搅拌站采用彩钢瓦全封闭，并在每台搅拌机进料口设置集气罩及布袋除尘器（风机风量4000m³/h）一台，共2台。搅拌废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（2#）外排。
新建

圆筒仓
本项目圆筒仓呼吸口各设置布袋除尘器（风机风量10000m³/h）一台，共8台。每条生产线上的筒仓粉尘经布袋除尘器处理后用管道连通，通过30m高排气筒（3#~4#）外排。
新建

皮带输送机抑尘设施
骨料皮带输送机廊道上部加盖顶棚侧面密封，下部设置收料装置，并进行封闭处理。
新建

毛料库

毛料库厂房全封闭，四面围挡并加盖顶棚。仅在1#入口设置门供毛石块入库和靠近砂石料生产车间一侧设置皮带输送口供毛石块出库。环评要求在毛料库内增设喷淋降尘系统一套（内设4支雾化喷头）。
新建

砂石料生产区
砂石料生产区厂房全封闭，仅在北侧设门供砂石料运输，环评要求在砂石料生产区内增设喷淋降尘系统一套（内设12支雾化喷头）。

新建

废水

三级沉淀池
在项目区搅拌站东侧设置三级沉淀池（容积为100m³）一个，用于对清洗废水进行沉淀回用。
新建
雨水收集池
在项目区西北角设置雨水收集池（容积为100m³）一个，用于收集项目区雨水。
新建
车辆清洗水池
在项目区出入口各设置清洗水池一个（共2个，1#出入口清洗水池15m³，2#出入口清洗池10m³），并配套高压水枪对车辆进行冲洗。
新建
隔油池
在食堂设置隔油池一个（容积为1m³），用于处理食堂污水。
新建
化粪池
在办公及宿舍楼建设化粪池（容积为20m³）一个，用于处理生活污水。
新建
噪声

基础减振和建筑隔声
新建
固废
生活垃圾
建设单位在项目区布设生活垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾。
新建
危废暂存间
占地面积10㎡，位于砂石料生产车间。
新建
一般固废暂存区
占地面积50㎡，位于砂石料生产车间。
新建
其他

地面硬化
项目区生产区进行地面硬化。

新建
绿化
项目区内设置绿化，面积2681㎡。

新建
主要设备

项目区建设HZS270混凝土搅拌生产线2条和建筑用砂石料深加工生产线1条，项目运营期主要设备详见表2-2。

表2-2  项目主要设备一览表
序号
设备名称
数量
单位
装机功率（kw）
建筑用砂石料深加工生产线
1
给料机
1
台
45
2
液压欧版鄂式破碎机
1
台
220
3
振动给料机
2
台
4.4
4
欧版反击破碎机
2
台
570
5
制砂机
1
台
285
6
1#振动筛
3
台
60
7

2#振动筛

3

台

60

8

3#振动筛

1

台

60

9

输送带

20

套
/
10

装载机

1

台

/
11

挖掘机

1

台

/
12

洒水车

2

台

/
13

发电机200KW

1

台

/
14

发电机1000KW

1

台

/
15

原料运输货车

10

辆

/
16

成品运输货车

10

辆

/
混凝土搅拌生产线
一

HZS270搅拌站

2

套

152.5

1

加强型配料站

2

套

18.5

2

皮带机

2

套

55

3

搅拌主机

2

套

79

4

搅拌主楼

2

套

/
5

成品砼卸料斗

2

套

7.5

6

骨料过渡仓

2

套

5

7

主楼脉冲除尘

2

套

15

8

水计量系统

2

套

2.5

9

污水计量系统

2

套

2.5

10

外加剂计量系统

2

套

2.5

11

水泥计量系统

2

套

2.5

12

粉灰计量系统

2

套

2.5

13

气动系统

2

套

/

14

电控系统（双机双控）

2

套

/

15

粉罐及螺旋机

2

套

30

二

运输称量设备

1

装载机

2

台

-

2

试验设备

1

套

3

砼运输车

20

台

4

砼汽车泵

2

台

5

地磅

2

套

-

三

办公辅助设备

70

套

0.25

四

环保设施

1

喷淋降尘系统
2

套

-

2

布袋除尘器
10
套

-

3

排气筒

2

个

-

4

雨水收集池
1

个

-

5
三级沉淀池

1

个

-

6
车辆清洗水池
2
个
7
化粪池
1
个
4、原辅材料及能源消耗
本项目建筑用砂石料生产线原材料为毛块石；混凝土搅拌生产线原材料主要为粉煤灰、矿粉、水泥、砂料、石料、外加剂等；项目拟消耗的原材料消耗情况见表2-3。
表2-3  项目主要药品、试剂一览表

序号

原料
单位
年使用量

备注

建筑用砂石料深加工生产线

1

毛块石

万t/a
205
外购于安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石厂
混凝土搅拌生产线

1
粉煤灰

t/a

16400
外购

2
矿粉

t/a

32800
外购

3
水泥

t/a

86100
外购

4
砂料

t/a

373100
建筑用砂石料生产线
5
石料

t/a

410000
建筑用砂石料生产线

6
外加剂（聚羧酸高性能减水剂）

t/a

3382.5
外购
7
水
t/a
65600
园区供水管网供给
理化性质：

①粉煤灰
粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50%～70%之间。晶体部分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1%～24％。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35%～60%），Al2O3（13%～40%），CaO（2%～5%），Fe2O3（3%～10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以其结构非常致密。
②外加剂（聚羧酸高性能减水剂）
聚羧酸系高性能减水剂是羧酸类接枝多元共聚物与其它有效助剂的复配产品。密度：1.07±0.02g/mL，固含量：20±2，水泥净浆流动度（基准水泥）：≥250mm（W/C=0.29），pH：6~8，氯离子含量：≤0.02%，减水率可高达 45%，碱含量≤0.2%。产品无色无味，无毒无害，不含甲醛，不属于危险化学品，是新一代环保型减水剂，属于节能环保产品，产品外观为浅棕色液体。
③矿粉
矿粉是符合工程要求的石粉及其代用品的统称，是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度，高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材，是当今世界公认的配制高性能混凝土的重要材料。通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝土的成本。同时对抑制碱骨料反应，降低水化热，减少混凝土结构早期温度裂缝，提高混凝土密实度，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。
④水泥

水泥品种是以水泥的性能为依据划分的。我国常用的水泥都是硅酸盐系列水泥，主要是通过调整硅酸盐水泥熟料，合理掺入不同品种、不同数量的混合材料而划分的。硅酸盐水泥熟料中主要矿物有硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙和铁铝酸四钙四种。水泥的性质主要由熟料的矿物组成和矿物结构、混合材料的质量和数量、石膏掺量、粉磨细度等决定的。所以不同生产厂和不同生产方式的水泥，其性质是不同的。
5、产品方案

拟建设HZS270混凝土搅拌生产线2条，年产41万立方米商品混凝土，拟建设建筑用砂石料深加工生产线1条，年产200万吨建筑用砂石料。具体产品方案如下：

表2-4  产品方案一览表
序号
产品名称
数量
备注
1
C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60
41万m³/a
按照2.4t/m³进行折算，本项目年生约98.4万t/a商品混凝土

2
碎石料
5mm~16mm
40万吨
41万吨进行混凝土生产，剩余89万吨外售
16mm~20mm
50万吨
20mm~30mm
40万吨
3
沙料
0mm~5mm
70万吨
37.31万吨进行混凝土生产，剩余32.69万吨外售
6、施工进度安排
本项目施工期施工人员30人。建设周期1年，拟建于2021年8月~2022年7月。
7、劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员120人，其中管理人员5人、技术人员15人、普通职员100人。
工作制度：本项目年工作300天，一班制，每天工作8小时。
8、厂区平面布置
本项目占地类型为M3类工业用地，由土地拍卖所得。项目用地西侧紧邻兴化路、南侧紧邻磷兴路，由南至北设置毛料库、砂石料生产区、混凝土生产区、办公宿舍楼、实验室等。办公宿舍楼、实验室位于用地东北角。

项目设置出入口两个，一个位于用地南侧（1#），一个位于用地西北侧（2#）。1#出入口紧邻毛料库，方便毛石块的存储。2#出入口紧邻混凝土生产区，方便混凝土、水泥及矿粉等的运输。
9、项目环保投资
项目总投资6739.87万元，其中，环保投资181.6万元，占项目总投资2.69%，具体环保投资见表2-5。

表2-5  环保投资一览表

序号

投资名称

数量

投资金额（万元）

1

施工期

施工围挡

项目区四周进行围挡施工

/

5

2

洒水降尘

/

/
5
3

临时沉淀池

5m³

1

0.5
1

运营期

废气

布袋除尘器和配套风机
11台

33
2

骨料皮带输送机廊道上部加盖顶棚侧面密封，下部设置收料装置，并进行封闭处理。
/

5
3

砂石料生产区封闭并加设喷淋除尘系统
/

35
毛料库封闭并加设喷淋除尘系统
/
22
毛石块输送带四面围挡封闭
/
3
废水

雨水收集池，100m³
1个
10
车辆清洗系统
2套
10
5

三级沉淀池，100m³

1个

10
6

化粪池，20m³

1个

2
7

隔油池，1m³

1个

0.5
8

噪声

减振、隔声

1个

5
9

固废

生活垃圾

1个

0.1
10

危险废物暂存间

1个

5

11

一般固废暂存区

1个

0.5
12
绿化
绿化面积2681㎡
/
30
合计

181.6
10、水平衡
（1）生活污水

项目职工120人，均在项目内食宿，职工生活用水量参照《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019）中的“城镇居民生活用水”用水定额110L/（人▪天）计，则用水量为13.2m³/d，3960m³/a，排污系数按80%计，则废水排放量为10.6m³/d，3168m³/a；

项目生活污水中食堂餐饮废水经隔油池与其他生活污水一并进入化粪池处理后与排入项目西侧市政道路污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂处理。
生产废水

建设单位共设置3条生产线，其中，混凝土搅拌生产线两条、建筑砂石料深加工生产线一条。建筑砂石料深加工过程中设备不进行清洗，仅对运输车辆进行冲洗及加工过程中进行洒水抑尘。混凝土搅拌生产线生产用水主要包括搅拌机清洗、混凝土运输车辆冲洗、搅拌用水等。
1）搅拌机清洗用水
搅拌机为项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。根据建设单位提供资料，每台搅拌机主机每天冲洗1次，每台每次冲洗用水量以1m³计，项目设置2台搅拌机，则冲洗用水为600m³/a（2m³/d），排污系数按0.9计，则搅拌机清洗废水约为540m³/a（1.8m³/d），搅拌机冲洗废水经收集至沉淀池，经沉淀处理后回用，不外排。
2）混凝土运输车清洗用水
混凝土运输车为输送混凝土的主要生产设备，需每天清洗一次。建设单位共配备20辆混凝土运输车。根据建设单位介绍，其每辆车平均用水量为0.5m³/（辆·次），则冲洗用水量约为3000m³/a（10m³/d）。排污系数按0.9计，则混凝土运输车辆冲洗废水约为2700m³/a（9m³/d）。项目混凝土运输车辆冲洗废水收集至沉淀池中，经沉淀处理后回用，不外排。
3）车辆出厂前的清洗用水
运输车辆每次装卸料后出厂前需要对其表面进行冲洗，避免装卸料过程逸散出来的料渣附着在车辆外部，项目在各出口处设置1套车辆清洗设施（项目区设置2个出入口，1#出入口仅运输毛石块，2#出入口运送其他物料，共设置2套车辆清洗设施），采用高压水枪对运输车辆外部进行清洗。项目混凝土生产规模为41万m³/a（98.4万t/a），毛石块及其他粉料总量为2143683t/a，按每辆车每次运输25t计，混凝土及其他粉料运输车辆为44908辆次/a（以2#出入口计），毛石块运输车辆为82000辆次/a（以1#出入口计）。参照《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019）“洗车循环用水（中型以上客车、货车）”用水定额0.04/（车•次），则1#出入口用水量约为3280m³/a（10.9m³/d），2#出入口用水量约为1796.3m³/a（6m³/d）；产污系数为0.9，则1#出入口外部清洗废水产生量为2952m³/d（9.8m³/d），2#出入口外部清洗废水产生量为1616.7m³/d（5.4m³/d）。

综上所述，项目区车辆出厂前清洗用水总量为5076.3m³/a（16.9m³/d），废水总产生量为4568.7m³/a（15.2m³/d）；车辆出厂前清洗废水经车辆清洗水池沉淀处理后回用，不外排。
4）搅拌用水
混凝土生产过程中，碎石、砂、水泥、粉煤灰、矿粉等混合搅拌需要用水，根据建设单位的经验，项目混凝土生产搅拌用水标准为0.16m³/m³-产品，项目年生产商品混凝土约41万m³，则搅拌用水量约6.56万m³/a，平均每天用水量约218.6m³/d。搅拌用水与产品一起出售，不产生废水。

5）降尘用水
①洒水降尘用水
由于厂区内来往车辆较多，运输物料为粉料、毛石块、混凝土，运输过程会产生扬尘，厂区需要进行洒水降尘。项目区占地面积25338.14㎡，项目混凝土生产区直接用洒水车进行洒水降尘，洒水降尘面积约6500㎡，根据《云南省用水定额标准》（D53/T 168-2019）中“场地浇洒，2L/（㎡▪次）”，本项目每天洒水降尘3次，本项目洒水降尘的水为39m³/d，本项目年生产300天，雨天按100天计，非雨天（200天）进行洒水降尘，则每年洒水降尘用水量约7800m³/a，洒水降尘的水全部经蒸发损耗，不产生废水。

②喷淋降尘系统用水

项目毛料库、砂石料生产区均设置喷淋除尘系统进行洒水抑尘，参照《综合料场喷淋除尘系统设计方案》（甘肃冶金第30卷第5期）喷淋除尘系统耗水量为10~20L/㎡，本次按20L/㎡计，毛料库、砂石料生产区总占地面积11652㎡，则本项目喷淋降尘系统用水为233.04m³/d（69912m³/a），喷淋降尘系统用水全部蒸发损耗，不产生废水。
（3）绿化用水
本项目绿化面积2681㎡，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中表11城镇居民用水定额园林绿化用水3L/（㎡·次），年降雨天数按150天计算，项目绿化拟未下雨时每天浇水1次，则绿化用水8m³/d（1720m³/a）。

（4）雨水
本项目混凝土生产区、运输道路主要为扬尘产生集中区，占地面积约6500㎡，这块区域的雨水需进行收集。2020年晋宁区年平均降雨量886mm，年降雨天数按150天计算，平均降雨量5.9mm/次，根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）中的有关规范，场地雨水量的计算，按下述经验公式估算：

W=10ψChyF

式中：

W——雨水径流总量（m³）；

          ψC——雨量径流系数（地面已经硬化，因此取值0.9）；

hy——降雨量（5.9mm/次）；

F——汇水面积（h㎡），面积为0.65h㎡。

根据以上方法计算得，本项目雨水径流总量约为34.55m³/次（5183m³/a），本项目将于建设完整的雨水收集沟渠，将雨水收集至雨水收集池，经雨水收集池沉淀后回用于项目晴天场地洒水降尘。


[image: image1.emf]搅拌机废水

混凝土运输车

清洗用水

车辆出厂前清

洗用水

搅拌用水

洒水降尘用水

喷淋设施用水

生活污水

自来水

2

10

1.7（ 首次

16.9）

218.6

233.04

13.2

沉淀池

化粪池

0.2

1

1.7

218.6

233.4

2.6

10.6

10.6

1.8

9

15.2

10.8

486.54

园区污水管网

晋宁工业园区二街工

业基地污水处理厂

绿化用水

8

8

39

39

雨水收集池

车辆清洗池

28.2


图2-1  项目晴天水量平衡图  单位m³/d


[image: image2.emf]搅拌机废水

混凝土运输车

清洗用水

车辆出厂前清

洗用水

搅拌用水

喷淋设施用水

生活污水

自来水

2

10

1.7（ 首次

16.9

218.6

233.04

13.2

沉淀池

化粪池

0.2

1

1.7

218.6

233.04

2.6

10.6

10.6

1.8

9

15.2

10.8

478.54

园区污水管网

晋宁工业园区二街工业

基地污水处理厂

雨水收集池

34.55

清洗水池


图2-2  项目雨天水量平衡图  单位m³/d

11、物料平衡

建设单位共设置3条生产线，其中，混凝土搅拌生产线两条、建筑砂石料深加工生产线一条。项目物料平衡详见下表。

建筑用砂石料深加工生产线物料平衡

本项目以外购毛石块作为原料加工建筑砂石料，建成后部分回用于生产商品混凝土，其余部分外售，项目物料平衡详见下表。

表2-6  建筑用砂石料深加工生产线物料平衡表

带入（t/a）

带出（t/a）

毛石块
2005000
砂料
700000
/
/
石料
1300000
/
/
破碎粉尘
有组织粉尘

1.85

/
/
无组织粉尘

0.49

/
/
布袋收尘量

192.66

/
/
筛分粉尘

有组织粉尘

2.47

/
/
无组织粉尘

0.35

/
/
布袋收尘量

257.18

/
/
制砂粉尘
有组织粉尘

1.33

/
/
无组织粉尘

0.35

/
/
布袋收尘量

138.32

/
/
毛石块堆场扬尘
10.54

/
/
砂石料成品堆场扬尘
0.32

/
/
皮带输送粉尘
15.57
/
/
废土石
4378.57

/
2005000
/
2005000
（2）混凝土搅拌生产线物料平衡
本项目主要以砂料、石料、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、水作为原料搅拌混合后生产商品混凝土，项目物料平衡详见下图及下表。

表2-7  混凝土搅拌生产线物料平衡表

带入（t/a）

带出（t/a）

水泥

86100
产品

984000
粉煤灰

16400
充粉粉尘
0.055
矿粉

32800
投料粉尘
18.44
砂料

373100
装卸粉尘
1.85
石料

410000
输送粉尘
1.85
水
65600
分离机分离砂石料
2620.2
外加剂
3382.5
实验室废混凝土
240
/

/

沉淀池沉渣
500
总计

987382.5
总计

987382.5


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

1、工艺流程

本建设项目为混凝土搅拌和砂石料深加工项目，主要施工内容为基础施工、建筑施工、设备安装和建筑装饰等。施工人数为20人，施工期预计12个月。施工期的流程和产污节点图如图5-1。


[image: image3.emf]场地平整 基础施工 建筑施工 设备安装 建筑装饰

扬尘、噪声、机械及运输车辆尾气

土石方

装修废气、噪声、机械及运输车辆尾气

废水 建筑垃圾

沉淀池

车辆清洗、降尘

政府规定地点倾倒


图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
2、产污环节

主要污染工序见下表。
表2-8  建设项目施工期产污环节及污染因子一览表

污染类型

产污环节

污染因子

废气

场地平整
TSP、CO、NOx
基础施工
建筑施工
设备安装
建筑装饰
VOC、CO、NOx
废水

施工人员
SS
施工机械
SS
固废

场地平整
土石方

建筑施工
建筑垃圾

施工人员
生活垃圾
噪声

场地平整

Leq（A）

基础施工

建筑施工

设备安装

建筑装饰

二、运营期工艺流程及产排污环节

建设单位共设置3条生产线，其中，混凝土搅拌生产线两条、建筑砂石料深加工生产线一条。
1、工艺流程
（1）建筑砂石料深加工生产工艺流程


[image: image4.emf]入库

一级筛分

一级破碎

二级反击破碎

二级振动筛分

三级反击破碎

三级振动筛分

给料

砂石料成品堆场

制沙

粉

尘

布袋除尘器

封闭车间

15m高排

气筒

粉尘

粉尘

皮带输送机

皮带输送机

皮带输送机

废土石

皮带输送机

20mm~30mm

5mm~16mm、

16mm~20mm

<5mm


图2-2砂石料工艺流程及产污环节图

生产工艺流程简述：

①入库

建设单位从安宁隆瑞混凝土有限责任公司采石场购入毛石块作为原料进行生产，毛石块堆存于四面围挡并加盖顶棚的毛石料库内。毛石块装卸过程中会产生少量粉尘。

②给料

毛石块通过皮带输送机从毛料库输送至砂石料加工车间后，通过给料机将毛石块输送至3#振动筛内。

③一级筛分

将毛石块通过筛网进行筛分，筛分后毛石块与毛石块附着的废土石分离，毛石块通过输送带进入破碎工序，剥离的废土石集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期清运至合法的废土收纳场处置。

④一级破碎

毛石块进入液压欧版鄂式破碎机进行一级破碎，破碎后物料输送至欧版反击破碎机内。破碎过程会产生粉尘，破碎粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。

⑤二级破碎

毛石块经欧版反击破碎机进行二级破碎，破碎后物料输送至振动筛分机内。破碎过程会产生粉尘，破碎粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。

⑥二级振动筛分

将破碎后的石料通过1#振动筛筛分，筛分后的粗物料（＞30mm）返回鄂式破碎机重新破碎，筛分后的中物料（20mm~30mm）输送至砂石料成品堆场，筛分后的下物料（＜20mm）输送至下级反击破碎机内。筛分粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。

⑦三级破碎

筛分后的石料经反击破碎机进行三级破碎，破碎后物料输送至振动筛分机内。破碎过程会产生粉尘，破碎粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。

⑧三级振动筛分

将三级破碎后的石料通过2#振动筛筛分，筛分后的粗物料（16mm~20mm）与中物料（5mm~16mm）输送至砂石料成品堆场，筛分后的下物料（＜5mm）输送至制砂机内。筛分粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。

⑨制砂

筛分后的石料通过制砂机进行制砂，制成的成品砂经输送带输送至砂石料成品堆场内堆存。制砂粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后经15高排气筒排放。
（2）混凝土搅拌生产工艺流程

[image: image5.emf]水泥筒仓 粉煤灰筒仓 矿粉筒仓 外加剂罐 砂石料成品堆场

螺旋输送机 螺旋输送机 螺旋输送机 螺旋输送机

粗骨料过渡

仓

细骨料过渡

仓

计量称

装载机

储水罐

装载机

流量计

泵

搅拌机

产品

运输车

外售

抽样试验

降低产品等级

出售

合格

不合格

抽样样品

固

废

搅拌机清洗

砂石分离机

沉淀池

运输车辆清洗

废水

废水

废水

粉尘

粉尘

粉尘 粉尘 粉尘

污泥

粉尘 粉尘

粉尘

试验混凝土

砂石料成品堆场

砂石料成品

堆场

砂

石

料

场地洒水抑

尘

废气

废水

固废

图2-3  混凝土搅拌工艺流程及产污节点图
生产工艺流程简述：

（1）原料

项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、石子、砂、水，其中，水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料简仓内储存；砂、石子由建设单位自行生产后堆存于砂石料成品堆场。
（2）加料

储存于砂石料成品堆场的砂石料由装载机输送至骨料过渡仓，通过水平皮带输送机和斜皮带输送机输送至搅拌站，此过程均在封闭环境下进行；储存在简仓内的水泥、粉煤灰等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌楼内；搅拌用水及液体外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。

（3）搅拌

进入搅拌楼内的各种原料经称斗重量配料之后利用气动放料阀进入搅拌机进行强制搅拌。搅拌过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。搅拌机工作原理:在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。

（4）成品

生产出的混凝土成品由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。混凝土运输车用清水进行内部冲洗，其废水排入沉淀池，处理后的水作为拌合用水回用于搅拌楼，不外排。
2、产污环节

主要污染工序见下表。
表2-9  建设项目营运期产污环节及污染因子一览表

污染类别

产污环节

主要污染物

治理措施

排放方式

废气
砂石料深加工
石料装卸、堆场风蚀
颗粒物
毛石料堆存在毛料库，毛料库封闭并在顶部安装喷淋降尘系统
无组织
破碎

颗粒物
砂石料生产车间位于封闭厂房内，在破碎、筛分工序加设集气罩和布袋除尘器并在顶部安装喷淋降尘系统
有组织

筛分
颗粒物
毛石块输送粉尘
颗粒物
输送带四面围挡封闭处理
无组织
砂石料成品输送粉尘
颗粒物
砂石料成品堆场位于封闭厂房内并安装喷淋降尘系统

无组织
砂石料成品堆场
颗粒物
砂石料成品堆场位于封闭厂房内并安装喷淋降尘系统
无组织
混凝土搅拌
筒仓充装
颗粒物

筒仓呼吸口设置布袋除尘
有组织

搅拌过程
颗粒物

封闭搅拌，并在搅拌主机加设布袋除尘器
有组织
皮带输送
颗粒物
骨料皮带输送机廊道上部加盖顶棚侧面密封，下部设置收料装置，并进行封闭处理
无组织

砂石料装卸
颗粒物
位于封闭厂房内并安装喷淋降尘系统
无组织

废水

搅拌机清洗废水
SS
沉淀后回用
不外排

混凝土运输车清洗废水

SS
不外排

车辆出厂前的清洗废水

SS
不外排

洒水降尘用水

/
蒸发损耗
不外排
雨水
SS
沉淀后回用
不外排
职工生活

日常盥洗、冲厕及其他

隔油池+化粪池，排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂。

不外排
食堂

含油废水

不外排
固废

砂石料加工车间
废土石
统一收集后暂存一般固体废物暂存区，定期运至合法的废土收纳场进行处置。

合理处置，处置率100%

试验室
废弃混凝土块
统一收集后由砂石分离机分离后回用于生产
砂石分离机
砂石分离机分离后的砂石料

回用于生产
沉淀池
沉渣
统一收集回用于生产
职工生活

生活垃圾

委托园区环卫部门进行清运、处置
机修保养
废矿物油
统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。

实验室
废脱模油
噪声

生产工序

设备噪声

室内布置、基础减振、距离衰减。

连续

人员活动

社会生活噪声

距离衰减

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场调查，项目区占地范围内现状为荒草地，目前已进行围挡和三通一平，项目不涉及原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

（1）空气质量达标区判定
项目所在区域位于昆明市晋宁区二街工业园区，根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》规定，项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县区环境空气质量总体保持良好，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2020年昆明市所辖10个县（市）区：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到二级标准，项目位于晋宁区，因此判断晋宁区属于环境空气质量达标区。
（2）特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表（污染影响类）填写指南》可知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况。

本项目为商品混凝土搅拌站建设和建筑用砂石料深加工项目，生产过程中会产生少量粉尘，依照编制指南，需对该特征污染物TSP进行现状监测或引用监测数据进行判断。

本项目引用项目西南侧1.6km的云南克莱多新材料有限公司《年产20000吨混凝土高性能外加剂生产及销售项目环境影响报告书》的现状监测数据。云南克莱多新材料有限公司委托云南犍牛生物科技有限公司于2020年7月14日~2020年7月20日对该公司项目区和马脚村（西南侧900m）进行监测。监测点位、距离、时效满足编制指南要求，引用可行。环境空气质量现状监测结果见下表3-2。

表3-1  大气环境质量现状监测结果一览表
监测点位
时间
监测浓度（μg/m³）
评价标准（μg/m³）
达标情况
马脚村
2020.7.14
98
300
达标
2020.7.15
100
达标
2020.7.16

95
达标
2020.7.17

106
达标
2020.7.18

91
达标
2020.7.19

95
达标
2020.7.20
99
达标
云南克莱多新材料有限公司厂区
2020.7.14

121
达标

2020.7.15

124
达标

2020.7.16

116
达标

2020.7.17

123
达标

2020.7.18

121
达标

2020.7.19

126
达标

2020.7.20

115
达标

监测结果表明：马脚村、云南克莱多新材料有限公司厂区的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境质量现状较好。本项目区位于马脚村下方向，项目区现为荒草地，环境空气质量较好。
综上所述，本项目所在地的晋宁区环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
2、地表水环境

项目所在地地表水体为西侧2km处的二街河。二街河进入安宁市境内，汇入鸣矣河到达螳螂川，属长江流域金沙江水系，根据水力连通关系，二街河水质标准参照鸣矣河水质标准执行。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》，鸣矣河车木河水库出口—入螳螂川口河段水体功能为饮用二级、工业用水、农业用水，故二街河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，鸣矣河通仙桥断面水质类别为V类，与2019年相比保持不变；螳螂川-普渡河中滩闸门水质类别为劣Ⅴ类，与2019年相比，污染程度明显加重；温泉大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2019年相比，水质类别无变化；富民大桥断面水质类别为Ⅴ类，与2019年相比，水质类别保持不变；普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类，与2019年相比，水质类别由Ⅳ类提升为Ⅲ类，污染程度明显减轻。

因此，本项目周边涉及的地表水二街河不能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
3、声环境质量现状

本项目位于晋宁工业园区，属于3类声功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

项目50m范围内无村庄，根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年晋宁区昼间噪声平均等效声级为46.1分贝，声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

4、生态环境现状
本项目位于工业园区内，项目区及周边已无原植被生存。经现场踏勘及调查，评价区域主要为人工种植的绿化植被，生态系统调控能力差，生态环境一般。


	环境

保护

目标
	本项目位于晋宁工业园区二街工业基地，根据现场调查，项目周围500m范围内无大气环境保护目标，50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目不涉及《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030）》范围外占地，不涉及生态保护目标。

经业主核实，项目无固定输送路线，南侧磷兴路、西侧兴化路及北侧倚阳路靠近项目区，故将磷兴路、兴化路及部分倚阳路作为项目主要输送路线。

本项目主要环境保护目标见表3-3。

表3-3  项目主要环境保护目标
环境要素
保护对象
坐标
相对方位及距离
基本情况
环境功能区
X
Y
项目区
噪声
无
/
/
/
/
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
主要输送路线
马脚村
24.687611832

102.500812832

西侧，30m

50户，180人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准
栗园新村
24.704305901

102.532039109

北侧，5m
60户，210人

项目区
大气
无
/
/
/
/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
主要输送路线

新螃蟹河村
24.695937409

102.495410863

北侧，650m
40户，120人
栗园新村
24.704305901

102.532039109

北侧，5m
60户，210人
螃蟹河村

24.692697300

102.492042009

西北侧，390m
20户，78人
马脚村
24.687611832

102.500812832

西侧，30m
50户，180人
栗园村

24.700014366

102.532967154

南侧，70m
40户，150人
甸头村
24.681077971

102.494793955

西南侧，710m
60户，225人
樟木箐
24.687944426

102.51522165

东侧，140m
30户。110人
地表水
二街河
/
/
西侧，2km
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

地下水
项目所在区域水文地质单元


	污染物排放控制标准
	废气

（1）施工期
项目施工期施工无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，详见表3-4。

表3-4  大气污染物综合排放标准值表

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0 mg/m³（周界外浓度最高点）

（2）运营期
项目为商品混凝土生产和建筑砂石料深加工项目，本项目属于C3021水泥制品制造和C3032建筑用石加工，项目运营期水泥、粉煤灰、矿粉筒仓排气口废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1标准，项目运营期砂石料破碎筛分有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求，详见表3-5、3-6。

表3-5  水泥行业大气污染物排放标准

生产过程

生产设备

颗粒物

散装水泥中转站及水泥制品生产

水泥仓及其他通风生产设备

20mg/m³

表3-6  大气综合排放标准限值

项目
有组织
无组织排放监控浓度限值
最高允许排放浓度
排气筒高度
最高允许排放速率，kg/h
监控点
浓度
颗粒物
≤120
21
3.8
周界外浓度最高点
≤1.0
注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目砂石料破碎筛分废气排气筒高21m，未高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，从严50%执行。
项目混凝土生产线运营期无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准，原则上砂石料加工无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求，但项目商品混凝土生产线和建筑砂石料深加工生产线互有重叠，本次评价从严执行。厂界无组织粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准。详见表3-7。

表3-7  水泥工业大气污染物排放标准         单位：mg/m³

污染物项目

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5

监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值
厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

二、废水

项目施工期产生的施工废水回用于洒水降尘，不外排；本项目运营期生产过程中废水均回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，废水标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准，标准限值见表3-8。

表3-8   污水排入城镇下水道水质标准的A级标准控制限制
项目

A级标准

pH（mg/L）

6.5~9.5

BOD5（mg/L）

350

COD（mg/L）

500

氨氮（以N计）（mg/L）

45

总氮（以N计）（mg/L）

70

总磷（以P计）（mg/L）

8

阴离子表面活性剂LAS（mg/L）

20

动植物油（mg/L）

100

三、噪声

1、项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值见表3-9。

表3-9  建筑施工场界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

2、项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准规定，详见表3-10。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

场界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

3类

65

55

四、固废

1、生产废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2、危险废物

根据《国家危险废物名录》（2021年），本项目维护保养生产设备产生的废机油为危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

表3-11  国家危险废物名录（2021年）

名称

废物类别

行业来源

废物代码

危险废物

危险特性

废机油

HW08废矿物油

非特定行业

900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
T，I

废脱模油
HW08废矿物油

非特定行业

900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I



	总量控制指标
	根据“十三五”主要污染物总量控制规划的相关规定，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。

本项目的污染物控制总量建议如下：

（1）废气

本项目总废气量为9.24t/a，其中，有组织粉尘排放量为5.97t/a，无组织粉尘排放量为3.27t/a。废气排放污染物不涉及SO2和NOx，不设大气污染物排放总量。

（2）废水

根据工程分析，本项目生产废水经沉淀后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂，间接排放量3168m³/a。COD：0.697t/a，氨氮：0.08t/a，总磷：0.019t/a，总量纳入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂进行考核。

（3）固体废物

固废：处置率100%。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、水环境保护措施
①施工采用商品混凝土，不在项目区进行混凝土搅拌作业，建设单位在施工场地设置1个容积为5m³的简易沉砂池，使产生的施工车辆清洗废水、建筑结构养护废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。

②施工人员的生活污水依托施工场地简易沉砂池处理后用于洒水降尘。

③施工期应尽量避开雨季，最大程度地减少雨季水力侵蚀；如无法完全避开雨季，则采取临时挡护和覆盖的措施。施工工序要安排科学、合理，土建施工一次到位，避免重复开挖。

⑤加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油；设立施工机械漏油事故应急预案，配备必要的器材和设备，施工过程中如发生漏油事故时应立即启动应急预案，及时收集后妥善处置。

2、噪声环境保护措施
①施工活动限制在站区围墙内进行。

②选择低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

③优化施工方案，合理安排工期，施工活动主要集中在白天进行；除工程必须，严禁在夜间（22：00~6：00）施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

④施工车辆进入施工现场限制车速，严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。

⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

3、大气环境保护措施
①根据《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则》（昆政办［2011］88号）和《昆明市建设工地文明施工管理规定》（昆政办［2011］89号）中要求：建筑工地的主要出入口处设施工标志牌、施工现场总平面布置图、安全生产、消防保卫、环境保护文明施工市容洁责任书等制度牌；施工工地进出口处地面进行硬化处理，必须设置车辆过水池、沉淀池、过滤池及车辆清洗设备（即“三池一设备”）；粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物应当集中堆存于工地区域。

②在施工场地安排专人对施工场地洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定。一般每天不少于4~5 次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。遇到大风天气，应停止土方作业； 

③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料不应露天堆放，应采取加盖篷布、库内堆放或设置围挡、堆砌围墙；⑤进出工地的物料运输车辆也应该加强管理，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，防止在运输途中发生泼洒。

④建设单位应在施工场地四周设置高度不低于1.8m的临时围挡。

4、固体废物环境保护措施
①扩建工程废弃的土方、砖瓦、混凝土块等建筑垃圾，严格按照中华人民共和国建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》及昆明市人民政府办公厅昆政办(2011) 88号中相关规定，集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的按照《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》，由建设单位通过招标方式确定具备资质的建筑垃圾承运企业，并与承运企业签订《承运协议》后付费运输至建筑垃圾消纳处置场经行处置。

②施工期的生活垃圾禁止在站外随意丢弃，应在施工区域放置若干临时性的垃圾箱，以方便施工现场生活垃圾收集。

③对于建设过程中产生的边角余料、废弃砂石料等建筑垃圾，施工单位应在施工完毕后回收施工余材，对站区场地进行清理，做到“工完、料尽、场地清。

5、生态环境保护措施
①工程尽量避开雨季施工。

②施工过程中加强施工管理，规范施工，对施工开挖土方采取临时拦挡及雨天覆盖等措施，以减小水土流失。

③施工场地设在站区围墙内预留场地及空余场地，施工人员就近租用当地村民房屋或工棚，不另行设置施工营地，减少临时施工占地。

④划定施工区域，施工人员必须严格按照划定区域进行施工活动。

⑤合理组织施工，站内开挖面及时回填、平整，严禁向站外倾倒土石方。

⑥临时堆土设置在站区空地，并采取拦挡、彩条塑料布遮盖等措施，防止雨水冲刷。

⑦施工过程中堆放砂石及水泥的地面，用彩条塑料布与地面隔离，以利于后期混凝土残渣清除。

⑧施工结束后进行土地整治和施工扰动面恢复，对裸露地表进行硬化或铺设碎石，恢复到与前期工程同等的水土保持功能。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
本项目为商品混凝土搅拌建设和建筑用砂石料深加工项目，共建设三条生产线，其中，建筑砂石料深加工生产线主要废气为毛料库粉尘、破碎、筛分粉尘、堆场扬尘和皮带输送粉尘；商品混凝土搅拌站主要废气为筒仓粉尘、搅拌粉尘、皮带输送粉尘等。

建筑砂石料深加工生产线

建设单位在项目区设置建筑砂石料深加工生产线一条，建成后年产建筑砂石料200万吨（其中，石料130万吨，砂料70万吨），砂石料生产区进行封闭（四面围挡并加盖顶棚，仅在靠近1#出入口处设门供物料输入，靠近砂石料生产车间一侧设口供皮带输送机输出），并加设喷淋除尘系统一套（内设12个喷雾喷头）。并在破碎、筛分工段使用集气罩+布袋除尘器对破碎、筛分产生的粉尘进行收集处理。

①毛料库粉尘
建设单位外购毛石块进行建筑砂石料深加工生产，外购的毛石块通过卡车运至毛料库，毛石块在装卸和堆存过程中会产生粉尘，毛料库进行封闭（四面围挡并加盖顶棚，仅在靠近1#出入口处设门供物料输入，靠近砂石料生产车间一侧设口供皮带输送机输出），环评要求在毛料库顶部安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。

表4-1  毛料库粉尘排放情况

产污排污环节

毛料库粉尘
污染物种类

颗粒物

污染物产生量（t/a）
10.54
污染物产生浓度

/
排放形式

无组织
治理设施

处理能力

/
收集效率

/
治理工艺

①厂房四面围挡并加盖顶棚
②安装喷淋除尘系统洒水抑尘
治理工艺去除率

三面围挡+顶棚处理效率90%，洒水降尘处理效率50%
是否为可行技术

是

污染物排放浓度（mg/m³）
/
污染物排放速率（kg/h）
0.216
污染物排放量（t/a）
0.525
排放口基本情况

排气筒高度

/

排气筒内径

/

温度

/

编号

/

类型

/

地理坐标

/

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

毛料库粉尘为毛石块装卸粉尘和堆场风蚀粉尘。
Ⅰ、毛石块装卸粉尘

毛石块在卸料过程和转移过程中会产生粉尘。本项目购入毛石块205万吨，参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从卡车转运至堆场扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）、粗骨料从料堆转移到传送带扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料），本次以0.005kg/t（毛石块）计，本项目装卸料粉尘产生量为10.25t/a（4.27kg/h），毛料库全封闭，环评要求在毛料库安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，则本项目卸料粉尘排放量为0.51t/a（0.21kg/h）。

Ⅱ、风蚀粉尘

毛石块在堆存过程中会产生粉尘。本项目毛料库占地面积2478㎡，参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“料场风蚀扬尘排放因子为3.9kg/（万㎡•d）”，本项目风蚀扬尘产生量为0.29t/a（0.12kg/h）。毛料库全封闭，环评要求在毛料库安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，则本项目卸料粉尘排放量为14.5kg/a（0.006kg/h）。

综上所述，本项目毛料库粉尘产生量为10.54t/a（4.39kg/h），排放量为0.525t/a（0.216kg/h）。
②砂石料加工车间粉尘
矿石破碎筛分过程会产生粉尘，破碎、筛分等工序均处于封闭厂房（四面围挡并加盖顶棚）内并安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。环评要求在破碎机、筛分机加设集气罩和布袋除尘器，破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，最终经21m高排气筒排放。

表4-2  破碎、筛分废气排放情况

产污排污环节

砂石料加工车间
污染物种类

颗粒物

颗粒物
污染物产生量（t/a）
565.25
29.75
污染物产生浓度（mg/m³）
7850.69
/
排放形式

有组织
无组织
治理设施

处理能力（m³/h）
30000
/
收集效率

95%
/
治理工艺

布袋除尘
①位于四面围挡并加盖顶棚的全封闭车间内
②安装喷淋除尘系统洒水抑尘
治理工艺去除率

99%
三面围挡+顶棚处理效率90%，洒水降尘处理效率50%
是否为可行技术

是

/
环保设施编号
1#布袋除尘器
/
污染物排放浓度（mg/m³）
78.5
/
污染物排放速率（kg/h）
2.36
0.62
污染物排放量（t/a）
5.65
1.49
排放口基本情况

排气筒高度

21
/
排气筒内径

0.3m
/
温度

20℃
/
编号

DA001
/
类型

一般排放口
/
地理坐标

102°30′36.456″,24°41′32.967″

/
排放标准

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

排气筒出口
厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

颗粒物
监测频次

每年一次

每年一次
建筑砂石料深加工工程包括破碎、筛分、制砂（制砂也是破碎、筛分原理），破碎、筛分过程会产生粉尘。参考《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》（1011石灰石、石膏开采行业）可知，破碎粉尘产生量按0.307kg/t-产品量计、筛分粉尘产生量按0.4kg/t-产品量计、制砂粉尘按0.4kg/t-产品量计。本项目毛料库和砂石料生产区安装喷淋降尘系统降尘，毛石块表面较湿润，则破碎粉尘产生量按0.15kg/t-产品量计、筛分粉尘产生量按0.2kg/t-产品量计、制砂粉尘按0.2kg/t-产品量计。
本项目生产石料130万吨，砂料70万吨，年工作时长为300天，则本项目破碎粉尘产生量为195t/a，筛分粉尘产生量为260t/a，制砂粉尘产生量为140t/a，砂石料加工车间粉尘总产生量为595t/a。

建设单位在破碎机、振动筛、制砂机加设集气罩对粉尘进行收集，集气罩废气收集率可以达到90%以上，其他的在车间无组织排放，则破碎粉尘无组织产生量为9.75t/a（4.06kg/h），筛分粉尘无组织产生量为13t/a（5.42kg/h），制砂粉尘无组织产生量为7t/a（2.92kg/h），砂石料加工车间粉尘无组织粉尘产生量为29.75t/a（12.4kg/h）；破碎、筛分等工序均处于封闭厂房内并安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘，参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，则项目破碎粉尘无组织排放量为0.49t/a（0.2kg/h），筛分粉尘无组织排放量为0.65t/a（0.27kg/h），制砂粉尘无组织排放量为0.35t/a（0.15kg/h），砂石料加工车间无组织粉尘排放量为1.49t/a（0.62kg/h）。
破碎、筛分、制砂废气通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。风机最大风量为3万m³/h，项目破碎粉尘有组织产生量为185.25t/a（77.19kg/h），产生浓度2572.92mg/m³；筛分粉尘有组织产生量为247t/a（102.92kg/h），产生浓度3430mg/m³；制砂粉尘有组织产生量为133t/a（55.42kg/h），产生浓度1847.22mg/m³，砂石料加工车间粉尘有组织粉尘产生量为565.25t/a（235.52kg/h）；根据查阅相关资料，布袋除尘器综合处理效率可达99.7%以上，项目布袋除尘器处理效率以99%计，项目破碎粉尘有组织排放量为1.85t/a（0.77kg/h），排放浓度25.73mg/m³；筛分粉尘有组织排放量为2.47t/a（1.03kg/h），排放浓度34.3mg/m³；制砂粉尘有组织排放量为1.33t/a（0.55kg/h），排放浓度18.47mg/m³，砂石料加工车间粉尘有组织粉尘排放量为5.65t/a（2.28kg/h），排放浓度为78.5mg/m³；
③砂石料成品堆场粉尘
毛石块经破碎筛分后由输送带直接运送至砂石料成品堆场，砂石料成品堆场位于封闭厂房内，堆场粉尘主要为风蚀粉尘。环评要求在砂石料生产区安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。
表4-3  砂石料成品堆场粉尘排放情况
产污排污环节

砂石料成品堆场粉尘
污染物种类

颗粒物

污染物产生量（t/a）
0.32
污染物产生浓度

/
排放形式

无组织
治理设施

处理能力

/
收集效率

/
治理工艺

①位于四面围挡并加盖顶棚的厂房内
②安装喷淋除尘系统洒水抑尘
治理工艺去除率

三面围挡+顶棚处理效率90%，洒水降尘处理效率50%
是否为可行技术

是

污染物排放浓度（mg/m³）
/
污染物排放速率（kg/h）
0.006
污染物排放量（t/a）
0.016
排放口基本情况

排气筒高度

/

排气筒内径

/

温度

/

编号

/

类型

/

地理坐标

/

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

砂石料在堆存过程中会产生粉尘。本项目砂石料成品堆场共4个，每个占地面积690㎡，共2760㎡，参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“料场风蚀扬尘排放因子为3.9kg/（万㎡•d）”，本项目风蚀扬尘产生量为0.32t/a（0.13kg/h）。砂石料成品堆场位于封闭厂房，环评要求在砂石料成品堆场安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，则本项目卸料粉尘排放量为16.1kg/a（0.007kg/h）。

④皮带输送粉尘

皮带输送粉尘包括毛石块从毛料库输送至砂石料加工车间、砂石料成品从砂石料加工车间输送至砂石料成品堆场过程中产生的粉尘。

表4-4  皮带输送粉尘排放情况
产污排污环节

毛石块输送粉尘
砂石料成品输送粉尘
污染物种类

颗粒物

颗粒物
污染物产生量（t/a）
10.25
5.32
污染物产生浓度

/
/
排放形式

无组织
无组织
治理设施

处理能力

/
/
收集效率

/
/
治理工艺

毛石块输送带封闭
①位于四面围挡并加盖顶棚的封闭车间内
②安装喷淋除尘系统洒水抑尘
治理工艺去除率

95%
三面围挡+顶棚处理效率90%，洒水降尘处理效率50%
是否为可行技术

是

是
污染物排放浓度（mg/m³）
/
/
污染物排放速率（kg/h）
0.21
0.11
污染物排放量（t/a）
0.51
0.27
排放口基本情况

排气筒高度

/

/
排气筒内径

/

/
温度

/

/
编号

/

/
类型

/

/
地理坐标

/

/
排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

Ⅰ、毛石块输送粉尘

毛石块从毛料库输送至砂石料加工车间过程中会产生粉尘，毛石块消耗量为205万t，参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从传送带转移到筒仓的排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）”，毛石块输送粉尘以0.005kg/t（毛石块）计，则本项目毛石块输送粉尘产生量为10.25t/a（4.27kg/h）。环评要求毛石块输送带封闭处理，则粉尘大部分沉降在皮带输送机内，有5%的粉尘呈无组织形式排放。本项目毛石块输送粉尘排放量为0.51t/a（0.21kg/h）。

Ⅱ、砂石料成品输送粉尘

砂石料成品从砂石料加工车间输送至砂石料成品堆场过程中会产生粉尘，项目砂石料生产线生产砂料70万t/a、石料130万t/a。参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表3混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从传送带转运至筒仓扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）、细骨料从传送带转运至筒仓扬尘排放因子为0.0011kg/t（细骨料）”进行计算，本项目石料输送粉尘产生量为4.55t/a（1.9kg/h），砂料输送粉尘产生量为0.77t/a（0.32kg/h）。砂石料输送带位于封闭厂房内，环评要求在砂石料成品堆场安装喷淋除尘系统进行洒水抑尘。参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，本项目砂石料输送粉尘排放量为0.27t/a（0.11kg/h）。

（2）商品混凝土搅拌生产线
①筒仓粉尘

本项目筒仓在充装粉料原料时，罐内采用运输车辆气力输送设备输送入筒仓，因使用气力输送，筒仓在加料过程中会产生一定的压力，因此筒仓设置一个排气口，每个筒仓排气口设置布袋除尘器（风机风量10000m3/h，共设置8套）对筒仓卸料产生的扬尘进行控制，为方便管理，建设单位将每条生产线4个筒仓布袋除尘器排气口用管道连通，通过同一个排气筒外排。项目区设置2条生产线，则项目区共设置2个排气筒。
表4-5  1#生产线粉料罐粉尘排放情况

产污排污环节

1#水泥筒仓充装

2#水泥筒仓充装

1#粉煤灰筒仓充装

1#矿粉筒仓充装

污染物种类

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

污染物产生量(kg/a）
2583
2583
984
1968
污染物产生浓度mg/m³

3.6
3.6
3.6
3.6
排放形式

有组织

有组织

有组织

有组织

治理设施

处理能力（m³/h）
10000
10000
10000
10000
收集效率

100%

100%

100%

100%

治理工艺

布袋除尘

布袋除尘

布袋除尘

布袋除尘

环保设施编号
2#布袋除尘器
3#布袋除尘器
4#布袋除尘器
5#布袋除尘器
治理工艺去除率

99%

99%

99%

99%

是否为可行技术

是

是

是

是

污染物排放浓度（mg/m³）
3.6
3.6
3.6
3.6
污染物排放速率（kg/h）
0.036
0.036
0.036
0.036
污染物排放量（kg/a）
25.83
25.83
9.84
19.68
排放口基本情况

排气筒高度

30m

排气筒内径

0.3m

温度

20℃

编号

DA002
类型

一般排放口
地理坐标

102°30′34.1″,24°41′34.256″

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

排气筒出口

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

表4-6  2#生产线粉料罐粉尘排放情况

产污排污环节

3#水泥筒仓充装

4#水泥筒仓充装

2#粉煤灰筒仓充装

2#矿粉筒仓充装

污染物种类

颗粒物

颗粒物

颗粒物

颗粒物

污染物产生量(kg/a）
2583
2583
984
1968
污染物产生浓度mg/m³

3.6
3.6
3.6
3.6
排放形式

有组织

有组织

有组织

有组织

治理设施

处理能力（m³/h）
10000
10000
10000
10000
收集效率

100%

100%

100%

100%

治理工艺

布袋除尘

布袋除尘

布袋除尘

布袋除尘

环保设施编号
6#布袋除尘器
7#布袋除尘器
8#布袋除尘器
9#布袋除尘器
治理工艺去除率

99%

99%

99%

99%

是否为可行技术

是

是

是

是

污染物排放浓度（mg/m³）
3.6
3.6
3.6
3.6
污染物排放速率（kg/h）
0.036
0.036
0.036
0.036
污染物排放量（kg/a）
25.83
25.83
9.84
19.68
排放口基本情况

排气筒高度

30m

排气筒内径

0.3m

温度

20℃

编号

DA003
类型

一般排放口
地理坐标

102°30′34.1″,24°41′34.256″

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

排气筒出口

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

本项目一条生产线配备4个筒仓，单个筒仓容量300t。其中，水泥筒仓2个，粉煤灰筒仓1个，矿粉筒仓1个。装满一仓需要约10h，本项目水泥年充装时间约2870h（单个水泥筒仓年充装时间717.5h）；粉煤灰、矿粉参照水泥，则本项目粉煤灰年充装时间约546.67h（单个粉煤灰筒仓年充装时间273.33h）；本项目矿粉年充装时间约1093.33h（单个矿粉筒仓年充装时间546.67h）；筒仓在卸料及自主呼吸会产生少量粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版 1989年12月第一版）中“P332，贮仓排气排放系数0.12kg/t（卸料）进行计算”，则本项目单个水泥筒仓粉尘产生量2583kg/a（3.6kg/h），产生浓度360mg/m³；单个粉煤灰筒仓粉尘产生量984kg/a（3.6kg/h），产生浓度360mg/m³；单个矿粉筒仓粉尘产生量1968kg/a（12kg/h），产生浓度360mg/m³；
筒仓排气口设置布袋除尘器（风机风量10000m3/h）对筒仓卸料产生的扬尘进行控制，参照《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》3021水泥制品制造，筒仓加设布袋除尘器处理效率能达到99.7%，本次以99%计，本项目单个水泥筒仓粉尘排放量25.83kg/a（0.036kg/h），排放浓度3.6mg/m³；单个粉煤灰筒仓粉尘排放量9.84kg/a（0.036kg/h），排放浓度3.6mg/m³；单个矿粉筒仓粉尘排放量19.68kg/a（0.036kg/h），排放浓度3.6mg/m³；

建设单位将每条生产线4个筒仓布袋除尘器排气口用管道连通，通过同一个排气筒外排。项目区设置2条生产线，则项目区共设置2个排气筒。单个排气筒粉尘产生量为8118kg/a（14.4kg/h），产生浓度1440mg/m³；粉尘排放量81.18kg/a（0.144kg/h），排放浓度14.4mg/m³。
②投料粉尘
项目共设置2套搅拌机，每套搅拌机各设置一个集气罩连通布袋除尘器（风机风量8000m³/h）。搅拌机为密封搅拌机，搅拌过程中需加水搅拌，由于物料含水率高，搅拌过程基本不产生粉尘，但投料进入搅拌机内时会产生少量的粉尘，本项目投料产生的粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后通过搅拌机顶部排气筒排放，且搅拌站加设彩钢瓦封闭。
表4-7  1#搅拌机产生的粉尘排放情况

产污排污环节

投料粉尘

投料粉尘
污染物种类

颗粒物

颗粒物
污染物产生量（kg/a）
15670.3
2765.35
污染物产生浓度（mg/m³）
816.16
/
排放形式

有组织
无组织
治理设施

处理能力（m³/h）
8000
/
收集效率

85%
15%
治理工艺

①投料口架设布袋除尘器
②搅拌机封闭加水搅拌

③搅拌站加设彩钢瓦封闭
①搅拌站加设彩钢瓦封闭
环保设施编号
10#布袋除尘器
/
治理工艺去除率

99%
90%
是否为可行技术

是

/
污染物排放浓度（mg/m³）
8.16
/
污染物排放速率（kg/h）
0.06
0.12
污染物排放量（kg/a）
156.7
276.53
排放口基本情况

排气筒高度

15m
/
排气筒内径

0.3m
/
温度

20℃
/
编号

DA004
/
类型

一般排放口
/
地理坐标

102°30′34.047″,24°41′34.681″

/
排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

排气筒出口
厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

颗粒物
监测频次

每年一次

每年一次
本项目混凝土混合搅拌主要于封闭搅拌机中加水进行搅拌，搅拌机在搅拌过程中加水湿式搅拌不会产生扬尘，搅拌工序产生的扬尘，主要为投料时产生的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙、C.A.久兹等编著；张良壁、刘敬严编译；中国环境科学出版社出版  1989年12月第一版）中“P332，装水泥、砂、粒料入搅拌机（集中搅拌厂）排放系数0.02kg/t（装料）进行计算”，本项目年投料921782.5t，本项目投料粉尘产生量为18435.65kg/a。
项目共设置2套搅拌机，每套搅拌机各设置一个集气罩连通布袋除尘器（风机风量8000m³/h）。投料产生的粉尘经集气罩收集后进入配套的布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。集气罩收集效率为85%，则15%的粉尘无组织扩散。则项目搅拌机无组织粉尘产生量为2765.35kg/a（1.15kg/h），本项目搅拌站采用彩钢瓦全封闭，仅有10%的粉尘呈无组织扩散，则无组织粉尘排放量为276.53kg/a（0.12kg/h）。本项目单台搅拌机有组织粉尘产生量为15670.3kg/a（6.5kg/h），参照《第二次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》3021水泥制品制造，布袋除尘器处理效率为99.7%以上，本次以99%计，则本项目投料粉尘排放量为156.7kg/a（0.07kg/h），排放浓度为8.16mg/m³。
③装卸扬尘

项目砂石料破碎、筛分后堆存在砂石料成品堆场，混凝土搅拌时建设单位将砂石料通过装载机从砂石料成品堆场转运至骨料过渡仓，转运过程会产生粉尘。
表4-8  装卸粉尘排放情况
产污排污环节

砂石料装料粉尘、装载机卸料粉尘
污染物种类

颗粒物

污染物产生量（t/a）
1.85
污染物产生浓度（kg/h）
/

排放形式

无组织

治理设施

处理能力

/

收集效率

/
治理工艺

砂石料成品堆场和骨料过渡仓位于封闭厂房内并安装喷淋降尘系统
治理工艺去除率

三面围挡+顶棚处理效率90%；洒水降尘处理效率50%

是否为可行技术

是

污染物排放浓度（mg/m³）
/
污染物排放速率（kg/h）
0.04
污染物排放量（kg/a）
92.27
排放口基本情况

排气筒高度

/

排气筒内径

/

温度

/

编号

/

类型

/

地理坐标

/

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

项目砂石料破碎、筛分后堆存在砂石料成品堆场，混凝土搅拌时建设单位将砂石料通过装载机从砂石料成品堆场转运至骨料贮仓，转运过程会产生少量粉尘。项目使用装载机输送的砂料为373100t/a，碎石为410000t/a。参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表 3 混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从堆场转运至传送带扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）、细骨料从料场转运至传送带扬尘排放因子为0.0011kg/t（细骨料）进行计算”，则本项目皮带输送粉尘产生量为1.85t/a（0.77kg/h）。

砂石料成品堆场及骨料过渡仓均位于封闭厂房内，并安装喷淋除尘系统，参照《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南》中“建筑料堆的三边用孔隙率50%的围挡遮围，TSP抑制效率可达到90%，洒水降尘处理效率50%”，则本项目卸料粉尘产生量为92.27kg/a（0.04kg/h）。
④皮带输送粉尘

项目砂石料在进入搅拌机搅拌前采用皮带输送机输送供料。皮带输送机为半封闭式，机制砂、碎石在输送过程中会产生一定量的粉尘。

表4-9  皮带输送粉尘排放情况
产污排污环节

砂石料输送
污染物种类

颗粒物

污染物产生量（t/a）
1.85
污染物产生浓度（mg/m³）
/
排放形式

无组织
治理设施

处理能力

/
收集效率

/
治理工艺

皮带输送机加盖顶棚侧面封闭并在下部设置收料设施
治理工艺去除率

90%
是否为可行技术

是

污染物排放浓度（mg/m³）
/
污染物排放速率（kg/h）
0.04
污染物排放量（kg/a）
92.27
排放口基本情况

排气筒高度

/

排气筒内径

/

温度

/

编号

/

类型

/

地理坐标

/

排放标准

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

监测要求

监测点位

厂界上风向1个点、厂界下风向2个点

监测因子

颗粒物

监测频次

每年一次

项目使用皮带输送的砂料为373100t/a，碎石为410000t/a。皮带输送过程中会产生部分的粉尘。参照《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学 2017.37（10）：3699~3707）表 3 混凝土搅拌站各环节无控制措施扬尘排放因子中“粗骨料从传送带转运至筒仓扬尘排放因子为0.0035kg/t（粗骨料）、细骨料从传送带转运至筒仓扬尘排放因子为0.0011kg/t（细骨料）进行计算”，则本项目皮带输送粉尘产生量为1.85t/a（0.77kg/h）。

皮带输送机加盖顶棚侧面封闭并在下部设置收料设施则粉尘大部分沉降在皮带输送机内，有5%的粉尘呈无组织形式排放。则本项目皮带输送粉尘排放量为92.27kg/a（0.04kg/h）。
（3）无组织粉尘

综上所述，本项目无组织排放的粉尘为建筑用砂石料深加工生产线毛料库粉尘、砂石料加工车间无组织粉尘、皮带输送粉尘、砂石料成品堆场粉尘和混凝土生产线投料无组织粉尘、装卸粉尘及皮带输送粉尘。无组织粉尘排放量约3.27t/a（1.362kg/h）。

为评价厂界无组织排放粉尘达标情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。

表4-10  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

左下角坐标(o)

海拔高度(m)

矩形面源

污染物

排放速率

单位

经度

纬度

长度

(m)

宽度

(m)

有效

高度

(m)

矩形面源

102.508791
24.693123
1975
205.3
120.00
10.00

颗粒物

1.362
kg/h

估算模式所用参数见表。

表4-11  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

33.7°C

最低环境温度

-9°C

土地利用类型

针叶林
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o

/

根据预测结果，本项目无组织排放的TSP最大落地浓度出现于135m处，最大落地浓度422.96μg/m³，占标率47%，根据平面布置图，项目毛料库距厂界约10m，落地浓度约234.91μg/m³，能够达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3标准，即颗粒物≤0.5mgm³。

（4）项目有组织排气口高度设置的合理性分析

根据《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，除储库、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。项目粉料筒仓高26m，粉料筒仓排气筒高度为30m，高于本体建筑（26）3m以上；搅拌楼排气口高度离地面15m，高于本体建筑（10）3m以上。排气筒高度设置合理。

运输车辆对外环境的影响分析
运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，本项目运输扬尘主要来自于罐车运输产生的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：


[image: image6.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

Q

p

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

v

(

123

.

0

1

p

72

.

0

85

.

0

p

´

´

=

´

´

=


式中，Qp—道路扬尘量（kg/km·辆）；

Q1p—总扬尘量（kg/a）；

V—车辆速度（km/h）；

M—车辆载重（t/辆）；

P—道路灰尘覆盖量（kg/㎡）；
L—运输距离（km）；
Q—运输量（t/a）。

项目采用罐车运输，项目区外运输道路长约8000m，根据业主提供的资料平均每天发车空、重载各423辆次；空车重约20t，重车重约45t，以速度20km/h行驶，厂外道路已进行地面硬化，故道路灰尘覆盖量P取0.001kg/㎡，计算得项目空车运输时起尘量为0.01kg/km·辆，重载运输时起尘量为0.02kg/km·辆，则项目区外交通运输粉尘产生量为30.46t/a（101.52kg/d），12.69kg/h（年工作时间按2400h），项目运输车辆严密遮盖，水泥、粉煤灰采用密封罐车运输，混凝土采用混凝土罐车运输，以减少原材料散落；进出车辆经车辆清洗池清洗，降尘率可达85%，故本项目道路交通运输粉尘排放量为4.57t/a（15.23kg/d），1.9kg/h，无组织排放。

2、废水
本项目生产废水为搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、车辆出厂前清洗废水、搅拌用水、场地洒水降尘用水、喷淋设施用水和雨水等，搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘；车辆出厂前清洗废水经清洗水池循环使用；搅拌用水由产品带走；雨水经雨水管道全部收集回用于场地洒水降尘，不外排；本项目食堂废水经隔油池处理，进入化粪池。卫生间废水及日常办公废水全部进入化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂。

表4-13  生活污水排放情况

产污排污环节

生活污水

废水排放量

3.17t/a

污染物种类

COD

SS

BOD5

氨氮

总磷

动植物油

污染物产生浓度（mg/l）

275
165
132
25
6
50
污染物产生量（t/a）

0.872 
0.523 
0.418 
0.079 
0.019 
0.159 
污染物排放浓度（mg/l）
220
80
105
25
6
5
排放量（t/a）

0.697 
0.254 
0.333 
0.079 
0.019 
0.016 
排放标准

500mg/L

400mg/L

350mg/L

45mg/L

8mg/L

100mg/L

排放形式

间接排放

治理设施

处理能力

/

收集效率

100

治理工艺

①食堂废水经隔油池处理后排至化粪池。

②1个容积为20m³化粪池，化粪池接入园区污水管网。

治理效率

/

是否为可行技术

是

排放去向

晋宁区工业园区二街工业基地生活污水处理厂
排放规律

/

排放口基本情况

编号及名称

/

类型

/

地理坐标

/

排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准

监测要求

监测点位

化粪池出口

监测因子

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类
监测频次

每年一次

（1）生活污水

项目现有职工120人，均在项目内食宿，职工生活用水量参照《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019）中的“城镇居民生活用水”用水定额110L/（人▪天）计，则用水量为13.2m³/d，3960m³/a，排污系数按80%计，则废水排放量为10.6m³/d，3168m³/a；城镇生活污水中污染物浓度一般为COD：275mg/L；BOD5：132mg/L；SS：165mg/L；氨氮：25mg/L；总磷：6mg/L（以P计），动植物油：50mg/L。
项目生活污水产生食堂餐饮用水经隔油池、化粪池处理后与排入园区污水管网，最终进入晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂。

（2）生产废水
①生产废水用排情况
本项目生产废水为搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、车辆出厂前清洗废水、搅拌用水、场地洒水降尘用水、喷淋设施用水等，搅拌机清洗废水和混凝土运输车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于场地洒水降尘；车辆出厂前清洗废水经清洗水池循环使用；搅拌用水由产品带走；生产废水的处置情况见下表。

表4-14  生产废水处置情况一览表
类别
用水量（m³/d）
产生量（m³/d）
处置情况
搅拌机清洗用水
2
1.8
经沉淀池集中收集处理后回用于场地洒水降尘
混凝土运输车清洗用水

10
9
车辆出厂前的清洗用水

1.7（初次补充16.9）
15.2
经车辆清洗池循环使用，不外排
搅拌用水
218.6
/
由产品带走
场地洒水降尘用水（非雨天）
39
/
蒸发
喷淋降尘系统用水

233.04
/
蒸发
绿化用水（非雨天）
8
/
蒸发
雨水（雨天）
/
34.5（m³/次）
经雨水收集池沉淀后回用于项目场地洒水降尘

②生产废水全部回用可行性分析

从表4-14可知，项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车清洗废水经沉淀池集中收集处理后回用于场地洒水降尘，雨水经雨水收集池沉淀后回用于项目场地洒水降尘。项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车清洗废水、雨水年收集量为8415m³/a，场地洒水降尘用水年使用量为7800m³/a，生产废水基本可回用于场地洒水降尘。
（3）污水处理设施可行性分析
①隔油池可行性分析
参照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）隔油池设计要求：含油污水水力停留时间不宜小于0.5h；在池内的流速不得大于0.005m/s，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池出水管管底距池底深度，不得小于0.6m。本项目拟建一个容积为1m³的隔油池，隔油池的设置满足相关要求。

②化粪池可行性分析
根据工程分析，本项目生活污水总量为10.6m³/d，建设单位拟建一个容积为20m³的化粪池，能满足化粪池24小时水力停留时间的要求。因此化粪池能够满足本项目的要求。

项目化粪池通过沉淀和厌氧发酵去除生活污水中悬浮性有机物，SS去除率为50%，CODcr去除率为20%，BOD5去除率为20%，项目污水经化粪池处理后能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准要求。

③依托污水处理厂可行性分析
二街工业基地采用雨、污分流的排水体制，园区规划中提出二街工业基地设置1个污水处理厂（晋宁区工业园区二街工业基地生活污水处理厂），位于二街工业基地北基地，占地14.98亩，建筑面积2546㎡，主要处理二街工业基地和二街集镇的生活污水。晋宁工业园区二街工业基地生活污水处理厂处理能力为近期0.35万m³/d，远期0.7万m³/d，现有处理能力约0.3万m³/d。污水处理厂设计采用多段多级AO除磷脱氮工艺（AMAO工艺），设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后，作为二街工业基地绿化、道路浇洒及生产用水，不外排。晋宁工业园区二街工业基地生活污水处理厂厂内主要构（建）筑物为粗格栅及进水泵站、细格栅及旋流沉砂池、综合池、过滤消毒池、脱水机房、鼓风机房及变配电室、生产管理综合楼。晋宁工业园区二街工业基地生活污水处理厂于2016年通过了验收，2017年通过污染源在线监测系统验收，目前该污水处理厂的管网已投入使用。

本项目产生的废水主要是生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷，经隔油池、化粪池处理后的水质能达到晋宁区工业园区二街工业基地生活污水处理厂（以下简称园区污水处理厂）对进水水质要求；本项目污水排放量最大10.6m³/d，仅占园区污水处理厂处理规模的0.35%，故本项目的污水排入园区污水处理厂，从水质和水量分析都不会对园区污水处理厂造成不利影响。同时，经咨询管委会，项目处于园区污水处理厂纳管范围内，由此可见，本项目污水排入园区污水处理厂处理是可行的。

3、噪声
（1）厂区噪声源强

根据工程分析，本项目噪声源强详见表4-15。

表4-15  噪声源强一览表
序号

设备名称

数量

源强（dB）

采取措施
消减后的源强（dB）

同类型多台设备叠加后的源强（dB）
源强位置
1
破碎机
3
85
基础减振、建筑隔音
70
74.77
砂石料生产车间
2
筛分机
7
85
基础减振、建筑隔音
70
78.45
3
制砂机
1
85
基础减振、建筑隔音
70
70
4
搅拌机

2

80
基础减振、建筑隔音
65
68.01
搅拌站
5
砂石分离机
1
85
基础减振、建筑隔音
70
70
搅拌站
6
皮带输送机

4

85

基础减振、建筑隔音

70
76.02
砂石料生产区
7
螺旋输送机

8
80

基础减振、建筑隔音

65

74.03
搅拌站
8
装载机

2

80
基础减振、建筑隔音

65
68.01
砂石料生产区
9
水泵

4
80
基础减振、建筑隔音

65
71.02
三级沉淀池、消防水池
10
风机
5
95
基础减振
80
86.02
砂石料生产区、搅拌站
11
交通运输
/
60
/
60
60
主要输送路线
噪声达标分析

根据噪声衰减公式：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

根据噪声叠加公式：

 Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

          式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

          Leq——噪声源叠加后的值

表4-16  各生产设备距离厂界距离表
序号

设备名称
源强叠加后噪声值dB（A）
距离厂界的最近距离（m）
东侧
南侧
西侧
北侧
1
破碎机
74.77
10
58.1
70.2
89.4
2
筛分机
78.45
10
58.1
70.2
89.4
3
制砂机
70
10
58.1
70.2
89.4
4
搅拌机

68.01
69.8
40.5
38.7
167
5
砂石分离机
70
195
109.3
6.8
5

6
皮带输送机

76.02
69.8
40.5
38.7
167
7
螺旋输送机

74.03
69.8
40.5
38.7
167
8
装载机

68.01
20
58.1
50.2
89.4
9
水泵

71.02
35
180
62.7
10
10
风机
86.02
50
100
60
70
表4-17  各生产设备厂界贡献值一览表

序号
设备名称
源强叠加后噪声值dB（A）
距离厂界的最近距离（m）
东侧
南侧

西侧

北侧

1
破碎机
74.77
54.77
39.49
37.84
35.74
2
筛分机
78.45
58.45
43.17
41.52
39.42
3
制砂机
70
50
34.7
33
31
4
搅拌机

68.01
31
35.86
36.26
23.56
5
砂石分离机
70
24.2
29.2
53
52
6
皮带输送机

76.02
39
44
44.27
31.6
7
螺旋输送机

74.03
37
41.9
42
29.55
8
装载机

68.01
42
32.7
34
29
9
水泵

71.02
40
26
35
51
10
风机
86.02
52
46.02
50.5
49.1
贡献叠加值
/
60.57
50.8
55.87
55.83
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
65
65
65
65
达标情况
达标
达标
达标
达标
根据预测结果，运营期厂界昼间可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，夜间不运营，项目位于工业园区，周边50m无居民点，对周边环境影响较小。
（3）降噪措施

1）厂区降噪措施
①选用低噪声设备；

②生产过程中应加强风机的保养、检修，保证设备处于良好的运转状态，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振。

③加强生产设备的维修、管理，保证生产设备处于低噪、高效状态。
交通运输降噪措施

①运输过程中降低车速；

②通过学校、医院、居民点时严禁鸣笛；

③合理安排运输时间；
（4）检测要求

参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本环评建议声环境监测计划见表4-18。

表4-18  声环境监测计划一览表

编号

检测点位

检测因子

检测频率

N1

项目东厂界

Leq

连续监测2天，昼间，次/年

N2

项目南厂界

Leq

N3

项目西厂界

Leq

N4

项目北厂界

Leq

4、固体废物
项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固废、生活固废和危险固废。一般工业固废：搅拌机、混凝土运输车辆清洗产生的固废、试验室混凝土块、沉淀池产生的沉淀沉渣，生活固废：员工生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂。危险固废为项目机修、运输车辆维护保养产生的废矿物油；试验过程中产生的废脱模油。

（1）一般工业固废

①试验室混凝土块 

根据建设单位提供的资料，试验室废弃混凝土块产生量为（20t/月）240t/a。该部分检验用混凝土凝固块，集中收集后经砂石分离机进行分离，分离后的石料、砂料回用于生产。

②设备冲洗的砂石固废

项目冲洗搅拌机及运输车辆时，冲洗废渣先经砂石分离机进行分离，分离后的石料、砂料回用于生产，根据物料衡算，砂石分离机分离后的砂、石料约2620.2t/a。
③沉淀池沉渣

项目使用的毛石块通过车辆运输至厂区，厂区内会散落少量物料，导致初期雨水所含SS较高。其次项目冲洗搅拌机及混凝运输车辆的废水中也含有大量SS。本项目建设了沉淀池对雨水、冲洗搅拌机及混凝运输车辆的废水等进行沉淀后回用，沉淀池中会产生一定量的沉渣，根据建设单位的经验，沉渣产生量约500t/a，定期清掏后经砂石分离机进行分离，分离后的石料、砂料回用于生产。

④废土石

毛石块进入厂区后表面可能附着废土石，一次筛分过程中废土石会脱落，根据物料平衡，废土石大约为4378.57t/a，定期清理后拉至合法的废土收纳场进行处置。

⑤除尘器收集粉尘

建设单位采用布袋除尘器收集破碎、筛分、制砂粉尘，经物料平衡可知，项目破碎粉尘布袋收尘量为192.66t/a，筛分粉尘布袋收尘量为257.18t/a，制砂粉尘布袋收尘量为138.32t/a。综上所述，项目砂石料加工区收尘量为588.16t/a，定期清理后拉至合法的弃渣场进行处置。
（2）生活固废 

①生活垃圾

本项目劳动定员120人，年工作300天，一班制，每天工作8小时。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，云南省昆明市属于四区二类城市，生活垃圾产生量为0.56kg/d•人，则本项目运营期每天的生活垃圾产生量为67.2kg/d（20.16t/a）。生活垃圾经生活垃圾桶收集后，委托环卫部门进行处置。

（3）危险固废

①机修保养产生的废机油
项目运营使用一定数量的搅拌车、装载机、搅拌机，在设备运行维护和保养中会产生一定量的废机油，部分生产设备使用机油作为润滑剂，设备使用的机油将定期更换，废机油难以定量核算，根据建设单位的经验，项目废机油产生量约0.5t/a。

②试验过程产生的废脱模油

本项目试验前会使用模具制造小块混凝土块用于试验测试物理性指标，制作小型混凝土块需要使用脱模油。根据建设单位的经验，脱模油产生量约0.02t/a。
根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废矿物油属于危险废物（废物类别：HW08类；危险废物编码：900-214-08）；废脱模油属于危险废物（废物类别：HW08类；危险废物编码：900-249-08）。项目产生的废矿物油经油桶收集后，暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期进行清运、处置。

项目危险废物的暂存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《固体废物处理处置技术规范》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中相关规定，其具体要求如下：

①含化学物质的废液应根据其化学特性选择合适方法用收集桶或者用密闭容器存放，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。

②危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

③贮存间的基础应防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的渗透系数不大于10-7cm/s的其它人工材料。

④不相容的危险废物不应堆放在一起，应分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料应与危险废物相容。

⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器应完好无损并粘贴标签；盛装危险废物的容器材质和衬里应与危险废物不相互反应。

⑥无法装入常用容器的危险废物宜用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

⑦盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。

⑧危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

⑨不应将危险废物混入非危险废物中贮存。

⑩根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令）规定：危险废物每转移一次，应当填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

危废暂存间建设应满足以下要求：

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量。

⑨防风、防雨、防晒。

⑩产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
项目固废处置情况见下表。
表4-19  本项目固体废物处置情况

产污环节

员工日常生活

破碎筛分过程

试验过程

沉淀池

机修、保养

试验过程
名称

生活垃圾

废土石

除尘器收集粉尘
试验室混凝土块

沉淀池沉渣

分离砂石料
维修保养产生的废矿物油

废脱模油
属性

属性

生活固废

一般工业固废
一般工业固废
一般工业固废

一般工业固废

一般工业固废
危险废物

危险废物
危险废物代码

/

/
/
/

/

/
900-214-08

900-249-08
主要有毒有害物质名称

/

/
/
/

/

/
废矿物油

废脱模油
物理性状

固体

固体
固体
固体

固体

固体
油状

油脂状
环境危险

特性

/

/
/
/

/

/
/

/
年度产生量

20.16t/a

4378.57t/a
588.16t/a
240t/a

500t/a

2620.2t/a
0.5t/a

0.02t/a
贮存方式

生活垃圾桶

一般固废暂存间
一般固废暂存间
回用于生产

回用于生产

回用于生产
储存于油桶中，暂存于危险废物暂存间

储存于油桶中，暂存于危险废物暂存间

利用处置方式和去向

定期委托环卫部门进行清运处置

定期清理后运输至合法废土收纳场进行处置

定期清理后运输至合法弃渣场进行处置

经砂石分离机分离后的石料、砂料回用于生产
经砂石分离机分离后的石料、砂料回用于生产
经砂石分离机分离后的石料、砂料回用于生产
定期委托有资质的单位进行清运、处置

定期委托有资质的单位进行清运、处置

利用或处置

量

20.16t/a

4378.57t/a
588.16t/a
240t/a

500t/a

2620.2t/a
0.5t/a

0.02t/a
环境管理要求

100%处置

100%处置
100%处置
100%处置

100%处置

100%处置

100%处置，并建立台账、转移联单制

100%处置，并建立台账、转移联单制

6、地下水、土壤
项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求等详见表4-19、4-20。

表4-20  项目项目地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径及防控要求

污染源

工艺流程/

节点

主要污染途径

污染物类型
防控要求

雨水
厂区
垂直入渗
SS
简单防渗
粉尘
生产环节
大气沉降
颗粒物
简单防渗
生活污水、生产废水
三级沉淀池、化粪池、雨水收集池、清洗水池
垂直入渗
COD、氨氮、SS
一般防渗
废矿物油

车间/危废暂存间

垂直入渗

石油类

重点防渗

废脱模油

实验室/危废暂存间

垂直入渗

石油类
重点防渗

表4-20  项目防渗分区要求

序号
区域
分区类别
防渗要求
1
重点防渗区
危废暂存间
防渗能力等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行
1
一般防渗区
三级沉淀池、化粪池、雨水收集池、清洗水池
防渗能力等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行
2
简单防渗区
其他区域
一般地面硬化
根据上表分析，项目污染物经采取措施后，对地下水、土壤影响较小，不设跟踪监测要求。

5、环境风险

项目运营过程中运输车辆保养、生产设备机修会产生少量废矿物油；试验测试过程中产生的废脱模油，这些废油属于《国家危险废物名录》（2021年）所列的危险废物。废矿物油为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水，闪点130℃，引燃温度300℃，属可燃液体。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的规定，废矿物油的火灾危险类别为丙B类。项目废矿物油产生量很小，仅为0.52t/a，本次评价对项目区储存的废矿物油进行环境风险分析。事故风险主要来自主要是收集桶破损泄露，或泄露后遇明火或高热高温即可导致火灾爆炸事故的发生。

（1）风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），废矿物油、废脱模油属于重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。

表4-21  矿物油理化性质及危险特性表

标识

中文名：矿物油

英文名：paraffin
危险性类别：可燃液体

理化

性质

外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。

熔点（℃）：-

沸点（℃）：-

临界温度（℃）：-

临界压力（MPa）：-

饱和蒸气压（KPa）：-

燃烧热 （KJ／mol）：-

密度：0.85 g/mL at 20 °C

溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合

燃烧爆炸危险性

燃烧性：本品可燃，具窒息性。

引燃温度（℃）：300

闪点（℃）：220

爆炸下限（%）：-

爆炸上限（%）：-

最小点火能（mj）：-

最大爆炸压力(MPa)：-

危险

特性

遇明火、高热可燃

禁配物

/

消防

措施

消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭活结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

毒性

急性

毒性

LD50 ：无资料。

LC50 ：无资料

毒性

无资料

健康

危害

侵入途径：吸入、食入；

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

防护

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套；

其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

贮运条件

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。

大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

（2）物质风险性识别

危险废物暂存间主要环境风险因子为废油，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），废矿物油、废脱模油为重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的规定，废矿物油、废脱模油的火灾危险类别为丙B类。

（3）生产设施风险及向环境转移途径的识别

废油泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。

（4）环境风险影响分析

危险废物暂存间严格按执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求进行建设、防渗，并设置围堰，危废暂存间废油泄漏后经围堰封堵，不会进入外环境，因此废油泄漏危废间内即可妥善处理，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，吸附后的不燃材料或沙土单独收集作为危废处理，因此对外环境产生的影响很小。

（5）环境风险防范措施

针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

①环境风险管理

a、泄漏的防范措施

本项目拟建危险废物暂存间暂地面积10㎡，位于生产区内，危险废物暂存间应为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危险废物暂存间内地面推荐采用C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约10×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废油、废皂化油泄露时，对废油、废皂化油进行收集，并配备备用油桶进行收集；危险废物暂存间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的要求对危废暂存间悬挂标识标牌。

b、火灾及爆炸防范措施

①对装置周围可能的明火、电器火花和撞击火花进行控制管理；严禁危险区内吸烟和违章动用明火；电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

②移动式灭火设备

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005），对项目区内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。

③提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。

 ④项目区内危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。

⑤设立事故应急及消防水池，在发生事故时紧急处理。

⑥勿在工作现场，使用手机、电话、调频收音机等电子设备，以免产生静电起火；

②火灾事故应急预案

a、处置火灾事故的组织

设置安全工作领导小组。

b、报警程序
　  ①发生火灾时，现场马上组织疏散人员离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话报告内容为：“ｘｘ地方发生火灾，请迅速前来扑救，地址：ｘｘｘｘ”，待对方放下电话后再挂机。同时迅速报告办事处安委会及安全领导小组，组织有关人员携带消防器具赶赴现场进行扑救。 
　  ②在向领导汇报的同时，派出人员到主要路口等待引导消防车辆。并组织人员救助人员、扑灭火灾。
c、组织实施

①要迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”。 

②参加人员：在消防车到来之前，在确保自身安全的情况下均有义务参加扑救。 

③消防车到来之后，要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。 

④使用器具：灭火器、水桶、消防水带等。 

⑤无关人员要远离火灾地的道路，以便于消防车辆驶入。 
d、扑救方法 

①扑救固体物品火灾，如木制品，棉织品等，可使用各类灭火器具。 

②扑救液体物品火灾，如汽油、柴油、食用油等，只能使用灭火器、沙土、浸湿的棉被等，绝对不能用水扑救。 

③如系电力系统引发的火灾，应当先切断电源，而后组织扑救。切断电源前，不得使用水等导电性物质灭火。 
e、注意事项

①火灾事故首要的一条是保护人员安全，扑救要在确保人员不受伤害的前提下进行。 

②火灾第一发现人应判断原因，立即切断电源。 

③火灾发生后应掌握的原则是边救火，边报警。 

④人是第一宝贵的，在生命和财产之间，首先保全生命，采取一切必要措施，避免人员伤亡。

（七）环境风险影响分析结论

根据上述分析，项目生产过程中危险源为危废暂存间废矿物油所造成的火灾及泄漏风险。建设单位应高度重视暂存过程中存在的风险因素。当出现事故时，应采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以减少事故对环境造成的危害；针对不同环节的事故风险，应从产生、贮存及末端治理进行全面的风险管理和防范；要备足、备全应急救援物资和设备。采取上述措施之后，本项目的环境风险是可接受的。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、破碎、筛分排气筒
	颗粒物
	布袋除尘，每周定期对布袋除尘器进行检查，防止布袋堵死
	大气综合排放

标准

（GB16297-1996）

	
	DA002、1#生产线筒仓排气口
	颗粒物
	布袋除尘，每周定期对布袋除尘器进行检查，防止布袋堵死
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准，即水泥仓及其他通风生产设备颗粒物浓度≤20mg/m3

	
	DA003、2#生产线筒仓排气口
	颗粒物
	布袋除尘，每周定期对布袋除尘器进行检查，防止布袋堵死
	

	
	DA004、搅拌站排气口
	颗粒物
	布袋除尘，每周定期对布袋除尘器进行检查，防止布袋堵死
	

	
	砂石料生产区
	颗粒物
	全封闭+安装喷淋除尘系统
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准，即厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3

	
	毛料库
	颗粒物
	
	

	
	皮带输送机
	颗粒物
	皮带输送机加盖顶棚侧面封闭并在下部设置收料设施
	

	
	毛石块输送带
	颗粒物
	毛石块输送带廊道四面围挡封闭处理
	

	
	砂石料成品输送带
	颗粒物
	砂石料成品输送带位于封闭厂房内并加设喷淋除尘系统
	

	地表水环境
	化粪池废水
	COD、BOD5、SS、总磷、氨氮、动植物油
	封闭化粪池
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（表1）A等级标准

	声环境
	生产设备噪声
	Leq（A）
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活垃圾委托环卫部门进行清运；搅拌机及混凝土运输车辆清洗产生的废混凝土块经砂石分离机分离后回用、试验室产生的废混凝土块、沉淀池沉渣经砂石分离机分离后回用；筛分产生的废土石集中收集后运输至合法废土收纳场进行处置；机修保养产生的废矿物油、试验过程中产生的废脱模油等废油暂存于危险废物暂存间定期委托有资质的单位进行清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗，危废暂存间防渗要求为防渗能力等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行；三级沉淀池、化粪池、雨水收集池、清洗水池防渗要求为防渗能力等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数达1.0×10-7 cm/s的要求或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）执行；其他区域防渗要求为一般地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	项目废矿物油设置带盖废油桶收集，并暂存于危险废物暂存间中。本项目拟建危险废物暂存间暂地面积10m2，危险废物暂存间应为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危险废物暂存间内地面推荐采用C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约10×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废油、废皂化油泄露时，对废油、废皂化油进行收集，并配备备用油桶进行收集；危险废物暂存间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的要求对危废暂存间悬挂标识标牌。

	其他环境

管理要求
	/




六、结论
	从环境保护本项目符合国家产业政策；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响。建设单位需在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。

综上所述，建设项目的环境影响是可行的。角度看，本建设项目环境影响可以接受，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	9.24
	/
	9.24
	+9.24

	废水
	水量（m³/a）
	/
	/
	/
	3168
	/
	3168
	+3168

	
	COD（t/a）
	/
	/
	/
	0.697
	/
	0.697
	+0.697

	
	氨氮（t/a）
	/
	/
	/
	0.079
	/
	0.079
	+0.079

	一般工业

固体废物
	废土石（t/a）
	/
	/
	/
	4378.57
	/
	4378.57
	+4378.57

	
	实验室混凝土（t/a）
	/
	/
	/
	240
	/
	240
	+240

	
	沉淀池沉渣（t/a）
	/
	/
	/
	500
	/
	500
	+500

	
	分离砂石料（t/a）
	/
	/
	/
	2620.2
	/
	2620.2
	+2620.2

	危险废物
	废机油（t/a）
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	脱模油（t/a）
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
搅拌机废水


混凝土运输车清洗用水


车辆出厂前清洗用水


搅拌用水


雨水收集池


喷淋设施用水


生活污水


自来水


2


10


1.7（首次16.9


218.6


233.04


13.2


沉淀池


化粪池


0.2


1


1.7


218.6


233.04


2.6


10.6


10.6


1.8


9


15.2


10.8


478.54


园区污水管网


晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂


34.55


清洗水池



_1234567893.vsd
入库


一级筛分


一级破碎


二级反击破碎


二级振动筛分


三级反击破碎


三级振动筛分


给料


封闭车间


15m高排气筒


砂石料成品堆场


皮带输送机


制沙


粉尘


皮带输送机


粉尘


布袋除尘器


皮带输送机


粉尘


废土石


皮带输送机


20mm~30mm


5mm~16mm、16mm~20mm


<5mm



_1234567894.vsd
水泥筒仓


粉煤灰筒仓


矿粉筒仓


外加剂罐


砂石料成品堆场


螺旋输送机


螺旋输送机


螺旋输送机


螺旋输送机


粗骨料过渡仓


细骨料过渡仓


计量称


装载机


储水罐


装载机


流量计


泵


搅拌机


产品


运输车


外售


抽样试验


降低产品等级出售


合格


不合格


抽样样品


试验混凝土


砂石料成品堆场


固废


搅拌机清洗


砂石分离机


沉淀池


运输车辆清洗废水


废水


废水


场地洒水抑尘


粉尘


粉尘


粉尘


粉尘


粉尘


砂石料成品堆场


污泥


粉尘


粉尘


粉尘


砂石料


废气


废水


固废



_1234567895.unknown

场地平整
基础施工
建筑施工
设备安装
建筑装饰
扬尘、噪声、机械及运输车辆尾气
土石方
装修废气、噪声、机械及运输车辆尾气
废水
建筑垃圾
沉淀池
车辆清洗、降尘
政府规定地点倾倒



_1234567890.vsd
搅拌机废水


混凝土运输车清洗用水


车辆出厂前清洗用水


搅拌用水


洒水降尘用水


喷淋设施用水


生活污水


绿化用水


自来水


486.54


2


10


1.7（首次16.9）


218.6


233.04


13.2


沉淀池


化粪池


园区污水管网


0.2


1


1.7


218.6


233.4


2.6


10.6


10.6


1.8


9


15.2


10.8


车辆清洗池


晋宁工业园区二街工业基地污水处理厂


8


8


39


39


雨水收集池


28.2



