# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称： 年产1万吨钢结构项目

建设单位（盖章）：云南凯阳钢结构有限公司

编制日期：      2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

云南建环环保科技有限公司

联系电话：15288386890 / 15969593102

邮    箱：470770196@qq.com / 357244447@qq.com

通讯地址：云南省昆明市五华区慧谷路2号春城慧谷二期19幢2209号

邮    编：650108

现场照片

| 2021.8.2 | 2021.8.2 |
| --- | --- |
| 综合办公楼 | 厂区大门 |
| 2021.8.2 | 2021.8.2 |
| 车间内部 | 化粪池 |
| 2021.8.2 | 2021.8.2 |
| 项目围墙南侧山坡 | 项目北侧道路 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	58

附表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附图：

- 项目地理位置图

- 项目总平面布置图

- 项目区水系图

- 项目周边环境关系图及引用监测点位图

- 项目与晋宁工业园区二街基地位置关系图

附件：

- 委托书

- 投资项目备案证

- 晋宁工业园区管理委员入园的批复（园区管委会复〔2021〕76号）

- 项目四方合作协议书

- 厂房租赁合同

- 建设单位营业执照及法人身份证

- 水性漆检测报告

- 昆明市生态环境局晋宁分局行政处罚决定书及交款证明

- 昆明众灿金属结构有限公司环境质量现状检测报告（引用）

- 云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影

响报告书》审查意见的函（云环函）〔2014〕131号

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨钢结构项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-530115-04-01-706662 |  |  |
| 建设单位联系人 | 普加林 | 联系方式 | 15825291989 |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 晋宁 区 昆阳 街道 晋宁工业园区二街基地（昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房） |  |  |
| 地理坐标 | E： 102 度 30 分 54.627 秒，N： 24 度 41 分 40.221 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33——66、结构性金属制品制造331——其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-530115-04-01-706662 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 27.4 |
| 环保投资占比（%） | 3.43 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：已完成主要建设内容包含：生产设备已安装完成； 2021年7月5日昆明市生态环境局晋宁分局以“昆生环晋罚字〔2021〕27号”行政处罚决定书对其进行行政处罚，责令其停止项目的建设并缴纳罚款。 建设单位于接到处罚文件当日即停止项目建设，并缴纳罚金（附件8）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 10005 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030） 审批机关：云南省工业和信息化委员会 审批文件名称及文号：园区﹝2012﹞684号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书 审查机关：云南省环境保护厅 审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》的审查意见的函（云环函﹝2014﹞131号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划符合性分析 1、规划概述 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，园区空间布局结构为“一园三区六基地”。“一园”即晋宁工业园区；“三区”即东区、西区和南区；三区又划分为“六基地”，东区含晋城工业基地和上蒜工业基地，西区含二街工业基地和青山工业基地，南区含宝峰工业基地和乌龙工业基地，六个工业基地共同构成晋宁工业园区。 晋城工业基地：定位为云南省重要的先进装备制造及相关产业基地，由先进装备制造产业园和轨道交通产业园构成。规划总用地面积为10.92平方公里，装备制造产业园规划总用地面积为8.63平方公里，轨道交通产业园规划总用地面积为2.29平方公里。 上蒜工业基地：定位为新型建材和电子信息材料产业基地，规划总用地面积为2.66平方公里。 二街工业基地：定位为云南乃至中国西南的国家重点精细磷化工产业园，规划总用地面积为8.55平方公里。 青山工业基地：定位为以大宗生产资料和生活原料生产储运为重点的国际公铁联运平台、综合性物流产业、国际贸易及加工制造工业基地，规划总用地面积为8.62平方公里。 宝峰工业基地：定位为晋宁大健康产业配套健康食品加工产业和生物医药制造产业基地，规划总用地面积2.14平方公里。 乌龙工业基地：定位为中小企业孵化、总部经济产业和光学仪器产业基地，规划总用地面积0.72平方公里。 2、符合性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于晋宁工业园区二街基地昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房内，主要从事钢结构制品生产及销售。与《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）——二街工业基地土地使用规划图》位置关系图详见附图5。 （2）产业布局符合性分析 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）》，本项目所在二街工业基地定位为云南乃至中国西南的国家重点精细磷化工、有色金属产业园。本项目主要进行钢结构制品的生产，所用原料主要为钢材、角铁，项目与园区产业定位不冲突，项目于2021年6月取得“晋宁工业园区管理委员会关于同意云南凯阳钢结构有限公司年产1万吨钢结构项目入园的批复”（园区管委会复[2021]76号），并与晋宁工业园区管理委员会、昆明晋宁区二街镇人民政府、昆明银丰金属制造有限公司签订了四方合同协议书（详见附件4）。 综上述所，本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）》产业布局不冲突。 - 规划环评及审查意见符合性分析 - 规划环评符合性分析 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》（以下简称“园区规划环评”），《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，但提出了入园原则和要求，项目与其原则和要求符合性分析如下。 表1-1 项目与晋宁工业园区规划环评入园原则符合性分析 序号; 入园原则; 本项目情况; 符合性. 1; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求。; 本项目属于钢结构制品制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 符合国家及地方产业政策要求。; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成。; 本项目主要使用钢铁等大宗生产资料生产，与二街工业基地的产业定位不冲突，有利于园区规划目标的达成。; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；生产用水主要为员工生活，无生产废水产生；固废实现综合利用。企业清洁生产水平高。; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业。; 项目废气达标排放，无生产废水产生，生活污水达标接管，噪声达标排放，固废100%处置，对周围环境影响小。; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 项目位于工业园区，基本符合园区产业定位，有利于当地城乡协调发展。; 符合. 表1-2 项目与晋宁工业园区规划环评入园环保要求符合性分析 序号; 入园环保; 本项目情况; 符合性. 1; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。; 项目废气、废水、噪声均达标排放，固废处置率100%，排放总量满足区域要求。; 符合. 2; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 项目粉尘采用移动式布袋除尘器处理，漆雾及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附工艺处理，均为环保可行技术；废水主要是生活废水，经化粪池处理后接市政管网；噪声主要采用基础减震、厂房隔声的措施减缓；固体废物能回收的进行回收，不能回收的均100%处置。上述设施均属于成本低、运行稳定的设施，能保证各项污染物就能稳定达标排放，且具有良好的经济效益。; 符合. 3; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 项目边角废料均回收外售，其余固废均可100%处置，满足“减量化、资源化、无害化”的要求。; 符合. 4; 限制发展高耗水、高排水产业。; 本项目用水主要为生活用水，无生产废水产生。; 符合. 5; 企业选址应符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》。; 本项目选址符合要求，且该规定已废止。; 符合. 6; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；项目用水主要为员工生活用水，无生产用水；废水主要为生活废水，无生产废水产生；固废实现综合利用。企业清洁生产水平可以满足国内先进水平。; 符合. 7; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目位于二街基地，不在滇池流域保护区内，主要进行钢结构制品制造，不属于条例禁止和限制的行业。; 符合. 8; 满足规划区功能定位及产业结构的企业，只有满足上述要求后方能进驻。; 本项目与园区产业定位不冲突，且满足上述要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》提出的入园原则和环保要求。 三、与“云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）”符合性分析 项目与“云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）”符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与晋宁工业园区规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见的函 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 1; 关于水资源和水环境保护问题：（三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目位于二街基地，不在滇池流域保护区内，属于钢结构制品制造业，不在所禁止的行业范围内。项目区域地表水体为二街河，本项目位置距离二街河最近距离为2600m。; 符合. 2; 关于园区大气环境保护问题： - 考虑二街基地对昆明主城区、安宁市区的影响，不宜新增布局有色金属冶炼和粗放型磷化工等大气重污染产业。 - 园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; - 本项目废气主要为金属切割、焊接粉尘、喷涂水性漆产生的有机废气和漆雾，粉尘采用移动式布袋除尘器进行处理，漆雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附处理，废气排放量少，排放量少，不属于大气重污染型企业。 - 本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目500m范围内，无村庄等敏感点分布，不设大气专项，无需设置大气防护距离。; 符合. 3; 关于园区固体废弃物处置问题： （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。; 本项目生产固废主要为边角料、焊渣，均收集后外售给其他企业进行综合利用。; 符合. 类别; 审查意见 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 大气污染防治措施; 从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。; 本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺主要为切割、焊接、喷漆等，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。; 符合. 严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。; 本项目废气主要为金属切割、焊接粉尘、喷涂水性漆产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和漆雾，粉尘采用移动式布袋除尘器进行处理，漆雾及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附处理，可达标排放。; 符合. 对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于 SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。; 符合. 水污染防治措施; 乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。; 本项目位于二街基地，不在滇池流域保护区内，项目运营不产生生产废水，生活废水主要为食堂废水、洗浴废水、冲厕废水等，食堂废水设隔油池预处理，预处理后同其他生活废水一起依托昆明银丰金属制造有限公司已建化粪池处理，最终排入园区管网。; 符合. 管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。; 本项目用水主要为生活用水，不产生生产废水。; 符合. 未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 本项目无生产废水，生活废水经处理后排入园区管网，不直接外排。; 符合. 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目不单独设置废水排口，依托昆明银丰金属制造有限公司排口排放。; 符合. 避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。; 本项目位于二街基地，不在滇池流域保护区内，项目主要进行钢结构制品制造，不属于高耗水、高污染企业。; 符合. 生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。; 本项目位于二街基地，项目无生产废水产生。; 符合. 滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。; 本项目位于二街基地，不在滇池流域保护区内，项目不在条例禁止行为中。; 符合. 声环境污染防治措施; 为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。; 本项目噪声设备均设置在厂房内，设备进行基础减震，可实现厂界达标排放。; 符合. 主要固废污染防治措施; 对于危险废物，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置。; 符合. 大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。; 本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。; 符合. 综上，本项目符合云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为钢结构生产加工项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的鼓励、限制和淘汰类行业，属于允许类，且项目已取得投资项目备案证（备案号〔项目代码〕2107-530115-04-01-706662）。综上，项目符合我国及当地产业政策。 本项目为金属钢结构生产加工项目，喷涂过程使用水性涂料16t/a，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》中三十、金属制品业33—66、结构性金属制品制造331—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 - “三线一单”符合性分析 为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束，符合性、措施及建议详见表1-4。 表1-4 项目与“三线一单”符合性分析 内容; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 项目位于晋宁工业园区二街基地，不涉及具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。且项目租用昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房进行生产。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水达III类水质标准；声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。项目生活污水经化粪池处理后排入市政管网，对地表环境影响小；废气通过安装干式过滤器+UV光氧+活性炭装置处理后，能做到达标排放，对环境空气影响小；噪声通过设备减震、墙体隔声后对周围环境影响小；固废通过相应设施收集后，委托相关单位处理，项目符合环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目所用能源主要是电和水，能做到节约利用，符合资源利用上限; 符合. 环境准入负面清单; 项目未列入环境准入负面清单; 符合. 综上，项目符合“三线一单”控制性要求。 - 与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》符合性分析 本项目位于晋宁工业园区二街工业基地，属于钢结构制品制造业，特征污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），对照《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》，项目所处位置不属于VOCs重点治理地区，项目所属行业也不属于VOCs重点治理行业，对照其相关要求，符合性分析如下。 表1-5 项目与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析 序号; 《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。; 本项目为新建项目，属于钢结构制品制造业，选址于晋宁工业园区二街工业基地，不属于“散乱污”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目所属行业为钢结构制品制造，不属于重点行业。项目选址于晋宁工业园区二街工业基地。项目使用水性漆作为原料，属于低VOCs涂料，喷涂产生的漆雾及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附处理，为可行技术。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》中要求。 - 与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目主要涉及水性漆喷涂，与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中“在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施”符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目使用的为正规厂家生产水性涂料，属于环保型涂料。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目使用涂料为水性涂料；采用工艺为喷涂工艺，在密闭负压的喷漆房内进行，漆雾及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附处理。; 符合. 3; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；; 本项目不使用清洗剂和溶剂。; 符合. 4; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目喷涂工序在密闭的喷漆房内进行，废气通过负压收集后设置干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附装置处理，达标排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中要求。 - 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 本项目主要涉及金属结构制品的喷涂，与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析见表1-7。 表1-7 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 本项目使用水性漆，属于低VOCs含量的涂料。; 符合. 2; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目水性漆均在密闭原料桶内储存，取用后立即封闭桶口；项目购买的漆料为已调配好的成品，可直接使用，无调漆工序；喷漆均在密闭的喷漆房内，喷漆房设置有负压集气处理系统。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目漆雾采用干式过滤器进行处理，挥发性有机物采用UV光氧+活性炭吸附工艺处理。; 符合. 综上，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 - 与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析 本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析见表1-8。 表1-8 项目与云环通〔2019〕125号相符性分析 序号; 云环通〔2019〕125号要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用水性涂料，属于低VOCs含量的涂料。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减挥发性有机物无组织排放。”; 本项目水性漆在密闭原料桶内储存，取用后立即封闭桶口；项目购买的水性漆为已调配好的成品，可直接使用，无调漆工序；喷漆均在密闭的喷漆房内，喷漆房设置有负压集气处理系统。; 符合. 综上，本项目符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目为新建项目，总投资800万元，租用位于晋宁工业园区二街工业基地内的昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房、办公楼进行建设，总建筑面积为7600m2，其中厂房6600m2、办公楼1000m2，建设内容包含主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程、依托工程，年产1万吨钢结构。具体详见下表。 表2-1 工程建设内容表 # 工程 # 类别; # 工程名称; # 工程内容; # 备注. 主体工程; 生产厂房; # 租用位于二街工业基地内的昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房，厂房建筑面积为6600m2，1层钢架结构，四周及顶部为彩钢瓦封闭，高约12m。 # 厂房中部为通道，两侧布置生产加工区。; 租用. 原辅材料堆放区; # 1个，位于1号门进口处，占地面积约1200m2，存放钢板、角钢等。; 新建. 抛丸清理区; # 1个，位于1号门进口处右侧，占地面积约为350m2，主要进行工件的打磨除锈、清理加工。. 剪板切割区; # 1个，位于车间东侧，占地面积约为800m2，主要进行工件剪板、切割加工。. 装卸区; # 1个，位于5号门进口处，占地面积约1000m2，用于原辅材料的装卸。. 仓库; # 1个，位于1号门进口处左侧，占地面积约为300m2，主要用于存放漆料、焊丝、产品零配件等物料，以及维修工具、零件等物品。. 焊接区; # 1个，位于车间进口3、4号门之间，占地面积约为1200m2，主要进行焊接作业。. 成品区; # 1个，位于车间进口2、3号门之间，占地面积约900m2，主要用于堆放成品。. 喷漆房; # 封闭式喷漆房1个，占地面积约500m2，用于工件喷漆，地面和裙角进行防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。. 氧气瓶区; # 1个，位于车间3、4号门之间，占地面积约200m2，主要存放瓶装氧气和乙炔、空瓶。. # 辅助工程; 办公楼; 租用昆明银丰金属制造有限公司综合办公楼，3层结构，建筑面积1000m2。; 租用. 办公室; 位于办公楼1楼，面积400m2，用于日常办公。; 租用. 宿舍; 位于办公楼3楼，面积400m2，用于员工住宿，约20人住宿。; 租用. 食堂; 位于办公区设有1个食堂，面积200m2，1个灶头，使用电、液化气等清洁能源。; 租用. # 公用 # 工程; 供水; 园区管网供水。; 依托现有. 供电; 园区电网供电，不设备用发电机。 设1有配电室，位于1号门进口处仓库的东侧，占地面积约为150m2，为项目用电系统。. 排水; 排水体制：雨污分流制。 雨水排放：项目占地范围内雨水主要为屋面雨水，通过屋面雨水管网收集后，接入昆明银丰金属制造有限公司厂区雨水沟渠，最终汇入园区雨水管网。 污水排放：项目无生产废水，主要产生生活废水，其中食堂废水自建隔油池预处理，预处理后同其他废水一起依托昆明银丰金属制造有限公司已建设化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后外排园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂处理。. # 环保 # 工程; 废水处理; 隔油池; 1个，容积为1.0m3，用于处理食堂含油废水。; 新建. 化粪池; 1个，容积为10m3，用于处理生活污水。; 依托. 废气处理设施; 下料烟（粉）尘处理设施; 下料工段设置1套布袋除尘器布袋收尘器进行收集处理。; 新建. 焊接、打磨烟（粉）尘处理设施; 打磨粉尘和焊接烟尘分别设1台移动式布袋收尘器进行收集处理。; 新建. 喷漆废气处理设施; 喷漆房设置为密闭负压状态，喷漆产生的漆雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）进行负压收集（风机风量为15000m3/h），收集后的废气设置1套处理设施进行处理，采用干式过滤器+UV光氧+活性炭吸附工艺，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）外排。; 新建. 油烟净化设施; 灶头顶部设集气罩，风量4000m3/h，然后设1套油烟净化器处理，去除效率≥60%，最终引至楼顶排放。; 新建. 噪声治理; 项目设备均设置在厂房内，并进行基础减震。; 新建. 固废收集暂存设施; 垃圾收集桶; 项目内设置若干垃圾收集桶，用于生活垃圾的收集。; # 新建. 危废暂存间; 1间，拟设置在厂区内东南角，钢制结构，占地面积10m2，地面和裙角进行防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，门口、墙面、收集桶等均张贴危废标识，并设有围堰，用于危险废物的暂存。; # 新建. 环境风险防范; 围堰; 危废暂存间内存放废矿油的区域进行围堰，围堰容积不少于单个最大容器的容积。; # 新建. 依托工程; 供水、供电、排水等公用工程; 项目供水、供电、排水等均依托昆明银丰金属制造有限公司现有设施，不单独设置雨、污水排放口。; # /. 化粪池; 项目生活废水依托昆明银丰金属制造有限公司设置于办公楼旁的化粪池进行处理，该化粪池容积为10m3，满足本项目使用。; # /. 二、主要产品及产能 本项目共设置1条生产线，年产钢结构制品1万t，产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量（万t/a）; 备注. 1; 重钢; 0.3; 项目产品产量、规格根据订单而定。. 2; C型钢; 0.15. 3; H型钢; 0.35. 4; 彩钢瓦; 0.2（计5万平方米）. 5; 合计; 1.0; /. 三、主要生产单元及工艺 本项目主要生产单元为下料工段、机加工工段、焊接打磨工段、喷漆工段、组装工段。 重钢、型钢生产工艺：对钢材按规格进行切割—>钻孔、折弯—>一次拼装—>焊接—>抛光清理—>二次拼装—>二次焊接—>抛光打磨—>喷漆—>检验出厂。 彩钢瓦生产工艺：彩钢卷（采购成品）—>折弯—>压花纹—>成品。 五、主要生产设施及设施参数 项目的主要生产设施设备及变化情况详见下表。 表2-3 主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 工段. 1; 単梁电动葫芦行车5吨; 3; 台; /. 2; 単梁电动葫芦行车10吨; 2; 台; /. 3; 双梁电动葫芦行车10吨; 6; 台; /. 4; 数控直条切割机; 1; 台; 切割工段. 5; 液压剪板机; 1; 台; 机加工工段. 6; 液压折弯机; 1; 台. 7; 液压闸式剪板机; 1; 台. 8; 揺臂钻床; 1; 台. 9; 彩板弯弧机; 1; 台. 10; 气刨机; 3; 台. 11; H型钢矫直机; 1; 台. 12; JPZ160数控制平面钻; 1; 台. 13; 二氧化碳保护焊机; 11; 台; 焊接打磨工段. 14; 抛丸除锈机; 1; 台. 15; H型钢门型自动埋弧焊机; 2; 台. 16; 交流弧焊机; 2; 台. 17; 半自动埋弧焊机; 2; 台. 18; 空气压缩机; 2; 台. 19; 喷涂机; 3; 台; 喷涂工序. 20; C型钢成型机; 1; 台; 钢结构组装工段. 21; H型钢自动组装机; 1; 台. 22; 840型压瓦机; 2; 台; 彩钢板成型工段. 23; 880型压瓦机; 1; 台. 24; 750型压瓦机; 1; 台. 25; 760型压瓦机; 1; 台. 26; UV光氧机; 1; 台; 有机废气处理. 27; 活性炭吸附装置; 1; 套. 28; 风机; 1; 台. 六、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目不涉及燃料的使用，主要原辅料种类及用量见表2-4。 表2-4 原辅材料种类及用量 序号; 主要原辅材料名称; 单位; 年耗量; 储存方式; 最大储存量（t）. 1; 钢板材; 万t/a; 0.8; 车间内地面堆放; 500. 2; 角钢; t/a; 0.5. 3; 无缝钢管; t/a; 0.5. 4; 彩钢卷; 万t/a; 0.2. 5; 焊丝; t/a; 25.0; 库房内存放; 1.0. 6; 水性漆; t/a; 16.0; 库房内存放; 0.5. 7; 液氧; 瓶/a; 5; 50L钢瓶装存; 0.2. 8; 乙炔; 瓶/a; 5; 40L钢瓶装存; 0.15. 9; 二氧化碳; 瓶/a; 36; 40L钢瓶装存; 0.20. 10; 活性炭; t/a; 1.0; 库房内存放; 0.5. 11; 过滤棉; t/a; 0.8; 库房内存放; 0.4. 12; 钢砂（年补充量）; t/a; 5.0; 库房内存放; 2.0. 水性漆：本项目拟使用水性丙烯酸防锈底漆/JT-205D，根据建设单位提供检验报告，水性漆具体成分详见下表。 表2-5 水性漆成分一览表 名称; 类型; 不挥发份含量; 挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L. JT-205D防锈底漆; 底漆; 54.8%; 73. 七、原辅料中与污染排放有关的物质分析 本项目原辅料中与污染物排放有关的物质分析见下表。 表2-6 原辅材料中与污染物排放有关的物质分析一览表 序号; 主要原辅材料名称; 产污分析; 污染因子. 1; 钢板、焊丝、液氧、乙炔、二氧化碳; 这些物质本身均不产生污染物，主要是切割、焊接等工序时，钢材、焊丝等高温氧化，产生金属烟（粉）尘、焊渣（金属氧化物），以及边角料。; 颗粒物、焊渣、边角料. 2; 水性漆; 本身含有挥发性有机化合物，喷漆、晾干过程中挥发出来，伴随异味。物料中的固体份由于高压雾化，会有漆雾产生。; 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、异味. 八、水平衡分析 本项目生产上不用水，无生产废水产生。 本项目用水主要为生活用水，包含食堂用水、冲厕用水、洗浴用水等，产生的食堂废水自建隔油池预处理，预处理后同其他生活废水一起依托昆明银丰金属制造有限公司化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后外排园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂处理。 九、劳动定员及工作制度 劳动定员：50人，均在项目内用餐，其中约20人在项目内住宿。 工作制度：1班制，每班工作8h，夜间不生产，年工作300d。 十、平面布置 本项目租用昆明银丰金属制造有限公司闲置厂房进行建设。项目厂房共1栋，为矩形。厂房中部为走道，走道两侧自南向北分别设置气瓶区、成品区、卷板区、焊接区、仓库、喷漆房、原料堆放区。 项目厂房总平面布置根据工艺流程、生产性质、生产管理和车间划分来考虑布局，其功能分区明确、运输及管理方便，生产协调配合，人流、物流明确分流。具体详见附图2。 十一、环保投资 本项目总投资为800万元，其中环保投资约为27.4万元，占总投资的3.43%。环保投资见表2-7所示。 表2-7 项目环保投资一览表 污染源; 防治措施; 金额 （万元）. 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘。; 0.3. 生活废水; 依托园区现有设施处理。; /. 营运期; 废气; 下料切割工段粉尘; 设置1套移动式布袋收尘器进行收集处理。; 3.0. 焊接、打磨粉尘; 分别设置1套移动式布袋收尘器进行收集处理。; 6.00. 喷漆房废气; 喷漆房废气进行负压收集，设置1套废气处理设施，采用干式过滤器+UV光氧+活性炭工艺处理，排气筒高度15m（DA001），风机风量5000m3/h。; 12.0. 食堂油烟; 灶头顶部设集气罩，风量4000m3/h，油烟收集后设1套油烟净化器进行处理，最终引至楼顶排放。; 2.00. 废水; 食堂废水; 自建1个容积1.0m3的隔油池进行处理。; 0.50. 生活废水; 依托昆明银丰金属制造有限公司已建化粪池处理。; /. 噪声; 基础减震。; 1.00. 固废; 生活垃圾; 设若干垃圾收集桶。; 0.10. 危险废物; 设1间危废暂存间，钢制结构，占地面积10m2，地面和裙角进行重点防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，门口、墙面、收集桶等均张贴危废标识。; 2.00. 环境风险; 危废暂存间内存放废矿油的区域进行围堰，围堰容积不少于单个最大容器的容积。; 0.50. 合计; /; 27.4. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程 本项目租用昆明银丰金属制造有限公司厂房进行建设，施工期主要为设备安装、调试，无土建、装修等工程，具体工艺流程如下。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 - 运行期工艺流程 本项目共设置2条生产线，主要进行钢结构的生产， 重钢、型钢生产工艺：对钢材按规格进行切割—>钻孔、折弯—>一次拼装—>焊接—>抛光清理—>二次拼装—>二次焊接—>抛光打磨—>喷漆—>检验出厂。 彩钢瓦生产工艺：彩钢卷（采购成品）—>折弯—>压花纹—>成品。 具体工艺流程如下。 图2-2 彩钢瓦产品工艺流程及产污节点图 图2-3 重钢、型钢产品工艺流程及产污节点图 注：本项目喷漆仅进行底漆喷涂，不涉及中漆及面积的喷涂。 生产工序简述： - 下料 将钢材按照设计的规格、尺寸进行切割、剪断，生成符合尺寸要求的材料。项目下料主要采用乙炔—氧气火焰切割，锯床、剪板机、切断机等机械加工为辅。 污染物：该工序产生的污染物主要为（烟）粉尘、噪声、边角料。 - 钻孔、折弯 按冲压要求进行冲孔制作成型，使用折弯机对需要加工的原材料按照设计图样进行折弯。 污染物：该工序产生的污染物主要为噪声。 - 拼接 对成型的部件矫正后使用气体保护焊机拼装主构件与次构件。 污染物：该工序产生的污染物主要为噪声。 - 抛光 利用抛丸除锈机对工件以一种连续通过方式进行除氧化皮、清理表面，操作简单将钢材料装载上机器，按下启动按钮，经过一个短时间的循环周期后，系统将处理好的材料自动卸下，即完成了整个清理抛光过程。 污染物：该工序产生的污染物主要为噪声、固废。固废主要为铁锈金属氧化物，收集后外售。 - 焊接 将加工好的材料组装，然后使用二氧化碳焊机、埋弧焊机进行焊接。 污染物：该工序产生的污染物主要为焊接烟尘、噪声、焊渣。焊接烟尘经移动式布袋除尘器收集后，外售。 - 打磨 二次焊接后，少部分工件表面会有铁锈及焊渣，喷防锈底漆前需进行打磨除锈。项目采用人工砂轮打磨，采用砂轮打磨处理摩擦面时，打磨范围不应小于螺栓孔径的4倍，打磨方向宜与构件受力方向垂直。 污染物：该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、固废（废砂轮）。打磨粉尘经移动式布袋除尘器收集后，外售；废砂轮收集后外售。 - 喷漆 项目喷漆在专用喷漆房内，喷漆房为密闭负压状态，使用水性漆，平均每天喷漆时间约4h，喷漆后在喷漆房内放置约4h，进行自然晾干。 污染物：该工序产生的污染物主要为漆雾、有机废气，以及废漆桶等。喷涂过程挥发性有机废气经“干式过滤器+UV光氧+活性炭”装置处理后，通过15m高排气筒外排。废漆桶交由厂家回收处置。 - 组装 将加工好的构件进行组装。 污染物：该工序产生的污染物主要为噪声。 - 检验 组装好的产品，进行检验，检验主要为探伤、外形、焊缝、漆膜厚度、均匀度等检验，均为物理检验。检验有问题的产品重新进行矫正、补焊、喷漆等，合格的即为产品。 污染物：该工序不产生污染物。 三、产排污环节分析 本项目产污环节见下表。 表2-5 运营期主要污染工序一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 下料; （烟）粉尘; 颗粒物. 焊接; 烟尘; 颗粒物. 打磨; 粉尘; 颗粒物. 喷漆; 漆雾、有机废气; 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、异味. 2; 噪声; 设备、加工; 机械噪声、加工噪声; 噪声. 3; 固废; 下料、机加工; 边角料; 边角料. 布袋收尘; 金属氧化物; 颗粒物. 焊接; 焊渣; 焊渣. 打磨; 废砂轮; 废砂轮. 喷漆; 废漆桶; 废漆桶. 喷漆废气处理; 废过滤棉、废活性炭、废UV光氧管; 废过滤棉、废活性炭、废UV光氧管. 机械维修; 废矿物油及含矿物油废物; 废矿物油及含矿物油废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用昆明银丰金属制造有限公司位于晋宁工业园区二街工业基地的闲置厂房进行建设，厂房现为闲置状态，存放有部分杂物及钢板，待昆明银丰公司清理后，项目入驻，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）达标区判定 项目位于晋宁工业园区，所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。 项目所在区域属环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 根据项目工程分析，本项目的特征污染物主要为颗粒物及总挥发性有机物。 环境质量现状评价数据引用《昆明众灿金属制品有限公司军工光电产品金属部件表面加工车间建设项目环境质量现状检测报告》（云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司），检测点位于昆明众灿公司厂区内部，位于本项目西侧，与本项目相距970m，检测时间为2020年10月9日~2020年10月16日，检测时间在3年以内，引用数据具有代表性。具体检测结果见表3-1。 表3-1 特征因子环境质量现状检测结果一览表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 众灿厂内; 102.301774; 24.413592; 总悬浮颗粒物; 日均值; 300; 124-176; 58.67; 0; 达标. 总挥发性有机物; 8小时均值; 600; 26.4-44.8; 7.47; 0; 达标. 根据上表，项目所在区域总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，总挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求。 2、地表水环境 项目涉及地表水体为二街河（螃蟹河），位于本项目西侧2500米，二街河为鸣矣河支流。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，“鸣矣河安宁工业、农业用水区：由安宁市车木河水库坝址至螳螂川口，全长45.8km。现状水质劣Ⅴ类，2030年规划水平年水质目标为Ⅳ类”。二街河未做水功能区划，按照支流水功能不低于干流的原则，二街河水功能不低于IV类。 本项目地表水环境质量现状评价数据引用《稳定性ClO2消毒药液及附属产品生产项目环境影响报告表》中二街河监测数据（监测单位云南云顺检测有限公司），检测时间为2021年4月19日~2021年4月21日，检测时间在3年以内，引用数据具有代表性。 ①监测点位：二街河甸头村断面（位于本项目西南侧2800m）、二街河肖家营村断面（位于本项目西侧3200m）； ②监测项目：pH、COD、BOD5、石油类、氯化物、总磷、总氮； ③监测时段：2021年4月19日—2021年4月21日，每天1次。 具体检测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质监测结果表（引用） 检测点位置; 检测项目; 检测结果(mg/L); 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 中IV类标准限值. 2021年04月19日; 2021年04月20日; 2021年04月21日. W1 二街河甸头村断面; pH（无量纲）; 7.13; 7.06; 7.14; 6~9. 化学需氧量; 12; 10; 13; 30. 氨氮; 0.074; 0.080; 0.072; 1.5. 五日生化需氧量; 2.8; 2.5; 3.1; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 12.6; 12.8; 12.4; 250. 总磷; 0.09; 0.06; 0.08; 0.3. 总氮; 0.165; 0.184; 0.136; 1.5. W2 二街河肖家营村断面; pH（无量纲）; 7.32; 7.24; 7.16; 6~9. 化学需氧量; 13; 15; 14; 30. 氨氮; 0.084; 0.083; 0.077; 1.5. 五日生化需氧量; 3.1; 3.4; 3.3; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 11.9; 12.4; 12.3; 250. 总磷; 0.07; 0.09; 0.05; 0.3. 总氮; 0.148; 0.126; 0.159; 1.5. 注：1.标准限值依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类标准限值； 2.“<”表示检测结果小于检出限； 3.“/”表示标准无要求。. 从上述监测结果来看，二街河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准限值。 3、声环境 项目所在地属于晋宁工业园区二街工业基地内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目厂界外50m范围，无村庄等环境保护目标。 4、生态环境 本项目租用晋宁工业园区内已建厂房进行建设，场地已全部硬化，无植被附着，项目周边主要为园区人工绿化植被，已无天然植被，周边动物主要为雀、鼠等小型动物。项目区不涉及国家及地方保护野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标：项目厂界外500m的范围内，无敏感村庄分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区等敏感区； 声环境保护目标：项目厂界外50m范围，无村庄等环境保护目标； 地下水环境保护目标：项目厂界外500米范围内无村庄，无打井取水情况，亦未有出露泉点，周边村寨均使用自来水，区域内无地下水集中式饮用水水源，以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不设地下水环境保护目标。 生态环境：本项目位于工业园区内，不涉及园区外用地，不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期污染物排放标准： 1、大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，即周界外无组织最大浓度为1.0mg/m3。 2、噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-3。 表3-3 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准限值dB（A）; 70; 55. 3、废水 项目施工期产生的废水均为生活废水，依托园区内现有污水设施，排入园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂处理，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 运营期污染物排放标准： 1、大气污染物排放标准 （1）生产性废气 本项目运营期废气主要为下料工序（烟）粉尘、焊接烟尘、抛光打磨粉尘、喷漆漆雾和挥发性有机化合物。 ①无组织废气 周界无组织烟（粉）尘（以颗粒物计）及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求。 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 无组织排放浓度. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-5 厂区内挥发性有机污染物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ②有组织废气 喷漆产生的漆雾（以颗粒物计）和挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值要求。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）（严格50%执行）. 颗粒物; 120; 15; 1.75. 非甲烷总烃; 120; 5.0. （2）食堂油烟 营运期食堂设1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型规模标准要求：即最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%。 2、水污染排放标准 本项目无生产废水产生，产生的废水均为生活废水，食堂含油废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池，处理后排入园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂处理，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。标准限值见表3-9。 表3-7 项目水污染物排放限值 单位：mg/L 标准类别; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 动植物油. （GB/T 31962-2015）A级标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; ≤100. 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物排放标准 （1）项目一般固体废物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （2）项目危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单的公告（2013年第36号公告）。 |
| 总量 控制 指标 | 建议的总量控制指标： - 废气 有组织排放：废气量1800万m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量0.238t/a，颗粒物排放量0.175t/a； 无组织排放：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量0.088t/a，颗粒物排放量0.56622t/a； 总排放量：废气量1800万m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量0.326t/a，颗粒物排放量0.74122t/a。 - 废水 本项目生活废水排污园区管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂，不单独设总量控制指标，纳入污水处理厂管理。废水排放量为840m3/a，水污染物排放量为CODcr：0.352t/a、氨氮：0.037t/a、TP：0.005t/a。 - 固体废弃物 全部得到合理处置，处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用昆明银丰金属制造有限公司厂房进行建设，施工期主要为设备安装、调试，无土建、装修等工程，产生的污染物主要为施工粉尘、施工人员洗手和冲厕废水、施工噪声，以及废弃的设备包装材料、金属零件等。针对这些污染，项目已建成，施工期采取的环保措施如下： - 废气 施工期主要进行设备安装，扬尘产生量较小，施工活动均在厂房内完成，施工粉尘以及车辆扬尘采取了洒水抑尘的措施。 2、废水 施工期主要进行设备安装、调试，不产生施工废水，施工人员不在场地食宿，废水主要为施工人员的生活污水。施工人员清洁、如厕均在昆明银丰金属制造有限公司办公楼内进行，产生的生活污水经化粪池处理后，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后接入园区管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂处理。 3、噪声 施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，通过厂房进行隔声，并禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日 6:00）不施工）。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃的设备包装材料、螺丝、铁丝等金属零件。收集后外售废品收购公司。施工人员生活垃圾经垃圾桶收集，依托园区物业管理，生活垃圾由环卫部门清运处置。 经咨询相关部门及建设方，项目施工期间无环保投诉事件发生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 废气污染物产排情况统计详见下表。 表4-1 废气污染物产排情况统计表 产排污环节; 下料; 焊接; 打磨; 喷漆. 污染物种类; 烟（粉）尘; 烟尘; 粉尘; 漆雾; 挥发性有机化合物; 漆雾; 挥发性有机化合物. 污染因子; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 颗粒物; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 污染物产生量（t/a）; 5.33; 0.23; 0.053; 0.175; 0.09; 1.75; 0.794. 产生速率（kg/h）; 4.44; 0.19; 0.088; 0.146; 0.037; 1.46; 0.331. 废气量（万Nm3/a）; /; /; /; /; /; 1800. 污染物产生浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; 97.42; 22.05. 排放形式; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 有组织. 治理设施; 名称; 移动式袋式除尘器; /; /; 干式过滤器+UV光氧+活性炭. 处理能力（m3/h）; 3500; 3500; 3500; /; /; 5000. 收集效率; 80%; 80%; 80%; /; /; 90%. 去除效率; 99%; 99%; 99%; /; /; 90%; 70%. 是否为可行技术; 是; 是; 是; /; /; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /; /; /; /; 9.74; 6.62. 污染物排放速率（kg/h）; 0.27; 0.0398; 0.019; 0.146; 0.037; 0.146; 0.099. 污染物排放量（t/a）; 0.332; 0.0478; 0.01142; 0.175; 0.088; 0.175; 0.238. 排放口基本情况; 高度（m）; /; /; /; /; /; 15. 排气筒内径（m）; /; /; /; /; /; 0.3. 温度（℃）; /; /; /; /; /; 20. 编号及名称; /; /; /; /; /; 喷漆废气排气筒（DA001）. 类型; /; /; /; /; /; 一般排放口. 地理坐标; /; /; /; /; /; E：102°30′55.071″ N：24°41′39.912″. 排放标准; GB16297-1996表2无组织限值；VOCS还执行GB16297和GB14554要求; GB16297-1996表2有组织限值. 监测要求; 监测点位; 上风向1个，下风向3个; 排气筒取样口. 监测因子; 颗粒物、TVOC; 颗粒物、TVOC. 监测频次; 1次/半年; 1次/年. 因无金属制品行业自行监测技术指南，监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）确定。. 1、污染源强核算 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中”机械行业系数手册”的产排污系数，本项目产生的废气有下料工段产生的（烟）粉尘，焊接工段产生的焊接烟尘、打磨工段产生的喷砂粉尘打磨，喷漆工段产生的漆雾和挥发性有机化合物。各源强核算如下： （1）下料工段烟（粉）尘 本项目下料工段主要以乙炔—氧气火焰切割为主，机械切割为辅，产生的污染物主要为金属高温氧化形成的金属氧化物。下料工段切割产生颗粒物系数1.5千克/吨-原料，下料切割工序年运行时间约为1200h（年工作300天，每天4小时下料切割），项目使用原料钢构板材0.8万吨/年，故下料切割（烟）粉尘年产生量为5.33t/a，产生速率为4.44kg/h，下料工段拟设置1台移动式布袋除尘器对切割粉尘进行收集处理，收集效率按80%计，未经布袋除尘收集的烟尘，呈无组织排放，排放量1.066t/a；布袋除尘器处理效率按99%计，布袋除尘器未处理的1%呈无组织排放，排放量0.04t/a。 综上，下料工段烟（粉）尘排放量为1.106t/a，车间为封闭式车间（只在进出口处敞开），车间沉降效率70%，切割工序烟（粉）尘排放量为0.332t/a，则排放速率为0.27kg/h，呈无组织排放。 （2）焊接烟尘 项目焊接采用二氧化碳保护焊，焊丝为实心焊丝，烟尘主要成分为Fe2O3、MnO2，是由于焊丝及焊接金属在高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的。本项目为钢结构制品制造业，使用原材料为钢板，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中”机械行业系数手册”的产排污系数，二氧化碳保护焊、埋弧焊中，采用实心焊丝的烟尘产生系数为9.19kg/吨焊材，本项目焊丝使用量为25t/a，则焊接烟尘产生量为0.23t/a，产生速率为0.19kg/h（焊接工段工作时间约为1200h/a，年工作300d，每天焊接4h）。 项目拟设置1台移动式袋式除尘器对焊接烟尘进行收集处理，收集效率按80%计，未经布袋除尘收集的烟尘，呈无组织排放，排放量0.046t/a；布袋除尘器处理效率按99%计，布袋除尘器未处理的1%呈无组织排放，排放量0.0018t/a。 综上，焊接烟尘排放量为0.0478t/a，排放速率为0.0398kg/h，呈无组织排放。 （3）抛光打磨粉尘 项目抛光除锈在半成品区进行，使用抛丸除锈机打磨，该过程中砂粒飞溅会形成粉尘，以颗粒物计。项目抛丸除锈机一台，砂容量为40kg/台，可使用约2h/台，使用过程中，喷出的钢砂人工收集后循环使用，根据建设单位资料，项目抛光打磨工序运行时间约为600h/a，则钢砂循环用量为24t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中”机械行业系数手册”的产排污系数，抛光打磨工序颗粒物产生系数为2.19kg/吨原料，则项目抛光打磨粉尘产生量为0.053t/a，产生速率为0.088kg/h。 抛光除锈机配备1套布袋收尘器进行粉尘收集处理，收集效率按80%计，未经布袋除尘收集的烟尘，呈无组织排放，排放量0.011t/a；布袋除尘器处理效率按99%计，布袋除尘器未处理的1%呈无组织排放，排放量0.00042t/a。 综上，打磨烟尘排放量为0.01142t/a，排放速率为0.019kg/h，呈无组织排放。 （4）喷漆废气 项目喷漆、晾干均在密闭喷漆房内进行，不在敞开环境进行作业。喷漆过程产生的污染物主要为漆雾、挥发性有机化合物。 1）污染物产生情况 ①漆雾（以颗粒物计） 根据建设单位提供的《水性丙烯酸防锈底漆检验报告》，本项目使用的水性漆固体分含量为54.8%，本项目年使用水性漆16.0t，工件附着率一般在80%，则漆雾（颗粒物）产生量为1.75t/a，产生速率为1.46kg/h（喷漆时间为1200h/a）。 ②挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 根据《水性丙烯酸防锈底漆检验报告》，本项目使用的水性漆挥发性有机化合物含量为73g/L，本项目年使用水性漆16.0t，折合约12.1m3（密度为1.324t/m3），则本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.882t/a，产生速率为0.37kg/h（喷漆、晾干时间为2400h/a）。 2）治理措施 本项目喷漆房设计为密闭负压状态，风量为15000m3/h，喷漆废气进行负压收集处理，收集效率按90%计。经收集的废气拟设置一套工艺为“干式过滤器+UV光氧+活性炭”的处理装置进行处理，最终通过15m高的排气筒呈有组织方式排放。未被收集的废气在厂房内呈无组织排放。 3）污染物排放情况 ①有组织排放 项目喷漆房负压集气效率按90%计，则项目有组织废气中： 颗粒物产生量为1.75t/a、产生速率为1.46kg/h、产生浓度为97.42mg/m3； 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.794t/a、产生速率为0.331kg/h、产生浓度为22.05mg/m3。 项目采用的废气处理设施，颗粒物去除效率为90%，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）去除效率为70%，则有组织排放的喷漆废气中： 颗粒物排放量0.175t/a、排放速率0.146kg/h、排放浓度9.74mg/m3； 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.238t/a、排放速率0.099kg/h、排放浓度6.62mg/m3。 ③无组织排放 喷漆废气中约有10%呈无组织排放，则： 颗粒物排放量为0.175t/a，排放速率为0.146kg/h； 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.088t/a，排放速率为0.037kg/h。 - 食堂油烟 项目运营期设置食堂，设置1个灶头，食堂使用电能，为清洁能源，平均每天约有50名员工在项目内用餐。人均用油量以30g/d计，则日耗油量为1.5kg，年耗油量为450kg。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.83%，则日产生油烟量0.04kg/d，年产生量为0.01t。烹饪时间按5小时/日计，则项目油烟产生速率为0.006kg/h，产生浓度为1.5mg/m3。 由于本项目食堂油烟产生量较少，环评要求采用一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，风量为4000m3/h，则油烟排放浓度为0.6mg/m3，排放速率为0.0024kg/h，排放量为0.004t/a。能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求。 2、达标分析 （1）治理措施可行性分析 由于项目所属钢结构制品制造行业无《排污许可申请与核发技术规范》，项目涉及的下料、焊接、喷涂等污染工序在“铁路、船舶、航天航空和其他运输设施制造业”中均有相同工序，因此，项目废气治理措施可行性分析参照《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航天航空和其他运输设施制造业》分析。 根据《排污许可申请与核发技术规范 铁路、船舶、航天航空和其他运输设施制造业》，下料、焊接等工序产生的颗粒物污染防治可行技术主要有袋式除尘、静电除尘，项目采用的为移动式袋式除尘器，为推荐可行技术之一；喷漆工序颗粒物（漆雾）污染防治可行技术主要有文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤，项目采用干式过滤器进行处理，属于化学纤维过滤，属于可行技术之一；喷漆工序挥发性有机化合物污染防治可行技术有活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化，本项目采用UV光氧+活性炭吸附，属于可行技术之一。 综上，本项目废气治理措施均为推荐技术，是可行的。 （2）排放废气达标分析 项目有组织废气为喷漆废气，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值要求。 项目位于晋宁工业园区内，本项目周围200米内的存在其他企业，建筑物高约30米（7-9层）。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.1~7.4章节：“新污染源的排气筒一般不应低于15m，应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行（节选）。” 综上，项目在采取上述措施情况下，有组织废气排放可满足标准要求，具体情况如下。 表4-2 喷漆废气达标分析表 工序; 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 本项目排放浓度（mg/m3）; 达标情况; 最高允许排放速率（kg/h）（严格50%执行）; 本项目排放速率（kg/h）; 达标情况. 喷漆; 颗粒物; 120; 9.74; 达标; 1.75; 0.146; 达标. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 120; 6.62; 达标; 5.0; 0.099; 达标. （2）无组织排放废气达标分析 本项目无组织废气主要为颗粒物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 项目使用水性漆，物料使用密闭容积储存，喷漆过程在密闭负压环境中进行，产生的废气设置了末端治理设施，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对VOCs物料“储存、使用”的要求。 根据以上核算结果，项目无组织颗粒物最大排放速率为0.4748kg/h，无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放速率为0.037kg/h，在车间内经空气稀释扩散后外排，车间进出口日常均保持敞开，车间内空气是保持流动的，污染物扩散后不会一直聚集。 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; --. 最高环境温度（℃）; 34.9. 最低环境温度（℃）; -3.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离（m）; --. 岸线方向/°; --. 表4-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率（kg/h）. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 厂房; 105; 46; 12.0; TSP; 0.4748. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.037. 表4-5 项目无组织废气排放预测结果一览表 下风向距离 （m）; 厂房. TSP; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）. 最大落地浓度ug/m3; 占标率（%）; 最大落地浓度ug/m3; 占标率（%）. 下风向最大浓度; 684.03; 76.0; 53.3; 2.67. 下风向最大浓度出现距离; 54.0; 54.0; 54.0; 54.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 项目无组织颗粒物最大落地浓度为684.03μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中1.0mg/m3的要求，从而反映出项目厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中1.0mg/m3的要求； 项目无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）最大落地浓度为53.3μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中4.0mg/m3的要求，从而反映出项目厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中1.0mg/m3的要求，同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 3、非正常工况分析 本项目非正常工况主要为喷漆废气处理设施故障或检修，失去处理能力，按效率为0计，则项目非正常情况下喷漆颗粒物排放浓度为292.27mg/m3，排放速率为1.461kg/h，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放浓度为67.38mg/m3，排放速率为0.337kg/h。 有组织废气非正常排放，喷漆颗粒物排放浓度不能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求，会加大对周围环境的影响，项目应杜绝非正常排放，定期排查故障，如遇设施损坏，则立即停产检修。 表4-6 项目非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 排放量（t）; 发生频次; 措施. 喷漆废气处理设施排气筒（DA001）; 设施故障、检修等; 颗粒物; 292.27; 1h; 0.0014; 1~2次/年; 停产检修. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 67.38; 1h; 0.0004; 1~2次/年; 停产检修. 4、废气环境影响分析 项目周边500m范围内，无环境敏感村庄，项目大气污染物在采取环评提出的环保措施后，均可达标排放，并且排放强度远小于标准限值，项目区空气扩散条件也较好，污染物不会形成聚集污染。此外，项目挥发性有机物的排放还会伴随异味的影响，但本项目使用的涂料为水性涂料，挥发性有机物含量少，并且在密闭负压的环境中使用，最终设置了末端治理设施进行处理，无组织排放量极少，在经空气稀释扩散后对周围环境影响小。 二、废水 - 废水产排情况核算 本项目用水仅员工生活用水，产生的废水仅员工生活废水，生产环节均不用水，无生产废水产生。 项目共有员工50名，其中20人在项目内食宿，30人只用餐，不住宿。参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），食宿人员用水定额取100L/人·d，不住宿人员用水定额取50L/人·d，则项目生活用水量约为3.5m3/d，1050.0m3/a，废水产生系数按0.8计，则项目废水量约为2.8m3/d，840.0m3/a。 其中食堂用水量按20L/d·人计，则食堂用水量为1.0m3/d，300.0m3/a，废水量约为0.8m3/d，240.0m3/a；冲厕废水按7L/次·人计，评均每人每天4次，则冲厕用水量为，1.4m3/d，420m3/a，废水量约为1.12m3/d，336.0m3/a。 食堂废水经隔油池处理后，与生活废水一同排入化粪池，经园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂。 - 废水污染物产排情况及达标分析 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区，本项目产生的废水仅生活废水，使用化粪池进行处理，经处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。 根据《全国第二次污染源普查生活源产排污系数手册》（2019年4月）中的：第一分册 城镇生活源水污染物产污校核系数，昆明为六区较发达城市，根据六区城镇生活源水污染产污校核系数表，本项目废水产生、处理、排放达标情况见表4-7。 表4-7 项目生活废水产生、处理及达标情况一览表 项目; 废水; CODcr; BOD5; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 生活废水; 产生浓度（mg/L）; /; 504; 220; 66.9; 50.7; 6.96; 10.7. 产生量（m3/a）; 840.0; 0.423; 0.185; 0.056; 0.043; 0.006; 0.009. 处理设施; 隔油池、化粪池. 处理效率（%）; /; 16.81; 15.45; 34.82; 10.15; 10.67; 15.29. 排放浓度（mg/L）; /; 419.28; 186.01; 43.61; 45.55; 6.22; 9.06. 排放量（m3/a）; 840.0; 0.352; 0.156; 0.037; 0.038; 0.005; 0.008. 标准限值; /; 500; 350; 45; 70; 8; 100. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 项目废水产排情况统计表 本项目废水产排情况统计详见下表。 表4-8 废水产排请统计表 产排污环节; 员工生活. 类别; 生活污水. 废水产生量（m3/a）; 840.00. 污染物种类; CODcr; BOD5; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 污染物产生浓度（mg/m3）; 504; 220; 66.9; 50.7; 6.96; 10.7. 污染物产生量（t/a）; 0.423; 0.185; 0.056; 0.043; 0.006; 0.009. 废水排放量（m3/a）; 840.00. 污染物排放浓度（mg/m3）; 419.28; 186.01; 43.61; 45.55; 6.22; 9.06. 污染物排放量（t/a）; 0.352; 0.156; 0.037; 0.038; 0.005; 0.008. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 园区污水管网，最终进入二街工业片区生活污水处理厂. 排放规律; 连续排放，流量稳定. 排放口基本情况; 本项目生活废水依托昆明银丰金属制造有限公司的化粪池处理之后，依托该公司废水排口排放. 废水排口基本情况; 编号及名称; 生活废水排口，DW001. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E：102°30′53.371″；N：24°41′40.414″. 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 监测要求; 监测点位：化粪池总排口. 监测因子：流量、pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油. 监测频次：1次/月. - 项目废水依托昆明银丰金属制造有限公司化粪池处理的可行性 本项目租用昆明银丰金属制造有限公司的厂房、办公楼等进行生产使用，废水仅为生活废水，主要在昆明银丰金属制造有限公司办公楼产生，废水收集管道已在建设时统一布设，不能单独收集。依托的化粪池为整个厂区内公司共同使用，根据调查其容积为10m3，本项目废水量约为2.8m3/d，远小于其规模。其次化粪池作为生活污水的常规处理设施，其处理工艺是可行的，根据以上分析，本项目废水经化粪池处理后可达标排放。 综上，无论从规模，还是工艺上，本项目废水依托昆明银丰金属制造有限公司化粪池处理均是可行的。 - 项目废水进入二街工业片区生活污水处理厂处理的可行性 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见：“二街工业基地内排水采用分流制排水体制，沿东大沟建设截污干管接入二街镇区截污管，经二街城镇污水管网排至工业园北基地内的污水处理厂”。二街工业片区生活污水处理厂设计污水处理量7000m3/d，目前运行稳定，接纳范围包含本项目区域，规模可容纳本项目污水量，本项目仅产生生活废水，废水性质符合污水处理厂的接纳范围，项目废水排入二街工业片区生活污水处理厂处理具备可行性。根据现场勘查，园区内市政污水管网已建成，项目已实现与园区市政管网接管。 综上所述，项目废水处理方案合理可行，废水经园区污水管网排入二街工业片区生活污水处理厂，废水不直接外排地表水体，对周围地表水环境影响轻微。 三、噪声 （1）污染源 本项目噪声源统计详见下表。 表4-9 噪声源统计表 工段; 污染源; 数量; 产生强度 dB（A）; 降噪措施; 排放强度 dB（A）; 叠加强度 dB（A）; 持续时间 （h/d）. 切割工段; 数控直条切割机; 1; 95; 厂房隔声 基础减震; 75; 75.9; 3. 机加工工段; 液压剪板机; 1; 70; 50; 3. 液压折弯机; 1; 70; 50; 3. 液压闸式剪板机; 1; 70; 50; 3. 揺臂钻床; 1; 85; 65; 3. 彩板弯弧机; 1; 75; 55; 3. 气刨机; 3; 75; 55; 3. H型钢矫直机; 1; 70; 50; 3. 数控制平面钻; 1; 85; 65; 3. 焊接打磨工段; 二氧化碳保护焊机; 11; 70; 厂房隔声; 60; 79.2; 4. 抛丸除锈机; 1; 75; 65; 4. 自动埋弧焊机; 2; 70; 60; 4. 交流弧焊机; 2; 70; 60; 4. 半自动埋弧焊机; 2; 70; 60; 4. 空气压缩机; 2; 85; 75; 4. 喷涂工序; 水性漆喷涂机; 3; 70; 60; 4. 组装工段; C型钢成型机; 1; 65; 55; 63.5; 6. H型钢自动组装机; 1; 65; 55; 6. 840型压瓦机; 2; 65; 55; 6. 880型压瓦机; 1; 65; 55; 6. 750型压瓦机; 1; 65; 55; 6. 760型压瓦机; 1; 65; 55; 6. 有机废气处理; 风机; 1; 90; 厂房隔声 基础减震; 70; 70; 8. 注：厂房隔声降噪10dB（A），基础减震降噪10dB（A）。. （2）达标情况分析 1）预测模式 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；源强已考虑10dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 2）噪声源与厂界、敏感点距离 项目各噪声单元与厂界和敏感点的距离见表4-10。 表4-10 噪声源与厂界距离一览表 污染源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 切割、机加工段; 7; 12; 70; 45. 焊接、打磨工段; 20; 23; 50; 49. 组装工段; 25; 65; 53; 50. 废气处理; 36; 45; 30; 55. 注：噪声单元与厂界距离，按各单元内噪声源叠加后中心声源距离计。. 3）厂界达标分析 采取选用低噪设备，产噪设备置于室内，并采取基础减振措施。经预测，项目运营期厂界噪声预测值为47.3~60.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1.2348-2008）3类标准。具体见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测一览表 污染源; 源强dB（A）; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 切割、机加工段; 75.9; 59.0; 54.3; 39.0; 42.8. 焊接、打磨工段; 79.2; 53.2; 52.0; 45.2; 45.4. 组装工段; 63.5; 35.5; 27.2; 29.0; 29.5. 废气处理; 70.0; 38.9; 36.9; 40.5; 35.2. 预测值 dB（A）; 81.2; 60.1; 56.6; 47.3; 47.6. 标准限值; 昼间≤65dB（A），夜间不生产。. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 4）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （3）监测要求 监测要求详见下表。 表4-12 噪声自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 时间、频次. 噪声; 项目4面厂界外1m处布点监测; 等效声级Leq(dB (A)); 1次/季. 四、固体废物 1、产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂、边角料、布袋收尘、焊渣（沉降金属粉尘）、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废机油、废UV灯管等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 项目职工人数为50人，20人食宿，30人不住宿，食宿人员垃圾产生量按1.0kg/人·d计，不住宿人员垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生生活垃圾35kg/d，10.5t/a，使用垃圾桶收集后，交环卫部门处置。 ②食堂泔水 运营期共有50人在项目内用餐，泔水产生量按0.2kg/人·d计，则食堂泔水产生量约为10.0kg/d，3.0t/a，食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后交有资质单位清运处置。 ③隔油池废油脂 项目食堂废水拟设置隔油池进行预处理，预处理后进入化粪池的量为0.009t/a，隔油池处理效率按70%计，则隔油池废油脂量为0.021t/a，委托有资质单位定期清掏处置。 ④边角料 根据建设单位提供，项目边角废料产量约为原料量的1‰，项目原料用来为9.6万t/a，则边角废料量为96t/a，主要为钢材，为一般固废，收集后外售。 ⑤布袋收尘 项目焊接烟尘采用移动式布袋除尘器处理，根据废气分析，收尘量为4.442t/a，主要为金属氧化物，为一般固废，收集后外售。 打磨过程，会产生少量打磨粉尘（金属氧化物），采用移动式布袋除尘器处理，根据废气分析，打磨过程收集的粉尘约0.042t/a，为一般固废，收集后外售。 下料切割过程，会产生切割粉尘（金属氧化物），采用移动式布袋除尘器处理，根据废气分析，下料切割过程收集的粉尘约3.2t/a，为一般固废，收集后外售。 ⑥废砂轮 本项目打磨过程，会产生废旧磨损砂轮，根据建设方提供资料，项目所使用砂轮主要为刚构材质，具有回收利用价值，项目产生废砂轮约0.005t/a，为一般固废，收集后外售处理。 ⑦废漆桶 项目年用水性漆16.0t，约为40kg/每桶，则项目年产生废漆桶400个，按0.5kg/个，则产生废漆桶0.2t/a，为一般固废，由厂家回收。 （2）危险废物 ①含油抹布、手套等 项目在设备维修过程中，将产生废弃的含油抹布、手套等。根据建设方资料，此部分固废产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）（自2021年1月1日起施行），使用的含油抹布、手套及工作服等属于危险废物豁免管理清单（废物类别代码900-041-49），废弃的含油抹布、劳保用品。因此，本项目工作人员使用的含油抹布、手套等同生活垃圾共同委托环卫部门清运处置。 ②废过滤棉 项目使用水性漆，漆雾采用干式过滤器进行处理，干式过滤器内填充有过滤棉，需定期更换，产生量（含漆雾量）约为0.8t/a，属HW49其他废物，危废代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间交由有资质的单位进行处置。 ③废活性炭及废UV光氧管 项目有机废气采用UV光氧+活性炭处理，需定期更换活性炭，平均每1t活性炭可吸附0.2~0.3t有机废气，评价取1t活性炭吸附0.25t有机废气，本项目有组织TVOC吸附量为0.243t/a，则活性炭产生量为（含TVOC量）0.96t/a（平均6个月更换一次）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），VOCs治理过程产生的废活性炭属于危险废物，属HW49其他废物，危废代码为900-039-49，危险特性T。环评提出，使用密闭容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 项目废气需要采用UV光氧设备处理，设备需要定期更换灯管，两年更换一次。本期工程设1套UV光氧设备，每台设备有60根灯管，每根灯管按300g计，产生量为0.018t/a，属于危险废物（HW29含汞废物，900-023-29），暂存于危险废物暂存间交由有资质的单位进行处置。 ④废机油及废机油桶 项目设备检修过程中废机油、废机油桶产生量约为200kg/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物名录中“HW08废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，危险特性T，I。环评提出，使用密闭容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 表4-13 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 1.76; 有机废气处理; 固态; 挥发性有机物和活性炭; 挥发性有机物; 6月1次; 毒性; 专用容器收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49. 废UV光氧管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.018; 挥发性有机物和含汞废物; 挥发性有机物、汞; 2年一次; 毒性. 废机油及废机油桶; HW08废矿物油及含矿物油废物; 900-249-08; 0.20; 项目机械设备; 液态、固体; 机油; 机油; 1~2次/a; 毒性、易燃性. 表4-14 危险废物贮存场所基本信息表 贮存场所; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 厂区内东南角; 10m2; 专用危险废物收集容器收集暂存; 2~3个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49. 废UV光氧管; HW29含汞废物; 900-023-29. 废机油及废机油桶; HW08废矿物油及含矿物油废物; 900-249-08. （10）小结 运营期间固体废物产生源强、治理措施及排放强度见表4-15。 |

|  | 表4-15 项目固体废物产排情况汇总表 序号; 产生环节; 污染物名称; 属性; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 10.5; 袋装，暂存于一般固废暂存间; 交环卫部门处置; 10.5. 2; 食堂; 泔水; 一般固废; /; 液态; /; 3.0; 桶装; 委托有资质单位处置; 3.021. 3; 食堂废水处理; 废油脂; 一般固废; /; 固态; /; 0.021; 桶装. 4; 下料、机加工; 边角料; 一般固废; /; 固态; /; 96; 车间地面堆放; 外售废料收购公司; 96. 5; 布袋收尘; 金属氧化物; 一般固废; /; 固态; /; 7.684; 暂存于一般固废暂存间; 7.684. 6; 打磨; 废砂轮; 一般固废; /; 固态; /; 0.005; 0.005. 7; 喷漆; 废漆桶; 一般固废; /; 固态; /; 0.2; 仓库内存放; 供漆厂家回收; 0.2. 8; 机械维修; 含油抹布、手套; 危废（豁免管理） 按一般固废处置; /; 固态; /; 0.05; 暂存于一般固废暂存间; 交环卫部门处置; 0.05. 9; 喷漆废气处理; 废过滤棉; 危险废物 HW49其他废物（900-041-49）; /; 固态; /; 0.8; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理; 0.8. 10; 废活性炭; 危险废物 HW49其他废物（900-039-49）; 挥发性有机物; 固态; T; 0.96; 0.96. 11; 废UV光氧管; 危险废物 HW29含汞废物（900-023-29）; 挥发性有机物、汞; 固态; /; 0.018; 0.018. 12; 设备、车辆维修; 废机油及废机油桶; 危险废物 HW08废矿物油及含矿物油废物（900-249-08）; 废矿物油; 液态、固态; T，I; 0.20; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理; 0.20. 13; /; 合计; ——; 119.438; 119.438. |
| --- | --- |

|  | 2、环境管理要求 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要成分为纸屑、塑料、果皮等物质，属于一般固废。生活垃圾对环境的影响主要是收集暂存过程中散发的异味影响和处置不当对环境造成固废污染。针对生活垃圾，环评提出以下管理要求： - 运营中生活垃圾应使用加盖垃圾桶统一收集，袋装暂存； - 设置专人负责定期清运，清运周期控制在1~2天内，避免垃圾发酵产生异味； - 严禁随意丢弃、焚烧垃圾。 （2）食堂泔水 食堂泔水主要成分为食物残渣、厨余垃圾等，属一般固废，其影响主要是暂存中异味影响和处置不当对环境造成污染。环评提出以下环境管理要求： - 食堂泔水使用加盖桶收集； - 1~2天处置一次，缩短暂存时间，避免异味扩散； - 泔水收集后最终按照当地农业农村部门要求进行处置。 （3）隔油池废油脂 隔油池废油脂主要成分为厨房废水中隔离出的动植物油油脂，为一般固废，定期清掏后及时清运处置，减少暂存时间。 （4）边角料、焊渣 边角料主要为钢材，为一般固废，收集后在车间内统一堆放，定期处置。 打磨、焊接过程产生焊渣主要为金属氧化物、废砂轮，均为一般固废，收集后在车间内统一堆放，定期外售。 （5）布袋粉尘 布袋收集的粉尘主要成分为金属氧化物，属于一般固废，项目应定期对布袋进行清理，保证布袋处理效果，回收粉尘时，避免剧烈抖动，避免二次产尘。 （6）废漆桶 废漆桶（水性漆桶）为一般固废，产生后分类收集，分类存放，严禁乱堆乱放。 （7）废活性炭、废过滤棉、废UV光氧管、废机油及废机油桶 项目拟设置1个10m2的危废暂存间，废活性炭、废过滤棉、废UV光氧管、废机油及废机油桶使用专用容器收集后在危废暂存间内储存，定期交由有资质单位清运处置。 危废暂存间的建设、危险废物的临时贮存、转运处置应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行环境管理要求。 - 危废暂存间设置要求 - 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，防渗系数达到≤1.0×10-10cm/s，建筑材料需与危险废物相容（不发生反应）； - 暂存间内要有安全照明设施和观察窗口； C、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； D、配备泄漏液体收集装置。 E、危废暂存间门（墙）上设置标准附录A所示危废暂存间标签，明确危废废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、危险废物产生单位、地址、电话、联系人等信息。 - 危险废物贮存容器要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 - 危险废物日常管理及转运管理要求 - 项目日常管理中应定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换； - 危险废物暂存间内禁止存放其他杂物，并作好危险废物记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物最终应交由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危废记录台账和转移联单在危险废物收取后应继续保留三年。 五、地下水、土壤 1、污染源 本项目正常工况下，不会产生地下水、土壤污染，只有在事故状态下，项目内暂存的废机油发生泄露，若地面存在裂缝，废机油可能随裂缝下渗造成土壤和地下水的污染。 2、污染物类型和污染途径识别 （1）土壤环境影响类型与影响途径识别 本项目对周边土壤环境和地下水环境影响的类型与影响途径见表4-16。 表4-16 项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表 时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期; /; /; √; /. （2）土壤环境影响源及影响因子 本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见表4-17。 表4-17 建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物; 备注. 危废暂存间; 危险废物暂存; 垂直入渗; 石油类; 危废收集容器损坏，废油泄露深入土壤造成污染。. 3、分区防控措施 根据以上分析，项目可能存在土壤、地下水污染源的区域为危废暂存间，因此，评价提出应对危废暂存间进行重点防渗。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，对地面和裙角进行防渗建设，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 4、跟踪监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位。项目正常工况下不存在对土壤和地下水造成污染的污染源，只有在事故状态下可能发生，但在采取环评提出的防渗措施，切断污染途径后，即使发生泄露也不会对地下水、土壤造成污染，因此，项目不对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态环境 本项目位于工业园区内，租用已建厂房进行建设，场地均已硬化，无植被附着，项目建设期和运营期均不会对区域生态环境造成影响。 七、环境风险 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险性物质为乙炔、废机油、液氧。 表4-18 乙炔理化性质及危险特性一览表 标识; 中文名：乙炔；电石气; 英文名：acetylene；Ethyne. 分子式：C2H2; 分子量：26.04; CAS号：74-86-2. 危险性类别：第2.1类 易燃气体; UN编号：1001；3374. 理化性质; 性状与用途：无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。是有机合成的重要原料之一，亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。. 临界温度（℃）：35.2 临界压力（MPa）：6.19 饱和蒸气压（kPa）：4460（20℃） 燃烧热（kj/mol）：128.4; 熔点（℃）：-81.8（119kPa） 沸点（℃）：-8 相对密度（水=1）：0.62 相对密度（空气=1）：0.91. 燃爆物性; 燃烧性： 闪点（℃）：＜-50 爆炸下限（V%）：2.5 爆炸上限（V%）：100.0 稳定性：稳定; 聚合危害：聚合 燃烧（分解）产物：碳、氢 禁忌物：强氧化剂、碱金属、碱土金属、重金属尤其是铜、重金属盐、卤素。. 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。经压缩或加热可造成剧烈爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生产爆炸性物质。. 灭火方法：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。. 毒性; 空气中浓度为60%~80%时，几分钟动物出现麻痹；吸入浓度为20%时，发生嗜睡、呕吐、呼吸困难。. 健康危害; 侵入途径：吸入 健康危害：具有若麻痹作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后续出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、弱脉而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。. 表4-19 液氧理化性质及危险特性一览表 标识; 中文名：液氧; 英文名：oxygen，refrigerated liquid. 分子式：O2; 分子量：32.00; CAS号：7782-44-7. 危险货物编号：22002; UN编号：1073. 理化性质; 外观与性状：常温下为无色、无臭气体，液化后成蓝色。. 熔点（℃）：-218.8 沸点（℃）：-183.1 相对密度（水=1）：1.14 相对密度（空气=1）：1.43; 饱和蒸气压（kPa）：506.62（-164℃） 溶解性：溶于水、乙醇 临界温度：-118.4. 燃烧爆炸危险特性; 燃烧性：助燃. 危险特性：本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。 当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。. 毒性及 健康危害; 侵入途径：吸入 LD50：无资料；LC50：无资料 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。皮肤接触液氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤。. 表4-20 废机油理化性质及危险特性一览表 第一部分 危险特性概述. 危险性类别; 可燃液体; 燃爆危险; 遇明火高热可燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; CO、CO2. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无味或略带异味。; 主要用途; 用作机械设备润滑. 闪点（℃）; /; 相对密度（水＝1）; ＜1. 沸点（℃）; /; 爆炸上限％（V/V）; 无资料. 自燃点（℃）; /; 爆炸下限％（V/V）; 无资料. 溶解性：; 不溶于水。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; /; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. LD50、LC50; 无资料. 急性中毒; 急性吸入可乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。. 慢性中毒; 暴露部位可能发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、风险物质数量与临界量比值计算 根据风险识别，项目涉及的风险物质为废机油、乙炔、液氧。废机油不设储罐，使用油桶暂存，平均每三个月处置一次，环评按最大暂存量计；乙炔使用40L钢瓶储存，最大储量0.15t；液氧使用46L钢瓶储存，最大储量0.2t；风险物质与临界量比值计算结果见表4-21。 表4-21 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表 序号; 危险化学品名称; 危险化学品类别; 临界量（t）; 实际最大储量（t）; 仓储形式; qn/ Qn. 1; 废机油; 易燃液态物质; 2500; 0.1; 危废暂存间内; 0.00004. 2; 乙炔; 易燃易爆气体; 10; 0.15; 乙炔储存间; 0.015. 3; 液氧; 助燃物质; 200; 0.2; 氧气瓶区; 0.001. 合计; ——; ——; ——; ——; 0.01604. 项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.01604＜1，不设专项。 3、风险源分布情况及影响途径 根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况，项目环境风险源主要为气瓶储存区、危废暂存间。气瓶储存区影响途径主要为乙炔、液氧泄露引发火灾、爆炸，生产CO、烟尘等污染物造成大气次生污染，液氧泄漏还可能造成人员冻伤。 危废暂存间影响途径主要是废机油储存容器破裂，废机油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。 4、环境风险防范措施 （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和裙角进行防渗设计，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废机油泄漏后进入外环境。 （2）乙炔、液氧分别放置在存放室，分区隔开，周边禁止火源，以及产生电火花的作业，储存室内设置干粉灭火器。 （3）设置专人进行管理，定期对废机油收集桶进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 （4）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局晋宁分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆工序废气有组织排放口（DA001） | 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | ①使用水性漆； ②喷漆房设置为密闭负压形式，风量为15000m3/h。 ④喷漆废气负压收集后，设1套处理工艺为“干式过滤器+UV光氧+活性炭”的处理设施处理，排气筒高度15m。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 喷漆工序无组织排放废气 | 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 喷漆房设置为密闭负压形式，减少无组织废气量。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求 |
|  | 焊接工序烟尘 | 颗粒物 | 设置1台可移动式焊接烟尘净化器收集后以无组织形式排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 打磨工序粉尘 | 颗粒物 | 设置1台移动式布袋收尘器收集后以无组织形式排放。 |  |
|  | 下料切割粉尘 | 颗粒物 | 设置1台可移动式焊接烟尘净化器收集后以无组织形式排放，封闭式车间（只有进出口敞开），呈无组织排放。 |  |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟 | 设1台油烟净化器处理，处理效率≥60%。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 食堂废水 | 动植物油 | 设1个1.0m3的隔油池进行预处理 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 设1个10m3的化粪池进行预处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 产生环节; 污染物名称; 属性; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 袋装; 交环卫部门处置。. 食堂; 泔水; 一般固废; 桶装; 委托有资质单位处置. 食堂废水处理; 废油脂; 一般固废; 桶装. 下料、机加工; 边角料; 一般固废; 车间地面堆放; 外售废料收购公司. 焊接; 金属氧化物; 一般固废; 一般固废间暂存. 打磨; 金属氧化物; 一般固废; 一般固废间暂存. 废砂轮; 一般固废; 一般固废间暂存. 布袋收尘; 金属氧化物; 一般固废; 一般固废间暂存. 喷漆; 废漆桶; 一般固废; 仓库内存放; 供漆厂家回收. 机械维修; 含油废抹布、手套; 危废（豁免管理）按一般固废处置; 桶装; 交环卫部门处置. 喷漆废气处理; 废过滤棉; 危险废物 HW49其他废物（900-041-49）; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. 废活性炭; 危险废物 HW49其他废物（900-039-49）. 废UV光氧管; 危险废物 HW29含汞废物（900-023-29）. 设备、车辆维修; 废机油及废机油桶; 危险废物 HW08废矿物油及含矿物油废物（900-249-08）; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，对地面和裙角进行防渗建设，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和裙角进行防渗设计，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废机油泄漏后进入外环境。 （2）乙炔、液氧分别放置在存放室，分区隔开，周边禁止火源，以及产生电火花的作业，储存室内设置干粉灭火器。 （3）设置专人进行管理，定期对废机油收集桶、气瓶区进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 （3）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局晋宁分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

本项目选址于晋宁工业园区二街工业基地，所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，与园区规划和规划环评要求相符，选址合理。项目主要进行钢结构制品的生产，符合国家、地方产业政策，以及相关规划要求。在采取环评提出的措施后，分析结果表明，项目产生的废水、废气、噪声可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万Nm3/a） |  |  |  | 1800 |  | 1800 | +1800 |
|  | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.74122 |  | 0.74122 | +0.74122 |
|  | 挥发性有机物（t/a） |  |  |  | 0.326 |  | 0.326 | +0.326 |
| 废水 | 生活污水（m3/a） |  |  |  | 840 |  | 840 | +840 |
|  | CODcr（t/a） |  |  |  | 0.352 |  | 0.352 | +0.352 |
|  | NH3-N（t/a） |  |  |  | 0.037 |  | 0.037 | +0.037 |
|  | TP（t/a） |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 生活垃圾 |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | +10.5 |
|  | 泔水 |  |  |  | 3.0 |  | 3.0 | +3.0 |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.021 |  | 0.021 | +0.021 |
|  | 边角料 |  |  |  | 96 |  | 96 | +96 |
|  | 金属氧化物 |  |  |  | 7.684 |  | 7.684 | +7.684 |
|  | 废砂轮 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 废漆桶 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物（t/a） | 废机油及废机油桶 |  |  |  | 0.20 |  | 0.20 | +0.20 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.80 |  | 0.80 | +0.80 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | +0.96 |
|  | 废UV光氧管 |  |  |  | 0.018 |  | 0.018 | +0.018 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①