# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：中国石化销售股份有限公司云南昆明晋宁刺桐关加油站原址改造项目

建设单位（盖章）：中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司

编制日期：       二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	64

附表	65

建设项目污染物排放量汇总表	65

附件：

附件1：委托书

附件2：投资备案证

附件3：监测报告（1）

附件4：监测报告（补测）

附件5：土壤38项监测报告

附件6：危废合同

附件7：原址改造批复意见

附件8：土地证

附件9：生态红线查询复函

附图：

附图1：总平面布置图

附图2：交通位置图

附图3：周边关系图

附图4：水系图

附图5：厂区防渗示意图

附图6：监测布点图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中国石化销售股份有限公司云南昆明晋宁刺桐关加油站原址改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2105-530115-04-05-903934 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭勇 | 联系方式 | 13987686852 |
| 建设地点 | 云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 102度34分28.161秒，24度33分9.450秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 50-119加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昆明市生态环境局晋宁分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-530115-04-05-903934 |
| 总投资（万元） | 501.0 | 环保投资（万元） | 95.7 |
| 环保投资占比（%） | 19.1% | 施工工期 | 2021年6月 |
| 是否开工建设 | 否 是：目前正在拆除原有建筑 | 用地（用海） 面积（m2） | 4101.30 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1确定是否设置项目专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此项目不设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无工业废水产生，因此项目不设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目易燃易爆危险物质储量未超过临界量，因此项目不设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水取自周边自来水管网，周边500米内无地表水资源，因此项目不设置生态环境专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设; 项目不属于海洋工程建设项目，因此，项目不设置海洋专项评价。. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）； 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目属于加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。且本项目于2021年5月17日取得了晋宁区发展和改革局签发的投资项目备案证，备案号【项目代码】：2105-530115-04-05-903934。因此，项目符合国家当前产业政策。 - 与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的主要要求相符性分析 表1-2 与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）主要要求相符性分析一览表 序号; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）; 项目建设情况; 符合性. 1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 项目选址、距离符合相关要求，加油站西侧为国道G213。; 符合. 2; 车辆入口和出口应分开设置。; 加油站入口、出口已分开设置。过往加油车辆由站址东北侧进入，加油后由站址东南驶出。; 符合. 3; 加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识。; 加油站作业区与辅助服务区之间设置有界线标识。; 符合. 4; 加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。; 加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。; 符合. 5; 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。; 加油站汽油罐和柴油罐均设置为地埋式。; 符合. 6; 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。; 项目储油罐均设置为卧式油罐。; 符合. 7; 加油机不得设在室内。; 加油机未设置于室内。; 符合. 8; 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。; 加油枪采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量小于50L/min。; 符合. 9; 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。; 每个油罐设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口有明显的标识。本项目设置油气回收系统。; 符合. 10; 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。; 项目区内工艺管道为埋地敷设。; 符合. 11; 不宜在同一加油车位上同时设置汽油、柴油两种加油功能。; 项目汽油、柴油两种加油功能分开设置，同一加油车位上只设置一种加油功能。; 符合. - 项目选址符合性分析 根据项目周边用地的目前现状：项目西侧紧邻国道G213，交通便利，加油站周边无室外变配电站及架空线路。本项目为加油站项目，与周边企业等互不影响；根据昆明市商务局出具的《关于中石化销售股份有限公司云南昆明晋宁刺桐关加油站原址改造项目的批复意见》（昆商[2021]6号），同意项目进行原址改造，加油站改造设计与施工必须严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）油罐规范要求设计、施工，按原批准规模和地址建设，企业竣工后经属地商务主管部门组织有关职能部门进行综合验收，报市商务局复核后，方准投入经营，因此本项目选址是合理的。 4、与“三线一单”的符合性分析 ①与生态保护红线的符合性 本项目位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧，本项目属于其他商服用地，根据关于《中国石化云南昆明石油晋宁刺桐关加油站关于核实晋宁刺桐关加油站重建项目与生态保护红线关系的申请》的复函，经过核对晋宁区生态保护红线（公开版）、生态保护红线评估初步成果（自然资源部封库数据），本项目用地范围不占用生态红线。距离生态保护红线区较远，不在《云南省生态保护红线》规定的生态保护范围区域。 ②与环境质量底线的符合性 该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，经预测分析，项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求，不影响晋宁区污染物减排任务的完成，该项目对周围环境的影响程度不大，满足环境质量底线要求。 ③与自然资源利用上线的符合性 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。本项目不属于高能耗、高污染、资源源型项目，运营过程中无生产废水产生，用水来自市政供水管网。项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 ④负面清单 项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于机动车燃料零售，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 5、《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》符合性分析 根据《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》第二章第八条：水源保护区的范围按照水域功能和防护要求，划分为一、二、三级保护区： （一）一级保护区为水库正常水位线沿地表外延200米的水域和陆域内，入库河道以河道上口线两侧沿地表外延100米的区域内； （二）二级保护区为一级保护区外延1500米的区域内； （三）三级保护区为一、二级保护区以外的径流区域内。 本项目属于一、二级保护区以外的径流区域内，在三级保护区内禁止下列行为： 表1-3 《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》三级保护区符合性分析一览表 序号; 条例; 项目情况; 符合性. 1; 新建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目；; 本项目所产生的废水均不外排，回用于晴天浇灌。; 符合. 2; 在禁止开垦区内开垦土地；; 本项目为原址改造项目，不涉及土地开垦。; 符合. 3; 盗伐滥伐林木，破坏水源涵养林、护岸林以及与保护水源有关的植被；; 本项目为原址改造项目，不破坏周围植被。; 符合. 4; 破坏水库枢纽工程、堤防、护岸和防汛、水文、水质监测、环境检测等设施；; 本项目为加油站项目，距离水库3.3km，不涉及破坏水库相关设施。; 符合. 5; 使用对人体有害的鱼药；; 本项目为加油站项目，不涉及鱼药。; 符合. 6; 使用含磷洗涤用品及不可自然降解的泡沫塑料制品；; 本项目为加油站项目，不涉及; 符合. 7; 移动、破坏界桩、界碑等警示标志；; 本项不涉及水库建设的破坏。; 符合. 8; 可能污染水源的其他行为。; 本项目污水均不排外。; 符合. 因此，本项目符合《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：中石化晋宁刺桐关加油站原址改造项目中国石化销售股份有限公司云南昆明晋宁刺桐关加油站原址改造项目 建设单位：中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司 建设性质：新建 建设地点：云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧，项目中心地理坐标为：东经102°34′28.161″，北纬24°33′9.450″。 项目占地面积：4101.30m2 2、建设内容及规模 占地面积：项目用地面积4101.30m2，总建筑面积561.74m2。 生产规模：项目建成后，年均油品销售量2515t，其中汽油销售量为503t/a，柴油销售量为2012t/a， 建设内容：本次改建对加油站内原有的油罐、卸油口、通气管、加油机、输油管线、罩棚、站房等设施全部拆除重新建设。新建罩棚一座，加油岛（单柱岛）3个，储罐区1处及站房，本项目改建内容分主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，工程内容具体见下表： 表2-1 建设内容一览表 工程类型; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 储罐区; 储罐区位于加油站北侧，为4个地埋式SF双层储油罐，2个汽油罐，92#95#各一个，30m3/个；2个0#柴油罐，30m3/个；圴设有油品储罐呼吸通气管。该区域为非承重罐区，SF储罐。; 新建. 加油区; 加油区占地面积424m2，设有3个加油单柱岛，设3台四抢双油品潜油泵型加油机（卡机连接式、油气回收型）。1台一体式尿素加注机（防爆型）。; 新建. 辅助工程; 站房; 2层，占地面积174.87m2，建筑面积365.98m2。站房1层设置便利店、卫生间、办公室、司机休息室、储藏间、配电室、洗衣间、浴室。2层设置值班室，食堂/活动室。; 新建. 消防区; 设有消防沙箱及消防器材箱; 新建. 公共工程; 供水; 供水接入市政供水管网; 新建. 供电; 供电接站外变压器; 新建. 排水; 项目区食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪预处理后进入污水处理站处理，地面含油冲洗废水经环保沟收集汇入油水分离池，再进入污水处理站处理，处理后的中水收集于中水收集池，用于晴天绿化浇灌。; 新建. 环保工程; 废气; 油气回收系统; 项目设置一次油气回收系统（卸油油气回收系统）及二次油气回收系统（加油油气回收系统）来处理汽油油气。油气处理装置设置不小于4m的排气口。; 新建. 油烟处理装置; 项目区设置食堂，提供7名员工一日三餐，食堂安装小型油烟机1台，油烟去除效率大于60%。; 新建. 废水; 雨水环保沟; 项目采取雨污合流制处理后回用系统。加油区四周设置环形雨水环保沟，总长度约为84m，地面含油冲洗废水经环保沟收集后进入油水分离池。; 新建. 污水处理设施; 处理规模10m3/d，处理厂区内经化粪池预处理的生活污水，以及经油水分离池预处理的地面冲洗废水。; 新建. 隔油池; 容积1m3，处理食堂含油废水。; 新建. 化粪池; 项目设置一个10m3的化粪池。; 新建. 油水分离池; 设置5m3的油水分离池，对含油地面冲洗废水其进行油水分离。; 新建. 截水沟; 设置截水沟长度为14.6m。; 新建. 中水收集池; 设置30m3的中水收集池，用于收集雨天污水处理设施的中水，收集后于晴天用于绿化浇灌。; 新建. 固废; 生活垃圾收集; 厂区内设置若干个垃圾收集桶，一个垃圾收集箱。; 新建. 危废暂存间; 用于收集暂存危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行建设。; 新建. 地下水; 防渗工程; 储罐区加强防渗措施，储油罐均为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，新增储罐、双层管线渗漏监测系统。 ①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 ②一般污染防治区：包括雨水环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。 ③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。; 新建. 监测井; 本项目设置跟踪监测并要求定期开展监测工作，监测要求设置于油罐区地下水流向的下游，并在保证安全的情况下尽可能靠近油罐，监测井结构采用一孔成井工艺，并考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。; 新建. 绿化. - 储油罐及加油站规模 加油站加油罐总储量为120m3,共有4个储油罐，其中2个0#柴油罐，30m3/个，92#汽油罐30m3,95#储油罐30m3。 根据《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）规定，加油站级别划分依据见表2-2。 表2-2 加油站的等级划分 单位：m3 级别; 储油罐体容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）规定，柴油储油罐容积折半计入油罐总容积，则本项目加油站油罐总容积为90m3，因此，确定本加油站为三级加油站。 - 公用工程 （1）供水 本工程用水主要为生活用水、冲厕用水及绿化用水，由市政供水管网供给，满足本项目用水需求。 （2）排水 项目采用雨污分流处理回用系统。根据现场调查及业主单位介绍，项目区域没有完善的市政雨水管网和污水管网。项目区食堂废水经隔油池后和生活污水和冲厕废水一起经化粪池处理后进入处理规模为10m3/d的污水处理设施，处理后中水收集于中水收集池，用于晴天绿化浇灌。定期进行地面冲洗，废水经油水分离池后进入污水处理设施。雨水通过项目区沟渠外排。 （3）供电 连接站外变压器，电源源于市政供电。 （4）消防 加油站消防设施包括油罐区消防设施、加油区消防设施、站房、发配电室消防设施。消防扑救场地宽度8m，长度15m，布置消防扑救车道的场地坡度均小于3%。消防车道场地与建筑之间不设置妨碍消防车操作的树木、架空线、架空管等障碍物。 加油区、油罐区消防设施：消防沙池，消防器材箱（消防铲，消防桶，灭火毛毯），手提式干粉灭火器，T推车式干粉灭火器。 站房消防设施：手提式干粉灭火器。 发配电室消防设施：手提式干粉灭火器。 （5）通讯系统 站内设有电话和信息插座，通信电缆穿钢管埋地引入。 （6）道路 项目区内道路及地面需全部硬化处理，设有进、出两个口，车辆由项目区东北侧进入，出口则设置于项目区东南侧。入口和出口间为加油区，共2个加油车道。 （7）防雷和防静电措施 防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统接地等共用接地装置，其接地电阻≤4Ω。 - 主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 0#柴油储罐; 30m3; 个; 2; SF双层油罐，卧式双层埋地罐. 2; 92#汽油储罐; 30m3; 个; 1; SF双层油罐，卧式双层埋地罐. 3; 95#汽油储罐; 30m3; 个; 1; SF双层油罐，卧式双层埋地罐. 4; 加油机; 四枪双油品潜油泵型; 台; 3; 油气回收型，3把大流量柴油枪. 5; 尿素加注机; 一体式; 台; 1; /. 6; 潜油泵; QYB150，Q=250L/min，P=0.3MPa; 台; 4; 成套设备. 7; 配电控制柜; /; 个; 1; 成套设备，3C认证. 8; 液位显示屏; /; 台; 1; 成套设备. 9; 双层油罐在线渗漏检测系统; DN80; 套; 4; 成套设备. 10; 双层油罐在线渗漏显示屏; /; 套; 1; 成套设备. 11; 双层管线在线渗漏显示屏; /; 套; 1; 成套设备. 12; 阻火器; DN50; 个; 4; 带通气帽. 13; 呼吸阀; DN50; 个; 4; 呼吸阀. 14; 双层复合管线; DN50/DN40; 套; 1; 防静电管. 15; 备用柴油发电机组; 30kw; 台; 1; 成套设备. 16; 手提式干粉灭火器; MF/ABC4; 支; 6; 加油区、油罐区. 17; 手提式干粉灭火器; MF/ABC5; 支; 14; 加油区、油罐区、站房各处. 18; T推车式干粉灭火器; MFT/ABC35; 台; 1; 加油区. 19; 灭火毯; 块; 2; 加油区、油罐区. 20; 消防沙箱; 2m3; 座; 1; 加油区. 21; 消防器材箱; 座; 1; 加油区. - 项目总平面布置 项目区总占地面积4101.30m2,为充分利用场地，整个站区建（构）筑物的布置分为加油区、站房和储罐区。 项目区位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧，项目区与东侧的道路之间设有隔离带。加油区位于整个项目区的中间部位，区内设有加油棚和3台四抢双油品（油气回收型）潜油泵性加油机（2把大流量柴油枪），1台一体式尿素加注机。站房位于项目区西侧，1层设有便利店、办公室、储藏间、配电间、卫生间，2层设有食堂/活动室、值班室。储油罐区位于项目区北侧，设有4个SF双层油罐（卧式双层埋地罐），每个储油罐均设有油品储罐呼吸通气管。加油区域设消防沙池及消防器材箱。 项目区内道路及地面需全部硬化处理，设有进、出两个口，车辆由项目区东北侧进入，出口则设置于项目区东南侧。入口和出口间为加油区，共2个加油车道。 项目平面布置见附图1。 - 劳动定员及劳动制度 项目区工作人员7人，年工作360天，全天营业，每天2班，每班12小时。 - 建设进度 项目已于2021年8月开始拆除原有建筑，目前未进行主体工程的建设，预计2021年9月开始进行主体工程等的建设，2022年2月竣工。 - 项目总投资及环保投资 项目总投资501.0万元，环保投资总计95.7万元。 表2-4 环保投资一览表 环保设施; 建设内容; 环保投资 （万元）; 备注. 废水; 雨水环保沟和油水分离池; 项目采取雨污合流制处理后回用系统。加油区四周设置环形雨水环保沟，总长度约为84m，地面含油冲洗废水经环保沟收集后进入油水分离池。; 5; 新建. 污水处理设施; 处理规模5m3/d，处理厂区内经化粪池预处理的生活污水，以及经油水分离池预处理的地面冲洗废水。; 10. 隔油池; 容积1m3，处理食堂含油废水。; 1; 新建. 化粪池; 1个化粪池，容积10m3; 2; 新建. 油水分离池; 设置10m3的油水分离池，对含油地面冲洗废水其进行油水分离。; 3.5. 截水沟; 设置截水沟长度为14.6m。; 1. 中水收集池; 设置25m3的中水收集池，用于收集雨天污水处理设施的中水，收集后于晴天用于绿化浇灌。; 1. 废气; 油气回收系统; 设置一次油气回收系统（卸油油气回收系统）及二次油气回收系统（加油油气回收系统），油气处理装置设置不小于4m的排气口。; 10; 新建. 油烟处理装置; 项目区设置食堂，提供7名员工一日三餐，食堂安装小型油烟机1台，油烟去除效率为85%。; 0.5; 新建. 噪声; 设备噪声; 采用低噪声设备、距离衰减、加强管理措施等。; 1.0; /. 固废; 生活垃圾收集; 厂区内设置若干个垃圾收集桶，一个垃圾收集箱。; 0.1; 新建. 危废暂存间; 用于收集暂存危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行建设。; 1.5; 新建. 地下水; 油罐区水质观察井; 建设监测井1个，本项目设置跟踪监测并要求定期开展监测工作，监测要求设置于油罐区地下水流向的下游，并在保证安全的情况下尽可能靠近油罐，监测井结构采用一孔成井工艺，并考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。; 2; 新建. 防渗工程; 储罐区加强防渗措施，储油罐均为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，新增储罐、双层管线渗漏监测系统。 ①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 ②一般污染防治区：包括雨水环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。 ③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。; 55; 新建. 生态; 绿化; 对厂区周边进行绿植种植。; 2.1; 新建. 合计; /; 95.7; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 - 施工期 本项目为原址改造项目，施工期包括改造工程及设备安装等，施工期主要是对加油站内原有的油罐、卸油口、通气管、加油机、输油管线、罩棚、站房等设施全部拆除重新建设，施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声，施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和其他装修材料产生的废气。施工期工艺流程详见下图2-1。 图2-1 施工期流程图 施工流程简述： 原有建（构）筑拆除：在此施工过程中主要是对原有油罐、卸油口、通气管、加油机、输油管线、罩棚、站房等构筑物的拆除，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、固废、噪声等。 场地平整、基础施工：在原有的建筑物拆除后，将对场地进行平整，并对基础进行开挖，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、开挖的土石方、噪声等。 主体工程建设：主要是对加油站内原有的油罐、卸油口、通气管、加油机、输油管线、罩棚、站房等设施全部拆除重新建设，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、固废、施工废水、噪声等。 建筑装修：对项目重建的建筑物进行装修，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、固废、噪声等。 - 运营期 本项目运营期工艺主要包括卸油、储油、加油等运营环节。 （1）加油工艺流程简述： ①卸油：油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，利用油罐车与地下储油罐的高差采用密闭卸油方式，卸油管线采用DN80管线，卸油口采用单向球阀带快速接头形式，油罐车卸油口与油罐卸油口间采用软管通过快速接头进行连接，卸油管线直通罐底，距底部0.1m，采用无缝钢管制作，管中安装防溢油阀。 ②储油：本项目设置4个卧式埋地SF双层油罐，分别储存92#、95#汽油和0#柴油。每具油罐均设有液位仪，用于预防溢油事故，有效保障加油站安全。本项目4个油罐全部埋设在油罐池内。 ③加油：加油站采用潜油泵加油工艺，其工艺是在埋地油罐上装设潜油泵，通过潜油泵工作产生压力，将油罐内的油品送至加油机给受油容器（汽车油箱或其他可密封的金属容器）加油。地埋管线采用DN50管线，加油机底部采用变径接头变换成DN40，同加油机底部的切断阀进行连接。汽油加油枪流量不应大于50L/min。工艺和产污节点见图2-2。 图2-2 运营期工艺流程图 （2）油气回收工艺： ①卸油油气回收系统（一次油气回收） 卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中油罐压力变化后挥发的油气收集到油罐车内运回储油库进行油气回收处理的过程。 具体流程为：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下卧式埋地储油罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差使卸油过程中油罐挥发的油气通过管线收回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。 ②加油机油气回收系统（二次油气回收） 加油油气回收系统是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下卧式埋地储油罐内的油气回收过程，加油机油气收集到油罐内储存，等油罐车卸油后再收集到油罐车内运回公司油库冷凝回收。 该阶段油气回收过程：在加油站为汽车加油中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收为分散式油气回收。分散式是指加油站内每条加油枪对应的回气管路均独立安装分散式油气回收真空泵的方案。分散式油气回收真空泵安装在加油机内。 - 产物环节 本项目产污环节如下表所示。 表2-5 本项目产污环节一览表 类别; 污染物; 产污环节; 处理措施. 大气环境; 非甲烷总烃; 储油罐大小呼吸损失，油罐车卸料损失，加油作业损失，加油作业跑冒滴漏; 项目设置油气回收装置. 汽车尾气; 汽车进出加油站厂内; 自然扩散. 食堂油烟; 烹饪项目区工作人员一日三餐; 安装油烟处理设施. 柴油发电机; 在停电时用于发电; 自然扩散. 水环境; 食堂废水; 烹饪项目区工作人员一日三餐; 隔油池后，进入污水处理设施处理. 办公室污水; 项目区员工生活污水。; 进入化粪池后排入污水处理设施进行处理，后收集在中水收集池内，用于晴天绿地浇灌。. 冲厕废水; 公共厕所产生废水. 地面冲洗水; 定期冲洗地面跑冒滴漏油; 经油水分离池处理进入污水处理设施处理. 噪声; 噪声; 加油泵、交通、污水处理设施等噪声。; 采用噪声较小的设备，距离衰减以降低噪声. 一般固废; 生活垃圾; 项目区工作人员及顾客产生。; 环卫部门定期清运。. 污泥; 由化粪池及一体化污水处理设施产生; 定期委托环卫部门进行清掏、清运。. 危险废物; 废油、油泥、清洗废液; 油罐（3~5年）需进行清洗，清洗过程中产生废油、油泥、及清洗废液。; 收集后于危废暂存间暂存，定期交由富民县豪贵再生能源加工厂处置。. 油水分离池浮油; 地面冲洗水经过油水分离池后，收集于中水收集池，油水分离池会产生一定的浮油. 含有手套; 项目区运营过程中少量产生. 含有消防沙; 灭火时产生废沙. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有项目情况 中石化晋宁刺桐关加油站于2002年2月建成并营业，2011年3月13日停业，主要建设加油机2台，容积为25m3的汽油储罐1个，配套建设站房等公辅工程和环保工程。 - 原有项目建设内容 表2-6 原有项目建设内容一览表 工程类型; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 加油区; 设有加油机2台，罩棚面积158m2。; 拆除. 储罐区; 储罐区位于加油区南侧，设有1个25m3汽油储罐。; 拆除. 辅助工程; 站房; 占地面积168m2，位于加油区西侧，1层建筑，设有收银室51m2，附属房117m2。; 拆除. 卫生间; 设置为旱厕，占地面积20m2。; 拆除. 公共工程; 供电; 项目日常用电由市政供电管网供给，满足本项目用电需求。; 拆除. 供水; 项目日常用水由市政供水管网供给，满足本项目用水需求。; 拆除. 排水; 项目区未进行雨污分流，少量生活用水及雨水经沟渠外排。; 拆除. 道路硬化; 项目区加油岛区域进行道路硬化，进出口道路采用石子铺路。; 拆除. 环保工程; 固废; 设置若干垃圾桶，定期收集后委托环卫部门进行清运。; 拆除. - 原有项目产排污分析 根据现场勘查，本项目已停业近10年，原有项目产生的废气（非甲烷总烃）、废水（生活污水）等污染物已经过环境消解，目前不存在；项目区现存原有建筑包括站房、旱厕、加油岛及油罐等，由于改造项目，需要将所有原有建筑拆除重建，故会产生固废约10t，拆除产生的建筑垃圾中，油罐等危废委托有资质的单位进行处理，并对其他建筑垃圾进行清运。 4、原有项目主要环境问题 根据现场踏勘及建设单位提供的资料，原有项目在运行过程中存在以下问题： （1）原有项目加油站原罐区油罐为单层钢制油罐，输油管线为单层管道，未设置储罐、双层管线渗漏监测系统及观察井。 （2）原有项目未安装卸油和加油油气回收系统。 （3）原有项目未设置危废暂存间，危废处置不规范。 （4）原有项目设置旱厕，存在异味，无雨污分流，未设置油水分离池浮油、油水分离池，初期雨水处理不规范。 以新带老措施：本项目将对原有项目进行全部拆除进行改建，消除了原有项目的主要环境问题：设置油罐为地埋式SF双层储油罐，并设置渗漏监测系统；安装油气回收系统，设置危废暂存间，并建设水冲厕，设置相应的水处理系统，污水处理后回用于晴天绿化浇灌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）、环境空气 - 环境空气质量标准 项目区位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧。所在区域环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 《环境空气质量标准》二级标准限值 项目; 标准值; 单位; 标准来源. 颗粒物PM10（粒径小于10μm）; 24小时平均; 150; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 年均浓度; 70. 颗粒物PM2.5（粒径小于2.5μm）; 24小时平均; 75. 年均浓度; 35. 总悬浮物(TSP); 24小时平均; 300. 年均浓度; 200. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 年均浓度; 40. NOX; 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 年均浓度; 50. SO2; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 年均浓度; 60. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时浓度; 10. 非甲烷总烃; 1小时浓度; 2; mg/m3; 大气污染物综合排放标准详解. - 环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据2020年度昆明市生态环境状况公报，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。晋宁区环境空气质量达到二级标准，故判定本项目所在区域为环境空气达标区域。 （2）本项目特征污染物现状分析 本项目特征污染物为非甲烷总烃，2021年5月8日-5月10日云南浩辰环保科技有限公司对项目区非甲烷总烃进行了现状监测，监测结果如下表： 表3-2 非甲烷总烃现状监测结果一览表(小时值） 分析项目; 采样日期; 样品编号; 下风向; 单位. 非甲烷总烃; 2021.05.08; 2105019HQ01-1-1A; 0.24; mg/m3. 2105019HQ01-1-2A; 0.20; mg/m3. 2105019HQ01-1-3A; 0.29; mg/m3. 2105019HQ01-1-4A; 0.28; mg/m3. 2021.05.09; 2105019HQ01-2-1A; 0.28; mg/m3. 2105019HQ01-2-2A; 0.23; mg/m3. 2105019HQ01-2-3A; 0.21; mg/m3. 2105019HQ01-2-4A; 0.25; mg/m3. 2021.05.10; 2105019HQ01-3-1A; 0.30; mg/m3. 2105019HQ01-3-2A; 0.19; mg/m3. 2105019HQ01-3-3A; 0.32; mg/m3. 2105019HQ01-3-4A; 0.27; mg/m3. 根据以上检测结果表明，项目区非甲烷总烃浓度值均满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的环境质量标准2mg/m3要求。 综上所述，项目评价区域内环境空气质量良好。 （二）水环境 1、地表水环境质量标准 项目附近主要地表水体为东大河（源头段），下游断面为双龙水库坝址，项目位于双龙水库东南方向，距离3.3km，根据云南省水功能区划（2014年修订），双龙水库为晋宁县城主要供水水源，供水人口5万人以上，现状水质为Ⅲ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。 表3-3 《地表水环境质量》Ⅲ类标准限值 项目; pH值; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2 ≤0.05（库）; ≤1.0. 项目; 铜; 锌; 氟化物; 砷; 汞; 镉; 铬（六价）; 铅. Ⅲ类; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.0001; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.05. 项目; 锰; 挥发酚; 石油类; 硫化物; 阴离子表面活性剂; 铁; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类; ≤0.1; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.3; ≤10000. 2、环境质量现状 项目区位于昆明市晋宁区南部，属滇池流域，在拟建场地及周边未有河流通过，地表径流主要为山坡面流及沿道路排水沟、渠排泄。东大河为项目距离最近的地表水，距离项目区3330m，下游断面为双龙水库，为晋宁县城主要供水源。双龙水库位于晋宁区宝峰街道办事处，双龙村后东大河上，距晋宁区8km，距昆明市区约70km，昆洛公路由主坝前200m处通过，是昆阳主城供水重点水源地。水库总库容1101万m3，死库容75.0万m3，兴利库容875万m3，校核洪水位1933.54m；汛期限制水位1929.76m；设计洪水位高程1932.98m、相应库容1207万m3；正常蓄水位1932.96m；死水位1922.35m。径流面积66.7km2，多年平均径流量1340万m3。是一座集区供水、农田灌溉和防洪为一体的年调节中型水库。 本项目环境质量现状引用晋宁区人民政府网公示的《昆明市晋宁区集中式生活饮用水水源水质状况报告 （2020年四季度）》资料：2020年四季度，昆明市晋宁区2个地表水水源地3个月均达标（达到或优于Ⅲ类标准），达标率100%，其中洛武河水库达到或优于Ⅱ类标准。因此双龙水库水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量标准 项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表3-4 地下水质量标准 单位：mg/L 污染物名称; pH; 水温; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 氰化物. 标准限值; 6.5～8.5; /; ≤0.5; ≤20; ≤1.00; ≤0.05. 污染物名称; 耗氧量; 硫酸盐; 氯化物; 总大肠菌数; 细菌总数; 氟化物. 标准限值; ≤3.0; ≤250; ≤250; ≤3.0个/L; ≤100个/mL; ≤1.0. 污染物名称; Cd; Pb; Cu; Fe; Mn; Zn. 标准限值; ≤0.005; ≤0.01; ≤1.0; ≤0.3; ≤0.1; ≤1.0. 污染物名称; 溶解性总固体; Hg; 挥发酚; 总硬度; As; 六价铬. 标准限值; ≤1000; ≤0.001; ≤0.002; ≤450; ≤0.01; ≤0.05. 注：由于地下水中无石油类标准，故石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准值为0.05mg/L。 4、地下水质量现状 根据现场调查，本项目厂界外550米范围处的云南绿之源肥业有限公司内设置了一跟踪监测井，该水井位于项目区东北面，处于项目区水系下游。本环评依据此监测井对地下水进行现状监测，监测结果见表3-5。 表3-5 地下水现状监测一览表 分析项目; 样品编号; 监测结果; 单位; 标准; 达标情况. pH; 2107049DX01-1-1; 7.06; 无量纲; 6~9; 达标. 氨氮; 2107049DX01-1-1; 0.061; mg/L; ≤0.5; 达标. 硝酸盐氮; 2107049DX01-1-1; 0.22; mg/L; ≤20; 达标. 亚硝酸盐氮; 2107049DX01-1-1; 0.014; mg/L; ≤1.00; 达标. 挥发酚; 2107049DX01-1-1; 0.0003L; mg/L; ≤0.002; 达标. 氰化物; 2107049DX01-1-1; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 砷; 2107049DX01-1-1; 0.0036; mg/L; ≤0.01; 达标. 汞; 2107049DX01-1-1; 0.00004L; mg/L; ≤0.001; 达标. 六价铬; 2107049DX01-1-1; 0.004L; mg/L; ≤0.05; 达标. 总硬度; 2107049DX01-1-1; 122; mg/L; ≤450; 达标. 铅; 2107049DX01-1-1; 0.001L; mg/L; ≤0.01; 达标. 氟化物; 2107049DX01-1-1; 0.12; mg/L; ≤1.0; 达标. 镉; 2107049DX01-1-1; 0.0001L; mg/L; ≤0.005; 达标. 铁; 2107049DX01-1-1; 0.03L; mg/L; ≤0.3; 达标. 锰; 2107049DX01-1-1; 0.01L; mg/L; ≤0.1; 达标. 溶解性总固体; 2107049DX01-1-1; 229; mg/L; ≤1000; 达标. 耗氧量; 2107049DX01-1-1; 2.18; mg/L; ≤3.0; 达标. 硫酸盐; 2107049DX01-1-1; 8L; mg/L; ≤250; 达标. 氯化物; 2107049DX01-1-1; 10L; mg/L; ≤250; 达标. 总大肠菌群; 2107049DX01-1-1; 2; MPN/100mL; ≤3.0个/L; 达标. 菌落总数; 2107049DX01-1-1; 60; CFU/mL; ≤100; 达标. 石油类; 2107049DX01-1-1; 0.04; mg/L; 0.05; 达标. K+; 2107049DX01-1-1; 1.48; mg/L; /; /. Na+; 2107049DX01-1-1; 1.90; mg/L; ≤200; 达标. Ca2+; 2107049DX01-1-1; 7.74; mg/L; /; /. Mg2+; 2107049DX01-1-1; 3.63; mg/L; /; /. CO32-; 2107049DX01-1-1; 5L; mg/L; /; /. HCO3-; 2107049DX01-1-1; 46; mg/L; /; /. Cl-; 2107049DX01-1-1; 1.10; mg/L; /; /. SO42-; 2107049DX01-1-1; 0.900; mg/L; ≤250. 备注：检测结果后面带有字母“L”表示检测结果低于该检测方法检出限。 石油类参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，Na+参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的钠标准，SO42-参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的硫酸盐标准。. 根据监测结果，地下水现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，本项目不涉及环境保护目标，项目油罐区、加油岛区均进行重点防渗工程，按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，切断对地下水污染途径。 （三）、声环境 1、声环境质量标准 项目区位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧，所处声环境为2类区。根据项目边界距离，国道G213边界外35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其它区域执行2类标准。 具体标准限值如下表： 表3-6 声环境质量标准 单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 2、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，根据2019年度昆明市生态环境质量公报，晋宁县昼间噪声平均等效声级分别为52.5分贝，与上年相比没有变化。近五年晋宁县区域环境噪声（昼间）状况见下表。 表3-7 2015-2019年晋宁县区域环境噪声（昼间）状况 单位：分贝（A） 年份; 2015; 2017; 2018; 2019. 等效声级; 52.8; 53.5; 52.5; 52.5. - 、土壤环境 - 土壤环境质量标准 项目区内采样点为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地中的第二类用地土壤污染风险筛选值及管制值，具体标准值见下表： 表3-8 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 一、重金属和无机物. 指标名称; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍. 筛选值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 管制值; 140; 172; 78; 36000; 2500; 82; 2000. 二、挥发性有机物. 指标名称; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1,1-二氯乙烷; 1,2-二氯乙烷; 1,1-二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯. 筛选值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596. 管制值; 36; 10; 120; 100; 21; 200; 2000. 指标名称; 反-1,2-二氯乙烯; 二氯甲烷; 1,2-二氯丙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1,1,2,2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1-三氯乙烷. 筛选值; 54; 616; 5; 10; 6.8; 53; 840. 管制值; 163; 2000; 47; 100; 50; 183; 840. 指标名称; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯. 筛选值; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270; 560. 管制值; 15; 20; 5; 4.3; 40; 1000; 560. 指标名称; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 一溴二氯甲烷. 筛选值; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; 1.2. 管制值; 200; 280; 1290; 1200; 570; 640; 12. 指标名称; 溴仿; 二溴氯甲烷; 1,2二溴乙烷. 筛选值; 103; 33; 0.24. 管制值; 1030; 330; 2.4. 三、半挥发性有机物. 指标名称; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽. 筛选值; 76; 260; 2256; 15; 1.5; 15; 151. 管制值; 760; 663; 4500; 151; 15; 151; 1500. 指标名称; 䓛; 茚并[1,2,3-cd]芘; 二苯芘[a,h]蒽; 萘. 筛选值; 1293; 15; 1.5; 70. 管制值; 12900; 151; 15; 700. 石油烃类. 指标名称; 石油烃（C10-C40）. 筛选值; 4500. 管制值; 9000. 2、土壤环境质量现状 根据建设单位委托西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司完成的《昆明晋宁刺桐关加油站重建项目拟建场地岩土工程详细勘察报告》，拟建场地钻孔揭露深度（22.2m）范围内，地基岩土层主要分布：第四系人工堆积层(Q4ml)：杂填土；前震旦系黑山头组黑山头段第二段粉砂岩（Pt1hsb）。现根据钻探揭露范围内的地基土层时代、成因、风化程度及物理力学性质，按单元层形式由上至下叙述如下： 1、第四系人工填土层（Q4ml） ①杂填土：灰褐色、褐黄色等杂色，稍湿，稍密；主要由粘性土、风化岩块、少量建筑垃圾和生活垃圾组成，局部表层含砼块，为旧站地坪；结构松散，成分不均，固结程度一般。该层土广泛分布于场地表面，钻孔揭露厚度介于0.50～1.50m，平均厚度0.82m，层顶标高2016.79～2019.90m。场地内13个孔均有揭露。 2、前震旦系黑山头组黑山头段第二段粉砂岩（Pt1hsb） ②全风化粉砂岩： 黄褐、红褐色，干，全风化，中偏低压缩性。岩芯呈土柱状、散体状，工程上近似硬塑含砾粘土；切面粗糙，含风化岩块，成分以砂岩为主、少量硅质板岩、石英岩；风化程度高，风化差异明显，干钻可以钻进。据现场单孔压缩波波速测试结果平均值Vp=642.5m/s，按《岩石与岩体鉴定和描述标准》（CECS 239：2008）第6.7.3条表6.7.3确定为全风化。钻探深度范围内揭露厚度介于0.70～5.00m，平均厚度1.89m，层顶埋深0.50～1.50m，层顶标高2015.59～2018.90m。场地内有11个孔揭露。 ③强风化粉砂岩：黄褐、灰、灰紫色，细粒结构，中偏低压缩性；薄～中厚层状构造，强风化；岩心呈碎块状、砾砂状；成分以砂岩为主、少量硅质板岩、石英岩；风化程度高，风化差异明显；节理裂隙极发育，岩体极破碎；岩体基本质量等级为Ⅴ级。干钻难以钻进、易垮孔。据现场单孔压缩波波速测试结果平均值Vp=1193m/s，按《岩石与岩体鉴定和描述标准》（CECS 239：2008）第6.7.3条表6.7.3确定为强风化。钻探深度范围内揭露厚度介于8.00～19.50m，平均厚度13.31m（本次钻探深度未揭穿），层顶埋深0.50～6.00m，层顶标高2013.90～1017.94m。场地内13个孔均有揭露。 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目属于第二类用地，为进行土壤现状调查，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司、江西志科监测技术有限公司于2021年5月10日～12日对占地范围内1个土壤柱状样点进行了检测，检测指标：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项和pH，同时进行土壤理化特性调查。监测结果如下表所示： 表3-9 土壤环境质量监测结果一览表 检测因子; 2105019TR01-1-1; 2105019TR01-1-2; 2105019TR01-1-3; 筛选值; 管控值; 评价结果. 理化性质. pH; 6.77; 6.65; 6.01; /; /. 阳离子交换量; 6.7. 氧化还原电位; 389. 容重; 1.36. 孔隙度; 38.2. 饱和导水率; 0.0073. 重金属和无机物. 汞; 0.110; 0.071; 0.024; 38; 82; 低于筛选值. 砷; 12.5; 8.43; 5.30; 60; 140; 低于筛选值. 镉; 0.05; 0.06; 0.21; 65; 172; 低于筛选值. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7; 78; 低于筛选值. 铅; 4.9; 6.1; 11.6; 800; 2500; 低于筛选值. 铜; 30; 33; 26; 18000; 36000; 低于筛选值. 镍; 18; 15; 22; 900; 2000; 低于筛选值. 挥发性有机物. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 120; 低于筛选值. 氯乙烷; ND; ND; ND; 0.43; 4.3; 低于筛选值. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 200; 低于筛选值. 二氯甲烷; ND; ND; ND; 616; 2000; 低于筛选值. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 54; 163.; 低于筛选值. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 100; 低于筛选值. 顺式-1,2二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 2000; 低于筛选值. 氯仿; ND; ND; ND; 0.9; 10; 低于筛选值. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; 5; 21; 低于筛选值. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 15; 低于筛选值. 四氯化碳; ND; ND; ND; 2.8; 36; 低于筛选值. 苯; ND; ND; ND; 4; 40; 低于筛选值. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 47; 低于筛选值. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 20; 低于筛选值. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 0.5; 5; 低于筛选值. 甲烷; ND; ND; ND; 1200; 1200; 低于筛选值. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 183; 低于筛选值. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 100; 低于筛选值. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 1000; 低于筛选值. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 280; 低于筛选值. 间，对-二甲苯; ND; ND; ND; 570; 270; 低于筛选值. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 1290; 低于筛选值. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 4; 40; 低于筛选值. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 50; 低于筛选值. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; 0.5; 5; 低于筛选值. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; 20; 200; 低于筛选值. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; 560; 560; 低于筛选值. 挥发性有机物. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 663; 低于筛选值. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 4500; 低于筛选值. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 760; 低于筛选值. 萘; ND; ND; ND; 70; 700; 低于筛选值. 苯并（a）蒽; ND; ND; ND; 15; 151; 低于筛选值. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 12900; 低于筛选值. 苯并（b）荧蒽; ND; ND; ND; 15; 151; 低于筛选值. 苯并（k）荧蒽; ND; ND; ND; 151; 1500; 低于筛选值. 苯并（a）芘; ND; ND; ND; 1.5; 15; 低于筛选值. 茚并（1,2,3-c,d）芘; ND; ND; ND; 15; 151; 低于筛选值. 二苯并（a,h）蒽; ND; ND; ND; 1.5; 15; 低于筛选值. 根据检测结果，项目区内检测点各检测值均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值。项目所在区域土壤环境质量状况良好。 项目监测布点图详见附图6。 - 生态环境 项目位于晋宁区宝峰街道，在原有用地范围内进行改建，不新增用地。项目用地范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、原始天然林等生态敏感区，用地范围内未发现国家级和省级保护物种珍稀濒危物种和地方特有物种。评价区域现为半城市化，区域内建筑物较少，厂界距离昆磨高速40m，人工开发度不高，评价区域地表植被主要为道路两侧种植的行道树,及项目区南面及西面大片植被，生态环境自身调控能力良好， |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于项目区位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧。项目主要环境保护目标及风险保护目标详见表 表3-10 环境保护目标一览表 环境 类别; 保护目标; 方位; 坐标; 距厂界（m）; 距油罐(m); 距加油岛（m）; 人数（户，人）; 保护级别. 大气环境; 项目区厂界外500内无环境保护目标; /. 声环境; 项目区厂界外50m内无声环境保护目标; /. 地表水; 项目区厂界外500m内无地表水环境保护目标; /. 生态环境; 本项目不涉及产业园区外建设项目新增用地; 保护现有植被. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 施工期 - 废气 项目施工期无组织排放的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 项目; 颗粒物最高允许排放浓度. 无组织排放监控浓度限值; 1.0. - 废水 施工产生废水经过沉淀池沉淀后用于施工场地的洒水降尘。 - 噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-12 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》限值 昼间; 夜间. 70; 55. - 运营期 - 废气 ①运营期油气废气应经过油气回收处理装置不小于4m高度的排气口外排，排气口油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，即油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 ②运营期厂界油气浓度无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3要求。 表3-13 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气浓度无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 监控点处1小时平均浓度; 参照HJ/T55规定. ③厂区内无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即监控点处1h平均浓度≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度≤30mg/m3。 ③食堂废气 本项目设置食堂为员工提供三餐，设置一个灶头，运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。 表3-14 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. - 废水 生活污水及冲厕废水经化粪池处理后进入污水处理设施，后中水进入中水收集池，用于晴天绿化浇灌。污水处理设施出水水质要求达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 表3-15 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB1892020）城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值一览表 序号; 基本控制项目; 城市绿化标准. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色度; ≤30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度; ≤10. 5; 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000. 6; 生化需氧量（BOD5）（mg/L）; ≤10. 7; 氨氮（mg/L）; ≤8. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤0.5. 9; 铁（mg/L）; ——. 10; 锰（mg/L）; ——. 11; 溶解氧（mg/L）; ≥2.0. 12; 总氯（mg/L）; 用于城市绿化时，不用超过2.5mg/mL. 13; 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL); 无. - 噪声 项目区位于云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧，所处声环境为2类区。临国道G213一侧35m范围厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），其余厂界噪声执行2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 表3-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值 单位：Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 固废 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013年）中相关要求； •危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中相关要求。 •生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本环评建议污染物排放总量控制如下： 经核算，本项目总量控制指标建议如下： 废气：根据工程分析核算，项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，排放量为0.268t/a呈无组织排放。 废水：根据工程分析，本项目运营中产生的污水主要是食堂废水、办公生活污水、冲厕废水、地面冲洗水，废水最大产生量为7.42m3/d，食堂废水经隔油池处理后同项目办公生活污水和冲厕废水一起排入化粪池后进入污水处理设施，地面冲洗水经油水分离池预处理后进入污水处理设施，处理后中水收集于中水收集池，用于晴天绿化浇灌，项目区无水外排，因此，本项目废水污染物不计入总量控制指标。 固体废物：处置率100%，不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声，施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和其他装修材料产生的废气。 （1）施工期扬尘 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子主要为颗粒物（TSP、PM10），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP、PM10指标升高。项目施工时可采取原材料遮盖，洒水降尘，文明施工等措施降低扬尘的排放。 为进一步降低扬尘对环境的影响，建设单位需采取以下措施：严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在指定道路范围内；禁止运输车辆装载过满，汽车运输的沙石、渣土或其他粉状建筑材料要用篷布进行遮盖，杜绝粉状物料沿途抛洒，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车辆外部的物料进行清扫。施工扬尘应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 项目区500m内无环境保护目标，且项目区靠近公路，故施工期扬尘对环境影响较小。 （2）施工期废气、尾气 施工期间施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气，均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，间隙性排放；装修时油漆和其他装修材料也会产生少量废气，通过空气大量稀释扩散，对项目周围环境空气质量影响较小。 综上所述，项目施工期废气对环境空气质量影响较小。 2、水环境保护措施 施工期产生废水主要有施工废水和施工人员产生的少量生活污水。施工废水主要由工具清洗产生，生活污水主要来自施工人员少量的清洁废水。根据工程分析，项目在施工期产生的施工废水为2m3/d，主要污染物为SS，环评提出在施工场地建设一个3m3的临时沉淀池，项目产生的施工废水经临时沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排。施工期施工人员产生的生活污水约为0.16m3/d，生活污水同施工废水一起经临时沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。 综上所述，项目通过采取上述措施后，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境保护措施 施工期间噪声源为机械噪声，噪声主要来源于推土机、装载机、挖掘机、运输车辆等，在运转时会产生的噪声范围值约为80~95dB之间，且项目区500m内无环境保护目标，经过项目距离衰减，项目施工期噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（70dB(A)）。 本次环评提出需采取措施进行降噪控制： ①优先采用低噪声机械进行作业，设置机械减震，并做到定期保养和维护。 ②加强施工现场管理、文明施工、合理安排施工时间。 ③运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 ④加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。 综上所述，项目施工期所产生的设备噪声严格按照上述措施进行控制，能有效降低项目施工期噪声对外环境特别是周边保护目标的影响，而且施工期是短暂的，施工期结束，所产生的噪声影响也将消失。 4、固体废弃物环境保护措施 项目施工期产生的固废主要为项目场地平整过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及原有储油罐、加油机拆除过程中产生的废油、油泥、废储油罐。 （1）土石方 项目施工期主要对原有的建筑物进行拆除，后期主要对油罐区和收集池的开挖，开挖土石方量不大，挖方量约为560m3，回填方560m3，项目土石方达到平衡，不产生弃方。 （2）建筑垃圾 项目在原有建筑拆除时，会产生一定量的建筑垃圾。施工期主要是对加油站内原有的油罐、卸油口、通气管、加油机、输油管线、罩棚、站房等设施全部拆除重新建设，产生的建筑垃圾约为2.5t，项目建设方应该严格按照相关的要求，对建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集，委托有资质的建筑垃圾清运单位运至政府部门指定的地点消纳、贮存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （3）生活垃圾 施工人员不在现场住宿生活，产生的生活垃圾较少。施工人员产生的生活垃圾约为2kg/d，经统一收集后按当地环卫部门要求处理。 （4）原有储油罐、加油机拆除过程中产生的废油、油泥、废储油罐。 项目原有储油罐、加油机拆除过程中会产生废油、油泥、废储油罐。根据建设单位提供的资料，废油、油泥、废储油罐产生量约为3t，必须按法规纳入危废管理，统一委托富民县豪贵再生能源加工厂清运处置，不在项目区堆存，对环境影响较小。 综上所述，施工期各类固废分类收集处理，项目在落实环评提出的措施后，施工期产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾及原有储油罐、加油机拆除过程中产生的废油、油泥、废储油罐等收集和处置后均得到了妥善处置，处置率为100%，处置措施可行，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境 - 污染源分析 本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃、汽车尾气及备用柴油发电机废气等。 （1）非甲烷总烃 ①储油罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量。 ②储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和呼入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率0.12kg/m3通过量。 ③油罐车卸料损失 油罐车卸油时，由于油罐与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。 ④加油作业损失 加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站加油作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。 ⑤加油作业跑冒滴漏损失 在加油作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 ⑥以上5项为汽油损耗，柴油由于密度较大，损耗较汽油少，依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》可知，柴油综合损耗系数为0.075kg/t。 油气回收装置 本项目加油站在改建过程中根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）设置油气回收系统，在设置油气回收系统后，加油站内的油气回收系统一般分为两个阶段，第一阶段回收系统为油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。 油气一级回收系统，其原理是当装满挥发性油料如汽油的储罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸汽的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸汽就会排入空气中，油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸汽而设计，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%（《环境科学》第27卷第8期《中国加油站VOC排放污染现状及控制》），环评以回收率95%计。 油气二级回收系统，主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，其回收的效率为85%-95%不等，本次环评按90%计。 项目年均油品销售量2515t，其中汽油销售量为503t/a，柴油销售量为2012t/a，汽油相对密度（水=1）0.70-0.79，项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，项目取0.9；汽油油品年通过量或转过量=503/0.75=670.67m3/a，综上所述，计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如下表： 表4-1 本项目加油站非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量（m3/a）; 烃产生量（t/a）; 油气回收装置回收率（%）; 烃排放量(t/a). 汽 油; 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 670.67; 0.590; 95; 0.029. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 0.081; 95; 0.004. 油罐车; 卸料损失; 0.60kg/m3·通过量; 0.402; 95; 0.020. 加油机; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 0.074; 90; 0.007. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 0.056; /; 0.056. 柴油; 0.075kg/t; 2012t/a; 0.1509; /; 0.1509. 合计; /; 1.3541; /; 0.2683. 由上表可知，本项目成品油排放非甲烷总烃产生量约为1.3541t/a，项目卸油和加油采用油气回收系统，对加油站运营过程中产生的非甲烷总烃进行回收处理后，项目非甲烷总烃的排放量为0.2683t/a，0.0306kg/h。非甲烷总烃为无组织排放。通过AERSCREEN预测软件预测，本项目最大排放浓度为0.0188mg/m3，项目设置汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统，油气经油气回收系统回收后，油气废气经油气处理装置不小于4m高度的排气口外排，排气口油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，即：1h平均浓度值≤25g/m3。 （2）汽车尾气 本加油站年销售量为2515t，每天销售成品油约6.89t（柴油5.51t、汽油1.38t），汽油密度为0.75kg/L，柴油密度为0.9kg/L，则每天加油量为柴油6124.81L、汽油1837.44L，按单车平均加油量（汽油车单车平均加油量40L，柴油车单车平均加油量100L）计，则进出加油车辆的数量约为107辆，进站加油的车辆会排放少量的汽车尾气，呈无组织排放。 汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，类比参照昆明市停车场单车尾气排放，项目进出汽车尾气污染物排放核算见表4-2。 表4-2 汽车尾气排放核算一览表 项目; 总烃; CO; NOX; NO2. 单车排放（g/h）; 1.6; 3.8; 0.25; 0.077. 本项目采用单车位系数法计算项目区域进出汽车尾气中各污染物的排放量，计算公示如下： 式中：Qi——第i种（THC、CO、NOx或NO2）污染物排放量（kg/d）； Ci——第i种污染物单车位排放系数（g/h），按表2-3取值； T——单车每天平均使用时间（h），取5min，即0.08h； N——进出车量总数（辆），取107。 根据上述公式，可计算得进站加油汽车尾气如下：总烃排放量为0.0137kg/d，0.005t/a；CO排放量为0.0325kg/d，0.0119t/a；NOx排放量为0.0021kg/d，0.0008t/a；NO2排放量为0.0007kg/d，0.0002t/a。 （3）备用柴油发电机废气 备用柴油发电机置于发电机房内，使用时会产生燃油废气，产生的废气排到周围空气中，由于备用柴油发电机仅在停电的情况下使用，对环境空气影响较小。 - 食堂油烟 本项目食堂设于站房2楼，本站食堂仅供工作人员日常三餐饮食，计划职工人数为7人，食堂烹调多以煎炸炒为主，设置一台灶头，日均使用食用油时间为2h，根据对用油情况类比调查，日前人均食用油日用量约为30g/人·d，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则拟建食堂用油量为210g/d，油烟产生量为5.943g/d，项目食堂安装小型油烟机，油烟去除效率为60%，则油烟排量为0.89g/d。 2、达标性分析 （1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃影响分析 项目在正常工况条件下，非甲烷总烃以无组织形式排放，经过油气回收装置进行回收后，排放量为0.268t/a，通过AERSCREEN预测软件预测，本项目最大占标率为0.94%，最大浓度为0.0188mg/m3，出现位置为距离项目区下风向53m处，最大浓度较低，因此，本环评认为，项目排放的非甲烷总烃对区域大气环境影响较小。 为了进一步减小项目排放的非甲烷总烃对周边环境的影响，本次环评提出建设单位应加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量，并配备相关的个人防护措施，避开人群较多的时段卸油。 （2）进出加油车辆尾气的影响分析 项目进出车辆产生的汽车尾气为无组织排放，由于汽车进出项目区的时间短暂，尾气排放量很小，根据对项目现场的踏勘，项目场地空旷，有利于尾气的较易扩散，项目产生的汽车尾气，经过稀释扩散后周围环境影响很小。 综上所述，项目运营时产生的各种大气污染物在采取相应措施后，对环境空气的影响较小。 （3）备用柴油发电机废气 备用柴油发电机工作时排放废气时间较短，使用频率低，废气排放量较小，按发电机工作规律，属间断性排放，无长期影响问题，对环境空气影响较小。 - 食堂油烟 本项目食堂仅供项目7位工作人员日常饮食使用，产生油烟经过油烟机处理后，油烟排放量为0.89g/d，排放量较少，属于间接性排放，对环境空气影响较小。 3、大气污染物防治技术可行性分析 （1）非甲烷总烃 经过预测，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.0188mg/m3，达到《大气污染排放综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》中附录C可行技术，油气回收装置排气筒可行技术包括吸附、吸收、冷凝、膜分离、热力焚烧、催化燃烧或组合技术。 本项目加油站在改建过程中根据相关规范设置油气回收系统，在设置油气回收系统后，加油站内的油气回收系统一般分为两个阶段，第一阶段回收系统为油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。该技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》中附录C中的吸收技术，该技术具有可行性。 （2）汽车尾气 项目进出车辆产生的汽车尾气为无组织排放，由于汽车进出项目区的时间短暂，尾气排放量很小，根据对项目现场的踏勘，项目场地空旷，有利于尾气的较易扩散，项目产生的汽车尾气，经过稀释扩散后周围环境影响很小。 综上所述，项目运营时产生的各种大气污染物在采取相应措施后，对环境空气的影响较小。 4、大气监测计划 根据大气污染特征，监测计划入下表所示。 表4-3 大气监测计划一览表 监测对象; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 非甲烷总烃; 油气处理装置排气筒; 1次/年; 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》HJ1118-2020. 气液比、液阻、密闭性; 油气回收系统. 非甲烷总烃; 企业边界. - 地表水环境 - 产污环节分析 本项目为成品油销售项目，储油罐均委托富民县豪贵再生能源加工厂进行清洗，因此本项目无生产废水产生。本项目加油区不进行地坪冲洗，无地坪冲洗废水，项目用水主要为加油站员工办公生活用水、加油客人冲厕用水及绿化用水。项目绿化用水全部蒸发，无废水产生，故项目运营过程中废水主要为员工食堂废水、办公生活污水、冲厕废水、地面冲洗水。 （1）办公生活污水 本项目改建完成后劳动定员为7人，人员均不在项目区住宿。项目办公生活用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），不提供住宿社会工作用水定额为80L/（人.d）核算，则用水量为0.56m3/d，204.4m3/a；污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.448m3/d，163.52m3/a。项目区设置食堂，提供一日三餐，根据类比，食堂用水定额为20L/（人.d），则用水量为0.14m3/d，产生污水量为0.112m3/d，40.88m3/a；生活污水产生量为0.56m3/d，204.4m3/a，项目设置1个1m3的隔油池，1个10m3的化粪池，1个30m3的中水收集池，食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池，后进入污水处理设施进行处理，处理后收集于中水收集池内，用于晴天绿化浇灌。 （2）冲厕废水 项目设置标准的公共卫生间，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）782环境卫生管理中市内公厕用水量为7L/人·次。根据建设单位对该路段车流量及拐入率调查，进出加油车辆的数量约为100辆，通过类比同类项目，冲厕每天最多400人使用卫生间，按每人用水量为7L计算，则卫生间冲洗水量为2.8m3/d，1022m3/a；污水产生量按用水量的95%计算，则冲厕废水产生量为2.66m3/d，970.9m3/a。项目冲厕废水与生活污水共用一个化粪池，生活污水进入化粪池后进入污水处理设施进行处理，处理后收集于中水收集池内，用于晴天绿化浇灌。 根据以上分析，项目运营过程中污水总产生量为3.22m3/d，1175.3m3/a，污水处理设施出水水质要求达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 项目产生污水进入化粪池后经污水处理设施进行处理，处理后收集于中水回用池，用于晴天绿化浇灌。 （3）绿化用水 本项目绿化面积为1578.35m2，绿化用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2计，晴天绿化用水量为4.74m3/d，此部分水全部蒸发，无废水产生。 （4）地表冲洗水 项目区定期进行场地冲洗，类比同类项目，场地冲洗用水定额为2L/(m2·次)，本项目冲洗面积为2348.08m2，用水量4.7m3/次，产生废水4.2m3/次，项目区冲洗废水经环保沟收集后至油水分离池进行预处理，后进入污水处理设施进行处理，处理后中水收集于中水池，晴天回用于绿化浇灌。 表4-4 本建设项目用水量及污水产生量一览表 序号; 项目; 用水定额; 使用数量; 用水量(m3/d); 污水产生量(m3/d). 1; 员工生活用水; 80L/人·日; 7人; 0.56; 0.448. 2; 食堂废水; 20L/人·日; 7人; 0.14; 0.112. 3; 冲厕用水; 7L/人·次; 400人; 2.8; 2.66. 4; 绿化用水; 3L/m2; 1578.35m2; 4.74; /. 5; 地面冲洗水; 2L/m2; 2348.08; 4.70; 4.2m3/次. 本项目水平衡图如下所示： 图4-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 2、项目废水处理措施及可行性分析 ①废水处理措施 项目采取雨污分流系统，项目内建设了1个5m3油水分离池，将定期冲洗地面的废水进行预处理，后汇入污水处理设施进行处理后收集于中水池，晴天回用于绿化浇灌，雨水外排至场外沟渠。 根据产污分析，本项目运营中产生的污水主要是员工生活污水、冲厕废水。员工办公生活污水及食堂废水产生量为0.56m3/d，204.4m3/a；冲厕废水产生量为2.66m3/d，970.9m3/a；生活污水和冲厕废水总产生量为3.22m3/d，1175.3m3/a。设计提出设置一个10m3的化粪池，可以容纳至少3天的污水量，并设置一座一体化污水处理设施，处理规模为10m3/d，一座30m3的中水收集池，污水经污水处理设施处理后，中水收集于中水收集池，用于晴天绿化浇灌。 ②废水设施设置可行性 环保沟：加油区四周设置环形环保沟，采用混凝土浇筑，环保沟总长度约为84m，地面冲洗水顺项目区内环保沟收集后进入油水分离池处理后进入污水处理设施，后中水进行回用。 油水分离池：项目区内设置1个容积为5m3的油水分离池，采用混凝土浇筑。根据工程分析，本项目冲洗面积为2348.08m2，用水量4.7m3/次，产生废水4.2m3/次。因此，项目油水分离池设置合理，具有一定的可行性。 化粪池：项目内设置1个容积为10m3的化粪池，采用混凝土浇筑。根据工程分析，项生活污水和冲厕废水总产生量为3.22m3/d，1175.3m3/a。项目区设置的化粪池可以容纳3天的污水量，容积远大于生活污水产生量。因此，项目化粪池设置合理，具有一定的可行性。 中水收集池：项目区设置一个30m3的中水收集池，用水收集雨天污水处理设施处理的中水，根据工程分析，该中水收集池可容纳至少7天的处理出水。 ③一体化污水处理设施工艺可行性分析 一体化污水处理设施采用厌氧-好氧活性污泥法（Anoxic/Oxic，缩写为A/O）工艺，由厌氧和好氧两部分组成。污水进入厌氧池后，与回流污泥混合。活性污泥中的多磷酸盐细菌在该过程中大量吸收污水中的BOD，并将污泥中的磷以正磷酸盐的形式释放到混合溶液中。在混合液进入需氧槽后，有机物被氧化分解，多磷酸盐细菌将混合溶液中的正磷酸盐吸收到污泥中。由于积磷细菌在需氧条件下比在厌氧条件下释放的磷吸收更多的磷，因此污水经历“厌氧-好氧”交替作用和二级沉淀池的污泥分离，终实现除磷的目标。 以A/O工艺为主要工艺的一体化污水处理设备具有减少有机污染物，去除磷，氮的作用，没有污泥膨胀问题，运行管理相对简单。由于填料的比表面积大，罐内的氧化条件良好，生物接触氧化罐中每单位体积的生物固体量高，污泥回流，活性污泥浓度在反应槽中高，因此结合了活性污泥法。具有高容积负载。由于大量的生物固体，当有机容积负荷高时，F/M比可以保持在一定水平，因此，污泥产量可以等于或低于活性污泥法。同比同类项目，一体化污水处理设备的污染物去除率入下表所示： 表4-5 污染物去除率一览表 单位：（mg/L） 类别; SS; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 总大肠菌群. 进水口; 350; 300; 70; 500; 20. 出水口; 50; 15; 15; 20; 3. 去除率; 85.71%; 95%; 78.57%; 96%; 85%. 综上，该工艺操作简单，运行成本低，处理效果好，运行稳定，是一种比较成熟的生活污水处理工艺，可有效保证污水排放达标，最终达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 3、项目废水达标回用可行性 本项目污水产生总排放量为3.22m3/d，设计提出设置一个10m3的化粪池，可以容纳3天的污水量，设置污水处理设施一座，规模为10m3/d；根据工程分析，污水处理站日常出水量为3.22m3/d；最大出水量为7.42m3/d，绿化面积为1578.35m2，绿化用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2计，晴天绿化用水量为4.74m3/d，绿化用水量大于污水处理设施日常每日中水产生量，出水量大时中水储存于中水池内，用于补充日常绿化浇灌，因此，项目废水回用于绿化浇灌具有一定的可行性。 4、监测计划 根据项目废水污染物分析，监测计划如下表所示。 表4-6 废水监测计划一览表 监测对象; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废水; pH、SS、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油、石油类; 污水处理设备出口; 一次/季度; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。. - 地下水、土壤环境 1、地下水环境保护措施 项目区厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目将进行防渗工程，对地下水及土壤污染进行控制，并设置跟踪监测井并定期开展监测工作，相关措施如下： （1）源头控制 本环评根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）相关要求，提出以下要求： ①根据关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函[2017]323号，环境保护部办公厅，2017年3月9日）的要求：“所有加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施，应采取双层油罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的要求”，具体防渗措施如下： a、埋地油罐采用SF双层油罐，埋地加油管道采用双层管道； b、地面除建筑物及绿化外，均采用混凝土进行硬化； c、每个油罐均设置液位仪，配套油罐测漏报警器及油管测漏报警器； d、项目区油罐区采取修建防渗油罐池的措施，油罐置于防渗罐池内，油罐周围回填干净细沙，顶部覆土层，一旦油罐发生渗漏，油品只会集聚于防渗罐池内，被沙子吸附，不会溢出和下渗，便于控制和清理； e、工艺管道采用无缝钢管，工艺管道敷设前，埋设管道的地沟开挖后，管沟底平整夯实，并铺以细沙垫层。若工艺管道发生泄漏，油品将被沙子吸附，避免下渗； f、埋地油罐及全部埋地管线的外表面采用加强级防腐绝缘保护层，涂层结构为底漆—面漆—玻璃布—面漆—玻璃布—两层面漆，涂层厚度不小于0.6mm，符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH/T3022-2011）的有关规定； ②项目方应编制突发环境事件应急预案，一旦发生漏油，应立即启动应急预案，找出渗漏点，采取相应应急措施； ③日常运营中做好设备、管线的维护检修工作，根据各设备、管线的使用年限，定期做好各设备、管线的更换工作； ④当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满沙石。 根据业主提供的资料，本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的要求进行设计和施工，并参照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求采取防渗措施，本项目设置双层防渗漏管线，采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填，一旦发生汽油、柴油的泄漏，油将全部收集在罐池内；加油站的储油罐内外均做过防腐处理，同时埋地钢质管道外表面的防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定；储罐、双层管线设置渗漏监测系统，项目采取的防渗漏措施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中的“第6.5条防渗措施”中相关规定的要求。 依据储罐区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）将储罐区、危废暂存间划分为重点防渗区，项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 因此，项目在采取上述措施后对地下水环境的影响可接受，项目储罐区采取的防渗措施对地下水的防护具有有效性、可靠性。 （2）分区防渗措施 结合项目总平面布置情况，将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 ①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 ②一般污染防治区：包括环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。 ③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、公厕及场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。 项目分区防渗图详见附图5。 （3）日常管理及应急响应 加强设备运行管理，从运输、污染处理设施等全过程控制，定期检查污染源，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象。对于事故工况下出现的地下水污染，加油站本着及时发现、及时治理的原则进行处理，一旦发现污染，就应启动应急保护措施，在查明污染源、污染途径和污染范围基础上，控制污染源，切断污染途径，固定并净化污染源，最大限度地防止污染的地下水影响到调查与评估范围的外围。 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制本项目内的废水污染物及汽油、柴油泄露现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响，不会对区域地下水水质造成污染。 （4）设置跟踪监测井及监测计划 本项目500m范围内无地下水饮用水源和补给径流，根据《加油站地下水污染防治技术指南》，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；根据项目情况，本项目跟踪监测井设置于油罐北面，在保证安全的情况下，尽可能靠近油罐；地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 根据《加油站地下水污染防治技术指南》，可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方案判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周1次；若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 2、地下水影响评价结论 本项目储罐、输油管线、危废暂存间、油水分离池、化粪池等区域均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行建设，有效防止了废水和油品的下渗途径和下渗量。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有油品渗漏对地下水造成影响。 综上所述，本次环评认为，项目在运营中只要加强管理，项目在采取上述措施后对地下水环境的影响可接受。 - 声环境 - 噪声源分析 加油站的噪声源主要是进出车辆产生的交通噪声、加油设备运转产生的噪声和污水处理设施水泵等产生的噪声。一般汽车进出加油站的车速较低，噪声值较低，持续时间较短；加油设备运转产生的噪声主要源于加油泵产生的噪声。主要产噪设备及源强见表4-7。 表4-7 主要产噪设备及源强表 序号; 噪声源名称; 声级dB(A); 备注. 1; 加油泵等设备; 60~80; 间歇. 2; 交通噪声; 65~75; 间歇. 3; 备用柴油发电机; 70~90; 仅停电时使用. 4; 污水处理设施; 60~80; 连续. 本工程拟采用基础减震、距离衰减后，综合噪声强度可降低15～20dB（A）。主要设备噪声源强见表4-8。 表4-8 运营设备噪声治理一览表 序号; 噪声源; 噪声值; 治理措施; 治理效果. 1; 加油泵等设备; 60~80; 基础减振、距离衰减; 50. 2; 污水处理设施; 60~80; 连续; 50. 根据项目机械设备的作业分布、噪声强度，采用噪声衰减模型对噪声影响进行预测。 Loct（r）=Loct（r0）-20lg（r/r0）-△Loct 式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离（m）； r—预测点与声源之间的距离（m）； △Loct —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。一般厂房隔声以及加装消声器后的△L一般在15~25dB(A)，本报告计算时取△L=15dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。 式中：Li—第i个声源声值； LA—某点噪声总叠加值； N—声源个数。 项目各噪声源与预测点的距离见表4-9。 表4-9 噪声源与厂界预测结果一览表 序号; 设备名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离; 预测; 距离; 预测; 距离; 预测; 距离; 预测. 1; 加油泵等设备; 25; 42.04; 38; 38.40; 24; 42.40; 50; 36.02. 2; 污水处理设施; 20; 43.98; 66; 33.61; 15; 46.48; 18; 44.89. 本项目产噪设备经墙体隔声和距离衰减后，项目厂界昼、夜间噪声预测结果可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准中昼间标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。声预测结果可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 项目区备用柴油发电机放置在发配电室内，备用柴油发电机仅在停电时使用，使用的次数很少，对周围声环环境的影响较小。 2、减噪结论 项目运营产噪设备合理布置，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动，油罐油泵地埋式布置；备用柴油发电机放置在配电房内，使区域内的交通噪声降到最低值，且项目区500内无噪声环境保护目标，项目区进行一定的绿化等措施后，对周边声环境的影响较小。 因此，项目对厂界及周围环境保护目标的影响较小。 五、固体废物 1、一般固废 - 生活垃圾 项目建成运营后，劳动定员7人，按人均产生垃圾量为0.5kg计，垃圾产生量为3.5kg/d，1.28t/a。项目区内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。 项目运营后每天人流量约为400人，按人均产生垃圾量为0.1kg计，则外来加油人员垃圾产生量为40kg/d，14.6t/a。项目区内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，项目生活垃圾总产生量为43.5kg/d，15.88t/a。项目区内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。 （2）化粪池及污水处理设施污泥 项目设置1个10m3的化粪池对生活废水进行预处理，并设置1座污水处理设施，处理规模为5m3/d，类比同类污泥产生量，项目污泥产生量为1kg/d，每年产生0.365t，污泥定期委托环卫部门进行清掏、清运。 2、危险废物 （1）油罐清洗产生的废油、油泥以及清洗废液 储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。 本项目建成运营后储油罐将委托富民县豪贵再生能源加工厂进行清洗，据加油站以往清洗过程油渣、油泥产生情况，油罐清洗产生的废油、油泥以及清洗废液等危险废物约为0.1t/次。油罐清洗产生的废油、油泥以及清洗废液交由富民县豪贵再生能源加工厂处置。 （2）油水分离池浮油 油水分离池会产生少量的浮油，产生量约为6kg/a，浮油根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-210-08类，属于危险废物。油水分离池浮油定期委托富民县豪贵再生能源加工厂清运处置。 （3）含油消防沙 含油消防沙属于HW08废矿物油与含矿物油废物中900-210-08类，属于危险废物。项目区设置一个占地面积为4m2的危废暂存间，含油废沙经单独收集后于危废暂存间暂存，定期交由富民县豪贵再生能源加工厂处置。 （4）含油棉纱、废手套等 项目运营过程中会产生少量含油棉纱、废手套等，产生量约20kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），沾染废油的抹布属于其中HW49中“900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，为危险废物。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）第三条：列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。 根据《危险废物豁免管理清单》中第24项目“900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免环节为全部环节，豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理。本项目含油棉纱、废手套产生于加油站营业维护过程中，需分类管理，因此本项目含油棉纱、废手套为危险废物，委托有资质单位进行处理。 综上所述，项目在落实环评提出的措施后，加油站内一般固废（生活垃圾，化粪池及污水处理设施污泥等），危险废物（油罐清洗产生的废油、油泥以及清洗废液，油水分离池浮油，处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子，含油棉纱、废手套）等收集和处置后均得到了妥善处置，处置率为100%，处置措施可行，在建设单位设置危废暂存间，并对废绵纱进行规范贮存、处置后，对周边环境影响较小。 3、危险废物储运方式及要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》，所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。本项目设置一处危废暂存间，占地面积4m2，危废暂存间需满足三防要求，同时场地要做防渗处理。后期运营过程中危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面，预留收集渠，贮存库外设置相应的挡拦设施和收集装置。危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求： a.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； b.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； d.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； e.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）； f.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； g.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。 危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度。 危险固废送往富民县豪贵再生能源加工厂进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单后方可运出厂区。 4、危险废弃物的收集和管理 ①对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： a、在危废暂存间内对各类危废进行分类堆存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求、必须完好无损、容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；不相容的危险废物不能存放在同一个容器内；盛装危险废物的容器上应张贴危险废物识别标志等；应按照按国家有关规定进行登记，建立危废收集清运台账；做好危废间的防渗、防漏处理定期由富民县豪贵再生能源加工厂统一运输。 b、危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 上述危险废弃物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。危废暂存间建设要求如下： a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 c、设施内要有安全照明设施和观察窗口 d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 e、应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 f、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 g、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）,或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： a、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 b、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 c、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 d、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 e、一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 六、环境风险分析 根据建设单位提供资料，本项目主要风险物质为汽油及柴油；风险源包括储油区、油罐输送区、加油区、危废暂存间，储油罐容器破裂，汽油柴油出现泄漏、渗漏事故，并且其为易燃液体，容易引发泄漏、火灾及爆炸，造成环境污染，人员伤亡，财产损失。项目区汽油柴油储量见表 分类; 名称; 临界量（t）; 本项目按每天的最大贮存量（t）. 易燃物质; 汽油; 2500; 45. 柴油; 2500; 54. 根据分析，项目区汽油柴油储量均不超过储存临界量。 本项目存在的环境风险影响途径主要为项目在运营过程中，由于不可预见的原因，项目储油罐发生破裂或渗漏，导致油品进入地表水体，对地表水造成污染，或渗漏进入区域浅含水层，对地下水和土壤造成污染。 - 环境风险防范措施 储罐区加强防渗措施，储油罐均用为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，并设置储罐、双层管线渗漏监测系统；并设置地下水跟踪监测。对项目厂区进行分区防渗。 ①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 ②一般污染防治区：包括雨水环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。 ③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。 根据《加油站地下水污染防治技术指南》，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内，并将地下水监测井设置在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近油罐；地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 - 风险应急预案 根据《环境保护法》第四十七条第三款规定，“企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案”以及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），生产、储存、运输、使用危险化学品的单位，需要编制突发环境事件应急预案编制，并向环保部门备案。 （3）风险影响分析结论 通过对工程风险源的原因分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。本项目针对可能发生的事故的原因设置了环境风险防范措施，可有效的对风险事故进行最大限度的预防和有效处理，同时结合企业对风险防范措施的不断完善和改进并建立应急预案后，本项目发生环境风险事故的概率将进一步降低。风险评价内容总结见表4-11。 表4-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中石化晋宁刺桐关加油站原址改造项目. 建设地点; 曲云南省昆明市晋宁区宝峰街道国道G213西侧. 地理坐标; 102度34分28.161秒，24度33分9.450秒. 主要危险物质及分布; 汽油及柴油，储存于油罐内。. 环境影响途经及危险后果; 油罐发生事故时，渗漏进入下水含水层，对地下水、土壤造成污染。. 风险防范措施要求; 项目区进行分区防渗，设有SF双层油罐，设置在线泄露监测系统，并设置跟踪监测井。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，总体环境风险小。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油罐 | 非甲烷总烃 | 安装油气回收装置 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 |
|  | 油罐车 |  |  |  |
|  | 加油机 |  |  |  |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx和总碳氢化合物（THC） | 大气逸散 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟处置 | 执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，净化设施最低去除标准为60% |
|  | 柴油发电机 | 燃油废气 | 大气逸散 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、T-P、动植物油 | 项目废水经化粪池后，进入污水处理设施，处理后收集回用于中水池，用于晴天绿化浇灌。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。 |
|  | 冲厕废水 |  |  |  |
|  | 地面冲洗水 | 油类、SS、 | 经环保沟汇入油水分离池处理后进入污水处理设施进行处理，后收集于中水池，回用于晴天灌溉。 |  |
| 声环境 | 加油机 | 噪声 | 采用低噪声设备，距离衰减。 | 临国道G213一侧35m厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），其余厂界噪声执行2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |
| 固体废物 | 项目建成运营后，产生一般固体废物包括生活垃圾1.825t/a，化粪池及污水处理设施污泥0.365t/a，进行分类后委托当地环卫部门统一清运；危险固废包括油罐清洗废油、油水分离池浮油6kg/a，处理跑、冒、滴、漏的沙子45kg/a，含油棉纱、废手套20kg/a，以上危废单独收集后于危废暂存间暂存，定期交由富民县豪贵再生能源加工厂处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 设置跟踪监测井，本项目设置跟踪监测并要求定期开展监测工作，监测要求设置于油罐区地下水流向的下游，并在保证安全的情况下尽可能靠近油罐，监测井结构采用一孔成井工艺，并考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 储罐区加强防渗措施，储油罐均为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，新增储罐、双层管线渗漏监测系统。 ①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。 ②一般污染防治区：包括雨水环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。 ③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、公厕及场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂界周边进行植被种植，并定期维护。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 储罐区加强防渗措施，储油罐均为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，新增储罐、双层管线渗漏监测系统。加油区加油岛区域进行重点防渗，其余场地进行一般防渗；规范使用危废暂存间，定期清运含有废沙等危险物质。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和环保政策，项目选址合理，项目周边500m无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，要求在油罐区下游设置跟踪监测井，定期观察并监测地下水。本环评设计要求废气中非甲烷总烃进行油气回收装置对其进行收集，减少排放量，措施实施后排放量可接受，对环境影响较小；要求项目区建设隔油池、化粪池、油水分离池、污水处理设施及中水收集池，食堂废水经隔油池处理后和生活污水及冲厕废水一起经化粪池后进入污水处理设施，后收集于中水收集池，晴天回用于绿化浇灌，地面冲洗水经环保沟收集进行油水分离池后收集于中水池，晴天回用于绿化浇灌。相关固废按要求进行委托处理清运，项目在建设和生产中必须严格落实本评价及设计提出的各项环境保护措施，加强生产和环境保护管理。生产中产生的各种污染物均得到有效的治理，各污染物均达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.2683t/a | / | 0.2683t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | / | / | 163.52m3/a |  |
|  | 冲厕废水 | / | / | / | / | / | 970.9m3/a |  |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 危险废物 | 废油、油泥、清洗废液 | / | / | / | 0.1t/次 | / | 0.1t/次 |  |
|  | 油水分离池浮油 | / | / | / | 6kg/a | / | 6kg/a |  |
|  | 含有消防沙 | / | / | / | 45kg/a | / | 45kg/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-