晋宁区2021年第三季度城市饮用水水龙头

水质监测工作报告

为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《云南省人民政府关于印发水污染防治工作方案的通知》要求，定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况，根据上级方案要求我区已完成2021年7-9月城市饮用水水龙头水末梢水水质监测工作，现将开展工作完成情况总结如下：

- 监测点

昆阳小团山净水厂出厂水及末梢水、双龙净水厂出厂水及末梢水，出厂水取水点为水厂内，末梢水取水点为晋宁区安居家园、昆明卫生职业学院。

- 监测频次

- 2021年第三季度我区于7月份完成2件末梢水检测，8月完成2件末梢水检测，9月分别完成2件出厂水和2件末梢水检测。第三季度共计完成2件出厂水检测，6件末梢水检测。

- 监测指标

- 出厂水：包括感官性状和一般化学指标18项，分别为色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂；毒理学指标11项，分别为砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；微生物指标3项，分别为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；与消毒有关指标1项为余氯等33项。

末梢水：检测菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、消毒剂余量等9项指标（检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌）。

- 监测工作要求

水样采集、保存、运输、检测按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）规定执行。

- 检测结果评价标准

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）中表1、表2规定限值进行评价。

六、监测结果分析

2021年第三季度我区共计完成水龙头水检测8件，分别为2件出厂水和6件末梢水，第三季度检测水样2件出厂水及6件末梢水均为合格水，合格率100%，并按照要求对水质检测结果在政府网进行信息公开，检测结果见表1、表2。

表1  2021年第三季度昆明市晋宁区出厂水卫生监测检测结果

| 供水单位 | 检测项目数 | 合格项目数 | 不合格项目 | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆阳小团山净水厂 | 33项 | 33 | 0 | 100% |
| 昆阳双龙净水厂 | 33项 | 33 | 0 | 100% |

表2  2021年第三季度昆明市晋宁区管网末梢水卫生监测检测结果

| 指标结果 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 游离余氯 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测件数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合格件数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合格率（%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

- 七、建议及措施

1.区疾控中心继续落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《云南省人民政府关于印发水污染防治工作方案的通知》要求，定期监测、检测和评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况。

2.对不达标的官网水质卫生，依照有关法律法规由执法部门加强监督和管理，对公众提出的疑问咨询进行解答回复。

昆明市晋宁区卫生健康局                                      2021年10月18日