建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：晋宁磷矿医院项目
建设单位（盖章）：晋宁磷矿医院
编制日期： 2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

1一、建设项目基本情况


6二、建设项目工程分析


18三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


25四、主要环境影响和保护措施


48五、环境保护措施监督检查清单


50六、结论




附表

附表1：建设项目污染物排放量汇总表
附件 

附件1：委托书

附件2：租赁合同

附件3：医疗机构执业许可证 

附件4：单位登记证书

附件5: 法人身份证

附件6：引用类比的监测报告
附件7：一审单、二审单及进度表

附件8：技术咨询合同

附件9：评审意见

附件10：修改对照表
附图：

现场照片
附图1：项目地理位置图
附图2：项目总平面布置图（住院楼及门诊楼）
附图3：项目水系图
附图4：项目周边环境关系图
附图5：本项目住院楼门诊楼与环保设施位置关系图
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	晋宁磷矿医院项目

	项目代码
	2107-530115-04-05-820879

	建设单位联系人
	殷子昌
	联系方式
	18487264516

	建设地点
	昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街449号

	地理坐标
	（中心坐标：经度102°35′34.891″，纬度：24°39′38.709″）

	国民经济

行业类别
	8411医院
	建设项目

行业类别
	“医院841”中“其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建
(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	         /

	总投资（万元）
	799.82
	环保投资（万元）
	44.4

	环保投资占比
	5.69
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	新增用地0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与云南省生态红线符合性分析

本项目租用云南磷化集团有限公司办公场地，在已有的建筑物内进行建设，不涉及生态红线范围。项目不在饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布。本项目租用云南磷化集团有限公司场地，不新增用地，符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线符合性分析

项目区环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体，区域医院内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类，周围居民点声环境执行2类；项目废水、固废得到合理处置，噪声对周围影响较小，废气对周围环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（3）资源利用上线符合性分析

本项目不新增建设用地，不涉及土地利用上线。项目用水量及用电量小，能源消耗不触及能源利用上线。生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，医疗废物委托云有资质单位进行处置，实现了固体废物减量化。本项目不会突破当地资源利用上线。
（4）与环境准入负面清单符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中的“医疗卫生服务设施建设”，符合现行的产业政策。

综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。

2、与《云南省滇池保护条例（2018修订）》的协调性分析

2012年9月28日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《云南省滇池保护条例》，2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过。条例将滇池保护区划分为一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区，明确了各级保护区的保护要求及政府及其职能的管理部门的保护管理职能。《云南省滇池保护条例（2018修订）》规定：一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；《滇池保护条例》中规定“二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域”。

本项目位于滇池三级保护区范围内，根据《云南省滇池保护条例（2018修订）》第六章规定：“规划、住房城乡建设等行政主管部门对新建、改建、扩建项目应当控制审批。涉及项目选址的，批准前应当征求滇池行政管理部门等有关部门的意见；对可能造成重大环境影响的项目，立项前或者可行性研究阶段应当召开听证会。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。
三级保护区内禁止下列行为：
 （一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；
 （二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；
 （三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；
 （四）毁林开垦或者违法占用林地资源；
 （五）猎捕野生动物；
 （六）在禁止开垦区内开垦土地；
 （七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。
本项目在滇池三级保护区范围内，为医疗机构建设项目，符合产业政策，不属于保护区条例中禁止的建设项目；项目废水经污水处理站处理后，达标排入永乐大街市政污水管网，最终进晋宁区污水处理厂进行处理，不向河道内直接排放污水。项目产生的生活垃圾使用生活垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清理；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位进行处置。因此，本项目的建设与《云南省滇池保护条例（2018修订）》不冲突。

3、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（简称“目录”），本项目属于“目录”中第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第25项“医疗卫生服务设施建设”项目，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

因此，本项目符合现行的产业政策。

4、项目环境相容性和选址合理性分析

本项目不新增建设用地，项目不在饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布。
本项目开展医疗卫生服务工作，废水、固废得到合理处置，噪声对周围影响较小，废气对周围环境影响小，项目建设不会改变区域环境功能。

项目位于晋宁区城市建成区，外环境以办公、住宅小区为主，无大型工业企业，办公、住宅小区的生活行为对本项目影响较小。永乐大街为城市主干道，产生一定的交通噪声，建设单位将靠近永乐大街一侧的病房安装双层玻璃隔音，减轻道路交通噪声对医院的影响。采取噪声防治措施后，外环境对本项目的影响可以接受。
综上所述，本项目与周围环境相容，选址合理。




二、建设项目工程分析


生活垃圾
	桶

	新增若干个

	0.2


			医疗废物桶
	新增若干个
	0.6

			医疗废物暂存间

	1间医疗废物暂存间，建筑面积为30m2
	4.5


		环保设施运行维护管理费用，环境管理与监测费用

	6.0


		合计

	44.4


	
	

	工艺流程和产排污环节
	一 、施工期

1.1施工工艺

本项目施工期实施内容分列如下：

1、拆除部分按照设计图纸要求，上报拆除施工作业内容，对施工现场需拆除的部分用墨汁进行标识。

2、保护成品

(1）在进行拆除施工之前，先对施工现场的电梯厅门框、门扇、消火栓、石材地面进行成品保护。电梯门框包夹板，地面铺旧地毯保护。

(2）拆除施工之前，消防探头、信号放大器等，用塑料保护膜进行成品保护。

(3）拆除施工过程中，对现场临水接驳点、临电二级箱设施注意保护。

3、吊顶拆除、回收

首先灯具拆除:由专业电工进行，灯具拆除后，统一码放，用绝缘胶布把外露线头缠好，并将金属软管盘起。

4、地面拆除

采用大锤、小型风镐进行垫层拆除，注意事项如下:

组织人工用手锤水平方向对地面进行拆除，工具不得呈垂直角度施工，以免伤及主体。地面拆除时分别由东西两翼向中间进行，依次将地面面砖及装修层剔除。楼层地面拆除严禁使用电锤、冲击钻等中型以上机具进行拆除。

5、墙面拆除

(1）卫生间墙面拆除:按给排水设计图纸要求部位施工，由上向下，先剔凿墙面砖，砖尽量留整备用。施工中要先用大芯板作地面保护，并注意周边墙面的保护。

(2）砖砌墙体拆除:拆除顺序:由上向下逐皮拆除砌块，严禁由下向上“掏拆”。

拆除前先搭好施工架，并做好防护工作。使用手锤配以鬣子，由上向下逐皮拆除砌块。拆除中辅以洒水降尘措施。拆墙作业小组之间保持一定作业距离,避免溅落的渣土伤人,非施工人员严禁进入拆除区。

6、垃圾装袋整理:所有墙体拆除完成后，将大块的垃圾用大锤敲碎，将所有的垃圾用垃圾袋装运成袋，用电梯运至一楼。保持拆除墙体范围内无垃圾，并用扫帚将施工现场清理干净，用拖布清理地面。

7、垃圾清运:将所有的垃圾用垃圾清运卡车，定期运至建筑垃圾消纳场。

8、按设计方案和医疗标准实施地面地砖工程、卫生间墙面砖镶贴工程（卫生间防水施工）、细木制品工程、墙面工程。

(1)地面地砖工程：基层处理及地面砖贴面。质量要求同一面表面平整度允许偏差不大于2mm，地面砖之间接缝高差偏差不得大于0.5mm。

(2)卫生间防水施工：基层处理→贴灰饼→抹底灰砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖色缝与擦缝。

(4)墙面工程：基层面处理→批腻子底灰→乳胶漆刷面。

(5)医疗设备及床位的安装：按照批准的床位数和诊疗科目进行医疗设备和床位的安装。
1.2施工工艺

本项目拟于2021年10月开始施工，到2021年12月全部完成建设。建设工期3个月。

1.3施工材料来源

本项目不设置施工便道，不设施工营地。施工期建筑垃圾及建筑材料采用运送车辆运输，水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，采取一定的遮盖防雨措施。

1.4施工人员及食宿安排

项目施工人员为20人，项目内不设施工营地，施工人员不在项目内食宿。

二、运营期
1、就医工艺流程简述

[image: image2.jpg]HE (FER)

R

’—v B (1)

| e cioms o] e e caEm |

b %7‘?‘1) o CEEBE

3 e





图2-2  运行期就医流程图

患者前来医院，首先挂号，根据不同症状进行导医，接受门诊医生的咨询、问诊、把脉等，必要时进行抽血检查化验，最终确定诊疗方案，在门诊楼实施。然后医生根据患者诊断情况和诊疗方案进行手术或治疗，必要时住院护理，在住院楼实施。同时住院楼的衣物被褥需要送至洗衣房进行清洗。

医院在接诊患者及患者住院过程会产生废水、固体废物及人为噪声。洗衣房清洗衣物被褥会产生废水，检验科废水使用塑料桶收集后，投加三氯异氰消毒片进行消毒，最后人工进入污水处理站进行处理。

2、污水处理设施工艺流程

项目污水处理站所采用的污水处理工艺为“MBR+混凝沉淀+消毒”处理工艺，消毒剂使用三氯异氰消毒片。污水处理站在运行过程会产生异味、噪声和污泥等。具体处理流程见图2-3。









   

图2-3  污水处理工艺流程图



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用云南磷化集团有限公司办公场地实施本项目的建设。原来该场地为云磷（集团）公司中心医院，中心医院建设了1套50m3/d的污水处理站，一直运行至今。本项目租用租赁场地后继续使用该污水处理站。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	环境质量标准及区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状及标准
本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街449号晋宁磷矿医院，据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区划二类区的划分要求，确定本项目所在地为环境空气质量二类区，执行（GB3085-2012）二级标准。

据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。

2、声环境质量现状及标准
本项目所在区医院内声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，周围居民点声环境执行2类，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；项目东侧隔新河10m处为永乐大街，项目东厂界噪声执行4a类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县(市)区区域环境噪声总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。与2019年相比，东川区、宜良县、富民县、寻甸县、呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级上升，安宁市、禄劝县、嵩明县、石林县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级下降。

根据现场踏勘，项目所在区域声环境影响主要来自永乐大街的交通噪声，项目东侧厂界邻永乐大街一侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，其余厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

3、地表水环境质量标准现状

根据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目位于“晋宁区农业、景观用水区”，该用水区由双龙水库至滇池入口，以农灌用水为主，兼有工业用水，规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

据《昆明市2020年环境质量状况公报》， 滇池全湖水质类别为Ⅳ类，与2019年相比，水质类别保持不变，综合营养状态指数为61.0，营养状态为中度富营养。35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%。列入国家考核的12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。

4、生态环境现状

项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街449号晋宁磷矿医院内，不新增土地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。

本项目周边环境关系图见附图4。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区……”要求及现场踏勘，项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标存在，项目环境保护目标如下：东侧115米为景艺华苑，东侧130米为创业中心，东侧100米为研发中心，东侧132米为永乐金园，东侧290米为昆阳第一小学; 西侧30米为老年活动中心，西侧116米为立德中学，西侧120米为磷都宾馆，西侧125米为磷都小区；南侧310米为官庄;北侧114米为礼智村，北侧26米为磷化集团办公楼。
2、声环境环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外50m范围内的声环境保护目标”要求及现场踏勘，项目厂界外50m范围内声环境保护目标为西侧30m处的老年活动中心和北侧26m处的磷化集团办公楼。

3、地表水环境保护目标

根据现场踏勘，距离本项目最近的地表水为项目东面 6m处的新河，据《云南省水功能区划》（2014年修订），项目区域位于“晋宁区农业、景观用水区”，该用水区由双龙水库至滇池入口，以农灌用水为主，兼有工业用水，规划水质目标为Ⅲ类。项目周边水系图见附图3。

4、地下水环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水……”要求及现场踏勘，该项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水环境保护目标。

5、生态环境保护目标

本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处永乐大街449号，租用建筑物实施本项目，不新增建设用地。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”要求，本项目不新增用地，无生态环境保护目标。




表3-1    项目环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标
	坐标
	方位、距离
	人口
	环境功能区

	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	环境空气
	老年活动中心
	102°35′34.02″
	24°39′38.44″
	西面30m
	80人
	《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准

	
	磷化集团办公楼
	102°35′34.28″
	24°39′40.15″
	北面26m
	100人
	

	
	磷都宾馆
	102°35′28.97″
	24°39′37.97″
	西面120m
	50人
	

	
	磷都小区
	102°35′25.34″
	24°39′43.45″
	西面125m
	500人
	

	
	晋宁立德初级中学
	102°35′27.15″
	24°39′41.15″
	西面116m
	500人
	

	
	创业中心
	102°35′40.17″
	24°39′36.89″
	东面130m
	100人
	

	
	研发中心
	102°35′38.01″
	24°39′33.34″
	东面100m
	80人
	

	
	永乐金园
	102°35′36.02″
	24°39′30.35″
	东面132m
	150人
	

	
	昆阳第一小学
	102°35′49.44″
	24°39′37.04″
	东面290m
	300人
	

	
	官庄
	102°35′39.86″
	24°39′14.66″
	南面310m
	500人
	

	
	景艺华苑
	102°35′41.40″
	24°39′43.07″
	北面115m
	300人
	

	
	礼智村
	102°35′33.60″
	24°39′53.27″
	北面114m
	800人
	

	地表水环境
	新河
	---
	---
	东面6m
	---
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准

	声环境
	磷化集团办公楼
	102°35′34.28″
	24°39′40.15″
	北面26m
	100人
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	老年活动中心
	102°35′34.02″
	24°39′38.44″
	西面30m
	80人
	



1

	
	9

	挥发酚（mg/L）

	1.0


	10

	总氰化物（mg/L）

	0.5


	11

	总汞（mg/L）

	0.05


	12

	总镉（mg/L）

	0.1



总铬（mg/L

		1.5

	
	14

	六价铬（mg/L）

	0.5


	15

	总砷（mg/L）

	0.5


	16

	总铅（mg/L）

	1.0


	17

	总银（mg/L）

	0.5


	18

	总A（Bq/L）

	1.0


	19

	总B（Bq/L）

	10



注：消毒接触池接触时间≥1

	，接触池出口总余氯2~8mg/L。



	表3-3    污水排入城镇下水道水质标准

序号

污染物

最高允许排放浓度

1

NH3-N

45.0mg/L

2

磷酸盐（以P计）

8.0mg/L

废气

（1）项目施工期产生的扬尘、粉尘均为无组织排放，施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见下表。
表3-4  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

依据

颗粒物

1.0

（GB16297-1996）表2标准

（2）项目污水处理站周界废气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，标准值见表3-5。
表3-5   污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m³）

1.0

2

硫化氢（mg/m³）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m³）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数%）

1%

3、噪声

（1）施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，具体值见下表。

表3-6     建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A））

昼间

夜间

70

55

（2）运营期项目区西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东侧靠永乐大街一侧执行4类标准，详见下表。

表3-7    工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固废

项目医疗废物属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW01类危废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）、《医疗废物管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。

据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站污泥控制与处置执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准，标准值见表3-8。
表3-8  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95


	

	总量

控制

指标
	据本工程的具体项目情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目执行的总量控制指标如下：

1.废水：

项目营运期产生的废水经医院内一套污水处理站处理后，达标排入永乐大街市政污水管网，最终进入晋宁区污水处理厂。
废水排放量12862.6m³/a，CODcr排放量2.778t/a，氨氮排放量为0.163t/a。污染物排放总量控制指标纳入晋宁区污水处理厂考核，本项目不再单独计入总量控制指标。

2.固体废弃物：本项目固体废物处置率达100%，不设总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工周期 3个月，施工期主要产生施工废气、噪声、生活垃圾、建筑垃圾及生活污水等。 

1、施工废气

施工期产生的废气主要为项目拆除原有建筑、土建过程产生的粉尘和装修废气等。为减轻施工扬尘、装修废气等对周围环境的影响，本项目在施工期拟采取以下措施： 

1）混凝土结构建筑物、室内隔墙拆除前应对被拆建筑物充分洒水，保持湿润；拆除建筑物装车清运前，应充分洒水，避免产生扬尘。 

2）施工场地和汽车行驶的路面适时洒水，减少施工扬尘对周围环境的影响。 

3）施工过程中必须使用商品混凝土，施工场地内不得设置混凝土拌和场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。 

4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，采取不超载，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。 

5）将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度 2.5 米以上的围墙，进行围护施工。 

6）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

7）使用环保型装修材料，减少装修废气排放。
综上所述，本项目施工期通过采取上述措施后，施工期废气可得到有效抑制，项目区域地势开阔，自然通风情况良好，施工期废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响很小。施工废气对周围环境影响较小，将随着施工期的结束而消失。

2、施工期废水

项目施工期施工人员不在施工场地食宿，施工人员生活污水主要是洗手污水和厕所废水。施工人员20人，施工人员生活污水产生量0.36m³/d，施工机械设备冲洗废水产生量为0.3m³/d。

项目施工时设置临时沉淀池，收集项目施工过程中产生的少量施工废水，施工废水经沉淀处理后的废水回用于施工场地洒水降尘，不外排。
综上所述，本项目施工期间的废水产生量小，经处理后回用不外排，对环境影响较小。

3、施工噪声

噪声源强

施工期的噪声来源于设备安装调试阶段和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶（噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近），噪声源强度具体见下表。
表4-1  设备安装调试阶段噪声源状况
施工阶段

设备名称

噪声源强dB(A)（1m处）

设备安装调试阶段

电钻

100

电锤

100

手工锯

85

电焊机

90

运输车辆

85

预测模式

施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其距离扩散衰减。

根据点声源距离衰减公式：Lep=L0-20lg(r/r0)

式中：Lep一不同距离处的等效声级，dB(A)；LWA一噪声源声功率，dB(A)；r一不同距离，m。

得出噪声衰减的结果见表4-2。

表4-2    施工噪声值随距离衰减的关系

距离（m）

1

10

50

60

100

150

200

250

300

400

Lep[dB(A)]

100

85

71

69

65

61

59

57

55

53

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。

在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下：

Lpt=10lg(100.1L1+100.1L2)

式中，Lpt－声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级；

L1－该点的背景噪声值；

L2－另外一个声源到该点的声级值。

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，叠加后噪声为98.9dB（A）。

经隔声屏措施阻隔后，噪声可削减5~15dB（A），按衰减中间值10dB（A）计，噪声预测值见下表。

表4-3    经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

9

10

20

25

28

30

50

55

90

160

△L

0
19.1
20
26
28
29
29.6
34
34.8
39.1
44.1

LP(dB(A))

88.9

69.8

68.9

62.9

60.9

59.9

59.3

54.9

54.1

49.8

44.8

注：△L为噪声削减值，L为噪声削减后的声值
根据预测结果可知，项目在各类机械设备同时运转的情况下，昼间距离噪声源为50m左右才能达到《建筑施工场界噪声排放标准》昼间<70dB(A)的限值要求，夜间距离噪声源为250m可达到《建筑施工场界噪声排放标准》夜间555dB(A)的限值要求。项目实际施工工程中很少有所有设备同时运行的情况，厂界噪声超标的时间较少，离项目距离最近的关心点北面26米的磷化集团办公楼，项目施工期噪声会对其产生一定的影响。
为了降低施工噪声对周围环境、敏感点的影响，本次环评提出以下的措施：

①在厂界四周设备需设置围挡，将噪声影响降至最低。

②施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

③加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工。
④合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

⑤施工单位与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。
综上所述，本项目采取上述措施后施工噪声对环境影响较小。
施工固体废物
项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾，生活垃圾；其中建筑垃圾产生量为50m³，生活垃圾产生量为10kg/d。本项目不涉及土方开挖，无弃渣产生。

（1）生活垃圾分类收集后由环卫部门负责运输处理。 
（2）施工过程中建筑垃圾清运至合法消纳场处置。 

（3）项目施工期间，建设方应加强对施工人员和施工过程的管理，规范固体废 弃物的堆放与处置，进行文明施工。

综上所述，项目施工期产生的固体废弃物100％处置，对环境影响较小。

5、施工期物料运输对周边居民的影响分析

项目施工所需的砂、石、钢材、木材、商品混凝土等建筑材料需要在场外购买，并通过永乐大街运至施工场地，则施工期运输车辆的增多会影响周边居民的出行安全及生活质量，同时还会导致经过施工路段的车辆堵塞或行车速度减慢等。因此，建设单位在施工期间采取以下措施：
（1）运输过程必须加盖篷布，必须做到加盖严实；
（2）运输车辆货箱侧栏必须加高处理，防止运输材料的泼洒；
（3）加强运输人员的管理，运输车辆在经过公路附近的居住点时应减速缓行；

（4）合理安排施工时段，材料运输车辆尽量避开车流量高峰期，做好保通工作，

以保证施工期道路畅通，尽量减小交通干扰；
综上所述，经采取上述措施以后，施工期物料运输对周边居民的影响较小。




消毒接触池接触时间≥1

	，接触池出口总余氯2~8mg/L

	20
	氨氮
	45

	21
	磷酸盐（以P计）
	8.0

	备注：氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。


	（2）竣工验收监测要求

1）监测布点：项目总排口设1个监测点（DW001）；

2）监测项目：pH、CODcr、SS、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群数；
3）监测频率：监测2天，3次/天。

注：在取得排污许可证后，建设单位要按排污许可证管理要求开展自行监测。
项目排水路径及监测点位示意图：
[image: image3.jpg]B EH= A
' BB

Y Se RS2, CoNsTRrd ZiE e 651974100 gﬁmm

T H HEZK AT S M I R AR





（3）在线监测及规范排污口
按《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ1105—2020）要求，建设1套流量在线监测系统，设置1个规范排污口。

1.8废水影响分析结论
本项目建成后，污水处理站设施、出水水质、外排口和配套管网的建设情况是可行的，废水可以达标排放进入永乐大街市政污水管网，不会进入地表水，对周围地表水环境的影响轻微。

2、废气
运营期废气主要是垃圾桶、污水处理站等产生的异味，项目使用带盖垃圾桶，医疗废物、生活垃圾密封袋装，每天收集清运；污水处理站MBR反应池采用全封闭建设，减少废物污染物逸散，保证污水处理站周边废气污染物达标排放，据类比云南省同等规模的综合性医院（大姚平安医院）的2021年第一季度自行监测报告，该医院污水处理站废气污染物周界外浓度最高监测值，硫化氢为0.017mg/m3，氨为0.61mg/m3，氯气为0.08mg/m3，臭气浓度为<10（无量纲），甲烷高体积百分数为2.94×10-4％，低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值。

表4-7  大姚平安医院2021年第一季度自行监测报告监测结果
序号

控制项目

监测值
标准值

达标评价
1
氨（mg/m3）
0.61
1.0

达标
2
硫化氢（mg/m3）
0.017
0.03

达标
3
臭气浓度（无量纲）
<10
10

达标
4
氯气（mg/m3）
0.08
0.1

达标
5
甲烷（指处理站内最高体积百分数％）
2.94×10-4%
1％

达标
本项目与大姚平安医院规模相同，采用的污水处理工艺同为“MBR+混凝沉淀+消毒”处理工艺，因此类比具有可行性。据类比废气监测结果，污水处理站周边大气污染物可以做到达标排放。
综上所述，本项目废气污染物对周围环境影响轻微。

3、噪声
运营期噪声源主要来源于人群活动、排风扇、水泵及交通噪声，噪声源强60~75dB（A）之间。

本项目所在区医院内声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，周围居民点声环境执行2类，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；项目东侧隔新河10m处为永乐大街，项目东厂界噪声执行4a类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。本项目噪声源强见4-8噪声源强一览表。噪声排放限值见表4-9工业企业厂界环境噪声排放限值。

表4-8    噪声源强一览表  单位：dB(A)

序号

噪声源

等效声级值

控制措施

性质

1
人群噪声

60
墙体及门窗隔声

不连续

2
排风扇

70

墙体及门窗隔声

连续

3
水泵
65
水泵泵房隔音
连续
4
交通噪声

75

减速、禁鸣

不连续

表4-9    工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

运营期本项目采取治理措施如下：

1）水泵设置专用泵房隔音。

2）在医院车流入口处放置提示标语院内禁止鸣笛或低速慢行等标语。

3）医院内部贴标语“禁止大声喧哗”等，提醒病患和其他人员。

4）靠近永乐大街一侧的病房安装双层玻璃隔音。

5）定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。

综上所述，经采取上述措施后，噪声对其周边环境影响较小。

4、固废
(1)生活垃圾

门诊楼产生的生活垃圾主要源于门诊病人，接诊人数120人/d，生活垃圾产生量按0.05kg/人•d计，产生量为6kg/d，2.19t/a。
住院楼产生的生活垃圾主要来源于病人（满负荷120人）及陪诊人员（住院病人1:1比例计算，120人），病人生活垃圾产生量按0.4kg/d计、陪诊人员生活垃圾按0.1kg/d计，则生活垃圾产生量为60kg/d，21.9t/a。
本项目生活垃圾产生量为24.09t/a，使用密闭垃圾袋收集，委托环卫部门清运。

（2）废输液袋

本项目废输液袋产生量约为2.0t/a，属于一般固废，交专业回收公司进行回收。

（3）废包装材料

本项目药品拆包产生的废包装材料产生量约为0.4t/a，交物资公司回收利用。
（4）污水处理站污泥

污水处理站污泥根据昆明市已建污水处理厂污泥平均产生量进行核算，即每处理10000m³污水产生绝干污泥量1t，则本项目新增污泥量为1.29t/a（干基），折算成含水率为80%的污泥，产生量为 6.45t/a，污水处理站污泥经石灰消毒处理后，委托有资质单位定期进行处理。

（5）医疗废物
据本项目医疗行业特点，医院所产生医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物及药物性废物五类。废物代码分别为HW831-001-01、HW831-002-01、HW831-003-01、HW831-004-01、HW831-005-01。
本项目医疗垃圾产生系数按0.2kg/人次，住院病房120人，则本项目医疗废物产生量为24kg/d，8.76t/a，委托有资质单位进行处置。将严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。本项目建设1间30m2的医疗废物暂存间进行暂存。医疗废物污染环境、传播疾病、威胁健康，危害很大，是《国家危险废物名录》 列示47类的危险废物中的首要废物，医疗废物混入生活垃圾，极易成为疾病的传染源。

医院产生医疗废物是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗废物作为一种危害性极大的危险废物，关系着广大人民群众的健康安全，其治理已受到国家相关部门的关注。

医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍，最显而易见的危害性就是它的传染性。令人担忧的是大量的医疗废物并没有被消毒或深加工，而是直接流失到了社会上。如一次性医疗器械二次使用、一次性注射器简单水洗后便改制成其他塑料制品等，这些医疗垃圾将病菌散布在我们的饮用水、生活用品甚至空气中。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。据资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够降解，严重危害生态环境。

医院对医疗废物的处理应严格按照《医疗废物管理条例》要求，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置。医疗固废属于危险废物，贮存要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单执行。

本项目医疗废物根据感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物及药物性废物五类进行分类后，暂存在医疗废物暂存间内，不能混合收集。医疗废物暂存间面积30平方米，位于门诊楼南侧，平时有专人看管，不能随意进出。
（6）医疗废物暂存间建设要求
本项目产生的医疗废物需分类收集并置于独立的医疗废物暂存间内暂存，项目建设一间规范的医疗废物暂存间，医疗废物委托有资质单位进行处置，医疗废物暂存间的建设严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单的要求进行建设。医疗废物暂存设施和医疗废物收集、贮存应采取下述措施：

①按医疗废物类别配备符合相关技术规范要求的临时贮存柜（箱）等收集容器或其它设备设施。收集容器不能存在可能导致废弃物泄露的隐患，并且应粘贴废弃物标签，标明其中的废弃物名称、主要成分与性质，保持清晰准确。

②医疗废物应严格投入相应的收集容器中，严禁与生活垃圾混装。

③不具相容性的医疗废物应分别收集，不相容废弃物的收集容器不可以混贮，并设有隔离间隔断。

④工作人员向暂存间存放医疗废物时应做好记录，记录内容包括废弃物的名称、主要成分、数量、性质以及产生废弃物的来源、时间等信息。

⑤对已收集的医疗废物应该建立相应的防护措施，已避免他人盗用或意外泄露而造成危害。

⑥医疗废物暂存间基础必须防渗。

⑦医疗废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。

⑧医疗废物暂存间要做防风、防雨、防晒设计。

⑨医疗废物交由有资质单位进行处置，严禁混入生活垃圾和其他废物进行处置。

⑩医疗废物转移过程中应做好转移联单制度。

⑪医疗废物暂存间管理人员必须定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑫医疗废物暂存间内所有警示标识应确保无损坏、丢失等情况，管理人应及时上报。

（7）医疗废物暂存间管理要求
①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

④废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

⑤化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

⑥批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

⑦放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（8）医疗废物的暂存、转运要求

①医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

②盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

③包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

④盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

⑤运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

⑥运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

⑦运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

⑧运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

⑨医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

⑩医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

⑪医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

⑫医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

⑬禁止医疗卫生机构工作人员转让买卖医疗废物。

⑭禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（9）小结

据现场调查，医院建设1个规范化的医疗废物暂存间，满足本项目医疗废物的暂存需求，医疗废物委托有资质单位进行清运和处置，医疗废物的暂存和转移符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。

综上所述，项目固体废物得到妥善处置，处置率为100%，对环境影响不大。

5、外环境对本项目的影响分析

本项目属于医院，为了保证住院病人和医护人员能有一个良好的治疗和医务人员的工作条件，在本项目营运期必须考虑外界环境对本项目的影响。项目位于昆明市晋宁区昆阳镇永乐大街449号内，经现场踏勘可知，项目周边无污染型企业，周边存在的单位主要为磷都小区、老年活动中心，办公楼为云南磷化集团办公楼，污染程度较低，对本项目的影响较小。

本项目东侧隔新河10m处为永乐大街，为城市主干道，车辆行驶过程产生一定的交通噪声，建设单位将靠近永乐大街一侧的病房安装双层玻璃隔音，减轻道路交通噪声对医院的影响。采取噪声防治措施后，外环境对本项目的影响可以接受。
6、环境风险影响分析

6.1环境风险评价依据

（1）评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故的应进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别、分析、评估项目生产运行及物料储运中的风险所造成对人身安全与环境的影响和损害，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将项目建设中潜在的风险危害程度降至最低。

（2）风险调查

项目洗衣房消毒使用优氯净，主要成分为二氯异氰尿酸钠；污水处理站使用三氯异氰消毒片，主要成分为三氯异氰尿酸。本项目涉及到的危险化学品（包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物以及火灾和爆炸半生/次生物等）主要为优氯净（二氯异氰尿酸钠）和三氯异氰消毒片（三氯异氰尿酸）。

二氯异氰尿酸钠：二氯异氰尿酸钠化学式为C3Cl2N3NaO3，相对分子质量219.95。白色结晶粉末或粒状物。有特殊的刺激性气味。CAS号：2893-78-9，熔点240～250℃。易溶于水，难溶于有机溶剂。强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。与含氮化合物反应生成易爆炸的三氯化氮。受热或遇潮易分解释出剧毒的烟气。 强氧化剂。与易燃物、有机物接触易着火燃烧。与含氮化合物(如氨、尿素等)反应生成易爆炸的三氯化氮。

三氯异氰尿酸：化学式为C3O3N3Cl3，分子量为232.41，是一种有机化合物，白色结晶性粉末或粒状固体，具有强烈的氯气刺激味。三氯异氰尿酸是一种极强的氧化剂和氯化剂，与铵盐、氨、尿素混合生成易爆的三氯化氮，遇潮、受热也放出三氯化氮，遇有机物易燃。三氯异氰尿酸对不锈钢几乎无腐蚀作用，对黄铜的腐蚀比对碳钢的腐蚀强烈。
（3）风险潜势初判

据风险调查结果，本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为二氯异氰尿酸钠和三氯异氰消毒片，项目区内二氯异氰尿酸钠最大储存量20kg，0.02t，三氯异氰消毒片最大储存量40kg，0.04t。
据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，二氯异氰尿酸钠临界量为5t，三氯异氰尿酸临界量为5t，本项目涉及的危险物质临界量见下表。

表4-10    危险物质的临界量

危险物质名称

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B

最大存在总量（t）

该种危险物质Q值

临界量（t）
二氯异氰尿酸钠
5

0.02
0.004
三氯异氰尿酸
5

0.04
0.008
合计

0.0012
危险物质数量与临界量比值（Q）按照下式计算：

[image: image4.png]0=

@
[

s
[




式中：q1，q2······，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2······，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q小于10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100.

经计算本项目Q值为0.012，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

（4）评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据风险潜势判定，确定项目环境风险评价等级为简单分析。项目环境风险评价等级划分如表4-11所示。
表4-11   环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作级别的划分原则，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，因此确定本次风险评价工作等级为简单分析。

6.2环境风险识别

本项目为医疗机构，其储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质（二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸），用量及储存量小，但营运过程中的使用、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

结合项目特点，项目运营过程中的环境风险因素有：（1）泄漏（2）废水事故排放（3）致病微生物潜在风险（4）医疗废物潜在风险，其中泄漏和污水事故排放是主要的危险有害因素。对这些危险有害因素，以下分别依次加以辨识。

（1）泄漏

从物质的危险特性分析得知，在运营过程中需使用优氯净（二氯异氰尿酸钠）和三氯异氰消毒片（三氯异氰尿酸）等危险物质。这些危险物质的泄漏主要有以下几种可能：

①运输过程中由于容器碰撞，导致破裂造成的泄漏；

②运输过程车辆侧翻造成化学品泄漏；

③人员操作错误造成泄漏；

④储存容器密封性差，造成泄漏。

（2）废水事故排放

①操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接回用或排放；

②虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，造成过多的余氯、粪大肠菌群事故性排放，对处理厂产生冲击；

③管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误导致废水事故排放。

（3）致病微生物潜在风险

①致病微生物通过气溶胶扩散；

②医院污水收集处理系统不完善，携带菌毒的医疗污水进入外环境，污染饮用水、食物等；

③带致病微生物的医疗垃圾处置不当，泄漏到环境中。

（4）医疗废物潜在风险

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

6.3环境风险分析

（1）医疗废水事故排放风险分析与评价

1）项目医疗废水排放情况

本项目运营期废水产生量为35.24m3/d，医疗废水统一进入污水处理站（50m3/d）进行处理，处理后的废水排放进入永乐大街市政污水管网。
2）医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是管理不当、操作不当或处理设施失灵，废水发生泄漏或不能做到达标排放。二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的粪大肠菌群事故排放。

3）医疗废水事故排放引起的风险影响

因污水处理设施非正常使用，如管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水未经处理直接进入河道，最终进新河。医院污水可能沾染病人的血和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、CODcr等污染物和有毒、有害物质及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。医疗废水病原细菌、病毒直接排入水体对水环境的影响较大。因此，必须尽量避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，要求废水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

（2）化学品运输和使用风险评价

本项目储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质，虽用量较小，但运营过程中的使用、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

（3）院区内致病微生物环境风险分析

由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染，呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

（4）医疗废物环境风险分析

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗废物被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗废物的阳性率则高达11.9%。有关资料证实，医疗废物引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗废物必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果医疗废物和生活垃圾混合一起的话，则可能会将含病毒细菌的医疗废物经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

（5）优氯净（二氯异氰尿酸钠）、三氯异氰消毒片（三氯异氰尿酸）环境风险分析

项目洗衣房使用优氯净（二氯异氰尿酸钠）消毒，污水处理站使用三氯异氰消毒片进行消毒。优氯净、三氯异氰消毒片受热或遇潮易分解释出剧毒的烟气。

优氯净（二氯异氰尿酸钠）、三氯异氰消毒片（三氯异氰尿酸）使用聚乙烯材质专用桶桶装，并带盖密封储存，存储量小。消毒药剂必须储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。消毒剂的使用由专人管理。采取以上措施后，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。

6.4环境风险防范措施及应急要求

（1）医疗废水事故防范应急措
①污水处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂的方污水进行消毒处理，做到出水稳定达标。

②废水一旦出现泄漏，需立即关闭进水闸，杜绝废水泄漏。

③针对医疗废水事故排放所产生的风险，建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误、停电、检修等事故和非正常工况。

（2）化学品泄漏事故防范应急措施

若消毒剂发生泄漏，受热或遇潮会产生危害，医院必须隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。避免与可燃物或易燃物接触。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。

（3）院区内致病微生物风险防范措施

一旦发现可能的传染性疾病，医院应第一时间上报卫生部门，由专门的医疗救治机构带走进行治疗。
（4）医疗废物防范措施

医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有资质的单位妥善处理。

鉴于医疗废物的极大危害性，项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性

废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的 性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格： 

 黄色—700×550mm 塑料袋：感染性废物；

 红色—700×550mm 塑料袋：传染性废物；

 绿色—400×300mm 塑料袋：损伤性废物；

 红色—400×300mm 塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱符合下列要求：

 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；

 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm 纸箱；

 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm 纸箱。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。
所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中加入吸附性材料。

②医疗废物的贮存和运送

项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，并委托有资质的单位定期进行及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

B 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

C 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

D 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

E 暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

A 保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

B 保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

C 贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其它生物的食物来源；

D 贮存地不得对公众开放。

E 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

F 对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物；转交运输时应填写医疗废物转移联单。

（5）应急要求

医院应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。当发生环境风险事故时，按应急预案要求，认真落实各项事故应急措施，做到责任到位、落实到人、常备不懈。

6.5分析结论

据查阅资料和类比同类型医院，消毒剂严格按照有关规定进行储存、管理、操作，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。

在全面落实上述环境风险防范措施，认真执行医疗废水的处理和管理、医疗废物处理处置规范，强化运营中的环境保护管理，可以避免环境风险事故的发生，大大减少风险事故发生的概率。因此，本项目环境风险属于可接受水平，环境污染事故可控。
7、项目环境管理与监测

（1）项目环境管理

本项目制定的环境管理计划见表4-12。
表4-12    环境管理计划一览表

阶段

环境管理工作主要内容

管理机构职能

根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正挥发作用。

运营期

①加强对环保设施、医疗废物暂存间等的运行监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放；

②项目建成后，企业由专人兼职负责环境保护，建立各个方面的环境管理制度。

③建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设施实施定期检修；

④定期对全体员工进行环保宣传教育，培养企业环保意识。企业环境保护负责人应充分挥发企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取周围单位的建议，定期向最高管理者和当地环境保护部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地生态环境部门的监督和管理。

（2）环境监测

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，企业应按《排污许可证申请与核发技术规范  医疗机构》（HJ 1105—2020）填报排污许可证，按照排污许可证自行监测要求委托有资质单位对污水处理站周边废气、厂界噪声及废水出水口进行监测，监测频率按照相关监测规范要求而定。并对监测资料进行收集整理，建立监测档案，监测计划详见表4-13。

表4-13  竣工验收阶段环境监测计划一览表

监测时段

因素

监测点位

监测指标

时间及频次

执行排放标准

运

营

期

废气

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷（体积分数）
按相关监测规范要求

废气污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值
污水

污水处理站出口
pH、CODcr、SS、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群数
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
噪声

东、南、西、北厂界外1m
等效声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西侧厂界4类标准

备注：企业在运营期的环境监测工作应按照排污许可规范要求和排污许可证进行自行监测。


	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	垃圾桶、污水处理站
	臭气浓度、NH3、H2S、甲烷、氯气
	生活垃圾及时收集清运，密闭袋装后放置在带盖垃圾桶内；污水处理站MBR反应池采用全封闭建设。
	污水处理站周界废气达到《医疗机构废水染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值

	地表水环境
	门诊废水、病房废水、陪诊人员废水、洗衣房用水
	流量、pH、化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、总氰化物、粪大肠菌群数、总余氯、氨氮、总磷等
	医院实施雨污分流制度，雨水经雨水沟导排至市政雨水管网。本项目废水进入一套50m³/d污水处理站进行处理，处理达标排入永乐大街市政污水管网。
	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表二综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值（日均值）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。



	声环境
	水泵及交通噪声
	噪声
	1）水泵设置专用泵房隔音。

2）靠近永乐大街一侧的病房安装双层玻璃隔音。

3）定期对产生噪声和振动的设备进行检修维护，避免设备产生故障噪声及振动。
	项目区西、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东侧靠永乐大街一侧执行4类标准

	
	人群活动
	噪声
	1）在医院车流入口处放置提示标语院内禁止鸣笛或低速慢行等标语。

2）医院内部贴标语“禁止大声喧哗”等，提醒病患和其他人员。
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾：集中收集，委托环卫部门按日清运；

（2）污水处理站污泥：污水处理站污泥经石灰消毒处理后委托环卫部门进行处理。

（3）医疗废物：严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。项目医疗废物在1间3平方米的医疗废物暂存间进行暂存，委托有资质单位进行处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1处理系统消毒设备出现故障，应立即启用备用的应急消毒剂，采用人工添加消毒剂，对污水进行消毒处理，做到出水稳定达标。

（2）废水一旦出现泄漏，需立即关闭进水闸，杜绝废水泄漏。

（3）危险品的装运应做到定车、定人。

（4）对医疗废物进行科学的分类收集。

（5）建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，委托有资质单位单位进行处理。

（6）消毒剂使用聚乙烯材质专用桶桶装，并带盖密封储存，专人管理。
（7）企业应按国家有关规定要求，编制突发环境事故应急预案，并经当地生态环境行政主管部门审查备案。

	其他环境管理要求
	（1）加强日常管理，配备专门的环保管理人员；

（2）排污口规范化设置；

（3）建立环境监测计划，按照最新环境管理要求实施监测及执行报告；

（4）实行“三同时”制度进行建设，并按要求组织自主验收工作；

（5）按照国家最新规定执行排污许可的申报及证后管理要求。


六、结论

	本项目产生的污染物采取了相应的治理控制措施，污染物做到达标排放，对地表水、声环境和生态环境影响小，项目运营过程中，排放的污染物不会改变周围环境的环境功能，可以满足当地环保部门的环境管理要求，其对环境的影响可以接受。建设单位单位在今后的运营过程中严格落实对策措施，严格执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放。  

因此，从环境保护角度分析，该项目可行。



住院楼用水





陪诊人员用水





洗衣房用水





进入一套50m³/d污水处理站





达标排入永乐大街市政污水管网





城市市政供水管网


44.05





36





3.6





2.0





2.88





1.6





35.2





35.24





损耗7.2





损耗0.72





损耗0.4





门诊楼用水





28.8





2.4





1.92





损耗0.48





损耗0.01





0.05





0.04





0.04





检验科废水         





塑料桶收集，投加三氯异氰消毒片





三氯异氰消毒片








三氯异氰消毒片





塑料桶收集





检验废水





医院医疗废水





清水池





MBR一体化污水处理设备





调节池





硝化池





泵





达标排入永乐大街市政污水管网








PAGE  

