建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：金属结构、矿山设备、钢结构金属制品加工生产项目                                
建设单位（盖章）：  云南齐天金属钢结构有限公司 
编制日期：           2021年10月                
中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


10二、建设项目工程分析


21三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


27四、主要环境影响和保护措施


50五、环境保护措施监督检查清单


52六、结论




附表：
附表1、建设项目污染物排放量汇总表；

附图：
附图1、项目地理位置图；
附图2、项目所在区域水系图； 
附图3、项目总平面布置图；
附图4、项目与晋宁工业园区二街基地用地规划关系图；
附件：
附件1、委托书；
附件2、投资备案证
附件3、项目投资协议；
附件4、企业营业执照； 
附件5、项目入驻工业园区批复；

附件6、项目租房合同；

附件7、《关于对<云南赛博思钢结构工程有限公司钢结构生产加工基地建设项目>的批复》（晋环保复[2011]139号）；
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	金属结构、矿山设备、钢结构金属制品加工生产项目

	项目代码
	2107-530115-04-05-869843

	建设单位
联系人
	杨明红
	联系方式
	15368872916

	建设地点
	云南 省（自治区） 昆明 市晋宁工业园区二街基地

	地理坐标
	（ 102 度 31 分 36.496秒， 24 度  41  分  53.884秒）

	国民经济

行业类别
	金属构件制造（C3311）
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33中的68结构性金属制品制造331中“其他（仅分割、焊接、组装的除外，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	项目代码2107-530115-04-05-869843

	总投资（万元）
	600
	环保投资（万元）
	36.5

	环保投资占比（%）
	6.08
	施工工期
	2021年11月至2022年02月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	12740

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》

	规划环境影响评价情况
	1.《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030） 环境影响报告书》（云南大学，2013年）；
2.云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2014]131号，2014年）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性

根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，二街工业基地规划区以二街集镇为界分为南北两片。其中北片南至老高村、东至香条冲、北接安宁、西至朱家营、锁溪渡一线。南片北至二街集镇及半山腰一线，南至山脚，东接青山工业基地，西至东大沟西侧山脚。呈谷状走向。规划用地面积21.56km2。

按照二街工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定二街工业基地的功能结构为“一心两轴五组团”的空间布局结构。

“一心”——即园区级公共服务中心。二街集镇处在二街工业基地中部，规划依托其商业服务及居住功能，形成片区级的服务中心。

“两轴”——即发展主轴。是指穿过整个工业基地的沿南北向主干道和沿东西向连接县城的主干道形成的发展主轴。它们都位于规划区的中部，连接各级公共服务中心一起推动基地的发展。

“五组团”——即五个工业组团。分别是布置在北片的冶金及磷化工组团、冶金组团，布置在南片的磷化工组团、钢铁及磷化工组团、高新产业组团。

项目所在的二街工业基地发展重点为：云南乃至中国西南的国家重点磷化工产业园、有色金属产业园。

规划审批情况：2012年8月27日取得了昆明市工业和信息化委员会文件（昆工信发【2012】194号）《关于实施<云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）>的意见》。云南省工业和信息化委员会于2012年9月17日出具了《云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见》，同意备案。

项目位于晋宁工业园区二街基地，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》中二街基地用地规划图叠图，本项目用地为三类工业用地，项目生产钢结构产品，属于金属构件制造业，项目的性质及用地性质均符合园区发展规划，因此，本项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。项目在二街基地土地使用规划图中的位置详见附图4。
2.与《云南省环境保护厅关于<晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函〔2014〕131号）相符性分析
项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析详见表1-1。

表1-1   与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见
相关要求

项目情况

符合
情况

（1）大气污染防治

①合理调整产业、行业、企业布局；

本项目已取得晋宁工业园区管理委员会关于同意本项目入园的批复，本项目为钢结构加工项目，本项目所属的二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园，本项目二街基地规划的产业发展和布局不冲突。

符合

②严格筛选入园企业，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；

本项目已取得入园批复，排放废气量小，不属于列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目，满足要求。

符合

③有卫生防护距离和安全防护距离要求的项目，应远离村庄及规划的居住、商业等配套服务区布局，并应满足卫生防护距离和安全防护距离的要求；

本项目位于晋宁工业园区二街基地，项目周边200m范围内均为生产企业，周边无居住、商业等配套服务区，项目不设置卫生防护距离和安全防护距离。

④园区应结合中缅输油管道的建设，大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热；

本项目能源主要为电，属于清洁能源。

⑤项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织粉尘、工艺废气的控制；产生的废气处理达标后才可以排放；

本项目废气通过UV光氧催化设备以及活性炭吸附设备处理后可实现达标排放，对环境的影响不大。

不违反

（2）地表水污染防治

①园区采用雨污分流，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。项目不外排生产废水和生活污水。

项目位于二街基地，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
符合

②乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理，生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排；

项目位于二街基地，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
符合

③管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业；

项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，符合该项目环保要求。
④未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。

项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
⑤做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；

项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，满足该条环保要求。
（3）声环境污染防治
规划环评要求在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。
本项目将主要噪声源远离居民区，厂区内有绿化带，符合该条要求。
不违反

（4）固体废物
对危险固废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目区妥善贮存。
本项目危险废物设置危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。
符合

通过上述对照可知，项目运营期间对各类污染物均采取了相应环保措施，符合规划环评审查意见要求。

3.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析

表1-2   项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的符合性分析

序号

内容

云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书

本项目情况

相符性

1

入驻原则

符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；

项目符合国家及云南省相关产业政策，项目工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求

符合

2

有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；

本项目拟入驻的二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园，本项目为钢结构加工项目，不属于禁止建设类和淘汰类项目，也不在园区负面清单类，也园区产业定位不冲突，有利于晋宁工业园区规划目标的达成

符合

3

资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平

符合

4

环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业； 

项目废气排放量较小且能实现达标排放，生活污水达标排放，噪声达标排放，固废100%处置

符合

5

协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。

本项目有利于统筹城乡协调发展

符合

6

入住项目环保要求

项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；

本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求

符合

7

入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；

本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施

符合

8

入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；

本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理

符合

9

限制发展高耗水、高排水产业

本项目不属于高耗水、高排水产业

符合

10

应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力

/

符合

11
入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上

项目清洁生产水平可达到国内先进水平

符合

12
滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013 年 1 月 1 日执行）限制或禁止建设的项目，即： 

严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。 

项目选址位于二街基地，不在滇池流域范围
符合

由表1-2可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。

	其他符合性分析
	1.相关规划和计划的符合性分析
1.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析
项目位于晋宁工业园区二街基地，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的国家层面重点开发区域，不属于限制开发区域和禁止开发区域，因此项目符合《云南主体功能区规划》。
1.2与《云南省生态功能区划》符合性分析
项目位于晋宁工业园区二街基地，未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。
1.3与“三线一单”控制要求符合性分析
根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29 号），本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3。
表1-3   项目与“三线一单”符合性

内容
项目情况
符合性

生态保护红线
执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。
项目位于晋宁工业园区二街基地，占地属于工业用地；不涉及生态保护红线范围内，符合要求。
符合
环境质量底线
水环境质量底线：到2020年底，全省水环境质量总体良好。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

大气环境质量底线：到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良；到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

土壤环境风险防控底线： 到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。
项目所在区域环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目附近二街河不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目大气污染物颗粒物（TSP）、有机废气，均能达标排放；项目废水达标排入市政污水管网，不会改变项目所在区域环境质量功能，能够满足环境质量底线要求。
符合
资源利用上线
水资源利用上线：到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

土地资源利用上线：到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

能源利用上线：到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。
项目废水达标排入市政污水管网；固废处理处置率为100%；项目使用电为能源，做到节能减排，环境效益明显；项目不新征土地，符合资源利用上线要求。
符合
生态环境准入清单

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，划定生态环境管控单元，制定生态环境准入清单。

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类、淘汰类，为允许类。
符合

综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线”基本相符。
2.与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析
根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的要求：

“严格建设项目环境准入”、“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区”、“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施”。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。2018年11月19日，生态环境部关于“无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复”中提到：“《‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案》中提到‘新建涉VOCs排放的工业企业要入园区’，是指全国新建涉高VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs 排放项目准入规模及要求”。

本项目选址位于云南省昆明市晋宁工业园区，不属于重点防治区域，本项目属于钢结构加工项目，为重点行业VOCs控制项目，已根据要求办理了入园手续，同时本项目VOCs产生量较小，项目加强了VOCs的收集和处理，能够实现达标排放，综上所述，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。
3.产业政策符合性分析

（1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于项目不属于限制性及淘汰类行业，为允许类项目。
（2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的工艺设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴；

项目建设符合国家及地方的相关产业政策。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目概况
1.1建设内容
项目占地面积12740m2，总建筑面积为10340m2（其中生产厂房建筑面积7760m2，办公楼建筑面积750m2，1#宿舍楼建筑面积750m2，2#宿舍楼建筑面积1080m2。），绿化面积200m2，建设2条H型钢结构生产线，年产钢结构20000t/a H型钢结构。

项目工程组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程为钢结构生产车间；辅助工程包括办公楼、宿舍楼等；储运工程为原料区、成品区，公用工程包括给水、排水、供电、消防等；环保工程为油漆废气处理设施、一般固废暂存间、危废暂存间、垃圾桶等。项目工程组成见表2-1，项目主要技术经济指标见表2-2。
表2-1   项目工程组成一览表

工程名称

主要建设内容或功能

备注
主体

工程

生产
厂房

建筑面积7760m2，1层钢架结构，位于厂区中部，设置钢结构生产车间、彩钢瓦生产车间，厂房高度为8m，内设生产区、原料区、成品区、喷漆房等区域；
已建
生产区设置2条H型钢结构生产线，设置多头直条切割分条机、H型钢自动组立机、自动埋弧焊机、数控平板钻床、H型钢翼缘矫正机、通过式抛丸清理机、无气喷涂机、剪板机、行车、CO2保护焊机等82台设备
辅助工程

办公楼

建筑面积750m2，3层砖混结构，位于项目北部，设置会议室、办公室等，用于生产区日常办公

已建

宿舍楼

1#宿舍楼总建筑面积为750m2，3层砖混结构，位于项目北部用于员工倒班住宿

2#宿舍楼总建筑面积为1080m2，4层砖混结构，位于项目南部

食堂

建筑面积为50m2，位于2#宿舍楼一层
卫生间

办公楼、1#宿舍楼、2#宿舍楼各楼层均设置卫生间

配电室

建筑面积为10m2，位于生产厂房内

公用工程

供水

项目生活用水由二街基地1000m3高位水池组成的给水管网供给。
已建
排水

项目实行雨污分流制，雨水通过项目区已建的雨水管道排入二街河；食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起排入化粪池后，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂进行处理。
供电

项目电源由晋宁二街基地昆明云瑞标准厂房变电站提供的380V线路，就近接入厂区设立的配电室并计量，380V电压供厂房内各工序、设备，综合办公楼采用220V电压。
能源

项目工艺生产使用燃气主要为氧气、丙烷、液氧和二氧化碳气体，全部采用外购瓶装气体使用。根据生产需要，分别储存于各功能区。食堂烹饪采用液化气，由供应商汽运至厂内。
运输

项目发生的运入量主要是产品原料、辅料；发生的运出量主要是成品，基本靠社会运力解决，为汽车运输。

消防

设置室外消防给水系统、室内消火栓给水系统、室内喷淋给水系统，以及手柄式灭火器。

储运工程

原料区
建筑面积1000m2，用于堆存钢结构生产原料，位于生产厂房内
新建

成品区
建筑面积1500m2，用于堆存钢结构成品，位于生产厂房内
环保工程

废气处理设施

抛丸机粉尘经处理效率99%布袋除尘器处理后，分别经15m高排气筒（DA001、DA002）排放
新建
过滤棉装置（处理效率99%）+UV光氧催化+活性炭吸附（处理效率96%）废气处理装置处理，通过15m排气筒（DA003）进行排放
新建
设置8套移动式除尘器，移动式除尘器自带集气罩和袋式除尘器
新建
废水处理设施
设置隔油池1个，容积为2m3；化粪池1个，容积为10m3； 
依托
固体废弃物

建筑面积 20m2，用于存放生产产生的一般工业固废等，位于项目南部
新建
建筑面积为10m2，用于暂存危险固废，位于项目南部
新建
5个，设置于办公生活区，收集生活垃圾。

新建
噪声

选用低噪设备、安装减震垫、厂界围墙隔声。

新建
表2-2    主要技术经济指标一览表

项目
单位
数量
备注
总占地面积
m2
12740
总建筑面积
m2
10340
建筑密度
%

66.95
容积率
—
0.81
绿化面积
m2
200
绿化率
%

1.57
道路其他场地面积
m2
2540
1.2主要设施设备
项目设置2条生产线，项目主要设施设备汇总见表2-3。
表2-3   项目主要设施设备一览表
设备名称

型 号

数量

备注

直条火焰切割机

GZ-4000

2台

割板
H型钢自动组立机

HG-1500

2台

组合H型钢
门型埋弧焊机

MZ-1000B

4台
焊接H型钢
数控平板钻床

2000*1200*80

2台
钻孔
H型钢翼缘矫正机
JZ-30

2台

校正
H型钢抛丸清理机
Q6910-6

1台
除锈
无气喷涂机
Wa-20

3台
喷漆
CO2保护焊机
NB-500IGBT

10台
焊接
行车

10T
16台
吊运H型钢

20T

1台
吊运H型钢

剪板机

QC12Y

2台
剪板

空压机

—

1台

喷漆
500型电焊机

—

36台

1.3项目原辅材料使用情况
（1）项目原辅料
项目生产原料主要为钢材、焊丝、油漆、丙烷、氧气、液氧等，项目原辅材料均外购，不在项目内生产，项目使用原辅料用量见表2-4。
表2-4    项目原辅料使用一览表

序号

原料名称

消耗量

来源

储存形式

1

板材

10000t/a

市场购入，供应商运输到厂内
原料区堆存

2

型材

10000t/a

市场购入，供应商运输到厂内
3

焊丝
110t/a
市场购入，供应商运输到厂内
盘丝
4

焊条

10t/a
市场购入，供应商运输到厂内
袋装
5

丙烯酸底漆
7t/a
市场购入，供应商运输到厂内

储存量500kg
6

固化剂
1t/a
市场购入，供应商运输到厂内

储存量200kg

7

稀释剂
1.5t/a

市场购入，供应商运输到厂内
储存量200kg

8
丙烷
26t/a
市场购入，供应商运输到厂内

高压钢瓶，(储存量367kg)
9
氧气

32t/a
市场购入，供应商运输到厂内

高压钢瓶，(储存量461kg)
10
二氧化碳
24t/a
市场购入，供应商运输到厂内
高压钢瓶(储存量672kg)
11
润滑油
0.2t/a
市场购入，供应商运输到厂内
桶装
12
切削液
0.2t/a
市场购入，供应商运输到厂内

桶装

13
电
303.49万Wh/a
工业园区电网
14
新鲜水

3300m3/a
工业园区自来水管网
表2-5  项目涉及化学品主要组分一览表

名称

主要成分组成

钢板

项目选用低碳钢板，钢板密度为7.85g/cm3，钢板平均厚度为12mm。
丙烯酸底漆
由固份、溶剂组成，固份75%（其中丙烯酸树脂48%，颜料、填料27%），溶剂25%（其中二甲苯20%，甲苯1%，其它溶剂（乙酸丁酯、乙苯、5-甲基-2-已酮、正丁醇、丁醇、异丁烯酸盐）79%）
稀释剂
由各种有机溶剂配制而成，各物质成分为：二甲苯20%，甲苯8%，其它溶剂（4-羟基-4-甲基-2-戊酮、乙苯、乙酸-2-丁氧基乙酯、轻芳烃溶剂石脑油、1，2，4-三甲苯）72%；
固化剂
由1，6-二异氰酸根合己烷均聚物、有机溶剂配制而成，各物质成分为：均聚物50%，二甲苯20%，甲苯1%，其它溶剂（乙酸丁酯、乙苯、轻芳烃溶剂石脑油）29%；
工业氧气
氧气，化学式O2，式量32.00，无色无味气体，熔点-218.4℃，沸点-183℃。不易溶于水，氧气具有助燃性，氧化性。急性毒性：人类吸入TCLo：100pph/14H；TCLo：80%（大鼠吸入）。亚急性与慢性毒性：常压下，在 80%氧中生活4d，大鼠开始陆续死亡，兔的视细胞全部损毁；在纯氧中，兔48h视细胞全部损毁，狗60h有死亡，猴3d出现呼吸困难，6~9d死亡。工业氧气主要用于焊接、气焊、气割等。含氧量为 99.2%，含有二氧化碳等杂质。

工业二氧化碳

二氧化碳，分子式CO2，为无色无臭，不燃烧、不助燃，可压缩至高压的气体。溶于水，气体二氧化碳溶解度 171.3g/cm3水（0℃），水溶液呈酸性。二氧化碳密度较空气大，当二氧化碳少时对人体无危害，但其超过一定量时会影响人（其他生物也是）的呼吸，原因是血液中的碳酸浓度增大，酸性增强，并产生酸中毒。空气中二氧化碳的体积分数为 1%时，感到气闷，头昏，心悸；4%-5%时感到眩晕。6%以上时使人神志不清、呼吸逐渐停止以致死亡。

丙烷

丙烷，化学式为 C3H8，通常为气态，但一般经过压缩成液态后运输。纯品丙烷为无色无臭有毒气体，熔点-187.6℃，沸点-42.09℃，闪点为-104℃。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚。毒性：LC50：658000mg/m3 （大鼠吸入4小时）。

CO2 气体保护焊丝
项目 CO2气体保护焊丝的型号为MG49-1，主要用于低碳钢、低合金钢如16Mn、15MnV钢制造的车辆、船舶、建筑机械等结构件气体保护焊。作用原理是：靠焊丝中的锰硅联合脱氧，可以防止焊缝出现气孔和夹渣，提高焊缝金属的抗裂性能，获得优良的焊缝力学性能。
埋弧焊丝
项目埋弧焊丝的型号为 H08A，是碳素结构钢镀铜埋弧焊丝，用于碳钢合金钢（如16Mn 等）的埋弧焊，具有焊缝金属力学性能优良，电弧稳定，焊渣清除便利，成型良好，可用于自动多道焊、半自动多道焊、双面焊、单丝及多丝高速焊接。主要成分为 C、Mn、Si、S、P 等，其中，Mn 含量为0.5%
注：项目使用的油漆外购，在使用过程中在项目喷漆房内进行调配。

1.4产品方案
项目设计生产能力为年产20000吨/年H型钢结构，建设钢结构生产线2条，具体生产规格根据客户的具体需求进行生产；产品方案见2-6。
表2-6  项目产品方案一览表

产品名称

规格

用途

产量（t/a）

H型钢结构
长：1000~18000mm；
宽：100~400mm；
高：200~1200mm；

建筑（住宅、工业厂房）钢结构、金属结构、矿山设备
20000
2.工作制度和劳动定员

（1）工作制度：年工作日300天，每天1班，每班10小时。
（2）劳动定员：项目劳动定员110人，其中生产职工98人，管理人员5人，技术人员7人，项目员工均在项目内食宿。
3.总平面布置

项目租用云南赛博思钢结构工程有限公司生产厂房及房产，厂区总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；项目区分为生产区、办公生活区三个区域，厂区呈南北走向的条形地块，项目入口设置在北面与倚阳路相连，办公楼、1#宿舍楼设置在场地北部，2#宿舍楼设置在项目南部，生产厂房设置在中部。生产厂房入口设置在北面，与项目入口连接，厂房从北到南依次布置原材区、切割区、组立区、剪钻区、埋弧焊接区、抛丸区、拼装区、废料堆放区、喷漆房、成品区、油漆堆存区、气体堆存区等。项目总平面布置图见附图3。
项目总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；平面布置合理。

4.项目环保投资
项目总投资600万元，其中环保投资36.5万元，占总投资的6.08%；环保投资估算明细表见表2-7。
表2-7   项目环保投资一览表
序号
治理类别
处置措施或处置设施
投资估算（万元）
备注
1

生活污水
1个容积为10m3的化粪池，1个容积为2m3隔油池
4
依托
2

焊接烟尘
8套移动式捕集净化装置（净化效率99%）
8
环评提出
3

抛丸粉尘
1台脉冲布袋除尘器（除尘效率99%），1个15m排气筒（DA001、DA002）
3
除尘器设备自带，不计入环保投资
4

喷漆废气
过滤装置（处理效率99%）+“UV光解+活性炭吸附”（处理效率96%）废气处理装置，15m排气筒（DA003）
10

可研提出
5

食堂油烟
油烟净化器1套（净化效率不低于60%），管道输送到高于2#宿舍楼1.5m排气筒
3

环评提出
6

隔音降噪
厂房隔声、基础减震等，厂界四周设置围墙
2

环评提出
7

生活垃圾
垃圾收集桶5个
0.5

环评提出
8

一般固废
设置一般固废暂存间，面积为20m2，地面硬化并进行全封闭处理
1
环评提出
9

危险固废
设置危险废物暂存间（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），面积为10m2，
3

环评提出
10

厂区
排污口规范化
2

环评提出
合  计
36.5


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程
项目通过租用云南赛博思钢结构工程有限公司生产厂房标准厂房进行，不涉及土建内容。项目施工期主要对厂房进行功能分隔，设置不同的功能区并进行装修和设备设施的安装、调试。项目施工期为4个月，施工人员不在项目区食宿。各施工阶段简述如下：

（1）功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。

（2）室内装修：主要是各办公室的简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。

（3）设备设施安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入生产使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。

项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1。

[image: image1.png]BeiH AR

B Bk,
7. I

B W s

L
ol

L IEN

A

[P B

>

Sk

&

B

R

TR |

LR

=

v

LARN

> B




图2-1   项目施工工艺流程及产污节点图
2.营运期工艺流程和产排污环节
2.1项目工艺流程分析
项目建设钢结构生产线2条，生产H型钢结构产品，项目生产工艺流程及产污节点见图2-2。

[image: image2.emf]成 品

下 料

组 立

矫 正

二次焊接

拼 装

钻 孔

抛 丸

喷 漆 检 验

焊 接

图 例

G

—大气污染源

N

—噪声源

S

—固体废物源

钢 材 G、 N、 S

N

G、 N、 S

N

N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

人工除锈 S


图2-2    项目运营期工艺流程及排污节点图

生产工艺流程简述：
（1）下料

利用直条切割机切割钢板成所需规格。直条切割机是利用工业丙烷为燃料，氧气为助燃气体进行火焰切割，通过预先设定的钢板参数程序，可精确切割出符合规格的腹板和翼板。下料过程产生切割粉尘（G）、边角料（S）、机械噪声（N）。
（2）组立（组合）
利用组立机将切割后一定规格的包括腹板和翼板组合，并固定位置、夹紧。组立过程中产生机械噪声（N）。
（3）焊接、矫直、钻孔、拼装、焊接
经组合的钢材利用自动焊机进行焊接，之后由矫直机将钢材矫直，利用翻转机将钢材翻转至另一侧，钻孔机进行钻孔，再利用自动焊机焊接，将焊缝全部焊接后即为成型的钢结构。其中焊机属于埋弧焊，利用焊丝作为熔化电极送入焊接区形成电弧，电弧在焊剂下燃烧熔化被焊金属，填充金属和焊剂形成永久性接头。埋弧焊的工作原理如下：

[image: image3.png]



图2-3  埋弧焊工作原理图

焊丝经送丝机构4，通过导嘴8将焊丝送向工件焊接区，同时通过焊剂斗2将焊剂送向焊接区，在电源5的作用下，电弧引燃。电弧在焊机10下燃烧，将焊剂、母材、焊丝不断熔化形成熔池。随着焊机与工件相对运动，不断形成熔池、冷却、凝固完成焊接过程。在这个过程中，熔化的焊剂形成渣壳，熔化的母材及焊丝形成焊缝金属。在加热、熔化、凝结、结晶过程中，各种化学成分进行着复杂的冶金反应，可以通过焊剂和焊丝向焊缝过渡各种化学元素，调节焊缝的形成过程。焊接采用自动埋弧焊、手弧焊和CO2气体保护焊，以自动埋弧焊为主，手弧焊补充，CO2气体保护焊主要用于薄板焊接、全位置焊接、低合金钢焊接等。H型钢结构、箱型钢结构区别主要是箱型钢结构生产过程全部采用小型的埋弧焊机进行焊接，而且箱型钢结构内部进行内隔板的焊接。
该过程中产生焊接烟气（G）、边角料（S）、机械噪声（N）。

（4）抛丸
焊接后的钢结构件送入抛丸机，在抛丸机内高速旋转的钢丸被抛射到工件的表面，去除其表面氧化皮、锈迹，同时还可以提高工件机械强度和耐磨性，并达到光饰的目的。该工序作为喷漆的前处理，以达到更好的上漆效果。抛丸过程中产生抛丸粉尘（G、S）、机械噪声（N）。
（5）人工除锈
在人工作用下，用砂纸、钢刷，去除钢结构件表面氧化皮、锈迹。
（6）喷漆

项目在厂房中部设1个喷漆房，喷漆房为拼装式结构，房体采用保温喷塑墙板，密封、保温性能好。项目采用的喷漆方法为空气喷漆，即油漆在压缩空气作用下附在工件表面。项目调漆工序设置在喷漆房内，即调即用。将油漆、稀释剂、固化剂按一定比例进行混合，搅拌均匀后待用。项目每天调漆 3~5次，每次为10min，喷漆层数为2层（底漆面漆各1层）。
项目抛丸完成的钢结构件送入喷漆房进行整车喷涂，送风机、排风机依次自动启动，新风阀自动打开，回风阀自动关闭，室外新鲜空气由新风口经过初效过滤器进行送风机组，由送风机将空气送到室顶静压室，气体进入静压室内经过顶部过滤棉均匀充斥喷漆室，阻载固态尘埃，清洁空气呈层流方式自上而下在工件四周形成风幕，使喷漆剩余漆雾不向四周弥散。在有序气流的作用下漆雾随气流下降，经漆雾过滤装置拦截净化后进入“UV光解+活性炭吸附”二级废气处理装置处理。
项目喷漆时采用空气喷涂，以喷枪为工具，利用压缩空气（0.35MPa-0.6 MPa）的气流将涂料吹散、雾化并喷在装饰件表面，形成连续完整涂层的一种方法，当一定压力的压缩空气从喷嘴的环形喷出时，在喷嘴前形成负压，涂料在大气压作用下，通过喷嘴中心孔道被抽出，涂料与压缩空气相会后，被分散成微小的涂料颗粒，在被涂饰表面上形成漆膜。
烤漆：喷涂时先喷一层漆，约20min，然后烘干，烤漆采用电烘烤，烘干需要60℃下30min即可完成。干燥固化需判断，若用手指轻触感到发粘，则为表面干燥，若轻触不留有指痕，则为半硬干燥，若强压不留指痕，则完全干燥。

该过程中产生喷漆废气（G）、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶（S）、机械噪声（N）。

（7）检验

喷漆后的结构件经检验合格后即为成品，并及时转运到成品区堆存。

该过程中产生不合格产品（S）。

2.2主要污染工序

项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见表2-8。
表2-8   主要污染物来源、排放方式等一览表
要素

污染源

主要污染物

排放

方式
去向

废气

切割机

钢材下料粉尘

无组织
排放
埋弧焊机

焊接废气

无组织
焊接烟气处理设施

手工焊接

抛丸机

抛丸粉尘

有组织
抛丸机粉尘经处理效率99%布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001、DA002）排放
喷漆

喷漆废气

有组织
过滤装置（处理效率99%）+“UV光解+活性炭吸附”（处理效率96%）废气处理装置处理，经15m高排气筒（DA003）排放
噪声

钢结构
生产线
设备噪声

间歇

传播至周围环境

固废

切割机

下料废钢材

间歇

集中收集后外售给废品收购站

埋弧焊机

焊渣

间歇

钻床

废钢渣

间歇

埋弧焊机
焊渣

间歇

抛丸机

抛丸粉尘

间歇

人工除锈

废渣

间歇

喷漆

喷漆漆渣

间歇

设置危废暂存间，委托有资质单位处置

喷漆

废油漆桶

间歇

废气处理设施

废活性炭

间歇

废气处理设施

废过滤棉

间歇


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用云南赛博思钢结构工程有限公司生产厂房进行建设，云南赛博思钢结构工程有限公司于2011年12月7日取得项目环评批复（晋环保复[2011]39号），所租用生产厂房目前处于闲置状态，经环评单位现场踏勘调查，项目场地不存在原有污染源问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状
项目位于昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年昆明市生态环境状况公报》，晋宁区环境空气质量均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区；与2019年相比晋宁区环境空气质量有所改善。
2.地表水环境质量现状
项目附近主要地表水体为西面3190m的二街河，二街河进入安宁市境内，汇入鸣矣河到达螳螂川，属长江流域金沙江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），鸣矣河车木河水库出口-入螳螂川口河段水体功能为饮用二级、工业用水、农业用水，按《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准保护。二街河入鸣矣河口位于车木河水库至入螳螂川口河段，根据水力连通关系，二街河水水质类别参照鸣矣河执行，二街河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

根据《2020年昆明市生态环境状况公报》，螳螂川—普渡河鸣矣河通仙桥断面水质类别为Ⅴ类，与2019年相比，水质类别保持不变；中滩闸门断面水质类别为劣Ⅴ类，与2019年相比，水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类，污染程度明显加重；温泉大桥断面、富民大桥断面水质类别均为Ⅴ类，与2019年相比，水质类别均保持不变；普渡河桥断面水质类别为Ⅲ类，与2019年相比，水质类别由Ⅳ类提升为Ⅲ类，污染程度明显减轻。
3.声环境质量现状
项目位于晋宁区晋城工业园区二街基地，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，未监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
4.生态环境质量现状
项目所在区域为工业园区，项目不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	（1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区。
（2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目西面3190m处的二街河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

（4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。

（5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目所在区域为工业园区，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。
项目具体保护目标见表3-1。

表3-1   项目主要保护目标一览表

环境
要素
保护
目标
坐标
保护对象
方位及距离
规模
保护级别
X

Y

地表水环境
大河
—
—

河流
西面3190m
—
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
生态环境

植被、动植物、土地

保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失



	污染
物排
放控
制标
准
	1.环境质量标准

（1）环境空气质量标准

项目位于晋宁工业园区二街基地，环境空气质量为二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准值见表3-2。

表3-2    环境空气质量标准   单位：ug/m3

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值（μg/m3）

SO2
年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均
40

24小时平均
80

1小时平均
200

CO
24小时平均

4000

1小时平均

10000
O3
日最大8h平均

160
1小时平均

200
颗粒物（粒径小于等于 10 μm）
年平均
70

24小时平均
150

颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）
年平均
35

24小时平均
75
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

TVOC
8小时平均
600
甲苯
1小时平均
200
二甲苯
1小时平均
200
（2）地表水环境质量标准

项目所在地地表水体为二街河，二街河进入安宁市境内，汇入鸣矣河到达螳螂川，属长江流域金沙江水系，根据水力连通关系，二街河水质标准参照鸣矣河水质标准执行。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），鸣矣河车木河水库出口-入螳螂川口河段水体功能为饮用二级、工业用水、农业用水，故二街河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，具体标准见表3-3。

表3-3   地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

COD

BOD5
NH4-N

总磷 

石油类

总氮

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0
≤0.2
≤0.05

≤1.0
（3）声环境质量标准

项目位于晋宁工业园区二街基地，属于3类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表3-4。

表3-4   声环境质量标准限值   单位：dB(A)

类  别

昼  间

夜  间

3类区

65

55

2.污染物排放标准

（1）施工期污染物排放标准
①大气污染物排放标准
施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-5。

表3-5   大气污染物综合排放标准限值    浓度：mg/m3
颗粒物

无组织排放监控浓度限值
1.0
②噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-6。

表3-6   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

③废水排放标准
项目施工期现场不设置施工营地，施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（2）运营期污染物排放标准

①大气污染物排放标准
营运期无组织排放粉尘、二甲苯、甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求，运营期有组织排放粉尘、甲苯、二甲苯、VOCs（参考非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”要求。标准限值见表3-7。
表3-7   大气污染物综合排放标准
污染物

最高允许排放

浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

甲苯
40

15

3.1

2.4

二甲苯

70

15
1.0

1.2

颗粒物

120
15
2.9

1.0
非甲烷总烃
120
15
10
—
项目无组织排放VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂内VOCs无组织排放限值，标准值见表3-8。
表3-8   厂内VOCs无组织排放限值
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
限值含义
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
30

监控点处任意一次浓度值

食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），食堂的规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表3-9。

表3-9  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

项   目

食 堂

灶头数（个）

2

规    模

小  型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（％）

60

②废水排放标准
项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后，所有废水通过统一的管道排入项目北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。项目排放口外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，具体指标见表3-10。
表3-10   污水排入城镇下水道水质标准  单位：mg/L
标准类别

pH
BOD5
COD

SS

动植物油

氨氮

总磷

（GB/T31962-2015）表1 A等级标准

6.5~9.5
≤350
≤500
≤400
≤100
≤45
≤8
③噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-11。
表3-11   工业企业厂界环境噪声排放标准

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]
昼间
夜间
3类
其他区域
65
55
④固体废弃物
项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下：

（1）废水
排放量为2640m3/a，COD0.74t/a，氨氮0.063t/a，均纳入二街镇污水处理厂总量的考核范围。
（2）废气
项目运营过程中大气污染物主要为颗粒物、有机废气，呈有组织排放，粉尘0.0829t/a、VOCs 0.15t/a、二甲苯0.034t/a、甲苯0.0059t/a。
（3）固体废弃物

项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期大气环境保护措施
（1）施工现场物料堆放应设围挡，并避免长时间堆放；水泥砂浆拌合应设围挡或在室内进行。

（2）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，不得抛撒。

（3）施工作业过程尽量关闭门窗。

2.施工期水环境保护措施
（1）施工人员生活污水依托云南赛博思钢结构工程有限公司化粪池处理，排入市政污水管网；
（2）施工废水经沉淀池收集后，回用于施工场地洒水降尘；
3.施工期声环境保护措施
（1）施工尽量在昼间，使用电钻、切割机等高噪声设备时关闭门窗，并禁止夜间施工作业。
（2）加强管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。
4.施工期固体废物处置措施

（1）建筑垃圾在施工场地内分类集中收集，统一堆存，委托回收商进行收购，不能收购的委托有资质单位清运至合法建筑垃圾处置场处理。
（2）施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.运营期大气环境影响和保护措施

1.1废气污染物产生及排放情况

查阅《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）规定的核算方法：“产排污系数法”和“类比法”确定污染物产排量，参照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）结合项目特点，确定污染物为颗粒物（粉尘）、有机废气（漆雾、VOCs、二甲苯和甲苯）。项目废气污染源分为有组织废气和无组织废气。其中有组织废气主要为抛丸、喷漆等工序产生的废气；无组织废气主要为焊接过程中集气罩未收集的废气。
（1）源强核算
①排气筒DA001（抛丸废气）
项目设置2台抛丸机，抛丸过程中会产生粉尘，抛丸机配套设置布袋除尘器，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，抛丸产生的逸散尘排放因子产生系数0.4kg/t，项目钢结构产量为20000t/a，每台抛丸机（1#、2#）粉尘产生量为1.33kg/h（4t/a），抛丸粉尘总产生量为2.67kg/h（8t/a），项目抛丸废气产排情况见表4-1。
表4-1   抛丸废气产排情况一览表

污染源
产生量

环保措施

有组织排放

废气收集措施

废气处理措施

排放量

排放
速率

排放

浓度

1#抛丸机
4t/a

1#抛丸机为封闭式，设置排气口，粉尘收集过程处于负压状态下
通过管道输送到除尘效率为99%布袋除尘器处理，通过15m高的排气筒（DA001、内径0.3m）排放
0.08t/a

0.013
kg/h

6.5
mg/m3
2#抛丸机
4t/a
2#抛丸机为封闭式，设置排气口，粉尘收集过程处于负压状态下
通过管道输送到除尘效率为99%布袋除尘器处理，通过15m高的排气筒（DA002、内径0.3m）排放
0.04t/a
0.013

kg/h
6.5

mg/m3
项目抛丸机除尘器配套风机风量均为2000m3/h，粉尘产生浓度为650mg/m3，布袋除尘器处理效率99%，则抛丸机粉尘排放速率为0.013kg/h，排放浓度为6.5mg/m3，总排放量0.08t/a；DA001排气筒、DA002排气筒（抛丸废气）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。
②排气筒DA003（油漆废气）
油漆废气主要来源于调漆、喷漆、烤漆过程，主要污染物为挥发性有机物（VOCs）、漆雾、二甲苯和甲苯。项目设1个喷漆房，喷漆工序流程包括喷漆、烤漆，均在喷漆房内进行。根据建设单位提供资料可知，每次喷漆20min烤漆30min。项目调漆、喷漆、烤漆均在负压密闭的喷漆房内进行，类比同类型工艺，喷漆工序的有机废气在调漆过程中挥发约10%，喷漆过程中挥发约35%、烤漆过程中挥发55%。各喷漆工序作业时间见下：

调漆：每天5次，每次约10min，即50min/d，每年工作300d；

喷漆：每天10次，每次约20min，即200min/d，每年工作300d；

烤漆：每天10次，每次约30min，即300min/d，每年工作300d。

根据建设单位提供的环评资料，项目拟采取过滤装置（处理效率99%）+“UV光解+活性炭吸附”（处理效率96%）废气处理装置处理，经15m高排气筒DA003排放，有机废气去除效率为96%，有机废气处理装置风机风量为5000m3/h。

a、有机废气产排分析

项目喷漆过程中有机废气产生源强见表4-2。

表4-2   项目有机废气产生源强一览表

原料名称

年用量（t/a）

原料挥发组分和含量

（%）

污染物

挥发组分含量（%）

产生量（t/a)

油漆

7
溶剂25%（其中二甲苯20%，甲苯1%，其它溶剂（乙酸丁酯、乙苯、5-甲基-2-已酮、正丁醇、丁醇、异丁烯酸盐）79%）

VOCs

25
1.75

二甲苯

5
0.35

甲苯

0.25
0.0175

稀释剂

1.5
二甲苯20%，甲苯8%，其它溶剂（4-羟基-4-甲基-2-戊酮、乙苯、乙酸-2-丁氧基乙酯、轻芳烃溶剂石脑油、1，2，4-三甲苯）72%；

VOCs

100
1.5

二甲苯

20
0.3

甲苯
8

0.12

固化剂

1
二甲苯20%，甲苯1%，其它溶剂（乙酸丁酯、乙苯、轻芳烃溶剂石脑油）29%

VOCs

50
0.5

二甲苯

20
0.2

甲苯
1
0.01

合计

VOCs

—

3.75
二甲苯

—

0.85
甲苯
—

0.148
b、漆雾（颗粒物）

喷漆过程中涂料在高压作用下雾化成颗粒，均匀喷漆在工件表面。喷漆时，涂漆未能完全附着，部分未能附着到工件表面的涂料逸散到空气中，其中，有机物挥发成气体，而涂料固分则在空气中形成漆雾。油漆使用量7t/a，固分约75%；固化剂使用量1t/a，固分约50%；类比相关资料，涂料固分有95%附在产品上，有5%的固化料成为漆雾，则漆雾的产生量约为0.288t/a。
漆雾通过过滤装置处理，过滤装置共设置四道过滤，分别为第一道迷宫式过滤纸，第二道漆雾过滤棉，第三道初效过滤棉，第四道脉冲滤芯过滤，漆雾是由涂料固分形成，均为树脂，不溶于水，过滤装置的去除率约99%。

c、喷漆废气排放

项目油漆废气产生浓度和产生速率详见表4-3。

表4-3    喷漆废气主要污染物产排情况一览表

污染源
污染物

VOCs

二甲苯

甲苯

漆雾

喷漆房

产生量（t/a）

3.75
0.85
0.148
0.288
产生浓度（mg/m3）

250
56.67
9.87
19.2
产生速率（kg/h）

1.25
0.28
0.049
0.096
废气收集措施
喷漆房为封闭式，设置排气口，喷漆废气收集过程处于负压状态下
废气处理措施

通过管道输送到过滤装置（处理效率99%）+“UV光解+活性炭吸附”（处理效率96%）废气处理装置处理，通过15m高的排气筒（DA003、内径0.3m）排放

排放量（t/a）

0.15
0.034
0.0059
0.0029
排放浓度（mg/m3）

10
2.27
0.39
0.19
排放速率（kg/h）

0.05
0.01
0.002
0.001
由表4-3可知，项目油漆废气经集中收集后，经“过滤棉装置+UV光解+活性炭吸附装置”，通过15m高排气筒DA003（喷漆废气）排放；挥发性有机物（VOCs）、漆雾、二甲苯和甲苯，排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。
项目共设置3个排气筒，排气筒设置情况见表4-4。

表4-4    废气排放口基本情况及执行标准一览表

序号

编号及名称

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

类型
地理坐标（具体位置待定）

执行标准

1

DA001（抛丸废气排气筒）

15
0.3
20
工艺

废气

E102.5208°，N24.6975°；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
2

DA002（抛丸废气排气筒）

15
0.3
20
工艺

废气

3
DA003（油漆废气排气筒）
15
0.3
20
工艺

废气
E102.5210°，N24.6975°；
2）无组织污染源
项目使用的焊接方法分别是：埋弧焊、CO2保护焊、手工电弧焊，焊接过程会产生焊接烟尘。根据《焊接技术手册》，焊接作业时产生的烟尘中含有Fe2O3、MnO、MgO、SiO2、CaO等氧化物，焊烟是分散飘浮于空气中的气溶胶，其将影响车间内环境，当操作工人长期在通风不良和没有防护措施的环境中进行焊接作业时，易患电焊尘肺等职业病，造成职业健康危害。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），项目年工作日300天，每天CO2气体保护焊使用时间10h，手工电弧焊使用时间2h，则焊接烟尘产生情况见表4-5。

表4-5   焊接烟尘产生情况

焊接类型
焊尘发生系数
烟尘量（kg/a）

CO2气体保护焊

650mg/min

117
手工电弧焊

280mg/min

10.08

合计

—

127.08
项目设置移动式除尘器，移动式除尘器自带集气罩和袋式除尘器，收集率按80%计，根据《袋式除尘器技术要求（GB/T6719-2009）》，袋式除尘器的除尘效率不小于 99%，本项目按最低除尘效率 99%计算。除尘后的气体直接在车间内以无组织排放，不设置排气筒。则焊接烟尘排放情况见表4-6。

表4-6   焊接烟尘无组织排放情况

产生量（kg/a）

排放形式

排放量（kg/a）

排放速率（kg/h）

127.08
20%烟尘无组织排放，80%烟尘通过移动式除尘器处理后车间内无组织排放，处理率99%

25.42
0.0085
3）食堂油烟
根据建设单位提供资料，项目共有110名员工在项目食堂内就餐，食堂主要提供员工一日三餐。食堂每天炒制运行时间约为3h/d，服务天数300天/年。根据类比调查，人均食用油消耗量以30g/人计，则本项目食用油总消耗量3.3kg/d，由于烹饪时会有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按3%计算，则食堂油烟产生量0.099kg/d（0.0297t/a）。油烟经油烟净化器处理后油烟管道输送到2#宿舍楼顶通过1.5m排气筒排放，风机风量为5000m3/h，处理效率为60%，则油烟排放量为0.0119t/a。项目食堂油烟废气产生及排放情况见表4-7。
表4-7   食堂油烟废气产生及排放情况一览表

排放源
废气量

(m3/h)

产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
处理
效率
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
食堂
5000

4.13
0.0297
60%
1.65
0.0119
由表4-7可知，食堂油烟废气排放浓度为1.65mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求。
4）大气污染物排放量核算
项目大气污染物有组织排放量核算见表4-8。
表4-8    项目废气有组织排放量核算表

序号

排放口

编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）
主要排放口

1
DA001

颗粒物（PM10）
6.5
0.013
0.04
1
DA002
颗粒物（PM10）
6.5
0.013
0.04
2
DA003
颗粒物（PM10）
0.19
0.001
0.0029
VOCs
10
0.05
0.15
二甲苯
2.27
0.01
0.034
甲苯
0.39
0.002
0.0059
有组织排放合计

颗粒物
0.0829
VOCs
0.15
二甲苯
0.034
甲苯
0.0059
项目大气污染物无组织排放量核算见表4-9。
表4-9    项目大气污染物无组织排放量核算表

排放口
编号
产污
环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量
（t/a）
标准名称
浓度限值
MF0001

生产厂房
粉（烟）尘
地面硬化、三面围挡、设置顶棚的半封闭钢结构
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值
1
0.025
（2）非正常排放
项目粉尘、油漆废气非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放情况取除尘设备效率或者有机废气处理设施因完全失效情况下，粉尘排放的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表4-10。
表4-10   项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表
污染源
原因
污染物名称
排放
浓度
排放
速率
单次持续时间（h）
年发生频次（次）
应对措施
DA001（抛丸废气排气筒）
因设备故障导致除尘效率为0

颗粒物

650

mg/m3
1.33

kg/h
1

2

若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用

DA002（抛丸废气排气筒）

650

mg/m3
1.33

kg/h

1

2

DA003
（油漆废气排气筒）
因设备故障导致有机废气去除效率为0

颗粒物

19.2
mg/m3
0.096
kg/h
1
2
若发现处理设施破损等，应及时终止生产设备运行并维修设施，待处理设施正常投入使用

VOCs
250

mg/m3
1.25
kg/h
1
2
二甲苯

56.67

mg/m3
0.28
kg/h
1
2
甲苯

9.87

mg/m3
0.0049
kg/h
1
2
由表4-10可知，非正常情况下（即除尘设备或有机废气处理设施完全失效情况），废气排放浓度不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的相关规定。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产。
1.2大气环境影响分析
（1）有组织排放废气影响分析
项目抛丸机均配套设置布袋除尘器，抛丸粉尘经布袋除尘器处理分别通过15m高的排气筒（DA001、DA002）排放，抛丸粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目油漆废气经集中收集后，经“过滤棉装置+UV光解+活性炭吸附装置”，通过15m高排气筒（DA003）排放；挥发性有机物（VOCs）、漆雾、二甲苯和甲苯，排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目有组织排放废气可实现达标排放。

（2）无组织排放废气影响分析
项目无组织排放废气主要为焊接过程中集气罩未收集的粉（烟）尘，项目生产厂房均为三面围挡、设置顶棚的半封闭钢结构，地面硬化，可确保厂界无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值要求。
项目所在区域属于环境空气质量达标区，厂界外500m 范围不存在环境保护目标，项目废气源强均满足达标排放，对区域环境影响空气影响不大。

1.3废气治理设施可行性分析
项目抛丸粉尘经布袋除尘器处理可实现达标排放，粉尘处理工艺成熟，技术经济可行；项目喷漆房为封闭式，油漆废气通过管道输送到过滤装置（处理效率99%）+“UV光解+活性炭吸附”（处理效率96%）废气处理装置处理，油漆废气可实现达标排放，通过查阅技术资料，项目选用油漆废气处理工艺技术可行，可满足废气处理要求。
1.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出大气环境监测计划见表4-11。
表4-11   废气监测计划一览表
环境
要素
监测
项目
监测点位
监测频率
执行标准
废气
无组织
排放粉尘
项目区上风向、下风向厂界1m处各布1个监测点
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值
有组织排放

粉尘

DA001、DA002（抛丸废气排气筒）
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

VOCs、漆雾、二甲苯、甲苯

DA003（油漆废气排气筒）

2.运营期水环境影响和保护措施

2.1废水产生及排放情况
项目运营期用水主要为生活用水、绿化用水，废水主要为生活污水。
（1）生活用水
项目共有劳动定员110人，员工均在项目内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按100L/（人·d）计，其中食堂用水为20L/（人·d），则员工生活用水量11m3/d（3300m3/a），其中食堂用水量为2.2m3/d（660m3/a），废水按用水量的80%计，则员工生活污水量约为8.8m3/d（2640m3/a），其中食堂废水量为1.76m3/d（528m3/a）。

生活污水中污染物浓度约为COD350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油25mg/L、磷酸盐8mg/L。食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池进行处理，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。
（2）绿化用水

项目绿化面积为200m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额取3L/（m2·次），每天绿化1次，则非雨天绿化用水量为0.6m3/d，年绿化天数以180d计，则年绿化用水量为108m3，绿化用水全部自然蒸发、渗透损耗，不外排。
（3）废水产排情况

项目用水及废水产生情况见表4-12。
表4-12   项目用水及废水产生情况统计表

用水类别
规模

系数

用水量
（m3/d）
废水量
（m3/d）
备注

生活用水

110人

100

L/人•d
11
8.8
绿化用水

200m2
3L/m2•d

0.6
0

自然蒸发
小计
11.6
8.8
—

项目生活用水量为11m3/d，生活污水产生量为8.8m3/d。项目食堂废水先经隔油池处理后，再同其他生活污水排入化粪池，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准后，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂进行处理。
表4-13   项目水污染物产生及排放情况
排放源
污染物名称
处理前
处理后
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
生活
污水
废水量
（m3/a）
2640
2640
COD

350

0.92

280

0.74

BOD5
250

0.66

200

0.53

NH3-N

30

0.079

24

0.063

TP

8

0.021

6.4

0.017

动植物油
25

0.066

10

0.026

SS

200

0.53

40

0.11

（6）水量平衡
项目水量平衡图见图4-1。

[image: image4.emf]盥洗用水

食堂用水

8.8

2.2 1.76

1.76

0.44

隔油池

化粪池

二街镇污水

处理厂

7.04 8.8

绿化用水

0.6

晴天

0.6

雨天

0

8.8

晴天

11.6

雨天

11

市政污水

管网


图4-1   项目水量平衡图   单位：m3/d
2.2水环境影响分析

晋宁工业园区二街片区生活污水处理厂处理工艺为二级生化法，因此项目生活污水应处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准要求后方可排入厂区北侧倚阳路市政道路路边的污水管网，然后进入二街镇污水处理厂进行处理。

根据环评单位现场踏勘调查，目前项目北侧园区市政道路生活污水管网已建成（通往二街镇污水处理厂的污水管网），因此项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入云南赛博思钢结构工程有限公司已建化粪池处理后排入生活污水污水管网，进入二街镇污水处理厂是可行可靠的。
综合以上分析，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入云南赛博思钢结构工程有限公司已建化粪池处理后进入二街镇污水处理厂进行处理是可行的，对周边地表水体影响不大。
3运营期地下水环境影响分析和保护措施
3.1地下水污染途径
项目区地下水主要靠大气降水补给，正常情况下，项目废水及固废合理处置，污染物不进入地下水，对地下水环境影响较小。项目地下水污染途径主要是发生事故时或非正常排放对地下水环境的影响。项目可能对地下水造成污染的途径主要有：
1 危废暂存间、喷漆房的防渗层发生破损或破裂，则污染物会发生渗漏，对地下水环境造成污染。
②若污废水输送管道破裂发生泄漏，对地下水环境造成污染。
3.2地下水污染防治措施
参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。
（1）重点防渗区
项目重点污染防治区主要是危废暂存间、喷漆房，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。重点污染区防渗要求：
操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m、饱和渗透系数<l0-7cm/s 层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)第6.2.1条等效。防渗可参照一下规定进行防渗：
A、地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。
B、当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。
C、混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。
（2）一般防渗区
污染地下水环境的污废水、物料贮存或泄露不能及时发现或处理的区域，划分为一般防渗区，主要包括：生产区、原料区、成品区等区域。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
4.运营期声环境影响和保护措施
4.1噪声产排情况
项目运营期噪声主要为生产设备产生的噪声等，具体噪声源强详见表4-14。
表4-14    项目运营期噪声源强一览表    dB（A）
设备名称
数量
距离噪声源 5m时噪声产生声级 dB（A）
直条火焰切割机
2台
85

H型钢自动组立机
2台
75

门型埋弧焊机
4台
90

数控平板钻床
2台
85

H型钢翼缘矫正机
2台
75

通过式抛丸清理机
1台
95

无气喷涂机
3台
85

CO2保护焊机
10台
90

行车
17台
75

剪板机
2台
85

空压机
1台
90

500型电焊机
36台
80

4.2声环境影响分析
（1）预测模型及方法

a、预测公式
噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc

式中：LA (r)－距声源r 处的A声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r/r0)；

Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声和距离衰减影响，厂房隔声衰减值取15dB(A)。

（2）预测点

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，项目各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-15、表4-16。

表4-15   项目各噪声源距四周厂界的距离  单位：m

噪声源
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
噪声源强
直条火焰切割机
15

13

130

5

85

H型钢自动组立机
40

13

105

5

75

门型埋弧焊机
60

13

85

5

90

数控平板钻床
30

5

115

13

85

H型钢翼缘矫正机
80

13

65

5

75

通过式抛丸清理机
95

13

80

5

95

无气喷涂机
100

10

45

25

85

CO2保护焊机
115

20

30

15

90

行车
95

25

50

10

75

剪板机
35

5

110

13

85

空压机
100

15

45

20

90

500型电焊机
120

15

25

20

80

表4-16    项目主要噪声设备厂界噪声贡献值  单位：dB（A）
噪声源
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
直条火焰切割机
41.47

42.72

22.72

51.02

H型钢自动组立机
22.96

32.72

14.58

41.02

门型埋弧焊机
34.44

47.72

31.41

56.02

数控平板钻床
35.46

51.02

23.79

42.72

H型钢翼缘矫正机
16.94

32.72

18.74

41.02

通过式抛丸清理机
35.45

52.72

36.94

61.02

无气喷涂机
25

45

31.94

37.04

CO2保护焊机
28.89

43.98

40.46

46.48

行车
15.45

27.04

21.02

35

剪板机
34.12

51.02

25

42.72

空压机
30

46.48

36.94

43.98

500型电焊机
18.42

36.48

32.04

33.98

（3）噪声影响预测结果及评价

项目厂界噪声预测情况见表4-17。
表4-17    项目厂界噪声预测结果   单位：dB（A）
时段
方位
贡献值
标准值
达标情况
昼间
东厂界
45.33

65

达标
南厂界
59.57

65

达标
西厂界
44.49

65

达标
北厂界
62.91

65

达标
由表4-17可知，项目夜间不生产，运营期昼间东面、南面、西面、北面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)。

（4）对保护目标的影响分析
根据环评单位现场踏勘调查，项目周围50m内范围内不存在声环境保护目标，项目夜间不运行，项目对保护目标的声环境影响较小。
综上所述，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源，在采取本环评报告的措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，会对该区域声环境质量的影响较小。

4.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出声环境监测计划见表4-18。

表4-18  厂界噪声监测计划一览表
环境要素
监测项目
监测
点位
监测频率
执行标准
废气
等效声级
项目东、南、西、北厂界
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理，每年监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准
5.运营期固体废物环境影响和保护措施
5.1固体废弃物产排情况
根据建设单位提供的资料，本项目产生的固废包括一般工业固废（边角废料、抛丸粉尘、焊接烟尘及焊渣、废胶桶）、危险固废（废油漆桶、废机油、切削液、废过滤棉、废活性炭、废抹布和废手套）和生活垃圾。
（1）一般工业固废

1）边角废料
根据建设单位提供资料，钢结构生产过程中产生边角废料占总原料量的2%，生产边角废料产生量为400t/a；边角废料收集后交由废品收购站回收处理。

2）抛丸粉尘、焊接烟尘及焊渣

焊接过程中除尘器收集的焊接烟尘0.102t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》可知，焊接清理的焊渣占焊条使用量的4%（焊条使用量为10t），则约为0.4t/a，合计产生焊接固体废物为0.502t/a；抛丸机自带除尘器回收的粉尘7.92t/a。以上固废主要成分为金属及钢板表面金属氧化物，收集后交由废品收购站回收处理。

（2）危险固废

1）废油漆桶
根据建设单位提供资料，项目废油漆桶产生量为380个/年（0.76t/a），根据《国家危险废物名录》（2021版），废油漆桶属危险固废，编号为HW12，危废代码900-252-12，项目设置危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处理。
2）废过滤棉
项目喷漆过程中产生的漆雾经过滤装置吸收后会产生废过滤棉，根据建设单位提供的资料，废过滤棉每个月更换一次，根据项目设计资料，废过滤棉产生量为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的危险固废，编号为HW12，危废代码900-252-12，收集后交由有资质单位处理。
3）废活性炭

项目喷漆废气的有机废气经活性炭吸附系统处理。废气处理系统将产生失效的活性炭，活性炭吸附了有机溶剂废气，属于《国家危险废物名录》（2021版））中所列的危险固废，编号为HW12，危废代码900-252-12。全年吸附有机废气约3.6t，活性碳的吸附能力约为3.33:1（即吸收1t有机废气需要3.33t活性碳），所需活性炭的量为11.99t/a，因此废活性炭的产生量预计约为15.59t/a。活性炭每个月更换一次，更换的废活性炭交由有资质单位处理。

4）废机油、切削液
项目设备维护过程中废机油产生量为0.2t/a，切削液产生量为0.1t/a，废机油、切削液属于《国家危险废物名录》（2021版））中所列的危险固废，编号为HW08，危废代码900-249-08，收集后交由有资质单位处理。
5）废抹布和废手套

项目将产生废抹布和废手套0.1t/a，抹布及手套在生产过程中沾染了油漆、废机油等，根据《国家危险废物名录》（2021版），废抹布和废手套属于危险固废，编号为HW08，危废代码900-249-08，收集后交由有资质单位处理。
（3）生活垃圾

项目员工人数为110人，生活垃圾产生量按每人1kg/d计，则产生量为110kg/d（33t/a），通过设置垃圾收集桶，生活垃圾委托环卫部门定期进行清运，不外排。

运营期固体废物产生量及处置措施见表4-19。
表4-19   固体废物产生及处置一览表
序号

属性

产物工序

类型

产生量（t/a）

废物
类别

废物代码

处理方式

1

一般

固废

职工生活

生活
垃圾

33
—

—

经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运

2
一般

固废

切割
边角
废料
400
—

—

集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站。

3

抛丸焊接

抛丸粉尘、焊接烟尘及焊渣

7.92

—

—

集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站。

4
危险
废物

喷漆

废油漆桶

0.76
HW12
900-252-12
设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理

5

有机废气处理

废过滤棉

0.2

HW12
900-252-12
6

废活性炭

15.59
HW12
900-252-12
7

设备维修

废切削液

0.1
HW08
900-249-08
8

废机油

0.2

HW08
900-249-08
9
废抹布和废手套

0.1
HW08
900-249-08
5.2危险固废管理要求
环评要求厂区内的危险废物临时储存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

表4-20   危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表

项目
设计要求
收集容器塑料桶要求

采用符合标准的专用塑料桶。

收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。

收集塑料桶完好无损。

收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。
收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。
危险废物暂存间要求
危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙；

危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；

采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容；

危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。
表4-21  建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表
项目

具体要求

危险废物暂存间的运行与管理

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物暂存间的安全防护
必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。

周围应设置围墙或其它防护栅栏。

应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
6.土壤环境影响分析
1）大气污染物沉降对土壤的影响分析

项目营运期产生的废气主要是油漆废气，油漆废气采用“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”工艺处理，可将VOCs、二甲苯、甲苯对土壤的影响降至最低，外排污染物均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。油漆废气中二甲苯、甲苯类污染物随着废气排出，通过干湿沉降进入土壤，因其不容易降解，可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。通过类比类似油漆废气对土壤环境的影响分析，VOCs、二甲苯、甲苯污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。
2）垂直入渗对土壤的影响分析

对于厂区内各工程构筑物，在事故情况下，会造成污染物的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。危废暂存间、喷漆房等区域划分为重点防渗区，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗；生产区、原料区、成品区等区域划分为一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小，在可接受的范围内。
综上所述，项目对土壤环境影响在可接受的范围内。

7.环境风险分析

（1）风险潜势初判
1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表4-22   建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
IV+
IV

III

III

环境中度敏感区（E2）
IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）
III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险。
2）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image6.jpg]4

o "o

N WL T

s,
Q.




式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
      Q1，Q2，…，Qn——美中危险物质的临界量，t。
当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I；
当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《危险化学品目录（2015版）》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），易燃液体（W5.4不属于W5.1或W5.2的其他类别3）临界量为5000t，项目涉及的油漆、固化剂、稀释剂的临界量与本项目最大存在总量如下表所示。
表4-23   危险物质临界量与本项目最大存在总量一览表
物质名称
CAS号
本项目最大存在总量（t）
临界量（t）
油漆
—
0.5
5000

固化剂

0.2

5000
稀释剂
—
0.2
5000

经计算，本项目Q=0.00018<1，因此本项目环境风险潜势为I。
（2）环境风险分析
1）大气环境风险分析
油漆、固化剂、稀释剂泄漏后遇明火会发生火灾、爆炸事故，因火灾爆炸事故未完全燃烧的非甲烷总烃及油漆、稀释剂燃烧、爆炸产生污染物CO、CO2和氮氧化物排放到大气环境中会污染大气环境。
泄露涂料遇明火燃烧，在完全燃烧状态下主要产生二氧化碳和水，以上气体对大气环境影响很小；不完全燃烧状态下将可能会产生一氧化碳甚至是碳颗粒，还会产生少量氮氧化合物等，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。未燃烧完的涂料将挥发出非甲烷总烃，同样也会对大气环境产生不良影响。项目区内应配备抗溶性泡沫或二氧化碳灭火器，在发生火灾时及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。发生火灾时，不能用水进行喷射灭火。
2）地表水环境风险分析
项目内涂料储存量较少，且油漆溢出后流动性差，容易凝固，项目距周边地表水土较远，涂料发生泄漏时及时处理，不会对周边地表水体产生影响。
3）地下水环境风险分析
项目内涂料储存量较少，且油漆溢出后流动性差，容易凝固，不容易穿透土壤层，且项目所在区域地表水埋深较深，涂料泄漏时不会进入地表水，对区域地下水无影响。

4）固废影响分析
油漆、固化剂、稀释剂均为化学品，遇明火容易发生火灾，项目内必须配备足够数量的CO2干粉灭火器或泡沫灭火器、灭火毯和消防砂。在发生火灾时根据着火点不同采用不同的灭火设备进行灭火，灭火结束后产生的废油漆、油漆桶等属于危险固废，委托有资质单位清运处置，对环境影响很小。
（3）风险防范措施
本项目的风险主要发生在原辅料储运过程中。生产过程中泄露多发生在喷漆程序过程中；储运过程的事故主要来自装车、车辆事故或碰撞以及原辅料储存管理不善造成。由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本环评根据项目的实际情况，提出以下建议：
1）选址、总图布置和建筑安全防范措施
厂区总平面布局符合事故防范要求，建筑物间距符合防火规范，根据生产工艺和项目特点已配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道等。

2）油漆管理、储存、使用、运输中的防范措施
a、油漆在运输、使用、贮存、处理过程中均存在一定的事故风险隐患。为防止因泄露、爆炸、着火或减少因泄露、爆炸、着火产生的损失及可能的环境事故、灾难。首先建设单位应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查，危险物品、易燃易爆物品等应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，建设单位应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练，一旦出现紧急状态在采取相应对策的同时应考虑疏散无关原料、设备和人员，将损失减低至最低限度。厂区必须要注意防火，并落实厂区内的消防设施，如安装防火门窗等；
b、喷漆作业要均衡生产，尽可能减少原材料的储备粮。
c、从事喷漆工作的工人，工作时要穿好防有机污染物渗透的工作服，戴好防护眼镜，橡胶手套，过滤式防毒面具。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作结束后，要沐浴更衣。同时工作环境要符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）中规定的要求并且每半年对工人进行一次全面身体健康状况检查，在该环节下作业的工人不能长期从事该工种的作业。
3）工艺技术设计安全防范及操作、管理措施
生产过程中选用较好的设备，精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄露事故的关键。具体操作中应根据工艺特点制定严谨的操作规程，明确岗位职责，加强员工技能培训，严防误操作而发生事故。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	焊接
	烟尘
	通过移动式除尘器处理后车间内无组织排放，处理率99%
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值

	
	抛丸
	粉尘
	抛丸机粉尘经布袋除尘器处理后，经15m高排气筒DA001、DA002排放； 
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	
	喷漆
	漆雾、苯、甲苯和二甲苯和挥发性有机物
	设置密封的喷漆房，油漆废气经集中收集后输送到“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过15m的排气筒DA003排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	
	食堂
	油烟
	1 套油烟净化设施处理后，通过油烟排放管道排放
	达《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001（试行）小型规模标准要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	食堂废水经隔油池处理后和其他生活一同排入化粪池处理，所有废水排入北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准

	声环境
	生产设备
	厂房隔声、基础减振
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工生活
	生活

垃圾
	设置垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运
	100%处置

	
	切割
	边角废料
	集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站。
	100%处置

	
	抛丸、焊接
	粉尘、烟尘及焊渣
	集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站
	100%处置

	
	喷漆过程
	废油漆桶
	设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危险固废在危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置
	100%处置

	
	油漆废气处理设施
	废过滤棉
	
	100%处置

	
	
	废活性炭
	
	100%处置

	
	设备维修
	废切削液
	
	100%处置

	
	
	废机油
	
	100%处置

	
	
	废抹布和废手套
	
	100%处置

	土壤及地下水
污染防治措施
	分区防渗，重点防渗区为危废暂存间、喷漆房，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计；生产车间、原料区、成品区为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计；

	生态保护措施
	—

	环境风险

防范措施
	—

	其他环境

管理要求
	开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。


六、结论
	项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	0
	0
	0
	0.0829
	0
	0.0829
	+0.0829

	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.15
	0
	0.15
	+0.15

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.034
	0
	0.034
	+0.034

	
	甲苯
	0
	0
	0
	0.0059
	0
	0.0059
	+0.0059

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.74
	0
	0.74
	+0.74

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.063
	0
	0.063
	+0.063

	一般工业

固体废物
	边角废料
	0
	0
	0
	400
	0
	400
	+400

	
	抛丸粉尘、焊接烟尘及焊渣
	0
	0
	0
	7.92
	0
	7.92
	+7.92

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废油漆桶
	0
	0
	0
	0.76
	0
	0.76
	+0.76

	
	废过滤棉
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	15.59
	0
	15.59
	+15.59

	
	废机油
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	废切削液
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废抹布和废手套
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

1——母材


2——焊剂斗


3——焊丝


4——送丝装置


5——焊接电源


6——熔渣


7——熔敷金属


8——导电嘴


9——焊接方向


10——焊剂








1

_1658575494.vsd
成 品

下 料


组 立


矫 正


二次焊接


拼 装


钻 孔

抛 丸


喷 漆


检 验

焊 接


图 例
G—大气污染源
N—噪声源
S—固体废物源


钢 材

G、N、S


N


G、N、S


N


N、S


G、N、S


G、N、S


G、N、S


人工除锈

S



_1696836448.vsd
盥洗用水

食堂用水

8.8

2.2

1.76

1.76


0.44


隔油池


化粪池


二街镇污水处理厂


7.04

8.8

绿化用水

0.6


晴天0.6

雨天0

8.8

晴天11.6

雨天11

市政污水管网



