建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：彩色瓦楞纸箱加工及销售项目

建设单位（盖章）：云南万合包装材料有限公司

编制日期：2022 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

附表	62

建设项目污染物排放量汇总表	65

附件：

附件1  委托书

附件2  入园批复

附件3  投资备案证

附件4  营业执照

附件5  云南省环境保护厅关于《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函

附件6  公示截图

附件7  租房合同

附件8《年产10000m³玻璃钢化粪池生产项目环境现状检测报告》

附件9 昆明龙万财塑料制品有限公司入园批复

附件10 昆明龙万财塑料制品有限公司环评批复

附件11胶印油墨安全技术说明书

附件12胶印油墨中国环境标志产品认证证书

附件13胶印油墨产品成分表

附件14技术咨询合同

附件15显影液检测报告

附件16油墨清洗剂成分及检测报告

附件17昆明龙万财塑料制品有限公司监测报告（2021年3月08日-09日）

附件18昆明市生态环境局晋宁分局行政处罚决定书（昆生环晋罚字[2021]43号）及建设单位缴纳罚款证明

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目区周边关系图

附图3 项目区总平面布置图

附图4项目区水系图

附图5 晋城工业基地用地规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 彩色瓦楞纸箱加工及销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-530115-04-01-183551 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陆蕾 | 联系方式 | 13888772926 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市晋宁区（区）晋宁工业园区晋城基地（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 北纬102°44′53.762″、东经24°40′59.339″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | （C2231）纸和纸板容器制造 | 建设项目行业类别 | 十九、造纸和纸制品业；38.纸制品制造223 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 1.7% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 项目部分设备已运至厂房内，2021年10月5日已被昆明市生态环境局晋宁分局行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋 宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于 2012 年取 得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194 号文）， 于 2012 年 09 月 17 日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区 〔2012〕684 号文） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》； - 召集审查机关：云南省生态环境厅； 3、审查文件：“云南省环境保护厅关于云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函”（云环函【2014】131号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》相符性分析 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，晋城工业基地由泛亚家具及汽车装备制造产业园、轨道交通产业园两部分构成。 ①泛亚家具及汽车装备制造产业园南起化乐村及东南绕城高速公路，北接新昆明南城，抵昆玉高速公路，东临凤凰山，西临规划中的晋江高速公路。 ②轨道交通产业园北至南北大道，南至南城片区规划南外环路，西靠晋城工业品商贸中心，东至本母山。晋城工业基地规划用地面积为42.39平方公里。 本项目为彩色瓦楞纸箱加工及销售项目，根据与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的晋城区规划叠图分析，项目位于晋城基地片区功能结构规划中的“泛亚家具及汽车装备制造产业园”内，项目用地规划为工业用地，本项目属于工业项目，项目类型、用地性质符合园区规划、用地性质要求。目前项目已取得晋宁工业园区管理委员会出具的项目入园批复，园区管委会复【2021】105号，已取得昆明市晋宁区发展和改革局的立项备案，备案号：2110-530115-04-01-183551，因此本项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。 2、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030））环境影响报告书》符合性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，属于晋宁工业园区晋城基地，本项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的相符性分析详见下表1-1。 表1-1项目与规划环评的相符性分析 晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书相关要求; 本项目; 相符性. 入驻企业原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求; 项目符合国家及云南省相关产业政策原则，符合规划区引进的项目，其工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求。; 符合. 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 项目位于晋城基地，符合晋宁工业园区规划的要求。本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成。; 符合. 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 项目无生产废水产生。胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，清洗后回用于胶印油墨稀释，不外排，边角料、不合格产品打包后外售。; 符合. 入驻企业环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目无生产废水产生，本项目的食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理。; 符合. 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 符合. 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 本项目已降低污染治理成本。; 符合. 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 项目本身为利用瓦楞纸板作为原料，对于区域来说是满足“减量化、资源化、无害化”的要求，在生产过程中产生的边角料、不合格产品打包后外售废品回收站，危险废物统一暂存危废间后委托有资质单位清远处理。; 符合. 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目无生产废水产生，本项目的食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理进行处置。因此不属于高耗水、高排水产业。; 符合. 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。; 项目无生产废水产生。胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，清洗后回用于胶印油墨稀释，不外排。; 符合. 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目符合《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过）; 符合. 综上所述，项目与规划环评是相符的。 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表： 表1-2项目与规划环评审查意见的相符性分析 审查意见; 本项目; 相符性. 关于园区规划范围和产业布局; 晋宁工业园区由二街、上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙等六个工业基地构成“一园六基地”，规划面积为92.69平方公里。 规划实施过程中应加强对水源保护区的保护，宝峰基地部分区域涉及到双龙水库水源保护区，应将涉及到的饮用水源保护区区域调出宝峰片区规划范围。宝峰基地规划范围包含宝峰集镇、龙泉村、昌家营、清水河，园区的污染物对集镇及村庄分布的敏感目标会产生影响，园区与集镇之间应保持一定的防护距离，并将集镇及村庄调出规划范围。 二街基地位于昆明市和安宁市的上风向，同时距离二街集镇较近，布局的有色金属、磷化工产业对上述区域有一定的影响，应调整产业结构，布局污染较小的有色金属制品加工及精细磷化工产业。 上蒜基地位于昆明南城上风向，产业以建材为主，对南城旅游发展有一定的影响，不宜再扩大发展。; 本项目位于晋城基地，不涉及水源保护区。; 符合. 关于园区水资源保障和水环境保护问题; （一）工业园区所在滇池流域缺水矛盾突出，全县水资源不能满足发展用水量的需求，园区应认真对产业发展区水资源的供给保障与调度分配进行论证，制定明确的水资源保障与分配规划，加快园区内污水处理工程的建设和中水回用设施建设，提高工业用水循环重复使用率，提高中水回用率。; 项目无生产废水产生。胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，清洗后回用于胶印油墨稀释，不外排。; 符合. （二）按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。规范建设和设置各片区生产和生活排水管网。; 本项目的食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理。; 符合. （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 项目无生产废水产生，冷却水循环使用不外排，本项目生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河水质净化厂进行处置。; 符合. （四）在各工业基地基础设施建设中，应统筹考思园区公共绿地浇灌和工业再生水贮存及供给问题。; 本项目的食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理。; 符合. （五）园区涉及的地表水体为二街河、柴河、大河、淤泥河、古城河、东大河，上述水体现状均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类，水环境现状已无剩余环境容量。园区内污水排放问题是规划园区开发建设的主要制约因素。晋宁县政府及有关部门应认真梳理分析水环境污染原因，将保护晋宁主要河流和防治水体污染纳入晋宁县相关规划，尽快完善和实施河道综合整治工程，制定区域污染物总量削减计划并抓紧实施，确保入园项目的建设满足污染物排放总量控制的要求。; 符合. 关于园区大气环境保护问题; （一）严格控制处于昆明市、安宁市和海口新区上风向的二街基地的能源结构以及影响环境的大气污染物的排放，除对原有企业的升级改造外，不宜再新增布局有色金属和粗放型的磷工业等大气污染严重产业。青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下一步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。; 本项目位于晋城基地。; 符合. （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业基地，因此符合选址要求。; 符合. 关于园区固体废弃物处置问题; （一）应按照分散与集中处理相结合的原则，提前考虑固废处置场等基础设施的建设，做好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废弃物处置满足无害化要求。; 本项目固废处置率100%。; 符合. （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废物充分综合利用，尽量将园区工业固体废物资源化和减量化。二街基地应鼓励精细磷化工的发展（如食品级、饲料级磷酸盐等），限制初级磷化工的发展。; 本项目固废处置率100%。; 符合. 关于入园企业的环境准入和现有企业的整治问题; （一）在工业园区修编规划的编制、审批、设计、建设及管理中应进一步明确各片区的功能定位和布局，认真落实国家颁布的产业政策，严格各入园企业的环境准入条件，提升入园企业节能减排和清洁生产水平，积极促进循环经济产业的建立，注意节约土地资源。工业园区用地规划应符合晋宁县城总体规划、土地利用总体规划和滇池流域保护规划的相关要求。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业组团，因此是符合规划的。; 符合. （二）与园区规划功能不相符的现有企业不得再行扩建或技改，实行逐步淘汰或转移到与规划相符的相关基地范围内。加快淘汰晋宁县域内不符合产业政策和落后产能的企业，为新入园企业建设腾出环境容量和主要污染物排放总量指标。制定并尽快实施不符合园区功能和布局要求企业的搬迁计划。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业组团，因此是符合规划的。; 符合. 项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 本项目经与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》对照分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，是允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园总体规划修编（2012-2030）》晋城基地土地使用规划图（详见附图5），目前项目已经取得了《晋宁工业园区管理委员会关于同意云南万合包装材料有限公司彩色瓦楞纸箱加工及销售项目入园的批复》（园区管委会复[2020]105号）。 3、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目东侧为庄蹻路、云南山茶花电线电缆有限公司，南侧为昆明龙万财塑料制品有限公司、昆明金享工贸有限公司，北侧为昆明天裕金属制品有限公司，项目噪声、废气、废水均能达标排放，项目的生产对周围企业的影响不大。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 4、项目平面布局合理性分析 项目厂房东侧为宿舍、办公室，生产厂房从南至北依次为覆膜区、烫金区、裱纸区、模切区、粘盒区、印刷区、成品区。项目主要产噪、产尘环节设备均布置于标准厂房南侧生产区，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、废气对环境的影响。从整个厂区的平面布置图来看，项目区出入口位于项目南侧，紧接项目区外道路，便于原料的运入及产品的运出交通方便。因此，项目平面布局是合理的。 5、与《云南省滇池保护条例》相符性分析 根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。 项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，距项目西面滇池7188m，项目区位于滇池保护范围三级保护区内。 表1-3与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 云南省滇池保护条例; 项目情况; 相符性. 三级保护区内禁止下列行为; ①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；; 本项目的食堂废水先经隔油池处理后，再同生活污水一同排入厂区的化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理进行处置。; 符合. ②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 员工生活垃圾、餐饮垃圾委托资质单位清运；生产产生废纸箱边角料、包装固废外售废品回收站；设备保养产生废润滑油 、废活性炭、打板工段产生的废CTP板、废显液印刷工段产生废油墨包装袋委托有资质的单位清运，固体废物妥善处置，处置率100%。; 符合. ③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； ④毁林开垦或者违法占用林地资源； ⑤猎捕野生动物； ⑥在禁止开垦区内开垦土地；; 项目为彩色瓦楞纸箱加工及销售项目建设用地为园区规划闲置厂房，不涉及禁止行为。; 符合. ⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目无生产性废水外排，生活污水通过隔油池、化粪池后排入园区污水管网。不涉及禁止建设项目行为。; 符合. 第二十五条滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。; 本项目废水通过隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。; 符合. 第四十九条不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目为彩色瓦楞纸箱加工及销售项目，不涉及条例中严禁建设的项目。; 符合. 综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的要求： 表1-4《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 十三五挥发性有机物污染防治方案要求如下; 本项目情况; 相符性. 以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCs 与 NOx 协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障， 因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立 VOCs 污染防治长效机制， 促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。; 本项目为彩色瓦楞纸箱加工及销售项目， VOCs 产生量不大，在采取环评提出的对策措施后，项目产生的污染物均能达标排放。; 符合. 加大产业结构调整目录，严格建设项目环境准入。; 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的相关规定，本项目生产工艺及生产设备不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类。; 符合. 加快实施工业源 VOCs 污染防治，加快推进化工行业 VOCs 综合治理，加大工业涂装 VOCs 治理力度，深入推进包装印刷行业 VOCs 综合治理；; 本项目为彩色瓦楞纸箱加工及销售项目，印刷工段产生少量有机废气，经UV光氧+活性炭吸附装置处理能实现达标排放。; 符合. - 7、与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-5所示。 表1-5项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目印刷产生挥发废气设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA001外排。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目印刷产生挥发废气设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA001外排。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 本项目印刷房为密闭空间。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目印刷产生挥发废气设置集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA001外排并应定期更换活性炭。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 项目使用UV光氧+活性炭吸附装置处理有机废气，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 符合. 6; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h，项目废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理有机废气。; 符合. - 关于与昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见昆政发〔2021〕21号符合性分析 - 项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表1-6与昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析 “三线一单”; 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见; 项目情况; 相符性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目选址区位于晋宁工业园区晋城基地内，经查《云南省人民政府关于发布<云南省生态保护红线>的通知》（云政发〔2018〕32号），项目选址区不在云南省生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报（2021年5月31日），2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。项目无生产废水产生，生活用水经化粪池处理排入达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后，进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理。项目产生的污染物经分析满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目属于轻工业项目，设施建成以后需投入管理、维护成本，无生产用水仅消耗少量的水资源、电能源等，不使用化石能源，不会超过当地资源利用上线。; 符合. 云南晋宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束：1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 本项目产生的非甲烷总烃产生量较少；无生产废水产生，仅产生少量生活用水，对环境影响较小。本项目不属于有色冶金行业。; 符合. 污染物排放管控：执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 本项目排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）浓度以及排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值二级排放限值; 符合. 环境风险防控：1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目危险废物集中收集后放置于危险废物暂存点，定期交有资质的单位处置；项目新建危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置，并定期委托具有相关危废处置资质单位外运安全处置。; 符合. 资源利用效率：禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目所用能源大部分为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目符合昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见的管理要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 本项目的建设单位云南万合包装材料有限公司（以下简称“建设单位”）租用昆明龙万财塑料制品有限公司已建成的闲置厂房建设本项目。 本项目主要外购瓦楞纸及灰卡纸通过覆膜、印刷、裱纸、粘合的方式生产成品纸箱。 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第 1 号修改单的通知》（国统字[2019]66号），本项目所属行业为“C2231 纸和纸板容器制造”。 本项目对应到《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）当中的条 款为“十九、造纸和纸制品业；38.纸制品制造223”中的有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的为报告表，本项目有印刷、粘胶工艺应编制的环评文件类型为环境影响报告表。为此，建设单位委托我单位（云南绿蓝环境科技有限公司）编制《彩色瓦楞纸箱加工及销售项目环境影响报告表》提供给建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 云南万合包装材料有限公司彩色瓦楞纸箱加工及销售项目于2021年5月开工建设，2021年7月建成投入生产。建设单位因违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准，建设单位不得开工建设。”之规定，于2021年12月10日被昆明市生态环境局晋宁分局以行政处罚决定书（昆生环晋罚字[2021]43号）（见附件18）进行了行政处罚，处罚内容为：责令立即停止包装材料生产线的建设；罚款人民币壹万玖仟贰佰伍拾元整（￥19250）。建设单位已于2021年12月10日进行了进行了罚款缴纳（见附件18）。 - （二）建设规模及概况 - 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，租用昆明龙万财塑料制品有限公司已建成的闲置2#厂房及综合楼建设本项目，昆明龙万财塑料制品有限公司占地面积8666.71m2，建设有1#厂房、2#厂房及一栋3层砖混结构综合楼。本项目租用2#厂房及综合楼第3层作为员工宿舍及第1层中1间作为食堂，剩余1#厂房及综合楼1层、2层由昆明龙万财塑料制品有限公司使用。本项目租用的2#厂房高13米为1层框架结构，建筑面积约为3000m2，综合楼第3层及第1层中1间建筑面积共约352m2。 项目设置覆膜区、印刷区、烫金区、裱纸区、模切区、粘建筑盒区等生产区域，建成后年产900万个彩色瓦楞纸箱。项目总投资1000万元，其中环保投资17万元。本项目工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，工程建设内容详见表2-1。 表 2-1 本项目工程组成一览表 类别; 工程 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 2#厂房; 本项目租用昆明龙万财塑料制品有限公司已建2#厂房为生产厂房，建筑面积约3000m2为1层框架结构，厂房高13米。内设覆膜区、印刷区、烫金区、裱纸区、模切区、粘盒区等生产区域。; 租用. 其中; 覆膜区; 占地面积约50m2，设置有覆膜机。; 已建. 印刷区; 位于厂房内北侧占地面积约200m2，拟设置印刷机、CTP出版机等。; 未建. 烫金区; 位于厂房内南侧占地面积约50m2，设置深压纹烫金机等。; 已建. 裱纸区; 位于厂房内中部占地面积约50m2，设全自动裱纸机等。; 已建. 模切区; 位于厂房内南侧占地面积约50m2，设手动模切机、全自动模切压痕清废机等。; 已建. 模切区; 位于厂房内中部占地面积约50m2，设高速全自动糊盒机、全自动糊箱机、自动粘合机等。; 已建. 储运工程; 成品区; 位于厂房内北侧占地面积约500m2，用于堆放纸盒成品。; 已建. 油墨暂存区; 位于印刷区内，占地面积约2m2，用于堆放胶印油墨，设置围堰及防渗。; 环评提出. 辅助工程; 综合楼; 租用昆明龙万财塑料制品有限公司已建综合楼第3层作为员工宿舍及第1层中1间作为食堂，建筑面积共约为352m2。; 租用. 其中; 办公室; 设置于厂房东北角集装箱内，占地面积约40m2，用于日常办公、会客等。; 已建. 宿舍; 设置于综合楼的第3层，建筑面积约320m2，作为职工宿舍使用 。; 已建. 食堂; 设置于综合楼的1层其中一间，建筑面积约32m2。; 已建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给。; 依托. 排水; 严格实施雨污分流体制。 雨水：项目区产生的雨水通过项目区的雨水沟排入园区雨水管网。 污水：本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，处理后进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河水质净化厂进行处置。; 依托. 供电; 市政供电。; 依托. 环保工程; 废水; 生产废水; 项目无生产废水产生，胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，清洗后回用于胶印油墨稀释，不外排。; 环评提出. 隔油池; 拟设置1个隔油池，容积约为1m3，位于食堂内。; 环评提出. 化粪池; 依托昆明龙万财塑料制品有限公司1座化粪池，容积约为4m3，位于综合楼东南侧。; 依托. 废气; 厨房油烟; 拟在食堂内设置1个油烟净化器，烟净化装置隔油率不低于60%。; 环评提出. 印刷废气; 印刷区建成后印刷挥发废气及清洗剂挥发废气通过一台UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA001外排; 环评提出. 固废; 一般固废收集区; 拟在厂房东南角设置一般固废收集区，占地面积50m2，用于暂存不合格产品及边角料。; 环评提出. 生活垃圾收集设施; 厂区拟设置带盖垃圾桶20个，用于收集生活垃圾。; 已建. 危废暂存间; 危废间拟设置于厂区东南角，建筑面积8m2，用于暂存项目区产生的废润滑油、废活性炭等。; 环评提出. 噪声; 生产设备选用低噪声设备，合理布局，置于封闭生产车间内，基础加装减振垫。; 新建. （三）产品方案 项目产品为彩色瓦楞纸箱，产品方案见表 2-2。 表 2-2 产品方案 产品名称; 产量; （单位）. 彩色瓦楞纸箱; 900万; 个. （四）原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料及用量见表 2-3。 表 2-3 原辅材料 序号; 项 目; 单位; 年使用量; 最大储存量; 来源. 1; 瓦楞纸板; t/a; 300; 10; 外购. 2; 灰卡纸; t/a; 20; 2; 外购. 3; 胶印油墨; t/a; 2.5; 0.5; 外购. 4; 玉米淀粉胶; t/a; 5; 0.5; 外购. 5; CTP板; m2; 600; 100; 外购. 6; 钢钉; t/a; 3; 0.6; 外购. 7; 水乳型粘合胶; t/a; 0.1; 0.02; 外购. 8; 显影液; t/a; 0.05; 0.01; 外购. 9; 油墨清洗剂; t/a; 0.1; 0.02; 外购. 10; 电化铝（金箔纸）; t/a; 1; 0.3; 外购. 11; 透明塑料薄膜; t/a; 30; 5; 外购. 12; 水性覆膜胶; t/a; 25; 3; 外购. 1、原辅性能及理化性质： （1）玉米淀粉胶 玉米淀粉胶由玉米淀粉在水中加热及加入氢氧化钠糊化配置而成，玉米淀粉胶具有来源丰富，价格较低，使用方便，无毒害的特点。食用玉米淀粉是玉米淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。玉米淀粉呈白色微黄，由于玉米原淀粉中支链淀粉与直链淀粉的比率高达80:20，因此具有很高的尖峰粘度。玉米淀粉应用于造纸工业可改善纸张质量、提高生产率和纸浆利用率。阳离子淀粉用于絮凝纸浆、提高湿部脱水效率，其结果是可以采用更高的纸机速度并得到更高的纸浆利用率。保留在成品纸张上淀粉作为内部施胶剂可增加纸张强度。项目外购玉米淀粉胶使用于产品。 - （2）水乳型粘合胶 主要用于印刷行业印后加工制作工序中，如精品盒裱糊、纸盒、手提袋的封口、自动糊盒机自动粘盒，精装书书壳裱等。产品为水基性产品，无毒害，无污染。胶膜柔韧，渗透性好，粘接强度大，机械稳定性好，不结皮、不甩胶，折边粘合不反弹，易擦除野胶。单组份产品，初粘快，持粘时间长，开放时间可达30分钟。在过胶后2~30分钟内均可粘合。可在环境温度-20℃以下和70℃以上不影响粘结性能，具优良的抗低温耐高温性能。主要成分为Vae-醋 酸乙烯- 乙烯共聚乳液 50%、PVA-聚乙烯醇 10%、松香 10%、水25%、醋酸乙烯和丙烯酸丁酯共聚5%。 （3）胶印油墨 建设单位选用环保型胶印油墨，过去胶印油墨的连结料主要是亚麻油等植物油，现在大多已被性能更好的各种树脂所取代。根据油墨不同性能及色相要求，颜料的添加量也不一样，一般用量在10%-20%;胶印油墨的主要载体连接料，在不断地改进和提升，其连接料的主要成分是合成树脂制成的树脂油及少量溶剂，在油墨生产过程中，连接料占油墨比重较大。根据建设方提供的油墨样品检测报告（见附件11、12、13），本项目主要使用红、黄、蓝、黑四色油墨，根据建设方提供的资料，胶印油墨成分见下图所示： - （4）显影液 激光在印版上激光在印版上刻版形成的只是潜影，只有经显影后，计算机屏幕上的图像信息才能还原在印版上供胶印机直接印刷。显影液为无色液体，CTP版显影液显影温度为23-25度，显影时间为32-35秒，补充量为60-100毫升/平米（需要根据实际使用条件调整）。根据重庆华丰迪杰特印刷材料有限公司提供检测报告，显影液铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的限量均检测合格。见附件15。 - 油墨清洗剂 胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，外观与性状：液体，沸点：250℃ - 相对密度（水=1）：0.78－0.82之间（色不同而异），主要成分为环保溶剂油30-50%、橡胶防老剂10-20%、表面活性剂15-30%，检测报告见附件16。 - 水性覆膜胶 - 水性覆膜胶的复膜机理是将液态胶液均匀的涂在膜上后直接与印刷纸张进行湿式贴合，通过胶粘剂分子的渗透来达到粘接的目的。本项目水性覆膜胶属于水基型粘胶剂-丙烯酸酯类，主要成分为丙烯酸酯48%-52%、水48%-52%，理化性质见下图，受热会产生少量挥发废气（以非甲烷总烃表征）。 （五）主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表 2-4。 表 2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 来源. 1; 全自动模切压痕清废机; 3; 台; LX1320-QP; 外购. 2; 自动粘合机; 1; 台; 1100; 外购. 3; 自动粘合机; 1; 台; 1380; 外购. 4; 手动粘合机; 1; 台; 1100; 外购. 5; 双片粘合机; 1; 台; 2200; 外购. 6; 手动模切机; 1; 台; 1100; 外购. 7; 深压纹烫金机; 1; 台; 1080; 外购. 8; 全自动裱纸机; 1; 台; GS-1450; 外购. 9; 全自动裱纸机; 1; 台; /; 外购. 10; 自动立式覆膜机; 1; 台; MF-1080B; 外购. 11; 对开印刷机4-6色; 1; 台; /; 外购. 12; 切纸机; 1; 台; 1370L3; 外购. 13; 高速全自动糊盒机; 1; 台; HZH1050; 外购. 14; 全自动糊箱机; 1; 台; HLXJ-1380; 外购. 15; 半自动双片糊箱机; 1; 台; HXJ-2000; 外购. 16; 冷烫机; 1; 台; /; 外购. 17; CTP出版机; 1; 台; /; 外购. 18; 订箱机; 1; 台; /; 外购. （六）水量平衡 本项目无绿化用水、无生产废水产生。胶印油墨印刷机清洗使用油墨清洗剂，清洗后回用于胶印油墨稀释，不外排，根据建设单位提供数据，平均约3天清洗一次，每次约使用1kg油墨清洗剂，清洗完成后回用于油墨稀释。 1、生活用水 项目投入运营后每天的厂区工作人员约20人，其中20人在项目区内食宿，生活用水参考GB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，职工生活用水量按每人每天100L计（其他生活用水占80%，食堂用水占20%），年生产天数按300天计，则总用水量为2m3/d（600m3/a）。 其中生活用水量为1.6m3/d（480m3/a）。生活污水产污系数按照0.8计，则职工生活污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。 其中食堂用水量为0.4m3/d（120m3/a）。食堂污水的产污系数按照0.8计，则食堂用水为0.32m3/d（96m3/a）。 食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂。 表2-5项目生活用水及产污情况 名称; 人数/人; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水量. L/人•d; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 其他生活用水; 20; 80; 1.6; 480; 0.8; 1.28; 384. 食堂用水; 20; 0.4; 120; 0.32; 96. 合计; 100; 2; 600; 1.6; 480. 项目运营期水平衡见图2-1。 图2-1 水量平衡图m³/d （七）占地及平面布置 项目厂房东侧为宿舍、办公室，生产厂房从南至北依次为覆膜区、烫金区、裱纸区、模切区、粘盒区、印刷区、成品区。项目主要产噪、产尘环节设备均布置于标准厂房南侧生产区，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、废气对环境的影响。从整个厂区的平面布置图来看，项目区出入口位于项目南侧，紧接项目区外道路，便于原料的运入及产品的运出交通方便。整体布局合理，项目总平面布置图详见附图4。 （八）工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作 300 天，采用1班制，每天工作8小时。 劳动定员：项目定员20 人，约20人在厂内食宿。 （九）施工周期安排 本项目已于2021年5月开工建设2021年7月建成，于2021年12月10日被昆明市生态环境局晋宁分局以行政处罚决定书（昆生环晋罚字[2021]43号）（见附件18）进行了行政处罚，建设单位已于2021年12月10日进行了进行了罚款缴纳（见附件18）。目前本项目已暂停生产补办环评手续。 （十）项目环保投资估算 项目总投资1000万元，其中：环保投资17万元，占总投资的1.7%。 表2-6环保投资一览表 投资时段; 项目; 投资项目; 数量; 投资金额(万元); 备注. 运营期; 废水; 生活污水; 隔油池; 1个; 0.5; 环评提出. 化粪池; 1座; /; 依托. 废气; 食堂油烟; 油烟净化系统; 1套; 0.5; 环评提出. 印刷废气; UV光氧+活性炭吸附设备; 1套; 10; 环评提出. 噪声; 噪声; 防噪、减震设施; /; 1; 环评提出. 固体废弃物; 生活垃圾; 带盖垃圾桶; 20个; 0.5; 环评提出. 一般固废; 一般固废区15m2; 1间; 1.5; 环评提出. 危险废物; 危废暂存间（面积为8m2）; 1间; 3; 环评提出. 合计; /; 17; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - （一）工艺流程简述 - 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，项目施工期仅进行了简单室内装修和生产设备安装，产生的污染物主要为施工废水、施工期机械噪声、装修和生产设备安装产生的粉尘、建筑垃圾等。根据项目实际情况，项目已于2021年7月建设完成，施工期已结束，影响已消失。现场无施工遗留问题，施工期间无环保投诉事件。本项目不在对室内简单装修和生产设备安装施工期产污环节进行分析。 因环保设施不符合要求还需进行环保工程建设，环保工程建设内容主要为废气处理设备的安装、危废暂存间的设置等。因此，环保工程建设施工期主要污染是施工期噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。环保工程建设施工期各阶段产污环节见图2-2。 图2-2 建设项目施工期工艺流程及产排污节点图 - 2、运营期工艺流程及产污环节 本项目生产规模为年产900万个包装纸箱。具体生产工艺及产污节点见下图： 图2-3 包装纸箱工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）覆膜 将外购的塑料膜利用复膜机将其与印刷好的面纸经滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的制品。复合压力辊温度约45—90℃左右，复合压力约8—20公斤左右，主要用于提高面纸的光泽度、牢度，延长使用寿命，同时起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。在覆膜过程中，水性覆膜胶受热会产生少量挥发废气（以非甲烷总烃表征）。 （2）打板 根据客户要求使用电脑制图，通过CTP制版机刻版后，在CTP版上形成图像的潜影。经显影后，计算机上的图像信息就还原在印版上印刷机直接印刷。此工段使用显影液，显影液与CTP板配套使用，使用后的显影液与CTP板暂存于危废暂存间由资质单位清运。 （3）印刷 根据客户要求人工将CTP板装在印刷机上，然后由印刷机把油墨涂敷于印版上有文字和图像的地方，文字和图像再转印到纸板上，从而复制出与印版相同的印刷品。本项目印刷设备的印刷温度在50~60℃，建设单位根据产品特性调节温度。该工段会产生挥发废气（以非甲烷总烃表征）、废油墨袋，废油墨袋暂存于危废暂存间由资质单位清运。 - （4）烫金压纹 - 根据客户要求部分纸箱图案需烫金压纹，这是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力于温度，运用装在烫印机上的模版，使印刷品和烫印箔在短时间内互相受压，将金属箔或颜料箔按照烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面，使产品颜色更加鲜明立体。 （5）裱纸 将覆膜后的面纸与经过切割处理后的瓦楞两层片纸用淀粉胶粘合在一起。项目在裱纸过程中会产生设备噪声。 （6）模切压痕 根据产品的需要，将裱纸好的纸板送入模切压痕机进行裁剪，然后将模切好的纸板采用压合工艺，通过压力在纸板上压出线痕，以便板料能够按照预定位置进行弯折成型。在此过程中产生的污染物主要为设备噪声及废边角料。 （7）粘合、钉箱 纸板缝合采用两种方式，一种是将压制好线痕的纸板，运至全自动高速粘合机粘贴侧面成型，另一种是需要将压制好线痕的纸板，运至全自动钉箱机进行钉箱。此过程产生少量挥发废气（以非甲烷总烃表征）。 - （8）打孔 - 主要将钉好的纸箱两侧开透气孔以及在纸箱上方开手提孔，此工段产生边角料。 - （9）打包、入库待售 经过检验合格产品入库待售，不合格产品外售废品回收站。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）昆明龙万财塑料制品有限公司情况简介及环保手续 昆明龙万财塑料制品有限公司位于晋宁工业园区晋城基地，建设了“年产3500吨成品塑料胶框建设项目”，于2019年11月28日取得晋宁工业园区管理委员会关于同意昆明龙万财塑料制品有限公司年产3500吨成品塑料胶框建设项目入园的批复。于2020年9月24日取得昆明市生态环境局晋宁分局的关于《昆明龙万财塑料制品有限公司年产3500吨成品塑料胶框建设项目环境影响报告表》的批复，晋环保复[2020]39号，目前正在办理相关验收手续。昆明龙万财塑料制品有限公司占地面积为8666.71m2，建筑面积为8680m2，主要建设有厂房、综合楼等。 （二）企业入驻情况 昆明龙万财塑料制品有限公司建设有1#厂房、2#厂房及一栋三层砖混结构综合楼。目前仅有本项目入驻租用2#厂房及综合楼第三层作为员工宿舍及第一层中一间作为食堂，剩余1#厂房及综合楼1层、2层由昆明龙万财塑料制品有限公司使用。本项目使用区域见附图3。 根据建设单位提供的资料，目前昆明龙万财塑料制品有限公司实际员工劳动定员15人，厂内住宿员工约10人，每天工作12小时，年工作时间300天。 （三）项目依托昆明龙万财塑料制品有限公司的主要环保措施 本项目为新建项目，租用昆明龙万财塑料制品有限公司的闲置的综合楼（食堂、宿舍、办公室）、生产车间进行生产。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善。且现已投入使用，本项目已于2021年7月建设完成，目前已暂停生产补办环评手续。昆明龙万财塑料制品有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。 本项目生活废水排入昆明龙万财塑料制品有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。化粪池由昆明龙万财塑料制品有限公司负责管理。 （四）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，在项目建成之前，原生产厂房为昆明龙万财塑料制品有限公司闲置厂房未投入使用，目前项目处于停产整改。 项目已建内容及整改要求： ①根据现场踏勘，项目除了印刷区印刷机（1台）设备未安装，其他区域（覆膜区、烫金区、裱纸区、模切区、模切区）已建成，大部分设备已安装。 ②项目食堂、办公室、宿舍已建成。 整改要求： ①印刷机（1台）设备安装完成后，在印刷机上方设置集气罩收集挥发废气，收集后通过一台UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA001外排。 ②食堂安装油烟净化器及隔油池。 ③于厂区东南角建设危废暂存间，建筑面积为8m2，用于暂存项目区产生的废润滑油、废活性炭、废油墨袋、废CTP板、废显影液，并定期委托资质单位清运。 ④在厂房东南角设置一般固废收集区，占地面积50m2，用于暂存废纸箱边角料、包装固废，并定期外售废品回收站。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）环境空气质量现状 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年5月31日），空气质量总体保持良好。昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。综上项目所在的晋宁区环境空气质量属于达标区。 其他污染物环境质量现状： 项目非甲烷总烃现状数据引用晋城基地内云南汇津环保科技有限公司委托云南佳测环境检测科技有限公司对年产10000m3玻璃钢化粪池生产项目项目区厂址中心进行的监测数据（见附件8）。云南汇津环保科技有限公司年产10000m3玻璃钢化粪池生产项目位于本项目南方向约170m，同处于晋宁工业园区晋城基地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），大气环境质量现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，引用晋城基地《云南汇津环保科技有限公司年产10000m³玻璃钢化粪池生产项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测时间为2020年6月26日至7月2日，监测结果见表3-2。本项目区与引用项目位置见下图3-2。 ①监测项目：非甲烷总烃 ②监测时间：2020年6月26日-7月2日 ③监测点位：年产10000m3玻璃钢化粪池生产项目厂址中心 ④监测频率：连续7天 ⑤监测结果及评价 表3-1 云南汇津环保科技有限公司环境空气质量监测数据 单位：mg/m³ 采样点; 采样日期; 6-26; 6-27; 6-28; 6-29; 6-30; 7-1; 7-2. 年产10000m3玻璃钢化粪池生产项目区中心点; 非甲烷总烃; 0.58; 0.35; 0.53; 0.36; 0.36; 0.43; 0.35. 备注：“数据+L”表示低于检测方法的检出限. 注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。 根据监测结果分析，监测点非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》的浓度限值要求。 图3-1本项目与引用项目位置关系图 本项目 本项目 （二）水环境质量现状 本项目位于云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，晋城基地的周围地表水体为大河。本项目属于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，大河最终流入滇池，晋宁大河位于项目区西面 800m 处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划》（2014，第二版），大河（大河水库出口—入外海口）水环境功能为农业、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年6月15日发布）大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。根据《滇池流域水环境保护治理“十三五”规划》（2016-2020）中大河（淤泥河）规划目标要求，“十三五”期间大河（淤泥河）稳定保持Ⅳ类，达到国家对滇池“十三五”规划水质目标考核要求但达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 （三）声环境质量现状 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为46.1分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 （四）生态环境质量现状 项目所在区域主要植被为杂草及少量灌木，未见野生动物分布。区域内无国家和云南省重点保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种分布。评价区内总体植被覆盖率低，生物多样性不丰富。 （五）电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目未对电磁辐射现状开展监测与评价。 （六）地下水、土壤环境 本项目利用已有建筑，不新增占地，不建设构筑物，不存在施工大面积开挖等破坏，不存在土壤、地下水环境污染途径。故本项目未对项目区域开展地下水、土壤现场调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）主要环境保护目标： 根据工程特点，结合工程对各环境要素的影响分析，确定本项目污染控制对象和环境保护目标，项目厂界外50米无声环境保护目标。具体见下表3-2。 表3-2主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 坐标; 与项目区方位/距离; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. 名称; 经度; 纬度. 大气环境; 五里村; 102.7482; 24.6774; 西南350m; 居民; 382人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 上瓦窑冲; 102.7523; 24.6841; 东北365m; 居民; 60人. 下瓦窑冲; 102.7509; 24.6862; 东北377m; 居民; 110人. 地表水; 大河; /; /; 西侧800m; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. |
| 污染物排放控制标准 | - （一）施工期 1、噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-3。 表3-3 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 2、废气 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求，标准值见表3-4。 表3-4 大气污染物综合排放标准排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3（周界外浓度最高点）. - （二）运营期 - 废气 - （1）项目共设1根15m高排气筒，其中排气筒DA001排放印刷工段挥发废气（以非甲烷总烃表征），执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 本项目无组织废气非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；标准值见表3-5。 表 3-5《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 厂界无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. （2）厂区内无组织非甲烷总烃，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值，标准值见表3-6。 表3-6厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂区内厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （3）厂区内臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。标准值见表3-7。 表3-7恶臭污染物排放标准值 污染源; 排气筒高度m; 标准值（无量纲）. 厂界臭气浓度; /; ≤20. - （4）项目设置食堂，食堂产生的油烟经油烟净化器处理后引至屋顶外排，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准，标准值见表3-8。 表3-8食堂油烟排放标准限值 规模; 小型. 净化设施最低去除效率（%）; ≥60. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2. 2、废水 项目运营期无生产废水产生，生活污水经昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池收集预处理后依托园区污水管网进入淤泥河水质净化厂处理，根据晋环保复[2020]39 号昆明龙万财塑料制品有限公司废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，标准值见表3-9。 表3-9《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准单位：mg/L(pH无量纲) 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 标准值; 6.5~9.5; 500; 350; 400; 45; 8; 100. 3、噪声 本项目位于云南省昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地，本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-10。 表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 1、废气： 非甲烷总烃总排放量为0.948t/a ，其中有组织非甲烷总烃0.688t/a，无组织非甲烷总烃0.26t/a。 2、废水： - 废水排放量480t/a，其中CODcr：0.152t/a；氨氮：0.008t/a；总磷：0.003t/a；BOD5：0.087t/a；SS：0.058t/a；动植物油0.009t/a。项目产生的食堂废水经隔油池处理后排入昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池，废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。 3、固废： 本项目固体废弃物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建厂房，根据现场踏勘，本项目已于2021年7月建成，施工期间无环境投诉，无环境遗留问题。因环保设施不符合要求进行环保工程建设，环保工程建设主要为废气处理设备的安装、危废暂存间的设置等。因此，施工期主要污染是施工期噪声、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 （一）施工期废气 1、施工大气环境影响分析 （1）施工扬尘 项目在危废暂存间及设备安装中建设过程中会产生少量粉尘，产生量较少，主要污染物为TSP，不含有有毒有害的特殊污染物质，粉尘呈无组织排放，经过空气稀释、自然扩散后对周围环境影响较小。 （2）机械尾气 施工期机械尾气主要来源于运输车辆排放的废气，运输车辆燃油排放的废气中含有CO、NO、THC等污染物。项目施工期间，有运输材料车辆进入，会产生少量汽车尾气，该部分废气通过植被吸附、空气自然消散。 - 施工期大气污染防治措施 ①在施工作业面、物料堆场应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责、定期洒水，在旱季大时要加大洒水量和洒水次数。 ②物料堆场应采取覆盖措施，避免露天堆放产生扬尘。 ③运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 ④使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。 （二）废水 1、施工期废水环境影响分析 项目施工期产生废水主要为施工过程产生的施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工期的废水主要来源于设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为SS。 （2）施工人员生活污水 施工期进场施工的人数约为2人/d，施工人员不在场内食宿，仅产生清洗废水，按用水量每人每天0.04m³，则每天用水0.08m³，产生生活污水量约0.064m³/d，主要污染物为COD、SS、BOD5等。综上，施工期产生的废水总产生量为0.064m³/d。 2、施工期废水污染防治措施 废水排入昆明龙万财塑料制品有限公司建设的公共化粪池处理，处理后排入园区主干道污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。 - 噪声 1、施工期噪声环境影响分析 项目在进行废气处理设备安装以及危废暂存间的设置过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目施工期较短，均在室内进行作业，且夜间不施工，施工期产生的噪声对周围环境的影响持续时间较短，随着施工期结束，噪声也随之消失。 2、施工期噪声污染防治措施 合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6：00施工，减少施工噪声对环境的影响；优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。 （四）固体废弃物 1、建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目建设危废暂存间工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。 2、废包装材料 设备废包装材料，设备安装产生的废包装已被建设单位外售至废品回收站。 3、生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每名施工人员每天产生0.5kg计，施工人员2人，施工人员的垃圾产生量为1kg/d，项目施工期为5天，施工期间生活垃圾产生总量为5kg，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1、源强及排放情况 （1）印刷挥发废气及油墨清洗剂挥发废气（排气筒DA001） 1）印刷挥发废气 根据建设单位提供的资料，项目印刷工段采用的是胶印油墨（2.5t/a）。根据建设单位提供的胶印油墨的安全资料表（MSDS）、成分表。胶印油墨中挥发性有机物主要为高沸点矿物油（10%-20%）松香改性酚醛树脂（20%-35%）催干剂（0%-5%）。本项目取高沸点矿物油20%松香改性酚醛树脂20%催干剂5%挥发量共45%计，即印刷工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）产生量为1.125t/a。 本项目在印刷机（1台）上方设置集气罩，集气罩收集效率为85%，收集的废气经1台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高排气筒DA001外排，根据“VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数”一次性活性炭吸附VOCS去除率为30%、光解VOCS去除率为10%，风机风量为10000m3/h，印刷机每年工作约2000小时，则本项目有组织非甲烷总烃产生量为0.995t/a，处理后非甲烷总烃排放量为0.63t/a，排放速率为0.3kg/h，排放浓度为30mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.13t/a，即排放速率为0.065kg/h。 - 油墨清洗剂挥发废气 胶印油墨印刷机（1台）清洗使用油墨清洗剂，根据油墨清洗剂检测报告油墨清洗剂主要成分为环保溶剂油30-50%、橡胶防老剂10-20%、表面活性剂15-30%，本项目取最大挥发量环保溶剂油50%、橡胶防老剂20%、表面活性剂30%计，即清洗工段产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）产生量为0.1t/a。 本项目在印刷机（1台）上方设置集气罩，集气罩收集效率为90%，收集的废气经1台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后由15米高排气筒DA001外排，根据“VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数”一次性活性炭吸附VOCS去除率为30%、光解VOCS去除率为10%，风机风量为10000m3/h，每年清洗工作约300小时，有组织非甲烷总烃产生量为0.09t/a，处理后非甲烷总烃排放量为0.058t/a，排放速率为0.19kg/h，排放浓度为19mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.01t/a，即排放速率为0.03kg/h。 （2）、覆膜挥发废气 覆膜工段使用塑料薄膜主要为聚丙烯薄膜及水性覆膜胶，聚丙烯薄膜熔点为164-170℃，分解温度分别为≥350℃，覆膜工段温度为45—90℃，本项目只考虑水性覆膜胶受热会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），本项目水性覆膜胶属于水基型粘胶剂-丙烯酸酯类年使用25吨，年工作时间为2000小时，根据2008年6月化学工程师中《胶黏剂中总有机挥发物含量的测定》（黑龙江质量监督研究所），水基胶中总挥发物的产生量占用量的0.46%计；本项目覆膜工段使用水性覆膜胶产生产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）为0.115t/a，排放速率为0.058kg/h。 参照生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）规定：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。项目所在地不属于重点地区，本项目使用水性覆膜胶挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）的排放速率为0.058kg/h（低于3kg/h），挥发性有机物的质量占比分别为0.46%。因此，项目覆膜使用水性覆膜胶产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）可不采取末端治理设施，通过合理安排生产时间、加强该区域通风措施进行控制。覆膜使用水性覆膜胶产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。 - 糊盒、粘合挥发废气 - 本项目糊盒、粘合工段使用水乳型粘合胶（属于水基型胶）0.1t/a，此工段不加热挥发废气产生量较小，年工作时间为2400小时根据2008年6月化学工程师中《胶黏剂中总有机挥发物含量的测定》（黑龙江质量监督研究所），水基胶中总挥发物的产生量占用量的0.46%计；本项目糊盒、粘合工段产生产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）为0.00046t/a，排放速率为0.0002kg/h。 参照生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）规定：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。项目所在地不属于重点地区，本项目使用水性覆膜胶挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）的排放速率为0.0002kg/h（低于3kg/h），挥发性有机物的质量占比分别为0.46%。因此，项目覆膜使用水性覆膜胶产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）可不采取末端治理设施，通过合理安排生产时间、加强该区域通风措施进行控制。覆膜使用水性覆膜胶产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。 - （4）、食堂油烟 根据建设单位提供资料，本项目劳动定员20人，食堂主要提供员工一日三餐。厨房每天炒制运行时间约为3h/d，服务天数300天/年。根据类比调查，人均食用油消耗量以30g/人计，则本项目总食用油消耗量0.6kg/d，由于烹饪时会有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量按2.83%计算，则食堂油烟产生量0.017kg/d，5.1kg/a。油烟经油烟净化器处理后通过油烟管道排放，风机风量为2000m3/h，处理效率为60%，则油烟排放量为2.04kg/a，排放速率为0.0023kg/h，排放浓度为0.23mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求，食堂油烟废气排气筒高度应高于自身建筑1.5m，排气筒出口朝向应避开人群活动密集的区域。 项目运营期废气主要污染物排放情况如下表4-1所示。 表4-1 项目有机废气主要污染物排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产污环节; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³; 有组织. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 印刷工段; 0.995; 0.5; 50; 集气罩+UV光氧+活性炭+15高排气筒DA001; 0.63; 0.3; 30; 有组织. 0.13; 0.065; /; 加强通风; 0.13; 0.065; /; 无组织. 清洗印刷机; 0.09; 0.3; 30; 集气罩+UV光氧+活性炭+15高排气筒DA001; 0.058; 0.19; 19; 有组织. 0.01; 0.03; /; 加强通风; 0.01; 0.03; /; 无组织. 厂界; 非甲烷总烃; 覆膜工段; 0.115; 0.058; /; 加强通风; 0.115; 0.058; /; 无组织. 糊盒、粘合工段; 0.00046; 0.0002; /; 加强通风; 0.00046; 0.0002; /; 无组织. 采取上述措施治理后，本项目DA001排气筒排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）浓度以及排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值二级排放限值，即非甲烷总烃排放浓度≦120mg/m³，排放速率≦10kg/h；厂界无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值二级排放限值，即非甲烷总烃排放浓度≦4mg/m³。 2、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表4-2。 表4-2排放口基本情况表 排气筒编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 排放形式. 经度（度）; 纬度（度）. DA001; 102°44′54.177; 24°40′59.037; 15; 0.25; 20; 有组织. 3、污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见表4-3。 表4-3大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m³）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 49; 0.49; 0.688. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.688. 大气污染物无组织排放量核算见表4-4。 表4-4大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m³. 生产车间矩形面源; 印刷、覆膜、糊盒、粘合工段; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值; ≤4mg/m3; 0.26. 无组织排放总计. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.26. 大气污染物年排放量核算见表 4-5。 表4-5大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.948. 4、治理措施可行性分析 项目废气治理措施可行性分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 印刷工业》分析。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》中附录A“污染防治可行技术参考表”中推荐的可行技术，采用UV光解+活性炭吸附设备处理印刷工段挥发性有机物是可行的。见下表4-6。 表4-6印刷工业废气污染防治可行技术参考表 工艺环节; 废气来源; 适用污染物情况; 可行技术. 印前加工、印刷 和 复 合涂 布 等 其他生产单元; 调墨、供墨、凹 版印刷、平版印 刷、凸版（柔版） 印刷、孔版印刷、 复合(覆膜)、涂 布等; 挥发性有机物浓 度>1000 mg/m3; 吸附+冷凝回收、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他. 挥发性有机物浓度 <1000 mg/m3; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热（催化）氧化、其他. ①采用活性炭吸附有机废气的可行性分析 由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的，净化效率可达90%以上。由于活性炭不溶于有机溶剂，利用活性炭吸附有机溶剂不会产生二次污染，且项目有机废气产生量较小，对活性炭的需求量较小，因此，从处理效果和经济角度看，采用活性炭吸附项目产生的有机废气是可行性分析。 ②利用光氧催化设备光解催化有机废气的可行性分析 利用特制的高能臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁脂、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧、因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。本套设备具有的优点如下： ①高效除去有机废气：能高效去除挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭，效率可高达70%以上。 ②无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使有机废气通过本设备进行分解，无需添加任何物质参与化学反应。 ③适应性强：可适应较高浓度有机废气，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。 ④运行成本低：本设备无任何机械动作，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅消耗0.2度电能），设备风阻极低<50pa，可节约大量排风动力能耗。 ⑤设备占地面积小，自重轻。 ⑥优质进口材料制造：防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，采用不锈钢材质，使用寿命在15年以上。 - 5、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-7。 表4-7运营期大气环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 厂界无组织废气; 在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3; （HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》. 臭气浓度; GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中二级新改扩建二级标准; 空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993. 厂界内无组织非甲烷总烃; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值; （HJ604-2017）《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》. 有组织废气; DA001排气筒排出口; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3; 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）. （二）运营期废水环境影响及保护措施 1、源强及达标排放情况 - （1）生产废水 项目无生产废水产生。 （2）生活废水 本项目总用水量约为2m3/d，600m3/a；本项目污水产生量为1.6m3/d，480m3/a。 生产废水全部循环利用，本项目设食宿，根据以往经验数据统计，动植物油在隔油池的处理效率约为65%。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：20.82%，BOD5：17.39%，NH3-N：15.71%，SS：60%，TP：14.9%。项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目水污染物产生及排放量汇总见表4-8。 表4-8 污染物产排情况一览表 废水性质; 单位; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 化粪池处理前; mg/L; 400; 220; 300; 20; 7; 50. 废水产生（480t/a）; t/a; 0.192; 0.106; 0.144; 0.01; 0.003; 0.024. 化粪池处理后; mg/L; 317; 182; 120; 17; 6; 18. 废水外排（480t/a）; t/a; 0.152; 0.087; 0.058; 0.008; 0.003; 0.009. 由上表可知，项目生活废水经处理后可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》。 2、污水治理技术可行性分析 （1）隔油池可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范2009年版》（GB50015-2003）：污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，有利于油脂颗粒上浮。污水在池内的停留时间的选择，可根据建筑物性质确定，用油量较多者取上限值，用油量较少者取下限值。参照实践经验，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池的有效容积可根据厨房洗涤废水的流量和废水在池内停留时间决定，其有效容积是指隔油池出口管管底标高以下的池容积。存油部分容积是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积。 根据餐饮隔油池容积计算公式： 式中：V-----隔油池有效容积，m3； Qmax-----最大秒流量，食堂废水为0.32m3/d，每天运营3小时，则最大秒流量为0.00003m3/s； t-----停留时间，本项目取值120min； 经计算，本项目需建设有效容积不低于0.216m3隔油池。选取1.2的系数，则本项目隔油池的总容积应设置不小于0.26m3的隔油池，污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%。因此本项目设置1m3的隔油池可行。 （2）污水处理厂接纳可行性分析 淤泥河水质净化厂位于环湖道路的南侧，淤泥河与环湖道路交叉口的西南角、安乐村的西侧，占地面积89252.15平方米，采用A/A/O+混凝沉淀过滤工艺，旱季设计处理污水5.0万m³/d，雨季设计处理污水10万m³/d，深度处理（V型滤池待建）10万m³/d。本项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。 本项目污水排放量最大2m³/d，淤泥河水质净化厂污水处理设施日处理的最大规模5万m³/d，本项目产生废水量仅占淤泥河水质净化厂处理设施处理能力的0.004%，从项目废水排放量来说，项目废水进水质净化厂是可行的。故本项目的污水排入淤泥河水质净化厂，从水质和水量分析都不会对淤泥河水质净化厂造成不利影响。 综上分析，本项目污水进入淤泥河水质净化厂处理是可行的。 （3）废水依托昆明龙万财塑料制品有限公司厂区内化粪池的可行性 1）化粪池达标情况 根据建设单位提供的资料，昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池于2021年3月完成验收。昆明龙万财塑料制品有限公司于2021年3月8日-3月9日委托云南坤环检测技术有限公司实施了现场监测，并对污水处理站出水口进行了监测（见附件17），监测结果见下表4-9： 表4-9废水监测结果分析表 样品类别; 检测项目; 采样时间; 废水总排口; 标准限值; 达标情况. 废水; pH（无量纲）; 2021.03.08; 7.13; 6.5-9.5; 达标. 7.09; 6.5-9.5; 达标. 7.16; 6.5-9.5; 达标. 2021.03.09; 7.15; 6.5-9.5; 达标. 7.08; 6.5-9.5; 达标. 7.12; 6.5-9.5; 达标. 悬浮物; 2021.03.08; 65; 400; 达标. 63; 400; 达标. 70; 400; 达标. 2021.03.09; 76; 400; 达标. 68; 400; 达标. 72; 400; 达标. 五日生化需氧量; 2021.03.08; 111; 350; 达标. 113; 350; 达标. 119; 350; 达标. 2021.03.09; 109; 350; 达标. 117; 350; 达标. 121; 350; 达标. 化学需氧量; 2021.03.08; 173; 500; 达标. 175; 500; 达标. 182; 500; 达标. 2021.03.09; 168; 500; 达标. 175; 500; 达标. 184; 500; 达标. 氨氮; 2021.03.08; 38.7; 45; 达标. 38.3; 45; 达标. 37.9; 45; 达标. 2021.03.09; 37.4; 45; 达标. 37.0; 45; 达标. 36.7; 45; 达标. 总磷; 2021.03.08; 0.97; 8; 达标. 0.95; 8; 达标. 0.94; 8; 达标. 2021.03.09; 0.98; 8; 达标. 0.90; 8; 达标. 0.92; 8; 达标. 动植物油类; 2021.03.08; 1.83; 100; 达标. 1.81; 100; 达标. 1.88; 100; 达标. 2021.03.09; 1.92; 100; 达标. 1.90; 100; 达标. 1.89; 100; 达标. 根据废水监测结果可知，昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池污水可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 2）化粪池处理能力 昆明龙万财塑料制品有限公司厂区内共有1个化粪池，本项目生活废水只排至公共化粪池内，容积约4m³。根据调查，对昆明龙万财塑料制品有限公司内废水排放进行核算，结果见下表4-10： 表4-10昆明龙万财塑料制品有限公司内废水排放情况 编号; 企业名称; 人数; 用水定额; 产污系数; 用水量（m³/d）; 废水产生量（m³/d）. 1; 昆明龙万财塑料制品有限公司; 10; 按照100L/人.d计; 按0.8计; 1; 0.8. 2; 云南万合包装材料有限公司; 20; 2; 1.6. 总计; 3; 2.4. 通过表4-12中对昆明龙万财塑料制品有限公司内产生的废水量按员工人数进行核算后，产生的废水量较小，约为2.4m³/d，占现有化粪池能力的60%，除昆明龙万财塑料制品有限公司员工以及其他入住企业员工废水排放量，化粪池目前剩余1.6m³/d的处理量，根据工程分析可知，项目废水产生量为1.6m³/d，本项目污水量仅占目前化粪池剩余处理能力的40%，化粪池能够接纳本项目污水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定：化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。项目依托一个4m3化粪池对生活废水进行处理。化粪池可容纳约1.6天的废水，保证水力停留时间在24h以上。 3、地表水环境影响结论 项目昆明龙万财塑料制品有限公司厂房，昆明龙万财塑料制品有限公司实行雨污分流制雨水设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂房南面的雨水管网外排；食堂产生的含油废水经隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池处理，处理后达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准排入园区主干道污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂。项目废水不直接外排，对周围环境影响较小。 4、监测要求 本项目依托昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池，由昆明龙万财塑料制品有限公司负责管理，故本项目不设置废水监测计划。 - （三）运营期噪声环境影响及保护措施 1、噪声源强 本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，设备噪声源主要为：全自动模切压痕清废机、自动粘合机、钉箱机等，噪声源强约为70～90dB(A)，项目生产设备均放置在项目区厂房内，通过墙体隔档、厂房墙壁阻隔及距离衰减下可以降低 10～15dB（A）），项目运营期噪声源及源强见表4-11。 表4-11 项目运营期噪声源强 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 声源dB(A); 降噪措施. 全自动模切压痕清废机; 3; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 高速全自动糊盒机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 自动粘合机; 2; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 手动粘合机; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 双片粘合机; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 手动模切机; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 深压纹烫金机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 全自动裱纸机; 2; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 钉箱机; 1; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 自动立式覆膜机; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 对开印刷机4-6色; 1; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 切纸机; 1; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 冷烫机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 全自动糊箱机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 半自动双片糊箱机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. - 声环境影响分析 本项目考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对项目周边敏感目标的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，噪声预测模式为： （1）相同噪声级叠加公式 式中：L——多个噪声源的合成级，dB（A）； Li——某噪声源的噪声级，dB（A）； （2）声能衰减模式 式中：Lp----距声源r处的A声压级，dB（A）； Lp0----距声源r0处的A声压级，dB（A）； r----预测点与声源的距离，m； r0----监测设备噪声时的距离，m； 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。表4-14和表4-15为项目运营期主要噪声源强及其距厂界距离。 表4-12项目主要噪声源强一览表 噪声源; 数量（台）; 声源dB(A); 降噪措施; 叠加后噪源强（dB(A)）. 全自动模切压痕清废机; 3; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 79.8. 高速全自动糊盒机; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 70. 自动粘合机; 2; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 73. 手动粘合机; 1; 65; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 65. 双片粘合机; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 70. 手动模切机; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 70. 深压纹烫金机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 全自动裱纸机; 2; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 78. 钉箱机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 自动立式覆膜机; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 70. 对开印刷机4-6色; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 切纸机; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 80. 冷烫机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 全自动糊箱机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 半自动双片糊箱机; 1; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 表4-13项目噪声源距离厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 叠加值dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 全自动模切压痕清废机; 79.8; 10; 8; 40; 50. 2; 高速全自动糊盒机; 70; 20; 15; 33; 40. 3; 自动粘合机; 73; 25; 19; 30; 36. 4; 手动粘合机; 65; 25; 21; 32; 32. 5; 双片粘合机; 70; 23; 23; 29; 36. 6; 手动模切机; 70; 26; 16; 28; 39. 7; 深压纹烫金机; 75; 40; 15; 15; 39. 8; 全自动裱纸机; 78; 39; 10; 18; 45. 9; 钉箱机; 75; 16; 9; 35; 50. 10; 自动立式覆膜机; 70; 40; 12; 16; 42. 11; 对开印刷机4-6色; 75; 36; 40; 20; 16. 12; 切纸机; 80; 20; 20; 38; 36. 13; 冷烫机; 75; 23; 36; 31; 21. 14; 全自动糊箱机; 75; 22; 35; 39; 23. 15; 半自动双片糊箱机; 75; 35; 32; 22; 27. 表4-14各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 全自动模切压痕清废机; 58.78; 60.72; 46.74; 44.8. 2; 高速全自动糊盒机; 42.96; 45.46; 38.61; 36.94. 3; 自动粘合机; 44.02; 46.4; 42.44; 40.85. 4; 手动粘合机; 36.02; 37.54; 33.88; 33.88. 5; 双片粘合机; 41.74; 41.74; 39.73; 37.85. 6; 手动模切机; 40.68; 44.9; 40.04; 37.16. 7; 深压纹烫金机; 41.94; 50.46; 50.46; 42.16. 8; 全自动裱纸机; 45.16; 56.98; 51.87; 43.92. 9; 钉箱机; 49.9; 54.89; 43.1; 40. 10; 自动立式覆膜机; 36.94; 47.4; 44.9; 36.51. 11; 对开印刷机4-6色; 42.85; 41.94; 47.96; 49.9. 12; 切纸机; 52.96; 52.96; 47.38; 47.85. 13; 冷烫机; 46.74; 42.85; 44.15; 47.54. 14; 全自动糊箱机; 47.13; 43.1; 42.16; 46.74. 15; 半自动双片糊箱机; 43.1; 43.88; 47.13; 45.35. 各受声点声源叠加; 61.2; 64; 58; 56.2. 项目主要噪声源厂界贡献值见表4-15。 表4-15厂界噪声预测结果（dB(A)） 距中心距离; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 达标情况; 标准值. 厂界东; 昼间; 61.2; 58; 62.9; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A）. 厂界南; 昼间; 64; 58; 65; 达标. 厂界西; 昼间; 58; 57; 60.5; 达标. 厂界北; 昼间; 56.2; 59; 60.8; 达标. 注：项目夜间22:00~次日6:00不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。 根据表4-15，项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。 综上，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源在项目建成后噪声可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。 3、监测要求 表4-16 运营期噪声监测计划表 类别; 监测位置; 监测点位; 监测频次; 监测天数; 监测项目. 噪声; 厂界东南西北各布设1个; 4; 昼、夜各1次; 2天; 厂界噪声. （四）运营期固废环境影响及保护措施 本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险固废。一般固废包括生活垃圾、餐饮垃圾、和生产固废（边角料、包装固废），危险固废主要为设备保养及维护、机修环节产生的废润滑油、废油墨包装袋、废活性炭、废CTP板及废显影液。 1、一般固废 1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。产生量按0.5kg/（人·d）计算，项目员工共20人，其中20人在项目区内食宿，则职工生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，收集后由环卫部门统一处置。 2）餐饮垃圾 餐饮垃圾主要为食品加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其它废物，均属于泔水，根据建设单位提供数据，餐饮垃圾以平均0.05kg/（人次•d）计，项目餐厅就餐人数20人/d，则产生餐饮垃圾为1kg/ d、0.3t/a，委托资质单位清运。 3）废纸箱边角料 一般固废代码220-001-04，瓦楞纸箱在模切、打孔过程中会产生废边角料，产生量约为原辅材料用量的0.5%，项目所用瓦楞原纸及瓦楞纸板总量为320t/a，则废边角料的产生量约为16t/a，收集后外售废品回收站。 4）包装固废 一般固废代码223-001-07 ，项目原辅材料、产品采用纸箱、包装带等。纸箱、包装带等使用过程会有少量的包装废弃物，产生量约1t/a，包装固废统一收集后外售废品回收站。 - 2、危险废物 - 1）废润滑油 本项目运营过程中产生的危险固废主要为设备等设备保养及维护、机修环节产生的废润滑油、废油桶。根据《国家危险废物名录（2021）》，废润滑油属于HW08车辆、机械维修和拆解过程中产生的，废润滑油，物代码为900-214-08，产生量为0.05t/a；统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位处理。 2）废油墨包装袋 项目每年使用胶印油墨（胶印油墨3kg/袋），每年产生废弃包装袋833个，约20kg/a，0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》，废油墨包装袋因具有毒性，属于危险废物（HW12染料、涂料废物），废物代码264-013-12。统一收集后暂存于本次环评提出的的危险废物暂存间，定期有资质的单位处理。 3）废活性炭 本项目印刷废气使用到活性炭进行吸附处理，根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物（HW06废有机溶剂与含有有机溶剂废），废物代码为900-405-06，活性炭吸附能力约为20kg（废气）/100kg（活性炭），有机废气产生量为0.995t/a，排放量为0.25t/a，则活性炭吸附废气为0.745t/a，需要使用活性炭量为3.7t/a，因此本项目产生废活性炭量约为3.7t/a。更换周期为每三个月更换一次。废活性炭暂存于项目危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 4）废CTP板及废显影液 本项目印刷使用CTP板及显影液由重庆华丰迪杰特印刷材料有限公司提供，CTP板与显影液配套使用，项目年使用约600m2CTP板及0.04吨显影液，考虑损耗蒸发量为50%，项目失效显影液约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》，废显影液属于危险废物（HW16感光材料废物），废物代码为 231-002-16。废CTP板属于危险废物（HW49其他废物），废物代码为900-041-49。失效后的CTP板及显影液暂存于项目危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 运营期项目固体废物产生量见表4-17。 表4-17项目固体废物产生量一览表 类别; 名称; 废物代码; 垃圾产生量(t/a); 去向. 一般固废; 生活垃圾; /; 3t/a; 委托环卫部门清运. 餐饮垃圾; /; 0.3t/a; 委托资质单位清运. 废纸箱边角料; 220-001-04; 16t/a; 外售废品回收站. 包装固废; 223-001-07; 1t/a. 危险废物; 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.05t/a; 委托有资质的单位清运. 废活性炭; HW06 900-405-06; 3.7t/a. 废油墨包装袋; HW12 264-013-12; 0.02t/a. 废CTP板; HW49 900-041-49; 600m2/a. 废显影液; HW16 231-002-16; 0.02t/a. （五）环境风险分析及防范措施 1、风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定风险识别的原则如下： ①可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响。 ②可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对厂（场）界外环境的影响。 ③选择生产、加工、运输、使用或储存中涉及的1~3个主要化学品以及部分生产产品，进行物质危险性判定。 本项目废润滑油及胶印油墨属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H中的风险物质。 表4-18 矿物油理化性质及危险特性表 标识; 中文名：矿物油. 英文名：paraffin. 危险性类别：可燃液体. 理化 性质; 外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。. 熔点（℃）：-; 沸点（℃）：-. 临界温度（℃）：-; 临界压力（MPa）：-. 饱和蒸气压（KPa）：-; 燃烧热 （KJ／mol）：-. 密度：0.85 g/mL at 20 °C. 溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：本品可燃，具窒息性。. 引燃温度（℃）：300; 闪点（℃）：220. 爆炸下限（%）：-; 爆炸上限（%）：-. 最小点火能（mj）：-; 最大爆炸压力(MPa)：-. 危险 特性; 遇明火、高热可燃. 禁配物; /. 消防 措施; 消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 急性 毒性; LD50 ：无资料。 LC50 ：无资料. 毒性; 无资料. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 贮运条件; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。 要求临界量及其Q值见表4-19所示。 表4-19危险物质辨识指标（AQR） 危险 物质; 类别; 贮存最大数量（t）; 相对应的临界量（t）; 危险物质辨识指标（AQR）. 废润滑油; 泄漏; 0.05t/a; 2500; 0.00002. 胶印油墨; 火灾; 0.5t/a; 2500; 0.0002. 废油墨包装袋; 火灾; 0.02t/a; 2500; 0.000008. 合计; 0.000228. 由上表可知，本项目废润滑油、胶印油墨风险物质数量与临界量比值Q=0.000228＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C可知由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 项目胶印油墨暂存在油墨摆放区，废润滑油及废油墨包装袋暂存于危废暂存间或认为操作不当导致油墨及废润滑油泄露燃烧，燃烧引发爆炸火灾，其衍生的废水以及废气会对周围大气和水环境造成污染； 3、环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 ①风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑤本项目在油墨暂存区周边设置事故围堰，采取堵、截、收、导的措施，当油墨桶破裂发生泄露，泄露的油墨首先被收集在围堰内，围堰高度不低于0.5m，围堰总容积不低于2m³，如发生泄漏，泄漏出来的液体受到围堰的阻隔。 4、应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 5、环境风险影响分析结论 根据上述分析，项目生产过程中危险源为危废暂存间废润滑油、废油墨包装袋及油墨暂存处胶印油墨所造成的火灾及泄漏风险。项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 表4-20环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 彩色瓦楞纸箱加工及销售项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （晋宁区）市; 晋城基地; （晋宁工业）园区. 地理坐标; 东经; 102°44′53.762″; 北纬; 24°40′59.339″. 主要危险物质及分布; 危险废物暂存间主要环境风险因子为废矿物油、胶印油墨、废油墨包装袋，根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），废矿物油为重点关注的危险物质，临界量2500t，属于可燃物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 废矿物油、胶印油墨、废油墨包装袋泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。. 风险防范措施要求; ①风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑤本项目在油墨暂存区周边设置事故围堰，采取堵、截、收、导的措施，当油墨桶破裂发生泄露，泄露的油墨首先被收集在围堰内，围堰高度不低于0.5m，围堰总容积不低于2m³，如发生泄漏，泄漏出来的液体受到围堰的阻隔。. （六）“三同时”竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，本项目为新建项目建成后，建设单位应尽快落实本环评中提出的各项环保措施，并按相关规定及时自行组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收内容如表4-21。 表4-21环保竣工验收一览表 内容 要素; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预处理效果. 废气; 印刷废气; 有组织非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA001; 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3. 食堂; 食堂油烟; 食堂安装油烟净化器和排气筒，排气筒位于食堂楼顶，并高于楼顶1.5m; 执行（GB18483－2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准执行. 印刷、覆膜; 异味; 加强通风; 异味执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中二级标准要求，即：恶臭污染物厂界浓度≤20（无量纲. 厂区内; 无组织非甲烷总烃; 加强通风; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水; 生活用水; pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物; 产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池，废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理; GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准. 一般固废; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运; 固体废物妥善处置，处置率100%. 食堂; 餐饮垃圾; 委托资质单位清运. 生产过程; 废纸箱边角料; 外售废品回收站. 生产过程; 包装固废. 危险废物; 设备保养; 废润滑油; 委托有资质的单位清运. 印刷工段; 废活性炭. 印刷工段; 废油墨包装袋. 打板工段; 废CTP板. 打板工段; 废显影液. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | UV光氧+活性炭吸附装置1#+1根15m高排气筒DA001 | 非甲烷总烃排放浓度均执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂安装油烟净化器和排气筒，排气筒位于食堂楼顶，并高于楼顶1.5m | 执行（GB18483－2001）《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准执行 |
|  | 印刷、覆膜 | 异味 | 加强通风 | 异味执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中二级标准要求，即：恶臭污染物厂界浓度≤20（无量纲 |
|  | 厂区内 | 无组织非甲烷总烃 | 加强通风 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 地表水环境 | 生活用水 | pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 | 产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入昆明龙万财塑料制品有限公司化粪池，废水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。 | GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾、餐饮垃圾委托资质单位清运；生产产生废纸箱边角料、包装固废外售废品回收站；设备保养产生废润滑油 、废活性炭、打板工段产生的废CTP板、废显影液印刷工段产生废油墨包装袋委托有资质的单位清运； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建设单位应加强日常管理，定时对环保设备的运行情况进行检查，一旦发生故障，立即停工检修，避免非正常工况下污染物排放对环境可能造成的不利影响。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油、废活性炭、废CTP板及废显影液、废油墨包装袋的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目厂址区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状均能达到相应的标准。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、废渣综合利用，废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.5135t/a | / | +0.5135t/a | +0.5135t/a |
| 废水 | 生活废水 | / | / | / | 480t/a | / | / | / |
|  | CODcr | / | / | / | 0.152t/a | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.087t/a | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0.058t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.008t/a | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.003t/a | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.009t/a | / | / | / |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | / | / |
|  | 餐饮垃圾 | / | / | / | 0.3t/a | / | / | / |
|  | 废纸箱边角料 | / | / | / | 16t/a | / | / | / |
|  | 包装固废 | / | / | / | 1t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.7t/a | / | / | / |
|  | 废油墨包装袋 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |
|  | 废CTP板 | / | / | / | 600m2/a | / | / | / |
|  | 废显影液 | / | / | / | 0.02t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①