
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   瓦楞纸箱生产项目    
建设单位（盖章）：昆明琦泓包装材料有限公司

编制日期：二零二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录
1

一、建设项目基本情况

14

二、建设项目工程分析

28

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

35

四、主要环境影响和保护措施

55

五、环境保护措施监督检查清单

58

六、结论




附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1 委托书

附件2 入园批复

附件3 营业执照

附件4租赁协议

附件5投资合同

附件6项目投资备案证

附件7 云南益亚通电气有限公司环评批复

附件8原项目环评批复（2018年10月18日）
附件9 晋宁工业园区规划环评审查意见的函及审查意见

附件10 《展柜生产及销售项目环境现状检测报告》

附件11园区污水接纳证明

附件12 水性油墨成分表

附件13原项目验收监测（2019年4月2日）

附件14玉米淀粉胶成分表

附件15危废处置协议（2022年1月1日）
附件16建设项目技术咨询合同
附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目区域水系图

附图3项目平面布置图

附图4 项目租用区域平面布置图

附图5项目周边关系图

附图6项目与滇池流域保护规划位置关系图
附图7 晋城基地用地规划图

附图8 全本信息公开公示截图

一、建设项目基本情况

	项目名称
	瓦楞纸箱生产项目   

	项目代码
	2112-530115-04-01-411317

	建设单位联系人
	皮卫康
	联系方式
	15808762518

	建设地点
	云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地云南益亚通电气有限公司厂房内

	地理坐标
	（N24度39分50.448秒，E102度45分29.241秒）

	国民经济行业类别
	（C2231）纸和纸板容器制造，（C2319）包装装潢及其他印刷
	建设项目行业类别
	十九、造纸和纸制品业；38.纸制品制造223

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局

	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	900万
	环保投资（万元）
	3.25

	环保投资占比（%）
	0.36
	施工工期
	3月

	是否开工建设
	(否  (是：
	用地（用海）

面积（㎡）
	5350

	专项评价设置情况
	本项目不属于排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。

	规划情况
	本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于2012年取得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194号文）， 于 2012年09月17日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区 〔2012〕684 号文）。

	规划环评影响评价情况
	1、文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》

2、审查文件：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函
3、审查机关：云南省环境保护厅

4、审批文号：云环函[2014]131号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与规划符合性分析

规划范围：晋宁工业园区晋城基地北至瓦窑冲村，南至大坟山，东至耿家营水库，西至月表村山坳。规划总用地面积为18.70平方公里。

产业结构：晋宁特色工业园区的产业发展方向为：形成以精细磷化工产业、装备制造产业、有色金属产业为主导产业，以生物资源加工、家具制造、建材产业、商贸物流为辅助和配套产业的格局，重点发展壮大优势产业，改造提升传统产业，加快发展新兴产业。晋城基地产业定位为：云南省重要的装备制造及相关产业基地。本项目产品主要为瓦楞纸箱，与晋城基地产业定位不冲突。

本项目属于纸和纸板容器制造业，符合晋宁工业园区的产业结构规划。根据晋宁工业园区管理委员出具的入园批复（晋工委复[2018]13号）（见附件2），同意本项目入驻。同时，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》中晋城基地用地规划图叠图，见附图6，本项目用地为二类工业用地，用地符合晋城基地用地的规划。

2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析

本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1：

表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析

序号

审查意见的函

（主要摘选与项目相关要求）

本项目情况

符合性
1

关于水资源和水环境保护问题：

（三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。

本项目属于纸和纸板容器制造，不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位置距离大河最近距离为930m。

符合

2

关于园区大气环境保护问：

（一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。

（二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。

（一）本项目废气主要为有挥发性有机物（以非甲烷总烃计），采用环保设施处理，废气排放量少，不属于大气重污染型企业。

（二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近保护目标西侧的耿家营村65米，西南侧的大江头村497米，项目已取得了入园批复。

符合

3

关于园区固体废弃物处置问题：

（二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。

本项目固体废物处置率为100%。

符合

类

别

审查意见

（主要摘选与项目相关要求）

本项目情况

符合

性

大气污染防治措施

从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。

本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺先进，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。

符合

严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。

项目印刷水性油墨产生的挥发性有机物采用活性炭吸附处理；非甲烷总烃排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值
符合

对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。

符合

水污染防治措施

乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。

本项目位于晋城基地，项目区职工卫生间废水进入云南益亚通电气有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目产生的生产废水不外排。
符合

管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。

项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活污水经处理后排入淤泥河水质净化厂。

符合

未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。

项目废水未直接排入地表水体

符合

水污染防治措施

做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。

本项目生活废水依托云南益亚通电气有限公司的化粪池，项目不需要设置污水排放口

符合

避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。

本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生活废水经处理后排入淤泥河水质净化厂，不直接排入地表水；固废100%依法依规处置，不外排。
符合

生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。

本项目生产废水作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置，不外排。

符合

滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。

本项目不在条例禁止行为中。

符合

声环境污染防

治措施

为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。

本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。

符合

主要固废污染防治措施

对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。

本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设

符合

大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。

本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。

符合

因此，本项目的实施与园区规划环评的审查意见中的要求不冲突。

3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析
由表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-1。
表1-1项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析

序号

内容
云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书

本项目情况

相符性
1
入驻原则

符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；

本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求

符合

2
有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；

本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成

符合

3
资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平

符合
4
环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业； 

本项目属于少污染项目
符合
5
协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。

本项目有利于统筹城乡协调发展

基本符合
6
入住项目环保要求
项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；

本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求

符合
7
入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；

本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施

符合
8
入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；

本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理

符合
9
限制发展高耗水、高排水产业

本项目不属于高耗水、高排水产业

符合
10
应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力

/
符合
11
入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上

项目清洁生产水平可达到国内先进水平

符合
12
滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013 年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。 

本项目不属于《云南省滇池保护条例》（2018 年11 月29日执行）中限制或禁止建设的项目，项目印刷采用环保的水性油墨，清洗废水不外排，不属于印染污染严重的企业

符合


	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

本项目以瓦楞纸箱生产为主，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。

（二）与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据项目位置与滇池流域保护规划位置对比分析，见附图6，可知项目区属于滇池保护区的三级保护区。根据《云南省滇池保护条例》第五十三条，其相符性分析详见下表1-2。

表1-2 与《云南省滇池保护条例》符合性分析

云南省滇池保护条例

项目情况

相符性

三级保护区内禁止下列行为

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

本项目区职工卫生间废水进入云南益亚通电气有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。
符合

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

生产固废、危险固废处置率100%。

符合

③盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

④毁林开垦或者违法占用林地资源；

⑤猎捕野生动物；

⑥在禁止开垦区内开垦土地；

项目租用云南益亚通电气有限公司已建成的厂房，不涉及禁止行为。

符合

⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

不涉及排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

符合

第二十五条 滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。

本项目不排放重点水污染物。
符合

第四十九条 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为纸制造项目，不涉及条例中严禁建设的项目。

符合

综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

（三）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的要求：

“严格建设项目环境准入”、“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区”、“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施”。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。2018年11月19日，生态环境部关于“无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复”中提到：“《‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案》中提到‘新建涉VOCs排放的工业企业要入园区’，是指全国新建涉高VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs 排放项目准入规模及要求”。

本项目选址位于云南省昆明市晋宁工业园区，不属于重点防治区域，本项目属于纸制品制造，已根据要求办理了入园手续，同时本项目VOCs产生量较小，项目加强了VOCs的收集和处理，能够实现达标排放，综上，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。

  （四）与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-5所示。

表1-5项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

序号

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

本项目

相符性

1

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

本项目使用的水性油墨为低挥发性有机物含量的水性油墨。
符合
2

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

本项目物料均储存在包装桶内；项目在彩印工段设置集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒外排。
符合
3

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

项目采用印刷机、裱纸机、粘合机属于自动化生产技术，在密封车间内进行，无组织废气排放较少；印刷采用水性油墨。
符合
4

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。

项目印刷工段产生挥发废气，本项目采用集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒外排。
符合
5

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。

符合
6

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h，项目废气采用活性炭吸附装置处理有机废气。
符合
（五）选址合理性分析
项目租用云南益亚通电气有限公司已建成的厂房进行生产建设。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目距耿家营村65m，距昆明绕城高速1730m，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。

（六）环境相容性分析
本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据实地调查，本项目周边企业主要有塑料、金属制品、混凝土生产企业。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物、恶臭）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项目敏感目标主要有位于项目区西侧65米的耿家营村以及497米的大江头村。本项目生产瓦楞纸箱，大气污染物主要为挥发性有机物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜 区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。

表1-4  项目周边企业情况

编号
企业名称

方位
与项目的厂界距离（m）
企业性质

污染物

1
腾鑫汽配产业园

北

350
汽车配件销售

固体废弃物、废水

2

云南中信电缆有限公司
北

380
电线电缆

挥发性有机物、恶臭、噪声、固体废弃物、废水

3

昆明商霖塑料包装制品制造有限公司
北

308
塑料瓶

颗粒物、挥发性有机物、臭气浓度、噪声、固体废弃物、废水

4

昆明南浦月包装有限公司
北

370
塑料餐盒

5
云南城投中民昆建科技有限公司

东北

130
砼结构构件

颗粒物、噪声、固体废弃物、废水

6
云南亚冠不锈钢制品有限公司

东

20
不锈钢制品的生产

7

中铁二十三局集团昆明工程有限公司
西北

200
混凝土及预制构件生产销售

颗粒物、噪声、固体废弃物、废水

8

云南纵恒建筑材料有限公司

西北

430
建筑钢材加工

9
云南惠特电气科技有限公司

西北

60
高低压成套电气设备

颗粒物、噪声、固体废弃物

10
云南元合电气有限公司

西北

36
高低压开关柜

颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物

（七）昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析

项目项目建设符合昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见相关要求，符合性分析见表1-4。

表1-4 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析

“三线一单”

昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见

项目情况

相符性

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城片区，不在生态红线范围及一般生态空间内。因此，项目符合相关政策的要求。

符合

环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、P㎡.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。

到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报（2021年5月31日），2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。

本项目排放的主要污染物：非甲烷总烃。本项目实施过程中要求严格落实各项污染防治措施，确保大气环境质量、水环境质量等达到环境功能区要求。

因此，项目满足环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

本项目属于轻工业项目，设施建成以后需投入管理、维护成本，仅消耗少量的水资源、电能源等，不使用化石能源，不会超过当地资源利用上线。

符合

云南晋宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单

空间布局约束：1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。

3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。
本项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后，可达标排放；生产废水不外排，生活废水经处理后排入淤泥河水质净化厂，对环境影响较小。本项目不属于有色冶金行业。
污染物排放管控：执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。
本项目产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后，可达标排放。本项目不产生SO2及氮氧化物。

环境风险防控：1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。

项目废活性炭、废油桶、废含油抹布及手套、废含油墨抹布及手套、废树脂版、废润滑油、废空压机油、废油墨桶、印刷机清洗废液均暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置；废胶桶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家回收；项目新建危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置，并定期委托具有相关危废处置资质单位外运安全处置。
资源利用效率：禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
项目所用能源分为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	（一）项目由来

本项目为迁建项目，在项目建成之前，瓦楞纸箱生产项目建设于2018年10月，原厂址位于晋宁工业园区晋城基地云南俊腾达的标准厂房内。由于房租到期，建设单位决定将项目搬迁至位于晋宁工业园区晋城基地云南益亚通电气有限公司的标准化厂房内。目前项目已停产，设备暂存于云南俊腾达的标准厂房内，待取得本项目迁建批复后，本项目搬迁至云南益亚通电气有限公司的标准化厂房内。

现建设单位租用云南益亚通电气有限公司建筑面积为5350㎡的标准化厂房进行整体搬迁，本项目主要采用瓦楞纸板裱纸、压线、印刷、粘箱、钉箱的方式生产产品。 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字[2019]66号），本项目所属行业为 “C223 纸制品制造，C2231纸和纸板容器制造 以及C231印刷，C2319包装装潢及其他印刷”。 本项目对应到《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）当中的条款为“十九、造纸和纸制品业；38、纸制品制造223”中的有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的，本项目工艺涉及粘胶、印刷工艺。应编制的环评文件类型为环境影响报告表。为此，建设单位委托我单位（云南绿蓝环境科技有限公司）编制《瓦楞纸箱生产项目环境影响报告表》提供给建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

（二）项目组成

项目租用云南益亚通电气有限公司的车间，根据建设单位提供的资料，厂房总建筑面积5350㎡。本项目工程内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目总体工程组成详见表2-1。

表2-1  项目建设组成一览表 

工程类别

项目名称

内容及规模

备注

主体工程

厂房

1栋厂房，一层，建筑面积为5350㎡，主要设置了裱纸区、压痕区、粘盒区、粘钉一体区、钉箱区、碰线区、印刷区、打包区。
新建

其中

裱纸区

位于生产厂房东侧，建筑面积为180㎡，设置1台裱纸机
新建
压痕区

位于生产厂房东侧，裱纸区旁，建筑面积为300㎡，设置4台压痕机。
新建

粘盒区
位于生产厂房东侧，建筑面积为550㎡，设置2台粘合机
新建

粘钉一体区

位于生产厂房中部，建筑面积为200㎡，设置1台粘钉一体机
新建

钉箱区

位于生产厂房中部，建筑面积为620㎡，设置4台钉箱机
新建
碰线区

位于生产厂房中部，建筑面积为180㎡，设置1台碰线机
新建

印刷区

位于生产厂房中部，建筑面积为150㎡，设置1台印刷机
新建

打包区

位于生产厂房中部，建筑面积为100㎡，设置1台打包机
新建

辅助工程

空压机房
位于生产厂房南侧，建筑面积为10㎡，主要设置2台空压机
新建

办公室

位于生产厂房南侧，设置2层办公室，建筑面积为200㎡，主要用于员工办公

新建

卫生间

依托云南益亚通电气有限公司已建成的卫生间，位于生产厂房外东侧，建筑面积为25㎡
依托

公用工程

供水

由园区供水管网供水
依托

排水

本项目生产废水不外排，依托云南益亚通电气有限公司已建成的雨污分流体系，并与园区雨污管网接驳。

①雨水：沿用原云南益亚通电气有限公司已建成的雨污分流制，设置有一套雨水收集管网，收集后由厂房西面的雨水管网外排至园区雨水管网。

②生活污水依托云南益亚通电气有限公司的卫生间废水排入云南益亚通电气有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。
供电

工业园区电网供给。
消防

厂区内已设置了消防栓，预留了消防通道，车间内配置了灭火器
环保工程

废水处理

生产废水

清洗废水收集池

本项目印刷机采用清水进行清洗，项目设置1个容积为2.5m³的收集池，用于收集清洗后的废液
新建

生活污水

化粪池

依托云南益亚通电气有限公司已建成的化粪池，位于卫生间东侧，容积为12m³。

依托

废气治理

DA001排气筒
印刷废气和调墨废气
集气罩+1台活性炭吸附（TA001）+1根15米高排气筒（DA001）
集气罩以及活性炭吸附设备为沿用；排气筒为环评提出
噪声处理

减震降噪设施

主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声。
环评

提出
固体废物处理

生活垃圾

办公、生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。
环评提出

危险废物

本次环评要求设置1间危险废物暂存间，占地面积为10㎡，地面及内墙面护壁进行防渗处理，进行防渗、防风、防雨、防晒、防流失处理，防渗系数≤10-10cm/s，设置危险废物标识牌。
环评

提出
储运工程

原材料摆放区

位于厂房东南侧，建筑面积为800㎡，主要用于摆放原材料。

新建

成品摆放区

位于厂房东南侧，建筑面积为1200㎡，主要用于成品摆放。
新建

装卸区

位于厂房东南侧，建筑面积为500㎡，主要用于成品装卸。

新建

油墨摆放区

位于厂房西北侧，建筑面积为80㎡，主要用于堆放水性油墨。

新建
胶水摆放区

位于厂房东南侧，建筑面积为30㎡，主要用于堆放玉米淀粉胶。
新建

（二）产品方案

本项目预计年产300万个普通瓦楞纸箱、500万个彩色瓦楞纸箱。项目的产品规格根据用户的要求进行定制。本项目产品类型见表2-2。

表2-2 项目产品类型表
序号
产品类型

产能

1
普通瓦楞纸箱

300万个/a

2
彩色瓦楞纸箱

500万个/a

（三）本项目主要生产设备

对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录(第二批)》本项目生产设备不属于其中的淘汰类。本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3 本项目主要设备清单

序号

设备名称

型号

数量（台）

备注

1
印刷机
VASBO1224

1
利旧
2
压痕机
1200

4
新增2台
3
钉箱机
1200

3
利旧

4
AXD-028
1
利旧

5
裱纸机

WLD-1100AC

1
利旧
6
粘合机

WLD-1100AC

2
新增1台
7
碰线机

2412
1
利旧

8
打包机

30吨液压打包机
1
利旧

9
粘钉一体机

/
1
新增
10
空压机

/
2
利旧

（四）产品的主要辅材料名称及年消耗量

本项目运营期预计年产300万个普通瓦楞纸箱、500万个彩色瓦楞纸箱，采用的原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗量见表 2-4。瓦楞纸板以及灰卡纸是根据客户定制的产品规格购买已加工成的半成品，部分纸板外购时已做了覆膜、烫金压纹、模切等工艺。

表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗

序号

主要原辅材料名称

年用量

最大储存量

储存位置
储存方式
备注

1

瓦楞纸板

400t/a

20t
原材料摆放区

/
外购
2

灰卡纸

160t/a

10t
3

水性油墨

2.5t/a

0.3t
油墨摆放区

桶装

液体，20kg/桶

4

玉米淀粉胶

20t/a

2t
胶水摆放区

桶装

液体，1t/桶

5

树脂版
1000㎡/a

400㎡
印版摆放区

/

/

6
润滑油
0.1t/a
0.1t

油类摆放区

桶装

液体，20kg/桶

7
铁丝

3t/a
0.5t
包装材料摆放区

/
/
8
水

299.97m³/a

/

/
/
/
9
空压机油

0.005t/a

0.005t

油类摆放区

桶装

液体，5kg/桶

主要原辅材料理化性质：

（1）水性油墨：据建设方提供的资料，本项目印刷工艺采用水性油墨，由上海名枫水墨化工有限公司生产。水性油墨的主要成分为丙烯酸树脂，由丙烯酸单体聚合而成。生产过程中会有少量未聚合的丙烯酸单体残留在油墨中，具有微小的挥发性。根据建设单位提供的水性油墨的成分表（见附件12），水性油墨成分见下表2-5所示：

表2-5 水性油墨化学成分

序号

成分名称

含量（%）

1

水溶性丙烯酸树脂(C3H4O2)n
30

2

水

39

3

颜料

30

4

助剂

1

（注：颜料成分因油墨颜色而异，白色为钛白粉，红色为利索尔大红，黑色为炭黑，蓝色为靛菁蓝，黄色为联苯胺黄；助剂主要是消泡剂，成分为聚有机硅氧烷，不挥发，其中水溶性丙烯酸树脂中丙烯酸单体会挥发）。
（2）玉米淀粉胶 ：玉米淀粉呈白色微黄，玉米淀粉胶由玉米淀粉在水中加热及加入氢氧化钠糊化配置而成，玉米淀粉胶具有来源丰富，价格较低，使用方便，无毒害的特点，大量用于制造瓦楞纸箱、书籍装订等方面。本项目直接购买已经制好的玉米淀粉胶粘合纸箱，生产过程中不涉及调制胶水工作。根据建设单位提供的资料（见附件14），本项目使用的玉米淀粉胶不会产生挥发性有机物有。本项目玉米淀粉胶成分见下表2-6所示：
表2-6玉米淀粉胶成分表

序号
成分名称
含量（%）
1
玉米淀粉
70
2
硼砂
13
3
水
10
4
氢氧化钠（NaOH）
7
（五）项目用水以及废水产生情况

运营期项目主要用水分为生产用水、生活用水。

生产用水

（1）调配用水

项目使用的水性油墨需要加入水进行稀释调配，根据配比水性油墨与水的比例为6.67:1，水性油墨的用量为2.5t/a，项目调配用水量为0.00114m³/d，0.375m³/a，均为设备清洗用水。
（2）印刷设备清洗用水

印刷设备需每天清洗，根据建设单位提供的资料，项目清洗的用水量为0.009m³/d，项目年生产330天，故设备清洗用水年用水量为2.97m³/a。项目清洗后的清洗废水部分直接用于调配用水，没有回用的委托云南大地丰源有限公司清运处置。其中，0.375m³/a回用于调配用水，0.00786m³/d，2.5938m³作为危废处置。
2、生活用水

根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员30人，项目员工均不在厂区内食宿，员工仅使用项目区内使用卫生间产生的卫生间用水，年生产天数按330天计。不在厂区内食宿的工作人员用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，国家行政机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人.d）计，用水量约为0.9m³/d（297m³/a）。废水产生系数按照0.8计，则职工生活废水产生量为0.72m³/d（237.6m³/a）。

综上所述，项目运营期用排水情况详见表2-7。

表2-7 项目用排水情况一览表（单位：m³/d）

项目

使用面积或人数

用量标准

总用水量

废水量

去向
生产用水

调配用水

/

/

0.00114
0
印刷使用

印刷设备清洗用水

/
/
0.009
0.00786
作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置

/
/
0.00114

回用于调配用水

合计

0.009
0.00786
不外排

生活用水

卫生间用水

30人

30L/（人·d）

0.9
0.72
淤泥河水质净化厂
合计

0.9
0.72
综上所述，本项目总用水量约为0.909m³/d，299.97m³/a；本项目生活污水产生量为0.72m³/d，237.6m³/a，生产用水部分循环使用不外排，剩余的部分作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置。项目水量平衡见图2-1。


[image: image1.emf]自来

水

0.909

废水收集池 设备清洗用水

卫生间用水

0.009

0.9

0.18

0.72

化粪池

0.72

污水管网

淤泥河水

质净化厂

单位：

m³/d

调配用水

0.009

0.00114

0.72

印刷使用

作为危险废物

委托云南大地

丰源有限公司

0.00786


图2-1项目水量平衡图

（六）工作制度及定员

（1）工作制度：全年生产330天，每天1班，每班工作9小时，夜间不生产。

（2）定员：本项目劳动定员30人，项目员工均不在厂区内食宿。

（七）项目平面布置

项目租用区域共涉及1栋建筑物，即1栋厂房，厂房呈矩形，厂房内设置了2层办公用房、原材料摆放区、裱纸区、压痕区、粘盒区、粘钉一体区、钉箱区、碰线区、印刷区、油墨摆放区、油类摆放区、胶水摆放区、空压机房、成品摆放区等。项目平面布置详见附图3。

生产厂房共设置8个安全出入口，为车辆和行人出入口，位于车间西侧以及南侧，出入口接云南益亚通电气有限公司内部道路。项目严格实施雨污分流体系，设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂区西面的雨水管网外排。本项目使用云南益亚通电气有限公司卫生间，卫生间废水排入云南益亚通电气有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。化粪池位于卫生间东侧。

（八）环保投资

项目总投资900万元，其中环保投资3.25万元，占总投资比例的0.36%，其中投资明细表见表2-8。

表2-8 项目环保投资的分项估算表

投资时段

投资项目

数量

投资金额(万元)

备注

运营期

废水

化粪池（容积约为12m³）
1

0

依托云南益亚通电气有限公司已建成的

雨污分流系统

1
0
活性炭吸附设备（TA001）

1

0

沿用

排气筒

1

0.2
环评要求

集气罩
1
0

沿用

噪声

防噪、减震设施

/

1

环评要求

固体废弃物

带盖垃圾桶

5

0.05
环评要求

危废暂存间（面积为10㎡）

1

2

环评要求

合计

/

3.25
/



	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程以及产排污环节

本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2022年3月1日将设备运进厂房内进行厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2022年5月建设完成。

施工期具体内容如下：

①设置危废暂存间、厂房装修污染物主要为建设过程中产生的少量粉尘、噪声、施工垃圾，运输车辆产生少量汽车尾气，及此过程施工人员生活废水，各污染物产生量较少。

②设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。

施工期各阶段产污环节见图2-2。


[image: image2.emf]厂房装修、危废

暂存间建设

废气、扬尘、

噪声、固废

噪声、固废

设备安装调试


图2-2施工期各阶段产污环节图
（二）运营期工艺流程以及产排污环节

本项目为瓦楞纸箱生产项目，本项目的产品包括普通瓦楞纸箱、彩色瓦楞纸箱，项目设置两条生产线进行产品生产，1条普通瓦楞纸箱生产线、1条彩色瓦楞纸箱生产线。本项目生产工艺较原有项目工艺一致，未发生变化。
1）彩色瓦楞纸箱生产线工艺流程及产污节点

彩色瓦楞纸箱主要是外购已彩印过的瓦楞纸板，加上灰卡纸进行裱纸、压痕、粘合后即为成品。彩色瓦楞纸箱工艺流程及产污环节见图2-3。


[image: image3.emf]粘合

瓦楞纸

板、灰

卡纸

入库

待售

检验

裱纸

噪声、废胶桶

压痕

噪声、

边角料

噪声、废胶

桶、废包装

材料

废包装

材料

打包

不合格

产品

合格

产品

钉箱

噪声

图2-3彩色瓦楞纸箱生产线工艺流程及产污环节

工艺说明：

①裱纸

人工将外购的已彩印过瓦楞纸板，加上灰卡纸放入裱纸机，用玉米淀粉胶将纸板与卡纸对裱。过程中不需要加热。根据建设单位提供的玉米淀粉胶的成分表，项目采用的玉米淀粉胶中不会产生挥发性有机物。

该过程会产生噪声、废弃的包装材料、废胶桶。
②压痕
根据产品的需要，将裱纸好的纸板送入压痕机进行压痕，通过压力在纸板上压出线痕，以便板料能够按照预定位置进行弯折成型。
该过程会产生噪声、边角料。
③粘合、钉箱

纸板缝合采用两种方式，一种是用玉米淀粉胶进行粘合，一种是用铁丝进行装订；粘合是将压痕好的纸板送入粘合机进行粘合处理，粘合采用玉米淀粉胶粘合成箱。粘合过程中不需要加热。根据建设单位提供的玉米淀粉胶的成分表，项目采用的玉米淀粉胶中不会产生挥发性有机物。钉箱是纸板采用钉箱机装订成型，钉箱采用铁丝装订。

该工段会产生噪声、废胶桶。
④检验

检验主要是人工检查箱子的表面是否有划痕、破损、脱层等情况。合格产品直接进行包装入库。

该工段会产生不合格的产品。
⑤打包
人工将合格产品采用打包绳进行打包，或者采用包装箱进行打包。

该工段会产生废弃的包装材料。
⑥成品入库

将打包好的成品放入成品堆放区，待售。

2）普通瓦楞纸箱生产线生产工艺流程及产污节点

普通瓦楞纸箱主要是使用瓦楞纸板进行压线、印刷开槽、订箱粘合后即为成品。普通瓦楞纸箱工艺流程及产污环节见图2-4。


[image: image4.emf]粘合

瓦楞纸

板

入库

待售

检验

压线

噪声、废

胶桶

印刷

开槽

噪声、边角料、废油

墨桶、废印刷机清洗

废液、废树脂版

噪声

废包装

材料

打包

不合格

产品

合格

产品

钉箱

挥发性有机

物（以非甲

烷总烃计）

集气罩

+

活性炭

吸附设备

（

TA001)

15

米高的排气

筒（

DA001)

噪声

调墨

水性油

墨、水

挥发性有机

物（以非甲

烷总烃计）

图2-4普通瓦楞纸箱生产线工艺流程及产污环节

工艺说明：

①压线

人工将外购的瓦楞纸板放入压线机，在相应位置处用压线机压出折痕，以便纸箱进行折弯，压线过程中不将纸板压断。过程中不产生边角料。

该过程会产生噪声。
②印刷开槽
根据客户提供的样箱及生产要求，利用高速水性印刷机，对完整的纸板进行开槽，并同时在纸板上印刷相应的图案，印刷机上自带开槽工具。开槽主要为了纸箱成型，印刷采用水性油墨，印刷结束时，设备自带的清墨系统会对印刷机进行清洗，清洗时加入清水（不使用清洗剂）。清洗时采用桶接清洗废水，将废水倒入清洗废水收集池内沉淀，沉淀后废水可进行回用。不可回用的油墨清洗废水作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置。印刷时人工在油墨中加入少量的水，进行调墨后将油墨桶放在印刷机上，由泵通过管道抽至印版处，调墨时油墨会产生少量的挥发性有机物，印刷过程中水性油墨会产生少量的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。搅拌过程在印刷上进行，产生的挥发性有机物与印刷时产生的挥发性有机物一同由集气罩收集后通过活性炭吸附设备处理后由1根15米高的排气筒排放。
该过程会产生噪声、边角料、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、废油墨桶、废印刷机清洗废液、废树脂版。
③粘合、钉箱

纸板缝合采用两种方式，一种是用玉米淀粉胶进行粘合，一种是用铁丝进行装订；粘合是将印刷开槽好的纸板送入粘合机进行粘合处理，粘合采用玉米淀粉胶粘合成箱。粘合过程中不需要加热。根据建设单位提供的玉米淀粉胶的成分表，项目采用的玉米淀粉胶中不会产生挥发性有机物。钉箱是纸板采用钉箱机装订成型，钉箱采用铁丝装订。

该工段会产生噪声、废胶桶。
④检验

检验主要是人工检查箱子的表面是否有划痕、破损、脱层等情况。合格产品直接进行包装入库。

该工段会产生不合格的产品。
⑤打包
人工将合格产品采用打包绳进行打包，或者采用包装箱进行打包。

该工段会产生废弃的包装材料。
⑥成品入库

将打包好的成品放入成品堆放区，待售。

	与项目有关的原有环境污染问题
	（一）云南益亚通电气有限公司情况简介及环保手续

云南益亚通电气有限公司位于晋宁工业园区晋城基地，建设了“高低压配电成套设备生产线及4万平方米多层标准化厂房建设项目”，于2011年11月30日取得晋宁工业园区管理委员会入园的批复，晋工委复[2011]75号。于2015年7月1日取得昆明市生态环境局晋宁分局的关于《云南益亚通电气有限公司高低压配电成套设备生产线及4万平方米多层标准化厂房建设项目环境影响报告表》的批复，晋环保复[2015]28号，目前正在办理相关验收手续。云南益亚通电气有限公司占地面积为26668.58㎡，目前建设有4栋厂房（1#（A区、B区、C区）、2#、3#、4#）、公共配套设施和绿化工程等。根据建设单位提供的资料，云南益亚通电气有限公司未在厂区内进行生产。根据现场踏勘，云南益亚通电气有限公司的3#、4#厂房处于闲置，1号厂房A区出租给云南惠特电气科技有限公司、1号厂区B区出租给云南元合电气有限公司、1号厂房C区处于闲置，2#厂房为本项目租用厂房。（见附图4）
（二）项目依托云南益亚通电气有限公司的主要环保措施

本项目为迁建项目，租用云南益亚通电气有限公司的闲置的生产车间2#进行生产。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善，目前厂房处于闲置状态。
云南益亚通电气有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。

本项目使用云南益亚通电气有限公司卫生间的卫生间废水排入云南益亚通电气有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。根据建设单位提供的资料，本项目使用的化粪池仅有本项目员工使用，故本项目使用化粪池由建设单位负责管理。

（三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目生产厂房为租用云南益亚通电气有限公司的闲置厂房，闲置厂房内不存在与本项目有关的原有污染情况。

本项目为迁建项目，在项目建成之前，瓦楞纸箱生产项目建设于2018年10月，现厂址位于晋宁工业园区晋城基地云南俊腾达的标准厂房内。由于房租即将到期，建设单位决定将项目搬迁至位于晋宁工业园区晋城基地云南益亚通电气有限公司的标准化厂房内。目前项目已停产，设备暂存于云南俊腾达的标准厂房内，待取得本项目迁建批复后，本项目搬迁至云南益亚通电气有限公司的标准化厂房内。项目搬迁至云南益亚通电气有限公司厂房内后，原厂址闲置，本项目搬迁时对原厂区彻底清理，一般废物由环卫部门收集处理，危废委托云南大地丰源有限公司清运处置；搬迁前注意清理容器中残留的危险物质等，避免搬迁过程产生二次污染。企业必须将所有可能产生的环境问题进行合理处理或处置，不得在原址遗留环境问题，如若搬迁后发现有企业遗留的环境问题，则应负责清除。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	（一）大气环境

本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年5月31日），空气质量总体保持良好。昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。综上项目所在的晋宁区环境空气质量属于达标区。

其他污染物环境质量现状：
项目TVOC现状数据引用晋城基地内云南齐歆金属制品有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年7月31日—2021年8月2日对项目区下风向进行的环境空气质量现状监测数据（见附件10）。云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目位于本项目北侧约2.6km，同处于晋宁工业园区晋城基地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），大气环境质量现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，引用晋城基地《云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测时间为2021年7月31日—2021年8月2日，监测结果见表3-1。本项目区与引用项目位置见下图3-1。
①监测项目：TVOC
②监测时间：2021年7月31日—2021年8月2日
③监测点位：展柜生产及销售项目厂区下风向
④监测频率：连续监测3天，监测8小时平均值，每次采样1小时，每天采样4次（02、08、14、20）四个特征时段
⑤监测结果及评价

表3-1 云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目厂区下风向环境空气质量监测数据  单位：mg/m³

检测点位

日期

时间

样品编号

总挥发性有机物
最大值

标准值

达标情况

展柜生产及销售项目区下风向1#
2021/7/31
08:04-08:54
1
0.0310 

0.227
《环境影响评价技术导则大气环境》附录D浓度限值：总挥发性有机物（TVOC） 

8小时平均值0.6
达标

08:57-09:47
2
0.0294 

09:51-10:41
3

0.0373 

10:44-11:34
4
0.0350 

11:38-12:28
5

0.227 

12:31-13:21
6

0.307 

13:25-14:15
7

0.0156 

14:18-15:08
8

0.147 

2021/8/1
08:12-09:02
1
0.106 

0.325
09:06-09:56
2
0.117 

10:00-10:50
3
0.0859 

10:53-11:43
4
0.0598 

11:47-12:37
5

0.215 

12:41-13:31
6

0.325 

13:34-14:24
7

0.317 

14:27-15:17
8

0.0770 

2021/8/2
08:07-08:57
1
0.0444 

0.366
08:59-09:49
2
0.0745 

09:52-10:42
3
0.0175 

10:45-11:35
4
0.0821 

11:38-12:28
5

0.366 

12:31-13:21
6

0.247 

13:25-14:15
7

0.0286 

14:18-15:08
8

0.325 

注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。
根据监测结果分析，本项目特征因子总挥发性有机物TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。

[image: image5.png]



图3-1本项目区与引用项目位置图

（二）地表水

项目区最近地表水为项目西侧930m的大河，本项目位于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，大河最终流入滇池，晋宁大河位于项目区西面930m处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），大河（水库坝址—入滇池口）水环境功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年6月15日发布）滇池主要入湖河道35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道(大河(淤泥河)、白鱼河、海河、中河(城河)、广普大沟)水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%;19条河道水质类别为Ⅱ~Ⅲ类，占57.6%;12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%;2条河道水质类别为劣V类，占6.1%;大河(淤泥河)等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。

（三）声环境

本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。
根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为46.1分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。

（四）生态环境

项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，根据现场调查，项目区域内植物仅有杂草，地带性植被已不存在，生物多样性差，评价区内未发现有自然保护区和国家重点保护的珍稀濒危动植物。

	环境保护目标
	（一）大气环境

根据现状调查，项目厂界外500米范围内无学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。项目其它保护目标见下表3-2。

表3-2项目大气环境保护目标表

名称

坐标

保护对象

保护内容及规模

环境功能区

相对厂界方位

厂界距离（m）

保护级别

经度

纬度

耿家营

102.7573
24.6588
居民区

1000人

二类区

西侧

65
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
大江头

102.7635
24.6557
居民区

800人
二类区

西南侧

497
（二）声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

地表水

项目位于晋宁工业园区晋城基地，周围地表为大河。项目环境地表水保护目标见下表3-3。
表3-3项目环境地表水保护目标表

环境要素

敏感点

方位

厂界距离

规模

保护级别

地表水

大河

西面

930m

水体功能为农业、工业用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

（四）地下水环境
根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（五）生态环境

项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。

	污染物排放控制标准
	（一）施工期：

噪声

施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-4。

表3-4 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70

55

2、废气

施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，标准值见表3-5。

表3-5施工期大气污染物排放限值  单位：mg/m³

序号

污染物因子

周界外浓度最高点

1

施工期周界

TSP

≤1.0

（二）运营期：

1、废水

项目区职工卫生间废水进入云南益亚通电气有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目外排废水需经公共化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，具体指标见表3-6。

表3-6 外排废水执行标准  单位：mg/L

标准类别

pH

BOD5
CODcr

SS

动植物油

氨氮

总磷

（表1）A等级标准

6.5~9.5
≤350
≤500

≤400

≤100

≤45

≤8

2、废气

项目印刷以及调墨产生的挥发性有机物通过活性炭吸附设备（TA001）处理，处理由1根15米高的排气筒排放（DA001）。

（1）有组织废气

DA001气筒排放的的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，见下表3-7。
表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级标准

周界外浓度最高点
浓度(mg/m³)

非甲烷总烃
120
15
10
4.0
本项目使用厂房高度为12米，项目区域最高建筑物为15米，本项目设置的排气筒（DA001）为15米，未高出最高建筑物5米，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目排气筒未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行，DA001排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃）的排放速率为5kg/h。
（2）厂区内非甲烷总烃

项目运营过程中，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值，详细限值见表3-8；
表3-8厂区内VOCs无组织排放限值mg/m³

污染物

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

3、噪声

项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准                                                    》中3类区标准，具体指标见表3-9。

表3-10厂界噪声执行标准 单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别时段

昼间

夜间

3类

65

55

4、固体废弃物

项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。

	总量控制标准
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：

废气排放量：废气量为2376万m³/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总排放量为0.6555t/a，有组织排放量为0.3555t/a，无组织排放量为0.3t/a；

废水排放量：排放量237.6t/a，其中CODcr：0.0808t/a；BOD5： 0.0470t/a；悬浮物：0.0499t/a；氨氮：0.0046t/a；总磷：0.0016t/a。本项目项目区职工卫生间废水进入云南益亚通电气有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。
（3）固体废弃物处置率：100%。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2022年3月1日厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2022年5月建设完成。因此，施工期主要污染是施工期噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。
（一）施工期大气污染防治措施

为减少厂房装修、危废间设置、设备安装过程中的粉尘，本次环评要求：

①厂房装修、危废间建设时产生的粉尘，必要时应进行洒水降尘。

②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。

③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。

（二）施工期废水污染防治措施

施工废水主要为施工过程中的员工生活污水，施工废水排入云南益亚通电气有限公司已建设的化粪池处理，经化粪池处理后通过园区管网最终排入淤泥河水质净化厂处理。

施工期噪声污染防治措施

为减少施工期的噪声影响，本次环评要求：

①合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6:00施工，减少施工噪声对环境的影响。

②优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。
（四）施工期固体废弃物防治措施

①施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目厂房装修、建设危废暂存间、厂房装修工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。
②设备废包装材料，设备安装产生的废包装集中收集后外售至废品回收站。
③施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

	运营期环境保护措施
	（一）废气

1、源强及排放情况
（1）生产废气
本项目运营期产生的生产废气主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。

1）DA001排气筒（印刷废气、调墨废气）
本次环评要求项目印刷工段以及调墨时产生的的挥发性有机物采用集气罩收集，收集后通过1台活性炭吸附设备（TA001）处理，处理后由1根15米高的排气筒（DA001）排放。本项目沿用原项目的活性炭吸附设备。
根据建设单位提供的资料，项目印刷工段采用的水性油墨（2.5t/a）。水性油墨中含有挥发成分，根据建设单位提供的水性油墨的安全资料表（MSDS）、成分表，项目使用的水性油墨中不含苯系物。项目使用的水性油墨中挥发性有机物主要为水溶性丙烯酸（30%）。本项目以最大挥发量30%计，即印刷工段以及油墨搅拌时产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.75t/a。印刷工段工作时间为2970小时。
本次环评要求，在1台印刷机上方设置1个集气罩收集，收集后通过活性炭吸附设备（TA001）处理，处理后由1根15米高的排气筒（DA001）排放。项目参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中，采用吸风罩收集污染物的收集VOCs的收集效率为30~60%，本项目集气罩收集非甲烷总烃的集气率取为60%，根据《排放源统计调差产排污核算方法和系数手册》中的相关数据，活性炭吸附处理设备净化效率为21%，风机风量为8000m³/h，处理后将处理尾气引至15米高排气筒（DA001）排放。故项目DA001挥发性有机物有组织排放量为0.3555t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为15mg/m³。挥发性有机物有组织排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。未收集的挥发性有机物呈无组织排放，排放量为0.3t/a，排放速率为0.101kg/h。挥发性有机物无组织排放满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。

项目废气主要污染物排放情况如下表4-8所示。

表4-8项目废气主要污染物排放情况表

排放源

污染物

名称

产生情况

治理措施

排放情况

排放

方式

产生量t/a

产生速率

kg/h

产生

浓度mg/m³

排放量t/a

排放

速率

kg/h

排放

浓度mg/m³

DA001排气筒

印刷工段以及调墨工段产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

0.45
0.152
19
集气罩+活性炭吸附设备（TA001）+15m高的排气筒（DA001）
0.3555
0.12

15
有组织

厂界
0.3
0.101
/

加强通风

0.3
0.101
/
无组织

采取上述措施后：

本项目DA001排气筒排放的挥发性有机物浓度可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即挥发性有机物排放浓度≦120mg/m³。

厂界无组织挥发性有机物排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即挥发性有机物排放浓度≦4.0mg/m³。

厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值，即监控点处1h平均浓度≦10mg/m³、监控点处任意一次浓度≦30mg/m³。

2、项目大气排放非正常工况分析
项目印刷废气以及调墨工段设置相应活性炭吸附设备进行处理；未吸附的挥发性有机物呈无组织排放。当环保设施不能正常运行时，项目大气污染物将进行事故排放，导致无组织排放加大，本次评价非正常工况考虑最不利情况，即环保设施完全失去处理效果，即处理效率为0，此时，项目大气污染物排放量即为产生量。项目非正常工况下各大气污染物排放情况见表4-9所示。

表4-9 项目大气污染物事故排放情况一览表

污染源

污染因子

产生量t/a

产生速率kg/h
排放量t/a

排放速率kg/h
生产过程

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

0.45
0.152
0.45
0.152
使用附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式对挥发性有机物的非正常排放进行预测，预测结果表明非甲烷总烃的落地最大质量浓度出现在62m处，非甲烷总烃的最大质量浓度为87.38ug/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。虽未出现超标现象，但污染物浓度明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，避免非正常情况的排放。若设备发生故障，应立即使用备用设备进行更换；没有备用设备的，等待厂家进行维修。确保损坏的设备尽快修复，修复以前不能恢复生产。
3、治理措施可行性分析

项目废气治理措施可行性分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 印刷工业》分析。

依据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》中附录A“污染防治可行技术参考表”中推荐的可行技术，采用活性炭吸附设备处理印刷工段挥发性有机物是可行的。见下表4-9。

表4-9印刷工业废气污染防治可行技术参考表

工艺环节

废气来源

适用污染物情况 
可行技术

印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元 
调墨、供墨、凹 
版印刷、平版印 
刷、凸版（柔版） 
印刷、孔版印刷、 
复合(覆膜)、涂 
布等
挥发性有机物浓 
度>1000 mg/m³ 

吸附+冷凝回收、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他
挥发性有机物浓度 
<1000 mg/m³ 

活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热（催化）氧化、其他
①采用活性炭吸附有机废气的可行性分析

由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的，净化效率可达40%以上。由于活性炭不溶于有机溶剂，利用活性炭吸附有机溶剂不会产生二次污染，且项目有机废气产生量较小，对活性炭的需求量较小，因此，从处理效果和经济角度看，采用活性炭吸附项目产生的有机废气是可行性分析。

4、废气无组织排放达标排放分析

为评价厂界无组织非甲烷总烃达标排放情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。非甲烷总烃的落地最大质量浓度出现在62m处，非甲烷总烃的最大质量浓度为58.067ug/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

5、生活废气
本项目不在厂区内食宿，故不产生食堂油烟。

项目运营期间，不定期会有少量原材料运输车辆和产品运输车辆进入厂区，会产生少量汽车尾气和道路扬尘，以无组织形式排放，该部分气体通过空气稀释和植被吸附自然消散。

6、污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算见表4-10。

表4-10大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m³）

核算排放速率

（kg/h）

核算排放量

（t/a）

一般排放口
1
DA001
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
15
0.12
0.3555

一般排放口合计

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
0.3555
大气污染物无组织排放量核算见表4-11。

表4-11
大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量

（t/a）

标准名称

浓度限值

mg/m³

1

生产车间矩形面源

印刷、搅拌油墨

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）

加强通风

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值

4.0
0.3
无组织排放总计

无组织排放总计

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
0.3
大气污染物年排放量核算见表 4-12。

表4-12大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
0.6555
7、排放口基本情况

项目排放口基本情况见下表4-13。
表4-13排放口基本情况表

排气筒编号及名称

地理坐标

高度（m）

排气筒内径（m）

温度（℃）

类型

经度（度）
纬度（度）

DA001

102.758849
24.660574
15
0.4
20
一般排放口

8、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-14。
表4-14 运营期大气环境监测计划表

项目
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准
监测方法
厂界无组织废气 

在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点

非甲烷总烃

每年监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值
（HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》

厂界内无组织非甲烷总烃 
厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位
非甲烷总烃

每年监测一次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值

（HJ604-2017）《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》
有组织废气 
DA001排气筒排出口

非甲烷总烃
每年监测一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值

《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）
（二）废水

1、源强及排放情况

运营期项目废水分为生产废水以及生活废水。

（1）生产废水
项目生产用水主要为油墨调配用水以及印刷设备清洗废水，印刷设备清洗废水部分回用于调配用水，没有回用的作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置。
（2）生活废水

项目生活废水主要是使用云南益亚通电气有限公司卫生间的卫生间废水，项目卫生间废水产生量为0.72m³/d（237.6m³/a），产生的卫生间废水进入化粪池处理，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等污染物，废水中各污染物浓度为CODcr：400～800mg/L、BOD5：200～400mg/L、SS：300～600mg/L、动植物油：50～150mg/L，氨氮：20～40mg/L、总磷：5～10mg/L。
本项目污水产生量为0.72m³/d，237.6m³/a。
本项目产生的污水，含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，项目废水不含食堂废水，故动植物油浓度为0。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：15％，BOD5：10％，NH3-N：3％，SS：30％，TP：6％。项目产生的卫生间废水排入云南益亚通电气有限公司化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目水污染物产生及排放量汇总见表4-11。

表4-11项目水污染物产生及排放量

项目

污染物类型

污水量

CODCr

BOD5

SS

氨氮
总磷

综合废水

处理前浓度（mg/L）

/

400
220
300
20
7

产生量（t/a）

237.6

0.095
0.0523

0.0713

0.0048

0.0017

综合废水

处理后浓度（mg/L）

/

340
198
210
19.4
6.58
排放量（t/a）

237.6

0.0808 
0.0470 

0.0499 

0.0046 

0.0016 

排放执行标准mg/L
≤500
≤350
≤400
≤45
≤8
达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，项目生活废水经处理后可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准。

2、污水治理技术可行性分析
（1）废水依托云南益亚通电气有限公司厂区内化粪池的可行性
本项目员工使用云南益亚通电气有限公司厂区内的卫生间，卫生间配套1个化粪池，根据建设单位提供的资料，卫生间仅有本项目员工使用，化粪池容积为12m³，本项目卫生间废水产生量为0.72m³/d（237.6m³/a），化粪池能够接纳本项目污水。

（2）污水处理厂接纳可行性分析
淤泥河水质净化厂位于环湖道路的南侧，淤泥河与环湖道路交叉口的西南角、安乐村的西侧，占地面积89252.15平方米，采用A/A/O+混凝沉淀过滤工艺，旱季设计处理污水5.0万m³/d，雨季设计处理污水10万m³/d，深度处理（V型滤池待建）10万m³/d。本项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入公共化粪池处理，经公共化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。

本项目污水排放量最大0.72m³/d，淤泥河水质净化厂污水处理设施日处理的最大规模5万m³/d，本项目产生废水量仅占淤泥河水质净化厂处理设施处理能力的0.00144%，从项目废水排放量来说，项目废水进水质净化厂是可靠的。故本项目的污水排入淤泥河水质净化厂，从水质和水量分析都不会对淤泥河水质净化厂造成不利影响。

综上分析，本项目污水进入淤泥河水质净化厂处理是可行的。

3、地表水环境影响结论

项目依托云南益亚通电气有限公司已建成的雨污分流制，雨水设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂房西面的雨水管网外排；使用云南益亚通电气有限公司卫生产生的卫生间废水经配套的化粪池处理，处理后达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准排入园区主干道污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂。项目废水不直接外排，对周围环境影响较小。
4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见下表4-13。

表4-13废水监测内容
监测点位

污染物名称

执行标准

标准限值

监测方法

监测频次

化粪池出口
pH值
GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准
6.5~9.5
《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91—2002）

每年监测1次

悬浮物

400
生物需氧量

350
化学需氧量

500
氨氮

45
总磷

8
（三）噪声

1、源强

本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，设备噪声源主要为：印刷机、压痕机、空压机、打包机等，噪声源强约为70～90dB(A)，项目生产设备均放置在项目区厂房内，通过墙体隔档、厂房墙壁阻隔及距离衰减下可以降低 10～15dB（A））。项目运营期噪声源及源强见表4-14。

表4-14设备噪声一览表

序号

设备名称

数量（台）
单台噪声源强dB（A）
叠加后噪声dB（A）

噪声治理措施

治理后源强

1
印刷机
1
80
80
减震垫、厂房隔声、设备日常维护

65
2

压痕机

4
85
91.02
76.02
3
钉箱机

3
85
89.77
74.77
4
裱纸机

1
80
80
65
5
粘合机

1
80
80
65
6
碰线机

1
85
85
70
7
打包机

1
80
80
65
8
粘钉一体机

1
85
85
70
9
空压机

2
90
93.01
78.01
2、噪声影响分析模式

（1）相同噪声级叠加公式

[image: image6.png]L=10lg (z m”/‘“)
=




式中：L——多个噪声源的合成级，dB（A）；

Li——某噪声源的噪声级，dB（A）；

（2）采用点源衰减模式，预测公式如下：

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0
距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)；

r
预测受声点与源之间的距离（m）；

r0
参考点与源之间的距离（m），本项目取1m；

△L其它衰减因素。项目各生产设备设置于房内，经房屋、墙壁、减震措施的隔声降噪后，其噪声值可减少15dB(A)。

项目主要产噪设备均位于厂房内，因此本环评将该栋厂房作为集中的噪声源，根据厂房平面布置表4-15为项目运营期主要噪声源强距厂界距离。

表4-15项目噪声源距离厂界距离

序号

设备名称

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

1
印刷机
34
58
39
15
2

压痕机

36
15
37
58
3
钉箱机

40
40
33
33
4
裱纸机

30
10
43
63
5
粘合机

30
20
43
53
6
碰线机

40
48
33
25
7
打包机

30
58
43
15
8
粘钉一体机

30
30
43
43
9
空压机

10
10
63
63
表4-16各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值    单位：dB（A）

编号

名称

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

1
印刷机
33.35
28.71
32.16
40.46
2
压痕机
43.87
51.48
43.46
39.73
3
钉箱机
41.71
41.71
43.38
43.38
4
裱纸机
34.44
43.98
31.31
27.99
5
粘合机
34.44
37.96
31.31
29.49
6
碰线机
36.94
35.35
38.61
41.02
7
打包机
34.44
28.71
31.31
40.46
8
粘钉一体机
39.44
39.44
36.31
36.31
9
空压机
56.99
56.99
41.00
41.00
表4-20 项目噪声对厂界噪声的贡献值   单位：dB（A）

点号

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各受声点声源叠加

57.51
58.45
48.68
49.27
项目主要噪声源厂界贡献值见表4-21。

表4-21主要噪声源厂界贡献值（dB(A)）

点号

时段

预测值
标准值

是否达标

厂界东

昼间

57.51
65
达标

夜间
0
55
达标

厂界南

昼间

58.45
65
达标

夜间
0
55

达标

厂界西

昼间

48.68
65
达标

夜间
0
55

达标

厂界北

昼间

49.27
65
达标

夜间
0
55

达标

本项目只在昼间生产，夜间不生产，机械设备运转产生的噪声经减振垫、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备昼间、夜间噪声在东、南、西、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，厂界噪声可实现达标排放。项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。

为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施：

①针对噪声较高的空压机、压痕机、裱纸机、粘合机、碰线机等设备安装减震垫；

②加强对生产设备的管理和维护。随着使用年限的增加，生产设备噪声可能有些增加，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修；

在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对区域声环境影响不大。

3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-22。

表4-22 噪声监测计划表

监测点位
污染物名称
执行标准
标准限值
监测方法
监测频次
1#东
Leq（A）
（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准

昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）
《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）

1次/季
2#南
1次/季
3#西
1次/季
4#北

1次/季

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险固废。

根据《固体废弃物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），可知本项目一般固废主要包括办公垃圾、边角料以及不合格产品、废包装材料。

根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《国家危险废物名录》（2021年版），本项目危险固废主要为废活性炭、废油桶、废含油抹布及手套、废含油墨抹布及手套、废树脂版、废润滑油、废空压机油、废油墨桶、废胶桶、印刷机清洗废液。

1、一般固废

（1）一般固废产生情况

1）办公垃圾

本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人.d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人.d，则本项目按人员每人每天产生0.5kg计，年工作时间330天，根据建设单位提供的资料，项目员工共有30人，员工不在厂区内食宿，本项目仅产生办公垃圾，则职工办公垃圾产生量为15kg/ d、4.95t/a。办公垃圾委托环卫部门清运处置。

2）边角料以及不合格产品

根据建设单位提供的资料，边角料以及不合格产品的产生量约为原料总量的0.1%，故本项目边角料以及不合格产品的产生量为0.56t/a。建设单位集中收集后外售废品回收站。
3）废包装材料

本项目的废弃包装材料，根据建设单位提供的资料，废弃包装材料产生量约为0.05t/a，从塑料生产、加工和使用中产生的废物，建设单位统一收集后，外售至废品回收站。

4）化粪池污泥

根据相关经验数据，化粪池污泥的产生量按处理水量的0.01%计算，根据工程分析，生活废水的产生量为237.6t/a，故本项目化粪池污泥的产生量为0.024t/a。化粪池污泥委托环卫部门清运处置。
运营期项目一般固体废物产生量见表4-22。

表4-22项目一般固体废物产生量一览表

序号

产生工序

名称

年排放量(t/a)

主要成分

去向

1
员工办公

办公垃圾

4.95
/

委托环卫部门清运处置

2

压痕、开槽

边角料以及不合格产品

0.56
纸

外售至废品回收站

3
生产工段

废包装材料

0.05
塑料

4

员工生活

化粪池污泥

0.024
/

委托环卫部门清运处置

（2）一般固废环境影响分析和保护措施

一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求：

①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。

②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。

③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。

2、危险废物

（1）危险废物产生情况

1）废活性炭

项目非甲烷总烃废气处理采用活性炭吸附设备工艺，活性炭需定期更换，3个月更换1次，根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量:qe=0.24kg/kg活性炭，则项目废活性炭的产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，烟气、VOCs治理过程中（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。项目产生的废活性炭送至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。

2）废油桶

根据建设单位提供的资料，废油桶的产生量约为0.008t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废油桶送至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。

3）废含油抹布、手套

项目机修过程中产生的废含油抹布、手套，产生量为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油抹布、手套属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染物油的废弃包装，废含油抹布、手套运至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。

4）废含油墨抹布及手套

项目彩印过程中会产生含油墨抹布以及手套，根据建设单位提供的资料，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油墨抹布及手套属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废含油墨抹布及手套暂存至危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

5）废油墨桶

根据建设单位提供的资料，油墨为20kg/桶，根据年用量，每年产生油墨桶为125个，约0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废油墨桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废油墨桶暂存至危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

6）废树脂版

根据建设单位提供的资料，项目废印版的产生量为0.06t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废印版属于HW16感光材料废物，废物代码为231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸。废树脂版暂存至危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处置。

7）废空压机油

项目空压机使用过程中更换的废空压机油，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废空压机油属于属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废空压机油采用收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

8）废润滑油

项目机修过程中会跟换废润滑油，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废润滑油采用收集桶收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

9）印刷机清洗废液

印刷机需采用水进行清洗，清洗后的废水沉淀后进行回用，不可以回用的作为危废废物委托有资质的单位处理。印刷机清洗废液的产生量为1.275m³/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）印刷机清洗废液属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。
10）废胶桶

根据建设单位提供的资料，玉米淀粉胶为1000kg/桶，根据年用量，每年产生废胶桶为20个，约1.2/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废胶桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。空的玉米淀粉胶桶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家回收。

表4-23
企业危险废物产生及治理情况表

序号

危险废

物

危险废物类别

危险废物代码及行业来源

产生量t/a

形态

有害成分

产废

周期

危险特性

（1）

污染防治措施

1

废活性炭

HW49其他废物

900-039-49

0.05
固态

有机废气

3个月

T

收集密封包装，危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位接收处置

2

废油桶

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

0.008
固态

废油

1年
T、I

3

废含油抹布、手套

HW08

废矿物油与含矿物油废物

900-249-08
0.001

固态
矿物油
半年/一年

T、I

4
废含油墨抹布及手套

HW49其他废物

900-041-49
0.0005
固态

油墨

1个月
T/In

5

废油墨桶

HW49其他废物

900-041-49

0.04
固态

油墨

1个月

T/In

6

废树脂版

HW16感光材料废物

231-002-16

0.06
固态

油墨

1个月

T

7

废空压机油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

0.005
液态

液压油

3个月

T、I
8
废润滑油

HW08废矿物油与含矿物油废物

900-249-08

0.005
液态

润滑油

3个月
T、I

9
印刷机清洗废液

HW49其他废物

900-041-49

1.275
液态

油墨

3个月
T、I、C
10
废胶桶

HW49其他废物

900-041-49

1.2
固态

玉米淀粉胶

2个月
T/In
厂家回收

注：危险特性，其中T为毒性、I为易燃性、C为腐蚀性
（2）危险废物管理要求

建设1间10㎡的危险废物贮存间，对危险废物进行暂存，暂存间和盛装危险废物的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装。危废间需根据废物种类设置围堰，分类分格存放，废活性炭需采用密闭胶带贮存，废油需采用密闭的桶装。设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物分类收集，不得与其他垃圾相混。收集后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处理，并填写转移联单。危险废物暂存间进行重点防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，设置明显的警示标示牌。危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

3、总结

采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。
（五）风险影响评价

1、风险识别
项目中所用的物质中空压机油、润滑油、废空压机油、废润滑油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H中的风险物质。项目水性油墨、玉米淀粉胶、油墨清洗废液储存以及使用过程中存在泄露风险，储存过程中包装物破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。
2、风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。
本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值：
Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。

要求临界量及其Q值见表4-24所示。
表4-24环境风险物质数量、临界量及其比值(Q)

序号
物质名称
储存量（t）
临界量（t）
Q值
储存位置

1

润滑油

0.04
2500
0.000016
油类摆放区

2
空压机油

0.005
2500
0.000002
3
废润滑油

0.005
2500
0.000002
危废暂存间

4

废空压机油

0.005

2500
0.000002

合计
0.000022

/


本项目Q值为0.000022，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。

润滑油、空压机油存放于油类储存区，废液压油、废空压机油暂存于危废暂存间，储存过程中油桶破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。 

3、环境风险防范措施

根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施：
①润滑油、空压机油、废液压油、废空压机油采用油桶进行存储，油墨、玉米淀粉胶储存桶、油桶需密封，油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、危废暂存间、油墨废水收集池各区域的地面进行硬化处理，加强管理，在油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、危废暂存间、油墨废水收集池周围建设围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。危废暂存间要求对围堰及地面进行重点防渗，防渗要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、油墨废水收集池周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。

②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 

③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 

④设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

4、应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

（6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。

综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。

（六）本项目与排污许可制度的衔接

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十七、造纸和纸制品业38-纸制制造223”中的有工业废水或者废气排放的

，排污许可分类管理中简化管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。




五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容
	排污口（编号、名称）污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	集气罩+活性炭吸附设备（TA001）+15m高的排气筒（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值

	
	厂界
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值

	
	厂区内
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	加强通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值

	地表水环境
	化粪池出口
	pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮、总磷
	使用卫生间废水排入云南益亚通电气有限公司化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。
	GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准

	声环境
	生产设备噪声
	Leq（A）
	选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛
	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废弃物
	项目产生的办公垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置；边角料以及不合格产品、废包装材料收集后外售至废品回收站；废活性炭、废油桶、废含油抹布及手套、废含油墨抹布及手套、废树脂版、废润滑油、废空压机油、废油墨桶、印刷机清洗废液均暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置；废胶桶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家回收。

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区域：危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）中要求建设；油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、油墨废水收集池周围的地面进行重点防渗。

②简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化。

	生态保护措施
	/
	/
	/
	/

	环境风险防范措施
	①润滑油、空压机油、废液压油、废空压机油采用油桶进行存储，油墨、玉米淀粉胶储存桶、油桶需密封，油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、危废暂存间、油墨废水收集池各区域的地面进行硬化处理，加强管理，在油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、危废暂存间、油墨废水收集池周围建设围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。危废暂存间要求对围堰及地面进行重点防渗，防渗要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；油墨摆放区、胶水摆放区、油类摆放区、油墨废水收集池周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。

②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 

③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 

④设置危险固废管理台账，如实记载废润滑油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

	其他环境管理要求
	按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。




六、结论

	项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	/
	/
	/
	0.6555t/a
	/
	0.6555t/a
	/

	废水
	生产废水
	/
	/
	/
	0m³/a
	/
	0m³/a
	/

	
	生活废水
	/
	/
	/
	237.6m³/a
	/
	237.6m³/a
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	4.95t/a
	/
	4.95t/a
	/

	
	边角料以及不合格产品
	/
	/
	/
	0.56t/a
	/
	0.56t/a
	/

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.024t/a
	/
	0.024t/a
	/

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.008t/a
	/
	0.008t/a
	/

	
	废含油抹布、手套
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	/

	
	废含油墨抹布及手套
	/
	/
	/
	0.0005t/a
	/
	0.0005t/a
	/

	
	废油墨桶
	/
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	/

	
	废树脂版
	/
	/
	/
	0.06t/a
	/
	0.06t/a
	/

	
	废空压机油
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	/

	
	印刷机清洗废液
	/
	/
	/
	1.275t/a
	/
	1.275t/a
	/

	
	废胶桶
	/
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567891.vsd
厂房装修、危废暂存间建设


废气、扬尘、噪声、固废


噪声、固废


设备安装调试



_1234567892.vsd
粘合


瓦楞纸板、灰卡纸


入库待售


检验


裱纸


噪声、废胶桶


压痕


噪声、边角料


噪声、废胶桶、废包装材料


废包装材料


打包


不合格产品


合格产品


钉箱


噪声



_1234567893.vsd
粘合


瓦楞纸板


入库待售


检验


压线


噪声、废胶桶


印刷开槽


噪声、边角料、废油墨桶、废印刷机清洗废液、废树脂版


噪声


废包装材料


打包


不合格产品


合格产品


钉箱


挥发性有机物（以非甲烷总烃计）


集气罩+活性炭吸附设备（TA001)


15米高的排气筒（DA001)


噪声


调墨


水性油墨、水


挥发性有机物（以非甲烷总烃计）



_1234567890.vsd
自来水


0.909


废水收集池


设备清洗用水


卫生间用水


0.009


0.9


0.18


0.72


化粪池


0.72


污水管网


淤泥河水质净化厂


单位：m³/d


调配用水


0.009


0.00114


0.72


印刷使用


作为危险废物委托云南大地丰源有限公司


0.00786



