建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高低压开关柜生产及销售项目

建设单位（盖章）：云南元合电气有限公司

编制日期：2022年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

附表	62

建设项目污染物排放量汇总表	60

附件：

附件1  委托书

附件2  入园证明

附件3  投资备案证

附件4  四方合同

附件5  云南省环境保护厅关于《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函

附件6  公示截图

附件7  租房合同

附件8《云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目环境现状检测报告》

附件9 技术咨询合同

附件10 云南益亚通电气有限公司环评批复

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目区总平面布置

附图3 项目区周边关系图

附图4项目区水系图

附图5 晋城工业基地用地规划图

附件6昆明市环境管控单元分类图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高低压开关柜生产及销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-530115-04-01-824623 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈启元 | 联系方式 | 13987139902 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市晋宁区（区）晋宁工业园区晋城基地（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | 北纬102°45′20.145″、东经24°40′34.459″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3311 金属结构制造 C3829其他输配电及控制设备制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业66“结构性金属制品制造331”及三十五、电气机械和器材制造业第77 “输配电及控制设备制造业382” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 2.4% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1800m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋 宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于 2012 年取 得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194 号文）， 于 2012 年 09 月 17 日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区 〔2012〕684 号文） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环境影响评价文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》； - 召集审查机关：云南省生态环境厅； 3、审查文件：“云南省环境保护厅关于云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书审查意见的函”（云环函【2014】131号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》相符性分析 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，晋城工业基地由泛亚家具及汽车装备制造产业园、轨道交通产业园两部分构成。 ①泛亚家具及汽车装备制造产业园南起化乐村及东南绕城高速公路，北接新昆明南城，抵昆玉高速公路，东临凤凰山，西临规划中的晋江高速公路。 ②轨道交通产业园北至南北大道，南至南城片区规划南外环路，西靠晋城工业品商贸中心，东至本母山。晋城工业基地规划用地面积为42.39平方公里。 本项目为高低压开关柜生产及销售项目，根据与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的晋城区规划叠图分析，项目位于晋城基地片区功能结构规划中的“泛亚家具及汽车装备制造产业园”内，项目用地规划为工业用地，本项目属于工业项目，项目类型、用地性质符合园区规划、用地性质要求。目前项目已取得晋宁工业园区管理委员会出具的项目入园批复，园区管委会复【2020】168号，已取得昆明市晋宁区发展和改革局的立项备案，备案号：2112-530115-04-01-824623，因此本项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。 2、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030））环境影响报告书》符合性分析 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，属于晋宁工业园区晋城基地，本项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的相符性分析详见下表1-1。 表1-1项目与规划环评的相符性分析 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书相关要求; 本项目; 相符性. 入驻企业原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求; 项目符合国家及云南省相关产业政策原则，符合规划区引进的项目，其工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求。; 符合. 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 项目位于晋城基地，符合晋宁工业园区规划的要求。; 符合. 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 项目塑粉收集后回用于生产。; 符合. 入驻企业环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求。; 符合. 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 符合. 对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；; 本项目已降低污染治理成本。; 符合. 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 符合. 限制发展高耗水、高排水产业；; 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。因此不属于高耗水、高排水产业。; 符合. 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力；; 项目无生产废水产生，塑粉回收后回用于生产。; 符合. 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目；; 本项目符合《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过）。; 符合. 综上所述，项目与规划环评的要求是相符的。 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表： 表1-2项目与规划环评审查意见的相符性分析 审查意见; 本项目; 相符性. 关于园区规划范围和产业布局; 晋宁工业园区由二街、上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙等六个工业基地构成“一园六基地”，规划面积为92.69平方公里。 规划实施过程中应加强对水源保护区的保护，宝峰基地部分区域涉及到双龙水库水源保护区，应将涉及到的饮用水源保护区区域调出宝峰片区规划范围。宝峰基地规划范围包含宝峰集镇、龙泉村、昌家营、清水河，园区的污染物对集镇及村庄分布的敏感目标会产生影响，园区与集镇之间应保持一定的防护距离，并将集镇及村庄调出规划范围。 二街基地位于昆明市和安宁市的上风向，同时距离二街集镇较近，布局的有色金属、磷化工产业对上述区域有一定的影响，应调整产业结构，布局污染较小的有色金属制品加工及精细磷化工产业。 上蒜基地位于昆明南城上风向，产业以建材为主，对南城旅游发展有一定的影响，不宜再扩大发展。; 本项目位于晋城基地，不涉及水源保护区。; 符合. 关于园区水资源保障和水环境保护问题; （一）工业园区所在滇池流域缺水矛盾突出，全县水资源不能满足发展用水量的需求，园区应认真对产业发展区水资源的供给保障与调度分配进行论证，制定明确的水资源保障与分配规划，加快园区内污水处理工程的建设和中水回用设施建设，提高工业用水循环重复使用率，提高中水回用率。; 项目无生产废水产生。; 符合. （二）按照“雨污分流、生产废水和生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，规范设计和建设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。规范建设和设置各片区生产和生活排水管网。; 租用云南益亚通电气有限公司厂房，该厂房设置雨污分流。; 符合. （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。; 符合. （四）在各工业基地基础设施建设中，应统筹考思园区公共绿地浇灌和工业再生水贮存及供给问题。; 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿，日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。; 符合. （五）园区涉及的地表水体为二街河、柴河、大河、淤泥河、古城河、东大河，上述水体现状均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类，水环境现状已无剩余环境容量。园区内污水排放问题是规划园区开发建设的主要制约因素。晋宁县政府及有关部门应认真梳理分析水环境污染原因，将保护晋宁主要河流和防治水体污染纳入晋宁县相关规划，尽快完善和实施河道综合整治工程，制定区域污染物总量削减计划并抓紧实施，确保入园项目的建设满足污染物排放总量控制的要求。; 符合. 关于园区大气环境保护问题; （一）严格控制处于昆明市、安宁市和海口新区上风向的二街基地的能源结构以及影响环境的大气污染物的排放，除对原有企业的升级改造外，不宜再新增布局有色金属和粗放型的磷工业等大气污染严重产业。青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下一步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。; 本项目位于晋城基地。; 符合. （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业基地，因此符合选址要求。; 符合. 关于园区固体废弃物处置问题; （一）应按照分散与集中处理相结合的原则，提前考虑固废处置场等基础设施的建设，做好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废弃物处置满足无害化要求。; 本项目处置率100%。; 符合. （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废物充分综合利用，尽量将园区工业固体废物资源化和减量化。二街基地应鼓励精细磷化工的发展（如食品级、饲料级磷酸盐等），限制初级磷化工的发展。; 本项目处置率100%。; 符合. 关于入园企业的环境准入和现有企业的整治问题; （一）在工业园区修编规划的编制、审批、设计、建设及管理中应进一步明确各片区的功能定位和布局，认真落实国家颁布的产业政策，严格各入园企业的环境准入条件，提升入园企业节能减排和清洁生产水平，积极促进循环经济产业的建立，注意节约土地资源。工业园区用地规划应符合晋宁县城总体规划、土地利用总体规划和滇池流域保护规划的相关要求。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业组团，因此是符合规划的。; 符合. （二）与园区规划功能不相符的现有企业不得再行扩建或技改，实行逐步淘汰或转移到与规划相符的相关基地范围内。加快淘汰晋宁县域内不符合产业政策和落后产能的企业，为新入园企业建设腾出环境容量和主要污染物排放总量指标。制定并尽快实施不符合园区功能和布局要求企业的搬迁计划。; 本项目选址位于晋城基地泛亚家具和装备制造产业组团，因此是符合规划的。; 符合. 项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目经与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》对照分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类，是允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 项目租用云南益亚通电气有限公司闲置厂房进行建设。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，与俊腾路相邻，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 3、环境相容性分析 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目西侧紧接云南惠特电气科技有限公司及俊腾路，南侧为耿家营，东侧为云南益亚通电气有限公司闲置厂房，北侧为云南亚冠不锈钢制品有限公司。项目噪声、废气、废水均能达标排放，项目的生产对周围企业的影响不大。 综上所述，本项目与周围环境是相容的。 4、项目平面布局合理性分析 本项目租用云南益亚通电气有限公司闲置厂房，本项目厂房西侧紧接云南惠特电气科技有限公司，东侧紧接云南益亚通电气有限公司闲置厂房。本项目厂房内东北侧为喷塑房、西北侧为焊接区、中部为组装区及折弯、切割区、西南侧为配件仓库、东南侧为原料区，配件仓库二层为办公室及包装箱堆放区。项目主要产噪、产尘环节设备均布置于生产厂房内，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、粉尘对环境的影响。从整个厂区的平面布置图来看，项目区出入口位于项目西侧，紧接项目区外俊腾路，便于原料的运入及产品的运出。交通方便。因此，项目平面布局是合理的。 5、与《云南省滇池保护条例》相符性分析 根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。 项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，距项目西面滇池8.5km，项目区位于滇池保护范围三级保护区内。 表1-3与《云南省滇池保护条例》的符合性分析 云南省滇池保护条例; 项目情况; 相符性. 三级保护区内禁止下列行为; ①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；; 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售；生活垃圾由当地环卫部门清运；危险固废交由有资质的单位处置。; 符合. ②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；; 生产固废部分由项目回收利用，剩余部分外售，生活垃圾定期由当地环卫部门清运处置，危险固废交由有资质的单位处置，处置率100%。; 符合. ③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； ④毁林开垦或者违法占用林地资源； ⑤猎捕野生动物； ⑥在禁止开垦区内开垦土地；; 项目为高低压开关柜生产及销售项目建设用地为闲置厂房，不涉及禁止行为。; 符合. ⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。不涉及禁止建设项目行为。; 符合. 第二十五条滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。; 项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。; 符合. 第四十九条不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 项目为高低压开关柜生产及销售项目，不涉及条例中严禁建设的项目。; 符合. 综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的要求： 表1-4《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 十三五挥发性有机物污染防治方案要求如下; 本项目情况; 相符性. 以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进 VOCs 与 NOx 协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障， 因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立 VOCs 污染防治长效机制， 促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。; 本项目为高低压开关柜生产及销售项目， VOCs 产生量不大，在采取环评提出的对策措施后，项目产生的污染物均能达标排放。; 符合. 加大产业结构调整目录，严格建设项目环境准入。; 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的相关规定，本项目生产工艺及生产设备不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类。; 符合. 加快实施工业源 VOCs 污染防治，加快推进化工行业 VOCs 综合治理，加大工业涂装 VOCs 治理力度，深入推进包装印刷行业 VOCs 综合治理；; 本项目为高低压开关柜生产及销售项目，固化工段产生少量有机废气，经UV光氧+活性炭吸附装置处理能实现达标排放。; 符合. 7、与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-5所示。 表1-5项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 固化工段产生少量有机废气，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后产生VOCs较少; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 项目在固化工段设置集气罩收集，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA002外排。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 项目一套喷塑固化设备在密封房间内进行，无组织废气排放较少。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目在固化箱出口设置集气罩收集，经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA002外排。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。; 符合. 6; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h，项目废气采用UV光氧+活性炭吸附装置处理有机废气。; 符合. - 关于与昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见昆政发〔2021〕21号符合性分析 项目与“三线一单”的符合性分析见下表： 表1-6与昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析 “三线一单”; 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见; 项目情况; 相符性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 项目选址区位于晋宁工业园区晋城基地内，经查《云南省人民政府关于发布<云南省生态保护红线>的通知》（云政发〔2018〕32号），项目选址区不在云南省生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报（2021年5月31日），2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿、日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。项目产生的污染物经分析满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目属于轻工业项目，设施建成以后需投入管理、维护成本，无生产用水仅消耗少量的水资源、电能源等，不使用化石能源，不会超过当地资源利用上线。; 符合. 云南晋宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束：1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 本项目产生的非甲烷总烃产生量较少；无生产废水产生，仅产生少量生活用水，对环境影响较小。本项目不属于有色冶金行业。; 符合. 污染物排放管控：执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 本项目排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、颗粒物浓度以及排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值二级排放限值; 符合. 环境风险防控：1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目危险废物集中收集后放置于危险废物暂存点，定期交有资质的单位处置；项目新建危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求中相关要求规范设置，并定期委托具有相关危废处置资质单位外运安全处置。; 符合. 资源利用效率：禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目所用能源大部分为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目符合昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见的管理要求。 - 关于与“昆明市大气污染防治条例” 符合性分析 项目与“昆明市大气污染防治条例”的符合性分析见下表： 表1-7与“昆明市大气污染防治条例” 符合性分析 序号; “昆明市大气污染防治条例”（主要摘选与项目相关要求）; 项目情况; 相符性. 1; 第二十四条 市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。 对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。 市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目固化加热方式为电加热，为清洁能源。; 符合. 2; 第二十六条下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目喷塑固化工段在密闭的喷塑固化间进行。固化废气收集后由1台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒DA002外排。; 符合. 3; 第二十七条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于3年。; 本项目固化产生挥发性有机物经UV光氧+活性炭吸附装置处理后可实现达标排放。; 符合. 4; 第三十五条 本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求： （一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； （三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； （五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业； （六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。; 本项目施工期仅进行设备、环保工程的安装及调试，产生少量扬尘。本项目施工期作业用喷淋、洒水等措施，可减少大气污染。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 本项目的建设单位云南元合电气有限公司（以下简称“建设单位”）租用云南益亚通电气有限公司已建成的闲置厂房建设本项目。 本项目主要外购不锈钢管、镀锌板等通过切割、焊接、喷塑、固化、组装等方式生产高低压开关柜（本项目只是生产开关柜的金属外壳，然后将外购的成品开关控制组建组装在金属开关柜内即可，本项目不生产开关元件） 经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第 1 号修改单的通知》（国统字[2019]66号），本项目所属行业为“C3311金属结构制造”及“C3829其他输配电及控制设备制造”。 本项目对应到《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）当中的条款为三十、金属制品业66“结构性金属制品制造331”及三十五、电气机械和器材制造业第77 “输配电及控制设备制造业382”，应编制的环评文件类型为环境影响报告表。为此，建设单位委托我单位（云南绿蓝环境科技有限公司）编制《高低压开关柜生产及销售项目环境影响报告表》提供给建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 （二）建设规模及概况 项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，租用云南益亚通电气有限公司闲置厂房进行建设，租用厂房建筑面积约为 1800m2，为1层框架结构，高13米。 拟建设一个机加工区、一个喷塑固化间、一个焊接区等，建成后年产高低压开关柜20000个。项目总投资1000万元，其中环保投资24万元，占总投资的2.4%。本项目工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，工程建设内容详见表2-1。 表 2-1 本项目工程组成一览表 类别; 工程 名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 租用云南益亚通电气有限公司的闲置1#厂房的一部分，（1#厂房是一整间的，已经被拆分为三个独立的A、B、C车间，本项目只是租用中间的B车间），B车间为1层框架结构，高13米。建筑面积为1800m2，内设一个机加工区、一个喷塑固化间、一个焊接区等。; 租用. 其中; 机加工区; 位于厂房中部，占地面积约300m2，设有切割机、折弯机、弯管机等设备，用于产品切割、折弯等。; 新建. 喷塑固化间; 位于厂房西北侧为框架结构封闭房间，占地面积约200m2，设有一套静电喷塑机及滤芯除尘、一个固化箱及UV光氧+活性炭吸附装置，用于产品喷塑及固化。; 新建. 焊接区; 位于厂房东北侧，占地面积约200m2，设有气保电焊机等设备，用于产品焊接。; 新建. 组装区; 位于厂房中部，占地面积约300m2 ，为高低压电气柜壳体及五金配件组装区域。; 新建. 储运工程; 原料区; 位于厂房东南侧，堆放不锈钢板、敷铝锌板、镀锌板、冷轧钢板等，占地面积约200m2; 新建. 配件仓库; 位于厂房西南侧，仓库为一层半框架结构，占地面积约180m2 ，堆放组装用的所有五金及配件，二层为办公室剩余部分堆放包装箱。; 新建. 成品区; 位于厂房中部组装区旁，占地面积约200m2 ，堆放高低压电气柜壳体成品。; 新建. 辅助工程; 办公室; 位于厂房仓库二层用于项目办公会客。; 新建. 公用工程; 给水; 市政供水管网供给。; 依托. 排水; 严格实施雨污分流体制。 雨水：项目区产生的雨水通过项目区的雨水沟排入园区雨水管网。 污水：本项目无生产废水产生，本项目员工均不在厂内食宿日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间。本项目仅产生洗手废水及清扫废水，通过污水管网排入云南益亚通电气有限公司已建化粪池，最终经园区污水管网排入昆明市於泥河水质净化厂。; 依托. 供电; 市政供电。; 依托. 环保工程; 废气; 喷塑粉尘; 喷塑箱位于喷塑固化间内，喷塑箱为半封闭五面箱体，内设滤芯除尘装置，经滤芯处理后的喷塑粉尘由1根15米高排气筒DA001外排。; 环评提出. 固化废气; 固化箱位于喷塑固化间内，固化箱为全封闭六面箱体，正面设有开关门，于固化箱出口上方设置集气罩收集开箱时逸散固化废气，收集后由1台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒DA002外排。; 环评提出. 焊接烟尘; 设置烟尘净化设备1台，收集焊接烟尘处理后于车间呈无组织排放。; 环评提出. 化粪池; 依托云南益亚通电气有限公司已建化粪池。; 依托. 固废; 一般固废收集区; 在厂房机加工区设置一般固废收集区，占地面积50m2，用于暂存不合格产品及边角料。; 环评提出. 生活垃圾收集设施; 厂区设置带盖垃圾桶10个，用于收集生活垃圾。; 新建. 危废暂存间; 设置于厂区北侧，占地面积8m2，地面防渗层使用环氧树脂漆，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。用于暂存项目区产生的废液压油、废活性炭、废UV灯管。; 环评提出. 噪声; 生产设备选用低噪声设备，合理布局，置于封闭生产车间内，基础加装减振垫。; 新建. （三）产品方案 项目产品为高低压开关柜，只是生产开关柜的金属外壳，然后将外购的成品开关控制组建组装在金属开关柜内即可，本项目不生产开关元件。产品方案见表 2-2。 表 2-2 产品方案 序号; 产品名称; 设计年产数量. 1; YBW-12 预装式变电站; 20000 台. 2; KYN61-40.5(Z)铠装移开式金属封闭开关柜. 3; KYN28-12(Z)铠装移开式金属封闭开关柜. 4; XGN15-12(F.R)箱式固定金属封闭开关柜. 5; GGD 低压固定式开关柜. 6; GCS 低压抽出式开关柜. 7; GCK 低压抽出式开关柜. 8; MNS 低压抽出式开关柜. 9; YDS 低压固定式开关柜. 10; DFW系列 电缆分支箱. 11; XL-21型低压动力配电柜. 12; XXRC系列 集中计量箱. 13; JXF系列 低压配电箱箱. （四）主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表 2-3。 表 2-3项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 计划数量; 单位. 1; 行 车; 1; 台. 2; 数控剪板机; 1; 台. 3; 数控激光切割机; 1; 台. 4; 数控转塔冲床; 1; 台. 5; 普通冲床; 4; 台. 6; 数控折弯机; 3; 台. 7; 摇臂钻床; 1; 台. 8; C型材生产线; 2; 套. 9; UV平板打印机; 2; 台. 10; 电热固化箱; 1; 套. 11; 喷涂装置+滤芯除尘设备; 1; 套. 12; UV光氧+活性炭吸附设备; 1; 套. 13; 空气压缩机; 2; 套. 14; 手动叉车（地拖）; 2; 台. 15; 电（气）动工具; 15; 套. 16; 质检设备; 1; 套. 17; 仓库货架; 35; 套. 18; 数控设备模具; 100; 套. 19; 手推小车; 10; 台. 20; 气保电焊机; 5; 套. （五）原辅材料消耗 根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料及用量见表 2-4。 表 2-4 原辅材料 序号; 生产产品; 项目名称; 年使用量; 最大储存量; 来源; 形态; 规格. 1; 高低压开关柜; 不锈钢板; 100t/a; 5t/a; 外购; 固体; /. 2; 敷铝锌板; 500t/a; 10t/a; 外购; 固体; /. 3; 镀锌板; 50t/a; 5t/a; 外购; 固体; /. 4; 冷轧钢板; 100t/a; 5t/a; 外购; 固体; /. 5; 角钢、槽钢; 3t/a; 0.5t/a; 外购; 固体; /. 6; 静电喷涂粉末涂料; 8t/a; 0.5t/a; 外购; 粉末; 25kg/箱. 7; 五金及配件; 5t/a; 0.1t/a; 外购; 固体; /. 8; 包装纸箱; 20000个; 1000个; 外购; 固体; /. 9; 氧气; 20瓶; 3瓶; 外购; 液体; 25kg/瓶. 10; 氩气; 10瓶; 2瓶; 外购; 液体; 25kg/瓶. 11; 二氧化碳; 100瓶; 5瓶; 外购; 液体; 25kg/瓶. 12; UV墨水; 60瓶; 10瓶; 外购; 液体; 500ml/瓶. 13; 46#液压油200L; 5桶; 5桶; 外购; 液体; 200L/桶. 14; 焊丝; 100卷; 20卷; 外购; 固体; 20kg/卷. 15; 乙炔; 2瓶; 1瓶; 外购; 液体; 25kg/瓶. 原辅性能及理化性质： 塑粉：塑粉是喷塑工艺的材料，简单来说就是塑粉压缩空气给的风喷到材质表面，通过静电原料，吸附在材料表面。本项目采用的塑粉为环氧聚酯塑粉，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，同时具备两者各自的独特性能，使得生产出的涂膜具有极度佳的流平性、装饰性、机械性能和较强的耐腐蚀性，广范应用于各种室内金属制品的表面处理。塑粉的主要成分如下表2-5所示： 表2-5 项目使用塑粉成分一览表 序号; 成分名称; 含量; 备注. 1; 环氧树脂; 20%; /. 2; 聚酯树脂; 49%; /. 3; 固化剂; 5%; HAA羟烷基酰胺. 4; 流平剂; 1%; 有机硅. 5; 增光剂; 0.9%; 树脂类. 6; 钛白粉; 4%; TiO2. 7; 颜色填料; 20.1%; 无机颜料. 不同颜色塑粉仅颜色填料不同，其余成分一致。每次喷塑使用一种颜色塑粉，喷塑完毕后对喷塑间进行打扫清理后再更换下一种颜色塑粉。 二氧化碳：一种碳氧化合物，化学式为CO2，化学式量为44.0095 ，常温常压下是一种无色无味 或无色无臭而其水溶液略有酸味 的气体，也是一种常见的温室气体 ，还是空气的组分之一（占大气总体积的0.03%-0.04% ）。二氧化碳的熔点为-56.6℃（527kPa），沸点为-78.5℃，密度比空气密度大（标准条件下），溶于水。在化学性质方面，二氧化碳的化学性质不活泼，热稳定性很高（2000℃时仅有1.8%分解），不能燃烧，通常也不支持燃烧。 焊丝:焊接时作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。本项目采用二氧化碳气体保护电弧焊（简称二保焊），其保护气体是二氧化碳。由于二氧化碳气体的热物理性能的特殊影响，使用常规焊接电源时，焊丝端头熔化金属不可能形成平衡的轴向自由过渡，通常需要采用短路和熔滴缩颈爆断。因此，与MIG焊接自由过渡相比，飞溅较多。但如采用优质焊机，参数选择合适，可以得到很稳定的焊接过程，使飞溅降低到最小的程度。 UV墨水：UV墨水中颜料粒子直径小于1微米，不含挥发性有机溶剂，超低粘度，无刺激性气味，可确保墨水在喷射印刷过程中无堵塞喷头现象，经六个月高温储存试验，无颜料凝聚、下沉、分层等异常现象。UV墨水即喷即干，可与目前市场上使用的各种型号的喷头UV平板喷绘机匹配。UV墨水适合于喷印金属、玻璃、陶瓷、PC、PVC、ABS等材料。固化后的墨层高硬度，附着力佳，耐擦洗、耐溶剂、高光泽。 （六）水量平衡 本项目无生产用水，员工均不在厂内食宿，日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间，本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。 （1）生活用水 项目劳动定员20 人，均在不厂内食宿，本项目只考虑洗手及清扫产生废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）在项目区食宿用水量按30L/d人计，年生产天数按300天计，则职工生活用水总量为0.6m3/d，180m3/a，废水产生量以用水量的 80%计，则污水产生总量约为0.48m3/d，144m3/a，经污水管网进入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终进入昆明市於泥河水质净化厂。 表2-6项目生活用水及产污情况 名称; 人数/人; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水量. L/人•d; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 洗手及清扫; 20; 30; 0.6; 180; 0.8; 0.48; 144. 合计; 30; 0.6; 180; /; 0.48; 144. 项目运营期水平衡见图2-1。 图 2-1 水量平衡图m³/d （七）占地及平面布置 本项目租用云南益亚通电气有限公司闲置1#厂房B车间，本项目厂房西侧紧接云南惠特电气科技有限公司（A车间），东侧紧接云南益亚通电气有限公司闲置厂房（C车间）。本项目厂房内东北侧为喷塑房、西北侧为焊接区、中部为组装区及折弯、切割区、西南侧为配件仓库、东南侧为原料区，配件仓库二层为办公室及包装箱堆放区。项目主要产噪、产尘环节设备均布置于生产厂房内，通过厂房墙壁隔声、防尘可降低产生的噪声、粉尘对环境的影响。项目区出入口位于项目西侧，紧接项目区外俊腾路，便于原料的运入及产品的运出。交通方便。因此，项目平面布局是合理的。 项目平面布置图详见附图2。 （八）工作制度及劳动定员 工作制度：项目年工作 300 天，采用1班制，每班8小时，每天工作8 小时。 劳动定员：项目定员20 人，均不在厂内食宿。 （九）施工周期安排 根据建设单位提供资料，项目施工周期为 2022 年4月~2022 年5月（共 2个月）。 （十）项目环保投资估算 项目总投资1000万元，其中：环保投资24万元，占总投资的2.4%。 表2-7 环保投资一览表 阶段; 类别; 环保治理措施; 建设投资额（万元）; 备注. 废气; 喷塑粉尘; 设置滤芯除尘处理后由15高排气筒DA001排放; 9; 新增. 固化废气; 设置集气罩+UV光氧光解+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA002排放; 10. 焊接烟尘; 移动烟尘净化器1台; 1. 噪声; 减震垫等; 1; 新增. 固废; 垃圾收集桶10个; 0.5; 新增. 危废暂存间8m2（地面防渗层使用环氧树脂漆，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性）; 2; 新增. 一般固废暂存区; 0.5; 新增. 合计; 24; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程以及产排污环节 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2022年4月将设备运进厂房内进行设备安装以及设置危废暂存间，于2022年5月建设完成。 施工期具体内容如下： ①设置危废暂存间污染物主要为建设过程中产生的少量粉尘、噪声、施工垃圾，运输车辆产生少量汽车尾气，及此过程施工人员生活废水，各污染物产生量较少。 ②设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。 施工期各阶段产污环节见图2-2。 图2-2施工期各阶段产污环节图 （二）运营期工艺流程及产污环节 工艺说明： ①切割、剪切、冲孔 不锈钢板、冷轧钢板、镀锌板等根据客户单位提供的设计尺寸，采用剪板机、切割机对各类原材料板材进行切割和裁剪成尺寸合适的构件。切割下料后，应按安装要求进行打孔加工，打孔尺寸标准及位置根据设备图纸精确定位。把工件放置在冲床上，利用工件与钻头的相对运动，使之达到设计图纸要求的孔径。 该工序所用设备为剪板机、切割机、冲床等，产生主要污染物为噪声和废金属边角料等固体废物以及金属粉尘，金属粉尘颗粒大，大部分在厂房内沉降，以无组织形式排放。 ②折弯 将切割、打孔的2D平板件，折弯成3D的部件，其加工需要有折弯机床及相应的折弯模具来完成操作。 该工序所用设备为折弯机，产生主要污染物为噪声。 ③焊接 切割、打孔及折弯后的构件根据产品要求采用气体保护焊进行拼装焊接。该工序根据产品工艺需要以焊条、二氧化碳气、氧气为保护气体进行人工焊接，在应用方面操作简单。 该工序会产生噪声、焊渣和焊接烟尘，焊接烟尘经焊烟净化设备处理后排至车间，以无组织形式排放。 ④打磨 焊接完成后的工件，有棱角的部位需要使用磨光机进行打磨磨平。 该工序所用设备为磨光机，产生主要污染物为噪声和金属粉尘，金属粉尘质量较大，主要在磨光工位附近沉降，沉降后的金属粉尘可用扫帚清扫后出售给废品回收站综合利用。 ⑤喷塑 人工将产品运至半封闭的人工喷塑箱内进行喷塑处理，项目设置2个喷枪，人工采用喷枪对工件进行补充喷涂。粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上。 该工段会产生喷塑粉尘、噪声。喷塑粉尘采用滤芯除尘设备处理，风机在除尘装置内抽空气，大量粉尘被过滤，过滤后由15m高（DA001）排气筒排放。少部分塑粉会从喷塑箱进口逸散出，在车间内呈无组织形式排放。 ⑥固化 喷涂完成后的工件运至固化箱进行封闭固化，加热采用电加热的方式，温度约190℃。该工段产生挥发废气（以非甲烷总烃表征），固化箱为全封闭形式，打开时固化箱废气随之逸散出来，于固化箱开箱口处上方设置集气罩收集挥发废气收集后进入UV光解+活性炭吸附设备处理，处理后由1根15米高的排气筒（DA002）排放。 ⑦印字 本项目使用UV平板打印机及UV墨水对需要印字的工件进行印字，此工段产生少量挥发废气，呈无组织排放。 ⑧组装 将外购五金及配件与固化好的柜体组装。 具体工艺流程如下图： 图2-3高低压开关柜生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）云南益亚通电气有限公司情况简介及环保手续 云南益亚通电气有限公司位于晋宁工业园区晋城基地，建设了“高低压配电成套设备生产线及4万平方米多层标准化厂房建设项目”，于2011年11月30日取得晋宁工业园区管理委员会入园的批复，晋工委复[2011]75号。于2015年7月1日取得昆明市生态环境局晋宁分局的关于《云南益亚通电气有限公司高低压配电成套设备生产线及4万平方米多层标准化厂房建设项目环境影响报告表》的批复，晋环保复[2015]28号。云南益亚通电气有限公司占地面积为26668.58m2，目前建设有4栋（1#、2#、3#、4#）厂房、公共配套设施和绿化工程等，根据建设单位提供资料，云南益亚通电气有限公司未在厂区内进行生产。 （二）项目依托云南益亚通电气有限公司的主要环保措施 本项目为新建项目，租用云南益亚通电气有限公司的闲置1#厂房进行建设（1#厂房是一整间的，已经被拆分为三个独立的A、B、C车间，本项目只是租用中间的B车间）A车间由云南惠特电气科技有限公司使用、C车间目前未闲置状态。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善。云南益亚通电气有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。本项目租用的B车间建成后一直闲置，没有遗留的环保问题。 本项目无生产用水，员工均不在厂内食宿，日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间，本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。化粪池由云南益亚通电气有限公司负责管理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）环境空气质量现状 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年5月31日），空气质量总体保持良好。昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。综上项目所在的晋宁区环境空气质量属于达标区。 其他污染物环境质量现状： 项目TVOC现状数据引用晋城基地内云南齐歆金属制品有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年7月31日—2021年8月2日对项目区下风向进行的环境空气质量现状监测数据（见附件8）。云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目位于本项目东北方向约2.5km，同处于晋宁工业园区晋城基地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），大气环境质量现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，引用晋城基地《云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测时间为2021年7月31日—2021年8月2日，监测结果见表3-2。本项目区与引用项目位置见下图3-1。 ①监测项目：TVOC ②监测时间：2021年7月31日—2021年8月2日 ③监测点位：云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目厂区下风向 ④监测频率：连续监测3天，监测8小时平均值，每次采样1小时，每天采样4次（02、08、14、20）四个特征时段 ⑤监测结果及评价 表3-1 云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目厂区下风向环境空气质量监测数据 单位：mg/m³ 检测点位; 日期; 时间; 样品编号; 总挥发性有机物; 最大值; 标准值; 达标情况. 项目区下风向1#; 2021/7/31; 08:04-08:54; 1; 0.0310; 0.227; 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D浓度限值：总挥发性有机物（TVOC） 8小时平均值0.6; 达标. 08:57-09:47; 2; 0.0294. 09:51-10:41; 3; 0.0373. 10:44-11:34; 4; 0.0350. 11:38-12:28; 5; 0.227. 12:31-13:21; 6; 0.307. 13:25-14:15; 7; 0.0156. 14:18-15:08; 8; 0.147. 2021/8/1; 08:12-09:02; 1; 0.106; 0.325. 09:06-09:56; 2; 0.117. 10:00-10:50; 3; 0.0859. 10:53-11:43; 4; 0.0598. 11:47-12:37; 5; 0.215. 12:41-13:31; 6; 0.325. 13:34-14:24; 7; 0.317. 14:27-15:17; 8; 0.0770. 2021/8/2; 08:07-08:57; 1; 0.0444; 0.366. 08:59-09:49; 2; 0.0745. 09:52-10:42; 3; 0.0175. 10:45-11:35; 4; 0.0821. 11:38-12:28; 5; 0.366. 12:31-13:21; 6; 0.247. 13:25-14:15; 7; 0.0286. 14:18-15:08; 8; 0.325. 注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。 根据监测结果分析，项目特征因子总挥发性有机物TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。 2.5km 图3-1本项目与引用项目位置关系图 （二）水环境质量现状 本项目位于云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，晋城基地的周围地表水体为大河。本项目属于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，大河最终流入滇池，晋宁大河位于项目区西面904m 处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划》（2014，第二版），大河（大河水库出口—入外海口）水环境功能为农业、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》（2021年6月15日发布）大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。根据《滇池流域水环境保护治理“十三五”规划》（2016-2020）中大河（淤泥河）规划目标要求，“十三五”期间大河（淤泥河）稳定保持Ⅳ类，达到国家对滇池“十三五”规划水质目标考核要求但达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 （三）声环境质量现状 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为46.1分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 （四）生态环境质量现状 项目所在区域主要植被为杂草及少量灌木，未见野生动物分布。区域内无国家和云南省重点保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种分布。评价区内总体植被覆盖率低，生物多样性比较单一。 （五）电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目未对电磁辐射现状开展监测与评价。 （六）地下水、土壤环境 本项目利用已有建筑，不新增占地，不建设构筑物，不存在施工大面积开挖等破坏，不存在土壤、地下水环境污染途径。故本项目未对项目区域开展地下水、土壤现场调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）主要环境保护目标： 根据现状调查，项目厂界外500米范围内无学校、自然保护区、风景名胜区、文化区，具体见下表3-2。 表3-2主要环境保护目标 环境因素; 保护目标; 坐标; 与项目区方位/距离; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. 名称; 经度; 纬度. 大气环境; 耿家营; 102°45′26.352″; 24°39′33.772″; 南侧60m; 居民; 430人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水; 大河; /; /; 西侧1045m; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 项目厂界外50米无声环境保护目标。. 地下水环境; 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。. |
| 污染物排放控制标准 | （一）施工期 1、噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-3。 表3-3 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 2、废气 施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求。 表3-4 大气污染物综合排放标准排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0mg/m3（周界外浓度最高点）. （二）运营期 - 废气 （1）排气筒DA001颗粒物排放执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；排气筒DA002非甲烷总烃排放执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表 3-5《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目排气筒未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行，DA001排放的颗粒物的排放速率为1.75kg/h，DA002排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃）的排放速率为5kg/h。 （2）厂区内无组织非甲烷总烃，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值，标准值见表3-6。 表3-6厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂区内厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目无生产用水，员工均不在厂内食宿，日常办公使用厂外晋城工业园公共卫生间，本项目仅产生洗手、清扫废水通过污水管网进入云南益亚通电气有限公司化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理。 根据晋环保复[2015]28号云南益亚通电气有限公司废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，具体标准值见表3-7。 表3-7《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准单位：mg/L(pH无量纲) 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 标准值; 6.5~9.5; 500; 350; 400; 45; 8. 3、噪声 本项目位于云南省昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地，本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： 1、废气： 有组织废气量4200万Nm3/a颗粒物总排放量为1.168t/a ，其中有组织颗粒物0.768t/a，无组织颗粒物0.4t/a； 非甲烷总烃总排放量为0.024t/a ，其中有组织非甲烷总烃0.0204t/a，无组织非甲烷总烃0.0036t/a； 2、废水： 废水量：144m3/a，CODcr：0.046t/a、氨氮：0.00245t/a：、总磷：0.00101t/a。项目产生洗手、清扫废水通过污水管网排入化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的A等级标准后排入园区污水管网，最终进入昆明市於泥河水质净化厂处理。 3、固废： 本项目固体废弃物处置率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2022年4月将设备运进厂房内进行设备安装以及设置危废暂存间，于2022年5月建设完成。施工期主要污染是施工期噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 （一）废气 1、施工大气环境影响分析 项目在危废暂存间的设置过程中会产生少量粉尘，产生量较少，主要污染物为TSP，不含有有毒有害的特殊污染物质，粉尘呈无组织排放，经过空气稀释、自然扩散后对周围环境影响较小。 2、施工期大气污染防治措施 ①物料堆场应采取覆盖措施，避免露天堆放产生扬尘。 ②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 ③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。 （二）废水 1、施工期废水环境影响分析 项目施工期产生废水主要为施工过程产生的施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工期的废水主要来源于设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为SS。 （2）施工人员生活污水 施工期进场施工的人数约为2人/d，施工人员不在场内食宿，仅产生清洗废水，按用水量每人每天0.04m³，则每天用水0.08m³，产生生活污水量约0.064m³/d，主要污染物为CODcr、SS、BOD5等。综上，施工期产生的废水总产生量为0.064m³/d。 2、施工期废水污染防治措施 废水排入云南益亚通电气有限公司已建化粪池处理，处理后排入园区主干道污水管网，最终进入昆明市於泥河水质净化厂处理。 - 噪声 1、施工期噪声环境影响分析 项目在进行废气处理设备安装以及危废暂存间的设置过程中会产生一定的噪声，噪声强度约为70~85dB（A）。项目施工期较短，均在室内进行作业，且夜间不施工，施工期产生的噪声对周围环境的影响持续时间较短，随着施工期结束，噪声也随之消失。 2、施工期噪声污染防治措施 合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6：00施工，减少施工噪声对环境的影响；优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。 （四）固体废弃物 1、建筑垃圾 施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目建设危废暂存间工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。 2、废包装材料 设备废包装材料，设备安装产生的废包装已被建设单位外售至废品回收站。 3、生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每名施工人员每天产生0.5kg计，施工人员2人，施工人员的垃圾产生量为1kg/d，项目施工期为5天，施工期间生活垃圾产生总量为5kg，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措 施 | （一）、废气 1、源强及排放情况 有组织 （1）喷塑粉尘（排气筒DA001） 项目喷塑工艺塑粉由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，人工使用喷枪对工件表面进行喷涂时，喷塑箱为半封闭形式，未附着在工件上的粉尘逸散在喷塑固化间内，形成喷塑颗粒物。喷塑粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中14涂装核算环节喷塑工艺颗粒物产排污系数300千克/吨-涂料，本项目塑粉的使用量为8t/a，项目年运行300天，每天运行8小时。故本项目喷塑颗粒物的产生量为2.4t/a。 本项目喷塑粉尘由“滤芯除尘”设施处理后由1根15米高排气筒DA001排放，喷塑箱集气效率为80%，风机风量总为10000m³/h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中产污系数及污染治理效率表喷塑工艺，单筒（多筒并联）旋风滤芯的处理效率为60%。项目年运行300天，每天运行8小时。则本项目喷塑粉尘无组织产生量为0.48t/a，粉尘约有70%自然沉降清扫后回用于生产，约有30%呈无组织排放，则无组织颗粒物排放量为0.144t/a，排放速率为0.06kg/h；有组织产生量为1.92t/a，排放量为0.768t/a，排放速率为0.32kg/h，排放浓度为32mg/m³。 （2）固化挥发废气（排气筒DA002） 1）挥发废气 喷塑后需进行烘烤固化（电加热），使树脂粉末牢固附着于构件表面，固化箱位于喷塑固化间内，固化箱为全封闭六面箱体，正面设有开关门，于固化箱出口上方设置集气罩收集开箱时逸散固化废气，收集后由1台UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15米高排气筒DA002排放。本项目所用塑粉为环氧聚酯塑粉，其分解温度约为300℃，而本项目烘房控制最高温度为190℃，粉末固化过程有机物分解较少，其分解的主要是塑粉中的挥发成份，产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。根据《环氧-聚酯粉末涂料》HG/T2597-94和《熔融结合环氧树脂粉末涂料的防腐涂装》GB/T18593-2001，环氧聚酯粉末指标中挥发份含量≤0.6%，环评考虑最不利影响即本项目使用塑粉挥发份在烘烤固化阶段完全挥发，即挥发比例按0.6%考虑，本项目喷塑粉使用量为5.936t/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为0.036t/a。 固化箱年工作300天，每天6小时，根据“VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数表”一次性活性炭吸附VOCS去除率为30%、光解VOCS去除率为10%，集气罩集气效率为90%，风机风量总为10000m³/h，则挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）的无组织排放量为0.0036t/a，排放速率为0.002kg/h；有组织产生量0.0324t/a排放量为0.0204t/a，排放速率为0.0113kg/h，排放浓度为1.13mg/m³。 无组织： （1） 机加工金属粉尘 项目切割、剪切、冲孔、打磨工段产生的金属粉尘。 项目切割、剪切、冲孔工段参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业，下料核算环节，工艺名称为切割机切割，颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料。项目金属原料用量为750t，根据建设单位提供的资料，切割、剪切、冲孔的金属原料的量约占总用量的50%，经计算，切割、冲孔时颗粒物的产生的量为1.99t/a。由于金属粉尘较重，主要沉降在切割机周围， 只有 10%的粉尘以无组织形式排放，排放量为 0.2t/a。 打磨工段参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业，预处理核算环节，工艺名称为抛丸、喷砂、打磨，颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。项目金属原料用量为750t，根据建设单位提供的资料，打磨的金属的量约占总用量的30%，打磨时颗粒物的产生的量为0.56t/a。由于金属粉尘较重，主要沉降在切割机周围，90%就地沉降只有 10%的粉尘以无组织形式排放，排放量为 0.056t/a。 综上项目机加工（切割、剪切、冲孔、打磨工段）金属颗粒物总的产生量为0.256t/a，项目年运行300天，每天运行8小时，颗粒物的产生速率为0.11kg/h。 一般而言金属颗粒物质量较大，沉降较快，且在有车间厂房阻拦的情况下，颗粒物散落范围很小，多数在在5 m以内完全可以实现自然沉降；少部分较细小的金属颗粒物也会随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面；而飘逸至车间外环境的金属颗粒物则更少。 根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6 个机加工企业，各种机加工车床周围5 m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95 mg/m³，平均浓度为0.61 mg/m³。颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放不会对周围大气环境产生影响。故金属颗粒物可通过自由沉降于机器周围后，人工定期清扫。金属粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。因此电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料(焊丝、焊条、焊剂等)和被焊按材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材斜，在施焊时将产生不同成分的焊接烟尘。根据建设单位提供的资料，本项目采用的焊接工艺是CO2保护焊、氩弧焊，采用实芯焊丝。评价参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中09焊接核算环节，焊接件采用实芯焊丝通过二氧化碳 保护焊、 埋弧焊、 氩弧焊方式产生的颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目焊丝的使用量为2t/a，故本项目焊接烟尘的产生量为0.02t/a。 项目年运行300天，每天运行6小时，针对焊接烟尘中的颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业中产污系数及污染治理效率表09焊接核算环节，焊接烟尘产生的颗粒物可采用移动焊接烟尘净化器处理，烟尘的收集效率为80%（未收集到烟尘为20%，无组织颗粒物产生量为0.004t/a），处理效率为95%，经移动焊接烟尘净化器处理后无组织颗粒物排放量0.0008t/a，则焊接工段颗粒物总产生量为0.0048t/a，排放速率0.0027kg/h。焊接烟尘经移动焊接烟尘净化器处理后排至车间，再由厂房上部设置的通风机将烟尘抽至室外排放。焊接烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。 项目废气产排情况汇总详情如下表4-1。 表4-1 项目废气主要污染物排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产污环节; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. 排气筒DA001; 颗粒物; 喷塑工段; 1.92; 0.8; 80; 滤芯除尘+15高排气筒DA001; 0.768; 0.32; 32; 有组织. 颗粒物; 喷塑工段; 0.144; 0.06; /; 加强通风; 0.144; 0.06; /; 无组织. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 固化工段; 0.0324; 0.018; 1.8; 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15高排气筒DA002; 0.0204; 0.0113; 1.13; 有组织. 非甲烷总烃; 固化工段; 0.0036; 0.002; /; 加强通风; 0.0036; 0.002; /; 无组织. 厂界无组织排放; 颗粒物; 机加工（切割、剪切、冲孔、打磨工段）; 0.256; 0.11; /; 加强通风; 0.256; 0.11; /; 无组织. 采取上述措施治理后，排气筒DA001、DA002、有组织颗粒物及非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，即：颗粒物≤120mg/m3、非甲烷总烃≤120mg/m3（有组织），厂界无组织以非甲烷总烃、颗粒物浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值二级排放限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3。 2、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表4-2。 表4-2排放口基本情况表 排气筒编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 排放形式. 经度（度）; 纬度（度）. DA001; 102°45′30.505″; 24°39′39.575″; 15; 0.2; 20; 有组织. DA002; 102°45′30.756″; 24°39′39.488″; 15; 0.2; 40; 有组织. 3、污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见表4-3。 表4-3大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m³）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 32; 0.32; 0.768. 2; DA002; 非甲烷总烃; 1.13; 0.0113; 0.0204. 一般排放口合计; 非甲烷总烃计; 0.0204. 颗粒物; 0.768. 大气污染物无组织排放量核算见表4-4。 表4-4大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m³. 1; 生产车间矩形面源; 喷塑; 颗粒物; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.144. 2; 固化; 非甲烷总烃; 4.0; 0.0036. 3; 机加工（切割、剪切、冲孔、打磨工段）; 颗粒物; 1.0; 0.256. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0036. 颗粒物; 0.4. 大气污染物年排放量核算见表 4-5。 表4-5大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.024. 2; 颗粒物; 1.168. 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-6。 表4-6运营期大气环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 有组织废气; DA001排气筒排出口; 颗粒物; 每年监测一次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级排放标准; 固定污染源排气 颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单. 有组织废气; DA002排气筒排出口; 非甲烷总烃; 每年监测一次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级排放标准; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 厂界无组织废气; 在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年监测一次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级排放标准; （HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》. 厂界内无组织非甲烷总烃; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值; （HJ604-2017）《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》. 5、治理措施可行性分析 由于项目所属金属结构制品制造行业无《排污许可申请与核发技术规范》，项目涉及的喷塑、固化等污染工序在“金属家具制造业”中均有相同工序，因此，项目废气治理措施可行性分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 金属家具制造业》分析。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》中表6“废气污染防治可行技术参考表”中推荐的可行技术，项目采用滤芯处理喷塑颗粒物是可行的。见下表4-7。 表4-7家具制造工业废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物; 可行技术. 喷粉废气（板式家具喷粉、金属家具喷粉）; 颗粒物; 袋式除尘； 滤芯/滤筒过滤；旋风除尘. ①采用活性炭吸附有机废气的可行性分析 由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。由于活性炭不溶于有机溶剂，利用活性炭吸附有机溶剂不会产生二次污染，且项目有机废气产生量较小，对活性炭的需求量较小，根据源强分析本项目使用活性炭吸附后废气排放浓度可达标，因此采用活性炭吸附项目产生的有机废气是可行性分析。 ②利用光氧催化设备光解催化有机废气的可行性分析 利用特制的高能臭氧UV紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁脂、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧、因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。 （二）运营期废水环境影响及保护措施 1、源强及达标排放情况 （1）生产废水 项目无生产废水产生。 （2）生活废水 本项目员工均不在厂内食宿，仅产生洗手、清扫废水产生量约0.48m3/d，144m3/a。 本项目产生的污水，含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，氨氮：20mg/L，动植物油：50mg/L，总磷：7mg/L，项目废水不含食堂废水，故动植物油浓度为0。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：20.82%，BOD5：17.39%，氨氮：15.71%，SS：60%，总磷：14.9%。项目产生的洗手、清扫废水排入云南益亚通电气有限公司化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入昆明市於泥河水质净化厂处理。项目水污染物产生及排放量汇总见表4-8。 表4-8项目水污染物产生及排放量 项目; 污染物类型; 污水量; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 综合废水; 处理前浓度（mg/L）; /; 400; 220; 300; 20; 7. 产生量（t/a）; 144; 0.0576; 0.0288; 0.0432; 0.00288; 0.00101. 综合废水; 处理后浓度（mg/L）; /; 317; 182; 120; 17; 6. 排放量（t/a）; 144; 0.046; 0.03; 0.0173; 0.00245; 0.00101. 排放执行标准mg/L; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目生活废水经处理后可达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准。 2、污染治理技术可行性分析 （1）污水处理厂接纳可行性分析 昆明市於泥河水质净化厂位于环湖道路的南侧，淤泥河与环湖道路交叉口的西南角、安乐村的西侧，占地面积89252.15平方米，采用A/A/O+混凝沉淀过滤工艺，旱季设计处理污水5.0万m³/d，雨季设计处理污水10万m³/d，深度处理（V型滤池待建）10万m³/d。本项目产生洗手、清扫废水通过污水管网排入化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入昆明市於泥河水质净化厂处理。 本项目污水排放量最大0.48m³/d，昆明市於泥河水质净化厂污水处理设施日处理的最大规模5万m³/d，本项目产生废水量仅占昆明市於泥河水质净化厂处理设施处理能力的0.000096%，从项目废水排放量来说，项目废水进水质净化厂是可行的。故本项目的污水排入昆明市於泥河水质净化厂，从水质和水量分析都不会对昆明市於泥河水质净化厂造成不利影响。 综上分析，本项目污水进入昆明市於泥河水质净化厂处理是可行的。 2）化粪池处理能力 云南益亚通电气有限公司厂区内共有2个化粪池，本项目洗手、清扫废水排至一个10m³化粪池内。根据调查，此化粪池目前由本项目及云南惠特电气科技有限公司使用均不在厂内食宿，废水计算结果见下表4-9： 表4-9化粪池废水排放情况 编号; 企业名称; 人数; 用水定额; 产污系数; 用水量（m³/d）; 废水产生量（m³/d）. 1; 云南惠特电气科技有限公司; 15; 按照30L/人.d计; 按0.8计; 0.45; 0.36. 2; 云南元合电气有限公司; 20; 0.6; 0.48. 总计; 1.05; 0.84. 通过表4-12中对云南惠特电气科技有限公司内产生的废水量按员工人数进行核算后，产生的废水量较小，约为0.36m³/d，占现有化粪池能力的3.6%，除云南惠特电气科技有限公司员工以及其他入住企业员工废水排放量，化粪池目前剩余9.64m³/d的处理量，根据工程分析可知，项目废水产生量为0.48m³/d，本项目污水量仅占目前化粪池剩余处理能力的4.8%，化粪池能够接纳本项目污水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定：化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。化粪池可容纳约12天的废水，保证水力停留时间在24h以上。 3、地表水环境影响结论 项目实行雨污分流制，雨水设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂房西面的雨水管网外排；本项目产生洗手、清扫废水通过污水管网排入化粪池处理，处理后达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准排入园区主干道污水管网，最终进入昆明市於泥河水质净化厂。项目废水不直接外排，对周围环境影响较小。 4、监测要求 本项目生活废水依托云南益亚通电气有限公司的化粪池处理，由云南益亚通电气有限公司负责管理，故本项目不设置废水监测计划。 （三）运营期噪声环境影响及保护措施 1、噪声源强 本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，设备噪声源主要为：切割机、剪板机、折弯机等，噪声源强约为70～90dB(A)，项目生产设备均放置在项目区厂房内，通过墙体隔档、厂房墙壁阻隔及距离衰减下可以降低 10～15dB（A）），项目运营期噪声源及源强见表4-10。 表4-10 项目运营期噪声源强 单位：dB（A） 噪声源; 数量（台）; 声源dB(A); 降噪措施. 行 车; 1; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 数控剪板机; 1; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 数控激光切割机; 1; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 数控转塔冲床; 1; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 普通冲床; 4; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 数控折弯机; 3; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 摇臂钻床; 1; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. C型材生产线; 2; 75; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 气保电焊机; 5; 80; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. UV平板打印机; 2; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 喷涂装置; 1; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. 空气压缩机; 2; 70; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础. - 声环境影响分析 本项目考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对项目周边敏感目标的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，噪声预测模式为： （1）相同噪声级叠加公式 式中：L——多个噪声源的合成级，dB（A）； Li——某噪声源的噪声级，dB（A）； （2）声能衰减模式 式中：Lp----距声源r处的A声压级，dB（A）； Lp0----距声源r0处的A声压级，dB（A）； r----预测点与声源的距离，m； r0----监测设备噪声时的距离，m； 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。表4-10和表4-11为项目运营期主要噪声源强及其距厂界距离。 表4-11项目主要噪声源强一览表 噪声源; 数量（台）; 单台声源dB(A); 叠加后噪源强（dB(A)）; 降噪措施; 治理后噪源强（dB(A)）. 行 车; 1; 85; 85; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 70. 数控剪板机; 1; 90; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 数控激光切割机; 1; 90; 90; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 数控转塔冲床; 1; 95; 95; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. 普通冲床; 4; 90; 96; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 81. 数控折弯机; 3; 90; 94.8; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 79.8. 摇臂钻床; 1; 95; 95; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 75. C型材生产线; 2; 85; 88; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 73. 气保电焊机; 5; 85; 92; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 77. UV平板打印机; 2; 80; 83; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 68. 喷涂装置; 1; 83; 83; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 68. 空气压缩机; 2; 80; 83; 合理布设、厂房隔声、设置减震基础; 68. 表4-12项目噪声源距离厂界距离 单位：m 序号; 设备名称; 叠加值dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 行 车; 70; 15; 35; 14; 36. 2; 数控剪板机; 75; 9; 40; 20; 22. 3; 数控激光切割机; 75; 12; 37; 18; 26. 4; 数控转塔冲床; 75; 11; 37; 22; 25. 5; 普通冲床; 81; 14; 34; 22; 32. 6; 数控折弯机; 79.8; 13; 40; 18; 25. 7; 摇臂钻床; 75; 16; 30; 18; 35. 8; C型材生产线; 73; 20; 28; 10; 39. 9; 气保电焊机; 77; 10; 50; 20; 16. 10; UV平板打印机; 68; 22; 20; 9; 45. 11; 喷涂装置; 68; 20; 50; 11; 18. 12; 空气压缩机; 68; 8; 37; 22; 23. 表4-13各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 行 车; 45.46; 38.1; 46.06; 37.85. 2; 数控剪板机; 54.89; 41.94; 47.96; 47.13. 3; 数控激光切割机; 52.4; 42.62; 48.87; 45.68. 4; 数控转塔冲床; 53.15; 42.62; 47.13; 46.02. 5; 普通冲床; 57.06; 49.35; 53.13; 49.88. 6; 数控折弯机; 56.5; 46.74; 53.67; 50.82. 7; 摇臂钻床; 49.9; 44.44; 48.87; 43.1. 8; C型材生产线; 45.96; 43.04; 51.98; 40.16. 9; 气保电焊机; 55.98; 42; 49.96; 51.9. 10; UV平板打印机; 40.13; 40.96; 47.89; 33.92. 11; 喷涂装置; 40.96; 33; 46.15; 41.87. 12; 空气压缩机; 48.92; 35.62; 40.13; 39.74. 各受声点声源叠加; 63.65; 54.38; 60.48; 57.53. 项目主要噪声源厂界贡献值见表4-14。 表4-14厂界噪声预测结果（dB(A)） 距中心距离; 时段; 贡献值; 达标情况; 标准值. 厂界东; 昼间; 63.65; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A）. 厂界南; 昼间; 54.38; 达标. 厂界西; 昼间; 60.48; 达标. 厂界北; 昼间; 57.53; 达标. 注：项目夜间22:00~次日6:00不生产，因此仅对昼间噪声进行预测。 根据表4-14，项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。 3、监测要求 表4-15 运营期噪声监测计划表 类别; 监测位置; 监测点位; 监测频次; 监测天数; 监测项目. 噪声; 厂界东南西北各布设1个; 4; 每季度监测1次 昼、夜各1次; 2天; 厂界噪声. （四）运营期固废环境影响及保护措施 全厂固体废弃物主要为拟建项目产生的生活垃圾、一般固体废物及危险废物。 1、一般固体废物 1）金属边角料及金属屑 金属边角料：主要为机加工（切割、剪切、冲孔工段）产生量的金属边角料，根据建设单位提供的资料，金属废料产生量约为原料用量的0.1%，项目运营期需镀锌板、冷轧钢管等750t/a，则营运期废金属边角料产生量约0.75t/a； 金属屑：项目切割、剪切、冲孔、打磨产生金属颗粒物，大部分经沉降于机器周围，根据表四废气源强分析计算，本项目金属屑产生量约为2.294t/a；本项目共产生金属边角料及金属屑3.044t/a，集中收集后外售。 2）焊渣 根据建设单位提供的资料，项目焊接工序产生的废焊料和焊渣为焊丝用量的2%。项目焊丝用量2t/a，产生的废焊渣约0.04t/a，属于一般工业固废，集中收集后外售。 3）除尘器收尘灰 根据表四废气源强分析计算，焊接工序中产生的焊接烟尘通过移动烟尘净化设备处理，产生的尘灰约0.008 t/a，定期由环卫部门清运。 4）回用塑粉 根据表四废气源强分析计算，本项目塑粉产生量约2.4t/a，经“滤芯除尘”设施处理后约有1.488‬t/a塑粉回用于喷塑工艺。 5）员工生活垃圾 项目运营期有工作人员20人，生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计算，项目年运行300天，则运营期生活垃圾产生量为2kg/d，0.6t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 2、危险废物 1）废液压油 项目设备润滑、保养过程会产生一定量的废液压油，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021）》，废液压油属于危险废物HW08 900-218-08，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运。 2）废活性炭 本项目固化废气使用到活性炭进行吸附处理，根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物），废物代码为900-039-49，活性炭吸附能力约为20kg（废气）/100kg（活性炭），烘塑有机废气产生量为0.0324t/a，排放量为0.0204t/a，则活性炭吸附废气为0.012t/a，需要使用活性炭量为0.06t/a，因此本项目产生废活性炭量约为0.06t/a。更换周期为每三个月更换一次。废活性炭暂存于项目危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 - 废UV灯管 - 本项目光氧设备中的UV灯管约半年更换一次，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物（HW29含汞废物），废物代码为900-023-29，暂存于项目危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。 表4-16项目固体废物产生量一览表 废物类别; 项目; 产生量; 废物代码; 危险废物编号; 处置措施. 一般固废; 金属边角料及金属屑; 3.044t/a; /; /; 定期外售综合利用. 焊渣; 0.04t/a; /; /. 除尘器收尘灰; 0.008 t/a; /; /; 委托环卫部门清运. 生活垃圾; 0.6t/a; /; /. 回用塑粉; 1.488 t/a; /; /; 回用于生产. 危险废物; 废液压油; 0.1 t/a; HW08; 900-218-08; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 0.06 t/a; HW49; 900-039-49. 废UV灯管; 0.01 t/a; HW29; 900-023-29. （五）环境风险分析及防范措施 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），确定风险识别的原则如下： ①可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响。 ②可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对厂（场）界外环境的影响。 ③选择生产、加工、运输、使用或储存中涉及的1~3个主要化学品以及部分生产产品，进行物质危险性判定。 本项目风险物质为废液压油、乙炔参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量中：序号381 油类物质（矿物质油，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t，属于可燃物质。理化性质见表4-17、4-18。 表4-17矿物油理化性质及危险特性表 标识; 中文名：矿物油. 英文名：paraffin. 危险性类别：可燃液体. 理化 性质; 外观与性状：无色透明油状黏性液体，室温下无嗅无味或略带异味，对酸、热、光都很稳定。. 熔点（℃）：-; 沸点（℃）：-. 临界温度（℃）：-; 临界压力（MPa）：-. 饱和蒸气压（KPa）：-; 燃烧热 （KJ／mol）：-. 密度：0.85 g/mL at 20 °C. 溶解性：不溶于水、甘油、冷乙醇。溶于热乙醇、二硫化碳、乙醚、酯、氯仿、苯、石油醚。除蓖麻油外,与许多油脂和蜡都能混合. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：本品可燃，具窒息性。. 引燃温度（℃）：300; 闪点（℃）：220. 爆炸下限（%）：-; 爆炸上限（%）：-. 最小点火能（mj）：-; 最大爆炸压力(MPa)：-. 危险 特性; 遇明火、高热可燃. 禁配物; /. 消防 措施; 消防人员须佩戴防毒面具、身穿全身消防服，在上风险灭活。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 毒性; 急性 毒性; LD50 ：无资料。 LC50 ：无资料. 毒性; 无资料. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报告，接触石油机油类的工人，有致癌的病例报告。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼镜接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 贮运条件; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。出去应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑位堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置. 表4-18乙炔理化性质及危险特性表 标识; 中文名：乙炔; 英文名：Acetylene. 分子式：C₂H₂; 分子量：26.04 UN编号：1001. 危规号：21024; PTBCS号 CAS号:70-86-2. 包装分类:Ⅱ; 包装标志：4. 闪点（℃）无意义; 引燃温度(℃）：305. 理化 性质; 最小点火能(mJ)：0.02; 最大爆炸压力(MPa). 爆炸下限：2.1; 爆炸上限(%）：80.0. 最大爆炸压力（MPa）; 燃烧热(KJ/moL:1298.4. 沸点(℃):-83.8; 熔点(℃)：-8.18(119Kpa). 相对密度(空气=1）：0.62:; 相对密度(空气=1)：0.91. 饱和蒸气压(Kpa)： 4053(16.8℃）; 临界压力(Mpa)：6.14. 临界温度（℃)：35.2; 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯. 性状; 无色无费气体，工业品有使人不物快的大部气法. 健康 危害; 侵入途径：吸入. 危害：具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。 急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心，呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏述、、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐，当混有磷化氢，硫化氢时，毒性增大，应予以注意。. 毒性 治疗; 亚急性和慢性毒性，动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少，尸检有支气管支，肺炎，肺水肿，肝充血和脂肪浸润。. 危险 特性; 极易燃烧爆照，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。. 灭火 方法; 切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。. 禁忌物; 强氧化剂、强酸、卤素. 急救; 皮肤接触：. 眼睛接触：. 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保特呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立师 进行人工呼吸。就医。. 食入：. 防护 措施; 检测方法：. 工程控制：生产过程密闭，全面通风。. 呼吸系统防护：一般不需要特外防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）. 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 身体防护：穿防静电工作服。. 手防护：戴一般作业防护手套。. 其它：工作场所禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 包装 方法; 钢质气瓶. 储运 条件; 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装如钢瓶内。充装要控制流速，注意静电积聚。储存于阴凉，通风仓间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. 泄露 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议处理人员配自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风、加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将渗出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 环境 资料; 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。. 废弃; 允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。. 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。 要求临界量及其Q值见表4-19所示。 表4-19危险物质辨识指标（AQR） 危险 物质; 类别; 贮存最大数量（t）; 相对应的临界量（t）; 危险物质辨识指标（AQ.R）. 废液压油; 泄漏; 0.1t/a; 2500; 0.000704. 乙炔; 易燃; 0.025t/a; 10; 0.0025. 合计; 0.003204. 由上表可知，本项目废液压油、乙炔风险物质数量与临界量比值Q=0.003204＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C可知由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 废液压油暂存于危废暂存间或认为操作不当导致废液压油泄露燃烧，燃烧引发爆炸火灾，其衍生的废水以及废气会对周围大气和水环境造成污染；乙炔储存于生产车间焊接区生产活动使用，乙炔易燃、易爆物质，遇明火或高温易引起火灾爆炸事故，会造成大气环境二次污染。 3、环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 ①风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间、焊接区的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 4、应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 5、环境风险影响分析结论 根据上述分析，项目生产过程中危险源为危废暂存间废液压油所造成的火灾及泄漏风险。项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 表4-20环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 高低压开关柜生产及销售项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （晋宁区）市; 晋城基地; （晋宁工业）园区. 地理坐标; 东经; 102°45′20.145″; 北纬; 24°40′34.459″. 主要危险物质及分布; 乙炔——生产车间焊接区；废液压油——危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 废矿物油泄漏可能会造成地下水污染等事故，遇火源、热源可能引起火灾。. 风险防范措施要求; ①风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间、焊接区的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | “滤芯除尘”设备+15m高排气筒DA001 | 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即：颗粒物≤120mg/m3 |
|  | 排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA002 | 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即：非甲烷总烃≤120mg/m3 |
|  | 喷塑、固化、机加工、焊接 | 无组织颗粒物、非甲烷总烃、 | 加强通风 | 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准无组织排放限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3、非甲烷总烃≤4.0mg/m3 |
|  | 厂区内 | 无组织非甲烷总烃 | 加强通风 | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值。即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活用水 | pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物 | 生活污水经化粪池收集预处理后依托园区污水管网进入昆明市於泥河水质净化厂处理 | GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，即 pH值6.5-9.5、SS≤400mg/L、CODcr ≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8.0mg/L、 动植物油≤100mg/L |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 金属边角料及金属屑、焊渣定期外售综合利用；除尘器收尘灰、生活垃圾委托环卫部门清运回收塑粉回用于生产；废液压油、废活性炭、废UV灯管委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①风险物质储存的区域全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备； ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间、焊接区的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目厂址区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状均能达到相应的标准。项目在各项污染治理措施实施，废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.024t/a | / | +0.024t/a | +0.024t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 1.168t/a | / | +1.168t/a | +1.168t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.046t/a | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.03t/a | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | 0.0173t/a | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00245t/a | / | / | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00101t/a | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 金属边角料及金属屑 | / | / | / | 3.044t/a | / | / | / |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.04t/a | / | / | / |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 0.008 t/a | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.6t/a | / | / | / |
|  | 回用塑粉 | / | / | / | 1.488 t/a | / | / | / |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.1 t/a | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.06 t/a | / | / | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01 t/a | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①