昆生环晋复〔2022〕5号

关于对《云南奋博新型建材有限公司年产8000吨木塑复合材料装配式新型集成板材及线条项目环境影响报告表》的批复

云南奋博新型建材有限公司：

你单位委托云南环润环保科技编制的《云南奋博新型建材有限公司年产8000吨木塑复合材料装配式新型集成板材及线条项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于晋宁工业园区二街基地，项目建设8条自动化木塑复合材料生产线，年产装配式新型集成板材和线条8000吨。生产车间建设原料堆放区、搅拌区、生产区、覆膜区，配套公辅工程及环保工程。项目建成后年产装配式新型集成板材6000t、装配式新型集成线条2000t。项目总投资6029.88万元，其中环保投资58.9万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

运营期废水包括生产废水和生活污水。冷却水循环使用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与其他生活废水经化粪池处理达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1 A等级标准后排入园区污水管网。

- 项目废水污染物总量控制指标：废水产生量为1604.46m3/a，CODCr排放量：0.51t/a，氨氮排放量:0.063t/a，总磷排放量：0.0096t/a。

- 项目产生的废气主要有颗粒物、非甲烷总烃、食堂油烟。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。项目混料工序在投料处、搅拌机上方设集气罩，经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；挤塑废气在经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；覆膜工序产生废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放；执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3（有组织），氯化氢排放浓度≤100mg/m3（有组织），无组织：颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，氯化氢≤0.2mg/m3。

项目废气污染物总量控制指标：有组织排放：废气量5808万Nm³/a；非甲烷总烃0.1674t/a、氯化氢0.225t/a、颗粒物0.864t/a。

食堂厨房油烟经油烟净化器处置后须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施去除效率≥60%，油烟需通过专门的排气筒排放，排放高度高于周围10米内建筑物1.5米以上。

严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准，即：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB。禁止夜间(22:00至次日6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，废边角料，废弃包装材料、不合格产品收集后外售；除尘器收尘作为原料使用；危险废物于危险废物暂存间暂存，委托有资质单位清运处置，危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。施工产生的建筑固体废弃物应收集并及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

- 六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年4月6日

抄送：昆明市生态环境局                   二街镇

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年4月6日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年3月28日

| 项目名称 | 关于对《云南奋博新型建材有限公司年产8000吨木塑复合材料装配式新型集成板材及线条项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南奋博新型建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区二街基地 |  |  |  |  |
| 联系人 | 李伟杰 | 联系电话 |  | 13808727938 |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022]5号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目地点位于晋宁工业园区二街基地，项目建设8条自动化木塑复合材料生产线，年产装配式新型集成板材和线条8000吨。生产车间建设原料堆放区、搅拌区、生产区、覆膜区，配套公辅工程及环保工程。项目建成后年产装配式新型集成板材6000t、装配式新型集成线条2000t。项目总投资6029.88万元，其中环保投资58.9万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 污控科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |