昆生环晋复〔2022〕6号

关于对《云南隆胜实业有限公司废旧塑料回收再利用项目环境影响报告表》的批复

云南隆胜实业有限公司：

你单位委托云南环润环保科技编制的《云南隆胜实业有限公司废旧塑料回收再利用项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于晋宁工业园区晋城基地，项目占地面积4000 m2，新建1栋再生塑料颗粒加工标准厂房，厂房内设置自动破碎、清洗、烘干（电烘干）、包装、熔融挤塑、切粒等再生颗粒生产相关设备，并配套建设办公生活用房1栋及相关环保工程等。项目建成后年产PP塑料颗粒6000 t/a、PE塑料颗粒8000 t/a、ABS塑料颗粒3000 t/a。项目总投资3200万元，其中环保投资72.3万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目食堂废水经隔油池处理后与职工生活污水一起排入化粪池进行处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，排入晋城基地污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理；生产废水经一体化污水处理设备处理达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水相关标准后全部回用于破碎、清洗用水，不外排；冷却水在循环水池内自然冷却循环使用，不外排。

- 项目废水污染物总量控制指标：废水产生量为1604.46m3/a，CODCr排放量：0.51t/a，氨氮排放量:0.063t/a，总磷排放量：0.0096t/a。

- 项目产生的废气主要有粉尘、非甲烷总烃。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。项目熔融挤塑废气经集气罩收集后通过1套二级活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高的排气筒排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3（有组织）；厂区内无组织排放挥发性有机物满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即监控点处1h平均浓度≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度≤30mg/m3。

项目废气污染物总量控制指标：非甲烷总烃排放量3.5155t/a。

严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准，即：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB。禁止夜间(22:00至次日6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，挤塑废料收集后回用于生产；清洗泥渣、污水处理站及化粪池污泥、生活垃圾、食堂餐厨垃圾、隔油池油、磁选铁屑、废包装材料、废滤网妥善处置；危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置，危险废物贮存及危险废物暂存间建设应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定。

- 六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年4月6日

抄送：昆明市生态环境局                 晋城街道

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年4月6日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年3月28日

| 项目名称 | 关于对《云南隆胜实业有限公司废旧塑料回收再利用项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南隆胜实业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地 |  |  |  |  |
| 联系人 | 周启林 | 联系电话 |  | 13312582222 |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022]5号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目地点位于晋宁工业园区晋城基地，项目占地面积4000 m2，主要新建1栋再生塑料颗粒加工标准厂房，厂房内设置自动破碎、清洗、烘干（电烘干）、包装、熔融挤塑、切粒等再生颗粒生产相关设备，并配套建设办公生活用房1栋及相关环保工程等。项目建成后年产PP塑料颗粒6000 t/a、PE塑料颗粒 8000 t/a、ABS塑料颗粒3000 t/a。项目总投资3200万元，其中环保投资72.3万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 污控科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |