昆生环晋复〔2022〕7号

关于对《彩色印刷包装纸箱生产项目能源转换及设备提升建设项目环境影响

报告表》的批复

云南鼎博峰包装制品有限公司：

你单位委托云南环润环保科技编制的《彩色印刷包装纸箱生产项目能源转换及设备提升建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于晋宁工业园区晋城基地，本次改扩建沿用原有厂房，不新增占地，不新建厂房，仅在已有的生产车间内增加1台印刷机和1台覆膜机，同时新增1台0.5t/h的蒸汽发生器代替电能供热瓦楞机，其余工程内容依托原有项目。项目设置1条包装纸箱彩色印刷生产线，改扩建后项目年产彩色印刷包装纸箱1.2万吨。项目总投资400万元，其中环保投资8万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期废水为主要为印刷机清洗废水、制胶设备清洗废水、锅炉废水、生活污水。

印刷机清洗废水经处理后循环使用；制胶设备清洗废水经水桶收集后回用于制胶，不外排；锅炉废水主要包括锅炉软水制备废水、离子交换树脂再生废水、锅炉排污水，上述废水经废水收集池收集后，进入化粪池处理；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。

- 项目产生的废气主要有颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、食堂油烟。

项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。印刷车间有机废气经集气罩收集后，通过1台二级活性炭吸附装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，即非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3（有组织）；厂区内无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃计）能达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019），即：NMHC监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3, NMHC监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

项目天然气锅炉燃烧废气通过1根15m高的排气筒（DA002）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准，即颗粒物排放浓度≤20mg/m3、SO2排放浓度≤50mg/m3、NOx排放浓度≤200mg/m3。

项目废气污染物总量控制指标：项目有组织废气量为2376万m3/a，有组织颗粒物排放量为：0.0478t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）：0.069216t/a，SO2：0.0334t/a，NOx：0.31t/a。

食堂厨房油烟经油烟净化器处置后须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施去除效率≥60%，油烟需通过专门的排气筒排放，排放高度高于周围10米内建筑物1.5米以上。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准，即：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB。禁止夜间(22:00至次日6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，妥善处置；危险废物于危险废物暂存间暂存，委托有资质单位清运处置，危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。

- 六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年4月6日

抄送：昆明市生态环境局                 晋城街道

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年4月6日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年3月28日

| 项目名称 | 关于对《彩色印刷包装纸箱生产项目能源转换及设备提升建设项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南鼎博峰包装制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地 |  |  |  |  |
| 联系人 | 赵彩娇 | 联系电话 |  | 15912144597 |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022]5号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目地点位于晋宁工业园区晋城基地，本次改扩建沿用原有厂房，不新增占地，不新建厂房，仅在已有的生产车间内增加1台印刷机和1台覆膜机，同时新增1台0.5t/h的蒸汽发生器代替电能供热瓦楞机，其余工程内容依托原有项目。项目设置1条包装纸箱彩色印刷生产线，改扩建后项目年产彩色印刷包装纸箱1.2万吨。项目总投资400万元，其中环保投资8万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 污控科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |