昆生环晋复〔2022〕8号

关于对《晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司临时混凝土搅拌站建设项目

环境影响报告表》的批复

晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司：

你单位委托云南弘睿天净环保科技有限公司编制的《晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司临时混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于晋城镇古滇名城片区B-16-01地块，总占地面积38532.95m2，总建筑面积18615m2。项目主要建设有搅拌楼、配料区、原料库、储罐、办公楼、宿舍楼、机修间、食堂、卫生间、过磅房、门卫室、配电室等设施。项目建设4条生产线，年产商品混凝土160万m3/a，项目总投资2500万元，其中环保投资180.5万元。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期车辆清洗废水、搅拌机清洗废水经三级沉淀处理后排入循环水池，回用作生产用水；食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入化粪池处理，经一体化污水处理设施处理后回用于项目生产，执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中回用于工艺与产品用水的标准，即：pH6.5-8.5，BOD5≤10mg/L，COD≤60mg/L，大肠杠菌群≤2000个/L，NH3-N≤10mg/L。

三、项目产生废气的车间应合理布局，加强通风。

项目粉料储罐为全封闭式，每个储罐顶安装1台风量为2000m3/h脉冲布袋除尘器，共设置20台，粉料储罐粉尘经除尘后经15m高排气口排放，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的最高允许排放浓度限值，即：颗粒物≤20mg/m3。

项目皮带输送机为全封闭式，上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘，配料区、输送机廊道四周设置喷雾桩降尘；原料库采用半封闭彩钢瓦，地面进行硬化；原料库设置喷淋设施，确保厂界无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。即：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3。

严格控制施工时产生的扬尘，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目产生噪声的场所和设施应合理布局，做隔声降噪处理，项目厂界噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准，即：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB。禁止夜间(22:00至次日6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，生活垃圾、污化粪池泥交由环卫部门清运处置，除尘设备粉尘、残余混凝土、混凝土块、沉淀池沉渣等收集后应妥善处置，废机油收集暂存后交由有资质的单位统一清运处置，执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》。

施工产生的建筑固体废弃物应收集并及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 十一、依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2021年4月8日

抄送：昆明市生态环境局                     二街镇

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年4月8日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年2月26日

| 项目名称 | 关于对《晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司临时混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 晋宁古滇王国隆盛基混凝土有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 晋宁区晋城镇新街片区安江、古城村民委员会 |  |  |  |  |
| 联系人 | 王小云 | 联系电话 |  | 13888149357 |  |
| 批文号 | 晋环保复[2020] 号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目地点位于晋城镇古滇名城片区B-16-01地块，总占地面积38532.95m2，总建筑面积18615m2。项目主要建设有搅拌楼、配料区、原料库、储罐、办公楼、宿舍楼、机修间、食堂、卫生间、过磅房、门卫室、配电室等设施。项目建设4条生产线，年产商品混凝土160万m3/a，项目总投资2500万元，其中环保投资180.5万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |