- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：家具及实木复合门生产及销售项目

建设单位（盖章）：昆明同源工贸有限公司

编制日期： 2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	62

附表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附件：

- 委托书及合同

- 投资项目备案证

- 入园批复及四方协议

- 合作协议

- 建设单位营业执照及法人身份证

- 油漆监测报告

- 竞展铸造厂验收申请登记卡

- 云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函）〔2014〕131号

- 昆明同源工贸有限公司关于《家具及实木复合门生产及销售项目环境影响报告表》全本信息公开公示截图

附图：

- 项目地理位置图

- 项目总平面布置图

- 项目区水系图

- 项目周边环境关系图

- 本项目与晋城基地位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 家具及实木复合门生产及销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 20530122211063 |  |  |
| 建设单位联系人 | 安峻岭 | 联系方式 | 13987150866 |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区晋城基地 |  |  |
| 地理坐标 | E： 102 度 45 分 7.750 秒，N： 24 度 39 分 51.996 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、家具制造业21—36、木质家具制造211——其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 46.9 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否：未开工建设。 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030） 审批机关：云南省工业和信息化委员会 审批文件名称及文号：园区﹝2012﹞684号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书 审查机关：云南省环境保护厅 审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》的审查意见的函（云环函﹝2014﹞131号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划符合性分析 1、规划概述 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，园区空间布局结构为“一园三区六基地”。“一园”即晋宁工业园区；“三区”即东区、西区和南区；三区又划分为“六基地”，东区含晋城工业基地和上蒜工业基地，西区含二街工业基地和青山工业基地，南区含宝峰工业基地和乌龙工业基地，六个工业基地共同构成晋宁工业园区。 晋城工业基地：定位为云南省重要的先进装备制造及相关产业基地，由先进装备制造产业园和轨道交通产业园构成。规划总用地面积为10.92平方公里，装备制造产业园规划总用地面积为8.63平方公里，轨道交通产业园规划总用地面积为2.29平方公里。 上蒜工业基地：定位为新型建材和电子信息材料产业基地，规划总用地面积为2.66平方公里。 二街工业基地：定位为云南乃至中国西南的国家重点精细磷化工产业园，规划总用地面积为8.55平方公里。 青山工业基地：定位为以大宗生产资料和生活原料生产储运为重点的国际公铁联运平台、综合性物流产业、国际贸易及加工制造工业基地，规划总用地面积为8.62平方公里。 宝峰工业基地：定位为晋宁大健康产业配套健康食品加工产业和生物医药制造产业基地，规划总用地面积2.14平方公里。 乌龙工业基地：定位为中小企业孵化、总部经济产业和光学仪器产业基地，规划总用地面积0.72平方公里。 2、符合性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，主要从事木质家具生产及销售。与《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）——晋城基地泛亚家具及汽车装备制造产业园土地使用规划图》位置关系图详见附图5。 （2）产业布局符合性分析 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）》，本项目所在晋城工业基地定位为云南省重要的先进装备制造及相关产业基地，由先进装备制造产业园和轨道交通产业园构成，规划总用地面积为10.92平方公里。装备制造产业园规划总用地面积为8.63平方公里，轨道交通产业园规划总用地面积为2.29平方公里。本项目主要进行木质家具的生产及销售，所用原料主要为木材，属于装备制造业，符合晋城工业基地的产业定位。项目于2019年9月取得“晋宁工业园区管理委员会关于同意昆明同源工贸有限公司家具及实木复合门生产及销售项目入园的批复”（晋工委复[2019]86号）。 综上述所，本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）》产业布局相符合。 - 规划环评及审查意见符合性分析 - 规划环评符合性分析 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》（以下简称“园区规划环评”），《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，但提出了入园原则和要求，项目与其原则和要求符合性分析如下。 表1-1 项目与晋宁工业园区规划环评入园原则符合性分析 序号; 入园原则; 本项目情况; 符合性. 1; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求。; 本项目属于木质家具制造业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《云南省工业产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 符合国家及地方产业政策要求。; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成。; 本项目主要使用木材及木皮生产，与晋城工业基地的产业定位不冲突，有利于园区规划目标的达成。; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；生产用水主要为员工生活，生产水循环使用，无生产废水排放；固废实现综合利用。企业清洁生产水平高。; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业。; 项目废气达标排放，无生产废水排放，生活污水达标接管，噪声达标排放，固废100%处置，对周围环境影响小。; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 项目位于工业园区，符合园区产业定位，有利于当地城乡协调发展。; 符合. 表1-2 项目与晋宁工业园区规划环评入园环保要求符合性分析 序号; 入园环保; 本项目情况; 符合性. 1; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。; 项目废气、废水、噪声均达标排放，固废处置率100%，排放总量满足区域要求。; 符合. 2; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施。; 项目喷涂工段产生的挥发性有机废气，经集干式过滤棉+活性炭吸附工艺处理后，由15m高排气筒排放，均为环保可行技术；废水主要是生活废水，经化粪池处理后接市政管网；噪声主要采用基础减震、厂房隔声的措施减缓；固体废物能回收的进行回收，不能回收的均100%处置。上述设施均属于成本低、运行稳定的设施，能保证各项污染物就能稳定达标排放，且具有良好的经济效益。; 符合. 3; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放。; 项目废料均回收外售，其余固废均可100%处置，满足“减量化、资源化、无害化”的要求。; 符合. 4; 限制发展高耗水、高排水产业。; 本项目用水主要为生活用水，无生产废水产生。; 符合. 5; 企业选址应符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》。; 本项目选址符合要求，且该规定已废止。; 符合. 6; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 项目使用电能，同时采取可行的治理措施减少污染物排放；项目用水主要为员工生活用水，废水主要为生活废水，无生产废水排放；固废实现综合利用。企业清洁生产水平可以满足国内先进水平。; 符合. 7; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目位于晋城工业基地，主要进行木质家具及实木复合门制造，不属于条例禁止和限制的行业。; 符合. 8; 满足规划区功能定位及产业结构的企业，只有满足上述要求后方能进驻。; 本项目与园区产业定位不冲突，且满足上述要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》提出的入园原则和环保要求。 2、与“云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）”符合性分析 项目与“云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）”符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与晋宁工业园区规划环评审查意见符合性分析 序号; 审查意见的函 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 1; 关于水资源和水环境保护问题：（三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目位于晋城工业基地，属于木质家具及实木复合门制造业，不在所禁止的行业范围内。项目区域地表水体为晋宁大河，本项目位置距离晋宁大河最近距离为310m。; 符合. 2; 关于园区大气环境保护问题： - 考虑二街基地对昆明主城区、安宁市区的影响，不宜新增布局有色金属冶炼和粗放型磷化工等大气重污染产业。 - 园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; - 本项目位于晋城工业基地。 - 本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目500m范围内，无村庄等敏感点分布，不设大气专项，无需设置大气防护距离。; 符合. 3; 关于园区固体废弃物处置问题： （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。; 本项目生产固废主要为边角料，均收集后外售给其他企业进行综合利用。; 符合. 类别; 审查意见 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 大气污染防治措施; 从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。; 本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺主要为挤塑、成缆等，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。; 符合. 严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。; 本项目废气主要为喷涂工段产生的挥发性有机废气，采用干式过滤棉+活性炭吸附工艺，可达标排放。; 符合. 对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于 SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。; 符合. 水污染防治措施; 乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。; 本项目位于晋城基地，项目运营期生产用水循环使用，生活废水主要为食堂废水、洗浴废水、冲厕废水等，食堂废水设隔油池预处理，预处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理，最终排入园区管网。; 符合. 管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。; 本项目用水主要为生活用水，生产用水循环使用，不外排。; 符合. 未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 本项目生产用水循环使用，生活废水经处理后排入园区管网，不直接外排。; 符合. 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目设置1个废水排口，连接园区管网，留有采样口，定期监测。; 符合. 避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。; 本项目位于晋城基地，不在滇池流域保护区内，项目主要进行木质家具及实木复合门制造，不属于高耗水、高污染企业。; 符合. 生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。; 本项目位于晋城基地，项目生产用水循环使用，不外排。; 符合. 滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。; 本项目位于晋城基地，不在滇池流域保护区内，项目不在条例禁止行为中。; 符合. 声环境污染防治措施; 为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。; 本项目噪声设备均设置在厂房内，设备进行基础减震，可实现厂界达标排放。; 符合. 主要固废污染防治措施; 对于危险废物，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置。; 符合. 大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。; 本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。; 符合. 综上，本项目符合云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为木质家具及实木复合门生产项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。项目已于2020年7月取得投资项目备案证（备案项目编码：20530122211063），符合地方产业政策。 因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。 - “三线一单”符合性分析 2021年11月23日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）。 （1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 相关符合性分析见表1-4。 表1-4 与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的符合性 类别; 内容要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，用地属一类工业用地，项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线管控要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境; 纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。; 距离项目最近地表水体为东侧310米的晋宁大河，根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》可知，2020年晋宁大河水质不能满足《云南省水功能区划（2014年修订）》中“大河晋宁开发利用区”规划至2030年水质目标为III类的要求，属地表水环境质量不达标区。; 符合. 大气环境; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。; 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》可知，昆明市环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属环境空气质量达标区；根据现状监测数据，项目所在区域的TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准详解》中要求。; 符合. 土壤; 土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目不涉及土壤污染地块。. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程中要求工作人员节约用水，合理利用水资源， 不会造成水资源浪费；项目位于工业园区，用地性质为一类工业用地，不改变用地性质；项目生产采用电能，综合能耗相对较小，故项目符合能源利用上线要求。; 符合. （2）生态环境准入清单 全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。本项目属于云南晋宁工业园区（编号ZH530115 20005），为重点管控单元。本项目与（昆政发[2021]21号）中生态环境准入清单的相符性分析如下。具体见表1-4。 表1-5 晋宁区生态环境准入清单 综上，本项目建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）要求。 单元 编码; 单元 名称; 单元 分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH530115 20005; 云南晋宁工业园区; 重点管控单元; 空间布局 约束; 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 本项目为家具及复合门生产项目，不涉及禁止发展行业; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 本项目不涉及矿山生产项目，污染物达标排放; 符合. 环境风险 防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 本项目设置有危废储存间，产生的危险废物集中收集后，委托有资质单位处置; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 本项目不涉及; 符合. - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第16号）符合性 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第16号）符合性分析见表1-6。 表1-6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析 序号; 标准要求; 项目建设条件; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于上述列出的项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，不涉及自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，不涉及饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种质水源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，不涉及水产种质水源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区及保留区内。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，用地性质为一类工业用地，不涉及生态红线和基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不属于上述列出的项目。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于上述列出的项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类及淘汰类项目，为允许类。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及国家产能置换要求的严重过剩产能行业。; 符合. 根据上表可知，本项目建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（第16号）相符。 - 与《云南省滇池保护条例》符合性分析 本项目位于于晋宁工业园区晋城基地，经查阅《云南省滇池保护条例》，本项目位于滇池三级保护区。项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析见下表。 表1-7 与《云南省滇池保护条例》的相符性分析 序号; 滇池保护条例要求; 本项目; 符合性. 1; 新建城镇、单位、居住小区等应当按照规划及相关规定建设雨污分流的排水管网，再生水利用和雨水收集利用设施。; 本项目厂区内实现雨污分流。; 符合. 2; 第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋；不得引进严重污染环境的项目，不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业，禁止将重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内的城市排水管网或者入湖河道。; 本项目不涉及泡沫塑料、塑料袋。 本项目生产用水循环使用，生活废水经处理后排入园区管网，不直接外排。; 符合. 3; 第四十九条 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目不属于条例中禁止建设的项目。; 符合. 4; 第五十三条 三级保护区内禁止下列行为：（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；（五）猎捕野生动物；（六）在禁止开垦区内开垦土地；（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。; 本项目不涉及该条中明确的三级保护区内禁止的7种行为。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》要求。 - 与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》符合性分析 本项目位于晋宁工业园区晋城工业基地，属于家具及复合门制造业，特征污染物为VOCs（以非甲烷总烃计），对照《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》，项目所处位置不属于VOCs重点治理地区，项目所属行业也不属于VOCs重点治理行业，对照其相关要求，符合性分析如下。 表1-8 项目与《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》相符性分析 序号; 《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。; 本项目为新建项目，属于家具制造业，选址于晋宁工业园区晋城工业基地，不属于“散乱污”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目所属行业为家具制造，不属于重点行业。项目选址于晋宁工业园区晋城工业基地。项目使用油漆涂料，产生的挥发性有机废气采用干式过滤棉+活性炭吸附处理工艺，为可行技术。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《“十三五”挥发性有机污染物防治工作方案》中要求。 - 与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目主要涉及油漆使用，与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中“在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施”符合性分析见表1-6。 表1-9 项目与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目使用产品质量符合国家标准。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（干式过滤棉）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目喷漆工序在密闭喷漆房内，并安装有废气治理措施，挥发性有机废气能够达标排放。; 符合. 3; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；; 本项目不使用清洗剂和溶剂。; 符合. 4; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目喷漆房设置有负压集气处理系统，有机废气采用干式过滤棉+活性炭吸附工艺，达标排放。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中要求。 - 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 本项目主要涉及油漆的使用，与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析见表1-10。 表1-10项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 本项目油漆产品质量符合国家标准。; 基本符合. 2; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目喷漆房设置有负压集气处理系统，有机废气采用干式过滤棉+活性炭吸附工艺，达标排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 本项目喷漆房设置有负压集气处理系统，有机废气采用干式过滤棉+活性炭吸附工艺，达标排放，工艺可行。; 符合. 综上，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 - 与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析 本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析见表1-11。 表1-11 项目与云环通〔2019〕125号相符性分析 序号; 云环通〔2019〕125号要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用乳白胶为环保型水性胶粘剂、不涉及清洗剂使用。; 基本符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减挥发性有机物无组织排放。”; 本项目漆料储存于密闭包装桶中，取用后立即封闭桶口；项目购买的油漆为已调配好的成品，可直接使用，无调漆工序；喷漆均在密闭的喷漆房内，喷漆房设置有负压集气处理系统。; 符合. 综上，本项目符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的相关要求。 - 环境相容性分析 本项目选址位于晋城工业基地，晋城工业基地定位为云南省重要的先进装备制造及相关产业基地，由先进装备制造产业园和轨道交通产业园构成，规划总用地面积为10.92平方公里。装备制造产业园规划总用地面积为8.63平方公里，轨道交通产业园规划总用地面积为2.29平方公里。本项目主要进行木质家具的生产及销售，所用原料主要为木材，属于装备制造业，符合晋城工业基地的产业定位。项目周边不存在食品药品等企业。项目与园区产业定位不冲突。 综上，本项目与周边环境相融合，不存在相互制约企业。 - 选址合理性分析 技改项目位于晋城工业基地，其用地性质为一类工业用地，项目符合园区产业定位。 从工艺及污染治理措施方面，项目废气收集措施方面采用密闭设备，并设置密闭操作车间+负压换气系统收集废气，确保废气的有效收集，减少无组织排放，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出的要求“加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气”的要求。末端治理措施为废气引入活性炭吸附处理，活性炭吸附治理措施属于《挥发性有机物污染防治技术政策》推荐的可行技术，废气排放在满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求的条件下，本项目按照从严要求设置了活性炭吸附装置。粉尘经过除尘设备处理后排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。项目在确保大气污染物达标排放的情况下，通过对粉尘设置除尘、挥发性有机物设活性炭吸附等措施进一步减小废气排放的影响。 项目不涉及生产废水，生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 等级标准后，通过园区污水管网进入淤泥河水质净化厂处理；各类固体废弃物分类收集分类处置，处置率100%。项目区域为环境空气质量达标区，项目与周边环境相容，周边不存在限值项目建设的环境问题及敏感目标，综上，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设内容 本项目为新建项目，总投资4000万元，位于晋宁工业园区晋城基地晋宁竞展铸造厂，根据昆明同源工贸有限公司与晋宁竞展铸造厂签订合作协议（详见附件4）：“晋宁竞展铸造厂提供项目土地使用权作为增资入股昆明同源工贸有限公司的条件，项目建设及决策权归昆明同源工贸有限公司”，因此，昆明同源工贸有限公司使用晋宁竞展铸造厂1栋厂房及1栋2层的综合办公楼，进行家具及复合门的生产及销售。 项目总占地面积19.18亩，总建筑面积13800m2，年产2万m2家具和5万套实木复合门。具体详见下表。 表2-1 工程建设内容表 工程; 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1层钢架结构，高12.0m，总建筑面积为11000m2，设置两条生产线。 车间内布置公共的木工区、打磨区及喷漆房。; 依托晋宁竞展铸造厂厂房. 1#家具生产线：设置有备料区、机加工、立铣区及雕刻区。. 2#木门生产线：设置有贴皮区及包边区。. 原料库房; 1层钢架结构，高10m，总建筑面积为1000m2，用于存放木料等原辅材料。. 成品库房; 1层钢架结构，高10m，建筑面积为800m2，用于存放加工好的成品家具、复合门等。. 仓库; 1层钢架结构，高3m，建筑面积为200m2，用于存放杂物等。. 辅助工程; 办公室; 位于厂房南侧，建筑面积为500m2. 宿舍; 位于厂房南侧，建筑面积220m2，10间单间作为员工宿舍，约20人住宿。. 食堂; 位于厂房南侧，建筑面积为80m2，设置了1个灶台，使用电、液化气等清洁能源。. 公用 工程; 给水; 由园区供水管网引入。; 依托. 排水; 严格实施雨污分流体制。 项目食堂产生的含油废水经隔油池处理后，和其他废水一同排入化粪池处理，化粪池预处理后的污水排入园区市政道路污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。. 供电; 园区电网供给。. 环保 工程; 废水; 雨污分流系统。; 依托. 1个油水分离器，容积为1m3，用于食堂废水。; 新建. 1个化粪池，容积5m3，用于收集处理生活污水。; 依托. 废气; 粉尘处理设施; 开料、裁板、排钻、精砂、打磨等产尘工序分别经集气罩收集（5套集气罩），通过1套布袋收尘器进行处理后，通过15m排气筒（DA002）排放。; 新建. 涂胶废气; 经集气罩收集与喷漆工段共用一套活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）排放。; 新建. 喷漆废气处理设施; 喷漆房设置为密闭负压状态，喷漆产生的漆雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）进行负压收集（风机风量为5000m3/h），收集后的废气设置1套处理设施进行处理，采用干式过滤棉+活性炭吸附工艺，处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）外排。; 新建. 食堂油烟; 灶头顶部设集气罩，风量4000m3/h，然后设1套油烟净化器处理，去除效率≥60%，最终引至楼顶排放。; 新建. 噪声; 加装减震垫、厂房、围墙隔声; 新建. 固废; 项目内设置若干垃圾收集桶，用于生活垃圾的收集。 食堂设置泔水收集桶。; 新建. 1间，拟设置在库房内部（西北角），占地面积10m2，地面和裙角进行防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，门口、墙面、收集桶等均张贴危废标识，用于危险废物的暂存。; 新建. 环境风险防范; 围堰; 危废暂存间内存放废矿油的区域进行围堰，围堰容积不少于单个最大容器的容积。; 新建. 二、主要产品及产能 本项目共设置2条生产线，年产2万m2家具和5万套实木复合门，产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 家具; 2万m2/年; 项目产品产量、规格根据订单而定。. 2; 实木复合门; 5万套/年. 三、主要生产单元及工艺 本项目主要生产单元为下料工段、机加工工段（铣型、切割、冷压粘贴）、砂磨工段、喷漆工段、组装工段。 生产工艺主要是对木料按规格进行切割下料—>铣型切割等机加工—>砂磨—>组装—>喷涂—>检验出厂。 四、主要生产设施及设施参数 项目的主要生产设施设备及变化情况详见下表。 表2-3 主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 工段. 1; 开料机; A-LNC; 2; 下料工段. 2; 螺杆式空压机; AC-240; 2; 机加工段. 3; 封边机; KDT-386; 1. 4; 五孔排钻; KN-2309; 1. 5; 直曲线封边机; MZ-350; 1. 6; 三排钻; M2732Z; 1. 7; 裁板机; MJ320C; 3. 8; 冷压机; MH-32460; 3. 9; 立铣; MX5117; 3. 10; 砂光机; MXS-1000; 1; 砂磨工段. 11; 木门数控成套设备; 1; 组装工段. 12; 喷淋装置; 1; 喷漆工段. 13; 干式过滤棉+活性炭废气净化装置; 1. 五、主要原辅材料及燃料的种类和用量 本项目不涉及燃料的使用，主要原辅料种类及用量见表2-4。 表2-4 原辅材料种类及用量 序号; 主要原辅材料名称; 单位; 年耗量; 储存方式; 最大储存量（t）; 来源. 1; 木材; m3/a; 5000; 原料库房内存放; 10; 市场采购. 2; 人造板; 张/a; 20000; 原料库房内存放; 20. 3; 胶水; t/a; 20; 原料库房内存放; 0.5. 4; 木皮; m2/a; 100000; 原料库房内存放; 1.5; 市场采购. 5; 五金配件; 套/a; 50000; 原料库房内存放; 2.0; 市场采购. 6; 白乳胶; 桶/年; 152 (20kg/桶); 库房内存放; 20桶; 市场采购. 7; 油漆; t/a; 3.0; 库房内存放; 0.5; 市场采购. 8; 水性胶水; t/a; 0.2; 库房内存放; 0.1; 市场采购. 9; 水; t/a; 1039.5; /; /; 园区供水管网. 10; 电; 万kWh/a; 250.1; /; /; 工业园区电网. 注：木材及人造板年使用量总计约100000m2。. 油漆使用情况详见下表。 表2-5 油漆种类及用量 名称; 用量; 单位; 来源. PU透明底漆（大宝）; 1.2; t/a; 东莞大宝化工制品有限公司. PU消光有色面漆（大宝）; 1.2; t/a. PU稀释剂（大宝）; 0.2; t/a. 固化剂（大宝）; 0.4; t/a. 合计; 3.0; t/a. 六、原辅料中与污染排放有关的物质分析 本项目原辅料中与污染物排放有关的物质分析见下表。 表2-6 原辅材料中与污染物排放有关的物质分析一览表 序号; 主要原辅材料名称; 产污分析; 污染因子. 1; 木料; 本身不产生污染物，主要是切割、打磨等工序时，产生粉尘，以及边角料。; 颗粒物、边角料. 2; 油漆; 本身含有挥发性有机化合物，喷漆、晾干过程中挥发出来，伴随异味。物料中的固体份由于高压雾化，会有漆雾产生。; 颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、异味. ①PU透明漆 PU漆属于聚氨酯漆。危险货物编号：33645；危险类别：第3.3类中闪点液体；为有色液体，有刺激性气味。闪点（℃）：23-61；不溶于水。溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂；易燃液体，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。蒸气对眼睛、呼吸系统有刺激性。 根据东莞大宝化工制品有限公司委托国家涂料产品质量监督检验中心（广东）对所用PU漆的检验报告详见附件，该报告显示项目所用PU漆符合相关国家标准。PU漆成分检测结果如下表所示。 表2-7 PU底漆检测结果 序号; 检测项目; 标准要求; 单位; 检测结果; 判定. 1; VOC含量; ≤670; g/L; 451; 达标. 2; 苯含量; ≤0.3; %; ＜0.01; 达标. 3; 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和; ≤30; %; 10.12; 达标. 4; 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和; ≤0.4; %; 0.06; 达标. 5; 卤代烃含量; ≤0.1; %; ＜0.01; 达标. 表2-8 PU有色面漆检测结果 序号; 检测项目; 标准要求; 单位; 检测结果; 判定. 1; VOC含量; ≤650; g/L; 523; 达标. 2; 苯含量; ≤0.05; %; ＜0.01; 达标. 3; 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和; ≤25; %; 12.32; 达标. 4; 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数; ≤0.5; %; 0.23; 达标. ②稀释剂 危险货物编号：32198；溶解性：不溶于水。溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂；易燃。遇明火、高热易引燃。根据东莞大宝化工制品有限公司委托国家涂料产品质量监督检验中心（广东）对所用稀释剂的检验报告，本项目使用的PU稀释剂卤代烃含量小于0.01%（详见附件），满足《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）要求。 ③固化剂 危险货物编号：32198；PU 固化剂外观为粘稠液体；易燃，与明火、高热有燃烧爆炸危险。根据东莞大宝化工制品有限公司委托国家建筑装修材料质量监督检验中心对所用固化剂的检验报告（详见附件），本项目使用的固化剂中挥发性有机化合物（VOC）含量265（g/L）。 ④白乳胶 白乳胶（聚醋酸乙烯胶粘剂），俗称白胶，是醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。它是以水为分散介质进行乳液聚合而得，是一种水性环保胶。根据建设单位提供资料，本项目使用的白乳胶主要成分为：乙烯醋酸乙烯共聚乳液、水，其闪点约为80℃，密度为1.21g/m3。供应商未提供白乳胶的检测报告，本环评参照《胶粘剂中有机物挥发物含量的测定》（黑龙江省质量监督检测研究院），白乳胶总有机挥发物含量为116.38g/L。 七、水平衡分析 本项目生产上不用水，亦无生产废水产生。 本项目用水主要为生活用水，包含食堂用水、冲厕用水、洗浴用水等，产生的食堂废水自建隔油池预处理，预处理后同其他生活废水一起经化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，沿园区污水管网排入淤泥河水质净化厂。 八、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员为30人，其中管理及技术员5人，工人25人。项目内配套建设了员工食堂、员工宿舍，有员工20人在企业内用餐、住宿，其余人员为周边村民，不在企业内部住宿，只提供一餐。 工作制度：单班制，每班工作12h，年工作330d。 九、平面布置 本项目使用位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地晋宁竞展铸造厂占地面积19.18亩，总建筑面积13800m2的厂房及综合办公楼，生产车间为长方形，自西向东为家具区域、立铣区、雕刻区、贴皮区、打磨区、木工区、底灰区、漆房。根据总平面布置图布置，厂区功能分区明确、布置紧凑、生产流程与物料流向相符合，确保运输通畅，最大限度地缩短生产过程中的物料距离，有效降低物料输送的能源消耗。厂房总平面布置根据工艺流程生产性质、生产管理和车间划分来考虑布局，其功能分区明确、运输及管理方便，生产协调配合，人流、物流明确分流。本项目原料主要由汽车运到厂区内，直接运抵仓库产品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部分运输。实现原料进厂和产品出厂路线分别设置。具体详见附图2。 十、环保投资 本项目总投资为4000万元，其中环保投资约为46.9万元，占总投资的1.2%。环保投资见表2-6所示。 表2-6 项目环保投资一览表 污染源; 防治措施; 金额 （万元）. 施工期; 施工扬尘; 洒水降尘; 0.3. 生活废水; 依托园区现有设施处理; /. 营运期; 废气; 机加工粉尘; 设置5套集气罩，1套布袋除尘器进行收集处理，排气筒高度15m（DA002）; 12. 喷漆房废气; 喷漆房废气进行负压收集，设置1套废气处理设施，采用干式过滤棉+活性炭工艺处理，排气筒高度15m（DA001），风机风量5000m3/h。; 20.0. 食堂油烟; 灶头顶部设集气罩，风量4000m3/h，油烟收集后设1套油烟净化器进行处理，最终引至楼顶排放。; 2.5. 废水; 食堂废水; 自建1个容积1.0m3的隔油池进行处理; 1.0. 生活废水; 依托晋宁竞展铸造厂已建化粪池处理; /. 噪声; 基础减震; 4.0. 固废; 生活垃圾; 设若干垃圾收集桶。; 0.3. 危废废物; 设1间危废暂存间，占地面积10m2，地面和裙角进行防渗，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，门口、墙面、收集桶等均张贴危废标识。; 6. 环境风险; 危废暂存间内存放废矿油的区域进行围堰，围堰容积不少于单个最大容器的容积。; 0.8. 合计; /; 46.9. 十一、施工进度 本项目计划于2022年5月开始动工，2022年8月完工，工期约为3个月，主要进行设备安装和调试，无土建施工，目前项目尚未动工。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程 本项目共设置2条生产线： ①家具生产工艺主要为：板材下料——>板式加工（贴皮、封边）——>排钻——>精砂打磨——>组装——>打磨——>喷漆、晾干——>检验包装； ②木门生产工艺主要为：备料（断料）——>机加工（铣型、切割）——>砂光打磨——>组装——>打磨——>喷漆、自然晾干——>检验包装。 具体工艺流程如下。 图2-1 项目生产工艺流程及产污节点图 生产工序简述： 板材检验：根据客户订单要求，进行原材料的准备检验、主要是外购的板材，板材主要为高档中纤板、人造板。 开料：使用推台锯对板材进行切割，对托盘上的板材进行检查以及调整设备后，对质量合格的原材料进行开料。开料过程会产生粉尘和噪声、余料。 铣型: 使用推台锯对板材进行切割,对板材进行基本形状成型。铣型过程会产生粉尘和噪声、余料。 砂磨：使用砂磨机对板材边沿及凹凸部分进行砂磨。砂磨过程产生粉尘和噪声、余料。 防火板检验开料：对防火板检验，使用推台锯对板材进行切割，对托盘上的板材进行检查以及调整设备后，对质量合格的原材料进行开料。开料过程会产生粉尘和噪声、余料。 压板：通过冷压机对板材与木皮间进行粘合。冷压过程中产生噪声及废气。 开槽：对开好料的板材用推台锯进行拉槽。拉槽过程产生粉尘和噪声。 封边：对开好槽的板材用封边机进行封边，封边的材料的材质为塑料，采用热熔胶，热熔胶经封边机热熔后，用于封边工艺。封边产生封边废气、废料和噪声。 排孔：对封边后的板材采用木工钻床进行打排孔。排孔过程产生粉尘和噪声。 组装：对成型板材、定制的成品钢材，通过组装机组装成半成品，(标号最终在现场安装)组装机产生噪声。 打磨：通过手工对家具及木门表面进行打磨，打磨过程产生噪声及粉尘。 喷漆：对打磨过的产品在喷漆房内进行手工喷漆、自然晾干，过程产生有机废气。 检验：将组装好的产品进行专业质量检测，确保质量合格、品质过关。 包装：对成品进行包装，以避免成品在运输过程中受到损坏。 二、产排污环节分析 本项目产污环节见下表。 表2-5 运营期主要污染工序一览表 序号; 类别; 污染源; 污染物; 污染因子. 1; 废气; 开料; 粉尘; 颗粒物. 铣型; 粉尘; 颗粒物. 打磨（砂光、精砂）; 粉尘; 颗粒物. 压板; 压板涂胶; 有机废气; 非甲烷总烃. 封边; 有机废气; 非甲烷总烃. 喷漆晾干; 有机废气; 颗粒物、非甲烷总烃. 2; 噪声; 设备、加工; 机械噪声、加工噪声; 噪声. 3; 固废; 开料、机加工; 边角料; 边角料. 打磨; 废砂轮; 废砂轮. 喷漆; 废漆桶; 废漆桶. 喷漆废气处理; 废活性炭、废过滤棉; 废活性炭、废废过滤棉. 机械维修; 废矿物油及含矿物油废物; 废矿物油及含矿物油废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址于晋宁工业园区晋城基地，使用晋宁竞展铸造厂闲置厂房，进行生产制造。晋宁竞展铸造厂成立于2005年，主要进行铸件、机械零配件制造及销售，于2007年11月完成《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》申报工作，晋宁县环保局同意验收，完成项目竣工验收工作（详见附件）。项目目前企业处于停产状态，不存在污染物排放问题。 厂房现为闲置状态，存放有部分杂物，待晋宁竞展铸造厂清理后，项目入驻，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）达标区判定 项目位于晋宁工业园区，依据《晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030）》，所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。 项目所在区域属环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境质量现状 本项目大气特征污染因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），针对该污染因子的环境空气质量现状评价，建设单位委托云南天倪检测有限公司对厂区内部非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、TSP进行现场监测，监测时间为2022年1月17日~2022年1月19日，连续检测3天。 非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行（2.0mg/m3）标准。苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D。颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 项目区内特征性污染物监测结果一览表 监测点; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 项目厂址中心; TSP(日均值); 0.078-0.092; 0.3; 达标. 苯(小时值); 1.5×10-3L; 0.11; 达标. 甲苯(小时值); 1.5×10-3L; 0.2; 达标. 二甲苯(小时值); 1.5×10-3L; 0.2; 达标. 非甲烷总烃(小时值); 1.38-1.8; 2.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域特征因子非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》执行（2.0mg/m3）。苯、甲苯、二甲苯能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求。 2、地表水环境 项目评价区涉及的地表水体为晋宁大河，位于本项目西侧310m，按照《云南省水功能区划（2014年修订）》的要求，大河属于“大河晋宁开发利用区”，长度为29.8km，2030年水质目标为III类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》：35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道(大河(淤泥河)、白鱼河、海河、中河(城河)、广普大沟)水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为I~II类，占57.6%；12条河道水质类别为IV类，占36.3%；2条河道水质类别为劣V类，占6.1%；大河(淤泥河)等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。即项目区域地表水环境质量不能够满足环境功能要求。 3、声环境 项目所在地属于晋宁工业园区晋城工业基地内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目厂界外50m范围，无村庄等环境保护目标。 4、生态环境 本项目使用晋宁工业园区内已建厂房进行建设，场地已全部硬化，无植被附着，项目周边主要为园区人工绿化植被，已无天然植被，周边动物主要为雀、鼠等小型动物。项目区不涉及国家及地方保护野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标：项目厂界外500m的范围内，无敏感村庄分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区和文化区等敏感区。 声环境保护目标：项目厂界外50m范围，无村庄等环境保护目标； 地下水环境保护目标：项目厂界外500米范围内村庄无打井取水情况，亦未有出露泉点，周边村寨均使用自来水，区域内无地下水集中式饮用水水源，以及热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不设地下水环境保护目标。 生态环境：本项目位于工业园区内，不涉及园区外用地，不设生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期污染物排放标准： 1、大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，即周界外无组织最大浓度为1.0mg/m3。 2、噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-2。 表3-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准限值dB（A）; 70; 55. 3、废水 项目施工期产生的废水均为生活废水，依托园区内现有污水设施，排入园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准。 运营期污染物排放标准： 1、大气污染物排放标准 （1）生产性废气 项目运营过程产生的粉尘（颗粒物）、甲苯及二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范家具制造工业》VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放标准；异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气浓度二段标准。 各排放限值详见表3-3、3-4、3-5。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度. 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 甲苯; 40; 15; 3.1; 2.4. 二甲苯; 70; 15; 1.0; 1.2. 表3-4 挥发性有机污染物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-5 恶臭污染物排放标准 控制项目; 二级（新建）; 无组织排放标准. 臭气浓度（无量纲）; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 3）食堂油烟 营运期食堂设1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）小型规模标准要求：即最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%。 2、水污染排放标准 本项目无生产废水产生，产生的废水均为生活废水，食堂含油废水经隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池，处理后排入园区污水管网，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。标准限值见表3-6。 表3-6 项目水污染物排放限值 单位：mg/L 标准类别; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 动植物油. （GB/T 31962-2015）A级标准; 6.5-9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; ≤100. 3、厂界噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物排放标准 （1）项目一般固体废物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 （2）项目危险废物暂存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及国家污染物控制标准修改单的公告（2013年第36号公告）。 |
| 总量 控制 指标 | 建议的总量控制指标： - 废气 有组织排放：废气量1320万m3/a，颗粒物：0.019t/a（有组织排放0.009t/a，无组织排放0.01t/a），TVOC：0.369t/a（有组织排放0.277t/a，无组织排放0.092t/a），甲苯0.032t/a（有组织排放0.024t/a，无组织排放0.008t/a），二甲苯0.059t/a（有组织排放0.044t/a，无组织排放0.015t/a）。 - 废水 项目食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，化粪池出水排入园区污水管网，进入淤泥河水质净化厂集中处理，污染物总量纳入淤泥河水质净化厂总量，废水排放量为1125m3/a，水污染物排放量为CODcr：0.304t/a、氨氮：0.028t/a、TP：0.004t/a。 - 固体废弃物 全部得到合理处置，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目使用晋宁竞展铸造厂厂房进行建设，施工期主要为设备安装、调试，无土建、装修等工程，产生的污染物主要为施工粉尘、施工人员洗手和冲厕废水、施工噪声，以及废弃的设备包装材料、金属零件等。针对这些污染，项目已建成，施工期采取的环保措施如下。 - 废气 施工期主要进行室内装修及设备安装，室内装修使用环保涂料，通过自然稀释扩散，施工活动均在厂房内完成，产生少量施工粉尘以及车辆扬尘采取洒水抑尘的措施。 2、废水 施工期主要进行设备安装、调试，不产生施工废水，施工人员不在场地食宿，废水主要为施工人员的生活废水（清洗废水）。施工人员清洁、如厕均在园区办公楼内进行，产生的废水进行化粪池处理后排入园区管网。 3、噪声 施工期噪声主要为设备安装时的敲击声，禁止施工人员抛掷物品，搬运时尽量轻拿轻放，合理安排施工时间（中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日 6:00）不施工）。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要是废弃的设备包装材料、螺丝、铁丝等金属零件，收集后外售废品收购公司。施工人员生活垃圾经园区内垃圾桶收集，依托园区物业管理，生活垃圾由环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源强核算 根据表二产污环节分析，本项目产生的废气有开料、打磨工段产生的粉尘、喷漆工段产生的粉尘和挥发性有机化合物。各源强核算如下： （1）粉尘 项目在开料、裁板、排钻、精砂、打磨等木工加工工序会产生粉尘。根据类比同行业家具生产企业相关资料，平均使用一平方板材产生的粉尘量约为10g，本项目板材的用量为100000m2，则粉尘的产生量为1.0t/a。 项目在开料、裁板、排钻、精砂、打磨等产生粉尘工序，分别设置粉尘收集点，通过金属吸尘罩（每套集气罩风量2500m3/h），采用上吸尘方式对粉尘进行收集，通过风管系统的输送，在风机负压作用下将粉尘引入到布袋除尘器处理后通过15m排气筒（DA002）排放。除尘器收集率为90%，除尘效率为99%，风量为15000m3/h。木工加工工序年工作日为330天，每天工作8小时，则年工作时间为2640小时。 由此计算得到项目有组织粉尘收集量为0.9t/a，经处理后有组织排放量为0.009t/a，未收集的粉尘呈无组织排放，排放量为0.10t/a。 （2）胶粘/压板废气 项目压板过程采用涂胶、冷压，使用白乳胶，白乳胶粘接会产生少量的挥发性有机物。根据建设单位提供资料，项目白乳胶使用量为152桶/年，每桶20kg，则使用量为3.04t/a，压板工序年工作330天，每天工作4小时，则年工作时间为1320小时。 白乳胶主要成分为：乙烯醋酸乙烯共聚乳液、水，不含甲醛。供应商未提供白乳胶的检测报告，本环评参照《胶粘剂中有机物挥发物含量的测定》（黑龙江省质量监督检测研究院），白乳胶总有机挥发物含量为116.38g/L，白乳胶用量为3.04t/a，白乳胶密度为1.191g/mL，白乳胶中VOCs的含量为9.77%，则项目VOCs产生量为0.029t/a。其中VOCs产生量=（白乳胶使用量/白乳胶密度）×有机挥发物含量×白乳胶中VOCs的含量。 环评要求在压板工序上方设置集气罩（收集率按照90%计，集气罩风量2500m3/h），经收集后通过与喷漆工序共用一套活性炭吸附装置（处理效率为85%，通风量为5000m3/h）处理后通过15m排气筒排放（DA001）。即项目压板废气（非甲烷总烃）收集量为0.026t/a，经处理后有组织排放量为0.0039t/a，未收集的废气呈无组织排放，排放量为0.003t/a。 （3）封边废气 项目建完成后封边采用全自动封边机。封边热熔胶为水性胶水，主要成分为树脂类、聚乙酸乙烯酯及水等，不含甲醛。由于封边过程，水性封边热熔胶挥发废气产生量极少，通过加强车间通风换气，对环境影响较小。 （4）喷漆废气 本项目建完成后喷涂采用传统手工方式喷涂，主要在喷漆房进行，为密闭房间，并配套安装废气净化处置装置。年喷漆时间为330天，每天喷漆6小时，即年喷漆1980小时。传统手工方式设备采用PU油漆涂装，在喷涂过程中产生的废气主要是漆雾和有机废气。 ①漆雾（颗粒物） 根据建设单位提供资料，喷涂效率按70%计算，则喷漆过程中有70%的漆和固化剂被利用，30%的漆和固化剂转化为漆雾（颗粒物），项目PU漆的用量为2.6t/a，固化剂的用量为0.4t/a，则漆雾（颗粒物）产生量为0.9t/a。 ②有机废气 本环评有机废气的核算主要根据油漆监测报告，油漆中有机物挥发量进行。本项目所使用的PU漆由东莞大宝化工制品有限公司委托国家涂料产品质量监督检验中心（广东）对所用PU漆的检验报告，该报告显示项目所用PU漆符合相关国家标准。PU漆成分检测结果如下表所示。 表4-1 PU漆检测结果 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 判定. PU底漆; PU面漆. 1; VOC含量; g/L; 451; 523; 达标. 2; 苯含量; %; ＜0.01; ＜0.01; 达标. 3; 甲苯、二甲苯、乙苯含量; %; 10.12; 12.32; 达标. 4; 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量; %; 0.06; 0.23; 达标. 5; 卤代烃含量; %; ＜0.01; ---; 达标. 根据油漆检测结果及油漆用量计算有机废气的产生量，根据业主资料：透明底漆属于聚氨酯类底漆，组分：漆DT1000：固化剂：稀释剂=1：0.5：0.6~0.7；PU高档色漆属于聚氨酯类面漆，组分：漆 ：固化剂：稀释=1：0.5：0.6~0.7。根据油漆厂家提供资料，“甲苯、二甲苯及乙苯”中，甲苯约占35%，二甲苯约占65%；项目具体核算结果如下表所示。 表4-2 项目喷漆有机废气核算结果 油漆类型; 年用量（t/a）; VOCs; 甲苯; 二甲苯. 含量（%）; 产生量（t/a）; 含量（%）; 产生量（t/a）; 含量（%）; 产生量（t/a）. PU底漆、稀释剂、固化剂; 1.5; 60.1; 0.902; 5.89; 0.088; 10.93; 0.164. PU色漆、稀释剂、固化剂; 1.5; 69.7; 1.046; 5.11; 0.077; 9.49; 0.142. 合计; 3.0; --; 1.947; --; 0.165; --; 0.306. 注：PU油漆密度为0.75kg/L，PU透明底漆VOC含量为451g/L，PU亚光漆VOC含量为523g/L，则PU透明底漆中VOC的含量为60.1%，PU亚光漆中VOC的含量为69.7%。. 传统手工喷漆方式采用的喷漆房为密闭房间，废气经“干式过滤棉+活性炭吸附装置”（处理效率为85%，通风量为5000m3/h）处理通过15m排气筒排放。喷漆房为密闭状态，收集率较高，为95%。即项目传统手工喷漆漆雾的收集量为0.9t/a，经处理后有组织排放量为0.855t/a，未收集的废气呈无组织排放，排放量为0.128t/a；有机废气的收集量为1.85t/a，经处理后有组织排放量为0.277t/a，未收集的有机废气呈无组织排放，排放量为0.092t/a；甲苯的收集量为0.157t/a，经处理后有组织排放量为0.024t/a，未收集的甲苯呈无组织排放，排放量为0.008t/a；二甲苯的收集量为0.291t/a，经处理后有组织排放量为0.044t/a，未收集的二甲苯呈无组织排放，排放量为0.015t/a。 - 烘干废气 项目烘干过程主要为在喷漆房内自然晾干，辅助照灯进行烘干，产生的挥发性有机物较少，晾干工序在喷漆房内进行，喷漆房为负压，晾干产生的少量废气可通过喷漆房配置的“干式过滤棉+活性炭吸附装置”处理，呈有组织排放。 （6）异味 项目完成后异味主要来源于压板、封边、手工喷漆工序，排放量较小，呈无组织排放。 （7）食堂油烟 项目运营期设置食堂，设置1个灶头，食堂使用电能，为清洁能源，平均每天约有15名员工在项目内用餐。人均用油量以30g/d计，则日耗油量为0.45kg，年耗油量为135kg。油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.83%，则日产生油烟量0.013kg/d，年产生量为0.004t。烹饪时间按5小时/日计，则项目油烟产生速率为0.003kg/h，产生浓度为1.7mg/m3。 由于本项目食堂油烟产生量较少，环评要求采用一台净化效率为60%的油烟净化器处理食堂油烟，风量为4000m3/h，则油烟排放浓度为0.3mg/m3，排放速率为0.0012kg/h，排放量为0.002t/a。能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准要求。 废气污染物产排情况统计详见下表。 表4-3 项目废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 开料、裁板、排钻、精砂、打磨工序; 胶粘/压板; 喷漆工段. 污染物种类; 粉尘; 挥发性有机化合物; 挥发性有机化合物; 挥发性有机化合物. 污染因子; 颗粒物; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 漆雾（颗粒物）; 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯; 漆雾（颗粒物）. 污染物产生量（t/a）; 0.1; 0.9; 0.03; 0.026; 1.85; 0.157; 0.291; 0.855; 0.092; 0.008; 0.015; 0.043. 产生速率（kg/h）; 0.038; 0.34; 0.02; 0.20; 0.934; 0.079; 0.147; 86.36; 0.047; 0.004; 0.007; 0.022. 废气量（万Nm3/a）; /; 1320; /; 1320; 990; 990; 990; 990; /; /; /; /. 污染物产生浓度（mg/m3）; /; 68.18; /; 40.0; 186.83; 15.83; 29.36; 0.432; /; /; /; /. 排放形式; 无组织; 有组织; 无组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 治理设施; 名称; /; 布袋除尘器; /; 干式过滤棉+活性炭; 干式过滤棉+活性炭; /; /; /; /. 处理能力（m3/h）; /; 15000; /; 5000; 5000; /; /; /; /. 收集效率; /; 90%; /; 95%; 95%; /; /; /; /. 治理工艺去除率; /; 99%; /; 85%; 85%; /; /; /; /. 是否为可行技术; /; 是; /; 是; 是; /; /; /; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; 0.23; /; 5.91; 28.0; 2.38; 4.41; 12.96; /; /; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.038; 0.003; 0.02; 0.003; 0.14; 0.012; 0.022; 0.065; 0.047; 0.004; 0.007; 0.022. 污染物排放量（t/a）; 0.1; 0.009; 0.03; 0.0039; 0.277; 0.024; 0.044; 0.128; 0.092; 0.008; 0.015; 0.043. 排放口基本情况; 高度（m）; /; 15; /; 15; /; /; /; /. 排气筒内径（m）; /; 0.3; /; 0.3; /; /; /; /. 温度（℃）; /; 20; /; 20; /; /; /; /. 编号及名称; /; 布袋除尘器排气筒（DA002）; /; 喷漆废气排气筒（DA001）; /; /; /; /. 类型; /; 一般排放口; /; 一般排放口; /; /; /; /. 地理坐标; /; 102.450929,24.395369; /; 102.450981,24.395391; /; /; /; /. 排放标准; GB16297-1996表2无组织限值; GB16297-1996表2有组织限值; 非甲烷总烃还执行GB16297和GB14554、GB37822要求; GB16297-1996表2有组织限值、非甲烷总烃还执行GB16297和GB14554、GB37822要求; GB16297-1996表2无组织限值. 监测要求; 监测点位; 上风向1个，下风向3个; 排气筒取样口; 上风向1个，下风向3个; 排气筒取样口; 上风向1个，下风向3个. 监测因子; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯. 监测频次; 1次/年; 1次/年; 1次/年; 1次/年; 1次/年. 监测要求按照《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》。. 2、达标分析 （1）治理措施可行性分析 ②喷漆废气治理措施可行性分析 由于项目所属家具制品行业，项目废气治理措施执行《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》分析。 根据《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》，涂装车间的喷漆废气及干燥废气污染防治可行技术有：集气设施或密闭车间、干式过滤棉/过滤箱、旋风除尘器、活性炭吸附、浓缩+燃烧/催化氧化、其他，本项目采用干式过滤棉+活性炭吸附，属于可行技术之一。 综上，本项目废气治理措施均为推荐技术，是可行的。 （2）有组织排放废气达标分析 本项目位于工业园区内，厂房高12.0米，排气筒设置15米，本项目在采取上述措施情况下，有组织废气排放可满足标准要求，具体情况如下。 表4-4 废气达标分析表 污染因子; 排气筒; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 本项目排放浓度（mg/m3）; 达标情况; 最高允许排放速率（kg/h）; 本项目排放速率（kg/h）; 达标情况. 颗粒物; DA002; 120; 0.68; 达标; 3.5; 0.003; 达标. 非甲烷总烃; DA001; 120; 28.02; 达标; 10; 0.14; 达标. 甲苯; DA001; 40; 2.37; 达标; 3.1; 0.012; 达标. 二甲苯; DA001; 70; 4.4; 达标; 1.0; 0.022; 达标. 颗粒物; DA001; 120; 12.95; 达标; 1.75; 0.065; 达标. 项目有组织废气为颗粒物及非甲烷总烃、甲苯、二甲苯等挥发性有机物，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准限值要求。 （2）无组织排放废气达标分析 本项目无组织废气主要为挥发性有机废气，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 项目喷漆过程在密闭负压环境中进行，产生的废气设置了末端治理设施，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对VOCs物料“储存、使用”的要求。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）第7.1~7.4章节：“新污染源的排气筒一般不应低于15m，应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上等（节选）。”本项目位于工业园区内，厂房高12.0米，排气筒设置15米，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 根据以上核算结果，项目无组织挥发性有机废气排放速率为0.174kg/h，在车间内经空气稀释扩散后外排，车间进出口日常均保持敞开，车间内空气是保持流动的，污染物扩散后不会一直聚集。排放浓度同样满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 3、非正常工况分析 本项目非正常工况主要为布袋除尘器、喷漆废气处理设施故障或检修，失去处理能力，按效率为0计，则项目非正常情况下颗粒物排放浓度为68.18mg/m3，排放速率为0.34kg/h，挥发性有机废气排放浓度为232.0mg/m3，1.16kg/h。 项目应杜绝非正常排放，定期排查故障，如遇设施损坏，则立即停产检修。 表4-5 项目非正常排放情况表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 排放量（t）; 发生频次; 措施. 废气处理设施排气筒（DA001）; 设施故障、检修等; 颗粒物; 86.36; 1d; 0.00043; 1~2次/年; 停产检修. 非甲烷总烃; 186.83; 1d; 0.00093. 甲苯; 15.83; 1d; 0.00008. 二甲苯; 29.36; 1d; 0.00015. 布袋除尘器排气筒（DA002）; 设施故障、检修等; 颗粒物; 68.18; 1d; 0.00018; 1~2次/年; 停产检修. 4、废气环境影响分析 项目区域颗粒物可达到《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准限值，挥发性有机物可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，属于空气质量达标区。项目区颗粒物、挥发性有机化合物大气环境容量充裕。项目大气污染物在采取环评提出的环保措施后，均可达标排放，并且排放强度远小于标准限值。项目区空气扩散条件也较好，污染物不会形成聚集污染，加之与项目之间还有绿化带、围墙阻隔，排放的污染物在经植被吸收、围墙阻隔后，不会对周围环境造成大的影响。 此外，项目挥发性有机物的排放还会伴随异味的影响，但本项目使用的涂料为固性塑粉，挥发性有机物含量少，并且在密闭负压的环境中使用，最终设置了末端治理设施进行处理，无组织排放量极少，在经空气稀释扩散后对周围环境影响小。 二、废水 - 废水产排情况核算 本项目生产过程不产生废水；项目用水仅员工生活用水，产生的废水仅员工生活废水。 本项目劳动定员30人，其中15人在企业内用餐、住宿，其余15人为周边村民，不在企业内部住宿，只提供一餐。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中城镇居民用水定额，在项目区食宿其生活用水量按100L/人·d计（其中食堂用水按20L/人.d计，其余生活用水按80L/人·d计）；在项目区就餐，不住宿人员按50L/人·d计（其中食堂用水按20L/人.d计，其余生活用水按30L/人·d计）。经计算项目生活用水量为3.75m3/d、1125m3/a（其中食堂用水量为1.2m3/d、360m3/a；其余生活用水量为2.55m3/d、765m3/a）。 - 废水污染物产排情况及达标分析 本项目产生的废水仅生活废水，使用化粪池进行处理，经处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月 生态环境部）中的：第一部分 城镇生活源水污染物产污系数，昆明为六区较发达城市，根据城镇生活源水污染物产污系数表，本项目废水产生、处理、排放达标情况见表4-6。 表4-6 项目生活废水产生、处理及达标情况一览表 项目; 废水; CODcr; NH3-N; TN; TP. 生活废水; 产生浓度（mg/L）; /; 325; 37.7; 49.8; 4.28. 产生量（m3/a）; 1125.0; 0.366; 0.042; 0.056; 0.005. 处理设施; 隔油池、化粪池. 处理效率（%）; /; 16.81; 34.82; 10.15; 10.67. 排放浓度（mg/L）; /; 270.4; 24.6; 44.7; 3.8. 排放量（m3/a）; 1125.0; 0.304; 0.028; 0.050; 0.004. 标准限值; /; 500; 45; 70; 8. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. - 项目废水产排情况统计表 本项目废水产排情况统计详见下表。 表4-7 废水产排情况统计表 产排污环节; 员工生活. 类别; 生活污水. 废水产生量（m3/a）; 1125.0. 污染物种类; CODcr; NH3-N; TN; TP. 污染物产生浓度（mg/m3）; 325; 37.7; 49.8; 4.28. 污染物产生量（t/a）; 0.366; 0.042; 0.056; 0.005. 废水排放量（m3/a）; 1125.0. 污染物排放浓度（mg/m3）; 270.4; 24.6; 44.7; 3.8. 污染物排放量（t/a）; 0.304; 0.028; 0.050; 0.004. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂. 排放规律; 连续排放，流量稳定. 排放口基本情况; 本项目自建化粪池处理 ，一般排口。. 废水排口基本情况; 编号及名称; 生活废水排口，DW001。. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E：103°0′48.775″；N：25°16′39.832″. 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. 监测要求; 监测点位：化粪池总排口. 监测因子：CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油. 监测频次：1次/年. - 项目废水处理设施设置可行性分析 ①油水分离器 设置情况：1个。 可行性分析：根据《中华人民共和国城镇建设行业》（CJ/T295-2015），油水分离器固液重力分离区停留时间不小于2min，油水分离区停留时间不宜小于3min，即油水分离器水力停留时间不宜小于5min。项目食堂废水产生量约为1.2m3/d，排水高峰期按3h计，则食堂废水排放速率约为0.4m3/h，0.0067m3/min，环评要求在食堂废水排水槽下方设置1个油水分离器处理食堂废水，容积为1.0m3。 ②化粪池 设置情况：1个，容积5m3。 本项目生活污水产生量为2.55m3/d，化粪池预处理，停留时间取24h，考虑1.2的设计裕量，化粪池容积应≥3.0m3，本环评要求化粪池容积为5m3，满足项目废水处理需求。 （5）接入市政管网可行性分析 根据现场勘查，项目区内市政污水管网已建成，可实现与园区市政管网接管。 （6）项目废水排入污水处理厂的可行性分析 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见：“晋城工业基地轨道交通产业园按《南城给排水专项规划（2008－2020）》相关规定，基地内排水采用分流制排水体制。规划基地整体地势南高北低、东高西低，污水管沿规划道路布设，最终汇于基地北侧规划南北向30m路、站前路及南北大道西段污水干管。基地污水最终经下游市政污水干管排入位于基地西北侧的淤泥河雨污水处理厂。淤泥河雨污水处理厂为昆明市滇池环湖南岸干渠截污工程的配套工程。淤泥河雨污水处理厂位于云南省昆明市环湖南路与淤泥河交口的西南角。旱季设计规模5万m3/d，雨季设计规模10万m3/d。污水处理工艺采用A/A/O工艺，深度处理工艺采用混凝沉淀过滤工艺，污泥处理采用带式浓缩一体机脱水后外运处置。于2013年已投入运行。”本项目仅产生生活废水，废水性质符合污水处理厂的接纳范围，项目废水排入淤泥河水质净化厂具备可行性。 三、噪声 （1）污染源 本项目噪声源统计详见下表。 表4-8 噪声源统计表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强; 降噪措施; 降噪值. 1; 输送机; 5; 60; 独立车间、减振等; 15. 2; 线条砂光机; 1; 75; 车间内布置、减振等; 15. 3; 异形曲面砂光机; 3; 85; 车间内布置、减振等; 15. 4; 除尘主机; 1; 85; 减振、吸声材料、隔声屏障等; 20. 5; 离心风机; 1; 85; 减振、吸声材料、隔声屏障等; 20. （2）达标情况分析 1）预测模式 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB；源强已考虑10dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 2）噪声源与厂界、敏感点距离 项目各噪声单元与厂界和敏感点的距离见表4-9。 表4-9 噪声源与厂界、敏感点距离一览表 污染源; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 下料工段; 50; 34; 60; 120. 机加工工段; 50; 60; 50; 90. 打磨工段; 80; 75; 25; 80. 废气处理; 80; 20; 20; 120. 注：噪声单元与厂界距离，按各单元内噪声源叠加后中心声源距离计。. 3）厂界达标分析 经预测，项目运营期厂界噪声预测值为39.4~49.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1.2348-2008）3类标准。具体见表4-10。 表4-10 厂界噪声预测一览表 污染源; 源强dB（A）; 东厂界（m）; 南厂界（m）; 西厂界（m）; 北厂界（m）. 下料工段; 79.7; 45.7; 49.0; 44.1; 38.1. 机加工段; 68.8; 34.8; 33.2; 34.8; 29.7. 打磨工段; 68.4; 30.3; 30.8; 40.4; 30.3. 废气处理; 69.8; 31.7; 43.7; 43.7; 28.2. 预测值 dB（A）; 80.5; 46.3; 50.2; 48.0; 39.6. 标准限值; 昼间≤65dB（A），夜间不生产。. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 4）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （3）监测要求 监测要求详见下表。 表4-11 噪声自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 时间、频次. 噪声; 项目四周厂界界外1m处布点监测; 等效声级Leq(dB (A)); 1次/季. 四、固体废物 1、产生情况 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、食堂泔水、隔油池废油脂、边角料、布袋收尘、废活性炭、废机油等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册（2008年）》及《生活源产排污系数及使用说明（2010年修订）》，昆明市属于四区2类城市，生活垃圾产生排放系数为0.56kg/人.天。 本项目职工人数为30人，生活垃圾产生量按0.56kg/人·d计，则产生生活垃圾33.6kg/d，10.08t/a，使用垃圾桶收集后，交环卫部门处置。 ②食堂泔水 运营期共有30人在项目内用餐，根据类比及经验参数，泔水产生量按0.2kg/人·d计，则食堂泔水产生量约为12kg/d，3.6t/a，食堂设置泔水桶，泔水经统一收集后交有资质单位清运处置。 ③隔油池废油脂 项目油水分离器处理食堂废水会产生少量的废油脂，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），餐饮废水动植物油含量一般在100~200mg/L之间，本次评价取150mg/L，油水分离器效率约为70%，项目食堂废水产生量为360m3/a，则废油脂产生量约为0.02t/a，属于一般固废，交由餐厨废物特许经营单位处置。 ④边角料 根据建设单设提供，项目边角废料产量约为原料量的1‰，项目原料用来为1100t/a，则边角废料量为1.1t/a，主要为木材，为一般固废，收集后外售。 ⑤布袋收尘 项目粉尘经布袋除尘系统处理，根据废气分析，收尘量为1.706t/a，为一般固废，收集后外售。 ⑥化粪池污泥 本项目年产生生活废水量为1125m3，生活废水中SS浓度由可由200mg/L降至80mg/L，则项目化粪池污泥产生量为0.16t/a，产生后由委托环卫部门清掏。 （2）危险废物 ①废活性炭及废过滤芯 项目有机废气采用干式过滤棉+活性炭处理，需定期更换活性炭，平均每1t活性炭可吸附0.2~0.3t有机废气，评价取1t活性炭吸附0.25t有机废气，本项目有组织挥发性有机废气吸附量为2.68t/a，则活性炭产生量为（含TVOC量）10.72t/a（平均6个月更换一次）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），VOCs治理过程产生的废活性炭属于危险废物，属HW49其他废物，危废代码为900-039-49，危险特性T。环评提出，使用密闭容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 项目废气需要采用干式过滤棉设备处理，为保证吸附效率，设备需要定期更换过滤棉，本项目过滤棉更换周期约1次/半年，每年产生的废过滤棉约为0.5t/a，按危险固废进行管理，废物类别HW49其他废物，废物代码900-041-49。统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ②废机油及含油固废 项目设备检修过程中废机油、含油固废产生量约为200kg/a，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物名录中“HW08废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为900-249-08，危险特性T，I。环评提出，使用密闭容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 ③含油抹布、手套等 项目在设备维修过程中，将产生废弃的含油抹布、手套等。根据建设方资料，此部分固废产生量约为0.05t/a，单独收集存放。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别代码900-041-49。环评提出，使用容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 ④废胶水桶、油漆桶、漆渣 根据建设单位提供资料，项目废胶水桶产生量为152个/年，废油漆桶产生量为328个/年。根据《国家危险废物名录》（2021版），该部分固废属于名录中“HW12染料、涂料废物”，废物代码为264-012-12，收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位定期清运处置。 项目手工喷漆工序产生的漆渣，根据业主资料及收集同行业相关资料，手工喷漆过程产生的漆渣为原料油漆的0.1%，本项目油漆使用量3t/a，则漆渣产生量约为0.03t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版），该部分固废属于名录中“HW12染料、涂料废物”，废物代码为264-012-12。即项目产生的漆渣收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位定期清运处置。 表4-12 危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 10.72; 有机废气处理; 固态; VOCs和活性炭; VOCs; 6月1次; 毒性; 专用容器收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位处置. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-41-49; 0.5; 半年一次. 废机油及含油固废; HW08废矿物油及含矿物油废物; 900-249-08; 0.20; 项目机械设备; 液态、固体; 机油; 机油; 1~2次/a; 毒性、易燃性. 含油抹布、手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 设备维修; 固态; 机油; 机油; 1~2次/a; 毒性、易燃性. 废胶水桶、油漆桶、漆渣; HW12染料、涂料废物; 264-012-12; 废胶水桶产生量为152个/年，废油漆桶产生量为328个/年；漆渣产生量约为0.03t/a; /; 固态; VOCs; VOCs; 3~4次/a; 毒性. 表4-13 危险废物贮存场所基本信息表 贮存场所; 危险废物名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 厂房西北角; 10m2; 专用危险废物收集容器收集暂存; 2~3个月. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-41-49. 废机油及含油固废; HW08废矿物油及含矿物油废物; 900-249-08. 含油抹布、手套; HW49其他废物; 900-041-49. 废胶水桶、油漆桶、漆渣; HW12染料、涂料废物; 264-012-12. |

|  | （10）小结 运营期间固体废物产生源强、治理措施及排放强度见表4-14。 表4-14 项目固体废物产排情况汇总表 序号; 产生环节; 污染物名称; 属性; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固态; /; 10.08; 袋装，暂存于一般固废暂存间; 交环卫部门处置; 10.08. 2; 化粪池; 化粪池污泥; 一般固废; /; 固态; /; 0.16; /; 委托环卫部门清运; 0.16. 3; 食堂; 泔水; 一般固废; /; 液态; /; 3.6; 桶装; 交由餐厨废物特许经营单位处置; 3.61. 4; 食堂废水处理; 废油脂; 一般固废; /; 固态; /; 0.01; 桶装. 5; 下料、机加工; 边角料; 一般固废; /; 固态; /; 1.1; 车间地面堆放; 外售废料收购公司; 1.1. 6; 布袋收尘; 颗粒物; 一般固废; /; 固态; /; 1.706; 暂存于一般固废暂存间; 1.706. 7; 喷塑废气处理; 废活性炭; HW49其他废物（900-039-49）; VOCs; 固态; T; 10.72; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理; 10.72. 8; 废过滤棉; HW49其他废物（900-041-49）; VOCs; 固态; /; 0.5; 0.5. 9; 设备维修; 废机油及含油固废; HW08废矿物油及含矿物油废物（900-249-08）; 废矿物油; 液态、固态; T，I; 0.20; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理; 0.20. 10; 机械维修; 含油抹布、手套; HW49其他废物（900-041-49）; /; 固态; /; 0.05; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理; 0.05. 11; 喷漆、涂胶; 废胶水桶; HW12染料、涂料废物（264-012-12）; VOCs; 固态; /; 152个; 暂存于危废暂存间; 委托有资质的单位进行处理; 152个. 油漆桶; VOCs; 固态; /; 328个; 328个. 漆渣; VOCs; 固态; /; 0.03; 0.03. 12; /; 合计; ——; 28.156; 28.156. |
| --- | --- |

|  | 2、环境管理要求 （1）生活垃圾 项目运营期生活垃圾主要成分为纸屑、塑料、果皮等物质，属于一般固废。生活垃圾对环境的影响主要是收集暂存过程中散发的异味影响和处置不当对环境造成固废污染。针对生活垃圾，环评提出以下管理要求： - 运营中生活垃圾应使用加盖垃圾桶统一收集，袋装暂存； - 设置专人负责定期清运，清运周期控制在1~2天内，避免垃圾发酵产生异味； - 严禁随意丢弃、焚烧垃圾。 （2）食堂泔水 食堂泔水主要成分为食物残渣、厨余垃圾等，属一般固废，其影响主要是暂存中异味影响和处置不当对环境造成污染。环评提出以下环境管理要求： - 食堂泔水使用加盖桶收集； - 1~2天处置一次，缩短暂存时间，避免异味扩散； - 泔水收集后最终按照当地农业农村部门要求进行处置。 （3）隔油池废油脂 隔油池废油脂主要成分为厨房废水中隔离出的动植物油油脂，为一般固废，定期清掏后及时清运处置，减少暂存时间。 （4）边角料 边角料主要为木材，为一般固废，收集后在车间内统一堆放，定期处置。 （5）布袋粉尘 布袋收集的粉尘主要成分为颗粒物，属于一般固废，项目应定期对布袋进行清理，保证布袋处理效果，回收粉尘时，避免剧烈抖动，避免二次产尘。 （6）废活性炭、废过滤棉、废机油及含油固废、废含油抹布及手套、废漆桶及漆渣 项目拟设置1个10m2的危废暂存间，废活性炭、废过滤棉、废机油及含油固废、废含油抹布及手套及漆渣使用专用容器收集后在危废暂存间内储存，定期交由有资质单位清运处置。 危废暂存间的建设、危险废物的临时贮存、转运处置应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行环境管理要求。 - 危废暂存间设置要求 A、地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料需与危险废物相容（不发生反应）； B、暂存间内要有安全照明设施和观察窗口； C、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； D、配备泄漏液体收集装置。 E、废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； F、危废暂存间门（墙）上设置标准附录A所示危废暂存间标签，明确危废废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、危险废物产生单位、地址、电话、联系人等信息。 危废暂存间标识和信息板设置标准见下图： 图4-1 危险废物储存间门上危险废物警告标志 - 危险废物贮存容器要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 - 危险废物日常管理及转运管理要求 - 项目日常管理中应定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换； - 危险废物暂存间内禁止存放其他杂物，并作好危险废物记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物最终应交由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。危废记录台账和转移联单在危险废物收取后应继续保留三年。 五、地下水、土壤 根据《环境影响评级技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目生产属于附录A中“I、金属制品、53、金属制品加工制造、其他行业类别”、“K、机械、电子 71通用、专用设备制造 其他行业类别”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不用开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，本项属于Ⅲ类项目，占地类型为小型，位于晋宁工业园区晋城基地，敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价工作。 1、污染源 本项目正常工况下，不会产生地下水、土壤污染，只有在事故状态下，项目危废暂存间发生泄露、地面存在裂缝，可能造成土壤和地下水的污染。 2、污染物类型和污染途径识别 （1）土壤环境影响类型与影响途径识别 本项目对周边土壤环境和地下水环境影响的类型与影响途径见表4-15。 表4-15 项目土壤、地下水环境影响类型与影响途径识别表 时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期; /; /; √; /. （2）土壤环境影响源及影响因子 本项目对土壤、地下水环境的影响源及影响因子见表4-16。 表4-16 建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物; 备注. 危废暂存间; 危险废物暂存; 垂直入渗; 石油类; 危废收集容器损坏，废油泄露深入土壤造成污染。. 3、分区防控措施 根据以上分析，项目可能存在土壤、地下水污染源的区域为危废暂存间，因此，评价提出应对危废暂存间进行重点防渗。危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，对地面和裙角进行防渗建设，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 4、跟踪监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目不属于涉气重点排污单位、涉水重点排污单位，以及涉重金属、难降解有机物的重点排污单位。项目正常工况下不存在对土壤和地下水造成污染的污染源，只有在事故状态下可能发生，但在采取环评提出的防渗措施，切断污染途径后，即使发生泄露也不会对地下水、土壤造成污染，因此，项目不对土壤、地下水进行跟踪监测。 六、生态环境 本项目位于工业园区内，利用晋宁竞展铸造厂已建厂房进行建设，场地均已硬化，无植被附着，项目建设期和运营期均不会对区域生态环境造成影响。 七、环境风险 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险性物质为废机油、油漆、稀释剂。 表4-17 废机油理化性质及危险特性一览表 第一部分 危险特性概述. 危险性类别; 可燃液体; 燃爆危险; 遇明火高热可燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; CO、CO2. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无味或略带异味。; 主要用途; 用作机械设备润滑. 闪点（℃）; /; 相对密度（水＝1）; ＜1. 沸点（℃）; /; 爆炸上限％（V/V）; 无资料. 自燃点（℃）; /; 爆炸下限％（V/V）; 无资料. 溶解性：; 不溶于水。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; /; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. LD50、LC50; 无资料. 急性中毒; 急性吸入可乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。. 慢性中毒; 暴露部位可能发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性肺炎。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 表4-18 油漆理化性质及危险特性表 中文名; 油漆; 英文名; paint. 危险性类别; 易燃液体（W5.4不属于W5.l或W5.2的其他类别3）; 危规号; /. 第一部分 理化性质. 外观及形状; 液态，具有特殊臭味. 闪点（℃）; 23; 粘度（cSt）; 166. 比重; 0.906; 蒸汽密度; 重于空气. 爆炸浓度下限; 1.1; 通风至爆炸浓度下限10%的RAQ（m3/L）; 95. 溶解性; 不溶于水. 主要用途; 覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途. 第二部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、强碱、强酸; 聚合危害; 不聚合. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和烟雾. 危险特性; ①易燃：蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。 ②蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 ③流速过快，容易产生和积聚静电。 ④在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 第三部分 健康危害. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收. 毒性; 接触超过所还职业接触最高限定值的容剂组分蒸汽，会对健康产生不利影响，例如：导致黏膜和呼吸系统发炎，并对肾脏、肝脏和中枢神经系统也有不利影响。症状包括头痛、恶心、头晕、疲劳、乏力、呆滞，极端情况下甚至失去知觉。 反复或长期接触产品的生产的生产，皮肤会失去天然脂肪，变得干燥，发炎，并可能出现非过敏性的接触性皮炎。溶剂也会通过皮肤吸入。液体溅入眼睛会引起发炎、疼痛等可能治愈的损伤。. 第四部分 环境影响. 进入水体会对水生动植物造成影响，可使微生物中毒，不易生物降解. 稀释剂 危险货物编号：32198；溶解性：不溶于水。溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂；易燃。遇明火、高热易引燃。 2、风险物质数量与临界量比值计算 根据风险识别，项目涉及的风险物质为废机油、油漆及稀释剂。废机油不设储罐，使用油桶暂存，平均每三个月处置一次；油漆及稀释剂采用密封桶储存，平均一个月处置一次，环评按最大暂存量计；风险物质与临界量比值计算结果见表4-19。 表4-19 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算一览表 序号; 危险化学品名称; 危险化学品类别; 临界量（t）; 实际最大储量（t）; 仓储形式; qn/ Qn. 1; 废机油; 易燃液态物质; 2500; 0.1; 危废暂存间内; 0.00004. 2; 油漆; 易燃液态物质; 5000; 0.1; 危废暂存间内; 0.00002. 3; 稀释剂; 易燃液态物质; 5000; 0.02; 危废暂存间内; 0.000004. 项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.000064＜1，不设专项。 3、风险源分布情况及影响途径 根据项目风险物质调查情况，结合项目风险物质的使用、暂存情况，项目环境风险源主要为危废暂存间。危废暂存间影响途径主要是废机油储存容器破裂，废机油出现泄漏、渗漏事故，溢流或者渗漏进入周边土壤和地下水，造成污染。 4、环境风险防范措施 （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和裙角进行防渗设计，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废机油泄漏后进入外环境。 （2）设置专人进行管理，定期对废机油收集桶进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 （3）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局晋宁分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆工序废气有组织排放口（DA001） | 挥发性有机物、颗粒物 | 喷漆房设置为密闭负压形式，风量为5000m3/h。 1套处理工艺为“干式过滤棉+活性炭”的处理设施处理，排气筒高度15m（DA001）。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 喷漆工序无组织排放废气 | 挥发性有机物 | 喷漆间设置为密闭负压形式，减少无组织废气量。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 |
|  | 开料、裁板、排钻、精砂、打磨工序粉尘 | 颗粒物 | 产尘工序分别经集气罩收集（5套集气罩），负压收集后，设1套布袋除尘器处理，排气筒高15m（DA002），风量为15000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟 | 设1台油烟净化器处理，处理效率≥60%。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 食堂废水 | 动植物油 | 设1个1.0m3的油水分离器进行预处理 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、NH3-N、TN、TP、 | 设1个5m3的化粪池进行预处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声+基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 产生环节; 污染物名称; 属性; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 袋装; 交环卫部门处置. 化粪池; 化粪池污泥; 一般固废; /; 交环卫部门处置. 食堂; 泔水; 一般固废; 桶装; 委托有资质单位处置. 食堂废水处理; 废油脂; 一般固废; 桶装. 下料、机加工; 边角料; 一般固废; 车间地面堆放; 外售废料收购公司. 布袋除尘器; 颗粒物; 一般固废; 一般固废间暂存. 喷漆废气处理; 废活性炭; HW49其他废物（900-039-49）; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. 废过滤棉; HW49其他废物（900-041-49）. 设备维修; 废机油及含油固废; HW08废矿物油及含矿物油废物（900-249-08）; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. 机械维修; 含油废抹布、手套; HW49其他废物（900-041-49）; 可密闭容器收集，危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. 喷漆、涂胶; 废胶水桶、油漆桶、漆渣; HW12染料、涂料废物（264-012-12）; 危废暂存间贮存; 委托有资质的单位进行处理. |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，对地面和裙角进行防渗建设，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和裙角进行防渗设计，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废机油泄漏后进入外环境。危废暂存间内设置围堰、做好台账、设置警示标志严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第 5号）》执行，并填写危险废物转移联单。 - 设置专人进行管理，定期对废机油收集桶区进行检查，并做好巡检记录及时发现事故隐患并迅速给以消除。 按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，编制突发环境事件应急预案，并报昆明市生态环境局晋宁分局备案。建立完善的应急报告制度，落实应急物资和经费，日常加强应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 环境管理要求 - 废水 项目厂区采用雨污分流方式，食堂设1个1.0m3的油水分离器；办公区1个5m3的化粪池，食堂废水经隔油池预处理后与其余办公生活废水一起进入化粪池，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准（即pH6.5～9.5，COD≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，氨氮≤45mg/L，总磷≤8mg/L）后，排园区污水管网，最终进入淤泥河水质净化厂处理。 - 废气 项目共设置2根15m高的排气筒，用于排放喷漆废气、机加工工段粉尘。 压板及喷漆工序废气治理措施：经负压收集后，风量为5000m3/h。经干式过滤棉+活性炭吸附装置处理，15m高排气筒外排（DA001）。 木工加工工序废气治理措施：封闭车间，废气采用布袋除尘器处理设施，经15m高排气筒外排（DA002）。 - 噪声 项目运营期噪声主要为设备运行时产生的噪声。项目夜间不生产，并选用低噪设备，产噪设备置于室内，采取基础减振等措施，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 固体废弃物 项目运营期产生的一般工业固体废物主要为边角料、布袋收尘；统一收集后，暂存于厂区内一般固废间，外售废料收购公司。 危险废物包括废活性炭（危废代码：900-039-49）、废过滤芯（危废代码：900-041-49）、废机油及含油固废（危废代码：900-249-08）、含油抹布、手套（危废代码：900-041-49）等。使用专用容器收集后在危废暂存间内储存，定期交由有资质单位清运处置，严格执行危险废物转运联单制度并与责任单位签订协议。 生活垃圾包括食堂泔水、隔油池废油脂、化粪池污泥、其他生活垃圾，设垃圾桶，统一收集后委托当地环卫部门进行清运、处理。 - 环境风险 项目设置1间10m2的危废暂存间，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，地面和裙角进行防渗设计，防渗系数≤1.0×10-10cm/s，地面向内形成一定的坡度，并设置围堰或在门口设置门槛，防止废机油泄漏后进入外环境。危废暂存间内设置围堰、做好台账、设置警示标志严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第 5号）》执行，并填写危险废物转移联单。 2、环境监测计划 企业设 1 名以上专职(或兼职)人员负责环境监测。环境监测不设专用监测机构，委托有资质的环境监测单位进行监测，本项目运营期监测按照《排污许可申请与核发技术规范 家具制造工业》中自行监测要求执行。 表5-1 环境监测计划一览表 阶段; 监测内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 营运期; 废水; 化粪池排污口; 废水量、pH、COD、NH3-N、T-P、SS; 1次/年，监测2天，每天采样3次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A等级）标准. 废气; 排气筒（DA001）; 挥发性有机物、甲苯、二甲苯、颗粒物; 1次/年，监测2天，每天采样3次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 排气筒（DA002）; 颗粒物. 厂界; 颗粒物、挥发性有机物; 1次/年，监测2天，每天采样3次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值、. 厂区内任一点; 挥发性有机物; 1次/年，监测2天，每天采样3次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年，每次2天，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 3、排污口设置要求 本项目设置的排污口主要为废水排口和废气排口，环评对项目排放口提出如下要求： ①基本原则： 排污口设置必须规范化，便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 ②排污口技术要求： 排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理；采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在项目总排口处。 ③排污口立标管理 排污口应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1-1995）设置图形标志牌，并且应设置在采样点的醒目位置，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 ④排污口档案管理 使用并按要求填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |

- 六、结论

本项目选址于昆明市晋宁工业园区晋城基地，利用晋宁竞展铸造厂标准厂房，从事家具及实木复合门生产及销售。所在区域环境质量现状符合相应环境质量标准，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，与园区规划和规划环评要求相符，选址合理。项目符合国家、地方产业政策，以及相关规划要求。在采取环评提出的措施后，分析结果表明，项目产生的废水、废气、噪声可达标排放，固废处置率100%，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。 本项目在严格执行环境保护“三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的废气处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，从环境保护角度论证，本项目的建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万Nm3/a） |  |  |  | 1320 |  | 1320 | +1320 |
|  | 颗粒物（t/a） |  |  |  | 0.009 |  | 0.009 | +0.009 |
|  | 挥发性有机物（t/a） |  |  |  | 0.472 |  | 0.472 | +0.472 |
| 废水 | 生活污水（m3/a） |  |  |  | 1125.0 |  | 1125.0 | +1125.0 |
|  | CODcr（t/a） |  |  |  | 0.304 |  | 0.304 | +0.304 |
|  | NH3-N（t/a） |  |  |  | 0.028 |  | 0.028 | +0.028 |
|  | TP（t/a） |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 | +0.004 |
| 一般工业固体废物（t/a） | 生活垃圾 |  |  |  | 10.08 |  | 10.08 | +10.08 |
|  | 泔水 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 | +3.6 |
|  | 废油脂 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 边角料 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | +1.1 |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 | +0.016 |
| 危险废物（t/a） | 废机油及含油固废 |  |  |  | 0.20 |  | 0.20 | +0.20 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 10.72 |  | 10.72 | +10.72 |
|  | 废过滤棉 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 含油抹布、手套 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废胶水桶 |  |  |  | 152个 |  | 152个 | +152个 |
|  | 油漆桶 |  |  |  | 328个 |  | 328个 | +328个 |
|  | 漆渣 |  |  |  | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①