建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  昆明市晋宁区新街中心卫生院建设项目

建设单位（盖章）：  昆明市晋宁区新街中心卫生院

编制日期：          2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	33

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附件：

附件1   昆明市晋宁新街中心卫生院建设项目环境影响报告表技术评审意见及修改对照表

附件2   原项目环评批复

附件3   医疗执业许可证

附件4   事业单位法人证书

附件5   辐射安全许可证

附件6   土地使用证

附件7   医疗废物处置合同

附件8   医废废物转移联单

附件9   污水处理系统提升改造合同

附件10  污水清运合同及清运台账

附件11   委托书

附件12  环评合同

附件13  昆明市晋宁区新街中心卫生院建设项目检测报告

附件14  建设单位提供的废水监测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目保护目标及周围环境关系图

附图4  项目平面布局示意图

附图5  声环境质量现状监测点位图

附图6  项目在滇池保护区的位置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 昆明市晋宁区新街中心卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 杨波 | 联系方式 | 13629600282 |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号 |  |  |
| 地理坐标 | （102度43分9.424秒，24度44分41.584秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [Q8423]乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九卫生中第108项“医院、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务”中的“其他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 105 | 环保投资（万元） | 30.1 |
| 环保投资占比（%） | 28.66 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ¨否 þ是：已建设完成并投入运营。 | 用地面积（m2） | 2560 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目不排放含有毒有害污染物的废气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水不属于工业废水；项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不向海洋排放污染物。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，项目不设置专章评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 项目与所在地“三线一单”符合性分析如下： （1）生态红线 昆明市人民政府于2021年11月23日发布了《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，所在地属于晋宁区晋城镇水环境城镇生活污染重点管控单元，项目与昆明市“三线一单”符合性分析如下表所示。 表1-2 项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，项目为重新报批项目，原项目已取得环评批复、土地使用证，用地性质为医疗卫生用地，且项目建设地点和用地范围未发生变更，不在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内。其次，项目区不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，项目不在划定的一般生态空间区域。故项目不占用生态红线，符合生态红线保护要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市环境质量状况公报》：2020年，各县(市)区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，因此，晋宁区属于达标行政区。项目区附近地表水体为大河，根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市环境质量状况公报》，滇池全湖水质为IV类，35条主要入湖河道，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟水质未达到昆明市考核目标。因此，项目区附近地表水体为大河不能达到水质标准要求。项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过项目区内雨水管网收集后排入周边雨水系统；项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体；不会降低区域地表水环境质量，符合水环境质量底线要求。项目为重新报批项目，且已取得土地使用证，用地性质为医疗卫生用地，项目建设不占用耕地及基本农田。项目建设过程中风险区域采取防渗措施，可有效防止风险物质下渗进入土壤，项目建设及运行不会降低项目区域土壤环境质量，符合土壤环境质量底线要求。本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022年2月9日、10日对项目区域及声环境保护目标处声环境质量现状进行了监测。根据监测结果，项目区及新街村声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目为卫生院项目，本项目运营过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，仅消耗一定量的电源、水等，且用量较少，项目为重新报批项目，且已取得土地使用证，用地性质为医疗卫生用地，项目建设不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目不占用农用地及未利用地，符合资源利用上线要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目位于滇池流域，项目为卫生院建设项目，不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。（3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目为卫生院建设项目，项目主要废气污染物为异味，在采取污染防治措施后，污染物排放对外界环境影响较小，不会降低区域环境空气质量。项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过项目区内雨水管网收集后排入周边雨水系统；项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体；不会降低区域地表水环境质量，项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体；不会降低区域地表水环境质量。此外，项目所用能源均为电能，为清洁能源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 晋宁区晋城镇水环境城镇生活污染重点管控单元; 空间布局约束：引导人口和产业向城镇开发区集聚，向文化汇聚地和休闲中心发展。; 项目为卫生院项目，且已取得土地使用证，用地性质为医疗卫生用地，不属于大规模开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控：（1）完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库。 （2）生活污水集中处理率达85%以上。（3）城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，污水处理后达标排放。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目排水系统采用雨污分流制，雨水通过项目区内雨水管网收集后排入周边雨水系统；项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体；不会降低区域地表水环境质量，项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。; 符合. 环境风险防控：（1）对风险隐患较大、污染相对集中的区域重金属污染综合整治。（2）健全建立突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。; 项目为卫生院项目，不属于重污染企业，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案。; 符合. 根据上表分析，项目符合《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）管控要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 （2）与《云南省滇池保护条例》相符性分析 - 根据《云南省滇池保护条例》滇池保护范围区划，本项目位于滇池三级保护区（详见附图6）。 - 《云南省滇池保护条例》第五十三条 三级保护区禁止下列行为： - （一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品； - （二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； - （七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。 项目运营产生的医疗废物收集后于医废暂存间进行暂存，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置；项目排水系统采用雨污分流制，雨水通过项目区内雨水管网收集后排入周边雨水系统；项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体；本项目为中心卫生院，产生的污染物在采取有效措施后对环境影响较小，符合条例要求。 （3）与昆明市人民政府关于进一步贯彻落实《云南省滇池保护条例》的实施意见相符性分析 - 根据《云南省滇池保护条例》滇池保护范围区划，本项目位于滇池三级保护区（详见附图6）。与昆明市人民政府关于进一步贯彻落实《云南省滇池保护条例》的实施意见相符性分析见下表。 表1-3 项目与昆明市人民政府关于进一步贯彻落实《云南省滇池保护条例》的实施意见相符性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性分析. 1; 滇池三级保护区不得建设不符合国家产业政策及其他严重污染环境的生产项目。; 项目为中心卫生院项目，属于“第一类鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家产业政策；项目不属于严重污染环境的生产项目。; 符合. 2; 滇池三级保护区内的建设项目：自然资源规划、住房城乡建设等行政主管部门应当严格审批，涉及项目选址的，在批准前应当征求区级滇池行政管理部门意见。; 本项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，项目发生重大变更，为重新报批，原项目已取得环评批复、土地使用证，用地性质为医疗卫生用地，且项目建设地点和用地范围未发生变更。; 符合. - 根据上表，项目与昆明市人民政府关于进一步贯彻落实《云南省滇池保护条例》的实施意见相符。 （4）与《医疗废物管理条例》符合性分析 项目与《医疗废物管理条例》的符合性分析如下： 表1-4 项目与医疗废物管理条例的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性分析. 1; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设置监控部门或者专(兼)职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。; 建设单位已制定有医疗废物管理制度，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 2; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 项目内的医疗废物设置了专用收集通进行分类收集，产生的医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置，已有医疗废物收集、清运台账记录，资料要求保存3年。; 符合. 3; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 项目内的医疗废物设置医疗废物暂存间进行暂存，暂存间已进行防渗处理。; 符合. 4; 禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物，禁止邮寄医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾; 项目内的医疗废物应定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置，禁止将医疗废物混入生活垃圾，项目内的医疗废物应分类收集暂存。; 符合. 5; 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。; 项目内的医疗废物已进行分类收集暂存，设置专用收集设施，收集设施设置有明显的警示标识和说明。; 符合. 6; 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒;达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统; 项目废水经自建的污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，废水不外排至周边地表水体。; 符合. 根据上表，项目与《医疗废物管理条例》相符。 （5）与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》符合性分析 项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的符合性分析如下： 表1-5 项目与医疗卫生机构医疗废物管理办法的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性分析. 1; 医疗卫生机构应当依据国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定并落实医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗卫生机构内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。; 建设单位已制定有医疗废物管理制度，设置专职人员负责管理项目内的医疗废物。; 符合. 2; 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 项目内设置的医疗废物收集设施设有警示标识，并注明医疗废物种类，产生单位等。; 符合. 3; 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；②有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；④防止渗漏和雨水冲刷；⑤易于清洁和消毒；⑥设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 项目设置了医疗废物暂存间暂存医疗废物，并远离医疗区、人员生活区，医废间已进行防渗、防雨淋、防晒、防流失，并设置明显的标识。; 符合. 根据上表，项目与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相符。 （6）与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析 项目与《昆明市医疗废物管理规定》的符合性分析如下： 表1-6 项目与昆明市医疗废物管理规定的符合性分析 序号; 相关要求; 项目建设情况; 符合性分析. 1; 医疗废物的管理按照分类收集、专用工具运送、指定地点贮存和集中化、无害化处置的要求。; 项目医疗废物设置了医疗废物收集桶进行分类收集，收集后暂存于项目医疗废物暂存间内，定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置。; 符合. 2; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第一责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗废物的管理工作，并建立登记制度; 建设单位设置了专人管理医疗废物，建立有医疗废物管理制度，严格按照相关要求记录清运台账并存档。; 符合. 3; 医疗卫生机构产生的医疗废物应当委托取得危险废物经营许可证的单位集中处置。禁止无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置医疗废物。; 项目内的医疗废物收集后暂存于项目医废间内，定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置，禁止建设单位自行处置医疗废物。; 符合. 4; 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。; 建设单位应按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》建立医疗废物转移联单，并保存5年，不得遗失。; 符合. 根据上表，项目与《昆明市医疗废物管理规定》相符。 （7）用地符合性分析 项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，项目已取得土地使用证，土地用途为医疗卫生用地。本项目为中心卫生院项目，项目建设与土地利用性质相符合。 （8）产业政策和选址符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目属于“第一类鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求. （9）平面布局合理性分析 项目主要建筑包括1栋住院综合楼（3F）、1栋门诊楼（3F）、1栋辅助用房（3F）及其他配套公辅设施。其中：门诊楼位于项目南侧入口处，住院综合楼位于项目北侧，辅助用房位于项目西侧，食堂位于辅助用房2层，员工宿舍楼位于项目西北面，污水处理站位于项目南侧最低处，便于收集处理项目内的废水；医废间位于项目东侧（住院综合楼楼梯旁）。项目各功能分布明确，总体布设疏密有秩，便于患者就医；医疗废物暂存间靠近楼梯便于医疗废物的收集、转运，且远离病房区域。 综上，项目平面布局合理。 （10）环境相容性分析 本项目为中心卫生院建设项目，项目周边主要为村庄、农田等，根据现场踏勘，项目周边无重大污染源工业企业，不存在限制项目建设的外环境条件。项目产生的各污染物落实环评提出的环保措施后可达标排放，对周围环境的影响很小；同时，项目的建设运营为周边村庄居民提供便利的就医条件，故项目建设与周围环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 昆明市晋宁区新街中心卫生院位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，建设单位于2005年3月编制了《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼建设项目环境影响报告表》，并于2005年4月11日取得了昆明市生态环境保护局晋宁分局（原晋宁县环境保护局）出具的“关于对《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼》的环保批复（晋环保复字[2005]30号）”（以下简称“环评批复”）。根据原环评报告及“环评批复”，项目用地面积2560m2，总投资50万元，项目主要建设有1栋3层的住院综合楼，1栋3层的门诊楼，1栋3层的辅助用房及相关配套辅助设施等，设置床位40张，设置科室有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、检验科、影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。项目已于2018年5月取得了辐射安全许可证。 原项目于2005年4月开工建设，于2005年底投入运行，根据云南省生态环境厅《关于反馈联合执法检查昆明市意见的函》（云环函[2021]440号），原项目未进行验收，要求完善相关环保手续。根据实地踏勘及建设单位提供资料，项目自建成运行至今增加了全科医疗科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、康复医学科，实际设置床位70张。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），项目建设地点、建设内容、生产工艺、采取的环保措施未发生变化，床位由40张增加至70张，且新增了眼科、耳鼻喉科等科室；对比环评生产、处置或储存能力增大30%及以上的建设项目，属于重大变动，需重新报批环评；项目床位由40张增加至70张，属于重大变更，因此，需重新报批环评。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），四十九卫生中第108项“医院、专科疾病防治院（所、站）、妇幼保健院（所、站）、急救中心（站）服务、采供血机构服务、基层医疗卫生服务”新建、扩建床位500张以上的应编制报告书，其他（住院床位20张以下的除外）应编制报告表，住院床位20张以下的（不含住院床位20张的）。项目床位为70张，故应编制报告表。因此，昆明市晋宁区新街中心卫生院委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环评报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础项，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照指南、相关法律法规及环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、项目概况 1、项目名称：昆明市晋宁区新街中心卫生院项目 2、建设单位：昆明市晋宁区新街中心卫生院 3、建设地点：昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号 4、建设性质：新建 5、投资金额：总投资105万元，其中环保投资30.1万元。 6、建设内容及规模： 项目用地面积2560m2，主要建设有1栋3层的住院综合楼，1栋3层的门诊楼，1栋3层的辅助用房及相关配套辅助设施等，设置床位70张，设置科室有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、检验科、影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、全科医疗科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、康复医学科。门诊平均每天就诊人数约50人。 各科室服务内容详见表2-1。 表2-1 项目各科室服务内容一览表 序号; 科室; 服务内容. 1; 预防保健科; 主要进行一类、二类疫苗、新冠疫苗的接种及对就诊人员进行观察、抽血检验、测试等科目，对病人身体健康状况进行评估，并给出保健指导意见。. 2; 内科; 主要进行内科疾病检查、治疗，了解患者胸部、心肺听诊、心率、肝、脾腹壁静脉曲张等情况。. 3; 外科; 只进行简单的外科、骨科手术、伤口治疗、包扎等项目。. 4; 妇产科; 设妇科、产科专业，妇科主要进行妇科疾病检查、治疗；产科主要进行清宫手术，不进行引产、接生手术。. 5; 计划生育专业; 主要进行计划生育工作计划与总结，做好各年龄段的计划生育全程优质服务，配合其他科室加强区域人口的计划生育管理。. 6; 儿科; 主要进行儿科疾病的检查、治疗。. 7; 口腔科; 为病人进行补牙、换牙，项目使用树脂牙套，使用的牙套不涉及含汞等重金属。. 8; 急诊医学科; 主要进行重症病人的抢救，院前急救、院内急诊抢救的科室. 9; 麻醉科; 满足手术的麻醉要求，还参入各科室的抢救工作，根据建设单位提供资料，项目使用的麻醉剂不涉重。. 10; 检验科; 主要进行血检、尿检等常规检测项目。项目化验采用酶法、氯酸氧化酶法、尿酸酶法等方法进行，使用的试剂为成品的微生物菌剂，不使用含重金属的化学试剂。. 11; 影像科; 设有X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业，主要拍摄X光片、B超。不涉及介入治疗、核医学等内容，拍片采用激光胶片，不使用显影液，项目已取得辐射安全许可证。. 12; 中医科; 主要进行问诊、售药等服务。项目药房只进行售药，无药材煎煮服务，不进行药材的加工。. 13; 中西医结核科; 主要采用中西医结合的方法诊断内、外、儿科等常见疾病。. 14; 全科医疗科; 主要是集预防、医疗、保健康复为一体的人群健康服务。. 15; 眼科; 眼科疾病的检查与治疗。. 16; 耳鼻喉科; 耳鼻咽喉疾病的检查与治疗。. 17; 皮肤科; 主要诊断皮肤疾病的治疗工作。. 18; 康复医学科; 康复医学科主要是通过对功能障碍的预防、诊断、评估、治疗和训练，提高居民的各方面功能的科室。. 项目具体工程组成见表2-2。 表2-2 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 主要建设内容或功能; 备注. 主体工程; 住院综合楼; 占地面积460m2，建设了1栋3层的住院综合楼，建设面积为1301.8m2，主要设有病房、护士站、输液站、医生办公室、检验科等。; 已建. 门诊楼; 占地面积535m2，建设1栋3层的门诊楼，建设面积为1524.8m2，主要设有急诊科、中医科、影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、内科、外科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科等科室，设有办公室、会议室等。; 已建. 辅助用房; 占地面积345m2，建设1栋3层的辅助用房，建设面积为980.8m2，主要设有口腔科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科等科室，其中辅助用房2层、3层一部分为员工住宿用房。; 已建. 辅助工程; 员工住宿楼; 占地面积60m2，2层，建设面积为180m2，位于住院综合楼西北面，主要用于项目内员工住宿使用。; 已建. 食堂; 位于辅助用房2楼，1间，建筑面积为60m2，为项目内员工提供用餐。; 已建. 消毒间; 主要进行医疗器具杀毒、消毒，采用消毒剂与紫外灯相结合的方式进行消毒，建筑面积20m2。; 已建. 洗衣间; 主要进行项目内衣物床单的清洗，衣物床单等使用消毒剂进行消毒，建筑面积20m2。; 已建. 发电机房; 位于门诊楼，主要用于停电时为项目进行发电，建筑面积15m2。; 已建. 开水间; 位于辅助用房1层，主要用于开水的供应，建筑面积10m2。; 已建. 供氧; 项目内不设供氧站，氧气使用瓶装氧气，项目设有20瓶氧气瓶，40L/瓶。; 已建. 仓库; 位于住院综合东侧，建筑面积215m2，用于存放项目所需要的物品。; 已建. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供应。; 已建. 供电; 由市政电网供应。; 已建. 排水系统; 项目实行雨污分流制： （1）雨水：雨水通过雨水管网收集后排至周边雨水沟渠； （2）废水：食堂废水经隔油设施预处理后进入化粪池同其他废水经自建的污水处理站处理达（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。 食堂未设置隔油设施，本次评价要求新增隔油设施。; 已建（待整改）. 环保工程; 废水; 油水分离器; 现状项目食堂废水未隔油预处理，由于项目厂区已硬化，故本次环评要求在食堂加设1个油水分离器对食堂含油废水进行预处理。; 环评提出. 化粪池; 项目已建设2个化粪池，均为地埋式，分别位于住院综合楼南侧门诊楼南侧，容积分别为15m3、10m3，用于对污水进行预处理。; 已建. 一体化污水处理设施; 1座，位于门诊楼东南侧，处理规模为40m3/d，处理工艺为二级生物接触氧化处理+沉淀消毒工艺。; 已建. 事故池; 建设1个6m3的事故池用于收集暂存事故状态下的废水。; 环评提出. 废水暂存池; 建设了1个60m3的废水暂存池用于暂存污水处理站处理达标后的废水。; 已建. 废气; 食堂油烟; 食堂产生的油烟经油烟净化器处理后经屋顶排气筒排放。; 已建. 噪声; 项目设备均设置室内，污水处理站设置为地埋式; 已建. 固废; 医废暂存间; 项目已建设了1间医废间，建筑面积5m2，用于收集、暂存项目内的医疗废物。根据建设单位提供资料，医废暂存间防渗已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行了防渗，防渗要求满足10-10cm/s。; 已建. 医废收集桶; 项目住院综合楼、门诊楼分散布置多个医疗废物收集桶，用于收集医疗废物。; 已建. 垃圾桶; 项目住院综合楼、门诊楼分散布设多个垃圾桶，用于收集生活垃圾。; 已建. 7、项目主要原辅材料 本项目运营期间消耗的原辅材料情况如表2-3所示： 表2-3 项目医疗用品消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 年使用量; 备注. 1; 酒精; 31瓶; 75%，500ml/瓶. 2; ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒; 12盒; /. 3; G-I型消毒剂浓度试纸; 60盒; /. 4; M-53LEOII血细胞分析用溶血剂; 32瓶; 200ml/瓶. 5; r-谷氨酰转移酶; 3盒; /. 6; α-羟丁酸脱氢酶; 1盒; /. 7; α-羟丁酸脱氢酶; 1盒; /. 8; β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG)测定试剂; 4盒; /. 9; 艾科血糖试纸; 390盒; 25条/盒. 10; 安尔碘; 300瓶; 60ml/瓶. 11; 鼻宜生熏蒸膏; 120盒; 20g*5支/盒. 12; 丙氨酸氨基转移酶; 15盒; /. 13; 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）; 2盒; 50T/盒. 14; 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）; 6盒; 50T/盒. 15; 超敏C检测试剂盒; 28盒; 25支/盒. 16; 次氯酸消毒液; 20瓶; 500ml. 17; 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 31盒; /. 18; 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒; 30盒; /. 19; 肌酐测定试剂盒; 30盒; /. 20; 缝合线; 25盒; 12包/盒. 21; 纱布; 50包; 8m*0.84m*30/包. 22; 尿素测定试纸盒; 17盒; /. 23; 全量程C反蛋白检查试剂盒（干式免疫荧光法）; 15盒; /. 24; 纱布绷带; 600; 8cm/卷. 25; 双氧水; 200瓶; 100ml/瓶. 26; 一次性静脉输液针; 3000支; /. 27; 采血针; 100盒; 50支/盒. 28; 医用棉签; 100包; /. 29; 一次性输液器; 5000付; /. 30; 总胆固醇（TC）; 10盒; 160ml/盒. 8、项目医疗设备 项目主要医疗设备详见表2-4。 表2-4 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量 （台/套）. 1; SLC-200B型电子阴道镜; /; 1. 2; 便携式呼吸运转机; hfs3100a; 1. 3; 便携式监护仪器; MMED6000DP; 2. 4; 便携式尿液分析仪; bw-200; 1. 5; 便携式心电图; /; 1. 6; 便携式血液分析仪; GRT-6002; 1. 7; 便携式血脂检测仪; lp-m3-11; 2. 8; 彩色多普勒超声诊断仪; ACUSON NX3; 1. 9; 超短波电疗机; BA-CD-II; 1. 10; 超声波身高体重体检机; /; 1. 11; 超声诊断仪器; Z5; 1. 12; 多普勒胎心仪; /; 1. 13; 肺功能检测仪; BH-AX-MAPGAX-02; 2. 14; 腹腔镜; /; 1. 15; 高频电刀; /; 1. 16; 口腔综合牙椅; HR-803; 1. 17; 麻醉机; Fabius plus; 1. 18; 全电脑多功能汽疗机; LT-99BII; 1. 19; 全自动血液分析仪; /; 1. 20; 自动洗胃机; SC-11. 21; 自助全科诊疗仪; 壁挂. 22; B超工作站; /; 1. 23; B超阴道探头; /; 1. 24; C14急救车; /; 1. 25; DR; Muses Plus(6600); 1. 26; LED光动力治疗仪; ML-1201; 2. 27; LEEP刀; /; 1. 28; 全自动生化分析仪; /; 1台. 9、项目劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：项目共有员工60人，均在项目内用餐，约15人在项目内住宿，其余人员不在项目内住宿。 （2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。 10、项目平面布置 项目主要建筑包括1栋住院综合楼（3F）、1栋门诊楼（3F）、1栋辅助用房（3F）及其他配套公辅设施，其中：门诊楼位于项目南侧入口处，住院综合楼位于项目北侧，辅助用房位于项目西侧，其中食堂位于辅助用房2层，员工宿舍楼位于项目西北面，污水处理站位于项目南侧，医废间位于项目东侧。项目各功能分布明确，总体布设疏密有秩，便于患者就医；医疗废物暂存间靠近楼梯便于医疗废物的收集、转运，且远离病房区域。项目总平面布置图详见附图4所示。 11、项目水平衡 项目运营期废水产生情况如下： （1）医疗废水 医疗废水主要为门诊、病房及各科室的病人及其家属和行政医务人员，以及医院附属设施所产生的废水等。 ①检验科废水 项目化验室检测的样品数平均每日约30份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为10L/·次计，则项目化验用水量为0.3m3/d、109.5t/a。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.24m3/d、87.6t/a。检验室废水主要为酸性废水，项目使用专门的检验科废水收集桶进行分类收集后，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 - ②门诊 - 项目门诊就诊人数每天平均约50人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1m3/d（365m3/a），排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为0.8m3/d（292m3/a）。 - ③病房 - 项目内共设置床位70张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计。用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部病床（病房内不带洗浴）按150L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），陪护人员用水量按照50L/人.d计，则用水量为14m3/d（5110m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为11.2m3/d（4088m3/a）。 其中：项目设有洗衣房，床单、被套洗涤在内进行洗消，洗涤过程中会产生洗涤废水，每个床位将产生1.5kg的床单被套等，项目共70个床位，因此每天产生105kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量约为50L/kg，则项目洗涤用水量约为5.25m3/d、1916.25t/a，产污系数取0.8，则洗涤污水量4.2m3/d、1533t/a。 - ④食堂 - 项目内员工共计60人，均在项目内用餐，其中15人在项目内住宿，其余人员不在项目内住宿。根据建设单位实际运行情况，其中住宿人员用水量按100L/人·d计，不住宿只用餐人员按50L/人.d计，则用水量为3.75m3/d（1368.75m3/a），排污系数为0.8，则食堂废水为3m3/d（1095m3/a）。 ⑤绿化用水 项目绿化面积约300m2，绿化用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）用水定额3L/（m2·次），项目绿化每天洒水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。则全年绿化用水量为189m3/a，平均每天用水量为0.9m3/d，绿化不产生废水。 综上，项目用水量为25.2m3/d（9058.5m3/a），废水产生量为19.44m3/d（7095.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等。产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。 表2-5 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水日(天); 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 处理去向. 住院 用水; 14; 365; 5110; 11.2; 4088; 经化粪池、污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 门诊 用水; 1; 365; 365; 0.8; 292. 被服 清洗; 5.25; 365; 1916.25; 4.2; 1533. 检验科; 0.3; 365; 109.5; 0.24; 87.6; 由云南正晓环保投资有限公司清运处置. 食堂; 3.75; 365; 1368.75; 3.0; 1095; 经化粪池、污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 绿化 用水; 0.9（晴天）; 210; 189; /; /; 绿化不产生废水. 合计; 晴天25.2； 雨天：24.3; —; 9058.5; 19.44; 7095.6; —. 其中，检验科废液由云南正晓环保投资有限公司清运处置，实际进入污水处理站的废水量为19.2m3/d，7008m3/a。. 项目废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。废水经项目建设的污水处理站达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准及清运合同限值要求后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。 项目运营期根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次医院产生废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，污染物排放浓度根据本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022.2.9至2.10日中的监测结果取平均值进行计算。项目废水污染物产生及排放情况见下表，项目水平衡如图2-1。 表2-6 项目废水污染物年产生量核算一览表 排污 单位; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群数. 项目废水产生量为7008 （m3/a）; 处理设施进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108 （个/L）. 污染物产生量（t/a）; 2.10; 1.05; 0.35; 1.4; 0.18; 0.035; 2.1×1012 （个/L）. 处理设施出水水质浓度（mg/L）; 184; 74.4; 30.75; 50.5; 42.85; 1.22; 2000（个/L）. 污染物排放量（t/a）; 1.28; 0.52; 0.22; 0.35; 0.3; 0.0085; 1.4×108 （个/L）. 排放标准要求; 250; 100; 35; 60; 45; 3; 5000（个/L）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，项目废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求；同时也满足清运合同中限值要求，项目废水可达标排放。 图2-1 项目日用水量平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目为重大变更项目，需重新报批环评，项目已于2005年4月开工建设，于2005年底投入运行，原项目未进行验收，根据现场调查及建设单位提供资料，原项目施工期已结束，现场无施工遗留问题，原项目施工期间未发生环保投诉事件。本次环评施工主要是事故池的建设，项目计划2022年4月开始施工建设，2022年6底完工，建设工期2个月，项目事故池目前未开工建设。 2、运营期 患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。医院就医流程如图2-2所示。 图2-2 患者就医流程图 项目运营期产生的污染物主要有医疗废水、生活垃圾、医疗废物及污水处理站水泵产生的噪声及污水处理站产生的污泥、异味，营运期产污环节如下图2-3所示。 图2-3 项目运营期产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 昆明市晋宁区新街中心卫生院位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，建设单位于2005年3月编制了《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼建设项目环境影响报告表》，并于2005年4月11日取得了昆明市生态环境局晋宁分局（原晋宁县环境保护局）出具的“关于对《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼》的环保批复（晋环保复字[2005]30号）”，原项目于2005年4月开工建设，于2005年底投入运行，原项目未进行验收。原项目设置床位40张，设置科室有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇科专业、产科专业、计划生育专业、儿科、口腔科、急诊医学科、麻醉科、检验科、影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科，门诊每天就诊人数约30人。 一、与项目有关的原有污染源情况 原审批项目建成运营过程中污染物主要根据建设方提供数据及产排污系数进行核算分析。 1、废气 运营期产生的废气主要为异味、食堂油烟、备用发电机废气。 ①异味 异味主要是医院消毒水味道，化粪池、垃圾桶味道，以及医废暂存间异味。项目化粪池均为地埋式、有盖，一般垃圾委托环卫部门定期清运，在项目内储存时间短，异味经自然通风扩散；医疗固废按照规定进行分类收集、暂存在中转箱内，委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置，医废间采用紫外灯定期消毒，异味较小，通风扩散后影响较小。 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据原项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.26t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为0.806kg/a，0.031kg/a。项目废气产生量较小，经空气稀释扩散后对周围环境影响较小。 ②食堂油烟 项目食堂主要为项目内员工提供用餐服务，原项目员工有40人。人均用油量以30g/d计，则本项目日耗油量为1.2kg，年耗油量为0.44t。据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次评价取2.8%，则项目油烟产生量为0.034kg/d，年产量约12.41kg/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取6h，则油烟产生速率为5.67g/h。厨房配备1套排风量2500m3/h，净化效率60%的油烟净化器，则食堂油烟排放量为4.964kg/a。 本项目油烟处理后排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。 ③备用发电机废气 原项目设1间发电机房，使用轻质柴油作为燃料，燃烧过程中将产生少量废气，主要污染物为烟尘、NOx、CO及CHx等。备用发电机使用频率较低，只在停电的情况下使用，产生废气较少，经空气稀释扩散后对周围环境影响较小。 2、废水 （1）废水量 原项目用水主要包括住院部用水、门诊用水、办公用水、食堂用水及绿化用水等，项目口腔科社会业务为牙体牙髓、口腔外科（拔牙）、修复（活动牙、固定牙），补牙使用材料为树脂、玻璃子，不涉及银汞合金等材料。废水同门诊医疗废水一起进入化粪池预处理后进入污水处理站处理。项目检验废水在检验科设置2个容积为20L/个的检验科废水收集桶（一备一用），收集后的废水由云南正晓环保科技有限公司清运。 根据建设方提供资料：原项目实际运行总用水量约为：晴天12.6m3/d、雨天11.7m3/d，废水产生量为9.36m3/d，3416.4m3/a。原项目用水及废水产生情况见下表。 表2-7 原项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水日(天); 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 处理去向. 住院 用水; 6; 365; 2190; 4.8; 1752; 经化粪池、污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 门诊 用水; 0.6; 365; 219; 0.48; 175.2. 被服 清洗; 3.0; 365; 1095; 2.4; 876. 检验科; 0.1; 365; 36.5; 0.08; 29.2; 由云南正晓环保投资有限公司清运处置. 食堂; 2.0; 365; 730; 1.6; 584; 经化粪池、污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 绿化 用水; 0.9（晴天）; 210; 189; /; /; 绿化不产生废水. 合计; 晴天12.6； 雨天：11.7; —; 4459.5; 9.36; 3416.4; —. 图2-4 原项目日水平衡图 - （2）废水处理工艺流程 图2-5 污水处理工艺流程图 污水处理工艺简介: 项目内废水采用二级生物接触氧化+沉淀消毒工艺处理，医院内的废水经过化粪池处理后经过格栅井隔渣后进入调节池，污水在调节池的厌氧环境下将其中的大分子有机物厌氧转化成小分子有机物，同时调节均化水质；经调节池处理后的废水进入一、二级生物接触氧化池，污水在生物接触氧化池内利用鼓风机提供的空气形成有利于有机污染物降解的环境，并通过附着在弹性填料上的好氧微生物将污水中的有机物质去除达到净化水质的目的，接触氧化池出水进入沉淀池，沉淀池能够去除污水中脱落的生物膜以及其他大分子物质进一步净化出水，沉淀池沉淀处理后的废水进入消毒池并加入次氯酸钠进行消毒处理达标后外排。 项目污水处理站处理工艺符合HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，根据建设单位提供的废水监测报告及本次环评废水监测结果对废水排放进行达标分析，建设单位提供的监测报告见表2-8，本次环评废水监测结果见表2-9； 表2-8 建设单位提供的废水检测结果表 mg/L 采样日期; 2020.11.25; 标准值; 是否达标. 总氯; 3.16; 3.15; 3.17; 2-8; 达标. 悬浮物; 15; 18; 13; 60; 达标. 化学需氧量; 52; 48; 45; 250; 达标. 五日生化需氧量; 17.2; 15.3; 16.5; 100; 达标. 氨氮; 13.6; 13.2; 12.9; 35; 达标. 动植物油; 0.36; 0.3; 0.29; 20; 达标. 色度（倍）; 4; 4; 8; 64; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 270; 220; 210; 5000; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.164; 0.189; 0.218; 10; 达标. 表2-9 本次环评废水检测结果表 mg/L 采样日期; 2022.02.09; 2022.02.10; /. 采样时间; 08:01～08:05; 12:02～12:07; 16:00～16:04; 20:02～20:03; 平均值; 08:00～08:04; 12:01～12:06; 16:01～16:04; 20:00～20:03; 平均值; 排放标准值; 是否达标. 样品编号; W202201006FS-1-1-1; W202201006FS-1-1-2; W202201006FS-1-1-3; W202201006FS-1-1-4; W202201006FS-1-2-1; W202201006FS-1-2-2; W202201006FS-1-2-3; W202201006FS-1-2-4. pH值（无量纲）; 8.2; 8.3; 8.1; 8.2; 8.2; 8.1; 8.2; 7.9; 8.0; 8.0; 6-9; 达标. 总氯; 6.63; 7.24; 6.92; 7.07; 6.97; 7.10; 7.21; 6.84; 7.14; 7.07; 2-8; 达标. 悬浮物; 53; 55; 52; 48; 52; 49; 47; 51; 50; 49; 60; 达标. 化学需氧量; 184; 192; 184; 179; 185; 186; 176; 187; 182; 183; 250; 达标. 五日生化需氧量; 73.4; 75.2; 76.0; 74.0; 74.7; 74.2; 75.0; 74.2; 73.4; 74.2; 100; 达标. 氨氮; 27.1; 29.8; 31.7; 33.0; 30.4; 32.8; 31.0; 29.8; 30.8; 31.1; 35; 达标. 总磷; 1.18; 1.19; 1.27; 1.13; 1.19; 1.24; 1.13; 1.24; 1.35; 1.24; 3; 达标. 总氮; 43.9; 43.8; 43.4; 43.7; 43.7; 41.5; 42.9; 43.2; 40.2; 42.0; 45; 达标. 动植物油; 0.82; 1.00; 0.98; 0.76; 0.89; 0.88; 0.83; 0.87; 0.88; 0.87; 20; 达标. 石油类; 1.66; 1.50; 1.47; 1.70; 1.58; 1.62; 1.61; 1.57; 1.57; 1.59; 20; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5000; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.198; 0.187; 0.230; 0.228; 0.211; 0.193; 0.185; 0.213; 0.208; 0.200; 10; 达标. 挥发酚; 0.024; 0.022; 0.033; 0.015; 0.024; 0.028; 0.033; 0.018; 0.030; 0.027; 1.0; 达标. 根据上表监测结果，项目废水经处理后pH、COD、SS排放浓度可以达到环评批复要求的《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。 目前，项目废水处理后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，同时《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）于2006年1月1日开始实施，因此，项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准，根据监测结果，项目废水排放满足现行执行标准要求；同时也满足清运合同中限值要求；项目污水处理站采取工艺是可行的。 3、噪声 原项目内无大的噪声源，主要为患者产生的噪声、污水处理站设备噪声等，本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022年2月9日至10日对项目区噪声及敏感点噪声进行了监测，项目已建成并投入运行，监测期间项目正常运行，监测结果如下表所示。 表2-10 声环境监测结果表 单位：Leq dB（A） 检测日期; 检测地点; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2022.2.9; 东厂界; 58; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 53; 43; 达标. 西厂界; 54; 46; 达标. 北厂界; 55; 44; 达标. 新街村; 54; 43; 达标. 2022.2.10; 东厂界; 56; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 54; 46; 达标. 西厂界; 53; 44; 达标. 北厂界; 54; 46; 达标. 新街村; 54; 44; 达标. 根据监测结果：项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 根据建设方提供资料，原项目固体废弃物产生、处置情况如下： 表2-11 固体废弃物产生、处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 处理方式. 1; 生活垃圾; 37.595; 环卫部门清运处置. 2; 医疗废物; 6.679; 委托云南正晓环保投资有限公司处置. 总计; 44.274; 处置率100%. 二、原项目目前采取的主要环保措施 原项目采取环保措施详见表2-12。 表2-12 项目主要环保措施 污染物; 污染物的来源; 处理措施. 废气; 异味; 污水处理设施、医院消毒、医废间; 自然扩散、通风. 油烟; 食堂烹饪; 油烟净化器处理后排放. 备用发电机; 废气（烟尘、NOx、CO等）; 自然扩散. 废水; 生活废水; 员工; 项目内雨污分流；含油废水经隔油设施预处理后，与其他废水一起进入化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准\《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）表1A级标准后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 医疗废水; 医务人员、就诊人员. 餐饮废水; 食堂. 检验科废液; 检验科; 交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。. 噪声; 人员噪声; 医务人员、就诊人员; 房屋阻隔、距离衰减，达标排放。. 设备噪声; 污水泵等噪声. 固废; 生活垃圾; 医务人员、就诊人员; 委托环卫部门处置。. 医疗固废; 化验室、门诊、病房; 交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。. - 与项目有关的原有污染物及主要环境问题 原项目于2005年3月编制了《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼建设项目环境影响报告表》，并于2005年4月11日取得了晋宁县环境保护局出具的“关于对《晋宁县新街中心卫生院住院综合楼》的环保批复（晋环保复字[2005]30号）”，原项目于2005年4月开工建设，于2005年底投入运行，原项目未进行验收。根据现场踏勘及建设单位提供资料，原有审批项目废水可达标排放，厂界噪声达标排放，固废得到妥善处置。目前项目的主要环境问题及拟采取整改措施如下： 表2-13 原项目存在问题及整改措施 序号; 原有项目的主要环境问题; 整改措施. 1; 项目食堂未设置隔油处理设施; 本次评价要求食堂增加油水分离器处理食堂废水. 2; 项目污水处理站未设置事故池; 本次评价要求污水处理站设置1个6m3的事故池. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》：2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，项目区属于达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区附近地表水体为大河，位于项目东侧，距离约235m。大河为滇池入湖河流，西侧2.3km的滇池外海，根据《云南省水功能区划（2014版）》：大河（大河水库—入滇池口）水体功能为农业、工业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市环境质量状况公报》，滇池全湖水质为IV类，35条主要入湖河道，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟水质未达到昆明市考核目标。因此，项目区附近地表水体大河不能达到水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目位于昆明市晋宁区晋城镇新街村委会89号，项目区为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022年2月9日至10日对项目区噪声及敏感点噪声进行了监测，项目已建成并投入运行，监测期间项目正常运行，监测结果如下表所示。 表3-1 声环境监测结果表 单位：Leq dB（A） 检测日期; 检测地点; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2022.2.9; 东厂界; 58; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 53; 43; 达标. 西厂界; 54; 46; 达标. 北厂界; 55; 44; 达标. 新街村; 54; 43; 达标. 2022.2.10; 东厂界; 56; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 54; 46; 达标. 西厂界; 53; 44; 达标. 北厂界; 54; 46; 达标. 新街村; 54; 44; 达标. 根据监测结果：项目噪声及敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，项目已建成并运营，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区内未涉及自然保护区及风景名胜古迹，无国家重点保护的珍稀动植物和古树名木。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目不设置大气、噪声等评价专章，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类（试行）），项目大气环境保护目标为厂界外500m范围，声环境为厂界外50m范围。项目主要的环境保护目标，具体情况见表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 与厂界距离（m）; 地理位置; 规模（人）; 保护级别. 大气环境; 新街; 东面5m; E：102°43'15.57" N： 24°44'38.58"; 约1142户，4568人; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新街散户; 西南面160m; E：102°43'3.76" N： 24°44'34.33"; 约12人. 声环境; 新街; 东面5m; E：102°43'15.57" N： 24°44'38.58"; 约1142户，4568人; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 ①营运期污水处理废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-3。 表3-3 医疗机构水污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 无组织排放. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（处理站内最高体积浓度%）; 1. ②厨房设置1个灶头，产生的厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，厨房油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表。 表3-4 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; ≥60. 2、废水 项目食堂废水经隔油设施预处理后进入化粪池同其他废水经自建的污水处理站处理达（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，同时根据清运合同限值要求；废水执行标准值见下表。 表3-5 水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准号; 预处理标准; 清运合同限值要求; 本项目执行标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; （GB18466-2005; 5000; /; 5000. 2; pH（无量纲）; 6-9; 6-9; 6-9. 3; COD; 250; 450; 250. 4; BOD5; 100; 200; 100. 5; SS; 60; 300; 60. 6; 动植物油; 20; /; 20. 7; 阴离子表面活性剂; 10; /; 10. 8; 挥发酚; 1.0; /; 1.0. 9; 氨氮; （GB/T 31962-2015）; 45; 35; 35. 10; 总磷; 8; 3; 3. 11; 总氮; 70; 45; 45. 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4、固体废弃物 1）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（环保部2013年第36号修改版）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HT421—2008。 2）营运期医院污水处理污泥（含栅渣、化粪池和污水处理站污泥）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准：粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废水 项目废水量：7008t/a，COD：1.28t/a；BOD5：0.52t/a；SS：0.35t/a；氨氮：0.22t/a，总磷：0.0085t/a，总氮：0.3t/a，粪大肠菌群数：1.4×108个/a。本项目废水由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，项目废水不占总量，总量纳入昆明市昆阳水质净化厂进行考核。 - 废气 - 项目运营期废气主要是污水处理站产生的氨和硫化氢及生产过程中产生的异味。排放量氨：1.64kg/a，硫化氢：0.064kg/a。 3、固体废弃物 固体废物处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目为重大变更项目，需重新报批环评，项目已于2005年4月开工建设，于2005年底投入运行，原项目未进行验收，根据现场调查及建设单位提供资料，原项目施工期已结束，现场无施工遗留问题，原项目施工期间未发生环保投诉事件。本次环评施工主要是事故池的建设，项目计划2022年4月开始施工建设，2022年6底完工，建设工期2个月，项目事故池目前未开工建设。项目施工主要是事故池的建设，涉及的工程量较小，施工产生的污染物主要为施工粉尘、废水、噪声和固废，环评要求施工过程采取以下措施： ①在施工过程中，对施工场地粉性材料堆放采用帆布或编织布严密封盖，对无包装的料堆要定期洒水使之保持不易被风吹扬的状态； ②施工产生的建筑垃圾及时进行清运； ③施工产生的施工废水和员工废水经项目已经建设的污水处理设施进行处理； ④加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； ⑤加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，禁止夜间进行施工作业。 ⑥施工产生的建筑垃圾可回收利用的部分回收利用，不可回收的部分及时委托有资质的单位清运至主管部门指定地点进行妥善处置；生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门进行清运处理。 综上所述，施工期产生的污染物在采取上述措施后均得到妥善合理处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、污染源核算 本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。 1、废气 （1）污染源排放情况 根据工程分析，项目大气污染物产排情况见表4-1。 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（g/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 污水处理站; 氨; 污水处理站密闭处理; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 1.64; 0.187. 硫化氢; 0.03; 0.064; 0.0073. 2; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准; 2.0; 7.3; 3.332. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 1.64. 硫化氢; 0.064. 油烟; 7.3. （2）污染源核算 项目内中医科只进行售药，无药材煎煮服务，不进行药材的加工，运营期产生的污染物主要为异味等，产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示： 1）污水处理设施异味 项目废水经化粪池预处理，预处理后进入项目建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.53t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为1.64kg/a，0.064kg/a。 本项目池体为地埋式，池体封闭，污水处理设施为地埋式，污水处理站要求定期进行消毒、除臭、除味处理，产生的少量废气经空气稀释后自然排放。根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的。 2）消毒异味 为降低住院楼空气中的含菌量，住院楼内经常使用次氯酸钠等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，此外，住院楼洗涤消毒间内对衣物进行洗涤消毒过程中采用的次氯酸钠等含氯专用消毒剂，也会产生少量的异味，消毒异味主要为消毒剂挥发物，产生量很小，且主要产生在室内，为无组织排放。 3）备用发电机废气 项目设1间发电机房，使用轻质柴油作为燃料，燃烧过程中将产生少量废气，主要污染物为烟尘、NOx、CO及CHx等。备用发电机使用频率较低，只在停电的情况下使用，产生废气较少。 4）医废暂存间异味 项目设置有1间医废暂存间，收集整个医院的医疗废物。医疗固废中有一些具有刺激性气味的化学物质，如输液管的橡胶味等，以及医疗废物上残留的药品、血液、体液及排泄物，在存储过程中会有少量的硫化氢、氨气等异味气体产生，项目医疗固废要求定期进行清运处理，在项目内只是临时存储，贮存时间短，同时定期进行清扫消毒，产生的异味少，为无组织排放。 5）厨房油烟 项目食堂主要为项目内员工提供用餐服务，项目内员工共计60人。人均用油量以30g/d计，则日耗油量为1.8kg，年耗油量为0.657t。据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.8%，则项目油烟产生量为0.05kg/d，年产量约18.25kg/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取6h，则油烟产生速率为8.33g/h。厨房配备1套排风量2500m3/h，净化效率60%的油烟净化器，则食堂油烟排放量为7.3kg/a。 本项目油烟处理后排放浓度为1.33mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。对周围环境影响不大。 （3）环境空气影响分析 项目污水处理设施在运行过程中会产生一定的异味及食堂油烟。 项目运行过程化粪池污泥定期进行清掏，污泥消毒后采用收集通进行收集后暂存于医废间内，处理后交由有资质的单位进行处置，污水处理站位于项目南侧，污水处理站位于项目侧风向，且设置为地埋式，污水处理站定期进行消毒、除臭、除味处理，根据（HJ1105-2020）《排污许可证申请和核发技术规范 医疗机构》附录A，项目污水处理站进行除臭、除味处理，项目采取的技术是可行的，产生的污染物经稀释扩散后排放可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准排放，环评要求在保持医院楼内通风良好，并加强自然通风或机械通风；医废间定期进行消毒，医废及时处理，采取上述措施后，污水处理设施异味产生量很少，经大气扩散后，对外环境影响较小。 根据工程分析，项目食堂油烟排放量为7.3kg/a，油烟处理后排放浓度为1.33mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准，即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。对周围环境影响不大。 （4）自行监测要求 对本项目而言，环境监测主要是废气的监测，通过监测才能掌握治理设备行的状况，以便发现问题，及时解决问题。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求，并结合项目实际，废气监测计划如下。 表4-2 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 监测频次. 废气; 项目厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; 臭气浓度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目床位为70张，排污许可证为登记管理，环境监测在验收时监测1次，后期由生态环境监督部门要求开展相关监测. 氨（氨气）. 硫化氢. 甲烷. 氯. 2、废水 项目运营期废水主要为医疗废水、员工生活废水。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ942-2018）及导则，结合同类医院的污水产生情况，运营期废水产生排放情况如下： 表4-3 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口类型; 排放口是否符合要求. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. DW001; 门诊、住院部污水、住院部洗涤废水、职工废水; pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷等; 由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理; 不外排，清运处置; 化粪池 “二级生物接触氧化+沉淀消毒工艺”; 是; 一般排放口; 是. 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 102.71934°; 24.74474°; 7008; 由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理; 不外排，清运处置; —; 昆明市昆阳水质净化厂厂; COD; 250. 氨氮; 35. SS; 60. BOD5; 100. 总氮; 45. 总磷; 3. 粪大肠菌群数; 5000MPN/L. 表4-5 废水污染物执行标准表 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议. 执行标准; 浓度限值/（mg/L）. DW001; 粪大肠菌群数; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1中A级标准限值及清运合同限值要求; 5000（MPN/L）. pH; 6~9（无量纲）. 化学需氧量; 250. 生化需氧量; 100. 悬浮物; 60. 氨氮; 35. 总磷; 3. 总氮; 45. 表4-6 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. DW001; 化学需氧量; 184; 1.28. 生化需氧量; 74.4; 0.52. 悬浮物; 50.5; 0.35. 氨氮; 30.75; 0.22. 总磷; 1.22; 0.0085. 总氮; 42.85; 0.3. 粪大肠菌群数; 2000个/L; 1.4×108 （个/L）. 项目废水产生情况如下： （1）医疗废水 医疗废水主要为门诊、病房及各科室的病人及其家属和行政医务人员，以及医院附属设施所产生的废水等。 ①检验科废水 项目化验室检测的样品数平均每日约30份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为10L/·次计，则项目化验用水量为0.3m3/d、109.5t/a。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为0.24m3/d、87.6t/a。检验室废水主要为酸性废水，项目使用专门的检验科废水收集桶进行分类收集后，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 - ②门诊 - 项目门诊就诊人数每天平均约50人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1m3/d（365m3/a），排污系数为0.8，则门诊部医疗废水为0.8m3/d（292m3/a）。 - ③病房 - 项目内共设置床位70张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计。用水根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部病床（病房内不带洗浴）按150L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），陪护人员用水量按照50L/人.d计，则用水量为14m3/d（5110m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为11.2m3/d（4088m3/a）。 其中：项目设有洗衣房，床单、被套洗涤在内进行洗消，洗涤过程中会产生洗涤废水，每个床位将产生1.5kg的床单被套等，项目共70个床位，因此每天产生105kg的衣物及床单，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），洗衣用水量约为50L/kg，则项目洗涤用水量约为5.25m3/d、1916.25t/a，产污系数取0.8，则洗涤污水量4.2m3/d、1533t/a。 - ④食堂 - 项目内员工共计60人，均在项目内用餐，其中15人在项目内住宿，其余人员不在项目内住宿。根据建设单位实际运行情况，其中住宿人员用水量按100L/人·d计，不住宿只用餐人员按50L/人.d计，则用水量为3.75m3/d（1368.75m3/a），排污系数为0.8，则食堂废水为3m3/d（1095m3/a）。 ⑤绿化用水 项目绿化面积约300m2，绿化用水根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）用水定额3L/（m2·次），项目绿化每天洒水一次，雨天不用水，晴天按210天计算。则全年绿化用水量为189m3/a，平均每天用水量为0.9m3/d，绿化不产生废水。 综上，项目用水量为25.2m3/d（9058.5m3/a），废水产生量为19.44m3/d（7095.6m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群数等。产生的废水经化粪池处理后进入项目建设的污水处理站处理。 表4-7 项目用水及废水产生情况统计表 用水项目; 日用水量 （m3/d）; 年用水日(天); 年用水量 (m3/a); 日产废水量（m3/d）; 年产废水量(m3/a); 处理去向. 住院 用水; 14; 365; 5110; 11.2; 4088; 经油水分离器、化粪池、污水处理站处理达标后由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。. 门诊 用水; 1; 365; 365; 0.8; 292. 被服 清洗; 5.25; 365; 1916.25; 4.2; 1533. 食堂; 3.75; 365; 1368.75; 3.0; 1095. 检验科; 0.3; 365; 109.5; 0.24; 87.6; 由云南正晓环保投资有限公司清运处置. 绿化; 0.9（晴天）; 210; 189; /; /; 绿化不产生废水. 合计; 晴天25.2； 雨天：24.3; —; 9058.5; 19.44; 7095.6; —. 其中，检验科废液由云南正晓环保投资有限公司清运处置，实际进入污水处理站的废水量为19.2m3/d，7008m3/a。. 项目废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。废水经项目建设的污水处理站达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准及清运合同限值要求后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。 项目运营期根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本次医院产生废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值，污染物排放浓度根据本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2022.2.9至2.10日中的监测结果取平均值进行计算。项目废水污染物产生及排放情况见下表，项目水平衡如图4-1。 表4-8 项目废水污染物年产生量核算一览表 排污 单位; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总氮; 总磷; 粪大肠菌群数. 项目废水产生量为7008 （m3/a）; 处理设施进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108 （个/L）. 污染物产生量（t/a）; 2.10; 1.05; 0.35; 1.4; 0.18; 0.035; 2.1×1012 （个/L）. 处理设施出水水质浓度（mg/L）; 184; 74.4; 30.75; 50.5; 42.85; 1.22; 2000（个/L）. 污染物排放量（t/a）; 1.28; 0.52; 0.22; 0.35; 0.3; 0.0085; 1.4×108 （个/L）. 排放标准要求; 250; 100; 35; 60; 45; 3; 5000（个/L）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，项目废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求；同时也满足清运合同中限值要求，项目废水可达标排放。 图4-1 项目日用水量平衡图 （2）水环境影响分析 1）废水特征 根据工程分析，项目废水主要为医疗废水，水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数等，废水中不含有毒有害或难降解的污染物，项目各类型废水水质情况见表4-8。 2）废水处置方式 本项目采用雨污分流制，雨水经项目区设置的雨水管网进行收集，收集后排入市政雨水管网。根据工程分析，项目废水产生量19.44m3/d，7095.6t/a，检验科产生的废水经专门的收集桶收集后由云南正晓环保科技有限公司清运处理。医疗废水经污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准及清运合同限值要求后暂存于废水暂存池中，定期由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。 3）项目废水处置设施设置可行性分析 ①化粪池 设置情况：2个，总容积25m3。 规模可行性分析：根据工程分析，项目废水产生量为19.44m3/d，其中0.24m3检验科废水由云南正晓环保投资有限公司清运处置，其余19.2m3进入化粪池、污水处理站进行处理。按照污水停留时间为12—24h，化粪池清掏周期180d计，根据《建筑给水排水设计标准》（GB-50015-2019）要求，本项目设置的化粪池总容积为25m3，能满足废水处置要求。 ②污水处理设施 项目污水处理站采用一体化设备，位于项目南侧，污水处理站处理规模为40m3/d，采用“二级生物接触氧化+沉淀消毒”工艺，设计出水水质为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准及清运合同限值要求。 A、处理规模可行性分析 根据污染源核算，医院满负荷运营情况下，污水产生量约为19.44m3/d，其中0.24m3检验科废水由云南正晓环保投资有限公司清运处置，其余19.2m3进入化粪池、污水处理站进行处理，项目建设的污水处理站处理规模为40m3/d，能满足处理需求，医院污水处理站设计规模可行。 B、处理工艺及清运可行性分析 根据工程分析、监测结果及表4-8，项目废水处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A级标准要求；同时也满足清运合同中限值要求，项目废水可达标排放，项目采取的处理工艺是可行的。建设单位已经与昆明纯亮清洁服务有限公司签订了污水清运合同，且昆明纯亮清洁服务有限公司已和昆明市昆阳水质净化厂签订了污水处理协议，项目废水由由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理是可行的，同时，在清运过程中建设单位应要求清运单位清运及运输途中不得倾倒废水，废水必须清运至昆明市昆阳水质净化厂内进行处理并提供相关接收证明。 此外，项目设置了一座60m3的废水暂存池来对处理后的废水进行暂存，本项目废水总产生量为19.44m3/d，其中0.24m3检验科废水由云南正晓环保投资有限公司清运处置，其余19.2m3进入化粪池、污水处理站进行处理，废水暂存池可容纳3天的废水，因此，本环评要求建设单位需委托清运公司每3天对项目区废水清运一次。 根据上述分析，项目化粪池、污水处理站等规模可行，处理工艺可行，设置合理，项目污水处理方式是可行的，废水经环评提出措施处理后可达标排放，废水对周围水环境造成的影响较小。 4）项目废水事故排放影响分析 若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水不能达标，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。 项目废水发生事故排放时，CODcr、BOD5、SS、NH3-N 、粪大肠菌群数等污染物含量均增加，属于超标排放，不满足环保要求。所以本次评价提出项目内设置1个6m3的事故应急池，日常空置，用于收集暂存事故状态下的废水。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，院区废水排放量为19.44m3/d，则事故池容积应≥5.83m3，本次环评要求事故池容积为6m3，满足事故储水要求。 为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施： ①污水处理设备由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。 ②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。 ③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。 ④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并报昆明市生态环境局晋宁分局备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。 综上所述，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。 5）结论 综上所述，项目产生的废水主要为医疗废水、食堂废水等，项目检验科设置了检验科废水收集桶收集后由云南正晓环保投资有限公司清运处置，食堂废水经预处理后同其他废水经化粪池、污水处理站处理后暂存于废水暂存池中定期由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理，各设施处理规模、处理方式可行，建设单位应加强污水处理设施的运行管理，做好运行及清运台账，确保项目出水水质达标，严格按照环评提出的清运频次进行清运处理，项目废水可得到妥善的处置，对周围环境影响小。 此外，由于项目废水不外排，为清运处置，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目床位为70张，排污许可证为登记管理，环境监测在验收时监测1次，后期由生态环境监督部门要求开展相关监测或根据清运合同和污水处理协议要求开展相关监测。 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要为污水处理站水泵噪声、门诊部人员嘈杂声等，具体噪声源强详见表4-9所示。 表4-9 项目营运期噪声源 单位：dB(A) 序号; 项目名称; 主要产噪设备; 噪声值. 1; 中央空调机房; 冷热泵机组和循环泵; 65~80. 2; 污水处理站; 水泵; 80～95. 3; 配电室; 配电设备; 70～80. 4; 门诊部; 人群噪声; 55~65. （2）影响分析 项目建设完成后主要噪声来源于运行过程中人员嘈杂声、污水处理站处设备噪声，项目内无较大的噪声源；项目已建成并投入运行，云南厚望环保科技有限公司于2022年2月9日至10日对项目区及敏感点的声环境进行了监测，监测期间项目正常生产，设备正常运行。结果见下表。 表4-10 声环境监测结果表 单位：Leq dB（A） 检测日期; 检测地点; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 2022.2.9; 东厂界; 58; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 53; 43; 达标. 西厂界; 54; 46; 达标. 北厂界; 55; 44; 达标. 新街村; 54; 43; 达标. 2022.2.10; 东厂界; 56; 46; 昼间≤60， 夜间≤50; 达标. 南厂界; 54; 46; 达标. 西厂界; 53; 44; 达标. 北厂界; 54; 46; 达标. 新街村; 54; 44; 达标. 根据监测结果：项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目运营期噪声对周围环境影响较小。 - （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下： 表4-11 厂界噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 东、南、西、北厂界; LeqdB(A); 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目床位为70张，排污许可证为登记管理，环境监测在验收时监测1次，后期由生态环境监督部门要求开展相关监测. 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，医疗废物、污水处理系统污泥等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要由门诊病人、医院职工、住院病人及陪护人员产生，具体产生情况如下： - 门诊病人、医院职工 项目共配置职工60人，门诊平均每天就诊人数约50人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，医护人员每人每日产生生活垃圾取1kg计，则医护人员生活垃圾量为60kg/d，门诊人员每天产生生活垃圾0.1kg计，则门诊人员产生的生活垃圾为5kg/d，则项目门诊和职工生活垃圾产生量约为65kg/d（23.725t/a）。 - 住院病人及陪护人员 项目共设置病床70张，按负荷量为100%计，陪护人员按每床1人计，住院病人根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，每病床每日产生生活垃圾按1kg计，陪护人员每日生活垃圾按0.5kg计算，则住院病人生活垃圾产生量为70kg/d，陪护人员生活垃圾产生量为35kg/d，即住院病人和陪护人员生活垃圾产生量为105kg/d（38.325t/a）。 综上，住院楼生活垃圾最大产生量为170kg/d，约62.05t/a。 （2）医疗废物 医疗固废主要有门诊、住院产生，具体产生情况如下： - 门诊 项目门诊平均每天就诊人数约50人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，门诊人员每天产生医疗固废0.05kg/人，项目门诊医疗固废产生量约为2.5kg/d（0.912t/a）。 - 住院 项目共设70张床位，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数进行医疗废物产生量核算，住院按每病床每日产生医疗固废0.42kg计（其中包含日常治疗、手术等产生的废物），按负荷量为100%计，则住院医疗废物产生量为29.4kg/d（10.731t/a）。 根据以上计算，项目最大医疗固废产生量为31.9kg/d（11.643t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目主要医疗废物如下表所示。 表4-12 项目主要医疗废物分类 废物代码; 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 841-001-01; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 3）各种废弃的医学标本。. 4）废弃的血液、血清。. 5）使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 841-002-01; 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1）医用针头、缝合针。. 2）各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3）载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 841-005-01; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1）废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。. 2）废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。. 3）废弃的疫苗、血液制品等。. 841-004-01; 化学 性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1）医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2）废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3）废弃的汞血压计、汞温度计。. 841-003-01; 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 收集处置方式 收集方式：项目在各科室、医疗用房以及楼道均设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集；项目病理性医废主要在手术室产生，手术室设有专门的打包房，产生的污物在手术结束后立即进入打包房进行打包密封后隔天清运处置。 暂存方式：本项目产生的医废经项目建设的医废暂存间暂存，建筑面积为8m2，并贴有警示标识牌。项目运营产生的各类医废收集桶均运至医废暂存间进行分类存放。 处置方式：根据《国家危险废物名录》，医疗固废属HW01类危险废物，收集后交由云南正晓环保投资有限公司进行处置，处置率100%。 （3）污泥 本项目污泥主要为化粪池污泥和污水处理站污泥，污泥的产生量与污水水量、水质和处理工艺有关。一般污泥产生量为处理水量的0.2‰～0.5‰，本次环评按0.3‰计算，项目年产生污水量为7008t，则污泥产生量约为2.10t/a（含水率90%）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目污水处理设施产生的污泥属于危险废物，污泥进行消毒后采用收集桶收集后交由有资质的单位进行处置。 （4）格栅渣 本项目格栅渣主要为新增污水产生的格栅渣，项目每日格栅渣产生量以下公式估算： W=（Qmax×W1）×86400/（Kz×1000） 式中：W——每日栅渣量，m3/103m3污水； Qmax——排水量×Kz，即0.0002m³/s； W1——栅渣量，取值0.01~0.1，本项目取0.05； Kz——污水流量总变化系数，项目取1.53； 格栅渣为主要由漂浮垃圾、泥沙等组成，则格栅渣总量为3.55m3/a，含水率为20%，容重以500kg/m3，则栅渣产生量为4.87kg/d，1.78t/a。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），本项目格栅渣属于危险废物，收集后打包密封暂存于医废暂存间，交由有资质的单位进行处置。 综上，项目固废主要有生活垃圾、医疗废物和污泥等，具体情况如下表所示。 表4-13 项目固废产生量一览表 名称; 固废产生定额; 数量; 日固废产生量（kg/d）; 年固废产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 门诊; 0.1kg/（人·d）; 50人; 5; 62.05; 集中收集后委托环卫部门处置。. 职工; 1kg/（人·d）; 60人; 60. 住院; 1kg/（床·d）; 70床; 70. 陪护; 0.5kg/（人·d）; 70人; 35. 医疗废物; 住院; 0.42kg/(人·d); 70床; 29.4; 11.643; 暂存于医废间内，定期交由云南正晓环保投资有限公司的单位进行处置。. 门诊; 0.05kg/(人·次); 50人次/d; 2.5. 医院污泥; 废水量的0.3‰; 7008; 5.75; 2.1; 交由有资质的单位进行处置。. 格栅渣; /; 4.87; 1.78. （5）固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗废物、污水处理设施污泥等。 1）生活垃圾 项目营运期产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员产生的生活垃圾，产生量62.05t/a，产生的生活垃圾主要为一般的生活废弃物，成分简单，可直接收集后交由当地环卫部门处置。 2）医疗废物 ①医疗废物产生及处置方式 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属HW01类危险废物。根据工程分析可知，本项目共产生医疗固废11.643t/a，主要包括：医院临床感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。若医疗固废处置不当，将造成环境污染和人群感染事故发生。本项目医疗废物经项目建设的医疗废物暂存间进行暂存，定期由云南正晓环保投资有限公司清运处置。 ②医疗废物暂存间建设情况 项目设1间医疗废物存储间，建筑面积8m2，用于暂存医疗固废并定期对其进行消毒。医疗固废存储间已进行防渗、防雨、防泄漏等措施，医疗固废存储间内设置医废收集桶收集医疗固废，医疗固废不直接堆放在暂存间地面上。 按照《国家危险废物名录》，本项目主要产生“名录”所列的HW01 类医疗危险废物，所有带菌医疗废物均列入危险废物进行管理及处置。各科室采用专用容器进行医疗废物收集，科室收集后的医疗固废最终统一暂存于医疗固废暂存间，专用容器必须符合国家相关质量标准和要求，包括包装袋、利器盒、周转箱，全部为黄色，并标有醒目的“医疗废物”标志，医废间已制定有医疗废物管理制度。 3）环境管理要求 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，本次评价提出以下管理要求： 1）医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过48小时。 4）医疗废物的交接、运输 A、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 B、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。 C、运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217），对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。此外，废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为： ①损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；②病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；③一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；④一般不可燃废弃物，如输液瓶等；⑤病理组织等；⑥化学试剂和过期药品等；⑦污水处理产生的污泥，有机、无机，液体、固体必须分开收集。 本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小 综上所述，本项目只要严格对各类医疗废物进行分类收集，将医疗固废由各科室的护士站采用黄色垃圾桶分类收集，清洁员用专用垃圾桶经污物电梯和通道运至医疗废物存储间，由专人进行登记、计量，医疗废物收集后暂存于医废间内，定期交由有资质的单位处置。在医疗废物的收集、存放、运输过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的相关规定执行，项目医疗废物对周围环境影响较小。 3）污泥 本项目污泥产生量为2.10t/a，污水处理设施产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，污泥要求进行消毒后采用收集桶进行收集后暂存于医废间，定期交由有资质的单位进行处置。 4）格栅渣 本项目格栅渣产生量为1.78t/a，格栅渣采用收集桶进行收集后暂存于医废间，定期交由有资质的单位进行处置。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，本项目为综合医院项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于地下水环境影响评价项目的Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为综合医院建设项目，项目土壤环境影响评价类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2中要求IV类项目可不开展土壤环境影响评价工作。故本次环评不需要进行土壤环境影响评价分析。 7、风险分析 （1）风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目涉及到风险分析的危险物质为次氯酸钠，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下： 表4-14 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 含氯消毒粉（次氯酸钠）; 7681-52-9; 0.01; 5; 0.002. 项目Q值∑; 0.002. 根据上表，项目Q值小于1，环境风险潜势为I。项目环境风险评价进行简单分析即可。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 项目风险物质识别见下表： 表4-15 项目危险物质理化性质及毒性特征一览表 名称; 最大储量（t）; 理化性质; 危险特性; 物质风险辨识. 次氯酸钠; 0.01; 化学式:NaClO 相对分子量:74.442(按2007年国际相对原子质量) 有害物成分:次氯酸钠溶液 主要成分:含量:工业级 (以有效氯计)一级13%; 二级 10%。 外观与性状:微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味。 酸碱性:强碱弱酸盐 相对密度(水=1):1.10; 危险性类别:腐蚀品 侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收健康危害:经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。环境危害:无明显污染。燃爆危险:本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。; 腐蚀、中毒. ②生产设施风险识别 项目涉及的风险物质主要为次氯酸钠，次氯酸钠主要储存在项目污水处理间内，主要用于污水处理站废水消毒、医废间消毒使用，因此，项目内污水处理站和医废间为项目风险源。 （3）环境风险分析 根据上述分析，项目涉及的风险事故类型为次氯酸钠泄露事故。项目污水处理设施及医废间采用次氯酸钠进行消毒，消毒剂存放于项目污水处理间内，项目内存放量较少；次氯酸钠受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。若医护人员操作失误导致次氯酸钠泄露导致外环境收到污染。若该物品受高热会分解产生有毒腐蚀性烟气，导致工作人员中毒事件发生。 （4）防范措施 ①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存； ②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ③项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。 （5）应急预案编制要求 该项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报生态环境主管部门进行备案。 项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。 表4-16 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. - 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 - （6）结论 通过分析，项目对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，因此在项目建设阶段就应充分考虑环境风险的防范措施，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 （7）建设项目环境风险简单分析内容表 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昆明市晋宁区新街中心卫生院项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; （晋宁 ）区; （）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 102.71934°; 纬度; 24.74474°. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠（污水处理间）。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 结合拟建项目使用的危险物质，可能影响环境的途径为：次氯酸钠泄露引起中毒事故. 风险防范措施要求; ①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存； ②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ③项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。. 8、项目环保投资情况 项目总投资105万，其中环保投资30.1万元，占总投资的28.66%，环保投资明细详见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 污染源; 处置对象; 环保设施、措施; 投资金额 （万元）; 备注. 运营期; 废水; 检验科废水收集桶; 0.1; 2个，每个容积20L. 化粪池; 4.5; 2个，总容积25m3. 油水分离器; 0.1; 1个，容积0.5m3. 事故池; 2.5; 1个，容积6m3. 废水暂存池; 6; 1个，容积60m3. 污水处理站; 12; 1座，处理规模40m3/d. 废气; 油烟净化器; 0.8; /. 噪声; 隔声减震; 1.0; /. 医疗固废; 生活垃圾收集桶; 0.2; 分散布置在医院办公室、病房等。. 医废收集桶; 0.4; 分散布置在医院办公室、手术室、检验室、病房等。. 医废暂存间; 2.5; 1间，建筑面积约为8m2. 合计; 30.1; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 污水站、医废间、医院消毒 | 氨、硫化氢、臭气、甲烷、氯气、臭气浓度 | 对污水处理系统定期检查和维修，保证设备正常运行，定期消毒，医废及时清运。 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值 |
| 地表水 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、粪大肠杆菌等 | ①1个0.5m3的油水分离器；2个化粪池，总容积25m3； ②污水处理站：1座，处理规模40m3/d； ③1个6m3的事故池；1个60m3的废水暂存池； 废水处理方式：食堂废水经隔油处理后同其他废水一起进入化粪池、污水处理站预处理达标后，由昆明纯亮清洁服务有限公司清运至昆明市昆阳水质净化厂进行处理。 | 达到（GB18466－2005）《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准、（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表lA等级标准及清运合同限值要求。 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | ①医疗废物：暂存于医废暂存处，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。 ②生活垃圾：使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 ③污泥：项目污水处理系统（化粪池、污水站）产生的污泥含及格栅渣委托资质单位清掏处理。 综上，固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①次氯酸钠要求储存于低温、防凉的储存间内且采用防腐蚀的容器进行储存，不可在阳光下暴晒，储存要求远离热源、火种，与自然物、易燃物隔离储存； ②项目内应配备相应的防护服，加强管理人员安全意识培训，应定期检查包装容器状态，应避免高温、明火等状态下使用； ③污水处理站建设应急事故池，若发生泄露事故可将泄露液体暂存于应急事故池中； ④项目内的医疗废物要求定期进行清运处理，加强项目内的环境管理，避免出现因次氯酸钠泄露造成环境污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，项目运营对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | —— | —— | —— | 1.64kg/a | —— | 1.64kg/a | —— |
|  | H2S | —— | —— | —— | 0.064kg/a | —— | 0.064kg/a | —— |
| 废水 | 废水 | —— | —— | —— | 7008 | —— | 7008 | —— |
|  | CODcr | —— | —— | —— | 1.28 | —— | 1.28 | —— |
|  | BOD5 | —— | —— | —— | 0.52 | —— | 0.52 | —— |
|  | 氨氮（ | —— | —— | —— | 0.22 | —— | 0.22 | —— |
|  | 总磷 | —— | —— | —— | 0.0085 | —— | 0.0085 | —— |
|  | 总氮 | —— | —— | —— | 0.3 | —— | 0.3 | —— |
|  | SS | —— | —— | —— | 0.35 | —— | 0.35 | —— |
| 一般工业 固体废物 | —— | —— | —— | —— | 22.27 | —— | 22.27 | —— |
| 危险废物 | 医疗废物 | —— | —— | —— | 11.643 | —— | 11.643 | —— |
|  | 污水处理站污泥 | —— | —— | —— | 2.1 | —— | 2.1 | —— |
|  | 格栅渣 | —— | —— | —— | 1.78 | —— | 1.78 | —— |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①