建设项目环境影响报告表

（污染影响类)

报批稿

项目名称：云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目                               
建设单位（盖章）：  云南强林石化集团有限公司                                               

编制日期：           2022年06月                      

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


15二、建设项目工程分析


24三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


32四、主要环境影响和保护措施


75五、环境保护措施监督检查清单


77六、结论





附表：
附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附件：
附件1：委托书

附件2：中华人民共和国建设用地规划许可证

附件3：施工许可证

附件4：危险化学品经营许可证

附件5：成品油零售经营批准证书

附件6：立项批复

附件7：原环评批复

附件8：不动产权证

附件9：消防验收意见书

附件10：噪声监测报告

附件11：废气废水监测报告

附件12：地下水监测报告

附件13：土壤监测报告
附件14：建设单位营业执照
附件15：信息公示全本信息公开

附件16：危废处置协议
附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目与滇池保护区位置关系图

附图5：项目周边水系图

附图6：项目与晋宁区声环境功能区划关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	杨建海
	联系方式
	18308772161

	建设地点
	云南省（自治区）昆明市晋宁县（区）宝峰乡（街道）  晋宁工业园区宝峰基地 （具体地址）

	地理坐标
	（北纬： 24度 33分 38.985 秒，东经： 102度 34分 11.733 秒）

	国民经济

行业类别
	[F5265] 机动车燃料零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站中的“城市建成区 新建、扩建加油站”

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	62.8

	环保投资占比（%）
	5.23
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	(否

(是： 项目于2011年委托广东生态环境与土壤研究所编制《云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表》，并与2011年11月29日取得晋宁县环保局《关于对<云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表>的批复》，目前已建设完成
	用地（用海）

面积（m2）
	3606.32

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中表1-1确定是否设置项目专项评价。

表1-1   专项评价设置原则表

专项评价类别

设置原则

项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

项目排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此项目不设置大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂

项目无工业废水产生，因此项目不设置地表水专项评价。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目易燃易爆危险物质储量未超过临界量，因此项目不设置环境风险专项评价。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目用水取自周边自来水管网，周边500米内无地表水资源，因此项目不设置生态环境专项评价。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设

项目不属于海洋工程建设项目，因此，项目不设置海洋专项评价。

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可《建设项目环境风险评价技术原则》（HJ169）附录B、附录C。

综上所述，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策的符合性分析

本项目属于加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。项目于2011 年10月8日取得昆明市商务局出具的《昆明市商务局关于云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目的批复》。因此，项目符合国家当前产业政策。

二、与《云南省滇池保护条例》符合性分析

根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区： 

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界； 

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域； 

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

根据项目位置与滇池流域保护规划位置对比分析，见附图6，可知项目区属于滇池保护区的三级保护区。根据《云南省滇池保护条例》第五十三条，其相符性分析详见下表1-2。

表1-2    与《云南省滇池保护条例》符合性分析

云南省滇池保护条例

项目情况

符合性

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

本项目废水经油水分离器、隔油池、化粪池预处理后进入市政管网，最终进入园区污水处理厂；
符合

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

固废处置率100%。
符合
③盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

项目已经建成，不涉及禁止行为。
符合
④毁林开垦或者违法占用林地资源；

符合
⑤猎捕野生动物；

符合
⑥在禁止开垦区内开垦土地；

符合 
⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

不涉及排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

符合
第二十五条 滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。

本项目不排放重点水污染物。

符合
第四十九条 不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为加油站建设项目，不涉及条例中严禁建设的项目。

符合
综上所述，该项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

三、《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》符合性分析

根据《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》第二章第八条：水源保护区的范围按照水域功能和防护要求，划分为一、二、三级保护区：

（一）一级保护区为水库正常水位线沿地表外延200米的水域和陆域内，入库河道以河道上口线两侧沿地表外延100米的区域内；

（二）二级保护区为一级保护区外延1500米的区域内；

（三）三级保护区为一、二级保护区以外的径流区域内。

本项目属于一、二级保护区以外的径流区域内，在三级保护区内禁止下列行为：

表1-3   《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》三级保护区符合性分析一览表

条例

项目情况

符合性

新建、扩建直接或间接向水体排放污染物的建设项目；

本项目所产生的废水处理后排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂，不向水体排放
符合

在禁止开垦区内开垦土地；

项目已经建成，不涉及土地开垦。

符合

盗伐滥伐林木，破坏水源涵养林、护岸林以及与保护水源有关的植被；

项目已经建成，不破坏周围植被。

符合

破坏水库枢纽工程、堤防、护岸和防汛、水文、水质监测、环境检测等设施；

本项目为加油站项目，距离水库2.5km，不涉及破坏水库相关设施。
符合

使用对人体有害的鱼药；

本项目为加油站项目，不涉及鱼药。

符合

使用含磷洗涤用品及不可自然降解的泡沫塑料制品；

本项目为加油站项目，不涉及

符合

移动、破坏界桩、界碑等警示标志；

本项不涉及水库建设的破坏。

符合

可能污染水源的其他行为。

本项目所产生的废水处理后排入园区污处理厂，不会污染水源。

符合

因此，本项目符合《晋宁县集中式饮用水水源水库保护管理办法》。

四、选址符合性分析

项目为二级加油站，对照《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）的相关分析中4“站址选择”的要求分析见表1-4。
表1-4  项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）的相符性分析一览表

《汽车加油加气加氢站技术标准》 相关内容

本项目

符合性

汽车加油加气加氢站的站址应符合相关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点
项目已取得晋宁县规划局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（建字第5301222011163号）（附件2），符合相关规划；本项目废水经油水分离器、三级沉淀池、化粪池预处理后进入市政管网，排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂；本项目消防防火等级为二级， 按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012） 进行相应设计，符合防火安全的要求；本项目安装2套油气回收系统，且卸油时采用密封式装置；项目位于国道G213道路旁，所处位置交通便利。

符合

在城市中心不应建设一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站
项目油罐总容积折合后为135m3，属于二级加油站，项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，不属于城市中心
符合
城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近
项目位于国道G213道路旁，但不位于城市干道的交叉路口附近
符合
加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺与站外建（构）筑大安全间距，不应小于表4.0.4的规定
满足要求，具体详见表1-6。
符合
表1-5  汽油设备与站外建（构）筑物的间距符合性分析

项目

级别
埋地油罐二级站

 埋地油罐二级站通气管管口

加油机

重要公共建筑物

本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物
民用建筑

一类保护物

本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物
二类保护物

本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物

三类保护物
规范要求

8.5

8.5

8.5

清水河村最近距离

122

120

60

符合情况

符合

符合

符合

甲类、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙来液体储罐

本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物
丙、丁、戊物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物

室外变配电站

本项目周边500m 范围内无相关建（构）筑物
跌路、地上城市交通轨道线路
本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物
城市快速路、主干道和高速路、一级公路、二级公路
本项目周边500m范围内无相关建（构）筑物

城市次干路、支路和三级公路、四级公路
规范要求

5

5

5

G213最近距离

66

64

32

进宝路最近距离

52

50

15

符合情况

符合

符合

符合

架空通信线路

本项目周边500m 范围内无相关建（构）筑物
架空电力线路

本项目周边500m 范围内无相关建（构）筑物
综上本项目选址各项指标均《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）的相关分析中4“站址选择”的要求。

五、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相符性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）中相关内容，分析项目与该方案的符合性，见表1-6。

表1-6   项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的相符性分析一览表

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容

本项目

符合性

重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区

项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等，不属于工业项目

符合

推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品，农药行业要加快替代轻芳烃等溶剂，大力推广水基化类制

项目使用低 OCs 含量的原辅材料

符合
加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%

项目设有油气回收装置，对油气的回收效率可达5%左右

符合
推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域 VOCs 排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的 VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。

项目不属于汽车涂装工艺，产生的 VOCs废气通过油气回收装置回收；

符合
加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布。

项目不涉及

符合
对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达 70%以上。

项目不使用油墨、胶粘剂等

符合
由上表可知，项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）要求。

六、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(环境保护部公告2013年31号)的符合性分析

根据国家环境保护部 2013年5月24日发布实施的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中第二条“源头和过程控制”中第 8 款在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治技术措施包括：

①储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；

②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备；

③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。” 

本项目加油站卸油、加油环节配套油气回收系统，油罐车配套装卸回收设备，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求。

七、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析
本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求对比分析，见下表1-7。

表1-7   项目与《昆明市大气污染防治条例》的分析一览表

昆明市大气污染防治条例

本项目

符合性

市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生 产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。

本项目为加油建设，不涉及锅炉建设。

符合

城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目为加油站建设目，主要销售车用汽油及柴油，不涉及使用高污染燃料设备的建设。

符合
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：

（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； 

（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； 

（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； 

（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目设置油气回收装置，收集运营期产生的挥发油气，引入2套储罐内重复使用，少量无组织排放的油气（以非甲烷总烃计） 浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）无组织排放监控浓度限值要求。

符合
生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。

本项目为产品为汽油和柴油，其质量均满足《车用汽油》（GB17930- 2016）要求和《车用柴油》（GB19147-2016）要求。

符合
本市城市规划区内的施工单位应当遵守 下列施工工地污染防治要求：

 （一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；

（二）在施工现场周边、施工作业区域，按照相关行业标准设置连续硬质围挡、 采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； 

（三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖，对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； 

（四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； 

（五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业；

（六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。

项目已建设完成
符合
根据上表分析，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。

六、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析
2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，分析如下：

1、与“生态保护红线”符合性分析

根据昆明市环境管控单元分布图，厂址所在区域属于一般管控单元。

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，项目评价范围内无自然保护地、饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，项目建设不占用生态红线，符合生态红线保护要求。

2、与“环境质量底线”符合性分析

项目所在区域为达标区，项目所处区域环境质量现状具体如下：
①根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020 年，昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）城市环境空气优良率达100%，其中优203天，良163天。与2019 年相比，主城区环境空气各类污染物年平均浓度均降低，环境空气质量持续改善。根据《2019年度昆明市生态环境状况公报》2019年环境质量已达到二级标准，据此判定项目区环境空气质量为达标区。

②与项目区距离最近的地表水体主要为西侧2.9km的东大河，最终汇入滇池。根据《云南省水功能区划》（2014，第二版），东大河（双龙河水库出口-入外海口）水环境功能为一般鱼类保护、农业用水，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据昆明市生态环境局发布的《2020年昆明市生态环境状况公报》，2020年35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广谱大沟）水质未达到昆明市考核目标。东大河不在上述5条入湖河道水质未达到昆明市考核目标的名列中，故东大河水环境质量现状达到昆明市考核目标。

本项目废水经油水分离器、隔油池、化粪池预处理后进入市政管网，最终进入园区污水处理。项目不直接排放废水污染物，且水污染物排放量较小，不会突破当地水环境质量底线。
③根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》：2020年，昆明市主城区区域环境噪声(昼间)平均等效声级为53.9分贝，根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平为二级(较好)。近5年昆明市主城区区域环境噪声总体保持平稳。 

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类。

综上所述，项目产生的污染物量小，而且经过相应的防治措施后不会突破环境质量底线。

3、与“资源利用上线”符合性分析

根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》中，按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。项目涉及到的资源主要有：

土地资源：现有项目为租用原有已建成的建筑物。

水资源：项目用水由区域供水系统提供。

能源：项目供电由市政电网供给。

根据以上分析，项目不属于高耗能行业，能源消耗较低，不新增用地，项目的建设符合资源利用上线要求。

4、与“生态环境准入清单”符合性分析

①与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（昆政发〔2021〕21号附件3）符合性分析

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》，项目所在区域属于一般管控单元。具体分析如表1-8：

表1-8与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》符合性一览表

《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》中相关管控要求

项目实际情况

符合性

空间布局约束

1.重点发展新材料产业、生物制药产业、电子信息产业、光机电产业、环保产业。

2.禁止引入耗水大、耗能高、污染大的项目，对不符合规划布局要求和产业发展方向且污染较重的相关公司予以搬迁。

1.本项目为加油站建设项目。

2.项目属于耗水小、耗能低、污染小的项目。

符合

污染物

排放管

控

1.园区空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中确定的二级以上标准。

2.固体废弃物近期目标：工业固体废物综合处置利用率达50%以上，生活垃圾无害化处理率达85%以上。远期目标：工业固体废物综合处置利用率达80％以上，生活垃圾无害化处理率达到100％。

3.污水管网无覆盖的区域，污水处理厂出采用一级A标。

1.云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。

2.项目固体废物处置率100%。

3.项目所在区域是污水管网覆盖的区域

符合

环境风

险

防控

危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。

油罐清洗产生的废油、油泥以及清洗废液：由清洗单位带走处置；

含油消防沙、油水分离池浮油、废机油：收集后暂 

存于危废暂存间内，定期委托有资质单位清运处置
符合

资源开

发效率

要求

1.园区规划采用中水回用系统，作为绿地和道路浇洒以及其他非饮用水使用。经过污水处理站和污水处理设施处理后的二级达标水做水源，再深度处理，达到中水标准的水资源后重复使用。

2.工业固体废物综合利用率达到 80%以上。万元工业产值固体废物排放量下降25%，工业园区生活垃圾无害化处理率达到100%。

3.严格执行禁煤区的要求，调整开发区能源结构，推广使用清洁能源。

1.本项目废水经油水分离器、三级沉淀池、化粪池预处理后进入市政管网，排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂，项目绿化用水为新鲜水。

2.项目固体废物处置率100%。

3.项目不涉及使用高污染燃料，使用的是清洁能源。

②与《昆明市滇池管理局公开负面清单（2018）》符合性分析

表1-9 与《昆明市滇池管理局公开负面清单》符合性一览表

《昆明市滇池管理局公开负面清单》要求

项目实际情况

符合性

项目属于云南省滇池三级保护区，滇池三级保护区禁止行为

不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

项目为加油站项目

符合

向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

项目不存在前述行为

符合

在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

符合

盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为

符合

毁林开垦或者违法占用林地资源

符合

猎捕野生动物

符合

在禁止开垦区内开垦土地

本项目已建成，而且项目不属于禁止开垦区。
符合

新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目

本项目不属于工业项目，污染物均得到妥善处理，不会污染环境，不会破坏生态平衡和自然景观

符合

综上，项目符合三线一单的要求。
七、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析

根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》 “三、重点行业治理任务”中“（五）石油储运销综合治理”相 关内容，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施 方案》相符性分析见表1-10。

表1-10 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方 案》的分析一览表
管理要求
项目实际情况

符合性

加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。

本项目设置1套加油油气回收装置和1套卸油油气回收装置，收集运营期产生的挥发油气，并引入储罐内重复使用，少量无组织排放的油气 （以非甲烷总烃计）浓度满足 《加油站大气污染物排放标 准》（GB 20952-2020）无组织排放监控浓度限值要求。

符合

深化加油站油气回收工作。污 较重的地区，行政区域内大 力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，2020年年底前基本完成。

不属于重污染地区，设置1套加油油气回收装置和1套卸油油气回收装置，收集运营期产生的挥发油气，并引入储罐内重复使用，少量无组织排放的油气 （以非甲烷总烃计）浓度满足 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）无组织排放监控浓度限值要求。

符合

埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第 三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次。

本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，设置油气管线和与其连接的法兰、阀门、快接头、加油枪以及其他相关部件均保持密闭，并安排专人定期进行检查，记录台账。

符合
汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100 立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。

本项目为加油站建设项目，主要产品为车用汽油，采用双层SF浮顶罐进行储存，单个储罐最大容积为50m3，故设置为卧式储罐。

符合
加快推进油品收发过程排放的 油气收集处理。加强储油库发油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。

①本项目采用封闭式浸没式卸油方式，卸油油气回收系统密闭，接口处设计安装直径为100mm的截流阀和帽盖。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业；②本项目定期对项目区内油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相 关部件进行检查，并记录台账。③本项目不设置储油库

符合
根据上表分析，项目建设与《云南省重点行业挥发性有机物 综合治理实施方案》相符。

八、环境相容性分析
项目所在地位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，周边环境主要食品生产企业及居民点（清水河村）。居民分布较少，项目的建设可以满足周边群众对加油服务的需求。 

根据工程分析可知，本项目建成后产生的污染主要为废水、废气和噪声。由污染防治对策分析可知，本项目废水经油水分离器、三级沉淀池、化粪池预处理后达标后进入市政管网，排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂，项目污水产生量较小，不会明显加重晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂负荷；项目设置1套加油油气回收装置和1套卸油油气回收装置，收集运营期产生的油气并重复利用，少量油气呈无组织排放且满足排放浓度标准限值要求。因此，本项目建成后对周围环境的影响较小。 

项目所在区域范围内整体大气环境质量及声环境质量较好；此外，项目周围无易燃、易爆物品的生产和贮存区，周围环境对本项目影响较小。

综上所述，本项目的建设不违反相关规划，运营期产生的污 染物得到有效控制，达标排放，能够满足当地环境保护的要求， 且不会改变当地的环境功能，项目的建设与周边环境是相容的。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
云南强林石化集团有限公司（以下简称“建设单位”）2011年投资1200万元建设了“云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目”， 并于2011年委托广东生态环境与土壤研究所编制《云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表》，并与2011年11月29日取得原晋宁县环保局《关于对<云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表>的批复》（晋环保复[2011]137号）。项目于2011年12月开始建设，2012年6月建设完成，项目目前正常运行。
现因原环评中建设内容发生变动，变动情况如下：
1）原环评占地面积为3250m2，在实际建设中，根据建设单位的实际需求及《中华人民共和国不动产证书》，建设单位占地面积为3606.32m2，本项目占地面积变更为3606.32m2。
2）原环评中的建设内容为：共设汽油储罐2个、柴油储罐1个，总罐容为60m3，其中汽油40m3、柴油20m3，原环评根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版），判定加油站为三级加油站。根据昆明市税务局出具的《昆明市商务关于核准云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目的批复》（昆商务﹝2011﹞268号），项目应为二级加油站，为符合《昆明市商务关于核准云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目的批复》，故项目发生变动：共设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐，为二级加油站。对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本项目储存能力增大超过30%，属于重大变动，建设单位需要重新报批环评。变动对比情况详见表2-1。

表2-1 项目与《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》对照一览表

序号

重大变动清单

本项目情况

是否属于重大变动

1

性质：建设项目开发、使用功能发生变化的。

性质：本项目属于加油站项目，开发、使用功能未发生变化

否

2

规模：

1、生产、处置或储存能力增大30%及以上的；

2、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的；

3、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

规模：项目储存能力增大超过30%
是

3

地点：

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

地点：

建设地址未发生变化

否

4

生产工艺：

1、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

③废水第一类污染物排放量增加的；

④其他污染物排放量增加10%及以上的。

2、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

生产工艺：

未发生变化
否

5

环境保护措施：

1、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；

2、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的；

3、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的；

4、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

5、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

6、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

环境保护措施：

未发生变化
否

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021 年版）中五十、社会事业与服务业第 119 条规定：“加油、加气站城市建成区新建、扩建；涉及环境敏感区应编写报告表”，本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，属于城建区，应编制环境影响报告表。

二、项目基本情况
项目名称：云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目
建设单位：云南强林石化集团有限公司

建设地点：云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地
建设性质：新建 

项目总投资：1200万元 

项目面积：3606.32m2 

建设内容及规模：本项目占地面积3606.32m2，建设站房、罩棚、储罐区、生活区等，总建筑面积1823.16m2，共设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐。设置6潜油泵式电脑加油机，加油站级别为二级加油站。

三、建设内容
项目工程内容由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，具体工程内容见表2-2。

表 2-2 项目工程内容一览表

工程类型

工程名称

建设内容

备注

主体工程

储罐区

储罐区位于加油站西南侧，占地面积161.97m2，为4个地埋式SF双层储油罐，4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐；圴设有油品储罐呼吸通气管。

新建（已建）

罩棚（加油区）

位于项目区中部，占地面积968.62m2，建筑面积1005.8m2，加油区设钢结构罩棚，棚底距地面净高7.2m，设置6台潜油泵式电脑加油机

卸油区
位于项目西南侧，储罐区东侧，占地面积64.92m2。
辅助工程

站房

位于罩棚（加油区）南侧，2层，占地面积274.87m2，建筑面积637.75m2。站房1层设置一层营业厅，便利店，办公室、卫生间、设置配电室、发电室。2层设置员工宿舍和电视房。

生活区

位于加油站西北侧，占地面积91.91m2，建筑面积102.588m2，1层，设置食堂及餐厅（仅内部使用），
洗车区
位于加油站北侧，占地面积67.62m2，建筑面积77.03m2，设置一台洗车机，

公共工程

供水

宝峰街道自来水管网提供

供电

晋宁区供电所接入（设有备用发电机）

道路

项目区内道路及地面需全部硬化处理，设有进、出两个口（均为G213旁），车辆由项目区东北侧进入，出口则设置于项目区东南侧。入口和出口间为加油区，

排水

项目区食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪预处理，地面含油冲洗废水、洗车废水经环保沟收集汇入三级沉淀池，再进入化粪池处理，化粪池处理后的排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂。

环保工程

废气

油气回收系统

卸油油气回收1套，回收的效率为95%，用于收集卸油过程油气到油罐车；加油油气回收1套，回收的效率为95%，用于收集汽油加油过程油气，所有的汽油油气均回收至 92#汽油储油罐内。

油烟处理装置

设置食堂，提供6名员工一日三餐，食堂安装小型油烟机1台，油烟机无处理效率，仅能将油烟抽出。
废水

雨水环保沟

项目采取雨污分流制处理后外排。加油区四周设置环形雨水环保沟，总长度约为84m，地面含油冲洗废水经环保沟收集后进入油水分离池。

油水分离器

在生活区洗碗槽下安装容积为1m3的油水分离器，处理食堂含油废水。
化粪池
项目设置一个15m3的化粪池。用于处理加油站运营期产生的废水
三级沉淀池
容积15m3，处理含油地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水
固废

生活垃圾收集

厂区内设置4个垃圾收集桶

危废暂存间

用于收集暂存危险废物，在建设时，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行建设。

防渗工程

储罐区加强防渗措施，储油罐均为SF双层油罐，双层管道、输油管线为双层防渗漏管线等，储罐、双层管线渗漏监测系统。在建设时采取了一下防渗措施：
①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-10cm/s。
②一般污染防治区：包括雨水环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。底面及四周采用混凝土浇筑。达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s要求。

③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。
地下水

监测井

本项目设置跟踪监测并要求定期开展监测工作，监测要求设置于油罐区地下水流向的下游，并在保证安全的情况下尽可能靠近油罐，监测井结构采用一孔成井工艺，并考虑区域10年内地下水水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。

绿化

绿化面积130m2。

消防工程
消防沙
2m3

消防铲
3把
消防桶
3个
灭火毯
4块
推车式干粉灭火器
2个
手提式干粉灭火器
20个
四、加油站规模
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版），加油站等级划分见表 2-3：

表2-3   加油站等级划分 

级别
油罐容积  单位：m3
总容积

单罐容积

一级
150< V ≤210

≤50

二级
90< V ≤150

≤50

三级
≤90

汽油罐≤30；柴油罐≤50
共设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐。柴油折半计，则油罐管总容积 135m3，对照表2-3，本项目属于二级加油站。

五、油品销售情况
项目主要为成品油销售，根据建设单位2021年销售结算，加油站销售量为2020t/a，其中柴油800t/a；92#汽油1180t/a、98#汽油40t/a。

六、项目主要生产设备
本项目主要设备详见表2-4。
表2-4   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

汽油储罐

容积50m3、卧式钢制双层罐

1个

储存92#汽油，
30m3、卧式钢制双层罐

1个

储存92#汽油，
30m3、卧式钢制双层罐

1个

储存98#汽油，
2

柴油储罐

50m3、卧式钢制双层罐

1个
储存0#柴油，
3

加油机

潜油泵式电脑加油机（国产）
台

/
6

输油管路

加强级防腐

/

输送油品

7

通气管

DN≥50mm

/

高出地面4m设计，通气管管口安装阻火器和机械呼吸阀

8

油气回收系统

加油油气回收系统

1套
用于汽油加油时的油气回收

卸油油气回收系统

1套

用于汽油卸油时的油气回收

9

高低液位报警液位监测系统

/

1套

监控液位，提前报警

10

防静电接地仪

/

1处

导除静电

11

配电柜

/

1台

/

12

柴油发电机

输出功率：50kW

1台

备用电源

13

消防器材柜  

 /

1 台

/

14
洗车机
/

1台
/

七、项目劳动定员及工作制度
劳动定员：本项目劳动定员为6 人，6人均在项目内食堂就餐。 
工作制度：项目计划每年运行时间365天，每天3班，每班8小时。

八、本项目平面布局

项目区罩棚（加油区）设置于项目区中部；罩棚（加油区）为站房，设置便利店、办公室等等；北侧为洗车区、停车区域；西南侧为卸油区；生活区设置于项目区西北，相对独立；设有进、出两个口（均为G213旁），车辆由项目区东北侧进入，出口则设置于项目区东南侧。入口和出口间为加油区，交通便利，详见项目平面布局图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目目前已建设完成，本次仅回顾。

施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声，施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和其他装修材料产生的废气。


[image: image1.emf]场地平整和基础施工 主体建设及配套建设施工 建筑装修 绿化

固废、粉尘、废水、噪声

固废、粉尘、废水、噪声

固废、废气、噪声

施工人员

清洗废水、

生活垃圾


图2-1 施工期流程及产污环节图
施工流程简述： 

场地平整和基础施工：对项目区场地进行平整，而后对基础进行开挖，在此过程中产生的污染物主要为开挖的土石方、 施工扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、施工噪声、施工废水。 

主体建筑及配套设施建筑施工：主要是站房、加油岛的新建，对油罐的安装等，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固废、施工废水、噪声等。 

建筑装修：对新建的建筑物进行装修，在此过程中产生的污染物主要为施工扬尘、油漆挥发废气、固废、噪声等。 

绿化：外购景观植被进行绿化。 

施工人员：项目区内不设施工营地、施工人员自行解决食宿，施工期仅会产生少量生活垃圾和清洗废水。

二、运营期工艺流程及产污环节
1、工艺流程简介
项目建成后，主要用于过往车辆加油作业，产污区域为加油区、油罐区等。 具体工艺流程如图 2-2、2-3所示。


[image: image2.emf]加油

油罐车 储油罐 加油机 加油车辆

储存损耗油

气、含油废渣

噪声

零售损耗油气


图2-2  柴油工艺流程图及产污节点

[image: image3.emf]油气

油气

油气

卸油

加油

油罐车 储油罐 加油机 加油车辆

一次油气

回收系统

逸散油气

油气

通气管

噪声

二次油气

回收系统

油气

油气

逸散油气

含油废渣


图2-3  汽油工艺流程图及产污节点
工艺说明及产污节点：

（1 ）运输、卸油：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在卸油点附近停稳熄火，先接好带报警的静电接地装置，再将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，静止十五分钟以后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。

（2）储油罐：经卸油管卸出的油贮存于4个埋地储罐内。

（3）加油机、计量、加油：当加油时， 提起油枪，开关发出信号送入电脑装置，电脑装置发出开机信号，启动电动机，打开电磁阀，将显示板原有数据清零。电机带动油泵工作，油液经过滤进入油泵，加压后，送入油气分离器进行油气分离，气体外排，压力油进入流量计，经计量后，通过电磁阀、导静电胶管，由油枪注入受油容器。压力油经流量计时，经传感器将机械运动转换为电脉冲信号，送入电脑装置进行运算、显示。加油完毕挂上油枪，开关中断开机信号，电脑装置发出关机信号。若为预置加油，则先由键盘输入预置数，再提枪加油，当加油量达到预置数值时，关闭电磁阀和电动机，停止加油。

2、产排污环节
项目运营期污染物产排环节如下表所示：

表 2-6 运营期污染物产排环节一览表

污染物类别
主要生产单元
主要生产工艺/设施

产污环节

污染物

排放形式

废气
加油区

加油枪

油气挥发

非甲烷总烃

无组织

卸油区

卸油点、卸油车

油气挥发

非甲烷总烃

无组织

储罐区

储油罐

储罐呼吸

非甲烷总烃

无组织

厂界
非甲烷总烃

无组织

厂区内
非甲烷总烃

无组织

废水
洗车区域

移动式洗车房、洗车棚

洗车废水

pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类

不外排

办公生活区

员工日常生活
生活污水

pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油

不外排

厂区

/

清洗废水

pH值、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、动植物油

不外排

固废
生活垃圾
一般固废
/

化粪池污泥
一般固废

/

食堂泔水
一般固废
/
油水分离器废油脂
一般固废
/
含油抹布等
危险固废
900-041-49
油泥
危险固废
900-214-08
含油消防沙
危险固废
900-214-08
三级沉淀池废油脂
危险固废
900-210-08
废机油
危险固废
900-249-08
噪声
车辆噪声、办公活动噪声

/
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目于2011年委托广东生态环境与土壤研究所编制《云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表》，并与2011年11月29日取得晋宁县环保局《关于对<云南强林石化有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表>的批复》（晋环保复[2011]137号）。

现因项目建设内容发生变动，而且属于重大变动，建设单位需要重新报批环评。故本项目原有环境污染与本次评价一致。

根据现场勘查，项目村在以下需要整改的环境问题：

1、食堂泔水目前交由周边村民喂猪，不符合相关要求，本次评价要求，按照农业农村部的要求进行处置。
2、项目目前正在编制《突发环境事件应急预案》，本次评价要求，尽快完成《突发环境事件应急预案》的编制工作。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


	g/L

	/

	/


	HCO3-

	187
	mg/L

	/

	/


	Cl-
	2.16
	mg/L

	/

	/


	SO42-
	10.4
	mg/L

	≤250

	/


	注：“L”表示小于检出限;




	70

	1000

	低于筛选值


	乙苯

	ND
	28

	280

	低于筛选值


	间，对-二甲苯

	ND
	570

	270

	低于筛选值


	苯乙烯

	ND
	1290

	1290

	低于筛选值


	邻二甲苯

	ND
	4

	40

	低于筛选值


	1,1,2,2-四氯乙烷

	ND
	6.8

	50

	低于筛选值


	1,2,3-三氯丙烷

	ND
	0.5

	5

	低于筛选值


	1,4-二氯苯

	ND
	20

	200

	低于筛选值


	1,2-二氯苯

	ND
	560

	560

	低于筛选值


	挥发性有机物

	ND
			
	苯胺

	ND
	260

	663

	低于筛选值


	2-氯酚

	ND
	2256

	4500

	低于筛选值


	硝基苯

	ND
	76

	760

	低于筛选值


	萘

	ND
	70

	700

	低于筛选值


	苯并（a）蒽

	ND
	15

	151

	低于筛选值


	䓛

	ND
	1293

	12900

	低于筛选值


	苯并（b）荧蒽

	ND
	15

	151

	低于筛选值


	苯并（k）荧蒽

	ND
	151

	1500

	低于筛选值


	苯并（a）芘

	ND
	1.5

	15

	低于筛选值


	茚并（1,2,3-c,d）芘

	ND
	15

	151

	低于筛选值


	二苯并（a,h）蒽

	ND
	1.5

	15

	低于筛选值


	石油烃（C10-C40）

	90
	4500
	900
	低于筛选值



	根据检测结果，项目区内检测点各检测值均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值。项目所在区域土壤环境质量状况良好。

七、生态环境现状
项目位于晋宁工业园区宝峰基地，所在区位于城市建成区,区域受开发建设和人为活动影响，生态环境受人为干扰较大。调查范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生动植物和云南省级重点野生保护动植物分布


	

	环境

保护

目标
	根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）内容，建设项目大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500米内。

大气环境保护目标：大气环境评价范围为厂界外500m范围；

声环境保护目标：声环境评价范围为建设项目厂界外50m范围；

地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标，本项目不涉及地下水保护目标；

生态环境：项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标。

主要环境保护目标详见表3-6。

表3-6 项目周边环境保护目标一览表

类别

关心点

坐标

与厂界最近距离

海拔高度

人口规模

环境功能

经度°

纬度°

大气环境、声环境
清水河村
102.57445335

24.55970211

东北，32m
1888m

约800

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地表水

项目区厂界外西侧2.9km东大河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水敏感目标，本项目不涉及地下水保护目标

/

生态环境
项目区域及周边 200m 范围内无国家、省、市（县）级 保护动植物分布，无生态环境保护目标

/



	污染

物排

放控

制标

准
	一、施工期 

1、废气

施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表3-7。

表3-7 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

2、废水
施工产生废水经过沉淀池沉淀后用于施工场地的洒水降尘，不外排，故不设置废水排放标准。

3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。标准值详见表3-8。

表 3-8建筑施工场界环境噪声排放标准  单位： dB(A)
昼间

夜间

70

55

二、运营期

1、废气
加油站在运营期卸油、储油及加油过程中有少量油气（挥发性有机物，以非甲烷总烃计）产生，使用油气回收装置进行回收处置，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。

加油站企业边界油气浓度无组织排放限值应满足下表要求。

表3-9  《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气浓度无组织排放限值

污染物项目

排放限值

限制含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃

4.0mg/m3
监控点处1小时平均浓度
项目区上风向1个点位，下 风向3个点位

项目厂界内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制 标准》(GB37822-2019)中附录 A 表 A.1 无组织排放监控浓度限值。具体标准值详见下表。

表3-10   《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值

污染物项目

无组织
控制项目
浓度（mg/m3）
NMHC

监控点处1小时平均浓度

10
监测点处任意一次浓度值

30
2、废水
项目实施雨污分流制，食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪预处理，地面含油冲洗废水、洗车废水经环保沟收集汇入三级沉淀池，再进入化粪池处理，化粪池处置达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准后排入市政管网，最终排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂。具体标准值见表3-11。

表 3-11 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L

污染物

pH

动植物油

石油类

COD
BOD5
SS
氨氮
总磷

总氮

浓度限值
6.5~9.5
100
15
500
350
400
45
8
70
3、噪声
项目区位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，根据晋宁区声环境功能区划图，所处声环境为3类区。靠近国道G213的东侧、靠近规划路的北侧35m范围厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行3类标准。
表3-18   《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值   单位：Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4类

70

55

4、固废
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013年）中相关要求。

生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。

	总量

控制

指标
	建议的总量控制指标：
根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”，“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，国家对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮四种污染物排放实习总量控制和计划管理。

废水：本项目运营期间排放废水量约为1759.689m3/a，COD的排放量约为 3.73t/a， NH3-N的排放量约为0.17t/a，总磷0.02t/a。食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪预处理，地面含油冲洗废水、洗车废水、初期雨水经环保沟收集汇入三级沉淀池，再进入化粪池处理，化粪池处置达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准后排入市政管网，最终排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂。项目排放的水污染物总量控制统一纳入进行考核。

废气：项目排放的废气主要为非甲烷总烃，不涉及二氧化硫和氮氧化物，故不设置大气污染物总量控制指标。
固体废弃物：本项目固体废弃物处置率为100%。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目目前已建设完成，本次仅回顾性分析。

一、废气防治措施

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子主要为颗粒物（TSP、PM10），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP、PM10指标升高。项目施工时可采取原材料遮盖，洒水降尘，文明施工等措施降低扬尘的排放。

建设单位在建设时采取以下措施：严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在指定道路范围内；禁止运输车辆装载过满，汽车运输的沙石、渣土或其他粉状建筑材料要用篷布进行遮盖，杜绝粉状物料沿途抛洒，文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车辆外部的物料进行清扫。
综上所述，项目施工期废气对环境空气质量影响较小，现状无施工遗留问题，施工期未收到投诉。

二、废水防治措施
施工期产生废水主要有施工废水和施工人员产生的少量生活污水。施工废水主要由工具清洗产生，生活污水主要来自施工人员少量的清洁废水。主要污染物为SS，建设单位咋在施工场地建设一个3m3的临时沉淀池，项目产生的施工废水经临时沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排。生活污水同施工废水一起经临时沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。不会对周边地表水产生影响，现状无施工遗留问题，施工期未收到投诉。
三、噪声防治措施
施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。机械噪声和施工作业噪声主要由施工过程中所使用机械工具所造成，为持续噪声；运输车辆噪声为间断噪声。为减少施工期噪声对周边环境的影响，建设方在建设过程中采取以下措施：

①优先采用低噪声机械进行作业，设置机械减震，并做到定期保养和维护。

②加强施工现场管理、文明施工、合理安排施工时间。

③运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。

④加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。

施工期是短暂的，施工期结束噪声影响结束，现状无施工遗留问题，施工期未收到投诉。
四、固废防治措施
项目施工期产生的固废主要为项目场地平整过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方
项目土石方内部挖填平衡，无弃方产生。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集，委托有资质的建筑垃圾清运单位运至政府部门指定的地点消纳、贮存，不与生活垃圾混合处置，不随意丢弃。

（3）生活垃圾 
经统一收集后按当地环卫部门要求处理。

现状无施工遗留问题，施工期未收到投诉。
五、生态环境
项目区及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。项目的建设不会造成明显水土流失，对周围的生态影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
1、污染源分析

本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃、汽车尾气、备用发动机废气及食堂油烟废气等。

（1）非甲烷总烃

①储油罐大呼吸损失

储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3通过量。

②储罐小呼吸损失

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和呼入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率0.12kg/m3通过量。

③油罐车卸料损失

油罐车卸油时，由于油罐与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考有关资料可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量（出自2002年4月北京市环境保护科学研究院编的《环境影响评价典型实例》）。

④加油作业损失

加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站加油作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。

⑤加油作业跑冒滴漏损失

在加油作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。

油气回收装置

本项目加油站根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）设置油气回收系统，在设置油气回收系统后，加油站内的油气回收系统一般分为两个阶段，第一阶段回收系统为油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。

油气一级回收系统，其原理是当装满挥发性油料如汽油的储罐逐渐放空时，空余的空间就会被空气和油蒸汽的混合气体所填充。油罐车在加油站装卸油料时，随着新的油料进入地下油罐，罐中的油蒸汽就会排入空气中，油气回收系统主要是针对这一部分的逃逸蒸汽而设计，它是指在油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外溢散。其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附或是燃烧等方式处理。这一系统实施后其回收率可达到95%（《环境科学》第27卷第8期《中国加油站VOC排放污染现状及控制》），环评以回收率95%计。

油气二级回收系统，主要就是指在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内，其回收的效率为85%-95%不等，本次环评按95%计。

项目年均油品销售量2020t，其中汽油销售量为1220t/a，柴油销售量为800t/a，汽油相对密度（水=1）0.70-0.79，项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87-0.9，项目取0.9；汽油油品年通过量或转过量=1220/0.75=1626.67m3/a，柴油油品年通过量或转过量=800/0.9=888.89m3/a，综上所述，计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如下表：

表4-1   本项目加油站非甲烷总烃排放量一览表
项目

产生系数

油品种类
通过量或转过量（m3/a）

产生量（t/a）

油气回收装置回收率（%）

排放量(t/a)

储油罐

大呼吸损失

0.88kg/m3通过量

汽油
1626.67
1.431 

95
0.072 
柴油

888.89
0.782 

0

0.782 
小呼吸损失

0.12kg/m3通过量

汽油
1626.67
0.195 

0
0.195 
柴油
888.89
0.107 

0

0.107 
油罐车

卸料损失

0.60kg/m3·通过量

汽油
1626.67
0.976 

95
0.049 
柴油
888.89
0.533 

0

0.533 
加油机

加油作业损失

0.11kg/m3通过量

汽油
1626.67
0.179 

95
0.009 
柴油
888.89
0.098 
0

0.098 
跑冒滴漏损失

0.084kg/m3通过量

汽油
1626.67
0.137 

0

0.137 
柴油
888.89
0.075 
0

0.075 
合计

/

4.513 

/

2.057 

（2）车辆尾气 

车辆排放的尾气主要为进出口加油站区域的车辆在启动和停放过程中产生， 废气中主要污染物为 CO、HC、NOX等。尾气的排放为间断性排放，不会造成污染物的高浓度聚集，经过空气扩散稀释后对周围环境影响较小。

（3）发电机废气 

加油站设置一个发电机用于停电时供电所用，发电机采用柴油作为燃料，仅作停电时备用，使用频率较低。发电机放置于配电房内，废气中污染物呈无组织排放，经过大气自由扩散和绿植吸附净化。 

（4）食堂油烟 

本项目设职工厨房，供站内6名员工使用，厨房配置一台电磁炉，使用电能，为清洁能源，故厨房废气主要为油烟，目前，本项目厨房油烟采用抽油烟机进行处理。根据业主提供资料，厨房为员工提供一日三餐，每人每餐用油量约为10g，则日耗油量 0.18kg/d。类比调查，不同的烹饪情况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的3%，经估算，本项目日产生油烟量为5.4g/d，年产生（排放）油烟量为1.971kg/a。本项目提供三餐， 因此日高峰期取3h，则高峰期油烟中含油量1.8g/h。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，则高峰期油烟产生浓度（排放浓度）为0.9mg/m3。项目小型抽油烟机（油烟机无处理效率，仅能将油烟抽出）外排油烟能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。

2、大气影响分析及达标性分析
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃影响分析

项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质，另增设呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。为了进一步减少项目卸油、储油、加油工序中油气逸散状况的发生，加油站采用油气回收系统对油罐车卸油、储油及汽车加油过程产生的油气进行回收，减少油气向外界逸散，非甲烷总烃以无组织形式排放，排放量为2.057t/a，通过AERSCREEN预测软件预测，本项目最大占标率为0.90%，最大浓度为0.02mg/m3，出现位置为距离项目区下风向143m处，最大浓度较低，排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准中限制要求，对大气环境影响较小。

（2）进出加油车辆尾气的影响分析

项目进出车辆产生的汽车尾气为无组织排放，由于汽车进出项目区的时间短暂，尾气排放量很小，根据对项目现场的踏勘，项目场地空旷，有利于尾气的较易扩散，项目产生的汽车尾气，经过稀释扩散后周围环境影响很小。

综上所述，项目运营时产生的各种大气污染物在采取相应措施后，对环境空气的影响较小。

（3）备用柴油发电机废气

备用柴油发电机工作时排放废气时间较短，使用频率低，废气排放量较小，按发电机工作规律，属间断性排放，无长期影响问题，对环境空气影响较小。

（4）食堂油烟

本项目食堂仅供项目6位工作人员日常饮食使用，产生油烟经过油烟机处理后，油烟排放量为5.4g/d，排放量较少，排放浓度为00.9mg/m3。外排油烟能够满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。对环境空气影响较小。

综上所述，本项目产生的废气对周边大气环境影响较小。

3、环境空气防治措施及可行性分析
（1）污染治理措施

本项目属于加油站建设项目，《排污许可证申请与核发技术规范-储油 库、加油站》（HJ1118-2020）及《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）加油站大气污染防控措施要求与本项目主要产污环节及拟采取的主要措施对比情况如下表所示。

表4-2  本项目加油站非甲烷总烃排放量一览表
标准

相关要求
本项目拟采取措施
《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）
 根据附录F加油站无组织排放推荐可行技术为： 

（1）有组织排放源 油气回收装置排气筒：吸附、冷凝、 膜分离或组合技术； 

（2）无组织排放源 

①汽油储罐挥发：油气平衡； 

②汽油加油枪挥发：油气回收。

本项目挥发性有机废气 （以非甲烷总烃计）均为无组织排放。 

（1）项目油罐设置呼吸阀，保证罐内压力平衡，减少油气挥发，工艺原理见下文。

（2）项目设置1套加油油气回收装置和1套卸油油气回收装置，回收挥发油气，重复利用，工艺原理见下文。

《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952- 2020）

（1）卸油油气排放控制： 

①应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。 

②卸油和油气回收接口应安装公称直径100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。

 ③连接软管应采用公称直径为100 mm的密封式快速接头与卸油车连接。

④所有油气管线排放口应按GB 50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 

⑤连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50 mm。 

⑥卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门 进行卸油作业。 

⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管

（1）卸油油气排放控制： 

①本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度100mm。 

②本项目卸油和卸油油气回收接口处设计安装直径100mm的截流阀和帽盖。

③本项目卸油连接软管采用直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 

④本项目埋地管线为直径为60mm的双层复合管线，其余为无缝20mm不锈钢管线，并安装压力/真空阀。

 ⑤本项目排气管的地下管线坡向油罐，坡度为5.4%，管线直径 60mm。 

⑥本项目采用封闭式卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软 管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 

⑦卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。

（2）储油油气排放控制

 ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、 阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统 密闭点位限值要求。

②采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。 

③埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 

④应采用符合GB 50156相关规定的溢油控制措施：油罐应采取卸油时的防溢满措施。油料达油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置； 油量高于油罐容积95%时，应能自动停止油料继续进罐。

（2）储油油气排放控制

①本项目设置油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件均 保持密闭，并安排专人定期进行检查，记录台账。 

②本项目采购 1台红外摄像油气检测装置，定期对项目区内油气管线和所连接的法兰、阀门、快接 头以及其他相关部件进行检查，并记录台账。 

③本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 

④本项目油罐采用高低液位报警液位监测系统控制卸油液位，油料达油罐容量90%时，触发报警装置；设置卸油防溢阀，当油量高于油罐容积95%时，自动停止油料继续进罐。

（3）加油油气排放控制

 ①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 

②油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的 汽油罐中。 

③加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 

④当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容 GB18 352.6 要求的轻型车ORVR系统。 

⑤新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。

（3）加油油气排放控制 

①本项目设置1套加油油气回收装置，采用真空泵营造真空状态辅助油气回收。

②本项目油气回收管线坡向油罐，坡度为2.4%。 

③本项目加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油。

 ④本项目建成后应根据区域 ORVR 轻型汽车保有量合理设置，决定是否增加轻型车ORVR系统。 

⑤本项目建成后拟计划对管线内注入10L汽油并检测液阻。

（2）油罐油气平衡工艺介绍
本项目设置油罐呼吸阀控制油罐内压力，其工作原理是利用阀盘的重量，来控制罐内的呼气压力和吸入真空度。当罐内气体的压力超过油罐的允许压力值时，压力阀即被顶开，混合油气从罐内逸出（呼出），使罐内的压力不再增高。当罐内气体的真空度超过油罐的允许真空度时，真空阀即被顶开，吸入空气（吸气）维持油罐压力平衡。压力在一定范围内，油罐不呼吸，所以呼吸阀在一定程度上减少了油品的蒸发损耗。呼吸阀控制的压力和真空度的数值根据油罐结构本身的允许值来决定。选择油罐呼吸阀型号时，要根据油品收发作业时的最大排量来确定。呼吸阀的直径大于250mm时，可选用两个不超过250mm的呼吸阀。

（3）油气回收装置工艺介绍
该系统的作用是将加油站在卸油、加油过程中产生的油气，通过密闭收集、油气回收系统回收至油罐车和埋地储油罐内。柴油由于油质较重，油气回收系统对其基本起不到回收作用，故柴油在卸油、加油过程中产生的油气不进行回收。 

卸油油气回收系统：加油站设置了卸油油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过卸油油气回收系统重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。卸油油气回收原理图见图4-1

[image: image4.png]



图4-1 卸油油气回收工艺图
加油油气回收系统：加油油气回收也叫二次油气回收。加油采用正压打出工艺，通过潜油泵把油品从储油罐打出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。加油站设置了加油油气回收系统，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，汽油油气均回收至92#汽油储油罐。加油油气回收原理图见图4-2。

[image: image5.png]



图4-2 加油油气回收工艺图
（4）结论
根据上文分析，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》 （试行）相关要求，本项目安装的1套卸油油气回收装置、加油油气回收装置对 非甲烷总烃收集效率95%，引入92#汽油储罐重复利用，为《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）中加油站建设项目大气污染物治理装置中的可行技术。 

综上所述，本项目运营期针对主要产污环节及拟采取的防治措施是合理、可行的。

4、监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020） 中废气自行监测要求，本项目不设置油气处置装置，且汽油年销售量小于 8000吨，根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，晋宁区臭氧浓度未超标，省级生态环境主管部门未要求安装在线监测，故本项目无需开展气液比和密闭性压力的在线监测。本项目监测计划如下：

表4-3   大气监测计划一览表
监测对象

监测因子

监测点位

监测频率

执行标准

废气

非甲烷总烃

油气处理装置排气筒

1次/年

《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》HJ1118-2020
气液比、液阻、密闭性

油气回收系统

非甲烷总烃

企业边界

二、废水
1、污染源分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）、 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），结合本项目实际情况，运营期废水预计产生情况如下：

（1）员工生活污水
加油站有工作人员6人，在站内住宿，项目内设置职工食堂。根据《云南省地方标准用水定额》 （DB53/T168-2019），住宿人员用水定额按 100L/（人·d）计，加油站年工作365 天，则用水量为0.6m3/d、219m3/a，其中食堂用水站40%，则食堂用水为0.24m3/d，87.6m3/a； 产污系数按0.8计，则废水排放量为 0.48m3/d、175.2m3/a，其中，食堂废水产生量约为40%，即 0.192m3/d、70.08m3/a。

（2）公厕废水

根据业主提供资料，每天到加油站加油的车辆约50辆，每张车辆按3人计算，进出加油站人数约150人，其中，有30%的人使用卫生间，则使用卫生间的人数约为45人/天。按照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中卫生间用水按7L/人·次计算，则顾客洗手冲厕用水量为0.315m3/d，114.975m3/a，产污系数按0.8计，则废水产生量为0.252m3/d，91.98m3/a。

（3）地坪清洗废水

项目需清洁地面总面积约为968.62m2，根据《云南省地方标准用水定额》 （DB53/T168-2019），场地清洗用水量为2L/m2·次，项目每周对地面进行一次清洗，晴天清洗，雨天不清洗，每次用水为1.937m3，则年用水量约为 100.736m3，平均0.28m3/d；污水产生系数按0.8 计算，则污水产生量为：每次清洗污水1.55m3，80.589m3/a。平均每日废水量为：0.221m3/d，主要污染物为 COD、BOD5、SS、石油类等。

（4）洗车废水

项目所设置1个洗车区（均采用自动洗车），根据建设单位 提供资料，雨天（以165天计）基本无车辆清洗，晴天（以200天计）每日清洗车辆约3辆，故项目每年约清洗车辆300辆。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168—2019），洗车行业（高压水枪）轿车、微型车、微型货车 的手工清洗用水定额为0.03m³/（辆·次），自动洗车房用水定额约为手工清洗用水定额的70%，即0.021m³/（辆·次），项目共清洗车辆为600辆/a，则洗车用水量为12.6m3/a，平均0.035m³/d，产污系数0.8 计，则项目污水产生量约为10.08m3/a，0.028m3/d。

（5）绿化用水

本项目绿化面积130m2 ，根据《云南省地方标准用水定额》 （DB53/T168-2019）园林绿化用水定额3L/（m2·次），项目晴天每天浇水一次，雨天绿化用地不用水，晴天按200天计算。晴天绿化用水量0.39m3/d，全年绿化用水量为78m3/a，绿化不产生废水。

（6）初期雨水
雨天加油区外围及卸油区跑、冒、滴、漏的石油类物质会因为雨水对地面的 冲刷，随着雨水流向四周环境，这类含油废水如果不加以收集和处理，会对周围的水环境造成一定的影响，初期雨水通过场区排水沟进入三级沉淀池预处理，而后进入化粪池处理，而后排入市政管网，最终进入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂。

最大初期雨水量按最不利情况，即暴雨情况下的雨水量计算，暴雨强度公式根据《中国城市新一代暴雨强度公式》（中国建筑工业出版社），暴雨强度公式：


[image: image6.wmf]6946

.

0

5675

.

10

t

lg

93071

.

6

7143

.

8

i

）

（

+

+

=

T


式中：i——设计暴雨强度，mm/min；

      T——设计重现期（a），（a 取2年）；

      t——降雨历时（t取15分钟）。
根据上式计算，i=1.14 新一代暴雨强度公式暴雨强度为 i，与原暴雨强度换算关系为q=166.7i，则 q=1.14×166.7=190.038L/s·hm2。

根据《室外排水设计规范（2016 版）》（GB50014-2006），雨水汇水量根据下面计算公式：


[image: image7.wmf]F

Ψ

q

×

×

=

Q


式中：Q——雨水流量，L/s；

      Ψ——径流系数，各种屋面、沥青路面或混凝土路面取值为 0.85~0.95，本项目区路面为水泥路面，取平均值 0.9；

      q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

F——加油区设置罩棚，基本无地表径流产生，故汇水面积为项目区露天区域及道路，面积约为552m2，0.0552hm2。
根据公式计算，项目区最大初期雨水产生量为 9.44L/s，8.496m3/次，雨天以165天计，1401.84m3/a

（6）小结
根据以上分析，项目废水产排情况如表4-4所示，水平衡图见图4-3、4-4。

表4-4   本建设项目用水量及污水产生量一览表

分类
用水量

产污系数
污水产生量
日用水量

年用水量

日产生量

年产生量

生活废水

食堂废水
0.24m3/d
87.6m3/a
0.8
0.192m3/d
70.08m3/a
一般生活废水
0.36m3/d
131.4m3/a
0.8
0.288m3/d

105.12m3/a

公厕废水

0.315m3/d
114.975m3/a
0.8
0.252m3/d
91.98m3/a
地坪清洗废水

1.937m3/d
100.736m3/a
0.8
1.55m3/d
80.589m3/a
洗车废水

0.035m3/d
12.6m3/a
0.8
0.028m3/d
10.08m3/a
绿化用水

0.39m3/d
78m3/a
/
/
/

初期雨水
/
/
/
8.496m3/次
1401.84m3/a
合计
晴天
3.277m3/d
525.311m3/a
/
2.31m3/d
1759.689m3/a
雨天
2.887m3/d
10.806m3/d

[image: image8.emf]0.035

10.074

1.55 1.937

0.48

0.288

0.192

0.192

0.252

0.315

0.36

0.24

0.6

市政供水

生活用水

0.072

食堂用水

一般生活用水

公厕用水 化粪池

油水分离器

地评清洗用水 三级沉淀池

0.048

宝峰片区污水

处理厂

10.806

洗车用水

0.028

0.063

0.387

0.007

雨天2.887

初期雨水

8.496


图4-3 雨天项目水平衡图

[image: image9.emf]0.035

晴天0.39

1.578

1.55 1.937

0.48

0.288

0.192

0.192

0.252

0.315

0.36

0.24

0.6

市政供水

生活用水

蒸发消耗

0.072

食堂用水

一般生活用水

公厕用水 化粪池

油水分离器

地评清洗用水 三级沉淀池

绿化用水

0.048

宝峰基地污水

处理厂

2.31

洗车用水

0.028

0.063

0.387

0.007

3.277


图4-4 晴天项目水平衡图
根据《汽车加油站加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）规范要求，加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸， 残留油滴按操作规程用抹布擦干净，故项目地坪清洗废水、含油量较少，其水质为 CODCr：150~300mg/L，BOD5：100~200 mg/L，SS：50~150 mg/L，石油类：50~ 80mg/L。

根据《我国城市生活污水水质统计数据》，生活污水中各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L。
本项目废水产生浓度取值为：COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，氨氮：20mg/L，石油类：80mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L。
本项目年废水产生量为1759.689m3/a。
本项目设置油水分离器用于处置食堂废水、三级沉淀池用于处置洗车废水和地坪清洗废水、设置化粪池用于处置项目区内所有污废水。

根据2022年1月19日~20日云南佳测环境检测科技有限公司对项目废水排口进行了监测，本项目废水排放浓度为：COD：212mg/L，BOD5：62.2mg/L，SS：282mg/L，氨氮：9.80mg/L，石油类：12mg/L（监测时低于检出限，类比同类项目），动植物油：2mg/L（监测时低于检出限，类比同类项目），TP：1.19mg/L。
综上，本项目废水产排情况见表4-5。

表4-5   项目污水产生及排放情况表

项目
水污染物

污水量
COD
BOD5
SS
NH3-N
石油类
动植物油
总磷
废水污染物产生浓度（mg/L）

/
400
220
300
20
80
50
7
产生量（t/a）

1759.689

7.04
3.87
5.28
0.35
1.41
0.88
0.12
处理后排放浓度（mg/L）

/
212
62.2
282
9.8
12
2
1.19
排放量（t/a）
1759.689

3.73
1.09
4.96
0.17
0.21
0.04
0.02
《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中A级标准/(mg/L)

/
500
350
400
45
15
100
8
达标情况
/
达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据上表分析，本项目废水经处置后各污染物浓度可达《污水排入城镇下水 道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，为达标排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行技术相关内容，加油站建设项目未列明废水处置可行技术，故本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)中可行技术要求，从排放持续达标性、 规模应用、经济可行性3个方面进行分析，详见表4-6。
表4-6  项目污水处置措施技术可行分析

排放持续达标性

规模应用

经济可行性

本项目废水主要污染物为石油类、动植物油、COD、BOD、氨氮等，隔油池与油水分离器原理相似，都是利用废水中油类物质和水的比重不同而达到分离的目的，废水在流动中油品上浮水面，由集油管收集 流入脱水槽，脱水沉淀下来的油脂及其他杂质，积聚到槽底废油脂斗中，通过上述工艺对水中石油类和动植物油的处置效率可达0%-80%；化粪池是基本的生活污水的预处理设施，在化粪池厌氧腐化的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵，临时性储存污泥，有机污泥进行厌氧腐化，来达到沉淀杂质，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物的作用，对废水中大分子污染物起到预处理的作用，并未后续的深度处理提供环境。 根据“表 4-5”内容，本项目废水经处理后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（G B/T31962-2015）表 1中 A，排入市政管网， 最终进入晋宁工业园区宝峰基地片区污水处理厂，在运营期间保证设施正常运行，定期进行清掏、清理，可保证废水达标排放的持续性。

三级沉淀池、油水分离器为国内常见含油废水预处理技术，应用于餐饮、石油化工、油品、 油脂生产企业等多个领域，种类繁多，可满足各行各业需求，在国内外属于成熟的有含油废水预处理设施；化粪池作为有一百多年历史的传统环保设 施，是一种高效、节能、 质轻、价廉的生活污水处理设备，能满足大部分中小企业的废水预处理要求，在国内外属于成熟的废水预处理设施；

本项目为加油站建设项目，不属于重污染行业，废水成分简单，与生活污水类似，且废水可进入市政管网，三级沉淀池及化粪池占地小、结构简单、施 工难度低，同时又满足废水预处理要求，是实用且经济的废水治理措施

根据上表分析，本项目采取的废水处置技术可行。

2、地表水影响分析

（1）废水处理方案

食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪预处理，地地坪清洗废水、洗车废水经环保沟收集汇入三级沉淀池，再进入化粪池处理，化粪池处置达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A 级标准后排入市政管网，最终排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂。

（2）废水治理设施设置情况

本项目废水治理设施信息见表4-7。

表4-7 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表   

废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染物治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
编号

名称
工艺
生活污水
pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油

晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001
油水分离器
过滤
DW001
是
间接排放口
公厕废水

TW002
化粪池
沉淀
地坪清洗废水

TW003
三级沉淀池
过滤
洗车废水

雨水
pH 值、化学需氧量、石油类

东大河
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

/
/
/
YS001
是
间接排放口
表4-8 废水间接排放口基本情况表  

排放口编号及名称
排放口地理坐标
废水排放量
排放去向
排放口类型
受纳污水处理厂信息

经度
纬度
名称
污染物
排放标准
DW001（废水排放口）
102°34′10.482″

24°33′39.732″

市政管网

间断排放，排放期间 流量不稳 定且无规律，但不属于冲击型排放

间接排放口

晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂

/
/
（3）污水处理设施可行性分析

①三级沉淀池设置可行性分析

三级沉淀池容积应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，考虑污水产生时间的不均性和隔油池废油脂的影响安全系数取1.2，本次环评取24h 进行计算，本项目进入三级沉淀池最大水量为10.074m3/d，则隔油池的容积最小应为12.09m3，本项目三级沉淀池容积为15m3，满足本项目废水处理要求，设置合理、可行。

②油水分离器设置可行性分析 

油水分离器容积应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，考虑污水产生时间的不均性和油水分离器废油脂的影响安全系数取1.2，本次环评取 24h进行计算，本项目食堂废水进入油水分离器最大水量为0.192m3/d，则油水分离器的容积最小应为0.230m3，本项目拟建油水分离器容积为1m3，满足本项目废水处理要求，设置合理、可行。

③化粪池设置可行性分析 

化粪池容积应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，考虑污水产生时间的不均性和化粪池沉渣的影响安全系数取1.2，本次环评取24h 进行计算，本项目进入化粪池的最大水量为10.806m3/d，则化粪池的容积最小应为 12.97m3，本项目拟建化粪池容积为15m3，满足本项目废水处理要求，设置合理、可行。

④出水水质分析

本项目废水主要为生活污水和清洗废水，主要污染物为COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，氨氮：20mg/L，石油类：80mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，本项目采用三级沉淀池、油水分离器、化粪池处理废水，根据2022年1月19日~20日云南佳测环境检测科技有限公司对项目废水排口进行了监测，本项目废水排放浓度为：COD：212mg/L，BOD5：62.2mg/L，SS：282mg/L，氨氮：9.80mg/L，石油类：12mg/L（监测时低于检出限，类比同类项目），动植物油：2mg/L（监测时低于检出限，类比同类项目），TP：1.19mg/L。经上述处理后的废水可达《 污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中A级标准，满足排入市政管网要求。

⑤排污口设置可行分析 

根据《云南省排污口管理办法》的规定，排污口符合“一明显、二合理、三 便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463 号）的规定，对排污口设立相应的标志牌，项目污水经项目内污水处理设施达标后通过地埋式管道汇入市政管网。

⑥项目废水进入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂可行性分析

 A、晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂概况 
晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂于2014年建设采用较为先进的污水处理工艺ICEAS，位于晋宁县昆阳街道办事处宝峰工业基地双龙村大庙。 占地面积：60亩。 处理规模：一期日处理10000立方/天，二期增加20000立方/天，达到30000立方/天的处理规模，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A污水排放标准，中水回用。 

B、水质要求

晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂，要求进水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准[原为《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级标准，但目前已经失效，

根据上述分析，本项目废水经处置后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中 A 级标准，符合晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂设计进水水质要求。晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂出水水质达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排 放标准》一级 A 标准要求。

 C、晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂接纳范围分析 

根据实地调查，项目区属于晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂的纳污范围内。 

D、晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂容纳负荷分析 

晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂采用 ICEAS 处理工艺，出水水质标准为 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标。处理规模：一期日处理10000立方/天，2013年底建成；二期增加20000立方/天，达到30000立方/天的处理规模，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A污水排放标准，中水回用。项目所在区域为晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理范围。 项目污水产生量较小，不会明显加重晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂负荷，

综上，从出水水质、水量及管网铺设等方面分析，项目废水可进入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。

 ⑦小结 

根据分析，本项目建三级沉淀池、油水分离器、化粪池容积可容纳运气其废水，并处置达标， 废水排放去向明确，晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂可接纳本项目废水，故本项目污水处理设施设置合理可行，对周边地表水环境影响较小。

3、监测计划
《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）中针 对加油站建设项目无废水自行监测要求，故本项目废水监测计划参考《排污单位 自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中废水自行监测相关要求进行，具体见表4-9。

表4-9  项目废水监测一览表 

行业类别
监测点位
监测指标
最低监测频次
加油站

化粪池出水口（DW001）

pH值、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油

1 次/季度

三、地下水、土壤环境
1、地下水
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，建设项目地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价。根据现场踏勘、 调查，评价区内无集中式地下饮用水水源地、特殊地下水源、分散式饮用水水源地、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等地下水环境保护目标，周围居民饮用水为自来水管网，不饮用地下水，故本次评价仅进行定性分析，不开展专项评价。

（1）地下水污染源调查

项目地下水影响主要包括项目储油罐及加油管道泄漏产生的油类物质、 危险废物（油罐清洗废渣、油污分离池油污、含油消防砂等）等泄漏或浸渍进入地下水中。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，建设项目存在地下水环境污染途径的，应集合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目于2022年5月22日委托云南泰义检测技术有限公司于项目区内地下水监测井采样进行监测，根据“表 3-9”监测结果，项目区地下水环境质量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类水标准限值要求。

（2）地下水环境影响分析

区域均按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行建设，有效防止了废水和油品的下渗途径和下渗量。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有油品渗漏对地下水造成影响。

项目运营期若发生油品泄漏，污水泄漏，项目污水中含有的石油类、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等多种污染因子，将会对地下水造成污染。地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水中石油类、嗅味等指标严重超标，并具有较强的致畸致癌性。污染物随着地下水流向扩散，对下游地下水及地表水均会造成严重影响。由于油品、污水渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用进入到地下水，造成持续污染。 

项目区及周边饮用水主要为城镇自来水管网，不采用地下水及井水作为饮用水，项目建设不会对周边村民饮用水造成影响。

（4）地下水环境保护措施

项目区厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目将进行防渗工程，对地下水及土壤污染进行控制，并设置跟踪监测井并定期开展监测工作，相关措施如下：

1）源头控制

本环评根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）相关要求，提出以下要求：

①根据关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函[2017]323号，环境保护部办公厅，2017年3月9日）的要求：“所有加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施，应采取双层油罐或设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的要求”，具体防渗措施如下：

a、埋地油罐采用SF双层油罐，埋地加油管道采用双层管道；

b、地面除建筑物及绿化外，均采用混凝土进行硬化；

c、每个油罐均设置液位仪，配套油罐测漏报警器及油管测漏报警器；

d、项目区油罐区采取修建防渗油罐池的措施，油罐置于防渗罐池内，油罐周围回填干净细沙，顶部覆土层，一旦油罐发生渗漏，油品只会集聚于防渗罐池内，被沙子吸附，不会溢出和下渗，便于控制和清理；

e、工艺管道采用无缝钢管，工艺管道敷设前，埋设管道的地沟开挖后，管沟底平整夯实，并铺以细沙垫层。若工艺管道发生泄漏，油品将被沙子吸附，避免下渗；

f、埋地油罐及全部埋地管线的外表面采用加强级防腐绝缘保护层，涂层结构为底漆—面漆—玻璃布—面漆—玻璃布—两层面漆，涂层厚度不小于0.6mm，符合《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH/T3022-2011）的有关规定；

②项目方应编制突发环境事件应急预案，一旦发生漏油，应立即启动应急预案，找出渗漏点，采取相应应急措施；

③日常运营中做好设备、管线的维护检修工作，根据各设备、管线的使用年限，定期做好各设备、管线的更换工作；

④当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满沙石。

根据业主提供的资料，本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的要求进行设计和施工，并参照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求采取防渗措施，本项目设置双层防渗漏管线，采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填，一旦发生汽油、柴油的泄漏，油将全部收集在罐池内；加油站的储油罐内外均做过防腐处理，同时埋地钢质管道外表面的防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定；储罐、双层管线设置渗漏监测系统，项目采取的防渗漏措施符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）中的“第6.5条防渗措施”中相关规定的要求。

依据储罐区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）将储罐区、危废暂存间划分为重点防渗区，项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。

因此，项目在采取上述措施后对地下水环境的影响可接受，项目储罐区采取的防渗措施对地下水的防护具有有效性、可靠性。

2）分区防渗措施

结合项目总平面布置情况，将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑。

②一般污染防治区：包括环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑。

③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、公厕及场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。

3）日常管理及应急响应

加强设备运行管理，从运输、污染处理设施等全过程控制，定期检查污染源，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象。对于事故工况下出现的地下水污染，加油站本着及时发现、及时治理的原则进行处理，一旦发现污染，就应启动应急保护措施，在查明污染源、污染途径和污染范围基础上，控制污染源，切断污染途径，固定并净化污染源，最大限度地防止污染的地下水影响到调查与评估范围的外围。

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和环境管理的前提下，可有效控制本项目内的废水污染物及汽油、柴油泄露现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响，不会对区域地下水水质造成污染。

（5）设置跟踪监测井及监测计划

根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），项目拟在油罐区附近（地下水流向下游）设置1个地下水监测井，本项目地下水自行监测计划见表4-10。

表4-10 本项目地下水自行监测一览表

行业类别
监测点位
监测指标
最低监测频次
加油站

地下水自行监测井

pH、石油类、COD、总磷、氨氮

1 次/年
2、土壤
（1）土壤环境影响分析 

项目为加油站，油罐区（储油罐和输油管道）、加油区滴落油品及废水收集、 处理过程可能渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及地面漫流影响及渗入途径影响，本项目土壤污染主要来自埋地储罐及管道燃料泄漏、加油区泄漏、化粪池和隔油池污水下渗、危废暂存间危废泄露/渗漏等对土壤的污染。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境 （试行）》（HJ964-2018）中9.2.3.3条污染影响型的防控措施： 

1）涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局， 必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染； 

2）涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。 本项目针对不同装置、单元特点及污染控制难易程度进行分区防渗，①重点防渗区：主要为罐区、输油管线、危废暂存间。项目重点防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。油罐均采用埋地式SF双层油罐，每个油罐设置一个高强度混凝土浇筑的罐池，油罐放置于罐池内，采用中性沙回填；本项目储油罐位于项目加油区下方，地面采用混凝土浇筑；危废暂存间地面及四周要求采用高强度混凝土浇筑；②一般污染防治区：包括环保沟、油水分离池、化粪池、加油区地面。项目一般防渗区按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。底面及四周要求采用混凝土浇筑；③简单防渗区：主要为加油棚、站房地面、公厕及场区除绿化用地外进行一般的地面硬化处理。项目区内除绿化种植区域外，无裸露表土；生活垃圾、污泥、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水，满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。

环评要求建设单位设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，规范加油作业，进行分区防渗，在加油区四周设置导流沟，项目区内地面硬化，加强绿化等， 加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查储油、加油设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

四、噪声
1、噪声源强分析

项目产生噪声的设备主要有油泵噪声、备用发电机设备噪声及进出站内车辆流动噪声。

表4-11 设备噪声产生情况一览表  单位：dB（A）

噪声源
产生位置
产生类型 

声源值
采取措施
采取措施 后声功率

加油泵噪声

加油区

固定噪声源
60~80
加强维护、保养

60
汽车运行噪声

加油区

流动噪声源
65~80
减速、禁止鸣笛

60
备用发电机噪声

配电房

固定噪声源
85～90

减震、墙体隔声

70
食堂油烟机

食堂
固定噪声源
70~75

墙体隔声

65
叠加值
71.81
2、影响预测

（1）厂界影响分析
项目目前已建设运行，本项目委托云南聚盈环保科技有限公司于2022年1月18日-19日对项目四周厂界声环境质量现状进行了监测，监测期间本项目暂存运行，故声环境质量现状即为厂界噪声值，监测值如下：

表4-12   噪声现状监测    单位：dB(A)

监测单位
监测日期
时段
结果
标准值
达标情况
厂界东
2022.1.18
昼间
54.7
70
达标
夜间
42.1
55
达标
2022.1.19
昼间
51.1
70
达标
夜间
44.8
55
达标
厂界南
2022.1.18
昼间
46.9
65
达标
夜间
43.5
55
达标
2022.1.19
昼间
49.3
65
达标
夜间
43.5
55
达标
厂界西
2022.1.18
昼间
47.1
65
达标
夜间
43.9
55
达标
2022.1.19
昼间
54.3
65
达标
夜间
43.1
55
达标
厂界北
2022.1.18
昼间
47.9
70
达标
夜间
44.8
55
达标
2022.1.19
昼间
52.4
70
达标
夜间
44.8
55
达标
项目在采取相应措施后，项目区西、南侧厂界昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。东、北侧厂界昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
（2）敏感点影响分析
按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：

1）噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：


[image: image10.wmf](

)

(

)

A

L

L

A

A

-

=

0

r

r

�



[image: image11.wmf](

)

(

)

(

)

atm

bar

div

0

ref

r

r

A

A

A

L

L

A

A

+

+

-

=

�


式中：LA (r)——距声源r处的A声级，dB（A）；

LA (r0)——参考位置r0处的A声级，dB（A）； 

A——倍频带衰减，dB； 

Adiv——几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无     

指向性点声源几何发散衰减的基本公式为
[image: image12.wmf][

]

0

div

lg

20

r

r

A

=

；

Abar——屏障物所引起的的倍频带衰减。 

Aatm——空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

2）预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image13.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

1

i

1

.

0

i

10

lg

10

L

A

L


式中：LA——距声源 r 处的总 A 声级； 

n——声源数量； 

Li——第i个声源的 A 声级，dB（A）。

项目运营过程中，假设所有设备同时工作，各噪声源强叠加后以项目区中心作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界四周及周边敏感点的噪声值。根据噪声衰减公式，噪声源在敏感点（清水河）的噪声值预测结果见表4-13。

表4-13 敏感点噪声预测贡献值 单位：dB(A)
敏感点
距离（m）

源强（东、北厂界叠加）
预测贡献值
昼间
夜间
昼间
夜间
清水河村
32
56.71

47.81

26.61
17.7
根据预测结果，项目周边敏感点处的贡献值较小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目建设对周边声环境的影响较小。

因此，项目对厂界及周围环境保护目标的影响较小。

3、监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）、 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目噪声自行监测计划如表4-14。

表4-14本项目噪声监测点位、监测指标及最低监测频次一览表
行业类别
监测单位
监测指标
最低监测频次
加油站

东、南、西、北厂界外1m

噪声

1 次/季度

五、固体废物
项目固体废物主要有一般生产固废和危险废物。

1、一般固废
（1）生活垃圾
项目建成运营后，劳动定员6人，按人均产生垃圾量为0.5kg计，垃圾产生量为3kg/d，1.10t/a。项目区内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。

项目运营后每天人流量约为150人，按人均产生垃圾量为0.1kg计，则外来加油人员垃圾产生量为15kg/d，5.48t/a。项目区内设置垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门处理。

综上所述，项目生活垃圾总产生量为18kg/d，6.58t/a。项目区内设置垃圾桶，使用垃圾桶统一收集后运往园区指定垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

（2）化粪池污泥

化粪池污泥产生量按污水量的0.1%计，则污泥产生量为0.258t/a。定期委托当地环卫部门清掏清运处置。

（3）食堂泔水

食堂运行时会产生一定量泔水、餐厨垃圾，产生量约为0.5t/a，目前交由周边村民喂猪，不符合相关要求，本次评价要求，按照农业农村部的要求进行处置。
（4）油水分离器废油脂

食堂油水分离器运营过程中会产生少量废油脂，食堂含油废水产生量约 70.08t/a，则废油脂产生量约为废水处置量的0.5%，即0.350t/a；油水分离器需要定期清洗，清洗废水过程中会产生少量废油脂，产生量约为0.1t/a。废油脂产生总量为0.45t/a。收集后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

2、危险废物

（1）含油废物

1）油泥

项目储油罐每4年需要进行一次清理，罐底油泥产生量为50kg/个油罐，项目共设置4个油罐，每次清理产生油泥200kg。

2）油罐清洗废

油罐清洗废水产生量为200kg/个油罐。

3）含油消防沙

项目对滴漏有汽油、柴油的地面采用消防沙对其进行清理，项目方严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，仅在操作不规范的情况下及加油车辆油箱有问题时，会有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，根据业主提供资料，每年用于清理的消防砂使用量约为0.01吨。

根据《国家危险废物名录》（2021 版），项目运营过程中产生的废油污、 油泥、油渣、废弃消防砂、油罐清洗废液等均属于HW08 类中的900-214-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，属于危险废物，主要成分为汽油和柴油，项目运营期产生的含油消防沙使用指定容器分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公清运处置；项目运营期产生的油泥、油罐清洗废水由清洗公司直接带走处置，不在本项目暂存。
（2）废机油

加油机、备用发电机等器械维修、维护过程会产生一定量的废机油等，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目产生的废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-214-08，暂存于危废暂存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

（3）三级沉淀池废油脂

项目三级沉淀池运行过程中会产生废油脂，产生量约为处理废水总量的 0.5%，本项目进入三级沉淀池的废水量为90.669t/a，即废油脂产生量为 0.453t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目三级沉淀池处理含油废水产生的废油脂等属于HW08类中的 900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），属于危险废物。收集后暂存于危废暂存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

（4）含油抹布、手套等

项目运营期会产生少量含油抹布、手套等，产生量约为 0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），可知含油废抹布、废手套此部分固废属危险废物，危废代码HW49-900-041-49。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）第三条：列入本名录附录《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，在所列的豁免环节，且满足相应的豁免条件时，可以按照豁免内容的规定实行豁免管理。

根据《危险废物豁免管理清单》中第24项目“900-041-49，废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免环节为全部环节，豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理。本项目含油棉纱、废手套产生于加油站营业维护过程中，需分类管理，因此本项目含油棉纱、废手套为危险废物，委托云南大地丰源环保有限公司进行处理。

表4-15 项目固体废物产生情况一览表  单位：t/a
名称
废物类别
形态
危废代码
产生量
处置方式
生活垃圾

一般固废

固体
/
6.58
由环卫部门清运处置

化粪池污泥

一般固废

固体

/
0.258

食堂泔水

一般固废

固液混合

/
0.5
按照农业农村部的要求进行处置
油水分离器废油脂

一般固废

固液混合

/
0.45
委托云南大地丰源环保有限公司清运处置

含油抹布、手套等

危险固废

固体

900-041- 49

0.3
三级沉淀池废油脂

危险固废

固体

900-210- 08

0.453
油泥

危险固废

固体

900-214- 08

0.2t/4年
清洗公司直接带走处置，不在本项目暂存。
油罐清洗废水

危险固废

液体
900-214- 08

0.2t/4年

含油消防沙

危险固废

固体

900-214- 08

0.01
暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司位清运处置

废机油

危险固废

固体

900-214- 08

0.5
上所述，项目在落实环评提出的措施后，加油站内一般固废、危险废物等收集和处置后均得到了妥善处置，处置率为100%，处置措施可行，在建设单位设置危废暂存间，并对废绵纱进行规范贮存、处置后，对周边环境影响较小。

3、环境管理要求

各类型固废要求分类收集分类存放，100%处置，不外排。其中危险废物对环境危害极大，要求项目运营过程中加强危废的环境管理，具体如下： 

项目危险废物在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位并且建立台账。危险废物厂区内临时贮存要求如下：

A、应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并有放气孔的桶中。

 B、装载危废材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 

C、容器表面必须粘贴符合标准的标签。

D、专门设置危险固废暂存间作为危险废物临时贮存地；危险废物临时贮存所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存所的地面与墙脚围 建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险 物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题。 

E、危废暂存间地面采取防渗措施，建议采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度大于250mm、混凝土强度等级不宜小于 C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于 2.0mm），透系数不大于 1.0×10-10cm/s。 

F、专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。

G、危废临时贮存所周围要设置警示标志。贮存所内应配备通讯设备、照明 、设备、安全防护服装及工具，并有应急防护设施。

 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业应制定危险废 、物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、 利用、处置措施。并及时委托具有相关危废处置资质的单位进行安全处置。危险废物应向环境保护主管部门进行申报，建立台账管理制度和危险废物联单转移制度。

六、生态
项目区位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地。周边人为活动活跃，已无自然植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。

七、环境风险分析
1、风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、附录 C， 计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image14.wmf]n

n

2

2

1

1

q

...

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I； 

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目危险物质为汽油、柴油和废机油，项目汽油、柴油内最大存在总量分别为74.25t、40.5t（设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐，按汽油密度0.75t/m3、柴油密度0.9t/m3，充装系数按照0.9计算）；废机油最大存在总量为0.5t，结合 HJ169-2018 附录B，危险物质Q值如下：

表4-16 建设项目 Q 值确定表
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

汽油
86290-81-5

74.25
2500
0.0297
柴油
/
40.5
2500
0.0162
废机油
/
0.5
2500
0.0002
项目Q值∑

0.0461
由上表可知，本项目 Q<1，无需设置风险专章，本项目仅作简单分析。

2、环境风险识别

（1）物质风险识别

项目风险物质识别如下：

表4-17 汽油的理化性质及危险特性表
标识
英文名：gasoline
 分子式： C4C12(脂肪烃和环烃)

危险货物编号：31001

UN编号：1203

CAS号：86290-81-5

包装类别：Ⅱ

理化性质

外观及形状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点：<-60℃

相对密度(水＝1):0.70～0.79

燃烧热:无资料

沸点：40～200℃

相对密度(空气＝1):3.5

临界压力: MPa

临界温度：℃

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、 颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

急性毒性

LD50：67000mg/kg（小鼠经口） 

LC50：103000mg/m³，2小时（小鼠吸入）

健康危害

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、 步态不稳、供给失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧 失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒 性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚 至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现 类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 

慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑底症状类似精神分裂症；皮肤损害。

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

闪点：-50℃

 爆炸极限(V％)：下限 1.0；上限 8.0

稳定性：稳定

引燃温度： 415 ~530℃

聚合危险：不聚合

危险性类别：第 3.1 类 低闪点易燃液体

禁忌物：强氧化剂。

危险特性

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的 地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、 二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

其它防护

穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

急救措施

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：若有冻伤就医治疗

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 就医。

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防 火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器 损坏。废弃处置前参阅有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。

表4-18 柴油的理化性质及危险特性表
标识
中文名： 柴油

英文名： Diesel fuel

RTECS 号：HZ1770000

理化性质

外观及形状

稍有粘性的棕色液体。

熔点：-18℃

相对密度(水＝1)：0.84～0.86

燃烧热：无资料

沸点：282～338℃

临界压力：MPa

临界温度：℃

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途

用作柴油机的燃料。

急性毒性

LD50：7600 mg/kg（大鼠经口）

LC50：4.1 mg/L，4 小时（大鼠吸入）

健康危害

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

闪点：50℃

 爆炸极限(V％)：无资料
稳定性：稳定

引燃温度：257℃

聚合危险：不聚合

危险性类别：易燃液体

禁忌物：强氧化剂、卤素。

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

其它防护

穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

密闭操作，注意通风。

急救措施

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入

给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。

皮肤接触

若有冻伤就医治疗。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断电源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集与干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

储运注意事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。 应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

表4-19 废机油的理化性质及危险特性表

名称
最大储量（t）
理化性质

危险特性

物质风险辨识

废机油
0.5
油状液体，淡黄色至褐色，无气味或 略带异味，相对密度0.87，沸点60℃， 闪点200~220℃，自燃点 248℃。

可燃液体，遇明火、高热可燃。

燃烧、爆炸

依据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录 A.1 表 1 对本项目主要物料进行风险识别，本项目经营的汽油、柴油以及运营期 产生的废机油属于“易燃物质”、“爆炸性物质”，具有火灾、爆炸危险性。

（2）风险源识别

1）生产物质

①原辅材料：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为 8 类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪 点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此按照劳动部发【1995】56 号《爆炸危险场所安全规定》，加油站属于特别危险场所，其危险特性为： 

◆汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； 

◆与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 

②火灾爆炸伴生物：汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏， 加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会回燃，造成火灾爆炸事故。 

③毒性危害：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。长时间吸入会造成中毒，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调；高浓度吸入出现中毒性脑病；极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎；溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

2）生产系统危险性识别

①储罐：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 

②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 

③装卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误； 密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 

④废机油在贮存及搬运过程中，由于受到撞击等原因，从而造成危险物质泄漏，泄漏如遇明火会引发火灾爆炸。盛放废机油容器倒斜泄露，可能会污染土壤和地下水。

⑤柴油发电机备用柴油贮存及使用过程中，由于受到撞击、操作不当等原因，从而造成柴油泄漏，泄漏如遇明火会引发火灾爆炸，可能会污染土壤和地下水。 

综上所述，本项目环境风险识别结果详见下表：

表4-20 建设项目环境敏感特征

危险单元
风险源
主要危险物质

环境风险类型

环境影响

加油区

储罐、加油岛
柴油、汽油

泄漏、火灾爆炸事故

地表水、地下水、土壤、大气污染

卸油区

卸油口

柴油、汽油

泄漏、火灾爆炸事故

地表水、地下水、土壤、大气污染

危废暂存间

废机油桶

废机油

泄漏、火灾爆炸事 故

地表水、地下水、土壤、大气污染

3、风险事故情形分析

本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、 储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

（1）火灾与爆炸

在加油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发； ②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸，根据全国统计，储油罐火灾及爆炸事故发生的概率运运低 3.1×10-5次/年。

（2）油罐溢出、泄漏

储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

（3）事故风险识别

从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救的应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范 （条文说明）》，采用卧 SF双层油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平加油站油进油着火，用干粉灭火器很快扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站油罐进口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。 

油罐溢出、泄漏的发生频率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

4、环境风险预测与评价

（1）对地表水环境影响分析

1）泄漏影响分析
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。根据现场调查，最近的地表水主要为项目西侧2.9km的东大河。项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014 修订)设计，在储油区设有防渗漏池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中；项目地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径 流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，环境风险可控。

2）火灾、爆炸影响分析
汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为 CO 和 CO2，项目站内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，由于项目可燃物为油类，发生火灾及灭火过程中不能使用水进行扑灭，故无消防废水产生。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大，环境风险可控。

（2）对地下水环境的影响分析

1）泄漏影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，且土壤层吸附的燃料还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷渗透到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水完全恢复也需要很久的时间。 

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012,2014年修订）中规定，本项目采取以下防渗漏措施： 

①油罐车卸油采取密闭卸油方式； 

②加油站内工艺管道除必须露出地面以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实；项目区全场地进行混凝土硬化处理； 

③埋地油罐设置于承重防渗池内底部与四周墙面采用坚固、防渗的材料建造，底部与四周墙面采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗性能不应低于6m 厚，防渗系数≤10-10cm/s，埋地油罐上部采取混凝土浇灌密封，防止雨水进入油罐池内；

④在箱内设置油罐渗漏的检测装置，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

 ⑤防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统，采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 

综上所述，项目采取分区防渗措施，从污染源头减小事故发生概率，设置风险应急措施，确保发生泄漏事故时，污染物可控制在项目区内，防止油品进入外环境造成大范围污染，安装监控措施，定期检查设备运营情况和设备完整情况， 防范于未然，环境风险可控。

2）火灾、爆炸影响分析

汽油和柴油燃烧、爆炸可能造成项目区防渗层遭受破坏，导致油品经破损防渗层进入土壤，最终进入项目区地下水环境中，造成污染，本次评价要求建设方在项目内储存临时防渗材料，在火灾、爆炸事故发生后，立刻检查项目区内是否 存在防渗层损坏情况，使用防渗材料进行临时修补，并对区域地下水进行跟踪监测，待事故结束后，根据污染情况进行整治。

（3）对大气环境影响分析

1）泄漏影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目储油罐采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目采取了承重防渗池并配备防渗漏观察井等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在防渗池内。储油区表面采用了混凝土硬化，进行防渗处理， 极为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发出非甲烷总径，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

2）火灾、爆炸影响分析

汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳CO、CO2及水，其中完全燃烧时产生CO2，不完全燃烧时产生 CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害， 比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据上 分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小，大气环境风险可控。

（4）对周边敏感点影响分析

根据平面布置，项目周围主要为居民居住地和公路，项目采取严格的防控措施，一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，对周边影响不大。根据同类型加油站发生火灾及爆炸事故影响结果，加油站发生火灾、 爆炸事故排放CO和CO2影响范围主要集中在站内，下风向影响范围在200m范围内，下风向最近敏感目标为清水河村，距离约32m，小于 200m，环评要求建设单位加强项目区可燃、 易燃物质的监管，禁止携带进入加油站，完善风险防范措施，配置消防灭火器具， 发生事故时第一时间上报周边村委会等政府部门，通知周边人员进行避难，做好防护工作，事故解决后根据事故影响范围和程度开展恢复工作。在采取环评提出的各项措施后，事故状态下对下风向敏感点影响不大，风险可控。

5、对策措施

（1）环境风险管理

各类事故发生大多数与操作管理不当有直接关系，建设单位已建立健全一整套严格的管理制度，管理制度在以下几个方面予以关注： 

1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化的状态，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

2）把每个工作人员在工作与消防安全管理上的职责和责任明确。

3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现问题落实到人、限期落实整改。 

4）建立夜间值班制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 

5）按照相关的规范与规定，对加油站内人员进行风险预防培训。

（2）风险防范措施

项目已采取以下防范措施：
1）油罐区采取“承重防渗池+双层SF油罐”；底部与四周墙面采用坚固、防渗的材料建造，防渗性能不应低于6m厚，防渗系数≤10-10cm/s，并设置防渗漏漏系统。 

2）建立事故管理和应急计划，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志，在加油站设立严禁打手机的警告牌。 

3）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》和《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。防雷、防静电：加油站防雷、防静电设施的设置应符合《汽车加油加气站 设计与施工规范》（GB50156-2012，2014局部修订版）中的有关要求，加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。 

4）加强设备（包括各种安全仪表、避雷装置）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患，定期检测储罐的液位、温度。 

5）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 

6）建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。爆炸危险区域和火灾危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设，应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 局部修订版）中的有关要求。

7）危废暂存间地面采取防渗措施，建议采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度大于250mm、混凝土强度等级不宜小于 C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于 2.0mm），透系数不大于1.0×10-10cm/s，并由专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。 

8）卸油区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，设置明显标识标牌，对卸油点进行围挡，禁止闲杂人等靠近。

9）项目目前正在编制《突发环境事件应急预案》，本次评价要求，尽快完成《突发环境事件应急预案》的编制工作。
6、环境风险评价总结论

本项目具有潜在的事故风险，应从建设、储运等各个方面采取积极防护措施， 最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并在下一步运营过程中结合企业实际不断制定和完善事故风险防范措施和应急预案。 

发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析可行。 

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表4-21  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目
建设地点

云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地
地理坐标

 102度34分11.733 秒， 24度33分38.985 秒
主要危险物质及分布

汽油、柴油，存于地埋式储油罐内；废机油存放于危废暂存间内
环境影响途经及危险后果

油罐发生事故时，渗漏进入下水含水层，对地下水、土壤造成污染。

风险防范措施要求

项目区进行分区防渗，设有SF双层油罐，设置在线泄露监测系统，并设置跟踪监测井。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目拟采取的环境风险防范措施有效可行。项目环境风险可防控，环境风险小。

八、环保投资
项目总投资1200万元，其中环保投资62.8万元，占总投资5.23%。环保投资见下表。

表4-22  环保投资一览表  单位：万元
污染源

治理对象
 治理设施、措施

投资

备注

施工期

废气
场地周边设置不低于 2.5m 的施工围挡，施工场地洒水降尘。

2

已建

污水
施工现场出入口处设置一座3m3的临时沉淀池用于施工废水沉淀回用。

1
已建

噪声

隔声、减振、选用低噪声设备、合理安排施工时间

0.5
已建
固废

废弃土石方、建筑垃圾分别清运至合法消纳场处置

2
已建
运营期
油气

油气回收系统（包括成品油接卸和加油枪油气回收）。

25
已建
油烟

抽油烟机

0.5
已建
废水

油水分离器：1个，容积为1m3
0.5
已建
三级沉淀池：1个，容积为10m3
2
已建
化粪池：1个，容积为5m3
2.5
已建
噪声

设置减速带、禁止鸣笛警示牌。

1
已建
地下水防渗措施

重点防渗区：油罐使用双层罐，油罐池 加油区、危废暂存间进行防渗，渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s

10
已建
一般防渗区：卸油区、隔油池、化粪池，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 

5
已建
简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外的其他区域地面硬化

5
已建
地下水监测井 1 个。

1
已建
生活垃圾
密闭垃圾桶 4 个。

0.2
已建
危险废物

设置5m2危废暂存间以及危废标识。

0.5
已建
危险废物专用收集容器若干

0.1
已建
绿化
加油站绿化面积130m2
4
已建
合计
62.8
/



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织排放
	非甲烷总烃
	油气回收装置、大气稀释扩散
	《加油站大气污染物 排放标准》（GB 20952-2020）

	
	厂界内无组织排放
	非甲烷总烃
	大气自由扩散和绿植吸附
	《挥发性有机物无组 织排放控制标准》 (GB37822-2019)

	
	食堂
	油烟
	抽油烟机
	《饮食业油烟排放标 准》（GB18483-2001）

	
	备用发电机
	 CO、NOx 等
	大气自由扩散、绿植吸 

附
	/

	
	汽车尾气
	CO、HC、NOX
	
	/

	地表水环境
	生产废水、办公废水
	pH值、悬浮 

物、化学需氧 

量、五日生化 

需氧量、氨氮、 

石油类、动植 

物油、总磷
	经油水分离器、隔油 池、化粪池处理后进入 市政管网，最终进入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂
	《污水排入城镇下水 道水质标准》 （GB/T31962-2015）

	声环境
	车辆及设备噪声
	产噪设备合理布局，设 备基础减震、距离衰 减。定期检查，维修设 备，使设备处于良好的 运行状态。
	工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）3类 标准和4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	A、一般固废：

 1、生活垃圾：使用垃圾桶统一收集后运往指定垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 

2、化粪池污泥：委托环卫部门清运处置。

3、食堂泔水：按照农业农村部的要求进行处置。
4、油水分离器废油脂：委托云南大地丰源环保有限公司清运处置 
B、危险固废： 

1、油泥、油罐清洗废水：由清洗公司直接带走处置，不在本项目暂存。
2、废机油、含油消防沙：使用指定容器分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位 清运处置。 

3、三级沉淀池废油脂：委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 

4、含油抹布、手套等：使用指定容器分类收集后暂存于危废暂存间内，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	加油区、储罐区、危废暂存间作为重点防渗区，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；卸油区、污水处理设施（隔油池、化粪池）、柴油发电机备用油储存间作为一般防渗区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，其他区域作为简单防渗区进行地面硬化处理。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放， 基本对生态环境无较大影响。

	环境风险防范措施
	1）油罐区采取“承重防渗池+双层SF油罐”；底部与四周墙面采用坚固、防渗的材料建造，防渗性能不应低于6m厚，防渗系数≤10-10cm/s，并设置防渗漏漏系统。 

2）建立事故管理和应急计划，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志，在加油站设立严禁打手机的警告牌。 

3）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》和《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。防雷、防静电：加油站防雷、防静电设施的设置应符合《汽车加油加气站 设计与施工规范》（GB50156-2012，2014局部修订版）中的有关要求，加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。 

4）加强设备（包括各种安全仪表、避雷装置）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患，定期检测储罐的液位、温度。 

5）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如 误操作）的发生。 

6）建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。爆炸危险区域和火灾危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设，应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 局部修订版）中的有关要求。

7）危废暂存间地面采取防渗措施，建议采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度大于 250mm、混凝土强度等级不宜小于 C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于 2.0mm），透系数不大于 1.0×10-10cm/s，并由专人负责危废的日常收集和管理，对进出临时贮存所的危废都要记录在案。 

8）卸油区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，设置明显标识标牌，对卸油点进行围挡，禁止闲杂人等靠近。

9）项目目前正在编制《突发环境事件应急预案》，本次评价要求，尽快完成《突发环境事件应急预案》的编制工作。

	其他环

管理要求
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理。


六、结论

	项目建设符合产业政策，用地及选址合理，通过对项目所在地区的环境影响评 价以及对项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真落实设计方案及环评中提出 的环保措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放，总量控制原则， 项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	2.057 
	/
	2.057 
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	357.849m3/a
	/
	357.849m3/a
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	0.138t/a
	/
	0.138t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.029t/a
	/
	0.029t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.075t/a
	/
	0.075t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.014t/a
	/
	0.014t/a
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.010t/a
	
	0.010t/a
	

	固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.48t/a
	/
	0
	/

	
	化粪池污泥
	/
	/
	/
	0.258t/a
	/
	0
	/

	
	食堂泔水
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0
	/

	
	油水分离器废油脂
	/
	/
	/
	0.450t/a
	/
	0
	/

	危险废物
	含油抹布、手套等
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0
	/

	
	三级沉淀池废油脂
	/
	/
	/
	0.453t/a
	/
	0
	/

	
	油泥
	/
	/
	/
	0.2t/4年
	/
	0
	/

	
	油罐清洗废水
	/
	/
	/
	0.2t/4年
	/
	0
	/

	
	含油消防沙
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0
	/

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567898.unknown

0.035
10.074
1.55
1.937
0.48
0.288
0.192
0.192
0.252
0.315
0.36
0.24
0.6
市政供水
生活用水
0.072
食堂用水
一般生活用水
公厕用水
化粪池
油水分离器
地评清洗用水
三级沉淀池
0.048
宝峰片区污水处理厂
10.806
洗车用水
0.028
0.063
0.387
0.007
雨天2.887
初期雨水
8.496



0.035
晴天0.39
1.578
1.55
1.937
0.48
0.288
0.192
0.192
0.252
0.315
0.36
0.24
0.6
市政供水
生活用水
蒸发消耗
0.072
食堂用水
一般生活用水
公厕用水
化粪池
油水分离器
地评清洗用水
三级沉淀池
绿化用水
0.048
宝峰基地污水处理厂
2.31
洗车用水
0.028
0.063
0.387
0.007
3.277



_1234567894.unknown

加油
油罐车
储油罐
加油机
加油车辆
储存损耗油气、含油废渣
噪声
零售损耗油气



油气
油气
油气
卸油
加油
油罐车
储油罐
加油机
加油车辆
一次油气回收系统
逸散油气
油气
通气管
噪声
二次油气回收系统
油气
油气
逸散油气
含油废渣



场地平整和基础施工
主体建设及配套建设施工
建筑装修
绿化
固废、粉尘、废水、噪声
固废、粉尘、废水、噪声
固废、废气、噪声
施工人员
清洗废水、生活垃圾



