昆生环晋复〔2022〕30号

关于对《云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响

报告表》的批复

云南强林石化集团有限公司：

你单位委托云南淼淼环境工程有限公司编制的《云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目地点位于昆明市晋宁区宝峰街道晋宁工业园区宝峰基地，总占地面积3606.32m2，总建筑面积1823.16m2。项目建设内容包括站房、罩棚、储罐区、生活区、辅助工程及环保工程等。本项目共设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐。项目设置6台潜油泵式电脑加油机，加油站级别为二级加油站。项目建成后主要进行柴油和汽油的零售，年销售周转92#汽油量约1180t、98#汽油量约40t、柴油量约800t。项目总投资1200万元，其中环保投资62.8万元。

根据《报告表》所述工程内容、规模、功能以及环保对策措施，同意《报告表》结论。

二、项目应建立完善的“雨污分流”排水系统，并与区域排水系统相协调。

项目食堂含油废水经油水分离器预处理，洗车废水、初期雨水及地坪清洗废水经三级沉淀池预处理，预处理后的所有废水与员工其他生活污水、冲厕废水等一起经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 等级标准，即：pH值6.5-9.5、SS≤400mg/L、CODCr ≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、氨氮≤45mg/L、T-P≤8.0mg/L、动植物油≤100mg/L，然后经市政污水管网，最终进入晋宁工业园区宝峰基地片区污水处理厂处理。项目限设一个规范化污水排放口，并在污水排放口处设立明显的标识。

项目废水污染物总量控制指标：废水排放量为1759.689m3/a，其中：CODCr3.73t/a，氨氮0.17t/a，总磷0.02t/a。石油类0.21t/a，废水总量纳入晋宁工业园区宝峰基地片区污水处理厂考核。

三、项目油罐使用双层罐，并采取防渗措施。项目产生的废气主要有油罐大、小呼吸外排气和汽车尾气。油罐车卸油采用密闭方式，产生的“大呼吸”排放气通过油气回收管进入油罐车中，加油过程中产生的油气通过油气回收系统抽取并返回地下罐中，储油区油气回收装置排气管排放的废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2020）中处理装置油气排放浓度，即：挥发性有机化合物≤25g/m3；项目厂界外无组织排放的非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2020）中表3无组织排放浓度限值，即：非甲烷总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3；项目厂区内无组织排放非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放限值，即：非甲烷总烃≤10mg/ m3（监控点处1h平均浓度值），非甲烷总烃≤30mg/ m3（监控点处任意一次浓度值）。加油站油气回收系统技术评估执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2020）油气排放控制和限值。

项目废气污染物总量控制指标：无组织非甲烷总烃排放量为2.057t/a。

食堂厨房油烟经油烟净化器处置后须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求，即：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施去除效率≥60%，油烟需通过专门的排气筒排放，排放高度高于周围10米内建筑物1.5米以上。

严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放的燃油烟气，施工现场、临时堆场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施，排放的废气应符合GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表2）二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3，减少对环境敏感点的扬尘污染。

四、项目运营期产生噪声的场所应合理布局，产生噪声的设备应作隔声降噪处理，项目东侧、北侧35m范围厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB，其余厂界执行3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

施工过程中严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1标准，即：昼间≤70 dB，夜间≤55 dB。禁止夜间(22:00至次日6:00)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

五、项目固体废弃物应分类收集，生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门清运处置；食堂泔水按照农业农村部的要求进行处置；油水分离器废油脂委托有资质单位清运处理。灌底油泥、油罐清洗废水等清理后立即委托有资质单位清运处置，不在项目区内暂存；含油消防沙、废机油、三级沉淀池废油脂等收集暂存后交由有资质的单位统一清运处置，危险废物贮存及危废间设置严格执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的相关规定。

施工产生的建筑固体废弃物应收集并及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

- 六、禁止使用含磷洗涤用品及一次性不可降解塑料餐饮具。

七、建立完善的环境风险管理制度及风险防范应急措施，防止环境污染事故发生。

八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向我局办理建筑噪声的排污申报手续。因特殊情况需要夜间连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向我局登记备案，于连续施工之日1天前公告附近居民和单位。并按规定到相关部门办理其它有关手续。

九、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护条例》，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。

十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

- 依法到自然资源、住建、水务、发改经贸等部门办理其它相关手续。

昆明市生态环境局晋宁分局

2022年7月25日

抄送：昆明市生态环境局        宝峰街道办事处

晋宁区生态环境保护综合执法大队

昆明市生态环境局晋宁分局       2022年7月25日印发

昆明市生态环境局晋宁分局建设项目

审批审核签发单

日期：2022年7月19日

| 项目名称 | 关于对《云南强林石化集团有限公司晋宁宝峰加油站建设项目环境影响报告表》的批复 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南强林石化集团有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 昆明市晋宁区宝峰街道晋宁工业园区宝峰基地 |  |  |  |  |
| 联系人 | 杨建海 | 联系电话 |  | 18308772161 |  |
| 批文号 | 昆生环晋复[2022] 号 |  | 环评类型 |  | 报告表 |
| 主要内容 | 项目地点位于昆明市晋宁区宝峰街道晋宁工业园区宝峰基地，总占地面积3606.32m2，总建筑面积1823.16m2。项目建设内容包括站房、罩棚、储罐区、生活区、辅助工程及环保工程等。本项目共设置4个储油罐，其中一个50m3柴油储罐、一个30m398#汽油储罐、一个50m392#汽油储罐、一个30m392#汽油储罐。项目设置6台潜油泵式电脑加油机，加油站级别为二级加油站。项目建成后主要进行柴油和汽油的零售，年销售周转92#汽油量约1180t、98#汽油量约40t、柴油量约800t。项目总投资1200万元，其中环保投资62.8万元。 |  |  |  |  |
| 环评科意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 | 年 月 日 |  |  |  |  |