建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 快消品环保包装项目 

建设单位（盖章）： 昆明天德印刷包装有限公司 

编制日期：        2022年07月        

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
29

四、主要环境影响和保护措施
35

五、环境保护措施监督检查清单
56

六、结论
59

附表
60


       附图：

附图1 项目区地理位置示意图
附图2 项目环境保护目标分布图
附图3 项目区总平面布置图
附图4 项目环境质量现状监测布点图
附图5 宝峰基地土地使用规划图

附图6 滇池分级保护范围图

附图7 昆明市环境管控单元分类图
附件：

附件1 委托书
附件2 合同
附件3 营业执照
附件4 备案证
附件5 入园批复
附件6 污水处置协议

附件7 建设用地规划许可证
附件8 水性油墨VOCS检测报告
附件9 声环境质量现状检测报告
附件10 园区审查意见
附件11 项目进度表
附件12 内审表
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	快消品环保包装项目

	项目代码
	2106-530115-04-01-757944

	建设单位联系人
	韩紫涵
	联系方式
	184871*****

	建设地点
	云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地

	地理坐标
	（ 102 度 33 分 38.547 秒， 24 度 33 分 33.421 秒）

	国民经济

行业类别
	2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	39印刷

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	5123.15
	环保投资

（万元）
	131.22

	环保投资占比（%）
	2.6
	施工工期
	17个月

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	13055.28

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）
审批机关：/

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书

召集审查机关：云南省环境保护厅

审查文件名称及文号：云南省环境保护厅关于《晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与“晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）”符合性分析

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，宝峰基地定位为生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地。本项目为环保纸箱制造，且已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”，以及昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号）。因此，本项目符合晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）的有关要求。
2、本项目与“晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书”及其“审查意见”符合性分析

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，项目与“晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书”及其“审查意见”的符合性分析见表1-1。

表1-1  项目与“晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书”及其“审查意见”的符合性分析情况一览表

序号
规划审查文件要求
本项目情况
符合性

1
从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境(大气)的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；
本项目已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”，以及昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号）。
符合
2
严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放；
根据工程分析，本项目印刷工段产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）能达到《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），生产车间建设彩钢瓦棚房密闭，地面全部混凝土硬化，减小了粉尘的无组织的产生量和扩散范围，加快了粉尘的沉降速度，颗粒物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。
符合
3
园区采用雨污分流制，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体；
项目区雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河。
符合
4
宝峰基地生产及生活废水经企业预处理后，废水进入宝峰污水处理厂处理达标后回用，剩余部分经处理达标后外排至八街子河，最后进入东大河。
生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
符合
5
未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体；
本项目生产废水不外排，生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
符合
6
本着清洁生产、节约用水、一水多用、清污分流、总量控制、达标排放的原则，科学组织企业生产，认真研究各生产环节、用水排水及水质水量情况，积极开展生产废水的综合利用，工业用水重复率大于75%，尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放量；
本项目生产区生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排。
符合
7
做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；
本项目生产废水不外排，生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，并在化粪池出水口安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。
符合
8
避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地
本项目不属于高耗水、高污染企业。
符合
9
对于危险固废，需要按GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目内妥善贮存。
本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在生产车间内建设1间危废暂存间，占地面积不小于4m2，并设置4个危废临时储存容器，危废收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
符合


	其他符合性

分析
	1、本项目与“三线一单”符合性分析

根据2021年11月25日昆明市人民政府发布的《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）可知，项目与“三线一单”的符合性分析如表1-2所示。

表1-2  项目与“三线一单”的符合性分析情况一览表

“三线一单”

文件要求
本项目情况
符合性

生态保护红线和一般生态空间
生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。

立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。
本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”，以及昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号），详见附件，说明本项目用地范围未涉及生态保护红线，用地范围及评价范围不在《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发【2018】32号）规定的生态保护红线内，不占用基本农田保护区，也不在一般生态空间：自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域内。满足生态保护红线要求。根据云政发〔2020〕29号文件和昆政发〔2021〕21号，项目不在云南省生态保护红线内，不涉及云南省生态保护红线及一般生态空间。
符合
环境质量底线

到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。

到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

①大气环境质量底线—根据查阅《2020年度昆明市生态环境状况公报》2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准；项目运营期产生的大气污染物采取环评提出的措施后能够达标排放，对大气环境质量影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。
②水环境质量底线—根据查阅《2020年度昆明市生态环境状况公报》，滇池主要入湖河道，35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为Ⅱ～Ⅲ，占57.6%，12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为Ⅴ类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。
③土壤环境风险防控底线—本项目运营期危废暂存间、化粪池和6格沉淀池等均按相关要求进行防渗处理，不会对土壤、地下水环境产生不良影响。
符合
资源利用上线
按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

本项目运营期用水、用电量不会超出区域的供水、供电负荷，用地已取得昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号），对土地资源占用不大。项目与资源利用上线的要求相符。
符合
生态环境准入清单
严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单（见附件3），构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。

项目不涉及生态环境管控单元划分中的优先保护单元（生态保护红线和一般生态空间）、重点管控单元（包含城市群、高原湖泊流域、开发区、工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域），项目所在地为一般管控单元，一般管控单元应落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，不涉及环境准入负面清单内容，建设符合生态环境准入清单相关要求。综上，本项目不属于禁止和限制的环境准入情形。
符合
云南晋宁工业园区重点管控单元
空间布局

约束
1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。

2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。

3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。
1.本项目本项目为环保纸箱制造，且已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”。
2.本项目位于宝峰园区，不在二街片区和晋城片区。

3.本项目位于宝峰园区，不在晋城片区。
符合
污染物排放管控
执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。
本项目主要污染物为有机废气（非甲烷总烃）和颗粒物，均呈无组织达标排放。
环境风险

防控
1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。
1.本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在生产车间内建设1间危废暂存间，占地面积不小于4m2，并设置4个危废临时储存容器，危废收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。

2.危险废物运输由有资质单位进行，遵守国家有关危险废物运输管理的规定。
资源开发效率要求
禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。
本项目使用电能，不使用其它燃料。
根据表1-2，项目的建设符合《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）的有关要求。

2、产业政策符合性分析
本项目为环保纸板箱制造项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关内容，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。
3、本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

根据2022年1月19日推动长江经济带发展领导小组办公室发布的关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）可知，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析如表1-3所示。

表1-3  本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性分析情况一览表

序号

长江办〔2022〕7号文件要求

本项目情况

符合性
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不涉及码头和长江通道项目。

符合

2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及自然保护区和风景名胜区。

符合

3
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及饮用水水源保护区。

符合

4
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。

符合

5
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合

6
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

符合

7
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

符合

8
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。不涉及在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

9
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不属于石化、现代煤化工等项目。

符合

11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高能耗高排放项目。

本项目为环保纸板箱制造项目，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，本项目所选设备、工艺均未列入《淘汰落后生产力、工艺和产品目录》中，因此，项目的建设符合国家现行产业政策。
符合

12
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

针对本项目法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

符合

根据表1-3，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的有关要求。

4、本项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析
根据《云南省滇池保护条例》及《滇池分级保护范围划定方案》，滇池保护范围分为一、二、三级保护区：
（1）一级保护区：指电池水域及保护界桩向外水平延伸100m以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路源线为界。一级保护区面积为323.97km2，占滇池流域的11%。
（2）二级保护区：指一级保护区以外至滇池面山以内城乡规划确定的禁止建设区和限值建设区及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50m以内区域。二级保护区面积为606.94km2，占滇池流域的21%。
（3）三级保护区：指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。三级保护区面积为1112.5589km2，占滇池流域的38%
根据滇池分级保护范围图（详见附图），本项目属于滇池三级保护区范围内。

《云南省滇池保护条例》，自2013年1月1日起施行，条例共六十六条，其中与本项目密切相关的条例为第二十四、三十二、四十九、五十三条，本项目与滇池保护条例的相符性分析见表1-4所示。

表1-4  本项目与《云南省滇池保护条例》符合性分析一览表

条例内容

本项目
符合性

第二十四条 滇池保护范围内实行排污许可制度。

无排污许可证或者违反排污许可证的规定直接或者间接向水体排放废水、污水。
本项目排水系统雨污分流制。①项目区雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河；②生产区生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排；③生活区生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
符合
第三十二条 滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。

不得引进严重污染环境的项目；不得将污染环境的项目转移给无污染防治能力的企业。
本项目为环保纸箱制造项目，不生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。

本项目生产废水不外排，生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。

符合

第四十九条 规划、住房城乡建设等行政主管部门对新建、改建、扩建项目应当控制审批。涉及项目选址的，批准前应当征求滇池行政管理部门等有关部门的意见；对可能造成重大环境影响的项目，立项前或者可行性研究阶段应当召开听证会。

不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

本项目为环保纸箱制造项目，已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”，晋宁区发展和改革局出具的“云南省固定资产投资备案证”，以及昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号），详见附件。
符合

第五十三条 三级保护区内禁止下列行为：

向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

（3）盗伐、滥伐林木或者其他破坏 与保护水源有关的植被的行为；

（4）毁林开垦或者违法占用林地资源；

（5）猎捕野生动物；

（6）在禁止开垦区内开垦土地；

（7）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目
（1）本项目生产废水不外排，生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置；

（2）本项目产生的固体废弃物和其他污染物100%合理处置；
（3）本项目不涉及盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

（4）本项目不涉及毁林开垦或者违法占用林地资源；

（5）本项目不涉及猎捕野生动物；

（6）本项目不涉及开垦土地；

（7）本项目不涉及向入湖河道排放氮、磷污染物，以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观。
符合
根据表1-4，项目的建设符合《云南省滇池保护条例》的有关要求。

5、本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的符合性分析
根据《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通[2019]125号）中，对包装印刷行业VOCs综合治理的要求。应强化源头控制，推进使用低（无）VOCs含量原辅材料，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。根据建设单位提供的水性油墨中挥发性有机化合物检测报告，本项目使用的水性油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为1.1%<10%（详见附件8），属于低VOCs含量原辅材料，因此，可不采取无组织排放收集措施，故本项目VOCs呈无组织排放，符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通 [2019]125号）中的要求。
6、生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53 号）的符合性

根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号相关规定：包装印刷行业VOCs综合治理。积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷等技术，实现污染减排。本项目采用水性油墨低VOCs含量原辅材料，符合生态环境部《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号）的有机废气控制思路和要求。
7、选址符合性分析

（1）本项目选址要求符合性分析

本项目现已取得晋宁工业园区管理委员会于2021年06月11日出具的“关于同意昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目入园的批复”，晋宁区发展和改革局于2021年06月21日出具的“云南省固定资产投资备案证”，以及昆明市晋宁区自然资源局于2022年03月30日颁发的建设用地规划许可证（地字第530115202200010号），详见附件。说明本项目用地范围未涉及生态保护红线，项目不属于基本农田保护区，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，证明该地块使用权、权属界线无争议。
（2）本项目环境相容性分析

根据现场踏勘，本项目西面和南面为空地，长有少量杂草，东面为龙潭路，北面紧邻昆明众康制药有限公司，敏感保护目标为西北面240m处小古城，西面370m处宝峰镇中学和西南面400m处宝泉寺，项目区周围植被主要为灌木，生态结构较为单一；动植物类型较少。项目区及周围无古树名木分布，亦无珍惜保护动物。根据工程分析项目废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置率100%，项目与周围环境是相容的。

综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行。

8、本项目平面布局合理性分析

本项目主要有生产区和办公生活区。生产区位于项目西侧，建设1座10.80m高彩钢瓦棚房生产车间，混凝土地面，生产车间内做隔断分为东、西两个小车间，东面从北向南依次布置有原料堆放区和成品堆放区，西面设置1条包装纸箱生产线生产线，从南至北依次布置有全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油模温机、全自动模切机、废纸打包机、全自动粘箱机、成品打包机等，并在全自动6色预印刷机下方设置一个6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3，危废暂存间设置在生产线旁车间西北角，建筑面积约为4m2。办公生活区位于项目区东北角入口旁，设置附属用房一栋（地上一层，地下一层），其中，地上一层设置有业务用房、消防控制室、门卫室、柴油发电机房（不储油）和卫生间等，化粪池设置在水冲厕旁容积约24m3；地下一层设置有1个容积约470.25m3的消防水池和泵房等。,
综上所述，项目总平面布置方案满足工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善，便于生产管理，办公区与生产区分开，避免了生产区可能对办公环境的影响。因此，本项目平面布置图合理可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设规模及建设内容
本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，占地面积约13055.28m2，总建筑面积约6127.47m2，主要建设有生产车间、附属用房和配电室等，生产车间内建设有原料堆放区、1条包装纸箱生产线和成品堆放区，年产包装纸箱约5000万个，并配套建设供配电、给排水及环保设施。根据建设单位提供资料，本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1  本项目主要建设内容一览表

工程分类
建设内容

工程基本情况
备注
主体工程
生产车间
位于项目区西侧，建设1座10.80m高彩钢瓦棚房，混凝土地面，建筑面积约5930.20m2，生产车间内建设有原料堆放区、1条包装纸箱生产线和成品堆放区，其中，原料堆放区建筑面积约2000m2，成品堆放区建筑面积约2000m2，生产线区域建筑面积约1930.20m2，由全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油模温机、全自动模切机、废纸打包机、全自动粘箱机、成品打包机等设备建成1条包装纸箱生产线。
新建
辅助工程

附属用房
位于项目东北角入口处，建设砖混结构的1栋3.9m高2层（地上一层，地下一层）附属用房，建筑面积约357.35m2，其中，地上一层建筑面积约161.50m2，设置有业务用房、消防控制室、门卫室、柴油发电机房（不储油）和卫生间等；地下一层建筑面积约195.85m2，设置有1个容积约470.25m3的消防水池和泵房等。
新建
厂区活动广场
位于附属用房南侧，露天建设，混凝土地面，占地面积约700m2。
新建
地面停车车位
位于活动广场南侧，露天建设，混凝土地面，占地面积约300m2。
新建

货物集散广场
位于地面停车车位南侧，露天建设，混凝土地面，占地面积约2000m2,，用于项目原料和产品运输装卸。
新建
配电室
位于项目西北角，建设砖混结构的1栋1层配电室，混凝土地面，建筑面积约35.77m2。
新建
公用工程

供电工程
供电线路直接从供电电网引入项目区配电室内的配电箱，供电电压为220Ｖ。
新建
供水工程

项目用水来自市政管网。
新建
排水工程

本项目排水系统雨污分流制。①项目区雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河；②生产区生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排；③生活区生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
新建
环保工程

废气

生产车间

设置彩钢瓦棚房密闭，地面全部混凝土硬化，2套加湿器。
新建
废水

项目区
项目区内排水采取雨、污分流制，设置雨水排水沟约460m，项目区内雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河。
新建

生产区
预印机工段
设置6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3。
新建
自制胶工段

设置2个容积不小于60L的塑料桶。
新建

生活区
设置化粪池1个，容积约24m3。
新建
噪声
生产区
全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油膜温机、高速切膜机、废纸打包机、全自动粘箱机和成品打包机等设备基础减振，并设置彩钢瓦棚房建筑隔声。
新建

固废

生活区
按需设置若干垃圾桶。
新建
生产区
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，在生产车间内建设1间危废暂存间，占地面积不小于4m2，并设置4个危废临时储存容器。
新建
绿化

项目区内设置绿化面积约861.53m2，主要种植当地常见绿化植被。
新建
2、主要设备

根据建设单位提供资料，本项目特征及运营方式，主要设备见表2-2。
表2-2  本项目主要设备一览表

序号
设备名称

规格型号
功率
单位
数量

备注
1
全自动6色预印刷机
1.2m
100kw
台
1
外购

2
瓦楞机
1.45m
200kw

台
1
外购

3

半自动打浆机
500kg
/
台
1
外购
4
双面涂胶机

/
/

台

1

外购

5
全自动粘合机
0.8m
2.2kw

台

1

外购

6
导热油模温机
/
/
台

1

外购

7
全自动模切机

1.65m
50kw
台
1
外购
8
废纸打包机
20t
/
台
1
外购
9
全自动粘箱机
1.45m
10
台
1
外购
10
成品打包机
200t
11kw
台
1
外购
11
加湿器

/
/
套

2

外购

3、原辅材料及能耗

根据建设单位提供资料，本项目原辅材料及能源消耗见表2-3。
表2-3  本项目主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

规格

数量

单位

备注

1

双面胶

卷

1800

卷/a
外购
2

牛皮纸胶带

卷

36

卷/a
外购
3

高强度缠绕膜

5KG/卷

500

卷/a
外购
4

PP捆包带

件

250

卷/a
外购
5

自动粘箱胶

55KG/桶

4000

kg/a
乳白色稠状物，无味，pH为6-7，沸点100℃，相对密度1.05g/cm3，溶于水，粘度3000-5000mpa/s。主要成分为聚乙烯醇10%、聚醋酸乙烯-乙烯共聚物40%、水40%、其它10%。
6

抗磨液压油

170KG/桶

5

桶/a
主要成份是植物基础油和合成醋
7

防潮添加剂

230KG/桶

4

桶/a
由沸点较高而挥发速度较慢的酯类、醇类及酮类等有机溶剂混合而成的乳白色或浅黄色蓝光乳液，无毒、无异味、无腐蚀性，易溶于水，无污染，使用方便。
8

淀粉

25KG/袋

130625

kg/a
本项目采用的淀粉为玉米淀粉，是玉米经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末，呈白色。
9

烧碱

25KG/袋

2500

kg/a
化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度22.130、熔点318.4℃、沸点1390℃。强碱。
10

硼砂

50KG/袋

1250

kg/a
主要成分为四硼酸钠，化学式为Na2B4O7•10H2O，无色晶体的白色粉末，沸点1575℃，可溶于水，燃点119℃，熔点约880℃，易溶于水和甘油中，微溶于酒精。水溶液呈弱碱性。
11

哈啤四色黑

20KG/桶

6500

kg/a
外购
12

哈啤四色红

20KG/桶

500

kg/a
外购
13

哈啤专红

20KG/桶

1500

kg/a
外购
14

乐虎专黄

20KG/桶

9500

kg/a
外购
15

乐虎专红

21KG/桶

1000

kg/a
外购
16

哈啤四色黄

20KG/桶

2500

kg/a
外购
17

哈啤四色蓝

20KG/桶

3000

kg/a
外购
18

哈啤专蓝

20KG/桶

7800

kg/a
外购
19

冰纯专蓝

20KG/桶

2800

kg/a
外购
20

清洗剂

20KG/桶

880

kg/a
主要成份是二乙二醇乙醚8%，俗称卡必醇。无色易吸湿的液体，略有愉快气味。可燃。溶于水和许多有机溶剂。密度0.9881。沸点201℃。溶点-76℃。折射率1.4273。性质稳定。能与水、丙酮、苯、氯仿、乙醇、乙醚、吡啶等混溶。二乙二醇乙醚属于强氧化剂、强酸。

21

上光油-1

20KG/桶

7560

kg/a
主要成分是树脂和溶剂或树脂、油和溶剂。涂于物体表面后，形成具有保护、装饰和特殊性能的涂膜。
22

上光油-2

20KG/桶

16500

kg/a
23

冲淡剂

20KG/桶

1000

kg/a
主要成份是树脂，一种半透明或透明的助剂，目的是冲淡油墨的颜色浓度。
24

大红浆

10KG/桶

500

kg/a
外购
25

洋红浆

10KG/桶

240

kg/a
外购
26

百威275专兰

20KG/桶

180

kg/a
外购
27

和其正550专红

20KG/桶

1000

kg/a
外购
28

和其正310专红

20KG/桶

300

kg/a
外购
29

草莓优先乳专红

20KG/桶

500

kg/a
外购
30

原味优先乳深兰

20KG/桶

200

kg/a
外购
31

原味优先乳浅兰

20KG/桶

100

kg/a
外购
32

花生牛奶专红

20KG/桶

140

kg/a
外购
33

花生牛奶专金

20KG/桶

100

kg/a
外购
34

百威500专红

20KG/桶

220

kg/a
外购
35

小麦王专黄

20KG/桶

1500

kg/a
外购
36

百威275专红

20KG/桶

1000

kg/a
外购
37

花生牛奶专橙

20KG/桶

240

kg/a
外购
38

黄浆

10KG/桶

360

kg/a
外购
39

桔黄浆

20KG/桶

320

kg/a
外购
40

兰浆

20KG/桶

500

kg/a
外购
41

增稠剂

20KG/桶

20

kg/a
主要成份是聚氨酯，黄色至褐色粘稠液体，不溶于水，溶于苯乙烯、二甲苯等有机溶剂。
42

消泡剂

18KG/壶

18

kg/a
主要成份是白油（液体石蜡），由石油所得精炼液态烃的混合物，为饱和的环烷烃与链烷烃混合物。
43

调整液

20KG/桶

180

kg/a
主要成份是乙胺，无色极易挥发的液体，有氨的气味，呈碱性。能与水、乙醇和乙醚混溶。

44

慢干剂

5KG/壶

40

kg/a
主要成份是甘油，用于降低水墨的干燥程度，防止油墨在印版上干燥，减少堵版和糊版等印刷故障的发生。

45

特黑浆

20KG/桶

1500

kg/a
外购
46

乳液

20KG/桶

120

kg/a
主要成份是树脂
47

白浆

20KG/桶

200

kg/a
主要成份是树脂和钛白粉
48

抗磨剂

20KG/桶

20

kg/a
主要成份是腊
49

玖龙面纸200

835

33833

kg/a
外购
50

建晖面纸200

835

3448

kg/a
外购
51

阳光面纸170

830

918700

kg/a
外购
52

玖龙面纸170

830

4469

kg/a
外购
53

玖龙面纸170

870

49000

kg/a
外购
54

阳光面纸170

950

7136

kg/a
外购
55

建晖面纸170

950

985

kg/a
外购
56

玖龙面纸170

970

739925

kg/a
外购
57

阳光面纸170

980

33593

kg/a
外购
58

玖龙面纸200

970

643775

kg/a
外购
59

阳光面纸200

990

403650

kg/a
外购
60

阳光面纸200

1020

10800

kg/a
外购
61

玖龙面纸200

1020

79125

kg/a
外购
62

阳光面纸200

1100

19937

kg/a
外购
63

阳光面纸140

1100

29470

kg/a
外购
64

阳光T面纸140

1100

2092

kg/a
外购
65

裕发芯纸140

825

1409

kg/a
外购
66

理文芯纸140

825

1965

kg/a
外购
67

东晟芯纸140

825

855025

kg/a
外购
68

永兴芯纸140

825

381375

kg/a
外购
69

永兴芯纸140

930

7652

kg/a
外购
70

东晟芯纸140

865

86775

kg/a
外购
71

东晟芯纸140

945

3744

kg/a
外购
72

永兴芯纸140

965

12220

kg/a
外购
73

东晟芯纸140

965

1231300

kg/a
外购
74

东晟芯纸140

990

20450

kg/a
外购
75

东晟芯纸130

990

425950

kg/a
外购
76

东晟芯纸120

990

759

kg/a
外购
77

东晟芯纸120

1010

3802

kg/a
外购
78

永兴芯纸120

1015

2262

kg/a
外购
79

东晟芯纸140

1015

20825

kg/a
外购
80

东晟芯纸130

1100

4131

kg/a
外购
81

东晟芯纸140

1095

893

kg/a
外购
82

东晟芯纸130

1015

93825

kg/a
外购
83

东晟芯纸130

1095

106825

kg/a
外购
84

裕发里纸140

830

977400

kg/a
外购
85

理文里纸140

840

19725

kg/a
外购
86

裕丰里纸140

870

69500

kg/a
外购
87

裕丰里纸140

965

465050

kg/a
外购
88

玖龙海龙里纸170

950

981

kg/a
外购
89

裕发里纸170

995

41325

kg/a
外购
90

裕丰里纸140

950

57925

kg/a
外购
91

裕丰里纸170

950

122325

kg/a
外购
92

玖龙地龙里纸140

950

875

kg/a
外购
93

裕丰里纸170

990

419425

kg/a
外购
94

玖龙里纸175

1000

1056

kg/a
外购
95

玖龙海龙里纸170

1000

8168

kg/a
外购
96

玖龙地龙里纸170

1000

10971

kg/a
外购
97

玖龙地龙里纸140

1000

3725

kg/a
外购
98

玖龙海龙里纸140

1050

1074

kg/a
外购
99

春秋里纸135

1000

24781

kg/a
外购
100

春秋里纸130

1100

87300

kg/a
外购
101

春秋里纸135

110

38575

kg/a
外购
102

春秋里纸135

970

296475

kg/a
外购
103

春秋里纸130

1020

88100

kg/a
外购
104

玖龙（地龙）里纸140

1020

8730

kg/a
外购
105
导热油
/
200
kg/a
循环量约200kg，每年补充50kg，两年更换一次。
106
水
/
2500
t/a
来自园区供水管网
107
电
/
120万
kwh/a
来自园区供电电网
4、产品方案
根据建设方提供，本项目产品方案见表2-4。
表2-4  本项目产品规格一览表

序号

产品名称
产品规格

单位

数量

1
百威纸箱
根据市场需求调整
万个/年
3000
2
达利功能饮料纸箱
根据市场需求调整
万个/年
2000
合计
根据市场需求调整
万个/年
5000
5、劳动定员及工作制度

（1）施工期
本项目为新建设项目，施工期不设置施工驻地，施工人员为当地工人，计划2022年07月动工，2023年12月竣工，建设期预计17个月，建设期施工工地的施工人员约10人/d，工作实行一班制，每天工作8小时，施工人员不在工地食宿。
（2）运营期
本项目运营期劳动定员约40人，工作实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作约300天，项目不设置食堂、宿舍等生活设施。
6、水量平衡
本项目运营期用水主要为生产车间内生产线全自动6色预印刷机墨盒清洗用水、制胶和制胶设备清洗用水、生产车间加湿用水、生活办公用水和绿化用水；废水主要为墨盒清洗废水、制胶设备清洗废水和员工生活废水。

（1）全自动6色预印刷机墨盒清洗用水
本项目运营期根据市场需求，生产不同规格和色彩的纸箱，则需要对生产线全自动6色预印刷机墨盒进行清洗，根据建设单位提供资料，墨盒清洗用水量约0.125m3/d，37.5m3/a，废水量按用水量的80％计，则墨盒清洗废水量约0.1m3/d，30m3/a，该废水中化学成份较为复杂，浓度和色度较高，经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排。
（2）制胶和制胶设备清洗用水
本项目运营期粘贴纸张的胶水，由淀粉、硼砂、氢氧化钠和水按照一定比例，将其倒入半自动打浆机里进行混合、搅拌得到自制胶。制胶完成后，需要对半自动打浆机进行清洗，根据建设单位提供资料，清洗用水量约0.05m3/d，15m3/a，清洗后的水主要为含淀粉的废水，采用水桶收集后可继续用来制胶，项目制胶过程无废水产生。
根据建设单位提供资料，自制胶用水量约1.3m3/d，390m3/a，其中约0.1m3/d，30m3/a来自经6格沉淀池处理后的墨盒清洗废水，约0.05m3/d，15m3/a来自制胶设备清洗废水，约1.15m3/d，345m3/a来自市政自来水管网，制胶用水进入物料，无废水产生。

（3）生产车间加湿用水
本项目运营期车间内太干燥纸张会产生大量静电，工作人员会发生静电打手现象，且由于纸张品种不同，其膨胀收缩率不同，会出现纸张收缩变形、变皱，纸张中含有的纸粉，空气中含有的灰尘会在干燥的车间内到处飞扬，导致产品质量合格率下降，报废率升高和车间内太干燥易起火等问题，为消除车间内静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、容易套色、提高生产速度和降尘，生产车间需要加湿，根据建设单位提供资料，加湿用水量约1m3/d，300m3/a，自然蒸发，无废水产生。
（4）生活废水

本项目不设置厨房，员工用水主要为洗手和冲厕用水，项目劳动定员40人，每天工作9小时，年工作300天，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）城镇居民生活用水量为100L/（人·d），则员工生活用水量约4m3/d，1200m3/a，废水量按用水量的80％计，则员工生活废水量约3.2m3/d，960m3/a，该废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。
（5）绿化用水

本项目绿化面积约861.53m2，晴天每天浇一次水，根据《云南省地方标准用水定额》（GB53/T163-2019）标准，晴天绿化用水量以3L/（m2·次）计，通过查阅昆明市晋宁区多年气象参数，昆明市晋宁区年均晴天约为230天。则本项目晴天绿化用水约2.58m³/d，593.4m³/a，绿化用水全部消耗，无废水产生。

综上，本项目排水系统雨污分流制。①项目区雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河；②生产区生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排；③生活区生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。

本项目用水量和废水排放量详见表2-5，水平衡图详见图2-1和图2-2。

表2-5  本项目用水量和排放量一览表

用水类别

用水量（新鲜水）
产污系数

废水产生量

废水排放量
单位
m3/d
m3/a
%
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
墨盒清洗用水
0.125
37.5
80
0.1
30
0
0
制胶用水

1.15
345
/
0

0

0

0

制胶设备清洗用水
0.05
15
100
0.05
15
0

0

生产车间加湿用水

1
300
/

0

0

0

0

员工生活

4
1200
80
3.2
960
3.2

960

绿化（晴天）
2.58
593.4
/
0
0
0
0
合计

雨天

6.325
2490.9
/
3.35
1005
3.2
960
晴天

8.905

[image: image1.emf]预印机墨盒清洗用水

生

产

区

0.125

制胶用水

0.025

1.15

循环利用

0.1

生

活

区

生活用水

项

目

区

3.2

0.8

2.325

6.325

市政管网

6格沉淀池

0.1

制胶设备清洗用水

0.05

循环利用 0.05

1.3

生产车间加湿用水

1

1

2.325

4 4

化粪池

3.2

园区污水管网


图2-1  项目区雨天水平衡（单位：m3/d）


[image: image2.emf]预印机墨盒清洗用水

生

产

区

0.125

制胶用水

0.025

1.15

循环利用

0.1

生

活

区

生活用水

项

目

区

3.2

0.8

2.325

8.905

市政管网

6格沉淀池

0.1

制胶设备清洗用水

0.05

循环利用 0.05

1.3

生产车间加湿用水

1

1

2.325

4 4

化粪池

3.2

园区污水管网

2.58

绿化用水

2.58



图2-2  项目区晴天水平衡（单位：m3/d）
7、项目平面布置

本项目主要有生产区和办公生活区。生产区位于项目西侧，建设1座10.80m高彩钢瓦棚房生产车间，混凝土地面，生产车间内做隔断分为东、西两个小车间，东面从北向南依次布置有原料堆放区和成品堆放区，西面设置1条包装纸箱生产线生产线，从南至北依次布置有全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油模温机、全自动模切机、废纸打包机、全自动粘箱机、成品打包机等，并在全自动6色预印刷机下方设置一个6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3，危废暂存间设置在生产线旁车间西北角，建筑面积约为4m2。办公生活区位于项目区东北角入口旁，设置附属用房一栋（地上一层，地下一层），其中，地上一层设置有业务用房、消防控制室、门卫室、柴油发电机房（不储油）和卫生间等，化粪池设置在水冲厕旁容积约24m3；地下一层设置有1个容积约470.25m3的消防水池和泵房等。,
综上所述，项目总平面布置方案满足工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善，便于生产管理。项目总平面布置图见附图3。
8、环保投资

本项目总投资5123.15万元，其中环保投资约131.22万元，占总投资的2.6%。环保投资情况见表2-6。

表2-6  环保投资情况

序号

项目

数量与规格

估算投资

（万元）

备注

施工期环保投资

1

洒水降尘设施

施工厂界外围设置彩钢板围挡约200m，橡胶软管1套。

4

环评提出
2

物料覆盖等防尘措施

防尘布、防尘网等。

1
环评提出

3

施工废水处理措施

临时沉淀池1口。
1
环评提出

小计
6
运营期环保投资
一

废气
1

生产车间
设置彩钢瓦棚房密闭，地面全部混凝土硬化，2套加湿器。
100
设计提出
二

废水
1

项目区
设置雨水排水沟约460m
10
设计提出
2

生产区
预印机工段
设置6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3。
2
设计提出
3
自制胶工段
设置2个容积不小于60L的塑料桶。
0.02
环评提出
4
生活区
设置化粪池1个，容积约24m3。
2
设计提出
三

噪声
1

生产区
选用低噪声设备、基础减振。

3

环评提出

四

固废
1

生活区
垃圾桶

设置4个。
0.1
环评提出
2

生产区
危废暂存暂存间
1间建筑面积不小于4m2。
2
环评提出

3
危废临时储存容器

4个。
0.1
环评提出
环境管理及监测费
3万/a
环保设施运行维护费
3万/a
小计

125.22
合计
131.22


	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程

本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目场地部分回填，零星覆盖少量杂草、灌木，无原生植被，施工期将清理平整、硬化场地。施工期不设置施工驻地，施工人员为周边建筑工人，施工人员不在项目区食宿，设计施工工期约17个月。施工工艺主要包括施工前准备、施工场地清理及平整、地面建筑结构施工、彩钢瓦建筑物及设备安装等。施工时采用机械结合人工的施工方法，主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物等，项目施工期工艺流程及产污节点图详见图2-3。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]
图2-3  施工期工艺流程及产污节点图

施工流程简述：
1.施工前准备：准备必要的机械设备、混凝土、钢材等施工设备、建筑材料；
2.施工场地清理、平整：清理、平整场地，硬化工程，使项目区整体地形更为平坦。本项目多为轻钢结构建筑，无需大的地基开挖工程，场地清理平整，采用机械为主辅以人工的方法；
3.地面建筑结构工程：根据施工图纸采用机械结合人工的施工方法进行，使用钢材、石料、混凝土等建筑材料对主体建筑及配套建、构筑物进行建设施工。

4.彩钢瓦建筑物及设备安装：采用人工辅以机械的方法，安装简易用房、门窗、设备、管道等设施设备，对部分设备刷涂防锈漆；
5.绿化：站内绿化安排在工程基本完工后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，种植区域覆土平均厚度50cm，绿化基本采用人力施工。
2、运营期工艺流程

本项目运营期工艺主要是将外购的纸板加工为纸板箱，主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物等，项目运营期工艺流程及产污节点图详见图2-4。


[image: image4.emf]原料堆放区

外购原料

分类储存

牛卡纸、油墨 瓦楞原纸

瓦楞机 半自动打浆机

自制胶水

淀粉、硼砂、氢氧化钠

压制瓦楞涂胶水粘合

制胶

6色预印机

导热油模温机

粘贴

导热油电加热烘干

全自动模切机

全自动粘箱机

成品打包机

边角废料

废纸打包机

废料

交由定制单位

成品堆放区 加湿器

粉尘、噪声

粉尘、噪声

纸板

压合

6格沉淀池

压滤机

水

水

废水

废水

底层泥渣

压滤

泥渣

交由有资质

单位处置

全自动粘合机

自制胶水

双面涂胶机

涂胶水

印刷面纸成品

纸箱

纸板

外售

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

非甲烷总烃、

粉尘、噪声

加湿器 粉尘、噪声

图2-4  本项目运营期工艺流程图
运营期工艺流程简述：
（1）原辅料：根据客户提供的设计图案要求外委制作树脂版，并从市场购进一定规格及数量的纸张、油墨及其它辅料，分批运输到生产车间原料堆放区内分类储存，原料堆放区内太干燥纸张会产生大量静电，工作人员会发生静电打手现象，且由于纸张品种不同，其膨胀收缩率不同，会出现纸张收缩变形、变皱，纸张中含有的纸粉，空气中含有的灰尘会在干燥的车间内到处飞扬，导致产品质量合格率下降，报废率升高和车间内太干燥易起火等问题，为消除车间内静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、容易套色、提高生产速度和降尘，原料堆放区需要设置加湿器，使空气保持一定湿度。

（2）印刷：将外委制作的树脂版和牛卡纸装到印刷机中，油墨加入油墨槽内（本项目使用水性油墨，无需进行稀释、加热、调配），进行系统参数设置后开始印刷作业。印刷完一家的订单后，需要更换油墨时，用清洁剂来洗掉油墨，将清洁剂滴加到三辊子上，机子上的油墨就被反复的清洗，直到清洗干净，再用洗车布擦干即可，重复印刷步骤继续印刷其他家的订单。
该工段将有挥发性有机废气(非甲烷总烃)、粉尘、墨盒清洗废水和废油墨桶产生，有机废气(非甲烷总烃)和粉尘，呈无组织挥发到生产车间内，稀释扩散到周围空气中；墨盒清洗废水产生量较少，经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；废油墨桶收集到危废暂存间委托有资质单位处置。
（3）制胶：淀粉、硼砂、氢氧化钠和水按照一定比例，将其倒入半自动打浆机里进行混合、搅拌得到自制胶，该工段将产生粉尘，呈无组织挥发到生产车间内，稀释扩散到周围空气中。
（4）压制瓦楞：瓦楞原纸进入瓦楞机经过压楞折叠成型后，由传递装置将其送入上胶环节，由瓦楞机上的涂胶辊均匀对其涂上自制胶，然后进行粘贴复合。两层复合时由下瓦楞辊与压力辊之间的运转，并通过相应压力，形成复合瓦楞纸板。该工段将产生粉尘，呈无组织挥发到生产车间内，稀释扩散到周围空气中。
（5）粘合：压制好的瓦楞纸板进入双面涂胶机，涂抹自制胶水，在涂好胶水的瓦楞纸上铺印刷好的牛卡纸进行粘贴压合，形成纸板。该工段将产生粉尘，呈无组织挥发到生产车间内，稀释扩散到周围空气中。
（6）烘干模切：粘贴好的纸板进入导热油模温机进行烘干，导热油使用电进行加热。烘干后的纸板进入全自动模切机，按照事先设计好的图形进行裁切，产生的边角废料手工清废，由废纸打包机打包后外售。该工段将产生粉尘，呈无组织挥发到生产车间内，稀释扩散到周围空气中。
（7）粘箱外售：完成模切后的纸板，采用全自动粘箱机进行预折、上胶、折叠、加压弹出等过程，成为成品纸箱，由成品打包机打包后，运至成品堆放区，交给定制单位。为保证成品纸箱太干燥产生静电和收缩变形，成品堆放区需要设置加湿器，使空气保持一定湿度。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据现场踏勘，用地现状部分回填，零星覆盖少量杂草、灌木，无原生植被，无原有污染情况和环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量状况

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，属于工业园区，根据环境功能区划分原则和《晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，项目区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

根据查阅《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2018年相比，晋宁区、东川区环境空气质量有所上升，项目所在地属于环境量空气质量达标区。
2、地表水环境质量现状

本项目所在区域的地表水体为东南面约538m处的大春河干渠，西面约820m处的古城河，均属长江流域金沙江水系，根据宝峰街道树立的河长公示牌，大春河干渠水体功能参照执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准，根据《云南省水功能区划（2014）》，古城河由河源至滇池入口，全长8.0km，以农灌用水为主。现状水质为Ⅳ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。

根据查阅《2020年度昆明市生态环境状况公报》，滇池主要入湖河道，35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为Ⅱ～Ⅲ，占57.6%，12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为Ⅴ类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。

综上，大春河干渠水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求，古城河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

3、声环境质量状况

本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，属于工业园区，根据《晋宁区工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
根据查阅《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年晋宁区区域环境（昼夜）噪声平均等效声级为46.1分贝，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
为了解项目区域空气现状，本次评价委托云南加莱希安全检测有限公司2022年04月13日～2022年04月14日对评价区进行了声环境质量现状检测，并于2022年04月15日出具了《昆明天德印刷包装有限公司快消品环保包装项目声环境质量现状监测检测报告（项目编号：JLXJC2022-XJ13）》，检测结果见表3-1。

表3-1  声环境质量现状检测结果 （单位dB（A））

检测地点

检测日期

检测时间

检测结果

主要声源

标准值

达标情况

厂界东

2022.04.13
昼间（10:05-10:15）

52.1
环境噪声

65
达标

夜间（22:02-22:12）

46.2
环境噪声

55
达标

2022.04.14
昼间（10:04-10:14）

52.2
环境噪声

65
达标

夜间（22:06-22:16）

46.5
环境噪声

55
达标

厂界南
2022.04.13
昼间（10:26-10:36）

55.1
环境噪声

65
达标

夜间（22:28-22:38）

47.5
环境噪声

55
达标

2022.04.14
昼间（10:25-10:35）

48.2
环境噪声

65
达标

夜间（22:22-22:32）

44.6
环境噪声

55
达标

厂界西
2022.04.13
昼间（10:45-10:55）

53.2
环境噪声

65
达标

夜间（22:45-22:55）

51.2
环境噪声

55
达标

2022.04.14
昼间（10:41-10:51）

57.2
环境噪声

65
达标

夜间（22:38-22:48）

45.0
环境噪声

55
达标

厂界北
2022.04.13
昼间（11:07-11:17）

55.1
环境噪声

65
达标

夜间（23:01-23:11）

50.2
环境噪声

55
达标

2022.04.14
昼间（10:59-11:09）

57.3
环境噪声

65
达标

夜间（22:55-23:05）

45.4
环境噪声

55
达标

根据表3-1，项目区四周的四个检测点位的声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，项目所在地声环境质量现状满足3类声环境功能区要求。
4、生态环境现状

根据现场调查，项目用地范围内植被多以灌木以及杂草为主，动物主要为小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种等。项目区内不涉及国家级重点保护野生植物，云南省级重点保护野生植物、当地特有植物，不涉及古树名木，也未发现国家及省级的珍稀濒危和受保护的野生动物。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标
根据现场调查本项目厂界外500米范围内主要大气保护目标为学校、居住区和文物古迹等，详见表3-2。

表3-2  大气环境及环境风险保护目标一览表

名称

WGS84坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

小古城
102°33'29.120"
24°33'38.396"
居住区
人群约1000人

环境空气二类区

西北（WN）

240
宝峰镇中学
102°33'22.747"
24°33'31.791"
学校
人群约
3000人

西（W）

370
宝泉寺
102°33'22.979"
24°33'27.388"
文物

古迹
/
西南（WS）
400
2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地表水环境保护目标
本项目无地表水保护目标。

4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水保护目标。
5、生态环境保护目标
本项目用地范围内特殊生态敏感区和重要生态敏感区，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期

本项目施工期产生的大气污染物主要为无组织排放的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3，详见表3-3。
表3-3  大气污染物综合排放标准（mg/m³）

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

（2）运营期

①挥发性有机废气（非甲烷总烃）
本项目印刷工序中会产生含油墨废气，主要为挥发性有机废气（非甲烷总烃），根据建设单位提供的水性油墨中挥发性有机化合物检测报告，本项目使用的水性油墨中挥发性有机化合物（非甲烷总烃）含量为1.1%<10%，可不要求采取无组织排放收集措施，故本项目挥发性有机废气（非甲烷总烃）呈无组织排放，执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），标准限值见表3-4。
表3-4  挥发性有机物无组织排放控制标准限值
污染物项目

排放限值

（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

②异味

本项目生产、制胶过程中和6格沉淀池散发的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，具体标准值见表3-5。

表3-5  恶臭污染物排放标准

控制项目

单位

恶臭污染物厂界标准值

氨

mg/m3
1.5

硫化氢

mg/m3
0.06

臭气浓度

无量纲

20

③颗粒物
本项目运营期产生的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3，标准限值见表3-6。

表3-6  大气污染物综合排放标准限值   （单位：mg/m³）

污染源

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
2、废水排放标准

（1）施工期

本项目施工期施工工程量较少，工艺简单，施工废水和施工人员生活废水产生量较少，回用于施工场地洒水降尘，不外排，不设置废水排放标准。
（2）运营期

本项目排水系统雨污分流制。①项目区雨水经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河；②生产区生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排；③生活区生活废水排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置，具体标准限值见表3-7。
表3-7  污水排入城镇下水道水质标准

标准类别
pH值
COD
BOD5
SS

NH3-N

T-P

动植物油类
A等级标准
6.5～9.5

≤500

≤350

≤400

≤45

≤8

≤100
3、噪声排放标准

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表3-8。

表3-8  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   单位：Leq：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准值见表3-9。

表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准限值   （Leq[dB(A)]）
执行区域

类别

环境噪声标准限值

昼间

夜间

项目区
3类标准

65
55
4、固体废弃物

本项目产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020），危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制建议指标如下：

1、废气
本项目运营期产生的主要大气污染物为有机废气（非甲烷总烃）和颗粒物，有机废气（非甲烷总烃）无组织排放总量约0.412t/a，颗粒物无组织排放总量约0.027t/a。

2、废水

根据工程分析预测，本项目废水排放总量约960m³/a，水污染物排放量约CODcr：0.449t/a、BOD5：0.052t/a、SS：0.228t/a、NH3-N：0.039t/a、TP：0.006t/a、动植物油：0.010t/a。由于最终排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理，总量纳入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂控制指标，不再单独设置总量控制指标。
3、固体废物

固废处置率100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目用地部分已土石方回填，零星覆盖少量杂草、灌木，无原生植被，施工期将清理平整、硬化场地。施工期不设置施工驻地，施工人员为周边建筑工人，设计施工工期约17个月，施工人员不在项目区食宿。施工工艺主要包括施工前准备、施工场地清理及平整、地面建筑结构施工、彩钢瓦建筑物及设备安装等。施工时采用机械结合人工的施工方法，主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物等，
1、废气保护措施
（1）防尘污染重在加强管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。在施工过程中，安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬，裸露地表应定时洒水，使作业面保持一定的湿度，在大风时增加洒水次数；
（2）合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划应设置在施工场地内。
（3）车辆在运输施工材料时必须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。
（4）施工垃圾的清理等扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行，原材料堆放处固定设置，以便采取防尘措施，料堆进行遮盖；施工期间设置专人负责施工垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放。
（5）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投拆和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。
2、废水保护措施
本项目施工废水和施工人员产生的生活污水经临时沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。
3、噪声保护措施

（1）严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。

（2）禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行强噪声建筑施工作业，避免扰民事件的发生；

（3）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间；

（4）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响；

（5）合理布置施工作业面和安排施工时间；

（6）项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。
4、固体废物保护措施

（1）建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要为施工过程产生的废弃钢结构材料、水泥凝结废渣和各种包装材料等，以及施工后期室内装修产生的建筑垃圾、设备安装过程产生的包装废料，主要有各种设备的包装箱、包装袋、各种废钢配件和金属管线废料等，产生的建筑垃圾应进行充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，由建设单位运往当地管理部门指定地点进行妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

生活垃圾

本项目施工人员产生的生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。

5、生态环境保护措施

（1）尽量缩小施工作业带宽度和临时占地面积，减少对土壤和植被的破坏。

（2）强化水土保持，减少水土流失，做好围挡和排水设施。

（3）施工中严格执行HSE管理，控制人员、车辆行动，减少对占地和对环境的破坏。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析及保护措施
本项目运营期大气环境主要污染物是有机废气（非甲烷总烃）、粉尘以及异味等，有机废气（非甲烷总烃）主要来自印刷工段；粉尘主要来自于原料堆放区、生产、制胶过程和成品堆放区等；异味主要来自生产、制胶过程和6格沉淀池。
本项目废气污染物排放源的治理措施及排放方式见表4-1。
表4-1  废气污染源源强核算结果
产排污环节
印刷工段
原料堆放区和成品堆放区

制胶工段
污染源
P1
P2
P3
污染物种类
非甲烷总烃
颗粒物

颗粒物

污染物产生

废气产生量（m3/h）

/
/
/
产生浓度（mg/m3）

/
/
/
产生速率（kg/h）

0.172
/
0.056
产生量（t/a）

0.412
/
0.135
治理

设施

工艺

/
车间密闭，设置2套加湿器
车间密闭
收集效率/%

/
/
/
处理效率/%

/
/
80%
有组织排放
废气排放量（m3/h）

/
/
/
排放浓度（mg/m3）

/
/
/

排放速率（kg/h）

/
/
/

排放量（t/a）

/
/
/

无组织排放

排放量（t/a）
0.412
/
0.027
排放时间/h
2400
7200
2400
废气污染源源强核算过程如下：
（1）印刷废气
根据建设单位提供的水性油墨中挥发性有化合物检测报告，本项目使用的水性油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为1.1%，以非甲烷总烃计，本项目水性油墨水使用量约42.5t/a，则非甲烷总烃含量约0.458t/a，印刷过程中挥发约90%，则有机废气（非甲烷总烃）产生量约0.172kg/h，0.412t/a，呈无组织排放。
（2）生产车间粉尘

本项目生产车间粉尘主要来自原料堆放区、生产、制胶过程和成品堆放区等，原料堆放区、生产和成品堆放区等过程产生的粉尘主要来自纸张表面带有的纸粉，切模过程产生的粉尘和物料搬运过程产生的扬尘，产生量较少，且与物料品质、空气湿度、车间内地面清洁度等有关，逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此本项目不定量分析。项目制胶过程产生的粉尘主要来自淀粉、硼砂和氢氧化钠等投入到半自动打浆机中和打浆机搅拌过程产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，投料粉尘产生系数为1kg/t-原料，项目使用淀粉、硼砂和氢氧化钠等原料约135t/a，则粉尘产生量约0.056kg/h，0.135t/a，通过在密闭车间内自然降尘，抑尘率约80%，则粉尘无组织排放量约0.011kg/h，0.027t/a。
（3）异味
本项目异味主要来自生产、制胶过程和6格沉淀池散发的少量恶臭废气，恶臭物质主要有NH3、H2S等产生，本项目生产车间通风较好，且6格沉淀池污水处理量较小，因此恶臭废气量很小。由于恶臭物质浓度与充氧、污水停留过程的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关，逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此本项目不定量分析。通过查阅相关文献及类比同类型项目，本项目产生的恶臭物质，不会对项目周边环境产生不良影响，对周边大气环境影响较小。
（4）废气处理可行性分析

根据《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通[2019]125号）中对重点行业进行综合治理，本项目生产环保纸箱不属于重点行业，印刷工序“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据建设单位提供的水性油墨中挥发性有机化合物检测报告，本项目使用的水性油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为1.1%<10%（详见附件），VOCs以非甲烷总烃计，可不要求采取无组织排放收集措施，故本项目非甲烷总烃，呈无组织排放可行。
本项目生产车间建设彩钢瓦棚房密闭，生产过程产生的粉尘较少，且可在车间内自然沉降，不会对项目周边环境产生不良影响，对周边大气环境影响较小。

（5）大气环境监测

为确保项目运营期各项环保设施正常运行，控制环境污染，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），营运期的监测项目为非甲烷总烃和颗粒物，具体要求按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2017）等，环评建议营运期的监测计划见表4-2。

表4-2  环境监测计划

阶段

监测地点

监测项目

监测频率

采样

时间

实施

机构

监督

机构

营运期

废气
厂界上风向1个，下风向1~3个

VOCs
颗粒物
1次/a
正常运营期间
有资质的监测单位

当地

环保局

（6）结论

根据前文可知，项目所在地属于环境量空气质量达标区，项目最近的保护目标为西北侧240m处的小古城。根据工程分析，本项目印刷工段产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）能达到《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），生产车间建设彩钢瓦棚房密闭，地面全部混凝土硬化，减小了粉尘的无组织的产生量和扩散范围，加快了粉尘的沉降速度，颗粒物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准。

综上所述，项目废气均达标排放，对环境保护目标及区域大气环境影响很小，区域环境影响在可接受范围内。
2、废水环境影响分析及保护措施
（1）废水产排情况
根据前文水平衡，项目废水主要为生产废水和生活废水，废水总产生量约3.35m3/d，1005m3/a，其中，生产区墨盒清洗废水产生量约0.1m3/d，30m3/a，经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水产生量约0.05m3/d，15m3/a，采用水桶收集后，回用于制胶，不外排；生活区员工生活废水产排量约3.2m3/d，960m3/a，排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
（2）废水治理设施及治理设施工艺
项目废水类别、处理措施详见表4-3。
表4-3  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

生产废水

生活废水
雨水

污染物种类

CODcr、BOD5、SS、氨氮等
排放去向

生产线墨盒清洗废水经6格沉淀池处理后，回用于制胶，不外排；制胶设备清洗废水采用水桶收集后，回用于制胶，不外排。
排入化粪池收集处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准后，排入园区市政污水管网，最终由晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处置。
经雨水沟收集后，外排进入园区雨水管网，最终进入古城河
排放规律

不外排
间接
间接
污染治理设施

污染治理设施编号

TW001
TW002
TW003
污染治理设施名称

6格沉淀池、水桶
化粪池

雨水沟
污染治理设施工艺

沉淀

沉淀

沉淀
处理能力
印刷工段设置6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3；制胶工段设置2个容积不小于60L的塑料桶。
化粪池1个，容积约24m3。
项目区设置雨水排水沟约460m。
（3）废水中污染物产排量核算
根据查阅的技术参数，化粪池对各项污染物的去除率分别为：CODcr：15%、BOD5：10%、SS：30%、NH3-N：3%；因此，根据查阅的技术参数及类比同类项目，本项目废水污染物产排情况见表4-4。
表4-4   项目废水污染物产排情况汇总表

项目

废水量

单位

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

化粪池

进水浓度

/

mg/L

550
60
429
42
6.5
10
产生量

960
t/a

0.528
0.058
0.412
0.040
0.006
0.010
处理效率

/

%

15

10
30

3

0
0
化粪池排水浓度

/

mg/L

468
54
300
40
6.5
10
排放量

960
t/a

0.449
0.052
0.288
0.039
0.006
0.010
排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准
/

mg/L

500
350
400
45
8
100
达标情况

/

/

达标

达标

达标

达标

达标

达标

（4）本项目废水处理可行性分析

①本项目生活废水经化粪池收集的可行性分析
根据工程分析，项目建成运营期生活废水产生量约3.2m³/d，根据化粪池容积是在实际水量基础上再乘以1.2～1.5的系数（以1.5计），考虑5天废水收集，项目区设置一个容积约24m³的化粪池，完全能够接纳处理项目生活废水，能够满足环评要求，经济也具有可行性，方案可行。
②本项目墨盒清洗废水经6格沉淀池收集的可行性分析
根据工程分析，项目建成运营期墨盒清洗废水产生量约0.1m³/d，设置6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3，完全能够接纳处理项目墨盒清洗废水，，经济也具有可行性，方案可行。
③本项目生产废水回用制胶可行性分析

根据工程分析，项目建成运营期制胶工段用水量约1.3m3/d，制胶设备清洗废水产生量约0.05m3/d，废水中多为自制胶絮状物，不含有其他有毒有害物质，设置2个容积不小于60L的塑料桶，收集回用制胶可行。由于墨盒清洗废水产生量约0.1m³/d，远远小于制胶用水量，且根据建设单位提供资料，墨盒清洗废水回用制胶不会对胶水品质产生不良影响，管理简便方便，易于实现自控，方案可行。

综上所述，本项目产生的废水能够妥善处理，对周围水环境影响较小。

（5）本项目废水非正常排放分析
当项目生活区化粪池非正常使用时，如管道破裂、泵设备损坏、人为操作失误等原因故障时，导致废水污染物未经化粪池处理直接排放至园区污水管网，会对地表水造成一定的影响，本项目非正常排放时的各污染物产排情况见表4-5。
表4-5  项目废水非正常排放时污染物产排情况
项目

废水量

单位

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

排放浓度

/

mg/L

550
60
429
42
6.5
10
排放量

960
t/a

0.528
0.058
0.412
0.040
0.006
0.010
排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准
/

mg/L

500
350
400
45
8
100
达标情况

/

/

不达标

达标

不达标

达标

达标

达标

根据表4-5可知，污染物浓度不能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准
为防止非正常排放情况发生，本环评提出如下措施：

①化粪池发生渗漏、损坏时，立即停用厕所，及时进行修复正常运行后，方可使用厕所；
②化粪池出水管道渗漏或损坏时，立即停用厕所，及时进行修复正常运行后，方可使用，将污水暂存于化粪池（不超过五天）。

综上所述，建设单位委托有资质的单位对污水处理设施进行设计和施工，各池体按《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）进行防渗处理。运营过程中，加强管理，定期对6格沉淀池、化粪池进行清掏，以保证6格沉淀池、化粪池的处理效果，杜绝事故性排放，建立健全突发环境事件应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。项目废水对周围水环境影响较小。
（6）水环境监测

为确保项目运营期各项环保设施正常运行，预测、预报环境质量，控制环境污染，判断项目区环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）等相关要求，环评建议营运期的监测计划见表4-6。

表4-6  本项目废水监测计划

监测

项目

监测

点位

监测频次

监测因子

执行标准

采样

时间

实施

机构

废水
化粪池进、出口
1次/季度
废水量、pH、CODcr、BOD5、SS/氨氮、总磷、动植物油等
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T-31962-2015）表1（A）级标准
正常运营期间

有资质的监测单位

3、声环境环境影响分析及保护措施
（1）噪声源强

本项目运营期间产生的噪声主要来源于机械设备运转时候噪声，主要为全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油模温机、全自动模切机、废纸打包机、全自动粘箱机、成品打包机等机械噪声，其噪声源类型为固定噪声源。根据建设方提供设备说明书，设备噪声强度在70~85dB（A），项目主要设备噪声强度见表4-7。
表4-7  项目噪声源及其源强情况一览表    单位：dB（A）

序号

噪声源

源强

排放规律

降噪措施

衰减后源强

1
全自动6色预印刷机
85
间断
/
70
2
瓦楞机
85
间断
/
70
3
半自动打浆机
90
连续

建筑隔声、基础减震

75
4
双面涂胶机
75
连续
建筑隔声、基础减震

60
5
全自动粘合机
75
连续

建筑隔声、基础减震

60
6
导热油模温机
75
连续

建筑隔声、基础减震

60
7
全自动模切机
80
连续
建筑隔声、基础减震
65
8
废纸打包机
85
连续
建筑隔声、基础减震

70
9
全自动粘箱机
75
连续
建筑隔声、基础减震

60
10
成品打包机
75
连续
建筑隔声、基础减震

60
11
加湿器
60
连续

建筑隔声、基础减震

45
（2）预测模式
预测模式如下：

距离传播衰减模式：LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB(A)]；

LP2—受声点P2处的声级[dB(A)]；

r1—声源至P1处的距离(m)；

r2—声源至P2处的距离(m)。

（3）噪声随距离衰减预测结果

项目声源距离厂界距离见表4-8。
表4-8  项目噪声源距离厂界距离     单位：m

序号

噪声源
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1
全自动6色预印刷机
100
20
20
100
2
瓦楞机
98
22
22
98
3
半自动打浆机
98
24
22
96
4
双面涂胶机
98
26
22
94
5
全自动粘合机
100
30
20
90
6
导热油模温机
100
33
20
87
7
全自动模切机
100
36
20
84
8
废纸打包机
100
40
20
80
9
全自动粘箱机
100
45
20
75
10
成品打包机
100
50
20
70
11
加湿器
80
20
40
20
本项目设备噪声随距离衰减预测结果见表4-9。

表4-9  项目噪声随距离衰减预测结果表 单位：dB（A）

序号

噪声源
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1
全自动6色预印刷机
30
44
44
30
2
瓦楞机
30
43
43
30
3
半自动打浆机
35
47
48
35
4
双面涂胶机
20
32
33
21
5
全自动粘合机
20
30
34
21
6
导热油模温机
20
30
34
21
7
全自动模切机
25
34
39
27
8
废纸打包机
30
38
44
32
9
全自动粘箱机
20
27
34
22
10
成品打包机
20
26
34
23
11
加湿器
6.9
19
13
19
（4）噪声叠加

噪声叠加模式如下：

  
[image: image5.wmf]]

10

lg[

10

1

10

å

=

=

n

i

Li

A

L


式中：Li—第i个生源在预测点的声级；

          LA—某预测点噪声总叠加值；

          n—声源个数。

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，经叠加后的噪声源强见表4-10所示。
表4-10  项目噪声经叠加后的噪声源强表
距离（m）
L（dB(A)）[分贝值Db（A）]
标准限值
分贝值dB（A）
达标

情况
背景值（均值）

预测值（昼间）

叠加结果
昼间
夜间
昼间
夜间

（不运营）

昼间
夜间
东厂界
52.15
46.35
39.07
52.36
46.35
65
55
达标
南厂界
51.65
46.05
50.62
54.18
46.05
65
55
达标
西厂界
55.2
48.1
52.57
57.09
48.1
65
55
达标
北厂界
56.2
47.7
39.92
56.3
47.7
65
55
达标
从上表可看出项目在运行过程中，项目东、南、西、北厂界昼夜噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）标准要求，由于厂界外50米范围内无声环境保护目标，本项目噪声对周围环境影响较小。
（5）噪声污染防治措施
为了降低噪声对周围环境的影响：故运营期设备设置在厂房内，设备基础必须采取基础减震措施；加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；综上，本项目的噪声源且具有突发性和间歇性。运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境敏感目标的影响较小。
（6）噪声监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ860.2-2018），项目运营期噪声监测计划见表4-11。

表4-11  运营期噪声监测计划一览表

阶段

监测地点

监测项目

监测频率

采样

时间

实施

机构

监督

机构

运营期
噪声

厂界四周1m处
昼间、夜间

等效连续 A声级
每季度1次/昼夜监测
正常运营期间
有资质的监测单位

当地

环保局

4、固废环境影响分析及保护措施
本项目运营期间产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾、化粪池污泥和危险废物等。

（1）一般工业固废

本项目产生的一般工业固废包括废纸板和废包装材料等。
①废纸板
本项目废纸板主要是在项目切模工段产生，产生量约10t/a，统一收集打包后外售。

②废包装材料

本项目废包装材料主要是在制胶工序中产生的废淀粉包装袋及其他原辅材料的包装袋，生产量约5t/a，统一分类收集后放置在仓库，能综合利用的外售，不能利用的运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。

（2）生活垃圾

本项目运营期员工生活垃圾产生量按0.2kg/人.d计，项目定员40人，每天工作8h，年工作约300天，则生活垃圾产生量约8kg/d，2.4t/a，收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。
（3）化粪池污泥

本项目化粪池在对生活废水进行处理过程中将产生少量污泥，本项目进化粪池的废水量约3.2m3/d，根据“污泥产生量计算软件”进行计算，化粪池污泥产生量约3.04kg/d，0.76t/a，委托环卫部门清掏处置。

（4）危险废物
本项目运营期产生的危险固废主要是6格沉淀池废油泥、废桶、沾有油墨的废抹布、手套和滤芯、机修废矿物油和更换的导热油等
①6格沉淀池废油泥
本项目运营期进入6格沉淀池的墨盒清洗废水约0.1m3/d，30m3/a，沉淀压滤后会产生含有油墨的油泥，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中燃料、涂料废物（HW12）类别中900-299-12所规定的危险废物。根据“污泥产生量计算软件”进行计算，废油泥产生量约0.095kg/d，0.029t/a，收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
②废桶
本项目运营期会产生沾油和油墨的废桶，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中其他废物（HW49）类别中900-041-49所规定的危险废物。根据建设单位提供资料，沾油和油墨的废桶产生量约3400个/年，每只桶约0.5kg，则产生量约1.7t/a，收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
③沾有油墨的废抹布、手套和滤芯
本项目运营期油墨更换、印刷机墨盒清洗过程将有沾有油墨的废抹布、手套产生，墨盒清洗废水压滤过程滤芯需要更换，沾有油墨的废抹布、手套和滤芯属《国家危险废物名录》（2021年版）中其他废物（HW49）类别中900-041-49所规定的危险废物。根据同行业类比分析，项目运营期废抹布、手套和滤芯产生量约0.1t/a，收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
④废矿物油
本项目运营期机械设备维护、修理过程中产生的含油废物属《国家危险废物名录》（2021年版）中废矿物油及含矿物油废物（HW08）类别中900-249-08所规定的危险废物。根据同行业类比分析，项目运营期废矿物油产生量约0.01t/a，收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
⑤更换的导热油
本项目运营期导热油每两年更换一次，更换量约0.2t/a，更换的导热油属《国家危险废物名录》（2021年版）中废矿物油及含矿物油废物（HW08）类别中900-249-08所规定的危险废物。收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
表4-12  本项目主要固废产生和处置情况表

固废种类

固废类型

产生量

备注

废纸板

一般工业固废

10t/a

统一收集打包后外售。
废包装材料
5t/a

统一分类收集后放置在仓库，能综合利用的外售，不能利用的运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。
生活垃圾

一般固废

2.4t/a

收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。
化粪池污泥

一般固废

0.76t/a

委托环卫部门清掏处置。
6格沉淀池废油泥
危险废物

0.029t/a
收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。
废桶

1.7t/a
沾有油墨的废抹布、手套和滤芯
0.1t/a

废矿物油
0.01t/a

更换的导热油
0.2t/a

综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。

（6）危废管理和处置
①危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，在现有场地粘土层防渗基础上，再铺设一层不小于100mm厚的混凝土+环氧玻璃钢一底一腻四布两面+80mm厚密实水玻璃混凝土，确保重点防渗区地面防渗能力相当于6.0m厚黏土层、渗透系数≤10-7cm/s的防渗能力。

②建设单位必须建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录；在转移危险废物前，按照国家有关规定报批危险废物转移计划；措施和去向，本环评提出建设单位必须根据以下规定执行：
经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。并在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

③建设单位如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

④暂存间应满足防腐、防渗、防溢、防盗、防火要求，并设立警示牌，将危险废物采用专用收集桶收集存放，并粘贴危险废物标签；
危废暂存间标识和信息板设置标准见下图：
[image: image6.jpg]



图4-1 室内外悬挂的危险废物警告标志

[image: image7.png]23R
&) i B 7 2 10004




 

图4-2 室内外悬挂的危险废物标签
5、地下水环境影响分析及保护措施
（1）本项目污染源分析及项目区污染防渗要求

①污染源分析

本项目对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为化粪池、6格沉淀池和危废暂存间等。

②地下水污染途经分析

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

A.化粪池和6格沉淀池混凝土底部发生破损的情况下会发生渗漏，对地下水造成污染。

B.危废暂存间存放的危险废物，在存放容器破裂且地面防渗层发生破损的情况下会发生渗漏，对地下水造成污染；

③项目区污染防渗要求

本项目依据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

危废暂存间和6格沉淀池划分为重点防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗；化粪池区域划分为一般防渗区；生活办公区、项目区道路等基本不产生污染物的区域划分为简单防渗区。

结合参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》 （HJ610-2016）的要求进行建设。防渗要求见下表所列：

表4-13  建设项目防渗要求一览表

分区

地点

防渗要求

重点防渗区

危废暂存间

等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行
6格沉淀池
一般防渗区

化粪池

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行

简单防渗区

不产生污染物的区域

采取一般地面硬化

（2）本项目对地下水环境的影响分析

本项目废油墨和废矿物油发生渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油品，土壤层吸附的废油墨和废矿物油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，由于含水层的自净降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

项目可能影响地下水的主要途径是：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目区域采用水泥硬化等防渗措施，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目不取用地下水，通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对项目区域地下水的影响很小。
（3）地下水污染防治措施

①危废暂存间和6格沉淀池
危废暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，在现有场地粘土层防渗基础上，再铺设一层不小于100mm厚的混凝土+环氧玻璃钢一底一腻四布两面+80mm厚密实水玻璃混凝土，确保重点防渗区地面防渗能力相当于6.0m厚黏土层、渗透系数≤10-7cm/s的防渗能力。
6格沉淀池防渗按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。

②化粪池

本项目化粪池防渗按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

③生活办公区、项目区道路等
进行场地平整并压实，在压实基土的基础上依次浇筑抗渗等级不小于P6、厚度不小于10cm的抗渗混凝土（抗渗等级为P6的抗渗混凝土的渗透系数约为4.91×10-9cm/s）。

④泄露处理
若发现危险废物泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏厂区停运危险废物阻隔和回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，并采取应急响应措施。

（4）地下水影响评价总结

项目区的道路采用混凝土硬化，地表水不易下渗。同时，本项目化粪池、危废暂存间、6格沉淀池、办公生活区项目区道路等区域均按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求进行建设，有效防止了废水的下渗途径和下渗量。在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有废油墨、废矿物油和污水渗透对地下水造成影响。
6、土壤环境影响分析及保护措施
本项目化粪池、危废暂存间、6格沉淀池、办公生活区项目区道路等区域均按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求进行建设，加之落实污染防治措施和环境风险应急预案防止泄漏发生，因此废油墨和废矿物油泄露造成项目周边土壤污染的可能性很小，本项目对区域土壤环境影响是可接受的。
7、环境风险环境影响分析及保护措施
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

（1）评价依据

①风险调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，项目主要风险物质为水性油墨、抗磨液压油、调整液、导热油和废矿物油等，其风险识别见表4-14。

表4-14 建设项目物质风险识别表

序号

原辅材料名称

CAS号
储存

位置

储存

方式

最大储

存量（t）

临界量

（t）
理化性质

1
水性

油墨

/
原料堆放区
常温，桶装存放
6
10
混有色粘稠流动液体，稍有气味，粘度（察恩4#杯）：10～45，pH值：8.0～9.5，可溶于水，闪点＞100℃，常温常压下稳定，主要成分为聚丙烯酸、水、蜡等。
2
抗磨液压油
/
原料堆放区
常温，桶装存放
0.85
2500
主要成份是植物基础油和合成醋
3
调整液

/
原料堆放区

常温，桶装存放

0.18
10
主要成份是乙胺，无色极易挥发的液体，有氨的气味，呈碱性。能与水、乙醇和乙醚混溶。
4

导热油

/
导热油模温机内
常温或电加热

0.2
2500
琥珀色，室温下液体，密度890kg/m2，闪点（°C)216，沸点（°C）<280，最小引燃温度（°C)320，未被评为可燃物，但会燃烧。
5

废矿

物油
/

危废暂存间

常温，桶装存放
0.01
2500

第3.2类中闪点易燃液体，为黄色油状液体，闪点（℃）135，沸点（℃）179-210，不容于水，溶于有机溶剂。
根据表4-14，本项目风险物质存在量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量，故该本项目不构成重大危险源。
（2）风险源分布情况及风险影响途径
本项目水性油墨、抗磨液压油和调整液等，存放在原料堆放区，地面混凝土硬化；导热油存放在导热油模温机内，循环利用，每年补充0.05t，每两年更换一次。生产过程中的机械，在使用及维修过程中会产生一定量的废矿物油，在西北角设置一间建筑面积不小于4m2的危废暂存间，并配有危废临时储存容器用于收集机械设备维护、修理过程中产生的废矿物油。
水性油墨、抗磨液压油、调整液、导热油和废矿物油等潜在的环境风险影响主要来自泄露、渗漏对水环境及土壤造成污染。
（3）风险防范措施

①水性油墨、抗磨液压油、调整液和导热油溢出、泄露事故风险防范措施
A.原料运输进厂时，检查原料装置的密闭性；
B.安排专人定期巡查原料的入库情况；

C.发现泄漏后，及时停止周围动火作业，消除火源，撤离现场施工检维修作业人员，用路障、警戒线或其他隔离设施将泄漏区域隔离，避免其他人员误入其中；

D.物料容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位负责人员、当值班长或安全专员，相关岗位负责人员在做应急处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内，准备好相应的吸水材料如干净的抹布、海绵、沙土等，待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其它吸水材料吸收残液，防止泄漏液体流入士壤或者雨水管道；

②废矿物油溢出、泄露事故风险防范措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。此外，为了防止事故的发生，需要采取相应的防治措施。

A.危废暂存间在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。

B.危废暂存间设施底部必须高于地下水最高水位。

C.危废暂存间应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

D.危废暂存间应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

E.危废暂存间应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

F.危废暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

G.危废暂存间必须有泄漏液体收集临时储存容器。

H.危废暂存间设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③火灾事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

④爆炸事故风险防范措施

A.加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；

B.危废暂存间保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源，防治阳光直射；

C.配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力。

（4）应急要求

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的突发环境事件应急预案。制定突发环境事件应急预案的内容及标准见下表4-15。

表4-15  突发事故应急预案内容及要求

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：原料堆放区水性油墨、抗磨液压油和调整液等；导热油模温机导热油；危废暂存间废矿物油。

2

应急组织机构、人员

公司法人，员工

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等。

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（5）分析结论

本项目运行过程中存在着泄漏、火灾、爆炸风险，在平时必须严格按照有关规范标准的要求对危废暂存间进行监控和管理；需编制突发环境事件应急预案，且加强对原料堆放区和危废暂存间做好防渗漏措施。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目的环境风险影响是可以接受的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-16。

表4-16  建设项目环境风险简单分析表

建设项目名称

快消品环保包装项目
建设地点

云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地
地理坐标

经度

102°33'38.547"

纬度

24°33'33.421"

主要危险物质及分布

原料堆放区水性油墨、抗磨液压油和调整液等；导热油模温机导热油；危废暂存间废矿物油。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

/

风险防范措施要求

具体详见“风险防范措施及应急要求”
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目Q值小于1，故环境风险潜势为Ⅰ

只进行简单分析

8、生态环境影响分析及保护措施
（1）生态环境影响分析

根据现场调查，项目区植被多以灌木以及杂草为主，无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。项目所在区域由于受人类频繁活动和交通的影响，已无大型野生动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，仅有些小型常见动物，如常见鸟类、鼠类、蛇等与人伴居的物种等。生态环境自身调控能力一般，主要生态环境影响为水土流失危害。
水土流失本身是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量降低。如果不采取水土保持措施，局部裸露表土将被雨水带入附近沟道，造成堆积。土壤中的养分将随着水土流失的发生而损失，使项目区内的土地生产力降低，项目区内具有水土保持功能的植被随着工程的建设将大部分消失，由于植被的破坏，项目区小范围的生态环境将受到一定的影响；项目建设生产所引起的水土流失，将有可能使附近河流泥沙含量增大。

（2）水土流失防治措施

本项目水土流失防治主要采取水土保持措施以达到防治或减少水土流失的作用。其主要工程措施为项目区全部混凝土硬化，设置雨水排水沟约460m，以减轻雨天项目区发生水土流失情况。严格落实上述水土保持措施后，可有效降低建设项目对项目区水土环境的破坏，减少项目区水土流失量。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	印刷工段
	有机废气（非甲烷总烃）
	加强通风，大气稀释扩散
	达到《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度10mg/m3，标准要求。

	
	生产车间
	颗粒物
	设置彩钢瓦棚房密闭，地面全部混凝土硬化，2套加湿器。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度≤1mg/m3，标准要求。

	地表水环境
	生产废水
	CODcr
BOD5

SS

氨氮

总磷等
	印刷工段设置6格沉淀池1个，每个格子规格为0.8×2×1.5m，总容积约14.4m3；制胶工段设置2个容积不小于60L的塑料桶。
	不外排

	
	生活废水
	CODcr
BOD5

SS

氨氮

总磷等
	生活区设置容积约24m3的化粪池。
	达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，SS400mg/L，CODcr500mg/LBOD5350mg/L，氨氮45mg/L，总磷8mg/L，

动植物油100mg/L，标准要求。

	
	雨水
	CODcr
BOD5

SS

氨氮

总磷等
	项目设置雨水排水沟约460m。
	排入园区雨水管网

	声环境
	全自动6色预印刷机、瓦楞机、半自动打浆机、双面涂胶机、全自动粘合机、导热油模温机、全自动模切机、废纸打包机、全自动粘箱机、成品打包机等
	噪声
	①设备设置在厂房内，设备基础必须采取减振措施；②加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
	厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）标准要求。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）一般工业固废

①废纸板，统一收集打包后外售。

②废包装材料，统一分类收集后放置在仓库，能综合利用的外售，不能利用的运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。

（2）生活垃圾

本项目运营期员工生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点，由环卫部门清运处置。
（3）化粪池污泥

本项目化粪池委托环卫部门清掏处置。

（4）危险废物
本项目运营期产生的6格沉淀池废油泥、废桶、沾有油墨的废抹布、手套和滤芯、机修废矿物油和更换的导热油等，收集存储在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理，并建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。

	土壤及地下水污染防治措施
	化粪池、危废暂存间、6格沉淀池等进行防渗

	生态保护

措施
	项目区设置雨水排水沟约460m，以减轻雨天项目区发生水土流失情况。

	环境风险

防范措施
	编制突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	加强环保治理设施的管理，确保设施的处理效果与运行率不低于设计标准；加强安全环保管理，认真落实岗位责任；生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生；建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理。随时接受当地环保部门的监督；排污许可证申请、自行监测、开展台帐记录等。


六、结论
	本项目符合国家产业政策，符合项目所在区域产业发展需求，选址及总体布局合理；采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求，环境风险可控。评价认为，在建设单位认真实施本环评提出的废气、废水、噪声、固体废物治理措施，落实环保各项投资，投产后强化管理的前提下，从环保角度来看，本项目的建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.412t/a
	0
	0.412t/a
	+0.412t/a

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.027t/a
	0
	0.027t/a
	+0.027t/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.449t/a
	0
	0.449t/a
	+0.449t/a

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.039t/a
	0
	0.039t/a
	+0.039t/a

	一般工业

固体废物
	废纸板
	0
	0
	0
	10t/a
	0
	10t/a
	+10t/a

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	5t/a
	0
	5t/a
	+5t/a

	危险废物
	6格沉淀池废油泥
	0
	0
	0
	0.029t/a
	0
	0.029t/a
	+0.029t/a

	
	废桶
	0
	0
	0
	1.7t/a
	0
	1.7t/a
	+1.7t/a

	
	沾有油墨的废抹布、手套和滤芯
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废矿物油
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	更换的导热油
	0
	0
	0
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

W1、G3、S2





施工前


准备





地面建筑结构





N1





N3、G7





N4、G8





G1





G4、S2、S3





W1：废水；


G1、G2、G3、G4 、G5：扬尘，G6、G7、G8：机械废气；


N1、N2、N3、N4、N5：噪声；


S1：废弃土石方，S2：建筑垃圾，S3：废金属料。








场地清理


平整





N2、G6





G2、S1





G5





绿


化





彩钢瓦建筑物及设备安装









预印机墨盒清洗用水
生产区
0.125
制胶用水
0.025
1.15
循环利用
0.1
生活区
生活用水
项目区
3.2
0.8
2.325
8.905
市政管网
6格沉淀池
0.1
制胶设备清洗用水
0.05
循环利用
0.05
1.3
生产车间加湿用水
1
1
2.325
4
4
化粪池
3.2
园区污水管网
2.58
绿化用水
2.58



原料堆放区
外购原料
分类储存
牛卡纸、油墨
瓦楞原纸
瓦楞机
半自动打浆机
自制胶水
淀粉、硼砂、氢氧化钠
压制瓦楞涂胶水粘合
制胶
6色预印机
导热油模温机
粘贴
导热油电加热烘干
全自动模切机
全自动粘箱机
成品打包机
边角废料
废纸打包机
废料
交由定制单位
成品堆放区
加湿器
粉尘、噪声
粉尘、噪声
纸板
压合
6格沉淀池
压滤机
水
水
废水
废水
底层泥渣
压滤
泥渣
交由有资质单位处置
全自动粘合机
自制胶水
双面涂胶机
涂胶水
印刷面纸成品
纸箱
纸板
外售
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声
非甲烷总烃、粉尘、噪声
加湿器
粉尘、噪声



_1234567893.unknown

预印机墨盒清洗用水
生产区
0.125
制胶用水
0.025
1.15
循环利用
0.1
生活区
生活用水
项目区
3.2
0.8
2.325
6.325
市政管网
6格沉淀池
0.1
制胶设备清洗用水
0.05
循环利用
0.05
1.3
生产车间加湿用水
1
1
2.325
4
4
化粪池
3.2
园区污水管网



