- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10万吨多肽尿素及硅肥土壤调理剂项目

建设单位（盖章）：   晋宁福地化肥有限公司

编制日期：           2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	69

附表：

附表1、建设项目污染物排放量汇总表；

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目所在区域水系图；

附图3、项目总平面布置图；

附图4、项目与晋宁工业园区二街基地用地规划关系图；

附件：

附件1、委托书；

附件2、企业营业执照；

附件3、项目入园批复

附件4、投资项目备案证；

附件5、项目厂房租赁合同；

附件6、晋宁锐达新型建材有限公司环保批复；

附件7、晋宁锐达新型建材有限公司环保竣工验收意见；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10万吨多肽尿素及硅肥土壤调理剂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-530115-04-01-171225 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李竹玲 | 电话 | 13708464586 |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 昆明 市晋宁工业园区二街基地 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 31 分 49.715秒， 24 度 42 分 2.070秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 复混肥料制造（C2624）、其他肥料制造（C2629） | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26中的45肥料制造262中“其他”类别 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2207-530115-04-01-171225 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 56.5 |
| 环保投资占比（%） | 12.56 | 施工工期 | 2022年10月至2023年2月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4277.85 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类） “表1专项评价设置原则表”。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气主要为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，不涉及有毒有害污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直接排放的污水集中处理厂; 项目生活污水排入化粪池后，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂进行处理。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险废物、有毒有害和易燃易爆危险物质。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水工程，项目用水全部来源于市政自来水管网。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 由表1-1可知，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030） 环境影响报告书》（云南大学，2013年）； 2.云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2014]131号，2014年）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，二街工业基地规划区以二街集镇为界分为南北两片。其中北片南至老高村、东至香条冲、北接安宁、西至朱家营、锁溪渡一线。南片北至二街集镇及半山腰一线，南至山脚，东接青山工业基地，西至东大沟西侧山脚。呈谷状走向。规划用地面积21.56km2。 按照二街工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定二街工业基地的功能结构为“一心两轴五组团”的空间布局结构。 “一心”——即园区级公共服务中心。二街集镇处在二街工业基地中部，规划依托其商业服务及居住功能，形成片区级的服务中心。 “两轴”——即发展主轴。是指穿过整个工业基地的沿南北向主干道和沿东西向连接县城的主干道形成的发展主轴。它们都位于规划区的中部，连接各级公共服务中心一起推动基地的发展。 “五组团”——即五个工业组团。分别是布置在北片的冶金及磷化工组团、冶金组团，布置在南片的磷化工组团、钢铁及磷化工组团、高新产业组团。 项目所在的二街工业基地发展重点为：云南乃至中国西南的国家重点磷化工产业园、有色金属产业园。 规划审批情况：2012年8月27日取得了昆明市工业和信息化委员会文件（昆工信发【2012】194号）《关于实施<云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）>的意见》。云南省工业和信息化委员会于2012年9月17日出具了《云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见》，同意备案。 项目位于晋宁工业园区二街基地，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》中二街基地用地规划图叠图，本项目用地为三类工业用地，项目生产肥料产品，项目的性质及用地性质均符合园区发展规划，因此，本项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。项目在二街基地土地使用规划图中的位置详见附图4。 2.与《云南省环境保护厅关于<晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函〔2014〕131号）相符性分析 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析详见表1-2。 表1-2 与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见 相关要求; 项目情况; 符合 情况. （1）大气污染防治; ①合理调整产业、行业、企业布局；; 本项目已取得晋宁工业园区管理委员会关于同意本项目入园的批复，本项目为肥料加工项目，本项目所属的二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园，本项目二街基地规划的产业发展和布局不冲突。; 符合. ②严格筛选入园企业，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；; 本项目已取得入园批复，排放废气量小，不属于列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目，满足要求。; 符合. ③有卫生防护距离和安全防护距离要求的项目，应远离村庄及规划的居住、商业等配套服务区布局，并应满足卫生防护距离和安全防护距离的要求；; 本项目位于晋宁工业园区二街基地，项目周边50m范围内均为生产企业，周边无居住、商业等配套服务区，项目不设置卫生防护距离和安全防护距离。; 符合. ④园区应结合中缅输油管道的建设，大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热；; 本项目能源主要为电，属于清洁能源。; 符合. ⑤项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织粉尘、工艺废气的控制；产生的废气处理达标后才可以排放；; 本项目废气通过布袋除尘器以及洗涤塔处理后可实现达标排放，对环境的影响不大。; 不违反. （2）地表水污染防治; ①园区采用雨污分流，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。项目不外排生产废水和生活污水。; 项目位于二街基地，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。; 符合. ②乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理，生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排；; 项目位于二街基地，项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。; 符合. ③管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业；; 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，符合该项目环保要求。. ④未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。. ⑤做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；; 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，满足该条环保要求。. （3）声环境污染防治; 规划环评要求在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。; 本项目将主要噪声源远离居民区，厂区内有绿化带，符合该条要求。; 不违反. （4）固体废物; 对危险固废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目区妥善贮存。; 本项目危险废物设置危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。; 符合. 通过上述对照可知，项目运营期间对各类污染物均采取了相应环保措施，符合规划环评审查意见要求。 3.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 表1-3 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 项目符合国家及云南省相关产业政策，项目工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目拟入驻的二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园，本项目为肥料加工项目，不属于禁止建设类和淘汰类项目，也不在园区负面清单类，也园区产业定位不冲突，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 项目废气排放量较小且能实现达标排放，生活污水达标排放，噪声达标排放，固废100%处置; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013 年 1 月 1 日执行）限制或禁止建设的项目，即： 严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 项目选址位于二街基地，不在滇池流域范围; 符合. 由表1-3可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.相关规划和计划的符合性分析 1.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文），晋宁区位于云南省主体功能区划中国家重点开发区域，国家层面重点开发区域其功能定位为我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 项目位于晋宁工业园区二街基地，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，因此项目符合《云南主体功能区规划》。 1.2与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5 个，二级区（生态亚区）19 个，三级区（生态功能区）65 个。本项目区位于盘龙区，属于滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（Ⅲ1），Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。该功能区包括澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70 平方公里。 Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区主要生态特征为以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态环境问题为农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。保护措施和发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。 项目位于晋宁工业园区二街基地，未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 1.3与“三线一单”控制要求符合性分析 （1）昆明市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021)21 号）。对照该实施意见，与本项目相关内容的符合性分析见表1-4。 表1-4 与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析 管控 要求; 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见; 项目情况; 相符性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43 平方公里，占全市国土面积的21.92%。; 项目位于晋宁工业园区二街基地，项目占地范围不涉及不在生态红线。; 符合. 环境质量底线; 到2025 年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目所在地区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区；评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程不使用水，生活用水由自来水供给，不会突破水资源利用上线；项目不占用基本农田和耕地，不违反当地规划要求，符合土地资源利用上线求；项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线。; 符合. （2）与云南晋宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目建设符合《产业结构与调整指导目录（2019年本）》，且不在《市场准入负面清单（2020 年版）》中禁止准入项目名单中。 据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中可知：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中盘龙区优先保护单元3个、重点管控单元4个和一般管控单元1个，共8个，根据“昆明市环境管控单元分类图”，本项目位于重点管控单元，“云南晋宁工业园区”，管控要求如下： 表1-5 与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。; 项目属于化肥制造行业，不违反产业发展政策。; 符合. 二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。; 项目位于宝峰基地，项目生产废气经处理设施处理后，达标排放，对周围空气影响很小。; 符合. 晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于宝峰基地，且不属于有色冶金行业。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 项目所在区域属环境空气质量功能二类区，项目属于化肥制造业，项目设置大气污染物排总量，项目废气对区域环境空气影响不大。; 符合. 环境风险防控; 危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 项目设置危废暂存间，危险废物委托有资质的单位进行处置。; 符合. 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目危险废物委托有资质的单位进行处置，危险废物运输管理符合国家相关规定。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用天然气、电等清洁能源。; 符合. 综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线”基本相符。 - 2.产业政策符合性分析 （1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于项目不属于限制性及淘汰类行业，为允许类项目。 （2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的工艺设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴； 项目建设符合国家及地方的相关产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目概况 1.1建设内容 项目总投资450万元，占地面积为4277.85m2，总建筑面积为4277.85m2，主要建筑物为生产厂房（1栋）、原料库（1栋）、成品库（1栋）、办公室（1栋），建设1条多肽尿素生产线、1条硅肥土壤调理剂生产线，年产多肽尿素50000t/a，土壤调理剂50000t/a。 项目工程组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程为钢结构生产车间；辅助工程包括办公室等；储运工程为原料区、成品区，公用工程包括给水、排水、供电、消防等；环保工程为废气处理设施、一般固废暂存间、危废暂存间、垃圾桶等。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 主要建设内容或功能; 备注. 主体 工程; 生产 厂房; 建筑面积2427.85m2，1层钢架结构，为彩钢瓦生产车间，厂房高度为8m，工设置2个生车间，分别设1条多肽尿素生产线、1条硅肥土壤调理剂生产线；; 利用已建生产厂房. 硅肥土壤调理剂车间：占地面积1447.85m2，位于生产厂房北部，内设1条硅肥土壤调理剂生产线，设置破碎机、热风炉、烘干机、球磨机、分筛机、提升机、储罐、搅拌机、螺旋输送机、皮带输送机等生产设备；. 多肽尿素车间：占地面积980m2，位于生产厂房南部，内设1条多肽尿素生产线，设置破碎机、储罐、搅拌罐、搅拌机、造粒机、干燥机、冷却机、分筛机、包装机、皮带输送机等生产设备. 辅助工程; 办公室; 建筑面积84m2，1层钢架结构，位于项目北部，设置会议室、办公室等，用于生产区日常办公; 依托已建设施. 卫生间; 依托晋宁锐达新型建材有限公司公共卫生间. 配电室; 建筑面积为10m2，位于生产厂房内. 公用工程; 供水; 项目生产、生活用水由二街基地自来水管网供给，水源来源于二街基地1000m3高位水池。. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水通过项目区已建的雨水管道排入二街河；项目生活污水排入晋宁锐达新型建材有限公司化粪池后，经北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂进行处理。. 供电; 项目电源由晋宁二街基地昆明云瑞标准厂房变电站提供的380V线路，就近接入厂区设立的配电室并计量，380V电压供厂房内各工序、设备，办公室采用220V电压。. 能源; 项目热风炉使用天气为燃料，由工业园区天然气管网供给。. 运输; 项目运输量主要是产品原料、辅料；发生的运出量主要是成品，基本靠社会运力解决，为汽车运输。. 消防; 设置室外消防给水系统、室内消火栓给水系统、室内喷淋给水系统，以及手柄式灭火器。. 储运工程; 原料库; 建筑面积1000m2，用于堆存生产原料，1层钢架结构; 新建. 成品库; 建筑面积850m2，用于堆存产品，1层钢架结构. 环保工程; 废气处理设施; 多肽尿素生产线：投料、破碎机出料口、搅拌、造粒机出口、冷却机出口、筛分机出料口、包装工段均设置集气罩，破碎、筛分工段均设置在密封空间；各工段生产废气经收集后分别经管道输送入1#脉冲布袋除尘器进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 硅肥土壤调理剂生产线：黄磷渣投料、球磨机出口、筛分机出料口、石灰投料、搅拌、包装工段均设置集气罩，黄磷渣粉料筛分工段均设置在密封空间，黄磷渣烘干尾气、黄磷渣粉料储罐呼吸孔、石灰粉储罐呼吸孔通过管道与除尘器连接；各工段生产废气经收集后分别经管道输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理，经15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 皮带输送机为全封闭式，皮带输送机廊道上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘；; 新建. 原料库采用彩钢瓦进行整体封闭，进出物料口设置为敞开式，地面进行硬化；; 新建. 废水处理设施; 化粪池1个，容积为10m3；; 依托. 项目区设置雨水收集系统，配套设置1个106m3初期雨水收集池; 环评提出. 固体废弃物; 建筑面积为10m2，用于暂存危险固废，位于项目成品库内; 新建. 垃圾桶2个，设置于办公生活区，收集生活垃圾。; 新建. 噪声; 选用低噪设备、安装减震垫、厂界围墙隔声。; 新建. 1.2主要设施设备 项目设置2条生产线，项目主要设施设备汇总见表2-2。 表2-2 项目主要设施设备一览表 设备名称; 数量; 备注. 多肽尿素生产线. 破碎机; 1台; 破碎. 储罐; 1个; 储存聚天门冬氨酸. 搅拌罐; 1台; 搅拌聚天门冬氨酸. 搅拌机; 1台; 混合. 蒸汽发生器; 1台; 提供蒸汽. 造粒机; 1台; 挤压造粒. 热风炉; 1台; 提供热风. 干燥机; 1台; 烘干. 冷却机; 1台; 冷却. 分筛机; 1台; 筛分. 包装机; 1台; 包装. 皮带输送机; 5台; 输送. 硅肥土壤调理剂生产线. 破碎机; 1台; 破碎. 热风炉; 1台; 提供热风. 烘干机; 1台; 烘干. 球磨机; 2台; 磨粉. 分筛机; 1台; 筛分. 提升机; 2台; 物料输送. 储罐; 2个; 物料储存. 搅拌机; 1台; 混合. 螺旋输送机; 2台; 物料输送. 皮带输送机; 2台; 物料输送. 1.3项目原辅材料使用情况 （1）项目原辅料 项目生产原料从市场外购其他原辅料，通过汽车运输到项目内，项目使用原辅料用量见表2-3。 表2-3 项目原辅料使用一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 来源; 储存形式. 多肽尿素原辅材料. 1; 尿素; 40000t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 2; 聚天门冬氨酸; 500t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 桶装，原料库堆存. 3; 柠檬黄; 50t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 4; 硫酸镁; 4450t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 5; 磷酸一铵; 2500t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 6; 磷酸二铵; 2500t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 硅肥土壤调理剂原辅材料. 5; 黄磷渣; 40000t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 散装，原料库堆存. 6; 生石灰; 10000t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 散装，原料库堆存. 其他. 7; 天然气; 110万m3/a; 工业园区天然气管网供给. 8; 电; 150万Wh/a; 工业园区电网供给. 9; 新鲜水; 330m3/a; 工业园区自来水管网. （2）原辅材料理化性质 1）尿素 尿素别称碳酰胺，CASNo57-13-6，EINECS号200-315-5，分子式CH4N2O，分子量60.06，无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，无臭无味。溶于水、甲醇、甲醛、乙醇、液氨和醇，微溶于乙醚、氯仿、苯，弱碱性。可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。作为一种中性肥料，尿素适用于各种土壤和植物。它易保存，使用方便，对土壤的破坏作用小，是目前使用量较大的一种化学氮肥。工业上用氨气和二氧化碳在一定条件下合成尿素。 2）聚天门冬氨酸 聚天门冬酸别名聚天氡氨酸，多肽，CASNo181828-06-8，EINECS号181828-06-8，分子式C4H6NO3（C4H5NO3）C4H6NO4，相对分子量1000～5000，外观琥珀色透明液体，固体含量≥40.0%，密度（20℃）≥1.20g/cm3，pH值（1%水溶液）)9.0～11.0，溶解度15g。聚天冬氨酸（PASP）属于聚氨基酸中的一类。聚天冬氨酸因其结构主链上的肽键易受微生物、真菌等作用而断裂，最终降解产物是对环境无害的氨、二氧化碳和水。聚天冬氨酸用途广泛。在水处理、医药、农业、日化等领域都能找到它的用途。作为水处理剂，它的主要作用是阻垢和/或分散，兼有缓蚀作用。作为阻垢剂，特别适合于抑制冷却水、锅炉水及反渗透处理中的碳酸钙垢、硫酸钙垢、硫酸钡垢和磷酸钙垢的形成。对碳酸钙的阻垢率可达100%。聚天冬氨酸同时具有分散作用并可有效防止金属设备的腐蚀。聚天冬氨酸与有机磷系缓蚀阻垢剂存在协同作用，常与乙烯基聚合物分散剂（如聚丙烯酸、水解聚马来酸酐、丙烯酸-丙烯酸乙酯-衣康酸共聚物等）、膦系化合物缓蚀阻垢剂（如HEDP、ATMP、PBTCA等）等复配成高效的、多功能的缓蚀阻垢剂 3）柠檬黄 柠檬黄别名酒石黄、酸性淡黄、肼黄，分子式C16H9N4O9S2Na3，化学名称为1-（4-磺酸苯基）-4-（4-磺酸苯基偶氮）-5-吡唑啉酮-3-羧酸三钠盐，为水溶性合成色素。呈鲜艳的嫩黄色，是单色品种。pH6.5-7.5，比旋度+21°- +24°，熔点107-117℃，含量98.0-100.5%。一种偶氮型酸性染料。橙黄色粉末。溶于水呈黄色，其水溶液遇硫酸、硝酸、盐酸及氢氧化钠仍呈黄色。主要用于食品、饮料、药品及化妆品的着色，也可用于羊毛，蚕丝的染色及制造色淀。由对氨基苯磺酸经重氮化，与1-（4-磺基苯基）-3-羧基-5-吡唑啉酮在碱性溶液中偶合、精制而成。用于涂料、油墨、塑料等行业及文教用品的着色，染料柠檬黄主要用途为用做食品、药品、化妆品等产品的染色剂。 4）硫酸镁 硫酸镁别名泻盐，硫苦、苦盐、泻利盐，CASNo7487-88-9，EINECS号231-298-2，分子式MgSO4，分子量120.3676，无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。熔点1124℃，水溶性25.5g/100mL（20°C），密度66g/cm3。易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。无水硫酸镁易吸水，七水硫酸镁易脱水。低毒，小鼠皮下：LD50 645 mg/kg（小鼠皮下）；小鼠腹腔：670-733mg/kg；本品可能引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。临床用于导泻、利胆、抗惊厥、子痫、破伤风、高血压等症。也可以用于制革、炸药、肥料、造纸、瓷器、印染料、铅酸蓄电池等工业。硫酸镁和其他钾、钙、氨基酸盐、硅酸盐等矿物质一样，可以用作浴盐。 5）磷酸一铵 磷酸一铵别称磷酸二氢铵，CASNo7722-76-1，EINECS号231-764-5，分子式NH4H2PO4，分子量115.03，白色结晶性粉末，在空气中稳定。微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液呈酸性。常温下（20℃）在水中的溶解度为37.4g。相对密度1.80。熔点180℃。折光率1.525。在空气中稳定。温度高于熔点时分解失去氨和水，形成偏磷酸铵和磷酸和混合物。在100℃时有小部分分解。作为肥料在作物生长期间施用磷酸铵是最适宜的，磷酸铵在土壤中呈酸性，与种子过于接近可能产生不良影响，在酸性土壤中它比普钙、硫酸铵好，在碱性土壤中也比其他肥料优越；不宜与碱性肥料混合使用，以免降低肥效。如南方酸性土壤要使用石灰时，应相隔几天后再施用磷酸一铵。 6）磷酸二铵 磷酸二铵别称磷酸氢二铵，CASNo7783-28-0，EINECS号231-987-8，分子式（NH4）2HPO4，分子量132.056，白色结晶性粉末。易溶于水，不溶于醇、丙酮、氨水。密度1.203g/cm3，熔点155℃（分解），折射率1.53。主要用作食品膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、饲料添加剂，也可用作纺织品、纸、木材、蔬菜、纤维防火剂。 7）黄磷渣 黄磷渣的主要成分是CaO和SiO，其次根据矿的不同，还有少量的MgO、P2O、Al、Fe2O3、F、Na2O、K2O等。其中SiO和CaO总量一般在85%以上，且CaO的含量大于SiO2。磷渣中Al2O3含量大多小于5%，P2O5含量一般小于3.5%，但很难小于1%。黄磷渣的矿物组成与磷渣的产出状态密切相关。由于黄磷生产过程中不可能将磷矿中的磷还原蒸发完全，炉渣中尚含有少量五氧化二磷，俗称“残磷”，磷渣中这部分残磷由于是从熔融态直接水淬而得的细渣，因此一般都以枸溶态P2O5存在，施于土壤可被作物吸收；另一方面，硅具有增加土壤松散性、抗病虫害、抗倒伏、增加水稻产量的作用，在低硅土壤中施用能大幅度提高农作物产量；同时磷渣中含有大量的钙元素，对一些多雨而导致十壤钙流失严重的地区，还可作钙肥使用。根据建设单位提供的资料，项目使用的黄磷渣由云南昆阳磷肥厂有限公司提供，黄磷渣成分组成见表2-4。 表2-4 黄磷渣成分组成一览表 指标; SiO2; CaO; Al2O3; Fe2O3; MgO; F; P2O5; H2O. 含量; 41.574; 45.97; 4.13; 0.56; 1.65; 0.006; 2.11; 4. 8）生石灰 生石灰别称氧化钙，CASNo1305-78-8，EINECS号215-138-9，分子式 CaO，分子量56.077，表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。密度3.35g/cm3，熔点2572℃，沸点2850℃，折射率1.83，不溶于乙醇，溶于酸、甘油。氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙（Ca(OH)2）并产生大量热，有腐蚀性。侵入途径：吸入、食入。健康危害：本品属碱性氧化物，与人体中的水反应，生成强碱氢氧化钙并放出大量热，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤。口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指变形（匙甲）。危险特性：与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性。燃烧（分解）产物：氧化钙。能刺激黏膜，引起喷嚏，特别是能使脂肪皂化，由皮肤吸收水分、溶解蛋白质、刺激及腐蚀组织。 9）天然气 项目热风炉使用天气为燃料，由工业园区天然气管网供给。天然气气源来自中缅天然气管道，输气管道由中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司负责管理，根据中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司天然气气质分析报告，项目所用天然气组分见表2-5。 表2-5 天然气气质分析报告 序号; 分析项目; 分子式; 摩尔含量 (mol%). 1; 甲烷; CH4; 99.5250. 2; 乙烷; C2H6; 0.0935. 3; 丙烷; C3H8; 0.0301. 4; 正丁烷; NC4H10; 0.0023. 5; 异丁烷; IC4H10; 0.0092. 6; 异戊烷; IC5H12; 0.0032. 7; 戌烷及以上; C6+; 0.0128. 8; 氮; N2; 0. 1732. 9; 二氧化碳; CO2; 0. 1507. 10; H2S（mg/m3）; 0.72. 1.4产品方案 （1）产品产能 项目生产产品为多肽尿素、硅肥土壤调理剂，产品外包装形式为塑料编织袋装。产品方案见2-6。 表2-6 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 包装形式; 产量; 注备. 多肽尿素; 20kg、40kg; 袋装; 50000t/a. 硅肥土壤调理剂; 20kg、40kg; 袋装; 50000t/a. （2）产品标准 多肽尿素目前无国家产品标准，根据建设单位提供的资料，项目内生产的多肽尿素产品控制标准见表2-7。 表2-7 多肽尿素产品标准 项目; 指标. 优等品; 一等品; 合格品. 总氮（N）（以干基计）/% ≥; 46.4; 46.2; 46.0. 聚天门冬氨酸阴离子含量/% ≥; 0.070. 缩二脲/% ≤; 0.9; 1.0; 1.5. 水分（H2O）/% ≤; 0.4; 0.5; 1.0. 亚甲基二脲（以HCHO 计）/% ≤; 0.6; 0.6; 0.6. 粒度(%); ｄ 0.85mm~2.80mm ≥ ｄ 1.18mm~3.35mm ≥ ｄ 2.00mm~4.75mm ≥ ｄ 4.00mm~8.00mm ≥; 93; 90; 90. 根据建设单位提供的资料，项目硅肥土壤调理剂产品执行中华人民共和国农业行业标准《硅肥》（NY/T797-2004），具体标准限值见表2-8。 表2-8 项目硅肥土壤调理剂产品标准 项目; 合格品指标. 有效硅（以SiO计）含量，%; ≥20.0. 水分含量，%; ≤3.0. 细度（通过250μm标准筛），%; ≥80. 项目硅肥土壤调理剂产品内重金属控制指标执行《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB38400-2019），具体标准限值见表2-9。 表2-9 肥料中有毒有害物质的限量要求 项目; 含量限值. 总镉; ≤3mg/kg. 总汞; ≤2mg/kg. 总砷; ≤15mg/kg. 总铅; ≤50mg/kg. 总铬; ≤150mg/kg. 总铊; ≤2.5mg/kg. 2.工作制度和劳动定员 （1）工作制度：年工作日300天，每天1班，每班8小时。 （2）劳动定员：项目劳动定员15人，其中生产职工10人，管理人员2人，技术人员3人，项目员工均不在项目内食宿。 3.总平面布置 项目租用晋宁锐达新型建材有限公司生产厂房及土地，厂区总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；项目位于晋宁锐达新型建材有限公司西南部，项目区分为生产区、储运区、办公区三个区域，生产区位于项目南部、西部，共设置多肽尿素、硅肥土壤调理剂2个生车间；储运区位于项目东部，设置1个原料库、1个成品库；办公区位于项目北部，设置办公室、会议室等设施。项目总平面布置图见附图3。 项目总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；平面布置合理。 4.项目环保投资 项目总投资450万元，其中环保投资56.5万元，占总投资的12.56%；环保投资估算明细表见表2-10。 表2-10 项目环保投资一览表 序号; 治理类别; 处置措施或处置设施; 投资估算（万元）; 备注. 1; 生活污水; 1个容积为10m3的化粪池; —; 依托. 2; 厂区初期雨水; 厂区雨水收集系统及雨水收集池（容积不小于96m3）; 3. 3; 多肽尿生产线废气; 投料工位设置集气罩; 1#脉冲布袋除尘器（除尘效率99%），15m排气筒（DA001）; 10; 环评提出. 破碎机设置密封间. 搅拌机上方设置集气罩. 筛分机设置在密封空间. 包装工段设置集气罩. 4; 硅肥土壤调理剂生产线废气; 黄磷渣投料工段设置集气罩; 2#脉冲布袋除尘器（除尘效率99%）+洗涤塔进行（处理效率90%），15m排气筒（DA002）; 15; 环评提出. 黄磷渣筛分工段设置在密封空间. 石灰投料工段设置集气罩. 搅拌工段设置在密封空间. 包装工段设置在密封空间. 5; 原料库粉尘; 原料库采用带顶棚的彩钢瓦进行全封闭遮挡降尘，地面进行硬化; 10; 环评提出. 4; 输送粉尘; 皮带输送机廊道上部加盖侧面密封，下部设有收料盘，对皮带输送机进行封闭处;; 10; 环评提出. 5; 隔音降噪; 厂房隔声、基础减震等，厂界四周设置围墙; 2; 环评提出. 6; 生活垃圾; 垃圾收集桶2个; 0.5; 环评提出. 7; 危险固废; 设置危险废物暂存间（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），面积为10m2，; 3; 环评提出. 8; 原料库 防渗; 地面进行混凝土硬化处理; 2; 环评提出. 9; 厂区; 排污口规范化; 1; 环评提出. 合 计; 56.5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 项目通过租用晋宁锐达新型建材有限公司生产厂房及土地进行建设，其中生产厂房及办公室依托原有房产，不涉及土建内容，原料库、成品库在原企业空置土地进行，涉及土建内容。项目施工期为4个月，施工人员不在项目区食宿。各施工阶段简述如下： （1）生产厂房及办公室施工工艺 项目生产厂房及办公室施工主要对厂房进行功能分隔，设置不同的功能区并进行装修和设备设施的安装、调试。项目生产厂房及办公室施工工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 项目生产厂房及办公室施工工艺流程及产污节点图 项目生产厂房及办公室施工工序见下： 1）功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。 2）室内装修：主要是各办公室的简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。 3）设备设施安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入生产使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。 （2）原料库、成品库施工工艺 项目原料库、产品库施工主要对基础设施、主体和辅助工程建设和设备设施的安装、调试。项目原料库、成品库施工工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 原料库、成品库施工期工艺流程及产污节点图 原料库、产品库施工工序见下： 1）基础开挖：包括原料库、成品库基础的开挖，开挖过程中扬尘、少量土石方和开挖噪声。 2）主体工程及辅助工程施工：主要建设原料库、成品库基础设施的建设，该过程中会产生废气、废水、噪声、建筑垃圾。废气主要是扬尘和机械废气，废水有施工废水和生活废水，噪声主要为搅拌机、装载机、运输车辆等发出的噪声。 3）安装调试：主要是安装原料库、成品库设施等，在安装调试过程中会产生废水、废气、噪声、固体废物。 2.营运期工艺流程和产排污环节 - 2.1项目工艺流程分析 项目生产产品为多肽尿素、硅肥土壤调理剂，每种产品设置1条生产线，项目各产品生产工艺流程见以下分析： （1）多肽尿素生产工艺流程 项目以尿素、硫酸镁、磷酸一铵、磷酸二铵为原料，经过计量、投料、破碎、多肽配料、搅拌、造粒、烘干、冷却、筛分、包装等工艺生产多肽尿素产品，生产工艺均为物理过程，不涉及化学反应。项目多肽尿素生产流程见图2-3。 生产工艺流程简述： 1）计量 在人工作用下将袋装的原料拆除包装，根据不同的产品配方利用电子称将按尿素、硫酸镁、磷酸一铵、磷酸二铵分别进行计量配比。 2）投料 将计量好的原料通过人工方式投入破碎机，投料过程会产生粉尘，投料工位设置集气罩，投料粉尘在负压状态下输送入1#布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：投料粉尘（G）。 3）破碎 将计量好的原料和经筛分的粗料输送入破碎机进行破碎，破碎过程会产生粉尘，破碎机为密封状态，通过在破碎机出料口设置集气罩，破碎粉尘在负压状态下输送入1#布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：破碎粉尘（G）、设备噪声（N）。 4）多肽配料 将聚天门冬氨酸从储罐输送到搅拌罐，在加入适量柠檬黄、水使物料充分混合均匀，混合均匀的溶液通过计量泵输送到搅拌机内与其他物料进行混合。 5）搅拌 经一次破碎的细料通过皮带输送入搅拌机，多肽溶液通过计量泵输送到搅拌机，原辅料在搅拌机中混合搅拌使之均匀混合，搅拌混合完成后，物料经皮带输送机输送到对转碾造粒机。搅拌搅拌过程中产生噪声、粉尘，搅拌机上方 图2-3 项目多肽尿素产品生产流程图 设置集气罩，搅拌粉尘在负压状态下吸收进入布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：搅拌粉尘（G）、设备噪声（N）。 6）造粒 将混和均匀的物料通过皮带输送入对转碾造粒机进行造粒，同时通过喷水器喷洒少量的水分，在滚动的造粒机筒体外加机械力作用下，粒子间和粉体受到挤压、摩擦和碰撞等短程力作用，粒子不断压实，粒子内的液相被挤压而从毛细管中渗出粒子表面，在挤压滚动作用下，逐渐形成大小适宜、粒度均匀的粒子。造粒过程会产生粉尘，造粒机出口设置集气罩，粉尘在负压状态下输送入1#脉冲布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：造粒粉尘、设备噪声。 7）烘干 项目热风炉使用工业园区管道天然气为燃料，热风炉产生燃烧产生热空气通过管道输送入烘干机，经造粒的多肽尿素半成品输送入滚筒烘干机内与热空气直接接触进行干燥，提升产品品质。烘干过程会产生粉尘，烘干过程在密封的滚筒烘干机内进行，烘干粉尘与烘干燃料废气一起通过管道输送入1#脉冲布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：烘干废气（G）、设备噪声（N）。 8）冷却 经冷却的物料通过皮带输送机输送入滚筒冷却机中，物料在滚筒冷却机作用下充分与空气接触并进行冷却，高温物料经冷却机处理后进一步去除部分水分并降低物料到一定温度，以便于下一步进行输送、贮存。冷却过程在密封的冷却机内进行，项目在冷却机出口处设置集气罩，冷却粉尘在负压状态下输送入1#脉冲布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：冷却粉尘（G）、设备噪声（N）。 9）筛分 经冷却的多肽尿素半成品原料被输送入筛分机内进行筛分，合格品输送入包装机包装，不合格品经皮带输送机返回破碎机继续破碎。筛分过程会产生粉尘，筛分机上方设置集气罩，筛分粉尘在负压状态下输送入1#脉冲布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：筛分粉尘（G）、设备噪声（N）。 10）包装 筛分完成的多肽尿素产品经皮带输送机输送到包装机，经包装机计量后，按规格为每袋20kg、40kg的编织袋进行包装，包装过程会有少量粉尘逸出，包装工位设置集气罩，包装粉尘在负压状态下吸收进入1#脉冲布袋除尘器处理。 该过程产生的污染物为：包装粉尘（G）、设备噪声（N）。 11）入库 经包装的多肽尿素产品即可运送入成品库储存，即可外售。 （2）硅肥土壤调理剂生产工艺流程 项目以黄磷渣、石灰为原料，经过投料、烘干、球磨、筛分、搅拌、包装等工艺生产硅肥土壤调理剂产品，生产工艺均为物理过程，不涉及化学反应。项目硅肥土壤调理剂产品生产流程见图2-4。 图2-4 项目硅肥土壤调理剂生产流程图 生产工艺流程简述： 根据硅肥土壤调理剂生产工艺，可分为黄磷渣粉料加工、石灰粉料加工、搅拌、包装、入库4个工段，具体生产工艺描述见下： 1）黄磷渣粉料加工 ①投料 将黄磷渣通过装载机投入烘干机，投料过程会产生粉尘，投料工位设置集气罩，投料粉尘在负压状态下输送入项目设置的布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：投料粉尘（G）。 ②烘干 项目热风炉使用工业园区管道天然气为燃料，热风炉产生燃烧产生热空气通过管道输送入烘干机，黄磷渣输送入烘干机内与热空气直接接触进行干燥，烘干过程会产生粉尘，烘干过程在密封的滚筒烘干机内进行，烘干粉尘与烘干燃料废气一起通过管道输送入旋风除尘器处理后，尾气输送到2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：烘干废气（G）、设备噪声（N）。 ③球磨 经烘干处理的黄磷渣由皮带机输送至球磨机，在封闭的球磨机中进行研磨，将原料粒径磨至200目以内，球磨过程在密封的球磨机内进行，球磨机出口处设置集气罩，球磨粉尘通过集气罩收集后输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：球磨粉尘（G）、设备噪声（N）。 ④筛分 经球磨的黄磷渣粉料被输送入筛分机内进行筛分，合格品经提升机输送入储罐进行储存，不合格品经皮带输送机返回球磨机继续研磨。筛分过程会产生粉尘，筛分机上方设置集气罩，筛分粉尘在负压状态下输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：筛分粉尘（G）、设备噪声（N）。 ⑤储存 经筛分合格品的黄磷渣粉料通过提升机输送入储罐进行储存，储存过程会产生粉尘，储罐呼吸孔粉尘通过管道输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：储罐粉尘（G）、设备噪声（N）。 2）石灰粉料加工 ①投料 将石灰通过人工方式投入球磨机，投料过程会产生粉尘，投料工位设置集气罩，投料粉尘在负压状态下输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：投料粉尘（G）。 ②球磨 石灰通过皮带机输送至球磨机，在封闭的球磨机中进行研磨，将原料粒径磨至200目以内，球磨过程在密封的球磨机内进行，球磨机出口处设置集气罩，球磨粉尘通过集气罩收集后输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：球磨粉尘（G）、设备噪声（N）。 ③储存 经球磨机研磨的石灰粉料通过提升机输送入储罐进行储存，储存过程会产生粉尘，储罐呼吸孔通过管道输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：储罐粉尘（G）、设备噪声（N）。 3）搅拌 储罐内的石灰粉料、黄磷渣粉料通过计量经管道输送入搅拌机，原辅料在搅拌机中混合搅拌使之均匀混合，搅拌混合完成后，物料经皮带输送机输送到包装机。搅拌搅拌过程中产生噪声、粉尘，搅拌机上方设置集气罩，搅拌混合粉尘在负压状态下吸收进入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：搅拌粉尘（G）、设备噪声（N）。 4）包装 搅拌均匀的硅肥土壤调理剂产品通过皮带输送机输送到包装机，经包装机计量后，按规格为每袋20kg、40kg的编织袋进行包装，包装过程会有少量粉尘逸出，包装工位设置集气罩，包装粉尘在负压状态下吸收进入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理。 该过程产生的污染物为：包装粉尘（G）、设备噪声（N）。 5）入库 经包装的硅肥土壤调理剂产品即可运送入成品库储存，即可外售。 - 2.2主要污染工序 项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见表2-8。 表2-8 主要污染物来源、排放方式等一览表 污染物; 污染源; 主要污染物; 处置措施; 排放 方式. 废气; 多肽尿素生产线; 投料; 粉尘; 投料工位设置集气罩; 多肽尿素生产线各工段生产废气经收集后分别经管道输送入1#脉冲布袋除尘器进行处理; 经15m高排气筒（DA001）排放. 破碎; 粉尘; 设置在密闭破碎间，破碎机出料口设置集气罩. 搅拌; 粉尘; 搅拌机上方设置集气罩. 造粒; 粉尘; 造粒机出口设置集气罩. 烘干; 颗粒物、SO2、NOX; —. 冷却; 粉尘; 冷却机出口处设置集气罩. 筛分; 粉尘; 设置在密闭筛分间，筛分机出料口设置集气罩. 包装; 粉尘; 包装工位设置集气罩. 硅肥土壤调理剂生产线; 黄磷渣投料; 粉尘; 投料工位设置集气罩; 硅肥土壤调理剂生产线各工段生产废气经收集后分别经管道输送入2#布袋除尘器+洗涤塔处理。; 经15m高排气筒（DA002）排放. 黄磷渣烘干; 颗粒物、氟化物、SO2、NOX; 烘干尾气输送到旋风除尘器处理. 黄磷渣球磨; 粉尘; 球磨机出口处设置集气罩. 黄磷粉料筛分; 粉尘; 设置在密闭筛分间，筛分机出料口设置集气罩. 黄磷粉料储罐; 粉尘; 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接. 石灰 投料; 粉尘; 投料工位设置集气罩. 石灰粉球磨; 粉尘; 球磨机出口处设置集气罩. 石灰粉储罐; 粉尘; 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接. 搅拌; 粉尘; 搅拌机上方设置集气罩. 包装; 粉尘; 包装工位设置集气罩. 噪声; 多肽尿素 生产线; 设备 噪声; 距离衰减、厂房隔声; 达标 排放. 硅肥土壤调理剂生产线; 设备 噪声; 距离衰减、厂房隔声. 固体废弃物; 脉冲布袋 除尘器; 粉尘; 集中收集后回用于项目作为生产原料; 100% 处置. 原物料包装; 废包 装袋; 集中收集后外售给废品收购站. 设备维修; 废机油; 设置危废暂存间，委托有资质单位处置; 100% 处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用晋宁锐达新型建材有限公司生产厂房及土地进行建设，晋宁锐达新型建材有限公司于2010年1月11日取得《关于对＜晋宁锐达新型建材有限公司环保利废透水砖建设项目环境影响报告表＞的批复》（晋环保复[2010]1号）（见附件），并于2010年11月23日通过环保竣工验收（验收意见见附件），所租用生产厂房及土地目前处于闲置状态，经环评单位现场踏勘调查，项目场地不存在原有污染源问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 项目位于晋宁工业园区二街基地，环境空气质量为二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1 中二级标准，具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于 10 μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 氟化物; 1小时平均; 20. 24小时平均; 7. （2）环境空气质量现状 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，安宁市、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。 综上所述，项目所在区域环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为环境空气质量现状达标区。 - 2.地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为二街河，二街河进入安宁市境内，汇入鸣矣河到达螳螂川，属长江流域金沙江水系，根据《云南省水功能区划》（第二版，云南省水利厅，2014 年修改版），鸣矣河入螳螂川口的2030 年水质目标为IV类。二街河未做水功能区划，按照支流水功能不低于干流的原则，二街河水功能不低于IV类。故二街河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，具体标准见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH (无量纲); COD; BOD5; NH4-N; 总磷; 石油类; 总氮. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.5. （2）地表水环境质量现状 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，鸣矣河通仙桥断面水质类别为Ⅴ类，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值。与2020 年相比，普渡河桥断面（水质类别为Ⅲ类）、鸣矣河通仙桥断面、富民大桥断面水质类别均为Ⅴ类，中滩闸门断面水质类别为劣Ⅴ类，水质类别均保持不变，温泉大桥断面水质类别由Ⅴ类下降为劣Ⅴ类。 根据《昆明蓝威消毒药业有限公司稳定性ClO2消毒药业及附属产品生产项目环境影响报告表》中2021年4月19日至2021年4月21日对二街河水质进行的水质监测。 表3-3 地表水水质监测结果表 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）; Ⅳ类标准限值. 2021.4.19.; 2021.4.20.; 2021.4.21.. W1二街河点头村断面; pH（无量纲）; 7.13; 7.06; 7.14; 6-9. 化学需氧量; 12; 10; 13; 30. 氨氮; 0.074; 0.080; 0.072; 1.5. 五日生化 需氧量; 2.8; 2.5; 3.1; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 12.6; 12.8; 12.4; 250. 总磷; 0.09; 0.06; 0.08; 0.3. 总氮; 0.165; 0.184; 0.136; 1.5. W2二街河肖家营村断面; pH（无量纲）; 7.32; 7.24; 7.16; 6-9. 化学需氧量; 13; 15; 14; 30. 氨氮; 0.084; 0.083; 0.077; 1.5. 五日生化 需氧量; 3.1; 3.4; 3.3; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 11.9; 12.4; 12.3; 250. 总磷; 0.07; 0.09; 0.05; 0.3. 总氮; 0.18; 0.126; 0.159; 1.5. 由表3-3可知，二街河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值。 - 3.声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目位于晋宁工业园区二街基地，属于3类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表3-4。 表3-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类区; 65; 55. （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 - 4.生态环境质量现状 项目所在区域为工业园区，项目不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区。本项目大气保护目标主要为项目南面87m、东面83m的栗庙村。 （2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目西面4320m处的二街河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目所在区域为工业园区，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 项目具体保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 方位及距离; 规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 栗庙村; 102.532758; 24.699891; 居民区; 南面87m、东面83m; 480户1509人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 二街河; —; —; 河流; 西面4320m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态环境; 植被、动植物、土地; 保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准限值 浓度：mg/m3 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 1.0. （2）噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）废水排放标准 项目施工期现场不设置施工营地，施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 2、运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 营运期无组织排放粉尘、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求，运营期有组织排放颗粒物、氟化物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2新污染源大气污染物排放限值”要求；标准限值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 2.9; 1.0. 氟化物; 9.0; 15; 0.1; 0.02. SO2; 550; 15; 2.6; —. NOX; 240; 15; 0.77; —. （2）废水排放标准 项目生活污水经晋宁锐达新型建材有限公司化粪池处理后，所有废水通过统一的管道排入项目北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。项目排放口外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，具体指标见表3-8。 表3-8 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; COD; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. （GB/T31962-2015）表1 A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 其他区域; 65; 55. （4）固体废弃物 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下： （1）废水 排放量为144m3/a，COD0.04t/a，氨氮0.0035t/a，均纳入二街镇污水处理厂总量的考核范围。 （2）废气 项目运营过程中大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，呈有组织排放，粉尘1.16t/a、SO20.00136t/a、NOX1.59t/a、氟化物0.165t/a。 （3）固体废弃物 项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境保护措施 （1）施工现场物料堆放应设围挡，并避免长时间堆放；水泥砂浆拌合应设围挡或在室内进行。 （2）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，不得抛撒。 （3）施工作业过程尽量关闭门窗。 2.施工期水环境保护措施 （1）施工人员生活污水依托晋宁锐达新型建材有限公司化粪池处理，排入市政污水管网； （2）施工废水经沉淀池收集后，回用于施工场地洒水降尘； 3.施工期声环境保护措施 （1）施工尽量在昼间，使用电钻、切割机等高噪声设备时关闭门窗，并禁止夜间施工作业。 （2）加强管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 4.施工期固体废物处置措施 （1）建筑垃圾在施工场地内分类集中收集，统一堆存，委托回收商进行收购，不能收购的委托有资质单位清运至合法建筑垃圾处置场处理。 （2）施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气污染物产生及排放情况 查阅《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）规定的核算方法：“产排污系数法”和“类比法”确定污染物产排量，参照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）结合项目特点，确定污染物为颗粒物（粉尘）、SO2、NOX。项目废气污染源分为有组织废气和无组织废气。项目设置1条多肽尿生产线、1条硅肥土壤调理剂生产线，每条生产线设置1套废气处理设施，各生产线废气产生情况见下： （1）源强核算 1）多肽尿生产线源强核算 ①投料粉尘 项目投料过程中会产生粉尘，投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，投料粉尘量按0.015kg/t（其他卸料）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则投料粉尘产生量为0.75t/a。投料工段设置集尘罩，收集效率按85%计，投料粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为0.64t/a，无组织排放粉尘量为0.11t/a。 ②破碎粉尘 项目破碎过程中会产生粉尘，破碎粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，破碎粉尘量按0.25kg/t（破碎料）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则破碎粉尘产生量为12.5t/a。破碎机设置在密闭破碎间，按90%破碎粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，剩余10%粉尘则通过破碎机出口溢出，破碎机出口设置集气罩，收集效率按85%计，破碎粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘总收集量为12.31t/a，无组织排放粉尘量为0.19t/a。 ③搅拌粉尘 项目搅拌过程中会产生粉尘，搅拌粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，搅拌粉尘量按0.025kg/t（原料掺和）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则搅拌粉尘产生量为1.25t/a。搅拌工段设置集尘罩，收集效率按85%计，搅拌粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为1.06t/a，无组织排放粉尘量为0.19t/a。 ④造粒粉尘 项目造粒过程中会产生粉尘，造粒粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，造粒粉尘量按0.025kg/t（原料掺和）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则造粒粉尘产生量为1.25t/a。造粒工段在密封的造粒机内进行，造粒机出口设置集气罩，收集效率按85%计，造粒粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为1.06t/a，无组织排放粉尘量为0.19t/a。 ⑤烘干废气 项目设置1台热风炉为多肽尿生产线烘干机提供热空气，热风炉使用天然气为燃料，物料在密封的烘干机内与热空气直接接触干燥，烘干过程废气由热风炉燃料废气、烘干粉尘两部分组成。 A、热风炉燃料废气 项目多肽尿热风炉使用天然气为燃料，通过燃烧提供热空气对物料进行烘干，热空气与物料在滚筒烘干机直接接触进行烘干。热风炉燃料废气主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉废气污染源源强核算方法规定，颗粒物和NOX采用产污系数法，SO2采用物料衡算法计算。 废气量和NOX产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“4430工业锅炉 (热力生产和供应行业) 产污系数表-燃气工业锅炉”，颗粒物根据《环境保护实用数据手册》中产污系数取值，项目多肽尿热风炉燃烧废气产排污系数见表4-1。 表4-1 项目多肽尿热风炉燃料废气产污系数表 原/燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; Nm3/万Nm3-原料; 107753. 颗粒物; kg/万Nm3-燃料; 1.60. 氮氧化物; kg/万Nm3-燃料; 15.87. SO2排放量按以下公示进行核算，相关参数取值参见《污染物源强核算技术指南 锅炉》中附录B。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 根据中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司天然气气质分析报告 ，项目所用天然气中H2S含量为0.72mg/m3，因此天然气中含硫量为0.72×32/34=0.678mg/m3。多肽尿生产线天然气年消耗量为30万m3/a，燃烧废气在未采取治理措施情况下，ηs为0，K=1，则多肽尿生产线烘干燃烧废气中二氧化硫的产排量为：ESO2=2×30×0.678×1×1×10-5=0.00041t/a。 表4-2 多肽尿生产线烘干燃烧废气污染物产排汇总情况 天然气用量; 废气产排量; 污染物; 产排量 (t/a ). 30万Nm3/a; 323.26万Nm3/a; SO2; 0.00041. NOX; 0.48. 颗粒物; 0.048. B、烘干粉尘 烘干过程热空气与物料在干燥滚筒直接接触，烘干滚筒运行过程产生烘干粉尘，烘干粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，烘干粉尘量按0.15kg/t（搬运料）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则烘干粉尘产生量为7.5t/a。 C、烘干废气产排情况汇总 项目多肽尿烘干废气产生情况见表4-3。 表4-3 项目多肽尿烘干废气产生情况一览表 指标; 燃料废气; 烘干粉尘; 合计. 废气量（m3/a）; 323.26万; —; 323.26万. 烟尘（粉尘）（t/a）; 0.048; 7.5; 7.548. SO2（t/a）; 0.00041; —; 0.00041. NOx（t/a）; 0.48; —; 0.48. 烘干工段在密封的烘干机内进行，收集效率按100%计，投料粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，烘干工段污染物收集情况为粉尘（烟尘）7.548t/a、SO20.00041 t/a、NOX0.48t/a。 ⑥冷却粉尘 项目冷却过程中会产生粉尘，冷却粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，冷却粉尘量按0.025kg/t（原料掺和）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则投料粉尘产生量为1.25t/a。冷却工段在密封的冷却机内进行，冷却机出口处设置集气罩，收集效率按85%计，冷却粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为1.06t/a，无组织排放粉尘量为0.19t/a。 ⑦筛分粉尘 项目筛分过程中会产生粉尘，筛分粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，筛分粉尘量按0.75kg/t（过筛）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则筛分粉尘产生量为37.5t/a。筛分机设置在密闭筛分间，按90%筛分粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，剩余10%粉尘则通过筛分机出口溢出，筛分机出口设置集气罩，收集效率按85%计，筛分粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘总收集量为36.94t/a，无组织排放粉尘量为0.56t/a。 ⑧包装粉尘 项目包装过程中会产生粉尘，包装粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，包装粉尘量按0.005kg/t（袋装）计。多肽尿生产线原料使用量为5万t/a，则包装粉尘产生量为0.25t/a。包装工段设置集尘罩，收集效率按85%计，包装粉尘收集后集中输送至1#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为0.21t/a，无组织排放粉尘量为0.04t/a。 项目投料、破碎机出料口、搅拌、造粒机出口、冷却机出口、筛分机出料口、包装工段均设置集气罩，破碎、筛分工段均设置在密封空间，废气经集中收集统一经管道输送到通风量为5000m3/h，处理效率为99%的1#脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放。无组织粉尘在半封闭生产车间内扩散，并经厂房阻隔后，少量粉尘通过门窗向外环境扩散，厂房阻隔效率按70%计。项目多肽尿生产线废气产排情况见表4-4。 表4-4 项目多肽尿生产线废气产排情况一览表 废气名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 有组织废气; 投料粉尘; 0.64; 投料工位设置集气罩; 各工段生产废气经收集后分别经管道输送入1#脉冲布袋除尘器进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放; 0.006. 破碎粉尘; 12.31; 破碎机设置在密封空间，出料口设置集气罩; 0.123. 搅拌粉尘; 1.06; 搅拌机上方设置集气罩; 0.011. 造粒粉尘; 1.06; 造粒机出口设置集气罩; 0.011. 烘干; 粉尘; 7.548; 烘干过程在密封烘干机内; 0.075. SO2; 0.00041; 0.00041. NOX; 0.48; 0.48. 冷却粉尘; 1.06; 冷却机出口处设置集气罩; 0.011. 筛分粉尘; 36.94; 设置在密闭筛分间，筛分机出料口设置集气罩; 0.369. 包装粉尘; 0.21; 包装工位设置集气罩; 0.002. 合计; 废气量; 1523.26万m3/a; —; 1523.26万m3/a. 粉尘; 60.828; —; 0.608. SO2; 0.00041; —; 0.00041. NOX; 0.48; —; 0.48. 无组织废气; 投料粉尘; 0.11; 设置半封闭生产车间，厂房阻隔，少量粉尘通过门窗向外环境扩散; 0.077. 破碎粉尘; 0.19; 0.133. 搅拌粉尘; 0.19; 0.133. 造粒粉尘; 0.19; 0.133. 冷却粉尘; 0.19; 0.133. 筛分粉尘; 0.56; 0.392. 包装粉尘; 0.04; 0.028. 合计; 1.47; 1.03. 2）硅肥土壤调理剂生产线 ①黄磷渣投料粉尘 项目黄磷渣投料过程中会产生粉尘，投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，投料粉尘量按0.015kg/t（其他卸料）计。黄磷渣原料使用量为4万t/a，则投料粉尘产生量为0.6t/a。投料工段设置集尘罩，收集效率按85%计，投料粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，粉尘收集量为0.51t/a，无组织排放粉尘量为0.09t/a。 ②黄磷渣烘干废气 项目设置1台热风炉为黄磷渣烘干机提供热空气，热风炉使用天然气为燃料，物料在密封的烘干机内与热空气直接接触干燥，烘干过程废气由热风炉燃料废气、烘干粉尘、氟化物三部分组成。 A、热风炉燃料废气 项目热风炉使用天然气为燃料，通过燃烧提供热空气对物料进行烘干，热空气与物料在滚筒烘干机直接接触进行烘干。热风炉燃料废气主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉废气污染源源强核算方法规定，颗粒物和NOX采用产污系数法，SO2采用物料衡算法计算。 废气量和NOX产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“4430工业锅炉 (热力生产和供应行业) 产污系数表-燃气工业锅炉”，颗粒物根据《环境保护实用数据手册》中产污系数取值，黄磷渣热风炉燃烧废气产排污系数见表4-5。 表4-5 黄磷渣热风炉燃料废气产污系数表 原/燃料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 工业废气量; Nm3/万Nm3-原料; 107753. 颗粒物; kg/万Nm3-燃料; 1.60. 氮氧化物; kg/万Nm3-燃料; 15.87. SO2排放量按以下公示进行核算，相关参数取值参见《污染物源强核算技术指南 锅炉》中附录B。 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 根据中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司天然气气质分析报告 ，项目所用天然气中H2S含量为0.72mg/m3，因此天然气中含硫量为0.72×32/34=0.678mg/m3。硅肥土壤调理剂生产线天然气年消耗量为70万m3/a，燃烧废气在未采取治理措施情况下，ηs为0，K=1，则多肽尿生产线烘干燃烧废气中二氧化硫的产排量为：ESO2=2×70×0.678×1×1×10-5=0.00095t/a。 表4-6 黄磷渣热风炉燃烧废气污染物产排汇总情况 天然气用量; 废气产排量; 污染物; 产排量 (t/a ). 70万Nm3/a; 1508.54万Nm3/a; SO2; 0.00095. NOX; 1.11. 颗粒物; 0.224. B、烘干粉尘 烘干过程热空气与物料在干燥滚筒直接接触，烘干滚筒运行过程产生烘干粉尘，烘干粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，烘干粉尘量按0.15kg/t（搬运料）计。多肽尿生产线原料使用量为4万t/a，则烘干粉尘产生量为6t/a。 C、氟化物 项目黄磷渣用量为4万t/a，黄磷渣含水率为4%，氟化物含量为0.006%，黄磷渣中水份量为1600t、氟化物量2.4t；项目硅肥土壤调理剂产量为5万t/a，产品含水率为1%，产品中水份为500t/a，即黄磷渣水分去除量为1100t/a，烘干水份去除率为68.75%。根据黄磷生产工艺，黄磷渣中氟化物主要来源于水淬过程中溶解于水中的氟化物，故烘干过程氟化物主要是随水份一起蒸发，故在此认为烘干过程氟化物挥发量按68.75%计，经计算烘干过程氟化物挥发量为1.65t/a。 D、烘干废气产排情况汇总 项目黄磷渣烘干废气产生情况见表4-7。 表4-7 项目黄磷渣烘干废气产生情况一览表 指标; 燃料废气; 烘干废气; 合计. 废气量（m3/a）; 1508.54万; —; 1508.54万. 烟尘（粉尘）（t/a）; 0.224; 6; 6.224. SO2（t/a）; 0.00095; —; 0.00095. NOx（t/a）; 1.11; —; 1.11. 氟化物; —; 1.65; 1.65. 烘干工段在密封的烘干机内进行，收集效率按100%计，投料粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理，烘干工段污染物收集情况为粉尘（烟尘）6.224t/a、SO20.00095t/a、NOX1.11t/a、氟化物1.65t/a。 ③黄磷渣球磨粉尘 项目黄磷渣球磨过程中会产生粉尘，球磨粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，球磨粉尘量按0.05kg/t（磨料）计。黄磷渣原料使用量为4万t/a，则球磨粉尘产生量为2t/a。球磨工段在密封的球磨机内进行，球磨机出口处设置集气罩，收集效率按85%计，球磨粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，球磨粉尘收集量为1.7t/a，无组织排放粉尘量为0.3t/a。 ④黄磷渣粉料筛分粉尘 项目黄磷渣粉料筛分过程中会产生粉尘，筛分粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，筛分粉尘量按0.75kg/t（过筛）计。黄磷渣原料使用量为4万t/a，则筛分粉尘产生量为30t/a。筛分机设置在密闭筛分间，按90%筛分粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，剩余10%粉尘则通过筛分机出口溢出，筛分机出口设置集气罩，收集效率按85%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，筛分粉尘收集量为29.55t/a，无组织排放粉尘量为0.45t/a。 ⑤黄磷渣粉料储罐粉尘 项目黄磷粉料储罐过程中会产生粉尘，投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂产生的逸散尘排放因子可知，储罐粉尘量按0.12kg/t（贮仓排气）计。黄磷渣原料使用量为4万t/a，则投料粉尘产生量为4.8t/a。储罐为密封空间，粉尘通过储罐呼吸口排放，粉尘收集效率按100%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，储罐粉尘收集量为4.8t/a。 ⑥石灰投料粉尘 项目石灰投料过程中会产生粉尘，投料粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，投料粉尘量按0.015kg/t（其他卸料）计。石灰原料使用量为1万t/a，则投料粉尘产生量为0.15t/a。投料工段设置集尘罩，收集效率按85%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，投料粉尘收集量为0.13t/a，无组织排放粉尘量为0.02t/a。 ⑦石灰粉球磨粉尘 项目石灰粉球磨过程中会产生粉尘，球磨粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，球磨粉尘量按0.05kg/t（磨料）计。石灰原料使用量为1万t/a，则球磨粉尘产生量为0.5t/a。球磨工段在密封的球磨机内进行，球磨机出口处设置集气罩，收集效率按85%计，球磨粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，球磨粉尘收集量为0.492t/a，无组织排放粉尘量为0.008t/a。 ⑧石灰粉储罐粉尘 项目石灰粉储罐储存过程中会产生粉尘，储罐粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土搅拌厂产生的逸散尘排放因子可知，储罐粉尘量按0.12kg/t（贮仓排气）计。石灰原料使用量为1万t/a，则储罐粉尘产生量为1.2t/a。储罐为密封空间，粉尘通过储罐呼吸口排放，粉尘收集效率按100%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，储罐粉尘收集量为1.2t/a。 ⑨搅拌粉尘 项目搅拌过程中会产生粉尘，搅拌粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，搅拌粉尘量按0.025kg/t（掺合料）计。硅肥土壤调理剂原料使用量为5万t/a，则搅拌粉尘产生量为0.25t/a。搅拌工段设置集尘罩，收集效率按85%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，搅拌粉尘收集量为0.21t/a，无组织排放粉尘量为0.04t/a。 ⑩包装粉尘 项目包装过程中会产生粉尘，包装粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》水泥厂产生的逸散尘排放因子可知，包装粉尘量按0.005kg/t（袋装）计。硅肥土壤调理剂原料使用量为5万t/a，则包装粉尘产生量为0.05t/a。包装工段设置集尘罩，收集效率按85%计，粉尘收集后集中输送至2#脉冲布袋除尘器进行处理，包装粉尘收集量为0.042t/a，无组织排放粉尘量为0.008t/a。 项目黄磷渣投料、球磨机出口、筛分机出料口、石灰投料、搅拌、包装工段均设置集气罩，黄磷渣粉料筛分工段均设置在密封空间，黄磷渣烘干尾气、黄磷渣粉料储罐呼吸孔、石灰粉储罐呼吸孔通过管道与除尘器连接，废气经集中收集统一经管道输送到通风量为3000m3/h，处理效率为99%的2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。无组织粉尘在半封闭生产车间内扩散，并经厂房阻隔后，少量粉尘通过门窗向外环境扩散，厂房阻隔效率按70%计。项目硅肥土壤调理剂生产线废气产排情况见表4-8。 表4-8 项目硅肥土壤调理剂生产线废气产排情况一览表 废气名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 有组织废气; 黄磷渣投料粉尘; 0.51; 投料工位设置集气罩; 各工段生产废气经收集后分别经管道输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理，经15m高排气筒（DA002）排放; 0.0051. 黄磷渣烘干; 粉尘; 6.224; 烘干过程在密封烘干机内; 0.062. SO2; 0.00095; 0.00095. NOX; 1.11; 1.11. 氟化物; 1.65; 0.165. 黄磷渣球磨粉尘; 1.7; 球磨机出口处设置集气罩; 0.017. 黄磷渣筛分粉尘; 29.55; 设置在密闭筛分间，筛分机出料口设置集气罩; 0.3. 黄磷渣粉料储罐粉尘; 4.8; 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接; 0.048. 石灰投料粉尘; 0.13; 投料工位设置集气罩; 0.0013. 石灰粉球磨粉尘; 0.492; 球磨机出口处设置集气罩; 0.005. 石灰粉储罐粉尘; 1.2; 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接; 0.012. 搅拌粉尘; 0.2; 搅拌机上方设置集气罩; 0.002. 包装粉尘; 0.04; 包装工位设置集气罩; 0.0004. 合计; 废气量; 2228.54万m3/a; —; 2228.54万m3/a. 粉尘; 45.846; —; 0.458. SO2; 0.00095; —; 0.00095. NOX; 1.11; —; 1.11. 氟化物; 1.65; —; 0.165. 无组织废气; 黄磷渣投料粉尘; 0.09; 设置半封闭生产车间，厂房阻隔，少量粉尘通过门窗向外环境扩散; 0.063. 黄磷渣球磨粉尘; 0.3; 0.21. 黄磷渣粉料筛分粉尘; 0.45; 0.315. 石灰投料粉尘; 0.02; 0.014. 石灰粉球磨粉尘; 0.008; 0.0056. 搅拌粉尘; 0.04; 0.028. 包装粉尘; 0.008; 0.0056. 合计; 0.916; 0.64. 3）物料输送粉尘 ①原料库装卸粉尘 原料库产生的粉尘主要为装卸粉尘，装卸粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂产生的逸散尘排放因子可知，原料库装卸粉尘量按0.02kg/t（卸料、装料）计。原料库物料总周转量为10万t/a，则原料库装卸粉尘产生量为2t/a。原料库拟采用彩钢瓦进行整体封闭，仅将进出物料口设置为敞开式，且对地面进行硬化；设置喷淋设施，物料堆存、卸料、进料时均开启喷淋设施进行喷淋降尘，粉尘大部分沉降在原料库内，预计有15%的粉尘通过出入口、缝隙等以无组织形式排放。原料库物料装卸料排放量为0.3t/a，呈无组织排放。 ②物料输送粉尘 项目年使用原料量约10万t，物料采用皮带输送机输送，皮带输送机为全封闭式，皮带输送机廊道上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘，进行封闭处理，物料在输送过程中产生的粉尘大部分沉降在皮带输送机内。输送粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》粒料加工厂产生的逸散尘排放因子可知，皮带输送粉尘量按0.15kg/t（搬运）计。原料使用量为10万t/a，则皮带输送粉尘产生量为15t/a。皮带输送机为全封闭式，皮带输送机廊道上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘，抑尘效率为90%，则无组织粉尘产生量为1.5t/a。同时生产过程设置在半封闭生产车间，通过厂房阻隔，物料输送粉尘少量粉尘通过门窗向外环境扩散，厂房阻隔效率70%算，则物料输送粉尘无组织排放量为0.45t/a 项目无组织粉尘产排情况见表4-9。 表4-9 项目无组织废气产排情况一览表 废气名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 多肽尿生产线粉尘; 1.47; 皮带输送机为全封闭式，皮带输送机廊道上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘进行降尘；原料库拟采用彩钢瓦进行整体封闭，仅将进出物料口设置为敞开式，且对地面进行硬化；设置喷淋设施，物料堆存、卸料、进料时均开启喷淋设施进行喷淋降尘；; 1.03. 硅肥土壤调理剂生产线粉尘; 0.916; 0.64. 原料库装卸粉尘; 2; 0.3. 物料输送粉尘; 15; 0.45. 合计; 19.386; 2.42. 项目共设置2个排气筒，排气筒设置情况见表4-9。项目排气筒均为15m高，排气筒半径200m周边为项目厂房、空地及其他企业等，高度在10m以内。项目排气筒高度15m，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关要求，即：排气筒高度应高出周围半径200m范围内的建筑5m以上。因此，项目排气筒的设置是合理可行的。 表4-10 废气排放口基本情况及执行标准一览表 序号; 编号及名称; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标（具体位置待定）; 执行标准. 1; DA001（多肽尿生产线排气筒）; 15; 0.3; 20; 工艺 废气; E102.530398°，N24.700207°；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 2; DA002（硅肥土壤调理剂生产线排气筒）; 15; 0.3; 20; 工艺 废气; E102.530293º，N24.700588º；. 3）大气污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表4-11。 表4-11 项目废气有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001（多肽尿生产线排气筒）; 颗粒物（PM10）; 39.91; 0.25; 0.608. SO2; 0.027; 0.0002; 0.00041. NOX; 31.51; 0.2; 0.48. 2; DA002（硅肥土壤调理剂生产线排气筒）; 颗粒物（PM10）; 20.55; 0.19; 0.458. SO2; 0.043; 0.0004; 0.00095. NOX; 49.81; 0.46; 1.11. 氟化物; 7.22; 0.069; 0.165. 有组织排放合计; 颗粒物; 1.066. SO2; 0.00136. NOX; 1.59. 氟化物; 0.165. 项目大气污染物无组织排放量核算见表4-12。 表4-12 项目大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. MF0001; 生产厂房; 粉尘; 地面硬化、三面围挡、设置顶棚的半封闭钢结构; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值; 1; 2.42. （2）非正常排放 项目粉尘、SO2、NOX、氟化物非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放情况取除尘设备效率或者洗涤塔处理设施因完全失效情况下废气排放的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表4-13。 表4-13 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表 污染源; 原因; 污染物名称; 排放 浓度; 排放 速率; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001（多肽尿生产线排气筒）; 因设备故障导致除尘效率为0; 颗粒物; 3991 mg/m3; 25 kg/h; 1; 2; 若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用. SO2; 0.027 mg/m3; 0.00017 kg/h; 1; 2. NOX; 31.5 mg/m3; 0.2 kg/h; 1; 2. DA002 （硅肥土壤调理剂生产线排气筒）; 因设备故障导致去除效率为0; 颗粒物; 2055 mg/m3; 19 kg/h; 1; 2; 若发现处理设施破损等，应及时终止生产设备运行并维修设施，待除尘系统、洗涤塔正常投入使用. SO2; 0.043 mg/m3; 0.0004 kg/h; 1; 2. NOX; 49.81 mg/m3; 0.46 kg/h; 1; 2. 氟化物; 72.2 mg/m3; 0.69 kg/h; 1; 2. 由表4-13可知，非正常情况下（即除尘设备或洗涤塔处理设施完全失效情况），废气排放浓度不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的相关规定。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产。 1.2大气环境影响分析 （1）有组织排放废气影响分析 项目多肽尿生产线在投料、破碎机出料口、搅拌、造粒机出口、冷却机出口、筛分机出料口、包装工段均设置集气罩，破碎、筛分工段均设置在密封空间，废气经集中收集统一经管道输送到1#脉冲布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（DA001）排放，粉尘、SO2、NOX排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。 项目硅肥土壤调理剂生产线在黄磷渣投料、球磨机出口、筛分机出料口、石灰投料、搅拌、包装工段均设置集气罩，黄磷渣粉料筛分工段均设置在密封空间，黄磷渣烘干尾气、黄磷渣粉料储罐呼吸孔、石灰粉储罐呼吸孔通过管道与除尘器连接，废气经集中收集统一经管道输送到2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔处理后，经15m高排气筒（DA002）排放，粉尘、SO2、NOX、氟化物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。项目有组织排放废气可实现达标排放。 （2）无组织排放废气影响分析 项目无组织排放废气主要为生产过程中集气罩未收集的粉尘，项目生产厂房均为三面围挡、设置顶棚的半封闭钢结构，地面硬化，可确保厂界无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值要求。 项目所在区域属于环境空气质量达标区，厂界外500m 范围存在环境保护目标为项目南面87m、东面83m的栗庙村，项目废气源强均满足达标排放，对区域环境影响空气影响不大。 1.3废气治理设施可行性分析 项目多肽尿生产线粉尘经布袋除尘器处理可实现达标排放，粉尘处理工艺成熟，技术经济可行；项目硅肥土壤调理剂生产线粉尘通过管道输送到布袋除尘器处理可实现达标排放，氟化物经洗涤塔处理装置处理，废气可实现达标排放，通过查阅技术资料，项目选用废气处理工艺技术可行，可满足废气处理要求。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出大气环境监测计划见表4-14。 表4-14 废气监测计划一览表 环境 要素; 监测 项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织 排放粉尘; 项目区上风向、下风向厂界1m处各布1个监测点; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值. 有组织排放; 颗粒物、SO2、NOX; DA001（多肽尿生产线排气筒）; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 颗粒物、SO2、NOX、氟化物; DA003（硅肥土壤调理剂生产线排气筒）. 2.运营期水环境影响和保护措施 2.1废水产生及排放情况 项目运营期用水主要为生活用水、洗涤塔用水，废水主要为生活污水、洗涤塔废水。 （1）生活用水 项目共有劳动定员15人，员工均不在项目内食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），生活用水量按40/（人·d）计，则员工生活用水量0.6m3/d（180m3/a），废水按用水量的80%计，则员工生活污水量约为0.48m3/d（144m3/a）。 生活污水中污染物浓度约为COD350mg/L、BOD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油25mg/L、磷酸盐8mg/L。生活污水进入晋宁锐达新型建材有限公司化粪池进行处理，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。 （2）洗涤废水 项目设置洗涤塔处理氟化物，定期清理洗涤塔污泥，洗涤废水经沉淀池处理后循环使用，需要定期补充洗涤用水，洗涤它用水量为2m3/d，补充用水量约为0.5m3/d（150m3/a）。 （3）初期雨水 项目实行雨污分流制，厂区内由于存在物料逸散等，雨水冲刷厂区内地表后，会含有一定量的泥砂、粉尘等，直接外排会增大地表水体的悬浮物含量，甚至阻塞雨水管道，因此厂区内须设置雨水收集沟道，将厂区内的雨水进行收集后引入初期雨水收集池进行沉淀处理后作为生产使用。项目初期雨水按照以下公式进行计算： Q=Ψ×q×F 式中：Q——雨水流量（L/s）； Ψ——径流系数（混凝土路面和屋面取0.9）； q——设计暴雨强度（L/s·hm2） F——汇水面积（hm2，项目生产区、原料库、成品库面积0.43hm2）。 降雨强度按昆明市暴雨强度公式计算： q=700（1+0.775lgP）/（t0.496） 式中：P——设计降雨重现期2a； t——降雨历时（min）；本次核算取降雨前15min； 按照上述公式进行计算，项目暴雨天气时设计暴雨强度225.33L/s·hm2，即初期降雨15min汇水量为87.2m3/次。 经过计算，项目初期雨水量为87.2m3/次，考虑1.1的安全系数，环评要求根据项目地形雨水收集布置截排水沟，项目拟在厂区入口低洼处建设1个容积均为96m3的雨水收集池。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后可优先回用于洒水降尘，剩余排入周边沟渠。 （4）废水产排情况 项目用水及废水产生情况见表4-15。 表4-15 项目用水及废水产生情况统计表 用水类别; 规模; 系数; 用水量 （m3/d）; 废水量 （m3/d）; 备注. 生活用水; 15人; 40 L/人•d; 0.6; 0.48. 洗涤用水; —; —; 2; 1.5; 循环使用. 初期雨水; —; —; —; 87.2m3/次. 小计; 2.6; 1.98; —. 项目生活用水量为0.6m3/d，生活污水产生量为0.48m3/d。项目生活污水排入晋宁锐达新型建材有限公司化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准后，排入项目北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂进行处理。洗涤废水经沉淀池处理后循环使用。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理后可优先回用于洒水降尘，剩余排入周边沟渠。 表4-16 项目水污染物产生及排放情况 排放源; 污染物名称; 处理前; 处理后. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 废水量 （m3/a）; 144; 144. COD; 350; 0.05; 280; 0.04. BOD5; 250; 0.036; 200; 0.029. NH3-N; 30; 0.0043; 24; 0.0035. TP; 8; 0.0012; 6.4; 0.00092. 动植物油; 25; 0.0036; 10; 0.0014. SS; 200; 0.029; 40; 0.0058. 洗涤废水; 废水量 （m3/a）; 450; 洗涤废水经沉淀池处理后循环使用. （5）水量平衡 项目水量平衡图见图4-1。 图4-1 项目水量平衡图 单位：m3/d 2.2水环境影响分析 （1）水环境影响分析 晋宁工业园区二街基地生活污水处理厂处理工艺为二级生化法，因此项目生活污水应处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1标准A等级标准要求后方可排入厂区北侧倚阳路市政道路路边的污水管网，然后进入二街镇污水处理厂进行处理。 根据环评单位现场踏勘调查，目前项目北侧园区市政道路生活污水管网已建成（通往二街镇污水处理厂的污水管网），项目生活污水排入晋宁锐达新型建材有限公司已建化粪池处理后排入生活污水污水管网，进入二街镇污水处理厂是可行可靠的。 （2）初期雨水收集池设置合理性分析 项目厂区内的初期雨水主要含有大量的泥砂，厂内初期雨水如直接外排将造成区域的雨水管道堵塞，根据项目生产用水水质要求，厂区内的初期雨水可经厂内雨水沟收集汇入初期雨水收集池，经沉淀处理后可回用于生产。 本评价参照昆明市暴雨强度计算公式估算（按重现期20年，降雨历时15分钟估算），以收集15分钟的初期雨水计算，经过计算，项目初期雨水量为87.2m3/次，初期雨水的污染物主要以悬浮物为主。项目按雨污分流设置厂区排水系统，因此本环评要求项目拟在厂区低洼处建设1个容积均为96m3的雨水收集池，并在初期雨水收集池处设置分流阀门，根据地面集流时间与管道流行时间进行初期雨水的收集。 综合以上分析，本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水排入晋宁锐达新型建材有限公司已建化粪池处理后进入二街镇污水处理厂进行处理是可行的，对周边地表水体影响不大。 3运营期地下水环境影响分析和保护措施 3.1地下水污染途径 项目区地下水主要靠大气降水补给，正常情况下，项目废水及固废合理处置，污染物不进入地下水，对地下水环境影响较小。项目地下水污染途径主要是发生事故时或非正常排放对地下水环境的影响。项目可能对地下水造成污染的途径主要有： - 危废暂存间、原料库的防渗层发生破损或破裂，则污染物会发生渗漏，对地下水环境造成污染。 ②若污废水输送管道破裂发生泄漏，对地下水环境造成污染。 3.2地下水污染防治措施 参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。 （1）重点防渗区 项目重点污染防治区主要是危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计。重点污染区防渗要求： 操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m、饱和渗透系数<l0-7cm/s 层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)第6.2.1条等效。防渗可参照一下规定进行防渗： A、地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 B、当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。 C、混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。 （2）一般防渗区 污染地下水环境的污废水、物料贮存或泄露不能及时发现或处理的区域，划分为一般防渗区，主要包括：生产车间、原料库、成品库等区域。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 4.运营期声环境影响和保护措施 4.1噪声产排情况 项目运营期噪声主要为生产设备产生的噪声等，具体噪声源强见表4-17。 表4-17 项目运营期噪声源强一览表 dB（A） 设备名称; 数量; 距离噪声源 5m时噪声产生声级 dB（A）. 破碎机; 2台; 90. 搅拌机; 2台; 75. 造粒机; 1台; 85. 热风炉; 2台; 80. 球磨机; 2台; 90. 干燥机; 2台; 85. 冷却机; 1台; 80. 分筛机; 2台; 85. 包装机; 2台; 85. 4.2声环境影响分析 （1）预测模型及方法 a、预测公式 噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－A A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc 式中：LA (r)－距声源r 处的A声级，dB（A）； LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）； A—倍频带衰减，dB； Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r/r0)； Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。 Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。 Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。 Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。 b、预测点的A声级叠加公式 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：LA——距声源r处的总A声级； n——声源数量； Li——第i个声源的A声级，dB（A）。 项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声和距离衰减影响，厂房隔声衰减值取15dB(A)。 （2）预测点 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，项目各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-18、表4-19。 表4-18 项目各噪声源距四周厂界的距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 噪声源强. 破碎机; 125; 75; 35; 130; 90. 搅拌机; 125; 80; 35; 135; 75. 造粒机; 120; 80; 40; 135; 85. 热风炉; 120; 85; 40; 130; 80. 球磨机; 120; 90; 40; 125; 90. 干燥机; 115; 90; 45; 125; 85. 冷却机; 112; 100; 45; 107; 80. 分筛机; 100; 100; 57; 102; 85. 包装机; 92; 100; 65; 102; 85. 表4-19 项目主要噪声设备厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 破碎机; 33.06; 37.5; 44.12; 32.72. 搅拌机; 18.06; 21.93; 29.12; 17.39. 造粒机; 28.42; 31.93; 37.96; 27.39. 热风炉; 23.41; 26.41; 32.96; 22.72. 球磨机; 33.42; 35.92; 42.96; 33.06. 干燥机; 28.79; 30.92; 36.96; 28.06. 冷却机; 24.02; 25; 31.94; 24.41. 分筛机; 30; 30; 34.88; 29.83. 包装机; 30.74; 30; 33.74; 29.83. （3）噪声影响预测结果及评价 项目厂界噪声预测情况见表4-20。 表4-20 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 时段; 方位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 东厂界; 39.24; 65; 达标. 南厂界; 41.83; 65; 达标. 西厂界; 48.23; 65; 达标. 北厂界; 38.77; 65; 达标. 由表4-20可知，项目夜间不生产，运营期昼间东面、南面、西面、北面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)。 （4）对保护目标的影响分析 根据环评单位现场踏勘调查，项目周围50m内范围内不存在声环境保护目标，项目夜间不运行，项目对保护目标的声环境影响较小。 综上所述，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源，在采取本环评报告的措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，会对该区域声环境质量的影响较小。 4.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出声环境监测计划见表4-21。 表4-21 厂界噪声监测计划一览表 环境要素; 监测项目; 监测 点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 等效声级; 项目东、南、西、北厂界; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理，每年监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准. - 5.运营期固体废物环境影响和保护措施 5.1固体废弃物产排情况 根据建设单位提供的资料，本项目产生的固废包括一般工业固废（生产粉尘、原物料包装袋）、危险固废（废机油）和生活垃圾。 （1）一般工业固废 1）除尘器粉尘 项目1#脉冲布袋除尘器粉尘收集量合计为61.228t/a，2#脉冲布袋除尘器粉尘收集量合计为45.024t/a，总共收集粉尘量为106.252t/a。收集粉尘成分均为项目生产原料，粉尘通过定期清理，集中收集后作为生产原料回用。 2）原物料包装袋 项目原料包装袋主要为编织袋，主要成分为聚乙烯，产生量约0.5t/a，集中收集后外售给废品收购站，不外排。 （2）危险固废 项目设备维护过程中废机油产生量为0.2t/a，废机油、切削液属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的危险固废，编号为HW08，危废代码900-249-08，收集后交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 项目员工人数为15人，生活垃圾产生量按每人1kg/d计，则产生量为15kg/d（4.5t/a），通过设置垃圾收集桶，生活垃圾委托环卫部门定期进行清运，不外排。 运营期固体废物产生量及处置措施见表4-22。 表4-22 固体废物产生及处置一览表 序号; 属性; 产物工序; 类型; 产生量（t/a）; 废物 类别; 废物代码; 处理方式. 1; 一般 固废; 职工生活; 生活 垃圾; 4.5; —; —; 经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运. 2; 一般 固废; 除尘器; 粉尘; 106.252; —; —; 集中收集于一般固废暂存间后，外售给废品收购站。. 3; 原物料包装; 原物料包装袋; 0.5; —; —; 集中收集后外售给废品收购站。. 4; 危险 废物; 设备维修; 废机油; 0.2; HW08; 900-249-08; 设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理. 5.2危险固废管理要求 环评要求厂区内的危险废物临时储存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表4-23 危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表 项目; 设计要求. 收集容器塑料桶要求; 采用符合标准的专用塑料桶。 收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。 收集塑料桶完好无损。 收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。 收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。. 危险废物暂存间要求; 危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙； 危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； 采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容； 危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。. 表4-23 建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表 项目; 具体要求. 危险废物暂存间的运行与管理; 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险废物暂存间的安全防护; 必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。 周围应设置围墙或其它防护栅栏。 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. - 6.土壤环境影响分析 1）大气污染物沉降对土壤的影响分析 项目营运期产生的废气主要是粉尘、SO2、NOX、氟化物，多肽尿生产线生产废气集中收集后经1#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理、硅肥土壤调理剂生产废气集中收集后经2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理；可将粉尘、SO2、NOX、氟化物对土壤的影响降至最低，外排污染物均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。废气中SO2、NOX、氟化物类污染物随着废气排出，通过干湿沉降进入土壤，因其不容易降解，可在土壤中进行累积，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。通过类比类似油漆废气对土壤环境的影响分析，SO2、NOX、氟化物污染物进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。 2）垂直入渗对土壤的影响分析 对于厂区内各工程构筑物，在事故情况下，会造成污染物的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。危废暂存间、原料库等区域划分为重点防渗区，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗；生产车间、成品区等区域划分为一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小，在可接受的范围内。 综上所述，项目对土壤环境影响在可接受的范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 多肽尿生产线 | 投料 | 粉尘 | 投料工位设置集气罩 | 各工段生产废气经收集后分别经管道输送入1#脉冲布袋除尘器进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | 破碎 | 粉尘 | 破碎机设置在密封空间，出料口设置集气罩 |  |  |
|  |  | 搅拌 | 粉尘 | 搅拌机上方设置集气罩 |  |  |
|  |  | 造粒 | 粉尘 | 造粒机出口设置集气罩 |  |  |
|  |  | 烘干 | 粉尘（烟尘）、SO2、NOX | — |  |  |
|  |  | 冷却 | 粉尘 | 冷却机出口处设置集气罩 |  |  |
|  |  | 筛分 | 粉尘 | 设置在密闭筛分间，出料口设置集气罩 |  |  |
|  |  | 包装 | 粉尘 | 设置集气罩 |  |  |
|  | 硅肥土壤调理剂生产线 | 黄磷渣投料 | 粉尘 | 设置集气罩 | 各工段生产废气经收集后分别经管道输送入2#脉冲布袋除尘器+洗涤塔进行处理，经15m高排气筒（DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | 磷渣烘干 | 粉尘、SO2、NOX、氟化物 | — |  |  |
|  |  | 黄磷渣球磨 | 粉尘 | 球磨机出口处设置集气罩 |  |  |
|  |  | 黄磷渣筛分 | 粉尘 | 设置在密闭筛分间，筛分机出料口设置集气罩 |  |  |
|  |  | 黄磷渣粉料储罐 | 粉尘 | 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接 |  |  |
|  |  | 石灰投料 | 粉尘 | 设置集气罩 |  |  |
|  |  | 石灰粉球磨 | 粉尘 | 球磨机出口处设置集气罩 |  |  |
|  |  | 石灰粉储罐 | 粉尘 | 储罐呼吸口通过管道与除尘器连接 |  |  |
|  |  | 搅拌 | 粉尘 | 设置集气罩 |  |  |
|  |  | 包装 | 粉尘 | 设置集气罩 |  |  |
|  |  | 原料库 | 粉尘 | 皮带输送机为全封闭式，皮带输送机廊道上部拟加盖侧面密封，下部设置收料盘； |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 物料输送 | 粉尘 | 原料库采用彩钢瓦进行整体封闭，进出物料口设置为敞开式，地面进行硬化； |  |  |
|  | 生产车间 |  | 粉尘 | 设置半封闭生产车间，地面硬化 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入化粪池处理，然后排入北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 厂区入口低洼处建设1个容积均为106m3的雨水收集池。初期雨水经过雨水收集池沉淀处理 |  | 外排或回用 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 厂房隔声、基础减振 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  | / |
| 固体废物 | 职工生活 |  | 生活 垃圾 | 设置垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运 |  | 100%处置 |
|  | 除尘器 |  | 粉尘 | 定期清理，集中收集后作为生产原料回用 |  | 100%处置 |
|  | 原物料包装 |  | 原物料包装袋 | 集中收集后外售给废品收购站 |  | 100%处置 |
|  | 设备维修 |  | 废机油 | 设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危险固废在危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 |  | 100%处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，重点防渗区为危废暂存间、原料库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗设计；生产车间、成品库为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计； |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | — |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 1.066 | +1.066 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0 | 0.00136 | +0.00136 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | +1.59 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165 | +0.165 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | +0.0035 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 105.608 | 0 | 105.608 | +105.608 |
|  | 原物料包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①