建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目

建设单位（盖章）：昆明福宁包装制品生产有限公司

编制日期：二零二三年四月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	66

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1 委托书

附件2 入园批复

附件3 营业执照

附件4租赁协议

附件5项目投资备案证

附件6昆明虹诺工贸有限公司环评批复

附件7原项目环评批复

附件8 晋宁工业园区规划环评审查意见的函及审查意见

附件9 《展柜生产及销售项目环境现状检测报告》

附件10显影液检测报告

附件11 胶印油墨安全技术说明书

附件12润版液安全技术说明书

附件13 洗车水、洗皮水检测报告

附件14水性覆膜胶检测报告

附件15粘箱胶水检测报告

附件16玉米淀粉胶成分表

附件17危废协议

附件18水性覆膜胶桶回收协议

附件19裱纸胶桶回收协议

附件20 昆明虹诺工贸有限公司垃圾清运协议

附件21建设项目技术咨询合同

附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目区域水系图

附图3项目平面布置图

附图4 项目租用区域平面布置图

附图5项目周边关系图

附图6 晋城基地用地规划图

附图7项目与两线三区规划位置关系图

附图8项目公示截图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩燕勇 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地昆明虹诺工贸有限公司厂房内 |  |  |
| 地理坐标 | （N24度40分47.201秒，E102度45分30.701秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | （C2231）纸和纸板容器制造，（C2319）包装装潢及其他印刷 | 建设项目行业类别 | 十九、造纸和纸制品业；38.纸制品制造223 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 471.87万 | 环保投资（万元） | 8.75 |
| 环保投资占比（%） | 1.85 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 4500 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于2012年取得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194号文）， 于 2012年09月17日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区 〔2012〕684 号文）。 |  |  |
| 规划环评影响评价情况 | 1、文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》 2、审查文件：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函 3、审查机关：云南省环境保护厅 4、审批文号：云环函[2014]131号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与规划符合性分析 规划范围：晋宁工业园区晋城基地北至瓦窑冲村，南至大坟山，东至耿家营水库，西至月表村山坳。规划总用地面积为18.70平方公里。 产业结构：晋宁特色工业园区的产业发展方向为：形成以精细磷化工产业、装备制造产业、有色金属产业为主导产业，以生物资源加工、家具制造、建材产业、商贸物流为辅助和配套产业的格局，重点发展壮大优势产业，改造提升传统产业，加快发展新兴产业。晋城基地产业定位为：云南省重要的装备制造及相关产业基地。本项目产品主要为瓦楞纸箱，属于装备制造相关产业，与晋城基地产业定位相符。 本项目属于纸质品制造业，符合晋宁工业园区的产业结构规划。根据晋宁工业园区管理委员会出具的入园批复（晋工委复[2014]60号）（见附件2），同意本项目入驻。同时，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》中晋城基地用地规划图叠图，见附图6，本项目用地为二类工业用地，用地符合晋城基地用地的规划。 2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1： 表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 审查意见的函 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 1; 关于水资源和水环境保护问题： （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目属于纸制品制造，不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位置距离大河最近距离为1640m。; 符合. 2; 关于园区大气环境保护问： （一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。 （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; （一）本项目废气主要为有挥发性有机物，废气排放量少，不属于大气重污染型企业。 （二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近保护目标为西南侧的小场村540米，项目已取得了入园批复。; 符合. 3; 关于园区固体废弃物处置问题： （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。; 本项目固体废物处置率为100%。; 符合. 类 别; 审查意见 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合 性. 大气污染防治措施; 从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。; 本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺先进，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。; 符合. 严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。; 项目覆膜、显影、粘箱产生的挥发性有机物较少，在车间内呈无组织排放；印刷以及印刷机清洗产生的挥发性有机物通过两级活性炭吸附设备处理，处理后通过15米高的排气筒排放，非甲烷总烃排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值; 符合. 对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。; 符合. 水污染防治措施; 乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。; 本项目位于晋城基地，项目区职工卫生间废水进入昆明虹诺工贸有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目产生的生产废水不外排，定期作为危险废物委托云南大地丰源环保有限公司处置。; 符合. 管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。; 项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活污水经处理后排入淤泥河水质净化厂。; 符合. 未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目废水未直接排入地表水体; 符合. 水污染防治措施; 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目生活废水依托昆明虹诺工贸有限公司的化粪池，项目不需要设置污水排放口; 符合. 避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。; 本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生活废水经处理后排入淤泥河水质净化厂，不直接排入地表水；固废100%依法依规处置，不外排。; 符合. 生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。; 本项目生产废水作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置，不外排。; 符合. 滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。; 本项目不在条例禁止行为中。; 符合. 声环境污染防 治措施; 为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。; 本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。; 符合. 主要固废污染防治措施; 对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设; 符合. 大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。; 本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。; 符合. 因此，本项目的实施与园区规划环评的审查意见中的要求不冲突。 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 由表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-2。 表1-2项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 本项目属于少污染项目; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 基本符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013 年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目不属于《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）中限制或禁止建设的项目，项目不属于印染污染严重的企业; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目以瓦楞纸箱生产为主，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。 （二）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）的要求： “严格建设项目环境准入”、“新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区”、“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施”。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。2018年11月19日，生态环境部关于“无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复”中提到：“《‘十三五’挥发性有机物污染防治工作方案》中提到‘新建涉VOCs排放的工业企业要入园区’，是指全国新建涉高VOCs 排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。各地应结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs 排放项目准入规模及要求”。 本项目选址位于云南省昆明市晋宁工业园区，不属于重点防治区域，本项目属于纸制品制造，已根据要求办理了入园手续，同时本项目VOCs产生量较小，项目加强了VOCs的处理，能够实现达标排放，综上，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 ### （三）与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-5所示。 表1-5项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 本项目; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用的油墨、显影液、粘箱胶、覆膜胶、裱纸胶、洗车水、洗皮水、润版液为低挥发性有机物含量的产品。; 符合. 2; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目物料均储存在包装桶内；项目设置封闭的场所进行印刷，并在印刷以及印刷清洗工段设置集气罩收集，收集后通过15米高的排气筒排放。; 符合. 3; 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 项目采用印刷机、裱纸机、粘箱机属于自动化生产技术，在密封车间内进行，无组织废气排放较少。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目印刷工段产生挥发废气，采用两级活性炭处理后排放。; 符合. 5; 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。; 项目采用的吸附工艺满足技术规范的要求。; 符合. 6; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h。; 符合. （五）选址合理性分析 项目租用昆明虹诺工贸有限公司已建成的厂房进行生产建设。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目距小场村540m，距昆明绕城高速790m，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；生产废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 （六）环境相容性分析 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据实地调查（见附图5），本项目周边企业主要有塑料、金属制品、不锈钢制品生产企业。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项目敏感目标主要有位于项目区西南侧540米的小场村。本项目生产瓦楞纸箱，大气污染物主要为挥发性有机物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜 区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 表1-4 项目周边企业情况 编号; 企业名称; 方位; 与项目的厂界距离（m）; 企业性质; 污染物. 1; 云南圣居门业有限公司; 西北; 148; 金属门; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 2; 昆明宏鑫不锈钢厨房设备制造有限公司; 北; 157; 不锈钢制品; 噪声、固体废弃物、废水. 3; 云南万雄工程材料有限公司; 西; 0; 塑料制品; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 4; 昆明德远电气技术有限公司; 西南; 132; 高低压开关柜; 噪声、固体废弃物、废水. 5; 昆明康雄塑胶制品制造有限公司; 南; 70; 塑料制品; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水. 6; 昆明宏日达胶粘制品制造有限公司; 南; 150; 塑料制品. （4）环境准入负面清单 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，项目满足《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》项目入园原则要求及入园环保要求；项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见要求，项目与园区产业定位相符。 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目满足项目入园原则要求、入园环保要求及规划环评审查意见相关要求，项目建设满足“负面清单”管理要求。 （五）昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》，根据《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），全市生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，共129个生态环境管控单元。 根据《昆明市环境管控单元分类图》（云政发[2020]21号附件2）本项目选址位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，本项目位于重点管控单元，单元编码为ZH53011520005。 根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（云政发[2020]21号附件3），其相符性分析详见下表1-4。 表1-4 与昆明市三线一单符合性分析 项目; 昆政发[2021]21号; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于晋城基地，项目产品属于纸质品制造行业，与晋城基地的产业定位相符。项目污染较小。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市生态环境质量总体保持稳定；昆明环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处理。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用的电能，属于清洁能源。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求。 ### （六）与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性 根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。通过本项目位置与云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态保护黄线布置图关系分析（见附图7），本项目距离滇池最近距离为7.3km，位于绿色发展区范围内。根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（三）绿色发展区管控要求，其相符性分析详见下表1-5。 表1-5 与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 《滇池“三区”管控实施细则（试行）》; 项目情况; 相符性. 绿色发展区管控要求; 远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。; 项目距离滇池7.3Km，位于绿色发展区域。本项目租用已建成的厂房建设。; 符合. 严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 项目产品属于纸箱包装，属于允许类产品，符合国家产业要求。项目产生的生产废水委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排。; 符合. 加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。; 项目采用雨污分流，污水进入化粪池处理后进入淤泥河水质净化厂处理。生活垃圾放置在带盖的垃圾桶内，昆明虹诺工贸有限公司定期委托昆明捷悦保洁服务有限公司清运处置。; 符合. 综上所述，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相关规定。 ### （七）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-5。 表1-5项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于晋宁工业园区晋城片区，项目用地为工业用地，符合园区功能定位，未改变用途。; 相符. 2; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段保护区及保留区内。; 相符. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于晋宁工业园区晋城片区，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 相符. 4; 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个⼈破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个⼈闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 项目所在区域已规划为工业园区，占地为建设用地，不在禁止范围内。; 相符. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地⽅规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在 自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 项目位于晋宁县工业园区晋城片区，不在自然保护区。; 相符. 6; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与⻛景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、 放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 项目位于晋宁县工业园区晋城基地，不在风景名胜区。; 相符. 7; 禁止在饮用水水源⼀级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源⼆级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于晋宁县工业园区晋城基地，不在饮用水源保护区。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目位于合规园区内。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单⼀炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。; 相符. 10; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染⻛险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 相符. 由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。 （八）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022中涉及内容的符合性分析如下： 表 1-6与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》符合性分析 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项 目，生态保护红线内、自然保护地核心保护 区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止 开发性、生产性建设活动。除国家重大战略 资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项 目、重大基础设施项目、军事国防项目以及 农牧民基本生产生活等必要的民生项目以 外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发 区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能 不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地内，不在生态保护红线范围内。; 符合. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环 境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不在自然保护区、风 景名胜区范围内。. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名 胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 五、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 项目用地为工业用 地。不涉及征收、占 用国家湿地公园的 土地。; 符合. 六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区 内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不涉及饮用水水源 一级保护区。; 符合. 七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不涉及《长江岸线保 护和开发利用总体 规划》划定的岸线保 护区和保留区；不涉 及划定的河段及湖 泊保护区、水产种质 资源保护区; 符合. 八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。. 九、禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目位于合规工 业园区范围内，不涉 及保护区，不涉及捕 捞。; 符合. 十、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在金沙江、 长江一级支流一公 里范围内。; 符合. 十一、禁止在金沙江干流岸线 3 公里、长江（金沙江）一级支流岸线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿 库、冶炼渣库和磷石膏库的建设; 符合. 十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目属于纸制品制造行业，不属于高污染项目；不涉及新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能。; 符合. 十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土 壤环境质量标准。; 项目已取得项目投 资备案证，符合产业 政策要求，为准入允 许类别；不在《云南 省城镇人口密集区 危险化学品生产企 业搬迁改造名单》 内。; 符合. 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目已取得项目投 资备案证，符合产业 政策要求。项目不属 于高耗能、高排放的 项目。; 符合. 根据上表分析，本项目和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022 年版）》中要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 本项目为迁建项目，在项目建成之前，晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目建设于2016年8月，原厂址位于晋宁工业园区上蒜基地昆明云瑞标准化厂房开发建设有限公司的标准厂房内。由于房租到期，建设单位决定将项目搬迁至位于晋宁工业园区晋城基地昆明虹诺工贸有限公司的标准化厂房内。目前项目还在正常运行，设备位于昆明云瑞标准化厂房开发建设有限公司的标准厂房内，待取得本项目迁建批复后，本项目搬迁至昆明虹诺工贸有限公司的标准化厂房内。 现建设单位租用昆明虹诺工贸有限公司建筑面积为4500㎡的标准化厂房进行整体搬迁，本项目主要采用瓦楞纸板印刷、覆膜、裱纸、模切、粘箱、钉箱的方式生产产品。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字[2019]66号），本项目所属行业为 “C223 纸制品制造，C2231纸和纸板容器制造 以及C231印刷，C2319包装装潢及其他印刷”。 本项目对应到《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）当中的条款为“十九、造纸和纸制品业；38、纸制品制造223”中的有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的，本项目工艺涉及粘胶、印刷工艺。应编制的环评文件类型为环境影响报告表。为此，建设单位委托我单位（云南绿蓝环境科技有限公司）编制《晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目环境影响报告表》提供给建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 （二）项目组成 项目租用昆明虹诺工贸有限公司的车间，根据建设单位提供的资料，厂房总建筑面积4500㎡。本项目工程内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目总体工程组成详见表2-1。 表2-1 项目建设组成一览表 工程类别; 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房; 1栋厂房，一层，层高为13.95米，建筑面积为4100㎡，主要设置了晒版区、印刷区、切纸区、覆膜区、裱纸区、模切区、粘箱区、钉箱区、成品打包区、废纸打包区。; 新建. 其中; 晒版区; 位于生产厂房北侧，建筑面积为30㎡，设置1台晒版机、1个显影槽; 新建. 印刷区; 位于生产厂房北侧，建筑面积为28㎡，设置1台对开双色胶印机，胶印机上配置1个乙醇箱、2个油墨槽。印刷机设置在封闭的房间内; 新建. 切纸区; 位于生产厂房北侧，建筑面积为5㎡，设置1台切纸机，用于切割面纸; 新建. 覆膜区; 位于生产厂房北侧，建筑面积为50㎡，设置1台水溶性覆膜机、1台拉膜机; 新建. 裱纸区; 位于生产厂房东部，建筑面积为170㎡，设置1台全自动对裱机; 新建. 模切区; 位于生产厂房东部，建筑面积为170㎡，设置2台模切机; 新建. 粘箱区; 位于生产厂房南部，建筑面积为225㎡，设置2台粘箱机; 新建. 钉箱区; 位于生产厂房中部，建筑面积为120㎡，设置4台钉箱机; 新建. 成品打包区; 位于生产厂房南部，建筑面积为100㎡，设置3台打包机; 新建. 废纸打包区; 位于生产厂房东部，建筑面积为50㎡，设置1台打包机; 新建. 辅助工程; 空压机摆放区; 位于生产厂房北侧，建筑面积为8㎡，主要设置3台空压机; 新建. 烧水房; 位于生产厂房北侧，建筑面积为3㎡，提供员工工作饮用水; 新建. 变压器房; 位于生产厂房南侧，建筑面积为32㎡，控制厂区内用电; 新建. 办公室; 租用昆明虹诺工贸有限公司的综合楼（共6层，层高为20.35米）的2层的2间，建筑面积为120㎡，主要用于员工办公; 新建. 卫生间; 依托昆明虹诺工贸有限公司已建成的卫生间，位于综合楼1层，建筑面积为25㎡; 新建. 宿舍; 租用昆明虹诺工贸有限公司的综合楼（共6层）的3层的10间，建筑面积为200㎡，主要用于员工住宿; 新建. 食堂; 租用昆明虹诺工贸有限公司的综合楼（共6层）的2层的1间，建筑面积为80㎡，主要用于员工食堂; 新建. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供水; 依托. 排水; 本项目生产废水不外排，依托昆明虹诺工贸有限公司已建成的雨污分流体系，并与园区雨污管网接驳。 ①雨水：依托昆明虹诺工贸有限公司已建成的雨污分流制，设置有一套雨水收集管网，收集后由厂房西面的雨水管网外排至园区雨水管网。 ②食堂废水通过隔油池处理后与其他生活污水一同排入昆明虹诺工贸有限公司配套的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。. 供电; 工业园区电网供给。. 消防; 厂区内已设置了消防栓，预留了消防通道，车间内配置了灭火器. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 隔油池; 本次环评要求设置1个容积为0.1m³的隔油池，用于处理食堂产生的食堂废水; 环评要求. 化粪池; 依托昆明虹诺工贸有限公司已建成的化粪池，位于综合楼北侧，容积为20m³。; 依托. 废气治理; DA001排气筒; 印刷废气和印刷设备清洗废气; 1个集气罩+1台两级活性炭吸附（TA001）+1根15米高排气筒（DA001）; 环评提出. 噪声处理; 减震降噪设施; 主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声。; 环评 提出. 固体废物处理; 生活垃圾; 办公、生活垃圾经垃圾桶收集后由昆明虹诺工贸有限公司一同委托昆明捷悦保洁服务有限公司清运处置。; 依托. 危险废物; 本次环评要求设置1间危险废物暂存间，占地面积为16㎡，地面及内墙面护壁进行重点防渗处理，进行防渗、防风、防雨、防晒、防流失处理，设置危险废物标识牌。项目租用厂区已经进行了混凝土硬化，可满足一般防渗的条件，满足渗透系数≤1.0×10-7cm/s。进行涂刷防渗树脂漆，满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s。; 环评 提出. 储运工程; 原纸仓库; 位于厂房西侧，建筑面积为216㎡，主要用于摆放原材料。; 新建. 成品仓库; 位于厂房西侧，建筑面积为733㎡，主要用于成品摆放。; 新建. 废纸摆放区; 位于厂房东侧，建筑面积为40㎡，主要用于成品装卸。; 新建. 仓库; 位于厂房北侧，建筑面积为50㎡，主要用于胶印油墨、BOPP膜、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶水、打包带、液压油、显影液、扁丝、洗车水、洗皮水、润版液、减粘剂、乙醇、热熔胶、印版。; 新建. 覆膜成品区; 位于厂房西侧，建筑面积为15㎡，主要用于堆放覆膜后的成品。; 新建. 对裱成品区; 位于厂房东侧，建筑面积为297㎡，主要用于堆放覆膜后的成品。; 新建. 模切成品区; 位于厂房南侧，建筑面积为90㎡，主要用于堆放覆膜后的成品。; 新建. （二）产品方案 本项目预计年产151万个瓦楞纸箱。项目的产品规格根据用户的要求进行定制。本项目产品类型见表2-2。 表2-2 项目产品类型表 序号; 产品类型; 产能. 1; 瓦楞纸箱; 151万个/a. ## （三）本项目主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录(第二批)》本项目生产设备不属于其中的淘汰类。本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 程控晒版机; SBK-GM1150; 1台; 沿用老设备. 2; 显影槽; /; 1台; 沿用老设备. 3; 对开双色胶印机; CS10402B; 1台; 沿用老设备. 4; 水溶性覆膜机; SDFM-1200; 1台; 沿用老设备. 5; 拉膜机; /; 1台; 沿用老设备. 6; 切纸机; WK/X-1300; 1台; 沿用老设备. 7; 全自动对裱机; PLT145; 1台; 沿用老设备. 8; 隆翔全清废模切机; 1500; 1台; 新购设备. 9; 自动平压平模切机; WPM-1480; 1台; 沿用老设备. 10; 半自动粘箱机; JAB2300A型; 2台; 沿用老设备. 11; 钉箱机; TY-1200; 4台; 沿用老设备. 12; 打包机; SY-100; 3台; 沿用老设备. 13; 液压叉车; 诺力-3000; 10台; 沿用老设备. 14; 柴油叉车; ATF(FD30VT); 1台; 沿用老设备. 15; 废纸打包机; YL-60; 1台; 沿用老设备. 16; 空压机; W-0.9/7 W-0.9/12.5 W-0.71/12.5; 1台 1台 1台; 沿用老设备. （四）产品的主要辅材料名称及年消耗量 本项目运营期预计年产151万瓦楞纸箱，采用的原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗量见表 2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要原辅材料名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存位置; 储存方式; 备注; 使用工段. 1; 灰底白板纸; 2250; 180; 原纸摆放区; 打包 打包; 固体; 彩印、覆膜. 2; 四层片; 3250; 30; 裱纸. 3; BOPP膜; 500; 3.0; 仓库; 卷状; 塑料薄膜，厚度为12μ; 覆膜. 4; 水性覆膜胶; 48.3; 2.0; 桶装; 白色液体，50kg/桶; 覆膜. 5; 玉米淀粉胶（裱纸胶）; 68.3; 3.0; 桶装; 液体，1t/桶; 裱纸. 6; 粘箱胶水; 2.64; 0.72; 桶装; 液体，25kg/桶; 粘箱. 7; 胶印油墨; 4.2; 0.4; 桶装; 膏状，2.5kg/桶; 印刷. 8; 打包带; 3.0; 0.75; 卷状; 纤维带，2.5kg/卷; 打包. 9; 液压油; 0.70; 0.35; 桶装; 液态，350kg/桶; /. 10; 显影液; 0.06; 0.03; 桶装; 液体，5kg/桶; 显影. 11; 扁丝; 0.5; 0.3; 卷状打包; 铁丝，2.5kg/卷; 钉箱. 12; 洗车水; 0.2; 0.1; 桶装; 10kg/桶; 洗机器墨辊. 13; 洗皮水; 0.2; 0.1; 桶装; 10kg/桶; 洗橡皮上的油墨. 14; 润版液; 0.1; 0.04; 桶装; 20kg/桶; 洗PS版上油墨. 15; 减粘剂; 0.5; 0.2; 桶装; 10kg/桶; 印刷. 16; 乙醇; 0.4; 0.3; 装箱; 20kg/箱; 印刷. 17; 热熔胶; 0.495; 0.165; 桶装; 165kg/桶; 粘箱. 18; 印版（CTP版）; 500张; 250张; /; /; 印刷. 主要原辅材料理化性质： （1）BOPP膜：BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯 薄膜。BOPP薄膜是在一定温度和力度下拉伸并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电 晕、涂覆等）制成的薄膜。常用的BOPP薄膜包括：普通型双向拉伸聚丙烯薄膜、热封型双向 拉伸聚丙烯薄膜、香烟包装膜、双向拉伸聚丙烯珠光膜、双向拉伸聚丙烯金属化膜、消光膜等。 （2）对裱胶（玉米淀粉胶）：玉米淀粉呈白色微黄，玉米淀粉胶由玉米淀粉在水中加热及加入氢氧化钠糊化配置而成，玉米淀粉胶具有来源丰富，价格较低，使用方便，无毒害的特点，大量用于制造瓦楞纸箱、书籍装订等方面。本项目直接购买已经制好的玉米淀粉胶粘合纸箱，生产过程中不涉及调制胶水工作。根据建设单位提供的资料（见附件17），本项目使用的玉米淀粉胶不会产生挥发性有机物。本项目玉米淀粉胶成分见下表2-6所示： 表2-6玉米淀粉胶成分表 序号; 成分名称; 含量（%）. 1; 玉米淀粉; 70. 2; 硼砂; 13. 3; 水; 10. 4; 氢氧化钠（NaOH）; 7. （3）水性覆膜胶 水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂，主要含有丙烯酸酯共聚物40%，水57%，润湿剂0.1%，消泡剂0.1%，防腐剂0.1%。根据建设单位提供的检测报告（见附件15），本项目使用的水性覆膜胶含有的挥发性有机物的量为2g/L。 （4）粘箱胶水：粘箱胶水主要成分有醋酸乙烯-乙烯共聚乳液，乙酸乙烯酯、丙烯酸丁酯、松香、聚乙烯醇。根据建设单位提供的检测报告（见附件16），本项目使用的粘箱胶水含有的挥发性有机物的量为2g/L。 （5）胶印油墨：根据建设单位提供的安全技术说明书（见附件11），胶印油墨的主要成分为树脂（松香改性酚醛树脂）25-35%，颜料15%-20%，大豆油20-30%、高沸点矿物油10-20%、催干剂0-5%。 （6）减粘剂：主要减低油墨的粘性，同时尽可能不影响油墨的性能，主要成分与油墨相似。主要为合成树脂60%、凝胶剂10%，亚麻油30%。由于建设单位无法提供相应的检测报告，由于成分与胶印油墨相似，故本次环评取挥发性有机物的含量为3%。 （7）显影液：显影液指的是洗相片时适用的化学药剂，通常显影液由显影剂、保护剂、促进剂、抑制剂和溶剂等5 种构成，主要成分有硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等。有毒，不可直接接触肌肤，会严重腐蚀。根据建设单位提供的检测报告（见附件10），本项目使用的显影液含有的挥发性有机物的量为4g/L。 （8）润版液：本项目使用的润版液主要用于清洗PS版上油墨，根据建设单位提供的化学品安全技术说明书（见附件13），润版液的主要成分为纯净水60%-70%，丙三醇15%-20%，脂肪醇聚氧乙烯醚3-5%，水性助剂15%-20%。 （9）洗皮水、洗车水：主要成分为煤油，根据建设单位提供的检测报告（见附件14），本项目使用的洗皮水、洗车水含有的挥发性有机物的量为2g/L。 （10）乙醇：无色透明液体，分子式为C2H6O，分子量为46.07，熔点为-114.1℃，沸点为78.3℃，密度为78.3℃，闪点14℃，密度0.7893g/cm3。 （11）热熔胶：EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色。EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。 （五）项目用水以及废水产生情况 运营期项目主要用水分为生产用水、生活用水。 - 生产用水 （1）显影用水 根据建设单位提供的资料，显影每天加水量为6.06kg，每年加水量为2t/a，显影40张印版后会更换显影用水，每次更换的量为20kg/次，100kg/a。更换后的废液作为危险废物委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 （2）印刷设备清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目清洗印刷机设备时需要加入水，配合润版液、洗车水和洗皮水使用，加水的比例按照1:1，每天需要进行清洗，每次清洗加水量为1.52kg/d，0.5t/a。润版液、洗车水和洗皮水的年用量为1.52kg/d，0.5t/a，清洗后的废液作为危险废物委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 （3）清洗覆膜机胶辊用水 根据建设单位提供的资料，覆膜机的胶辊需要每天清洗，每天清洗的用水量为0.3kg/d，0.099m³/a。清洗后的用直接掺在胶水中使用。 2、生活用水 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员25人，其中20人在厂区内食宿，5人不在厂区内食宿，年生产天数按330天计。项目投入运营后每天在厂区内食宿的工作人员的生活用水参考DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，职工生活用水量按每人每天100L计，则职工生活用水为2m³/d（660m³/a）；不在厂区内食宿的工作人员用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，国家行政机构办公楼（无食堂）用水量按30L/（人.d）计，用水量约为0.15m³/d（49.5m³/a）。故本项目生活总用水量为2.15m³/d（709.5m³/a）。废水产生系数按照0.8计，则职工生活废水产生量为1.72m³/d（567.6m³/a）。其中食堂废水以厂内食宿职工生活废水总量的0.2计，则食堂废水产生量为0.32m³/d（105.6m³/a）。 综上所述，项目运营期用排水情况详见表2-7。 表2-7 项目用排水情况一览表（单位：m³/a） 项目; 使用人数; 用量标准; 总用水量; 废水量; 废水去向. 生产用水; 显影用水; /; /; 2m³/a; 0.1m³/a; 委托云南大地丰源环保有限公司清运处置. 印刷设备清洗用水; /; /; 0.5m³/a; 0.5m³/a. 清洗覆膜机胶辊用水; /; /; 0.099m³/a; 0.099; 回用于胶水内. 生活用水; 职工其他生活用水; 20人; 100L/（人·d）; 528m³/a，1.6m³/d; 422.4m³/a，1.28m³/d; 淤泥河水质净化厂. 食堂用水; 20人; /; 132m³/a，0.4m³/d; 105.6m³/a，0.32m³/d. 员工办公用水; 5人; 30L/（人·d）; 49.5m³/a，0.15m³/d; 39.6m³/a，0.12m³/d. 合计; /; /; 712.099m³/a; 568.299m³/a; /. 综上所述，本项目总用水量约为712.099m³/d，568.299m³/a；本项目生活污水产生量为1.72m³/d，567.6m³/a，清洗废液以及显影废液作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置。项目水量平衡见图2-1。 图2-1项目水量平衡图 （六）工作制度及定员 （1）工作制度：全年生产330天，每天1班，每班工作8小时，昼间生产，夜间不生产。 （2）定员：本项目劳动定员25人，20人在厂区内食宿，5人不在厂区内食宿。 （七）项目平面布置 项目租用区域共涉及2栋建筑物，即1栋厂房、1栋综合楼，厂房呈矩形，办公楼租用昆明虹诺工贸有限公司的综合楼（共6层）的2层的2间，宿舍为3层的10间，食堂的2层的1间，厂房内设置了晒版区、印刷区、切纸区、覆膜区、裱纸区、模切区、粘箱区、钉箱区、成品打包区、废纸打包区、原纸仓库、成品仓库、废纸摆放区、仓库、覆膜成品区、对裱成品区、模切成品区等。项目平面布置详见附图3。 生产厂房共设置6个安全出入口，为车辆和行人出入口，位于车间北侧以及南侧，出入口接昆明虹诺工贸有限公司内部道路。项目严格实施雨污分流体系，设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂区西面的雨水管网外排。本项目使用昆明虹诺工贸有限公司卫生间，卫生间废水排入昆明虹诺工贸有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。化粪池位于综合楼北侧。 （八）环保投资 项目总投资471.87万元，其中环保投资8.75万元，占总投资比例的1.85%，其中投资明细表见表2-8。 表2-8 项目环保投资的分项估算表 投资时段; 投资项目; 数量; 投资金额(万元); 备注. 运营期; 废水; 化粪池（容积约为20m³）; 1; 0; 依托昆明虹诺工贸有限公司已建成的. 雨污分流系统; 1; 0. 隔油池（容积约为0.1m³）; 1; 0.2; 环评要求. 废气; 两级活性炭吸附设备（TA001）; 1; 5; 环评要求. 排气筒、集气罩; 1; 0.5; 环评要求. 噪声; 防噪、减震设施; /; 1; 环评要求. 固体废弃物; 带盖垃圾桶; 5; 0.05; 环评要求. 危废暂存间（面积为16㎡）; 1; 2; 环评要求. 合计; /; 8.75; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程以及产排污环节 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2023年6月1日将设备运进厂房内进行厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2023年7月建设完成。 施工期具体内容如下： ①设置危废暂存间、厂房装修污染物主要为建设过程中产生的少量粉尘、噪声、施工垃圾，运输车辆产生少量汽车尾气，及此过程施工人员生活废水，各污染物产生量较少。 ②设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。 施工期各阶段产污环节见图2-2。 图2-2施工期各阶段产污环节图 （二）运营期工艺流程以及产排污环节 本项目为晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目，本项目的产品是瓦楞纸箱，项目设置1种生产线进行产品生产，瓦楞纸箱生产线。本项目生产工艺较迁建前项目工艺一致，未发生变化。 瓦楞纸箱工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3瓦楞纸箱生产线工艺流程及产污环节 工艺说明： （1）曝光（晒版） 将外购的全新的CTP板、胶片同时放入晒版机内部，进行曝光，每次曝光时间为3分钟，胶片可以重复利用，过程不进行加热，不添加物质。曝光原理：晒版机通过打开光线，发射紫外线波长，将图像信息从胶片或其他透明体传输到涂有感光材料的表面的机器。 该过程会产生废包装材料。 （2）显影 人工将曝光完成后的CTP版取出后放入显影槽内，人工在槽内加入一定比例的水以及显影液，在水槽内放置1分钟后取出，放在晾片架上，自然晾干，也可以直接使用。 该过程会产生废显影液桶、废显影液。 - 切纸 根据客户订单购入所需规格的纸板，有些特殊规格需要采用分纸机进行裁切，裁切后进行印刷。 该过程会产生噪声、边角料。 （4）印刷 人工将面纸放入印刷机，本项目采用的印刷工艺属于平板印刷，根据客户要求人工将CTP板装在印刷机上，然后由印刷机把油墨、减粘剂、乙醇涂敷于印版上有文字和图像的地方，文字和图像再转印到纸板上，从而复制出与印版相同的印刷品。印刷时不进行加热，不加水。 人工将油墨、减粘剂直接倒入至油墨槽内，每台印刷机设置2个油墨槽，人工将乙醇加入至印刷设备上自带的乙醇容器内，印刷时乙醇自动进入油墨槽与油墨混合。加入乙醇主要是为了加快印刷图案干燥。根据建设单位提供的资料，印版印刷10000次之后作为危险废物处理。印刷机需每天进行清洗，项目采用洗车水清洗橡皮上的油墨、洗皮水清洗墨辊上的油墨、润版液清洗PS版上的油墨。清洗时直接在印刷上清洗，采用小喷壶将清洗液均匀的喷在需要清洗的部位，通过设备转动，达到清洗的效果。 该工段会产生挥发废气（以非甲烷总烃表征）、废油墨桶、废减粘剂、废乙醇桶、噪声、废印版、废洗车水桶、废洗皮水桶、废润版液桶、废清洗液。 （5）覆膜、拉断 ①覆膜：将外购的BOPP膜防治在覆膜机上断，面纸放入覆膜机中部，人工将水性覆膜胶通过覆膜机上配套的小漏斗加入至教槽内，覆膜时覆膜机上的辊滚动将胶涂抹在BOPP膜以及面纸中部，经滚筒加压合在一起，形成纸塑合一的制品。复合压力辊温度约50℃左右，复合压力约8—20公斤左右。 覆膜的主要用于提高面纸的光泽度、牢度，延长使用寿命，同时起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。 ②拉断：覆膜完成后面纸自动成卷，随后人工运至拉膜机上，通过拉力将每个面纸进行分隔、拉断。 该工段会产生挥发废气（以非甲烷总烃表征）、噪声、废覆膜胶桶。 （6）裱纸 人工将外购的已彩印过面纸，加上四层纸放入裱纸机，上下层为面纸，中间为四层至，用玉米淀粉胶将面纸与四层纸对裱。过程中不需要加热。根据建设单位提供的玉米淀粉胶的成分表，项目采用的玉米淀粉胶中不会产生挥发性有机物。 该工段会产生噪声、废玉米淀粉胶桶。 （7）模切压痕 根据产品的需要，将裱纸好的纸板送入模切机进行裁剪，主要是将裱纸后纸板进行规格调整，将多余的纸边进行裁切。 该工段会产生噪声及废边角料。 （8）粘合、钉箱 纸板缝合采用两种方式，一种是用胶水进行粘合，一种是用铁丝进行装订。 粘合是将压痕好的纸板送入粘箱机进行粘合处理，粘合采用热熔胶以及粘箱胶。粘箱机上设置3个小胶槽，人工将热熔胶放入中间胶槽内，将粘箱胶放入左右两个胶槽内，粘箱时仅对中间的热熔胶槽进行加热，加热温度为150℃。粘盒时纸板通过胶槽时进行涂胶。 钉箱是纸板采用钉箱机装订成型，钉箱采用铁的扁丝装订。 该工段会产生噪声、废包装材料、挥发性有机物、废粘箱胶桶。 （9）打包、入库待售 粘盒装订好的纸箱采用打包机利用捆扎袋进行打包，打包好后入库待售。 该工段会产生噪声、废包装材料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）昆明虹诺工贸有限公司情况简介及环保手续 昆明虹诺工贸有限公司位于晋宁工业园区晋城基地，建设了“家纺及土工布材料产品建设项目”。于2020年12月1日取得昆明市生态环境局晋宁分局的关于《昆明虹诺工贸有限公司家纺及土工布材料产品建设项目环境影响报告表》的批复，晋环保复[2020]44号，目前正在办理相关验收手续。昆明虹诺工贸有限公司占地面积为20000㎡（30亩）建设生产厂房、办公楼、宿舍楼、配电室等工程内容，建筑面积为22100㎡。根据建设单位提供的资料，昆明虹诺工贸有限公司未在厂区内进行生产。根据现场踏勘，昆明虹诺工贸有限公司西侧1#厂房1层出租给云南万雄工程材料有限公司、3#厂房处于闲置，2#厂房为本项目租用厂房。（见附图4） （二）项目依托昆明虹诺工贸有限公司的主要环保措施 本项目为迁建项目，租用昆明虹诺工贸有限公司的闲置的生产车间2#进行生产。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善，目前厂房处于闲置状态。 昆明虹诺工贸有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。 本项目生活废水依托昆明虹诺工贸有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。根据建设单位提供的资料，本项目使用的化粪池为公共化粪池，故化粪池由昆明虹诺工贸有限公司负责管理。 （三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目生产厂房为租用昆明虹诺工贸有限公司的闲置厂房，闲置厂房内不存在与本项目有关的原有污染情况。 本项目为迁建项目，在项目建成之前，晋宁福宁瓦楞纸箱生产建设项目建设于2018年10月，现厂址位于晋宁工业园区上蒜基地昆明云瑞标准化厂房开发建设有限公司的标准厂房内。由于房租即将到期，建设单位决定将项目搬迁至位于晋宁工业园区晋城基地昆明虹诺工贸有限公司的标准化厂房内。目前项目已停产，设备暂存于原有厂房内，待取得本项目迁建批复后，本项目搬迁至昆明虹诺工贸有限公司的标准化厂房内。项目搬迁至昆明虹诺工贸有限公司厂房内后，原厂址闲置，本项目搬迁时对原厂区彻底清理，一般废物由环卫部门收集处理，危废委托云南大地丰源有限公司清运处置；搬迁前注意清理容器中残留的危险物质等，避免搬迁过程产生二次污染。企业必须将所有可能产生的环境问题进行合理处理或处置，不得在原址遗留环境问题，如若搬迁后发现有企业遗留的环境问题，则应负责清除。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市生态环境质量总体保持稳定；昆明环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。 根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m³; 标准值ug/m³; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度、24小时平均第98百分位数，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM 2.5）的年均浓度、24小时平均第95百分位数，O3的最大8小时平均第90百分位数、CO的24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属环境空气质量达标区。 其他污染物环境质量现状： 项目TVOC现状数据引用晋城基地内云南齐歆金属制品有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年7月31日—2021年8月2日对项目区下风向进行的环境空气质量现状监测数据（见附件10）。云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目位于本项，同处于晋宁工业园区晋城基地。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），大气环境质量现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。因此，引用晋城基地《云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目环境影响报告表》中环境质量现状调查的监测数据可行，监测时间为2021年7月31日—2021年8月2日，监测结果见表3-1。本项目区与引用项目位置见下图3-1。 ①监测项目：TVOC ②监测时间：2021年7月31日—2021年8月2日 ③监测点位：展柜生产及销售项目厂区下风向 ④监测频率：连续监测3天，监测8小时平均值，每次采样1小时，每天采样4次（02、08、14、20）四个特征时段 ⑤监测结果及评价 表3-1 云南齐歆金属制品有限公司展柜生产及销售项目厂区下风向环境空气质量监测数据 单位：mg/m³ 检测点位; 日期; 时间; 样品编号; 总挥发性有机物; 最大值; 标准值; 达标情况. 展柜生产及销售项目区下风向1#; 2021/7/31; 08:04-08:54; 1; 0.0310; 0.227; 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D浓度限值：总挥发性有机物（TVOC） 8小时平均值0.6; 达标. 08:57-09:47; 2; 0.0294. 09:51-10:41; 3; 0.0373. 10:44-11:34; 4; 0.0350. 11:38-12:28; 5; 0.227. 12:31-13:21; 6; 0.307. 13:25-14:15; 7; 0.0156. 14:18-15:08; 8; 0.147. 2021/8/1; 08:12-09:02; 1; 0.106; 0.325. 09:06-09:56; 2; 0.117. 10:00-10:50; 3; 0.0859. 10:53-11:43; 4; 0.0598. 11:47-12:37; 5; 0.215. 12:41-13:31; 6; 0.325. 13:34-14:24; 7; 0.317. 14:27-15:17; 8; 0.0770. 2021/8/2; 08:07-08:57; 1; 0.0444; 0.366. 08:59-09:49; 2; 0.0745. 09:52-10:42; 3; 0.0175. 10:45-11:35; 4; 0.0821. 11:38-12:28; 5; 0.366. 12:31-13:21; 6; 0.247. 13:25-14:15; 7; 0.0286. 14:18-15:08; 8; 0.325. 注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。 根据监测结果分析，本项目特征因子总挥发性有机物TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。 图3-1本项目区与引用项目位置图 （二）地表水 项目区最近地表水为项目西侧1670m的大河，本项目位于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，大河最终流入滇池，晋宁大河位于项目区西面1670m处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），大河（水库坝址—入滇池口）水环境功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 大河属于 35 条入滇河道，根据《2021 年度昆明市生态环境状况公报》，35条滇池主要入湖河道中，2 条河道断流，19 条河道水质类别为Ⅱ-Ⅲ类，14条河道水质类别为Ⅳ-Ⅴ类，无劣Ⅴ类河道。大河达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，主要原因是沿途村庄生活源和农业源的影响。 （三）声环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 （四）生态环境 根据现场踏勘，项目位于建成区，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区域内植物均为当地常见种和园林绿化栽培种，无古树名树，无国家级、省级保护植物。其生物多样性较简单，常见动物主要为老鼠、麻雀。项目区域及周边 200m 范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目区域为建成区生态环境自我恢复能力较弱。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 根据现状调查，项目厂界外500米范围内无居民区、学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。 （二）声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地表水 项目位于晋宁工业园区晋城基地，周围地表为大河。项目环境地表水保护目标见下表3-3。 表3-3项目环境地表水保护目标表 环境要素; 敏感点; 方位; 厂界距离; 规模; 保护级别. 地表水; 大河; 西面; 1670m; 水体功能为农业、工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. （四）地下水环境 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （五）生态环境 项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）施工期： ## 噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-4。 表3-4 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70; 55. ## 2、废气 施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，标准值见表3-5。 表3-5施工期大气污染物排放限值 单位：mg/m³ 序号; 污染物因子; 周界外浓度最高点. 1; 施工期周界; TSP; ≤1.0. （二）运营期： ## 1、废水 项目区食堂废水通过隔油池处理，处理后与其他生活废水一同排入昆明虹诺工贸有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目外排废水需经公共化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，具体指标见表3-6。 表3-6 外排废水执行标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. （表1）A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. ## 2、废气 项目印刷以及印刷机清洗产生的挥发性有机物通过两级活性炭吸附设备（TA001）处理，处理由1根15米高的排气筒排放（DA001）。 （1）有组织废气 DA001排气筒排放的的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，见下表3-7。 表3-7《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准; 周界外浓度最高点; 浓度(mg/m³). 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 本项目使用厂房高度为13.95米，项目区域最高建筑物为综合楼20.35米，本项目设置的排气筒（DA001）为15米，未高出最高建筑物5米，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目排气筒未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行，DA001排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃）的排放速率为5kg/h。 （2）厂区内非甲烷总烃 项目运营过程中，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值，详细限值见表3-8； 表3-8厂区内VOCs无组织排放限值mg/m³ 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. ## 3、噪声 项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准 》中3类区标准，具体指标见表3-9。 表3-10厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ## 4、固体废弃物 项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量控制标准 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： - 废气排放量：废气量为2112万m³/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总排放量为1.835t/a，有组织排放量为0.84t/a，无组织排放量为0.995t/a； - 废水排放量：排放量567.6t/a，其中CODcr：0.18t/a；BOD5： 0.1033t/a；悬浮物：0.0681t/a；氨氮：0.0096t/a；总磷：0.0034t/a；动植物油0.0102t/a。本项目食堂废水通过隔油池处理后，与其他生活污水一同排入昆明虹诺工贸有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入淤泥河水质净化厂处理。 - 固体废弃物处置率：100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2023年6月1日厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2022年7月建设完成。因此，施工期主要污染是施工期噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 （一）施工期大气污染防治措施 为减少厂房装修、危废间设置、设备安装过程中的粉尘，本次环评要求： ①厂房装修、危废间建设时产生的粉尘，必要时应进行洒水降尘。 ②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 ③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。 （二）施工期废水污染防治措施 施工废水主要为施工过程中的员工生活污水，施工废水排入昆明虹诺工贸有限公司已建设的化粪池处理，经化粪池处理后通过园区管网最终排入淤泥河水质净化厂处理。 - 施工期噪声污染防治措施 为减少施工期的噪声影响，本次环评要求： ①合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6:00施工，减少施工噪声对环境的影响。 ②优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。 （四）施工期固体废弃物防治措施 ①施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目厂房装修、建设危废暂存间、厂房装修工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。 ②设备废包装材料，设备安装产生的废包装集中收集后外售至废品回收站。 ③施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | ### （一）废气 1、源强及排放情况 （1）生产废气 本项目运营期产生的生产废气主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 1）显影废气 项目使用的显影液会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据建设单位提供的检测报告（见附件10），显影液中挥发性有机物的含量为4g/L，项目显影液使用量为0.06t/a，显影液的密度按1.085g/cm³（即1.085×103kg/m³）计，即显影液的总用量为55.3L/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.00022t/a，显影工序年工作时基数为2640h，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生速率为0.000083kg/h。 2）印刷废气 项目印刷使用的胶印油墨、减粘剂会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 项目印刷工段采用的是胶印油墨（4.2t/a）。根据建设单位提供的胶印油墨的安全技术说明书（见附件11）。胶印油墨中挥发性有机物主要为高沸点矿物油（10%-20%）松香改性酚醛树脂（20%-35%）催干剂（0%-5%）。本项目取高沸点矿物油20%松香改性酚醛树脂20%催干剂5%挥发量共45%计，即印刷工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.025t/a。 减粘剂与胶印油墨成分类似，本次环评参考油墨中挥发性有机物的含量，即45%，项目减粘剂使用量为0.5t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.225t/a。 印刷工段有机废气（以非甲烷总烃计）总产生量为2.25t/a，印刷工序年工作时基数为2640h，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生速率为0.85kg/h。 3）印刷设备清洗废气 印刷设备清洗时使用的洗车水、洗皮水、润版液会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 根据建设单位提供的检测报告（见附件13），洗车水、洗皮水中挥发性有机物的含量为2g/L，项目洗车水、洗皮水总的使用量为0.4t/a，洗车水、洗皮水的密度按0.79g/cm³（即0.79×103kg/m³）计，即洗车水、洗皮水的总用量为506L/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.001t/a。 根据润版液的组成成分纯净水60%-70%，丙三醇15%-20%，脂肪醇聚氧乙烯醚3-5%，水性助剂15%-20%，本项目取丙三醇20%全部挥发，润版液的年使用量为0.1t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.02t/a。 印刷设备清洗工段有机废气（以非甲烷总烃计）总产生量为0.021t/a，设备清洗工序年工作时基数为330h，产生速率为0.063kg/h。 4）覆膜废气 覆膜时使用的水性覆膜胶会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 根据建设单位提供的检测报告（见附件14），水性覆膜胶中挥发性有机物的含量为2g/L，项目水性覆膜胶总的使用量为48.3t/a，胶的密度按 1.18g/cm³（即1.18×103kg/m³）计，即水性覆膜胶的总用量为40932L/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.082t/a，覆膜工序年工作时基数为2640h，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生速率为0.03kg/h。 5）粘箱废气 项目粘箱使用的粘箱胶水会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），粘箱时热熔胶加热时会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 根据建设单位提供的检测报告（见附件15），粘箱胶水中挥发性有机物的含量为2g/L，项目粘箱胶水的使用量为2.64t/a，胶的密度按 1.18g/cm³（即1.18×103kg/m³）计，即粘箱胶水的总用量为2237.29L/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.00045t/a，粘箱工序年工作时基数为2640h，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生速率为0.0002kg/h。 项目封边工艺使用热熔胶会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），热熔胶熔点为70~84℃，着火点为260℃，本项目加热至180℃，不会使其燃烧、裂解、分解。本项目EVA 热熔胶用量为0.495t/a，参照《“工业挥发性有机物污染控制对策研究”项目阶段汇报讨 22 论会资料汇编》中指出一般胶黏剂挥发性有机物排放系数为8kg/t产品，则封边挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产生量为0.004t/a，项目粘箱工序年工作时基数为2640h，产生速率为0.002kg/h。 粘箱工段有机废气（以非甲烷总烃计）总产生量为0.00445t/a，产生速率为0.0022kg/h。 （2）排放情况 本次环评要求在印刷机上方设置1个集气罩，用于收集印刷废气、印刷机清洗废气，收集后通过1台两级活性炭吸附设备（TA001）处理，处理后通过15米高的排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》废气治理可行技术参考表，项目印刷废气、印刷机清洗废气采用活性炭吸附技术是可行的。 显影、覆膜、粘箱产生的挥发性有机物以及未被收集的挥发性有机物呈无组织排放，将印刷设备设置在封闭的区域内，车间其他区域加强车间内通风。 项目参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》中，采用吸风罩收集污染物的收集VOCs的收集效率为30~60%，本项目集气罩收集非甲烷总烃的集气率取为60%，根据《排放源统计调差产排污核算方法和系数手册》中的相关数据，活性炭吸附处理设备净化效率为21%，本项采用两级活性炭，故净化效率为37.59%，风机风量为8000m³/h，处理后将处理尾气引至15米高排气筒（DA001）排放。故项目DA001挥发性有机物有组织排放量为0.84t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为38.75mg/m³。挥发性有机物有组织排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。 参照生态环境部《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）规定：企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。项目所在地不属于重点地区。 本项目显影、覆膜、粘箱过程污染物产生量极小，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的排放速率分别为0.000042kg/h、0.03kg/h、0.0022kg/h（低于3kg/h）。显影液、水性覆膜胶、粘箱胶水、热熔胶挥发性有机物的质量占比分别为0.18%、0.17%、0.017%、0.8%（低于10%）。因此，项目显影、覆膜、粘箱产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）可不采取末端治理设施，通过合理安排生产时间、加强该区域通风措施进行控制。无组织排放的挥发性有机物的量为0.995t/a，排放速率为0.376kg/h。 显影、印刷、印刷设备清洗、覆膜、粘箱无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。 项目废气主要污染物排放情况如下表4-8所示。 表4-8项目废气主要污染物排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放 方式. 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 产生 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m³. DA001排气筒; 印刷工段以及清洗工段产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.3626; 0.516; 64.5; 1个集气罩+1台两级活性炭吸附设备（TA001）+15m高的排气筒（DA001）; 0.84; 0.31; 38.75; 有组织. 厂界; 印刷工段以及清洗工段、显影、覆膜、粘箱工段产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.995; 0.376; /; 加强通风; 0.995; 0.376; /; 无组织. 采取上述措施后： 本项目DA001排气筒排放的挥发性有机物浓度可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即挥发性有机物排放浓度≦120mg/m³。 厂界无组织挥发性有机物排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即挥发性有机物排放浓度≦4.0mg/m³。 厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值，即监控点处1h平均浓度≦10mg/m³、监控点处任意一次浓度≦30mg/m³。 2、项目大气排放非正常工况分析 项目印刷以及印刷清洗工段设置两级活性炭吸附设备进行处理；未吸附的挥发性有机物呈无组织排放。当环保设施不能正常运行时，项目大气污染物将进行事故排放，导致无组织排放加大，本次评价非正常工况考虑最不利情况，即环保设施完全失去处理效果，即处理效率为0，此时，项目大气污染物排放量即为产生量。项目非正常工况下各大气污染物排放情况见表4-9所示。 表4-9 项目大气污染物事故排放情况一览表 污染源; 污染因子; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 印刷以及印刷机清洗; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.3626; 0.516; 1.3626; 0.516. 使用附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式对挥发性有机物的非正常排放进行预测，预测结果表明非甲烷总烃的落地最大质量浓度出现在75m处，非甲烷总烃的最大质量浓度为337.66ug/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。虽未出现超标现象，但污染物浓度明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，及时并定期更换活性炭，避免非正常情况的排放。若设备发生故障，应立即使用备用设备进行更换；没有备用设备的，等待厂家进行维修。确保损坏的设备尽快修复，修复以前不能恢复生产。 3、治理措施可行性分析 项目废气治理措施可行性分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 印刷工业》分析。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》中附录A“污染防治可行技术参考表”中推荐的可行技术，采用活性炭吸附设备处理印刷工段挥发性有机物是可行的。见下表4-9。 表4-9印刷工业废气污染防治可行技术参考表 工艺环节; 废气来源; 适用污染物情况; 可行技术. 印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元; 调墨、供墨、凹 版印刷、平版印 刷、凸版（柔版） 印刷、孔版印刷、 复合(覆膜)、涂 布等; 挥发性有机物浓 度>1000 mg/m³; 吸附+冷凝回收、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热力（催化）氧化、其他. 挥发性有机物浓度 <1000 mg/m³; 活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化、直接热（催化）氧化、其他. ①采用活性炭吸附有机废气的可行性分析 由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的，净化效率可达40%以上。由于活性炭不溶于有机溶剂，利用活性炭吸附有机溶剂不会产生二次污染，且项目有机废气产生量较小，对活性炭的需求量较小，因此，从处理效果和经济角度看，采用活性炭吸附项目产生的有机废气是可行性分析。 4、废气无组织排放达标排放分析 为评价厂界无组织非甲烷总烃达标排放情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。非甲烷总烃的落地最大质量浓度出现在50m处，非甲烷总烃的最大质量浓度为246.06ug/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，即非甲烷总烃≤4mg/m³，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，即非甲烷总烃≤10mg/m³。 5、生活废气 ①液化气燃烧废气 本项目食堂内烹饪所使用燃料为罐装液化气，液化气是清洁能源，主要成分是烷烃，完全燃烧后产物为有CO2和水，该部分废气以无组织形式排放，产生量较少。 ②食堂油烟 本项目职工食堂在食物烹饪、加工过程中会产生少量食堂油烟，项目食堂设置基准灶头1个，按GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中表 1“饮食单位的规模划分”的规定属小型饮食业单位。 根据类比同类项目，每人每天耗食油量为30克，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012，25（12）:1359-1363）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.8%。根据建设单位提供资料，本项目职工食堂就餐人数约20人/天，则消耗食用油0.6kg/d，则油烟产生量约为0.0168kg/d，0.0055t/a（年运行330天）。 本次环评要求项目在食堂内安装符合处理要求的油烟净化装置，根据净化装置参数表，要求油烟净化装置隔油率不低于60%，则油炸工序油烟经油烟净化装置处理后排放量为0.00672kg/d，2.22kg/a。项目区职工食堂为厂区职工提供1日3餐，油烟产生时间平均每天按4h计，净化器处理风量为2000m³/h，则油烟经净化处理后最高排放浓度为0.84mg/m³。项目厨房食堂油烟排放情况见表4-5。 表4-5厨房食堂油烟排放情况 污染源; 耗油量kg/d; 油烟产生量kg/d; 油烟产生速率kg/h; 净化效率; 排放速率kg/h; 排放量kg/d; 排放浓度mg/m³. 厨房; 0.6; 0.0168; 0.0042; 60%; 0.00168; 0.00672; 0.84. 食堂油烟通过油烟净化装置处理后，油烟能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准，即净化效率≧60%，排放浓度≦2mg/m³。 项目运营期间，不定期会有少量原材料运输车辆和产品运输车辆进入厂区，会产生少量汽车尾气和道路扬尘，以无组织形式排放，该部分气体通过空气稀释和植被吸附自然消散。 6、污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见表4-10。 表4-10大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m³）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 24.63; 0.197; 0.84. 一般排放口合计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.84. 大气污染物无组织排放量核算见表4-11。 表4-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 mg/m³. 1; 生产车间矩形面源; 印刷工段以及清洗工段、显影、覆膜、粘箱工段; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值; 4.0; 0.995. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.995. 大气污染物年排放量核算见表 4-12。 表4-12大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 1.835. 7、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表4-13。 表4-13排放口基本情况表 排气筒编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型. 经度（度）; 纬度（度）. DA001; 102.7584; 24.6803; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-14。 表4-14 运营期大气环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 厂界无组织废气; 在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值; （HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》. 厂界内无组织非甲烷总烃; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值; （HJ604-2017）《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》. 有组织废气; DA001排气筒排出口; 非甲烷总烃; 每年监测一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值; 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T38）. （二）废水 1、源强及排放情况 运营期项目废水分为生产废水以及生活废水。 （1）生产废水 项目生产废水主要是显影废液、印刷设备清洗废液，作为危险废物，定期委托云南大地丰源有限公司清运处置。覆膜机清洗废液回用于水性覆膜胶内，不外排。 （2）生活废水 项目生活用水量为2.15m³/d（709.5m³/a），废水产生系数按照0.8计，则职工生活废水产生量为1.72m³/d（567.6m³/a）。其中食堂废水以厂内食宿职工生活废水总量的0.2计，则食堂废水产生量为0.32m³/d（105.6m³/a），产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他职工生活废水排入化粪池处理，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷和动植物油等污染物，废水中各污染物浓度为CODcr：400～800mg/L、BOD5：200～400mg/L、SS：300～600mg/L、动植物油：50～150mg/L，氨氮：20～40mg/L、总磷：5～10mg/L。 本项目污水产生量为1.72m³/d，567.6m³/a。 本项目产生的污水，含有的污染物主要是CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油和总磷，根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，项目废水经隔油池、化粪池处理。根据以往经验数据统计，动植物油在隔油池的处理效率约为65％。依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：20.82％，BOD5：17.39％，NH3-N：15.71％，SS：60％，TP：14.9％。项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目水污染物产生及排放量汇总见表4-11。 表4-11项目水污染物产生及排放量 项目; 污染物类型; 污水量; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 综合废水; 处理前浓度（mg/L）; /; 400; 220; 300; 20; 7; 50. 产生量（t/a）; 567.6; 0.227; 0.125; 0.1703; 0.0114; 0.004; 0.0284. 综合废水; 处理后浓度（mg/L）; /; 317; 182; 120; 17; 6; 18. 排放量（t/a）; 0.18; 0.1033; 0.0681; 0.0096; 0.0034; 0.0102. 排放执行标准mg/L; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目生活废水经处理后可达GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准。 2、污水治理技术可行性分析 （1）隔油池处理可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范2009年版》（GB50015-2003）：污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，有利于油脂颗粒上浮。污水在池内的停留时间的选择，可根据建筑物性质确定，用油量较多者取上限值，用油量较少者取下限值。参照实践经验，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池的有效容积可根据厨房洗涤废水的流量和废水在池内停留时间决定，其有效容积是指隔油池出口管管底标高以下的池容积。存油部分容积是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积。 根据餐饮隔油池容积计算公式： V=Qmax⋅60⋅t 式中：V-----隔油池有效容积，m³； Qmax-----最大秒流量，食堂废水为0.32m³/d，每天运营4小时，则最大秒流量为0.000022m³/s； t-----停留时间不宜小于0.5h，本项目取值1h； 经计算，本项目需建设有效容积不低于0.1m³隔油池。项目隔油池拟设置0.1m³隔油池，可以达到要求。 （2）废水依托昆明虹诺工贸有限公司化粪池可行性分析 其他生活废水依托昆明虹诺工贸有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。 本项目污水排放量最大1.72m³/d，昆明虹诺工贸有限公司化粪池日处理的最大规模20m³/d，根据昆明虹诺工贸有限公司提供的资料，昆明虹诺工贸有限公司厂区目前现有员工30人在内食宿，废水排放量为2.4m³/d。昆明虹诺工贸有限公司化粪池剩余处理量还有17.6m³/d，本项目产生废水量仅占昆明虹诺工贸有限公司化粪池剩余处理量的9.77%，剩余容量能够处理本项目产生的生活废水，故本项目的生活废水依托昆明虹诺工贸有限公司化粪池是可行的。 （3）污水处理厂接纳可行性分析 本项目生活污水污染物浓度为：COD5：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：300mg/L、动植物油：50mg/L，氨氮：20mg/L、总磷：7 mg/L。项目污水通过化粪池预处理后，外排废水水质约为：pH:7、COD：317mg/L、BOD5：182mg/L、SS：120mg/L、动植物油：18mg/L，氨氮：17mg/L、总磷：6 mg/L。外排水水质达到GB/T31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，能满足晋宁县工业园区淤泥河水质净化厂对进水水质要求。 淤泥河水质净化厂位于环湖道路的南侧，淤泥河与环湖道路交叉口的西南角、安乐村的西侧，占地面积89252.15平方米，采用A/A/O+混凝沉淀过滤工艺，旱季设计处理污水5.0万m³/d，雨季设计处理污水10万m³/d，深度处理（V型滤池待建）10万m³/d。本项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入公共化粪池处理，经公共化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。 本项目污水排放量最大1.72m³/d，淤泥河水质净化厂污水处理设施日处理的最大规模5万m³/d，本项目产生废水量仅占淤泥河水质净化厂处理设施处理能力的0.0034%，从项目废水排放量来说，项目废水进水质净化厂是可靠的。故本项目的污水排入淤泥河水质净化厂，从水质和水量分析都不会对淤泥河水质净化厂造成不利影响。 综上分析，本项目污水进入淤泥河水质净化厂处理是可行的。 3、地表水环境影响结论 项目实行雨污分流制，雨水设置有一套雨水收集管网，收集厂房内雨水，经收集后由厂房南面的雨水管网外排；食堂产生的含油废水通过隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入昆明虹诺工贸有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入淤泥河水质净化厂处理。项目生产废水不外排，对周围环境影响较小。 4、监测要求 本项目生活废水依托昆明虹诺工贸有限公司已建设运行的化粪池处理，化粪池由昆明虹诺工贸有限公司负责管理，故建设单位不设废水监测计划。 （三）噪声 （1）噪声源强 项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。经调查，项目区内设备均为室内声源。项目噪声源强调查清单见表4-9。 表4-9项目主要产噪设备噪声源统计表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 位置; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 对开双色胶印机; 70; 1; 生产车间; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间.、夜间; 15dB(A); 55; 1. 2; 水溶性覆膜机; 70; 1; 55; 1. 3; 拉膜机; 70; 1; 55; 1. 3; 切纸机; 75; 1; 60; 1. 4; 全自动对裱机; 80; 1; 65; 1. 5; 隆翔全清废模切机; 80; 1; 65; 1. 6; 自动平压平模切机; 80; 1; 65; 1. 7; 半自动粘箱机; 80; 2; 65; 1. 8; 钉箱机; 80; 4; 65; 1. 9; 打包机; 75; 3; 60; 1. 10; 废纸打包机; 75; 1; 60; 1. 11; 空压机; 90; 3; 75; 1. - 声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg(ti100.1LAi+tj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。项目昼间等声值线见图4-1。 图4-1项目昼间等声值线图 表4-10厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 40.41; 11.09; 1.2; 昼间; 40.1; 65; 达标. 南侧; 18.60; -0.42; 1.2; 昼间; 46.92; 65; 达标. 西侧; -0.41; 10.22; 1.2; 昼间; 52.97; 65; 达标. 北侧; 19.65; 30.4; 1.2; 昼间; 46.15; 65; 达标. 项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)。夜间不生产。 4）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （3）措施 本项目不涉及发电机，机械设备运转产生的噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在西、南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： ①优化厂区布局，将产生噪声较高的钉箱机、打包机、裱纸机组布置于场地中部，在北侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用； ②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将高噪声布置在生产车间内，并安装减震垫； ③强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对区域声环境影响不大。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-11。 表4-11 噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 1#东; Leq（A）; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准; 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）; 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）; 1次/季. 2#南; 1次/季. 3#西; 1次/季. 4#北; 1次/季. （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险固废。 根据《固体废弃物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），可知本项目一般固废主要包括办公垃圾、边角料以及不合格产品、废包装材料。 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《国家危险废物名录》（2021年版），本项目危险固废主要为废活性炭、废油桶、废含油墨抹布及手套、废印版、废油墨桶、废胶桶、印刷机清洗废液、显影废液、废显影液、洗车水、洗皮水、润版液桶。 1、一般固废 （1）一般固废产生情况 1）办公垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人.d，则本项目按人员每人每天产生0.8kg计，年工作时间330天，根据建设单位提供的资料，项目员工共有25人，员工在厂区内食宿，本项目仅产生办公垃圾，则职工办公垃圾产生量为20kg/ d、6.6t/a。办公垃圾由昆明虹诺工贸有限公司一同委托昆明捷悦保洁服务有限公司清运处置。 2）边角料以及不合格产品 根据建设单位提供的资料，边角料以及不合格产品的产生量约为原料总量的0.1%，故本项目边角料以及不合格产品的产生量为5.5t/a。建设单位集中收集后外售废品回收站。 3）废包装材料 本项目的废弃包装材料，根据建设单位提供的资料，废弃包装材料产生量约为0.05t/a，从塑料生产、加工和使用中产生的废物，建设单位统一收集后，外售至废品回收站。 运营期项目一般固体废物产生量见表4-22。 表4-22项目一般固体废物产生量一览表 序号; 产生工序; 名称; 年排放量(t/a); 主要成分; 去向. 1; 员工办公; 办公垃圾; 6.6; /; 由昆明虹诺工贸有限公司一同委托昆明捷悦保洁服务有限公司清运处置. 2; 压痕; 边角料以及不合格产品; 5.5; 纸; 外售至废品回收站. 3; 原纸包装、打包; 废包装材料; 0.05; 塑料. （2）一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 2、危险废物 （1）危险废物产生情况 1）废活性炭 项目非甲烷总烃废气处理采用活性炭吸附设备工艺，活性炭需定期更换，1个月更换2次，根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量:qe=0.24kg/kg活性炭，则项目废活性炭的产生量为2.17t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-039-49，烟气、VOCs治理过程中（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭。项目产生的废活性炭送至危险废物暂存间暂存，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。 2）废油桶 根据建设单位提供的资料，废油桶的产生量约为0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。废油桶送至危险废物暂存间暂存，定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处置。 3）废含油墨抹布及手套 项目彩印过程中会产生含油墨抹布以及手套，根据建设单位提供的资料，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废含油墨抹布及手套属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废含油墨抹布及手套暂存至危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 4）废油墨桶 根据建设单位提供的资料，油墨为2.5kg/桶，根据年用量，每年产生油墨桶为1680个，约0.84t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废油墨桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。废油墨桶暂存至危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 5）废印版 根据建设单位提供的资料，项目废印版的产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废印版属于HW16感光材料废物，废物代码为231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸。废印版暂存至危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 6）印刷机清洗废液 印刷机需采用洗皮水、洗车水、润版液、水进行清洗，清洗后的废水收集后作为危废废物委托云南大地丰源环保有限公司处理。印刷机清洗废液的产生量为1m³/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）印刷机清洗废液属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 7）显影废液 显影废液需定期进行更换，更换后的废液作为危险废物委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。根据建设单位提供的资料，显影废液的产生量为0.16t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），显影废液属于HW16其他废物，废物代码为231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影剂、胶片和废像纸 。 8）废胶桶、废显影液、洗车水、洗皮水、润版液桶 根据建设单位提供的资料，玉米淀粉胶为1000kg/桶，根据年用量，每年产生废胶桶为68个，约6.8/a。水性覆膜胶为50kg/桶，根据年用量，每年产生废胶桶为966个，约0.48/a。粘箱胶水为25kg/桶，根据年用量，每年产生废胶桶为105个，约0.03/a。显影液为5kg/桶，根据年用量，每年产生废桶为6个，约0.001/a。洗车水为10kg/桶，根据年用量，每年产生废桶为20个，约0.004/a。洗皮水为10kg/桶，根据年用量，每年产生废桶为20个，约0.004/a。润版液为20kg/桶，根据年用量，每年产生废桶为5个，约0.002/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49含油沾染毒性、感染性危险废物废弃包装物、容器、过滤吸附介质。空的玉米淀粉胶桶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家昆明佰晟经贸有限公司回收；水性覆膜胶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家昆明载民商贸有限公司回收；废粘箱胶水、显影液、洗车水、洗皮水、润版液桶暂存至危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。 表4-23 企业危险废物产生及治理情况表 序号; 危险废 物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量t/a; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险特性 （1）; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2.17; 固态; 有机废气; 1个月; T; 收集密封包装，危险废物暂存间暂存，定期由云南大地丰源环保有限公司接收处置. 2; 废油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.02; 固态; 废油; 1年; T、I. 3; 废含油墨抹布及手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.005; 固态; 油墨; 1个月; T/In. 4; 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.84; 固态; 油墨; 1个月; T/In. 5; 废印版; HW16感光材料废物; 231-002-16; 0.01; 固态; 油墨; 1个月; T. 6; 显影废液; HW16感光材料废物; 231-002-16; 0.16; 液态; 显影液; 3个月; T. 7; 印刷机清洗废液; HW49其他废物; 900-041-49; 1; 液态; 油墨; 3个月; T、I、C. 8; 显影液桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.001; 固态; 显影液; 3个月; T/In. 洗车水桶; 0.004; 固态; 洗车水. 洗皮水桶; 0.004; 固态; 洗皮水. 润版液桶; 0.002; 固态; 润版液. 粘箱胶桶; 0.03; 固态; 胶水; 1个月. 玉米淀粉胶桶; 6.8; 固态; 胶水; 1个月; T/In; 厂家回收. 水性覆膜胶桶; 0.48; 固态; 胶水; 1个月. 注：危险特性，其中T为毒性、I为易燃性、C为腐蚀性、In为感染性。 （2）危险废物管理要求 建设1间16㎡的危险废物贮存间，对危险废物进行暂存，暂存间和盛装危险废物的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。性质类似的废物可收集到同一容器中、性质不相容的危险废物不应混合包装。危废间需根据废物种类设置围堰，分类分格存放，废活性炭需采用密闭胶带贮存，废油需采用密闭的桶装。设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物分类收集，不得与其他垃圾相混。收集后定期委托云南大地丰源环保有限公司进行处理，并填写转移联单。危险废物暂存间进行重点防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，设置明显的警示标示牌。危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 3、总结 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。 ## （五）风险影响评价 1、风险识别 项目中所用的物质中液压油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录H中的风险物质。项目胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液储存以及使用过程中以及危废暂存间存在泄露风险，储存过程中包装物破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。 要求临界量及其Q值见表4-24所示。 表4-24环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 储存位置. 1; 液压油; 0.7; 2500; 0.00028; 仓库内的油类摆放区. 合计; 0.00028; /. 本项目Q值为0.00028，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。 液压油存放于仓库内的油类储存区，储存过程中油桶破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。 ## 3、环境风险防范措施 根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施： ①液压油采用油桶进行存储，胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液储存桶需密封，胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液等的摆放区、危废暂存间各区域的地面进行硬化处理，加强管理，并设置围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。危废暂存间要求对围堰及地面进行重点防渗，防渗要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载废液压油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 4、应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 （六）本项目与排污许可制度的衔接 本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十七、造纸和纸制品业38-纸制制造223”中的有工业废水或者废气排放的 ，排污许可分类管理中简化管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排污口（编号、名称）污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 集气罩+两级活性炭吸附设备（TA001）+15m高的排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值 |
|  | 厂界 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值 |
|  | 厂区内 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | 加强通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | pH、BOD5、CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入工业园区污水管网后，最终排入淤泥河水质净化厂处理。 | GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛 | （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废弃物 | 项目产生的办公垃圾委托环卫部门清运处置；边角料以及不合格产品、废包装材料收集后外售至废品回收站；废活性炭、废油桶、废含油墨抹布及手套、废印版、废油墨桶、废粘箱胶桶、印刷机清洗废液、显影废液、废显影液、洗车水、洗皮水、润版液桶均暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置；废玉米淀粉桶以及水性覆膜胶桶暂存至危废暂存间，定期由生产厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区域：危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）中要求建设；胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液摆放区以及危废暂存间周围的地面进行重点防渗。 ②简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / | / | / | / |
| 环境风险防范措施 | ①液压油采用油桶进行存储，胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液储存桶需密封，胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液等的摆放区、危废暂存间各区域的地面进行硬化处理，加强管理，并设置围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。危废暂存间要求对围堰及地面进行重点防渗，防渗要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；胶印油墨、水性覆膜胶、玉米淀粉胶、粘箱胶、显影液、洗车水、洗皮水、润版液周围的地面进行重点防渗，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s 的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载废液压油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） | / | / | / | 1.835t/a | / | 1.835t/a | / |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0m³/a | / | 0m³/a | / |
|  | 生活废水 | / | / | / | 567.6m³/a | / | 567.6m³/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6.6t/a | / | 6.6t/a | / |
|  | 边角料以及不合格产品 | / | / | / | 0.56t/a | / | 0.56t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 5.5t/a | / | 5.5t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.17t/a | / | 2.17t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废含油墨抹布及手套 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.84t/a | / | 0.84t/a | / |
|  | 废印版 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 显影废液 | / | / | / | 0.16t/a | / | 0.16t/a | / |
|  | 印刷机清洗废液 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 显影液桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 洗车水桶 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 洗皮水桶 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 润版液桶 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
|  | 粘箱胶桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 玉米淀粉胶桶 | / | / | / | 6.8t/a | / | 6.8t/a | / |
|  | 水性覆膜胶桶 | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①