建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生物基新材料生产项目

建设单位（盖章）：云南鑫煌新材料有限公司

编制日期：二零二三年五月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	56

六、结论	59

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1委托书

附件2入园批复

附件3营业执照

附件4项目投资备案证

附件5租房合同

附件6昆明青山机械制造有限公司环评批复2016年

附件7昆明青山机械制造有限公司验收批复2017年

附件8晋宁工业园区规划环评审查意见的函及审查意见

附件8《云南亿能玻璃有限公司环境现状监测报告》

附件14技术咨询合同

附件15技术评审意见以及专家评审会签到表

附件16修改对照单

附图：

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目区域水系图

附图3项目周边关系图

附图4项目租用厂区平面布置图

附图5项目生产区平面布置示意图

附图6项目位置与两线三区布置图对比

附图7青山基地用地规划图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 生物基新材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-530122-29-03-036486 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市晋宁工业园区青山基地 |  |  |
| 地理坐标 | （N24度44分53.494秒，E102度35分10.562秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 其他合成材料制造（C2659） | 建设项目行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26，44.合成材料制造265《单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”》 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 昆明市晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2018-530122-29-03-036486 |
| 总投资（万元） | 3000万 | 环保投资（万元） | 26.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.87 | 施工工期 | 2023年5月~2023年7月 |
| 是否开工建设 | R否£是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于2012年取得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194号文），于2012年09月17日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区〔2012〕684号文）。 |  |  |
| 规划环评影响评价情况 | 1、文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》 2、审查文件：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函 3、审查机关：云南省环境保护厅 4、审批文号：云环函[2014]131号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》相符性分析 本项目位于晋宁工业园区青山基地，根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，青山基地规划范围东至环湖南路及安晋高速部分路段，西北临昆阳磷矿三采区东侧山体，西南接青山工业基地，南至古城镇梅树村南侧，北抵西山区海口镇交界处。按照青山工业基地功能要求和产业布局，规划确定青山工业基地的功能结构为以大宗生产资料和生活原料生产储运为重点的国际公铁联运平台、综合性物流产业及加工制造工业园区。 本项目为合成材料制造，符合青山工业基地功能要求和产业布局。项目位于青山工业基地内，项目用地规划为工业用地，本项目属于工业项目，项目类型、用地性质符合园区规划、用地性质的要求。目前项目已取得晋宁工业园区管理委员会入园申请同意批复、投资备案等，因此本项目建设符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》。 2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1： 表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 审查意见的函 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 1; 关于水资源和水环境保护问题： （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、青山基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目属于合成材料制造，项目位于青山基地，不涉及建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目，本项目不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位于青山基地，附近地表水体为距离本项目3900m的古城河，本项目在晋宁工业园区内，不属于在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 符合. 2; 关于园区大气环境保护问： （一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。 （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; （一）本项目废气主要为有颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物采用布袋除尘器处理、非甲烷总烃采用活性炭吸附装置处理，废气排放量少，不属于大气重污染型企业。 （二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近的居民区为500米的旧寨村，位于项目西南侧，项目建设对旧寨村的环境影响较小，项目已取得了入园批复。; 符合. 3; 关于园区固体废弃物处置问题： （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。; 本项目固体废物处置率为100%。; 符合. 类 别; 审查意见 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合 性. 大气污染防治措施; 从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。; 本项目使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺先进，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。; 符合. 严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。; 项目产生的颗粒物、非甲烷总烃经环保设备处理后均能够达标排放; 符合. 对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。; 符合. 水污染防治措施; 乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。; 本项目位于青山基地，青山基地建设有古城水质净化厂，项目生产废水不外排，生活污水通过化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入古城水质净化厂处理。; 符合. 管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。; 项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活污水经处理后排入古城水质净化厂处理。; 符合. 未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目生产废水不外排，生活废水经过化粪池处理后进入古城水质净化厂处理; 符合. 水污染防治措施; 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目生活废水依托昆明青山机械制造有限公司已设置的一个污水排放口，经过化粪池处理后进入古城水质净化厂处理; 符合. 避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。; 本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生活废水处理之后综合利用，不外排；固废100%依法依规处置，不外排。; 符合. 生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。; 本项目无生产废水，冷却水循环使用，不外排。; 符合. 滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。; 本项目不在条例禁止行为中。; 符合. 声环境污染防 治措施; 为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。; 本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。; 符合. 主要固废污染防治措施; 对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设; 符合. 大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。; 本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。; 符合. 因此，本项目的实施与园区规划环评的审查意见中的要求不冲突。 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 由表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-2。 表1-2项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 本项目属于少污染项目; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 基本符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 企业选址应符合《昆明市人民政府关于加强“一湖两江”流域水环境保护工作的若干规定》；; 本项目产生的食堂废水先经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入古城水质净化厂处理，符合规定。; 符合. 12; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 13; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目位于青山基地，本项目为合成材料制造项目，不涉及新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目以复混肥料生产为主，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于“十一石化化工.5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产”，为鼓励类项目。本项目已取得晋宁区发展和改革局关于本项目的备案证（见附件4）。项目建设符合国家产业政策。 （二）选址合理性分析 项目租用园区内已建设完成的厂房以及配套设施进行生产建设，属于工业用地。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目距离最近的居民区为1000米的樟木箐，与倚阳公路相邻，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；生产废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 （三）环境相容性分析 本项目位于晋宁工业园区青山基地，根据实地调查，本项目周边企业主要有塑料编织袋、钢结构加工、人造板制造企业。项目周边企业情况见下表1-3。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项目周边500米范围内无环境敏感目标。本项目生产水溶肥料，大气污染物主要为颗粒物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的颗粒物对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 表1-3项目周边企业情况 编号; 企业名称; 方位; 与项目的厂界距离; 企业性质; 污染物. 1; 云南中森人造板有限公司; 西侧; 240m; 木制人造板; 颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、生活废水. 2; 晋宁天鹏塑料制品厂; 西侧; 110m; 塑料编织袋; 挥发性有机物、噪声、固体废弃物、生活废水. 3; 昆明青山机械制造有限公司; 东北侧; 8m; 汽车配件、机床; 颗粒物、噪声、固体废弃物、废水. 4; 云南鼎天钢构有限公司; 南侧; 10m; 钢结构. 5; 云南齐天金属结构有限公司; 西侧; 120m; 钢结构. 6; 云南熙诚环保设备有限公司; 北侧; 0m; 环保设备组装; 噪声、固体废弃物、生活废水. ### （四）“三线⼀单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址区位于晋宁工业园区青山基地内，占地为二类工业用地，符合园区总体规划，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，满足生态保护红线要求。 项目选址区位于晋宁工业园区青山基地内，经查《云南省人民政府关于发布<云南省生态保护红线>的通知》（云政发〔2018〕32号），项目选址区不在云南省生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 项目所在园区规划的环境质量底线分别为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。项目产生的污染物经分析满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 项目租用闲置厂房建设，有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，本项目生产废水回用于生产，有效实现资源综合利用，同时本项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，项目满足《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》项目入园原则要求及入园环保要求；项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见要求，项目与园区产业定位相符。 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目满足项目入园原则要求、入园环保要求及规划环评审查意见相关要求，项目建设满足“负面清单”管理要求。 （五）昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，根据《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），全市生态环境管控单元划分为优先保护、重点管控和一般管控3类，共129个生态环境管控单元。 根据《昆明市环境管控单元分类图》（云政发[2020]21号附件2）本项目选址位于云南省昆明市晋宁工业园区青山基地，本项目位于重点管控单元，单元编码为ZH53011520005。 根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（云政发[2020]21号附件3），其相符性分析详见下表1-4。 表1-4与昆明市三线一单符合性分析 项目; 昆政发[2021]21号; 项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.青山片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于青山基地，项目产品属于磷化工的下游产业产品，属于精细磷化工。项目污染较小，项目区域设置了绿化带。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市生态环境质量总体保持稳定；昆明环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。据此，项目区域2021年为环境空气质量达标区。; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位清运处理。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用的电能，属于清洁能源。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求。 ### （六）与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性 根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。通过本项目位置与云南省滇池湖滨生态红线及湖泊生态保护黄线布置图关系分析（见附图6），本项目不在滇池保护范围内。 ### （七）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-5。 表1-5项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于晋宁工业园区青山片区，项目用地为工业用地，符合园区功能定位，未改变用途。; 相符. 2; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段保护区及保留区内。; 相符. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于晋宁工业园区青山片区，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 相符. 4; 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个⼈破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个⼈闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 项目所在区域已规划为工业园区，占地为建设用地，不在禁止范围内。; 相符. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地⽅规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在 自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 项目位于晋宁县工业园区⼆街片区，不在自然保护区。; 相符. 6; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与⻛景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 项目位于晋宁县工业园区⼆街基地，不在风景名胜区。; 相符. 7; 禁止在饮用水水源⼀级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源⼆级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于晋宁县工业园区⼆街基地，不在饮用水源保护区。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目位于合规园区内。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单⼀炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。; 相符. 10; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染⻛险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 相符. 由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 本项目为迁建项目，在项目建成之前，生物基新材料生产项目建设于2018年9月，原厂址位于晋宁工业园区青山基地（租用位于青山基地昆明朝阳机械制造有限公司的生产厂房）。由于房租到期，建设单位决定将项目搬迁至位于晋宁工业园区青山基地昆明青山机械制造有限公司的标准化厂房内。目前项目已停产，设备暂存于昆明朝阳机械制造有限公司的标准厂房内，待取得本项目迁建批复后，本项目搬迁至昆明青山机械制造有限公司的标准化厂房内。 现建设单位租用昆明青山机械制造有限公司建筑面积为2408m2的标准化厂房进行整体搬迁，本项目主要采用搅拌、挤塑的方式生产产品。 2023年4月，受建设单位委托，云南绿蓝环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查，重点收集项目水体分布情况、相应的功能区划、城镇规划、文物分布情况等资料。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中的“44、专用化学产品制造 266。根据“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中应编制环境影响报告表一栏中的单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外），本项目只进行物理混合，则应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《云南鑫煌新材料有限公司生物基新材料生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 （二）项目组成 项目位于昆明市晋宁工业园区青山基地，项目占地面积约为2.1亩（1400m2），建筑面积约为2408m2，租用昆明青山机械制造有限公司已建设的1栋生产厂房（建筑面积为908m2）以及配套设施（建筑面积为1500m2）。拟建设1条热熔胶生产线、1条缓释包裹材料生产线，建成后年产1500吨热熔胶，5000吨缓释包裹材料。项目总投资3000万元，其中环保投资26.5万元。项目总体工程组成详见表2-1。 表2-1项目建设组成一览表 工程类别; 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 租用1栋生产厂房，1层，层高为13米，建筑面积为908m2，主要设置1条热熔胶生产线、1条缓释包裹材料生产线。; 租用昆明青山机械制造有限公司已建成的闲置厂房进行建设. 其中; 热熔胶生产线; 位于生产厂房西部，占地面积为400m2，设置1条热熔胶生产线，其中有3个混合釜，1套热熔胶棒生产线、1套热熔胶颗粒生产线，1条热熔胶棒生产线布置1台挤塑机、1个冷却水槽、2个牵引机、1台胶棒切割机；1条热熔胶颗粒生产线布置1台挤塑机、2台切粒机、1台离心机。. 缓释包裹材料生产线; 位于生产厂房东部，占地面积为300m2，设置1条缓释包裹材料生产线，其中有1个混合釜，1条缓释包裹材料生产线内布置1个混合釜。. 辅助工程; 配电室; 位于项目生产厂房北侧，占地面积为10m2，主要用于车间生产配电; 新建. 办公楼; 租用已建成的昆明青山机械制造有限公司综合楼的第2层（共7层），建筑面积为500m2，主要为公司行政办公、产品展览、教育培训、会议等使用。; 租用昆明青山机械制造有限公司已建成的综合楼进行建设. 宿舍; 租用已建成的昆明青山机械制造有限公司综合楼的第3层（共5层），建筑面积为500m2，主要为员工住宿等使用。. 食堂; 租用昆明青山机械制造有限公司综合楼1楼的食堂，提供员工三餐。. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供水。; 依托. 排水; 本项目生产废水主要为设备冷却水，设备冷却水循环使用，不外排；生活废水依托昆明青山机械制造有限公司已建成的雨污分流体系，并与园区雨污管网接驳。 ①雨水：项目区内依托昆明青山机械制造有限公司的雨污分流制，设置有一套雨水收集管网，收集后由厂房南面的雨水管网外排。 ②本项目食堂依托昆明青山机械制造有限公司的食堂，食堂产生的含油废水依托昆明青山机械制造有限公司的隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入古城水质净化厂处理。. 供电; 工业园区电网供给。. 消防; 昆明青山机械制造有限公司内已设置了消防栓，预留了消防通道，车间内配置了灭火器. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 化粪池; 依托昆明青山机械制造有限公司已建成的化粪池，位于综合楼南侧，容积为20m³。; 依托. 隔油池; 昆明青山机械制造有限公司食堂内已设置一个2m³的隔油池对餐饮废水进行预处理。; 依托. 生产废水; 冷却循环水池; 厂区设置1个循环水池，位于厂房外侧的北部，容积约10m3，冷却水用于热熔胶棒冷却工段及热熔胶颗粒切粒工段。; 新建. 智能冷水机; 厂区内设置2个智能冷水机，位于厂房内北部，1个容积约为0.13m3，智能冷水机主要用于冷却热熔胶生产线的挤塑设备。; 新建. 废气; DA001排气筒; 混合釜投料口产生的有机废气、臭气浓度; 集气罩（3个）; 1台活性炭吸附装置（TA001）+1根15米高排气筒（DA001）; 环评提出. 混合釜出料口产生的有机废气、臭气浓度; 集气罩（2个）. 无组织; 混合釜出料口、投料口产生的有机废气、臭气浓度; 加强通风; 环评提出. 油烟净化系统; 昆明青山机械制造有限公司食堂内已设置一台油烟净化器对食堂油烟进行处理; 依托. 噪声处理; 减震降噪设施; 主要产噪设备加装减震软垫，降低厂界噪声。; 环评 提出. 固体废物处理; 生活垃圾; 生活垃圾与昆明青山机械制造有限公司一同由环卫部门清运处置。; 依托. 危险废物; 本次环评要求设置1间危险废物暂存间，占地面积为20m2，地面及内墙面护壁进行防渗处理，进行防渗、防风、防雨、防晒、防流失处理，防渗系数≤10-10cm/s，设置危险废物标识牌。; 环评 提出. 一般固体废物摆放区; 本次环评要求设置1间一般固体废物摆放间，占地面积为50m2，主要用于摆放废弃的原材料包装材料; 环评 提出. 储运工程; 原材料运输; 项目所需的原材料运输采用公路运输，运输车辆由社会力量解决，固体原材料的装卸或出库利用叉车或人工进行；大豆油、桐油为购买桶装成品，由生产厂家汽车运至厂内。; 新建. 原料仓库; 位于生产厂房内中部，占地面积为100m2，主要用于摆放袋装的原材料，仓库内摆放的原材料均为袋装，不在仓库外设置原材料堆场。; 新建. 塑料吨桶; 设置30个容积为0.2m3的塑料吨桶、10个容积为1m3的塑料吨桶，用于装缓释包裹材料的成品。; 新建. 缓释包裹材料成品仓库; 位于生产厂房中部，占地面积为100m2，主要用于摆放桶装液体缓释包裹材料成品。; 新建. 热熔胶成品仓库; 位于生产厂房南部，占地面积为50m2，主要用于摆放热熔胶棒及热熔胶颗粒成品。; 新建. （三）产品方案 本项目预计年产1500t热熔胶，5000t缓释包裹材料。本项目产品类型见表2-2。主要设置2条生产线，其中1条热熔胶生产线，1条缓释包裹材料生产线。 表2-2项目产品类型表 序号; 产品类型; 产能. 1; 热熔胶; 1500t. 2; 缓释包裹材料; 5000t. ## （四）本项目主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》本项目生产设备不属于其中的淘汰类。本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3本项目主要设备清单 序号; 对应生产线; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 2; 热熔胶生产线; 混合搅拌釜; /; 3; 利旧. 3; 挤塑机; /; 2; 利旧. 4; 牵引机; /; 2; 利旧. 5; 切粒机; /; 2; 利旧. 6; 胶棒切割机; /; 1; 利旧. 7; 无油空压机; /; 1; 利旧. 8; 冷水机; /; 2; 利旧. 9; 升降机; /; 1; 新增. 10; 缓释包裹材料生产线; 混合搅拌釜; /; 1; 利旧. 11; 标准吨桶; /; 10; 利旧. 12; 标准油桶; /; 30; 利旧. 13; 共用; 叉车; /; 1; 利旧. （五）产品的主要辅材料名称及年消耗量 本项目运营期预计年产1500t热熔胶，5000t缓释包裹材料，采用的原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗量见表2-4。 表2-4本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 使用生产线; 主要原辅材料名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 性状以及规格; 进厂方式. 1; 热熔胶生产线; 甘油改性松香树脂; 600; 25; 袋装; 颗粒状，50kg/袋; 汽运. 2; 乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）; 375; 10; 袋装; 颗粒状，50g/袋; 汽运. 3; 蔗糖酯; 375; 10; 袋装; 颗粒状，50g/袋; 汽运. 4; 石蜡; 150; 10; 袋装; 片状，50kg/袋; 汽运. 5; 植物蜡助剂; 15; 2; 袋装; 片状，50kg/袋; 汽运. 1; 缓释包裹材料生产线; 马来酸改性松香树脂; 1000; 20; 袋装; 颗粒状，50kg/袋; 汽运. 2; 大豆油; 2000; 20; 桶装; 液体，20kg/桶; 汽运. 3; 桐油; 2000; 20; 桶装; 液体，20kg/桶; 汽运. 1; 设备运行使用; 机油; 0.05t/a; 0.025t/a; 桶装; 液体，25kg/桶; 汽运. 主要原辅材料性质如下： 甘油改性松香树脂：别名为酯胶、 （六）项目用水以及废水产生情况 运营期项目主要用水分为生产用水、生活用水。 1、生产用水 （1）热熔胶胶棒冷却用水 化验室对原材料以及成品进行检验时，需在成品及原材料中先加入水，根据建设单位提供的资料，化验室的用水量为3m³/a。试验室调配产生的废水的量为3m³/a。化验室调配废水通过调节酸碱度后回用于液体水溶肥生产线。试验室调配用水需采用自来水制蒸馏水。 （2）热熔胶切粒冷却用水 检验完成后，需对试验设备进行清洗，根据建设单位提供的资料，项目需每天进行原材料以及成品的检验，每天清洗设备用水量为0.01m³/d（3m³/a）。清洗后的废水回用于液体水溶肥生产线。 2、生活用水 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员12人，全部在厂区内食宿，年生产天数按300天计。项目投入运营后每天在厂区内食宿的工作人员的生活用水参考DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，职工生活用水量按每人每天100L计，则职工生活用水为1.2m³/d（360m³/a）。废水产生系数按照0.8计，则职工生活废水产生量为0.96m³/d（288m³/a）。其中食堂废水以厂内食宿职工生活废水总量的0.2计，则食堂废水产生量为0.192m³/d（57.6m³/a）。 项目用排水情况见下表2-9。 表2-9项目用排水情况一览表（单位：m³/a） 项目; 使用面积或人数; 用量标准; 总用水量; 损耗; 废水量; 去向. 生产用水; 自来水; 挤塑机用水; /; /; 3; /; 3; 冷却循环水循环使用，不外排. 冷却水槽用水; /; /; 3; /; 3. 切粒机用水; /; /; 20; /; 20. 生活用水（自来水）; 职工其他生活用水; 12人; 100L/（人·d）; 0.96m³/d（288m³/a）; 240; 960; 古城水质净化厂. 食堂用水; 12人; /; 1（57.6m³/a）; 60; 240. 合计; 自来水; 3524m³/a; /; 1200; /. 综上所述，本项目自来水总用量约为3524m³/a；本项目生活污水产生量为4m³/d，1200m³/a，生产废水回用于生产不外排。项目水量平衡见图2-1。 图2-1水量平衡图 （七）工作制度及定员 （1）工作制度：全年生产300天，每天1班，每班工作8小时，白天进行生产，夜间不进行生产。 （2）定员：本项目劳动定员12人，均在厂区内食宿。 （八）项目平面布置 项目区设置有1栋生产厂房（1层）、1层办公楼、1层宿舍楼，设置1条热熔胶生产线、热熔胶成品摆放区、1条缓释包裹材料生产线、缓释包裹材料成品摆放区。厂房、宿舍楼均为独立建筑物，厂房呈矩形。昆明青山机械制造有限公司综合楼共7层（层高为22米），项目租用综合楼第1层为食堂、第2层为办公区域、第3层为宿舍楼。 项目生产区共设置4个安全出入口，为车辆和行人出入口，出入口连接昆明青山机械制造有限公司内部道路。项目严格实施雨污分流体系，依托昆明青山机械制造有限公司的一套雨水收集管网，收集厂区内雨水，经收集后由厂区北侧的雨水管网外排。本项目食堂依托昆明青山机械制造有限公司的食堂，食堂产生的含油废水依托昆明青山机械制造有限公司的隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入古城水质净化厂处理。化粪池位于综合楼北侧，为地埋式；隔油池设置于综合楼南侧；设置带盖垃圾桶分散布设于项目区内。项目平面布置详见附图3。 （九）环保投资 项目总投资3000万元，其中环保投资26.5万元，占总投资比例的0.87%，其中投资明细表见表2-10。 表2-10项目环保投资的分项估算表 投资时段; 投资项目; 数量; 投资金额(万元); 备注. 运营期; 废水; 化粪池（容积约为20m³）; 1; 0; 依托昆明青山机械制造有限公司. 雨污分流系统; 1; 0. 隔油池（2m³）; 1; 0. 废气; 油烟净化系统; 1; 0. 活性炭吸附装置（TA001）; 1; 15; 环评要求. 排气筒; 1; 2; 环评要求. 集气罩; 6; 2; 环评要求. 噪声; 防噪、减震设施; /; 1; 环评要求. 固废; 带盖垃圾桶; 10; 0.5; 环评要求. 一般固废暂存区50m2; 1; 2; 环评要求. 危废暂存间10m2; 1; 4; 环评要求. 合计; /; 26.5; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程以及产排污环节 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2023年5月30日将设备运进厂房内进行设备安装，于2023年7月建设完成。 施工期具体内容如下： 设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。 施工期各阶段产污环节见图2-2。 图2-2施工期各阶段产污环节图 （二）运营期工艺流程以及产排污环节 1、热熔胶生产工艺流程及产污环节见图2-3。 热熔胶 项目热熔胶是将外购的原材料进行物理混合，过程中不涉及化学反应。 工艺说明： - 投料 将袋装的原料通过升降车升降到混合釜开口平台，由人工投入至混合釜内，原料都为颗粒状及片状。项目设置3个原材料投料口，混合釜开盖口为投料口。 该过程会废弃的原材料包装、噪声。产生的废弃的原材料包装经过厂区内收集后外售废品回收站，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 - 混合加热搅拌 对混合釜进行升温，混合釜加热方式为电加热，待混合釜升温至120℃后，将原料经管式螺运机投入混合釜，继续对混合釜进行升温，整个生产过程为物理过程，生产过程中温度控制在160℃以内，经过2~3小时左右的搅拌融溶混合，整个混合过程为密闭状态，混合釜不需要清洗，无清洗废水产生，搅拌过程中会产生噪声。混合釜在非正常工况下开盖时会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表述）及异味。 该过程会产生加热混合废气、异味、噪声。4个混合釜各设置4个集气罩收集后经过1台活性炭吸附设备处理（TA001），处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 （3）热熔胶胶棒挤塑 物料全部融溶完毕后，打开放料阀由管道流入至挤塑机，挤塑机不进行单独加热，挤塑机为定型作用，挤出后进行注塑，挤塑机内部设置冷却管道外接冷却循环水池对挤出注塑部分进行冷却，挤塑机挤塑成型的物料会进入冷却水槽再次进行冷却，冷却循环水池冷却循环水循环使用，不产生生产废水，此工序在物料流入挤塑机进料口时会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表述）。 该过程会产生挤塑废气、噪声。挤塑机进料口设置1个集气罩收集后与收集后的混合搅拌废气一起经过1台活性炭吸附设备处理（TA001），处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 （4）冷却 - 成型后的半成品热熔胶通过冷却水糟进行直接冷却，冷却水槽容积为2m3，冷却水循环使用不外排。此工序由1个冷却循环水池和冷水机控制，冷却循环水池容积为10m3，用于挤塑后的半成品热熔胶棒进行冷却，冷却水循环使用，不产生生产废水。 - （5）牵引 - 冷却后的半成品热熔胶会被牵引机牵引进行胶棒切割，切割为长柱形胶棒，不会产生切割粉尘，此工序会产生废热熔胶颗粒，会产生设备噪音。 该过程会产生废热熔胶颗粒，噪声。废热熔胶颗粒通过厂内收集后回用于生产，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 （6）热熔胶切粒挤塑 物料全部融溶完毕后，打开放料阀由管道流入至切粒挤塑机，挤塑机不进行单独加热，挤塑机为定型作用，挤出后进行注塑，此工序采用外接冷却循环水池对挤出注塑部分进行冷却，冷却循环水池冷却循环水循环使用，不产生生产废水，此工序在物料流入挤塑机进料口时会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表述）。 该过程会产生挤塑废气、噪声。挤塑机进料口设置1个集气罩收集后与收集后的混合搅拌废气一起经过1台活性炭吸附设备处理（TA001），处理后通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。 - （7）切粒机 冷却后的半成品热熔胶一部分会被送至切粒机进行切粒，切粒为大颗粒，不会产生切粒粉尘，切粒时温度会升高，采用外接的冷却水直接对切粒部分进行切粒冷却，切粒冷却循环水循环使用，不产生生产废水，此工序会产生废热熔胶颗粒，会产生设备噪音。 该过程会产生废热熔胶颗粒，噪声。废热熔胶颗粒通过厂内收集后回用于生产，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 - （8）脱水 将切粒好的热熔胶颗粒由管道吸入离心机内，对切料颗粒进行脱水，脱水出来的冷却水继续流入至冷却水池内，冷却水池为0.7m3，却循环水循环使用，不产生生产废水。 - 该过程会产生噪声，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 - （8）存储料仓 将脱水好的热熔胶颗粒由自吸式管道吸入料仓内进行储存。 该过程会产生噪声，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 - （9）包装 检验合格后热熔胶颗粒及热熔胶棒会进行包装，外观及不合格的产品会作为原料继续使用。 该过程会产生废包装袋，废热熔胶。废热熔通过厂内收集后回用于生产，废包装袋经收集后委托环卫部门进行清运，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 2、缓释包裹材料生产工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4缓释包裹材料生产工艺流程及产污环节 工艺说明： - 混合搅拌、灌装 将原料采用人工投入高速分散机，待物料全部投好后进行开机搅拌，马来酸改性松香树脂为大颗粒状，大豆油的主要成分为脂肪酸、桐油的的主要成分为脂肪酸甘油三酯混合物，这几类化物在常温条件下不发生化学反应，因此整整个生产过程为物理过程。生产过程中物料温度为常温，经过18~24小时的搅拌混合均匀后，打开放料阀产品流入吨桶完成包装。搅拌混合过程为常温下进行，搅拌过程中不会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃表述），此工序会产生噪声。 该过程会产生噪声，产生的设备噪声通过安装减震软垫用于处理设备噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）昆明青山机械制造有限公司情况简介及环保手续 昆明青山机械制造有限公司位于晋宁工业园区青山基地，建设了“年产1.5万吨铸件以及机械加工建设项目”，于2010年6月30日取得晋宁区环保局的关于《昆明青山机械制造有限公司年产1.5万吨铸件以及机械加工建设项目环境影响报告表》的批复，晋环保复[2010]65号，由于在实际建设过程中局部生产工艺发生变化，项目进行了变更，于2015年2月6日取得了晋宁区环境保护局关于对《昆明青山机械制造有限公司年产1.5万吨铸件以及机械加工建设项目环境影响补充报告》的批复，晋环保复[2015]9号（见附件7）；并于2015年11月19日取得了昆明市晋宁区环境保护局文件关于《昆明青山机械制造有限公司年产1.5万吨铸件以及机械加工建设项目竣工环境保护申请》的批复（晋环保验[2015]31号）（见附件8），目前验收已完成。年产1.5万吨铸件以及机械加工建设项目占地面积为23100m2，主要建设有铸造车间、机械加工车间、成品库、办公宿舍楼、食堂、化粪池等。根据建设单位提供的资料，本项目租用的厂房已进行环评手续办理以及环保验收。 （二）企业入驻情况 昆明青山机械制造有限公司厂房内目前无企业入驻。本项目使用区域见附图4。 根据建设单位提供的资料，目前，昆明青山机械制造有限公司员工共有30人，未在厂区食宿，年运行300天。 根据昆明青山机械制造有限公司验收监测报告表，昆明青山机械制造有限公司废水、废气、噪声检验均为合格，生产废物经收集处理后可以做到100%处理。 （三）项目依托昆明青山机械制造有限公司的主要环保措施 本项目为迁建项目，租用昆明青山机械制造有限公司闲置的宿舍楼、生产车间以进行生产。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善，目前厂房处于闲置状态。 昆明青山机械制造有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。 本项目食堂与昆明青山机械制造有限公司共用，食堂产生的餐饮废气依托昆明青山机械制造有限公司已建成的油烟净化器处理后通过排气筒排放；食堂产生的含油废水依托昆明青山机械制造有限公司的隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入昆明青山机械制造有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入青山片区污水处理厂处理。本项目依托的隔油池、油烟净化器、化粪池均由昆明青山机械制造有限公司负责管理，生活废水达标考核以及相关环保责任由昆明青山机械制造有限公司承担。 （四）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为迁建项目，在项目建成之前，原生产厂房为昆明青山机械制造有限公司使用，主要用于机械加工制造，原昆明青山机械制造有限公司的生产设备均已由昆明青山机械制造有限公司带走，不存在历史遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区青山基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m³; 标准值ug/m³; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 根据收集的监测资料，对晋宁区2022年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、PM2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在地能够满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 其他污染物环境质量现状： 项目引用《云南亿能玻璃技术有限公司玻璃生产、深加工、销售及安装、玻璃制品研究开发、建筑材料、装饰材料销售项目竣工环境保护验收检测报告表》中环境空气的上风向监测数据，该项目产生的污染物为非甲烷总烃与本项目相同。云南亿能玻璃技术有限公司位于本项目上风向4343m处，产生的污染物对本项目基本无影响，同处晋宁工业园区青山基地，周边环境基本一致，引用数据基本可行。本项目引用云南佳侧环境检测科技有限公司2020年8月10日至2020年8月11日检测数据，具体监测结果见下表。 表3-1无组织废气检测结果单位：mg/m3 采样 地点; 采样日期; 2020-08-10; 2020-08-11; 标准; 达标情况. 1厂界上风向; 编号; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 非甲 烷总烃; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07L; 0.07; 2.0; 达标. 备注：“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限。. 由表3-1可知，项目无组织废气监测浓度达标，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放详解》中限值。项目与引用监测点位置如下图3-1所示。 图3-1本项目区与引用监测点位置相对位置图 （二）地表水 项目区的主要地表水体为南侧4000m古城河，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区域划分的原则，项目区域环境空气质量为二类，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》35条主要滇池入湖河道中，2条河道断流，19条河道水质类别为II~III，14条河道水质类别为IV~V，无劣V类水质河道；古城河为主要滇池入湖河道，根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，“古城河晋宁农业、工业用水区：源头-入滇池口，2020年规划水平年水质目标为Ⅳ类”，2023年规划水平年水质目标为III类”，则古城河水环境质量不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准。 （三）声环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区青山基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 （四）生态环境 项目区位于昆明市晋宁工业园区青山基地，根据现场调查，项目区域内植物仅有杂草，地带性植被已不存在，生物多样性不丰富，评价区内未发现有自然保护区和国家重点保护的珍稀濒危动植物。 （五）电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目未对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 根据现状调查，项目厂界外500米范围内无居民区、学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。故本项目无大气保护目标。 （二）声环境 项目厂界外50米无声环境保护目标。 - 地表水 项目位于晋宁工业园区青山基地，周围地表为古城河。项目环境地表水保护目标见下表3-4。 表3-4项目环境地表水保护目标表 环境要素; 敏感点; 方位; 厂界距离; 规模; 保护级别. 地表水; 古城河; 南面; 4000m; 水体功能为农业、工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值. （四）地下水环境 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （五）生态环境 项目区位于昆明市晋宁工业园区青山基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）施工期： ## 噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-5。 表3-5GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70; 55. ## 2、废气 施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，标准值见表3-6。 表3-6施工期大气污染物排放限值单位：mg/m³ 序号; 污染物因子; 无组织排放监控浓度限制. 1; 施工期周界; TSP; ≤1.0. （二）运营期： ## 1、废水 本项目食堂与昆明青山机械制造有限公司共用，食堂产生的含油废水依托昆明青山机械制造有限公司的隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入昆明青山机械制造有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入排入古城水质净化厂处理。项目外排废水需经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级，具体指标见表3-7。 表3-7外排废水执行标准单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. （表4）三级标准; 6~9; ≤300; ≤350; ≤400; ≤100; /; /. ## 2、废气 DA001：主要排放的污染物为非甲烷总烃、臭气浓度； （1）有组织废气 DA001排放的非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。 表3-8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级标准. 非甲烷总烃; 120; 15; 5. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定“排气筒高度要高于200m半径范围的建筑物5m以上，不能达到该要求的排气筒应按其高度对应的排放速率标准值严格50%”。本项目200米范围内最高建筑为22米，项目DA001排气筒设置了15米，未高出200m半径范围的建筑物5m以上，故本项目排放速率标准值严格50%执行，DA001排放的非甲烷总烃的排放速率为5kg/h。因此，项目排气筒的高度设置是合理可行的。 DA001排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中15m排气筒标准限值要求。 表3-9《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 标准值（无量纲）. 臭气浓度; /; 15; 2000（无量纲）. （2）无组织废气 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准限值。见下表3-10。 表3-10《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m³). 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 厂界无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级标准限值。见下表3-11。 表3-11《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(无量纲). 臭气浓度; 周界外浓度最高点; 20. 项目生产过程中无组织排放的厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的排放限值，标准限值见表3-12。 表3-12挥发性有机物无组织排放限值单位：mg/m³ 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. ## 2、噪声 项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，具体指标见表3-13。 表3-13厂界噪声执行标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ## 4、固体废弃物 项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量控制标准 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： - 废气排放量：废气量为2880万m³/a，非甲烷总烃总排放量为3.293t/a，有组织排放量为2.87t/a，无组织排放量为0.423t/a； - 废水排放量：排放量288t/a，其中CODcr：0.098t/a；悬浮物：0.060t/a；氨氮：0.006t/a；总磷：0.002t/a；动植物油：0.005t/a；五日生化需氧量：0.057t/a。本项目食堂产生的含油废水依托昆明青山机械制造有限公司的隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入昆明青山机械制造有限公司建设的公共化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入古城水质净化厂处理。废水污染物总量控制指标纳入昆明青山机械制造有限公司负责管理。 - 固体废弃物处置率：100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | （一）施工期污染源及处理措施 1、噪声 污染源：项目建设期间噪声源为车辆运输和设备安装调试等，噪声值约80~90dB(A)，噪声周期较短，随着设备安装完成，噪声消失。 保护措施：采用低噪声设备、严禁夜间施工、设备减震、施工围挡等。 采取相应措施后，施工噪声排放应满足GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。 2、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为设备的包装材料，收集后外售至废品回收站。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | （一、）运营期废气环境影响及保护措施 1、有组织废气 营运期，项目有组织废气主要为：搅拌加热废气、挤塑废气、异味（以臭气浓度表征）。 （1）有组织废气 1）搅拌加热废气、挤塑废气、异味（以臭气浓度表述） a搅拌加热废气 项目在混合釜开盖过程会产生挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）。混合釜上方设置集气罩收集有机废气，集气罩收集率为90%。 本项目混合、搅拌、加热工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）源强参考参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年6月11日）》（2669其他专用化学品制造行业系数手册）物理混合工序中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为0.12kg/t-产品，项目热熔胶产品的生产量为1500t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量0.18t/a；集气罩对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的收集效率取90%，则有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.162t/a，产生速率为0.0675kg/h、产生浓度为5.625mg/m3；则无组织非甲烷总烃为0.018t/a，排放速率0.0075kg/h。 搅拌加热废气经过集气罩收集后经一套活性炭吸附系统”设备处理，风量12000m3/h，最终经15m高（DA001）排气筒排放。 设备处理效率：①活性炭吸附装置净化效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年6月11号）》（2669其他专用化学品制造行业系数手册）物理混合工序使用活性炭吸附装置净化效率为36%，本项目活性炭吸附装置净化效率取36%。 项目每年生产300天，每天生产8小时，根据其活性炭吸附装置处理效率为36%，则本项目搅拌加热废气经活性炭吸附装置处理后的有组织排放量为：有组织非甲烷总烃排放量为0.1t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为3.5mg/m3。 b挤塑废气 项目在挤塑完毕后出件口会产生挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）。挤塑机出件口设置集气罩收集有机废气，集气罩收集率为90%。 本项目挤塑废气产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）源强参考参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年6月11日）》（33-37，431-434机械行业系数手册）配料混合挤出/注（吹）塑工序中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为2.7kg/t-产品，项目热熔胶产品的生产量为1500t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量4.05t/a；集气罩对挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的收集效率取90%，则有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为3.645t/a，产生速率为1.52kg/h、产生浓度为126.67mg/m3；则无组织非甲烷总烃为0.405t/a，排放速率0.17kg/h。 挤塑废气经过集气罩收集后一套活性炭吸附系统”设备处理，风量12000m3/h，最终经15m高（DA001）排气筒排放。 设备处理效率：①活性炭吸附装置净化效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年6月11号）》（292塑料制品行业系数手册）配料混合挤出/注（吹）塑工序使用活性炭吸附装置净化效率为24%，本项目活性炭吸附装置净化效率取24%。 项目每年生产300天，每天生产8小时，根据其活性炭吸附装置处理效率为24%，则本项目挤塑废气经活性炭吸附装置处理后的有组织排放量为：有组织非甲烷总烃排放量为2.77t/a，排放速率为1.1542kg/h，排放浓度为96.18mg/m3。 c异味（以臭气浓度表征） 项目在热熔胶搅拌、挤塑工序过程中还会产生复合臭气，但由于这部分物质含量很小，很难定量分析，因此以臭气浓度表征恶臭物质。 项目在热熔胶混合釜及挤塑工序上方设置集气罩，产生的异味（以臭气浓度表征）与有机废气一并经收集后通过“活性炭吸附设施”处理后引至15m高排气筒（DA001）排放。 活性炭吸附对臭气有较好的处理效果，臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准值-排气筒浓度≤15000（无纲量），厂界标准值（新迁扩建二级）≤20（无纲量）。 项目热熔胶搅拌、挤塑废气产生及排放情况见下表。 表4-6 项目有组织废气产生及排放情况汇总 污染源; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率（kg/h; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 处理措施; 处理效率; 排气筒参数; 排放方式. 编号; 内径 /m; 高度 /m. 热熔胶搅拌工序; 非甲烷总烃; 0.162; 5.625; 0.0675; 0.1; 3.5; 0.042; 活性炭吸附，风机风量12000m3/h; 活性炭吸附处理效率为24%; DA001; 0.48; 15; 有组织. 臭气浓度; <2000（无量纲）. 挤塑工序; 非甲烷总烃; 3.645; 126.67; 1.52; 2.77; 96.18; 1.1542. 臭气浓度; <2000（无量纲）. /; 非甲烷总烃; 0.423; /; 0.18; 0.423; /; 0.18; 加强通风; /; /; /; /; 无组织. 臭气浓度; <20（无量纲）. 注：项目每年生产300天，每天生产8h。. 执行标准; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》. 监测要求; 监测点位; 排气筒出口. 监测因子; 非甲烷总烃、臭气浓度. 监测频次; 每年一次. 根据上表所示，项目搅拌、挤塑废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放最高允许排速率及放浓度限值。 （2）食堂油烟 项目设置食堂，有12名员工在厂内就餐，厨房设置1个基准灶头，所使用的能源为液化气和电能。根据云南地区饮食习惯，早餐主要为煮品类食物，早餐制作过程中基本上不涉及煎炸过程，早餐制作过程油烟可以忽略不计。 食用油用量以30g/人·d计算，则耗油量为0.36kg/d，0.108t/a。据调查，不同的烧炸工况，油烟中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次评价取3%，则油烟产生量为0.0108kg/d，0.00324t/a。项目炊事时间按3h计算，则高峰期油烟中含油量为36g/h。 项目厨房油烟采用一套风机风量为6000m3/h的油烟净化设备进行处理，则油烟产生速率为0.0036kg/h、浓度为0.6mg/m3。油烟净化器油烟去除效率按60%算，则油烟排放量0.0043kg/d，0.0013t/a；排放浓度为0.233mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放允许浓度2.0mg/m3的要求。 本项目食堂油烟废气产生及排放情况见表4-12所示。 表4-12项目食堂油烟废气产生及排放情况一览表 排放源; 风量 (m3/h); 运行时间 （h/d）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量; 处理效率. t/a; t/a. 食堂; 6000; 3; 0.6; 0.00324; 0.233; 0.0013; 60%. 由上表可知，食堂油烟废气排放浓度为1.6mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准要求，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶，建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。本项目食堂位于宿舍楼1层，则本项目食堂油烟废气排气筒高度应高于宿舍楼高度，排气筒出口朝向应避开人群活动密集的区域。 （3）达标分析 ①有组织废气达标情况分析 本项目有组织废气为有机废气（按非甲烷总烃计）、异味（以臭气浓度表征），非甲烷总烃污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2规定的大气污染物排放限值，臭气浓度污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，。 DA001排气筒 项目热熔胶搅拌、挤塑废气经“活性炭吸附装置+15m高（DA001）排气筒”处理后非甲烷总烃排放量2.87t/a、排放速率为1.196kg/h、排放浓度为99.67mg/m3。 （DA001）排气筒排放的臭气浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值，即臭气浓度≦2000（无量纲）。 本项目（DA001排气筒）排放的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，即非甲烷总烃排放浓度≦120mg/m3， ②无组织废气达标分析 为评价厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃达标排放情况，本环评选用估算模式AERSCREEN进行估算。 根据预测结果，非甲烷总烃排放速率为0.063kg/h，则非甲烷总烃落地最大质量浓度出现在142m处，最大质量浓度为302.4258μg/m3。 厂界无组织非甲烷总烃排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中规定的大气污染物排放限值，即非甲烷总烃排放浓度≦4.0mg/m3。 ③非正常情况排放核算 本项目非正常排放情况主要为搅拌、挤塑时活性炭吸附装置完全破损，起不到净化作用，导致的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、异味（以非甲烷总烃表征）无措施直接排放。 非正常工况分析主要选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，本着最不利原则，最不利情况为废气处理设备均未正常运行，即按废气收集排放，不考虑废气治理措施，各污染物有组织排放情况见下表4-13。 表4-13全厂非正常排放参数表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 正常处理效率（%）; 非正常处理效率（%）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001排气筒; 活性炭吸附装置装置故障; 非甲烷总烃; 活性炭吸附装置处理效率24%; 活性炭吸附装置处理效率0%; 1.59; 132.5; 1h; 1次/a; 停工检修. 根据工程分析，在非正常排放条件下，项目DA001排气筒非甲烷总烃排放速率为132.5kg/h。使用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测，结果显示，当废气处理措施处理效率下降为0%时，DA001排气筒有组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度为19.8248ug/m³，虽未出现超标现象，但污染物浓度明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，避免非正常情况的排放。 非正常工况的控制措施： ①建设单位应加强日常的环保管理，密切关注废气处理装置的运行情况。在项目运营期间，建设单位应定期检测废气净化设备的净化效率，及时更换活性炭，以保持设备净化能力和净化容量，确保环保设施的正常高效运行，将废气对大气环境的影响降到最低。 ②加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产线的生产，待维修后，重新开启。 ④治理措施可行性分析 由于项目所属行业为金属制造业，在《排污许可申请与核发技术规范》中属于“其他专用化学产品制造工业”，因此，项目废气治理措施可行性分析参照《排污许可申请与核发技术规范“专用化学产品制造工业（HJ1103-2020）》分析。 根据《排污许可申请与核发技术规范“专用化学产品制造工业（HJ1103-2020）》附录表C.1“废气污染防止可行技术”，“活性炭吸附”均为可行技术，热熔胶搅拌、加热、挤塑工序产生的非甲烷总烃污染防治采用活性炭吸附装置为推荐可行技术之一。 综上，本项目废气治理措施均为推荐技术，是可行的。 （5）排放口基本情况 表4-14排放口基本情况表 排气筒编号及名称; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型. 经度（度）; 纬度（度）. DA001; 103.0372; 25.2245; 15; 0.48; 常温; 一般排放口. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，运营期大气监测计划表见4-15。 表4-15运营期大气监测计划表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 监测方法. 厂界无组织废气; 在厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点; 非甲烷总烃、臭气浓度的平均浓度; 每年监测一次，连续监测2天，每天监测3次; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; （HJ-T55-2000）《大气污染物无组织排放检测技术导则》. 厂区内无组织; 厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位; 非甲烷总烃; 每年监测一次，连续监测2天; 厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; （HJ604-2017）《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》以及（HJ1012-2018）《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》. 有组织废气; DA001排气筒排出口; 非甲烷总烃、臭气浓度; 每年监测一次，连续监测2天，每天监测3次; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ/T38）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（HJ/T16157）. （二）废水 1、废水使用及产生情况 根据工程分析，本项目生活用水量为1.2m3/d，生活污水产生量为0.96m3/d。 评价要求：项目产生的食堂废水经隔油池处理后同其他生活废水一起排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的A等级标准后排入园区污水管网，最终进入古城水质净化厂处理。 项目给排水情况见表4-15。 表4-15项目用排水情况一览表 用水类别; 用水单位; 用水; 用水标准; 用水量; 污水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生产用水. 生活用水; 职工其他用水; 12人; 80L/人·d; 6.4; 1920; 5.12; 1536; 项目产生的食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的A等级标准后排入园区污水管网，最终进入古城水质净化厂处理. 食堂用水; 12人; 20L/人·d; 1.6; 480; 1.28; 384. 合计; 8; 2400; 6.4; 1920; /. 本项目区水量平衡图如图4-16。 图4--16项目水平衡图单位：t/d 2、源强及达标排放情况 项目区生活污水产生量约0.96m3/d，288m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。项目产生的食堂废水经隔油池处理后排入化粪池，生活废水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1的A等级标准后排入园区污水管网，最终进入古城水质净化厂处理。 根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经隔油池、化粪池处理效率为CODcr：15%，BOD5：10%，NH3-N：3%，SS：30%，TP：6%。根据分析，项目水污染物产生及排放量汇总见表4-17。 表4-17项目水污染物产生及排放量 排放源; 污染物名称; 处理前; 处理后. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活 污水; 废水量 （m3/a）; 288; 288. CODcr; 400; 0.115; 340; 0.098. BOD5; 220; 0.063; 198; 0.057. 氨氮; 20; 0.006; 19.4; 0.006. 总磷; 7; 0.002; 6.58; 0.002. 动植物油; 50; 0.014; 18; 0.005. 悬浮物; 300; 0.086; 210; 0.060. 由上表可知，项目生活废水经处理后可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见下表4-18。 表4-18废水监测内容 监测点; 执行标准; 基本控制项目; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 化粪池出水口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A等级标准; pH值（无量纲）; 6.5~9.5; 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002）; 每年监测1次，每次连续监测2天，每天监测4次. SS; ≤400mg/L. CODcr; ≤500mg/L. BOD5; ≤350mg/L. 氨氮; ≤45mg/L. T-P; ≤8.0mg/L. 动植物油; ≤100mg/L. ### 4、污染治理技术可行性分析 （1）污水处理设施可行性分析 ①隔油池可行性分析 根据《建筑给水排水设计规范2009年版》（GB50015-2003）：污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，有利于油脂颗粒上浮。污水在池内的停留时间的选择，可根据建筑物性质确定，用油量较多者取上限值，用油量较少者取下限值。参照实践经验，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%；隔油池的有效容积可根据厨房洗涤废水的流量和废水在池内停留时间决定，其有效容积是指隔油池出口管管底标高以下的池容积。存油部分容积是指出水挡板的下端至水面油水分离室的容积。 根据餐饮隔油池容积计算公式： V=Qmax⋅60⋅t 式中：V-----隔油池有效容积，m3； Qmax-----最大秒流量，食堂废水为0.96m3/d，每天运营3小时，则最大秒流量为0.00009m3/s； t-----停留时间，本项目取值120min； 经计算，本项目需建设有效容积不低于0.648m3隔油池。选取1.2的系数，则本项目隔油池的总容积应设置不小于0.78m3的隔油池，污水在隔油池内的流速控制在0.005m/s之内，存油部分的容积不宜小于该池有效容积的25%，因此本项目依托昆明青山机械制造有限公司隔油池容积为2m3是可行的。 ②化粪池可行性分析 据工程分析，项目生活污水产生量为0.96m3/d，根据GB50015-2003建筑给水排水设计规范（2009版）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24小时，本项目依托昆明青山机械制造有限公司化粪池总容积为20m3，能够满足污水停留24小时以上，符合要求，故本项目依托昆明青山机械制造有限公司化粪池用于处理员工生活污水是可行的。 ③生活污水纳入古城水质净化厂可行性分析 本项目生活污水产生量为0.96m3/d，共计288m3/a，生活污水依托昆明青山机械制造有限公司1座2m3的隔油池和1座20m3的化粪池处理生活污水，生活污水不在隔油池内暂存。 古城水质净化厂建设规模为3万m3/d，主要收集青山工业园区污水。污水处理厂进水水质要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准，处理工艺采用MBR工艺+紫外线消毒工艺。目前，污水处理厂已建成并运行良好。 a.污水接驳 项目位于云南省昆明市晋宁工业园区青山基地，属于污水处理厂纳污范围，根据现场踏勘，青山基地已铺设市政污水管网，项目废水在达到规定的排放标准后可排入市政污水管道，故项目污水可通过道路市政污水管网进入古城水质净化厂处理可行。 b.水量 项目位于古城水质净化厂服务范围，项目运营期间外排的废水主要为员工生活污水，从水量上看，项目排水量为0.96m3/d，水量较小，所占污水厂处理量比例不大，污水处理厂能够接纳。 c.水质 项目生活污水中主要污染物为常规污染物，生活污水可生化性强，食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一起进入化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）A等级标准后排入污水管网，然后进入古城水质净化厂处理。因此，从水质角度考虑可行。 综上所述，项目位于古城水质净化厂服务范围内，古城水质净化厂在处理能力、处理工艺、水质相容性等方面满足本项目要求，项目生活污水纳入古城水质净化厂具有环境可行性。 （三）噪声 （1）噪声源强 项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~80dB(A)。经调查，项目区内设备均为室内声源。项目噪声源强调查清单见表4-9。 表4-9项目主要产噪设备噪声源统计表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 位置; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 混合搅拌釜; 85; 4; 生产车间; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间.、夜间; 15dB(A); 70; 1. 2; 挤塑机; 85; 2; 70; 1. 3; 牵引机; 80; 2; 65; 1. 4; 切粒机; 80; 2; 65; 1. 5; 胶棒切割机; 65; 1; 50; 1. 6; 无油空压机; 70; 1; 55; 1. 7; 冷水机; 75; 2; 60; 1. - （2）声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg(ti100.1LAi+tj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。项目昼间等声值线见图4-1。 图4-1项目昼间等声值线图 表4-10厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 65.15; 79.03; 12; 昼间/夜间; 53.41/53.41; 65/55; 达标. 南侧; 39.24; 4.72; 12; 昼间/夜间; 52.64/52.64; 65/55; 达标. 西侧; -17.16; 57.31; 12; 昼间/夜间; 52.64/52.64; 65/55; 达标. 北侧; 12.18; 132.38; 12; 昼间/夜间; 52.55/52.55; 65/55; 达标. 项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （4）措施 本项目不涉及发电机，机械设备运转产生的噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在西、南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： ①优化厂区布局，将产生噪声较高的破碎机、混合机组布置于场地中部，在东侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用； ②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将高噪声布置在生产车间内，并安装减震垫； ③强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对区域声环境影响不大。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-11。 表4-11噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 1#东; Leq（A）; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准; 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）; 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）; 1次/季. 2#南; 1次/季. 3#西; 1次/季. 4#北; 1次/季. （四）固体废物 本项目产生的固体废物主要为一般固废和危险固废。 根据《固体废弃物鉴别标准通则》（GB34330-2017），可知本项目一般固废主要包括生活垃圾、废包装袋、废热熔胶颗粒、废热熔胶棒。 根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）以及《国家危险废物名录》（2021年版），本项目危险固废主要为废机油、废机油桶、废活性炭。 1、一般固废 （1）一般固废产生情况 1）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人.d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人.d，则本项目按人员每人每天产生0.5kg计，年工作时间300天，根据建设单位提供的资料，项目员工共有12人，则职工生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a。生活垃圾与昆明青山机械制造有限公司一同由园区环卫部门清运处置。 2）废包装袋 项目废包装材料主要为一般废包装材料，根据企业提供的资料，本项目废包装材料产生量约为0.5t/a，废包装材料暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。 3）废边角料 主要为切粒工序及切割工序产生的废边角料，根据企业提供的资料，其产生量为5t/a，经收集后回用于生产。 运营期项目一般固体废物产生量见表4-12。 表4-12项目一般固体废物产生量一览表 序号; 产生工序; 名称; 年排放量(t/a); 去向. 1; 员工生活; 生活垃圾; 1.8; 委托园区环卫部门处置. 2; 投料; 废包装袋; 0.5; 外售废品回收站. 3; 切粒、切割; 废边角料; 5; 回用于生产. （2）一般固废环境影响分析和保护措施 本项目产生的生活垃圾依托昆明青山机械制造有限公司已建成的垃圾堆放场所，集中委托园区环卫部门清运处置。 一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 2、危险废物 （1）危险废物产生情况 1）废机油 设备定期维修时会产生废机油，产生量为0.01t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码：900-214-08，废机油运至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处理。 2）废机油桶 根据建设单位提供的资料，项目机油每年使用量为0.05t/a，机油桶为铁质的，空桶约为1kg/桶，每年产生2个，产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 废机油桶运至危险废物暂存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 3）项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，因此会产生废活性炭。根据工程分析，本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约2.87t/a。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气等各成分的吸附量约为0.25g废气/g活性炭，则理论上需要活性炭量约为11.48t/a。为保证活性炭的吸附效果，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，因此，实际上需要活性炭填充总量约为12.054t/a。废活性炭产生量为被吸附的有机废气量（2.87t/a）和实际活性炭本身（12.054t/a）的用量之和。则由此可算得项目废活性炭产生量约为14.924t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，须委托取得相应危险废物经营许可证的单位处置。 表4-13 企业危险废物产生及治理情况表 序号; 危险废 物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量t/a; 形态; 有害成分; 产废 周期; 危险特性 （1）; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.01; 液态; 矿物油; 6个月; T/I; 收集密封包装，危险废物暂存间暂存，定期由有资质的单位接收处置. 2; 废机油桶; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.02; 固态; 矿物油; 6个月; T/I. 3; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-041-49; 14.924; 固态; 活性炭; 12; T. 注：危险特性，其中T为毒性、I为易燃性、In感染性 （2）危险废物管理要求 建设1间20m2的危险废物贮存间，对危险废物进行暂存，不同类的危险废物分区贮存，危险废物必须和生活垃圾分开，危险废物必须和一般固废分开贮存。暂存间和盛装危险废物的容器应符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。设专人负责危险废物的日常管理工作，产生的危险废物分类收集，不得与其他垃圾相混。收集后定期委托有资质的单位进行处理，并填写转移联单。危险废物暂存间进行防渗、防雨、防晒、防淋溶措施，设置明显的警示标示牌。危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2cm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间施工时保留现场施工影像资料以及监理内容。 3、措施设置的可行性分析 本项目新建危废暂存间，建筑面积20m2。本项目建成后全厂危废产生量为14.954t/a，在危废暂存间容量范围内，项目设置1个占地面积10m2的危废暂存间。因此本项目危废暂存间容积能够满足全厂危废贮存需求。 本项目涉及危险废物均置于专用桶或袋内，暂存于危废暂存间内，地面为防渗地面。废物包装容器为固态，桶正常状态为封闭状态，不会挥发废气，对周围大气环境影响较小；距本项目最近的水体为西侧约4500m处的古城河，距离较远，且项目产生的危废存放于危废暂存间中危废暂存桶/袋内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 4、总结 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。 ## （五）风险影响评价 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定风险识别的原则如下： ①可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对环境造成的影响。 ②可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏对厂（场）界外环境的影响。 ③选择生产、加工、运输、使用或储存中涉及的1~3个主要化学品以及部分生产产品，进行物质危险性判定。 项目中所用的物质中机油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H中的风险物质。机油储存以及使用过程中存在泄露风险，储存过程中油桶破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定。 要求临界量及其Q值见表4-14所示。 表4-14环境风险物质数量、临界量及其比值(Q) 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; Q值; 储存位置. 1; 机油; 0.01; 2500; 0.00004; 油类摆放区. 合计; 0.00004; /. 本项目Q值为0.00004，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。 机油存放于油类摆放区，储存过程中油桶破损等存在渗漏的可能，泄漏的物质可通过地面漫流、地面下渗，对局部水体、土壤造成污染。 ## 3、环境风险防范措施 根据以上分析，项目采取以下环境风险防范措施： ①机油存放各区域的地面进行硬化处理设置围堰，加强管理，并进行重点防渗，在化验室内部需进行重点防渗。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间、化验室的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 4、应急预案 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以完全杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： （1）确定救援组织、队伍和联络方式。 （2）制定事故类型、队伍和联络方式。 （3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 （4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 （5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 （6）泄漏、爆炸事故多为突发性质，平时应制订抢救方案，备足抢救设备器材，训练人员，便于事故处理。 综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。故从环境风险角度分析，本项目实施可行。 （六）本项目与排污许可制度的衔接 本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业50-专用化学产品制造 266”，单纯的混合和分装，排污许可分类管理为登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排污口（编号、名称）污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃臭气浓度 | 6个集气罩+活性炭吸附装置（TA001）+1根15米高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 封闭厂房沉降、大气扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放限值。 |
| 地表水环境 | 化粪池出口 | pH、BOD5、CODcr、SS、动植物油、氨氮、总磷 | 食堂产生的含油废水通过隔油池处理，处理后和其他生活废水一同排入化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入古城水质净化厂处理。 | GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | Leq（A） | 选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛 | （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废弃物 | 项目产生的生活垃圾与昆明青山机械制造有限公司一同由园区环卫部门清运处置；布袋除尘器内收集的粉尘以及沉降粉尘回用于生产工序；废机油、废机油桶、废活性炭均暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①重点防渗区域：危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）中要求建设；机油储存区域、化验室进行重点防渗。 ②简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / | / | / | / |
| 环境风险防范措施 | ①机油存放各区域的地面进行硬化处理设置围堰，加强管理，并进行重点防渗，在化验室内部需进行重点防渗。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。对防渗工程进行现场施工监理、录像、记录并存档。 ②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。 ③加强对生产车间、危废暂存间、化验室的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。 ④设置危险固废管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 按照规定，建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.622t/a | / | 6.622t/a | / |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0m³/a | / | 0m³/a | / |
|  | 生活废水 | / | / | / | 1200m³/a | / | 1200m³/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5t/a | / | 7.5t/a | / |
|  | 布袋除尘器内收集的粉尘以及沉降粉尘 | / | / | / | 673.62t/a | / | 673.62t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 1200t/a | / | 1200t/a | / |
| 危险废物 | 化验室产生的废包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①