建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：浓缩饲料、配合饲料的生产及销售项目

建设单位（盖章）：云南金罡生物科技有限公司

编制日期：二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 浓缩饲料、配合饲料的生产及销售项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市晋宁县（区）晋城乡（街道） 云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地 |  |  |
| 地理坐标 | （102度45分12.289秒，24度39分37.917秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1329-其他饲料加工 | 建设项目行业类别 | - 十、农副食品加工业:15饲料加工 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 11000万 | 环保投资（万元） | 52 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否£是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 7500 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于云南晋宁工业园区，该园区最新的规划成果为《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，该规划修编于2012年取得昆明市工业和信息化委员会的意见（昆工信发〔2012〕194号文），于2012年09月17日取得云南省工业和信息化委员会备案意见（园区〔2012〕684号文）。 |  |  |
| 规划环评影响评价情况 | 1、文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》 2、审查文件：云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的函 3、审查机关：云南省环境保护厅 4、审批文号：云环函[2014]131号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与规划符合性分析 规划范围：晋宁工业园区晋城基地北至瓦窑冲村，南至大坟山，东至耿家营水库，西至月表村山坳。规划总用地面积为18.70平方公里。 产业结构：晋宁特色工业园区的产业发展方向为：形成以精细磷化工产业、装备制造产业、有色金属产业为主导产业，以生物资源加工、家具制造、建材产业、商贸物流为辅助和配套产业的格局，重点发展壮大优势产业，改造提升传统产业，加快发展新兴产业。晋城基地产业定位为：云南省重要的装备制造及相关产业基地。本项目产品主要为饲料，属于装备制造相关产业，与晋城基地产业定位相符。 本项目属于饲料制品制造业，符合晋宁工业园区的产业结构规划。根据晋宁工业园区管理委员会出具的入园批复（园区管委会复[2023]38号）（见附件2），同意本项目入驻，35晋城同时，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》中晋城基地用地规划图叠图，见附图6，本项目用地为二类工业用地，用地符合晋城基地用地的规划。 2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1： 表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析 序号; 审查意见的函 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合性. 1; 关于水资源和水环境保护问题： （三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、晋城基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。; 本项目属于饲料制品制造，不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位置距离大河最近距离为250m。; 符合. 2; 关于园区大气环境保护问： （一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。 （二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。; （一）本项目废气主要为有挥发性有机物，废气排放量少，不属于大气重污染型企业。 （二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近保护目标（月表村）225m，位于村庄的风向南侧，项目已取得了入园批复。; 符合. 3; 关于园区固体废弃物处置问题： （二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。; 本项目固体废物处置率为100%。; 符合. 类 别; 审查意见 （主要摘选与项目相关要求）; 本项目情况; 符合 性. 大气污染防治措施; 从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。; 本项目主要使用电能及天然气，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺先进，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。; 符合. 严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。; 项目投料、破碎、冷却、包装等产生产生粉尘设置有脉冲布袋除尘器，少量在车间内呈无组织排放；处理后通过15米高的排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 符合. 对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。; 符合. 水污染防治措施; 乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。; 本项目位于晋城基地，项目区职工卫生间废水进入云南纵恒建筑材料有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入昆明市淤泥河水质净化厂处理。项目产生的生产废水不外排，定期作为危险废物委托有资质单位处置。; 符合. 管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。; 项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活污水经处理后排入昆明市淤泥河水质净化厂。; 符合. 未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目废水未直接排入地表水体; 符合. 水污染防治措施; 做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。; 本项目生活废水依托云南纵恒建筑材料有限公司的化粪池，项目不需要设置污水排放口; 符合. 避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。; 本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生活废水经处理后排入昆明市淤泥河水质净化厂，不直接排入地表水；固废100%依法依规处置，不外排。; 符合. 生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。; 本项目生产废水作为危险废物委托云南大地丰源有限公司清运处置，不外排。; 符合. 滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。; 本项目不在条例禁止行为中。; 符合. 声环境污染防 治措施; 为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。; 本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。; 符合. 主要固废污染防治措施; 对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。; 本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行建设; 符合. 大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。; 本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。; 符合. 因此，本项目的实施与园区规划环评的审查意见中的要求不冲突。 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 由表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-2。 表1-2项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 本项目属于少污染项目; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；项目产生的生活废水经化粪池处理后通过园区管网排入昆明市淤泥河水质净化厂处理，无生产废水排放；固废实现综合利用和合理处置。项目清洁生产水平较高。; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目不属于《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）中限制或禁止建设的项目，项目不属于印染污染严重的企业; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目以饲料生产为主，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。 （二）选址合理性分析 项目区域主导风向为西南风。项目厂区主要分为生产区和办公生活区，项目生产区和办公生活区采用厂区道路分隔，项目生产设备、危废暂存间均放置在生产车间内，并采取隔声、减震垫等措施。项目隔油池、化粪池等处理设施均设置在综合楼东侧，处于厂区侧风向。厂区内道路进行绿化，美化环境。因此项目平面布局合理。 （三）环境相容性分析 本项目生产过程产生的废气、废水、噪声、固废等均采取相关的治理措施，对周围环境的影响较小；噪声厂界能够达标排放；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，处理后进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河水质净化厂进行处置，对周边环境不会产生影响；固废的处置率为100%，对周边环境不会产生影响。 本项目位于晋宁工业园区晋城基地，项目配套的水、电等市政设施已基本配置到位。项目周边企业多为建材制造企业、家具和装备制造企业。本项目周边企业主要业务及污染详见表1-3。 表1-3 本项目周边企业污染源调查一览表 序 号; 周围环境; 方位; 距离; 产品方 案; 污染物排放; 备注. 1; 昆明三恒机械制造有限公司; 北; 152m; 汽车轮毂; 颗粒物; 运行中. 2; 云南源越工贸有限公司; 北; 412m; 人造草坪、塑胶颗粒; 颗粒物、非甲烷总烃; 运行中. 3; 昆明格林磊鑫家具制造有限公司; 北; 333m; 家具; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯; 运行中. 4; 大车汽配城; 东; 105m; 汽车配件; 颗粒物、非甲烷总烃; 运行中. 综上所述，本项目产生的污染物不会对周边环境产生较大的 影响，周边的企业对本项目不存在制约因素，因此，本项目与区域环境相容。 （四）环境准入负面清单 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，项目满足《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》项目入园原则要求及入园环保要求；项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见要求，项目与园区产业定位相符。 综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目满足项目入园原则要求、入园环保要求及规划环评审查意见相关要求，项目建设满足“负面清单”管理要求。 （五）昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见表1-5。 表1-5本项目与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 类别; 内容要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不涉及划定的生态保护红线，也不涉及自然保护地、水源保护区、重要湿地等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 根据2023年3月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中大河（白鱼河），白鱼河入湖口断面水质情况为为Ⅳ类，滇池外海湖泊水质类别为Ⅳ类，无劣Ⅴ类河道。; 符合. 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，昆明环境空气质量达到国家二级标准。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目仅消耗电能和水等清洁能源，项目运营期资源消耗量相对区域利用总量较少，未达到区域资源利用上限；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。; 符合. 根据区域生态环境特征，结合生态、水、大气、土壤等环境要素保护需要，划分不同类型生态环境管控单元，明确总体管控和分类管控要求，制定各类管控单元生态环境准入清单，实施差别化生态环境管控措施，构建全省生态环境分区管控体系。生态环境管控单元划分。全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。A、优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。B、重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。C、一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地内，选址为《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中的云南省晋宁工业园重点管控单元（本项目与昆明市环境管控单元位置关系详见附图8），具体管控要求详见表1-10： 根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（云政发[2020]21号附件3），其相符性分析详见下表1-4。 表1-4与昆明市三线一单符合性分析 编码单元; 单元名称; 单元分类; 昆政发[2021]21号管控要求; 项目情况; 相符性. ZH53011520005; 云 南 晋 宁 工 业 园 区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于晋城基地，项目产品属于饲料制造行业，与晋城基地的产业定位相符。项目污染较小。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日，项目所在区域属环境空气质量满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处理。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用的电能及天然气，属于清洁能源。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求。 ### （六）与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性 根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。通过本项目在滇池保护区位置图分析（见附图7），本项目距离滇池最近距离为7.6km，位于绿色发展区范围内。根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（三）绿色发展区管控要求，其相符性分析详见下表1-7。 表1-7与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 《滇池“三区”管控实施细则（试行）》; 项目情况; 相符性. 绿色发展区管控要求; 远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。; 项目距离滇池7.6Km，位于绿色发展区域。本项目租用已建成的厂房建设。; 符合. 严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 项目产品属于饲料，属于允许类产品，符合国家产业要求。项目产生的生产废水委托有资质单位清运处置，不外排。; 符合. 加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。; 项目采用雨污分流，污水进入化粪池处理后进入昆明市淤泥河水质净化厂处理。生活垃圾放置在带盖的垃圾桶内，云南纵恒建筑材料有限公司定期委托环卫部门清运处置。; 符合. 综上所述，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相关规定。 ### （七）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-8。 表1-8项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表 序号; 相关要求; 本项目; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目位于晋宁工业园区晋城片区，项目用地为工业用地，符合园区功能定位，未改变用途。; 相符. 2; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在划定的河段保护区及保留区内。; 相符. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 项目位于晋宁工业园区晋城片区，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 相符. 4; 禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个⼈破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个⼈闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。; 项目所在区域已规划为工业园区，占地为建设用地，不在禁止范围内。; 相符. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地⽅规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在 自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 项目位于晋宁县工业园区晋城片区，不在自然保护区。; 相符. 6; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与⻛景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 项目位于晋宁县工业园区晋城基地，不在风景名胜区。; 相符. 7; 禁止在饮用水水源⼀级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源⼆级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于晋宁县工业园区晋城基地，不在饮用水源保护区。; 相符. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 项目位于合规园区内。; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单⼀炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。; 项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。; 相符. 10; 禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染⻛险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; 项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。; 相符. 由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。 （八）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022中涉及内容的符合性分析如下表1-9： 表1-9与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 实施细则要求; 本项目情况; 符合性. 二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于晋宁工业园区晋城基地内，不在生态保护红线范围内。; 符合. 三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环 境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不在自然保护区、风 景名胜区范围内。; 符合. 四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名 胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。; 符合. 五、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 项目用地为工业用 地。不涉及征收、占 用国家湿地公园的 土地。; 符合. 六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区 内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不涉及饮用水水源 一级保护区。; 符合. 七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目位于晋宁工 业园区晋城基地内， 不涉及《长江岸线保 护和开发利用总体 规划》划定的岸线保 护区和保留区；不涉 及划定的河段及湖 泊保护区、水产种质 资源保护区; 符合. 八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。. 九、禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目位于合规工 业园区范围内，不涉 及保护区，不涉及捕 捞。; 符合. 十、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在金沙江、 长江一级支流一公 里范围内。; 符合. 十一、禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及尾矿 库、冶炼渣库和磷石膏库的建设; 符合. 十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。; 本项目属于饲料制品制造行业，不属于高污染项目；不涉及新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能。; 符合. 十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土 壤环境质量标准。; 项目已取得项目投 资备案证，符合产业 政策要求，为准入允 许类别；不在《云南 省城镇人口密集区 危险化学品生产企 业搬迁改造名单》 内。; 符合. 十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目已取得项目投 资备案证，符合产业 政策要求。项目不属 于高耗能、高排放的 项目。; 符合. 根据上表分析，本项目和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 我国己成为世界第二饲料生产大国。2021年1-11月，饲料产量28850万吨，增长12.8%。饲料业成为国民经济的一个重要组成部分。由于饲料成本占养殖业成本的70%以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。 随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进养殖业可持续发展，已经成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽产品的竞争力已成为我国畜牧产业的主攻方向。因此，发展安全优质高效的饲料产业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要的意义。 畜牧业已成为我国农业经济结构战略性调整和农民增收的关键措施，饲料是畜牧业发展的物质基础，加快发展畜牧业必须加快发展饲料工业。 为此，云南金罡生物科技有限公司抓住有利时机，租用云南纵恒建筑材料有限公司已建厂房，新建饲料生产建设项目。 2023年7月14日，取得了《云南省固定资产投资项目备案证》。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》的规定，该项目属于“十、 农副食品加工业，15、饲料加工132中的“年加工1万吨及以上的”，项目需编制环境影响评价报告表，为此，受云南金罡生物科技有限公司（以下简称“建设单位”）的委托，云南绿蓝环境科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书详见附件1。我单位接受委托后，在收集资料、实地调查和现场踏勘的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、国家及地方的相关法规条例，编制了《云南金罡生物科技有限公司浓缩饲料、配合饲料的生产及销售项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。 （二）项目组成 项目名称：浓缩饲料、配合饲料的生产及销售项目； 建设性质：新建； 建设地点：云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地； 建设规模：项目总占地面积11.25亩，建筑面积7500平方米，项目租用昆明市晋宁工业园区晋城基地云南纵恒建筑材料有限公司的闲置厂房以及综合楼，主要建设内容：新建3条浓缩饲料、配合饲料的生产线，建成后年产12万吨浓缩饲料、配合饲料等。 生产规模：年产12万吨浓缩饲料、配合饲料。 项目总投资：11000万元。 （三）建设内容 项目总占地面积11.25亩，建筑面积7500平方米，项目租用昆明市晋宁工业园区晋城基地云南纵恒建筑材料有限公司的闲置厂房以及综合楼，主要建设内容：新建3条浓缩饲料、配合饲料的生产线，建成后年产12万吨浓缩饲料、配合饲料等。本项目工程内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目总体工程组成详见表2-1。 表2-1项目建设组成一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 饲料生产厂房; 新建年产12万吨饲料生产线，建筑面积7500m2，包括生产车间、成品库、原料库。厂房高14m。; 租用已建. 辅助工程; 储油罐; 设2个储油罐，容量分别为20m3、30m3，主要储存动植物油（豆油），豆油储罐区已建有围堰。; 租用已建. 宿舍楼; 2层，位于办公楼西侧。; 租用已建. 办公楼; 位于厂区东侧，建筑面积228m2，主要用于办公及产品检验研发（进行抽样常规检验，检验指标包括：水分、粗蛋白、磷、钙和粗灰分含量）。; 租用已建. 食堂; 位于办公楼一层，为职工提供三餐。; 租用已建. 蒸汽发生器房; 位于生产区内中部，生产车间北侧，1层结构，设一台2.0t蒸汽发生器，烟囱高度为17m；设置有软水制备设施。; 已建. 地磅房; 位于生产区北面，厂区入口处。; 已建. 机修间; 位于厂区西南角，原料库西侧，1层。; 新建. 公用工程; 供水; 工业园区供水管网供给市政自来水作为水源。; 已建. 供电; 园区220KVA变电站电网引入。租用滇农变电室一座，630KVA变压器和相应配电设施。; 依托. 供热; 蒸汽发生器一台，2.0t，燃料为天然气。; 已建. 消防; 耐火等级为二级，生产的火灾危险性种类为丙类。消防水量为45L/S，全厂消防采用低压制，厂区给水管网环状布置，全厂共设6座室外地上式消火栓。厂内备DN65水龙头360m。设计车间内设DN65消防立管一根，库房室内消防流量10L/S，该DN65消火栓，设有磷酸铵盐干粉灭火器及二氧化碳灭火器若干。; 已建. 环保工程; 隔油池; 三级隔油池，容积为1m3。; 已建. 化粪池; 满足污水停留24小时的要求，容积为5m3。; 已建. 中和池; 容积为0.4m3。; 新建. 污水处理站; 依托昆明滇农饲料有限公司污水处理站处理，经处理达标后回用。; 依托. 除尘器; 脉冲除尘器5台（原料投料工段3台，粉碎系统1台，成品打包工段1台），处理效率不低于99%。旋风除尘器1台（制粒冷却工段），除尘效率80%。; 已建. 除臭系统; 制粒冷却废气经除尘后安装除臭系统，拟采取UV光解+活性炭吸附，制粒冷却废气经除尘+除臭后由排气筒排放。; 新建. 排气筒; 项目共设置排气筒7根。 1#排气筒（DA001）：粒料投料口废气排口，高度15m；2#排气筒（DA002）：粉料投料口废气排口，高度15m；3#排气筒（DA003）：小料投料口废气排口，高度15m；4#排气筒（DA004）：粉碎工段废气排口，高度15m， 5#排气筒（DA005）：制粒冷却工段废气排放口，高度15m，6#排气筒为包装工段（DA006），高度15m； 7#排气筒为供热系统蒸汽发生器燃烧尾气（DA007），高度17m。; 新建. 食堂油烟净化装置; 油烟净化设施一套，包含集气罩、油烟净化器、风机，处理效率不低于80%。; 新建. 垃圾收集桶; 设置若干个，分布于厂区内。; 新建. 危废暂存间; 设置1间危废暂存间，位于机修房内，占地面积约10m2，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建立标识标牌，建立台账制度。; 新建. （四）产品方案 本项目预计年产12万吨浓缩饲料、配合饲料。项目的产品规格根据用户的要求进行定制。本项目产品类型见表2-2。 表2-2项目产品类型表 序号; 产品名称; 设计年产规模. 1; 浓缩饲料、配合饲料; 12万t/a. 项目产品图片见下表所示。 ## （三）本项目主要生产设备 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》本项目生产设备不属于其中的淘汰类。本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3本项目主要设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号. 一、原料接收与清理系统. 1; 原料接收与清理系统; 3; 套; /. 2; 刮板输送机; 2; 台; TGSS25. 3; 斗式提升机; 3; 台; TDTGk50/28. 4; 永磁筒; 3; 台; TCXT25. 5; 圆桶初清筛; 2; 台; SCY80A. 6; 圆锥粉料筛; 2; 台; SCQZ80X90X110A. 二、粉碎系统. 1; 粉碎系统; 3; 套; /. 2; 待粉碎仓; 3; 台; /. 3; 水滴王968-V粉碎机; 3; 台; 968-V. 4; 粉碎系统风网; 3; 台; /. 5; 高压风机; 3; 台; 6-30-8C. 6; 沙克龙; 3; 台; Φ1200. 7; 关风器; 3; 台; TGFZ16. 8; 料封螺旋输送机; 3; 台; TLSSF32. 9; 脉冲除尘器; 3; 台; TBLMY76. 10; 斗式提升机; 3; 台; TDTGk50/28. 11; 分配器; 3; 台; TFPX6-200. 三、原料膨化系统. 1; 原料膨化系统(03); 3; 套; /. 2; 待膨化仓; 3; 台; /. 3; 喂料绞龙; 3; 台; TWLL16. 4; 双层夹套调质器; 3; 台; MUTZ420. 5; 膨化机; 3; 台; PHY260. 6; 逆流式翻板冷却器; 2; 台; SLNF24X24A. 7; 高压风机; 2; 台; 6-30-8C. 8; 高压风机; 2; 台; 6-30-5.5A. 9; 沙克龙; 2; 台; Φ1200. 10; 沙克龙; 2; 台; Φ1000. 11; 关风器; 2; 台; TGFZ16. 12; 旋风除尘器; 2; 台; /. 13; 脉冲除尘器; 2; 台; TBLMY15. 14; 料封螺旋输送机; 2; 台; TLSSF25. 15; 斗式提升机; 2; 台; TDTG50/28. 16; 分配器; 2; 台; TFPX4-200. 四、配料混合系统. 1; 配料混合系统; 2; 套; /. 2; 小料添加机; 2; 台; SBLMa4. 3; 气动闸门; 2; 台; TZMQ50X50. 4; 小料添加机; 2; 台; SBLMa4. 5; 双轴桨叶式混合机; 2; 台; SLHSJ7.0A. 6; 刮板输送机; 2; 台; TGSS32. 7; 永磁筒; 2; 台; TCXT30. 8; 斗式提升机; 2; 台; TDTGk50/32. 9; 分配器; 2; 台; TFPX6-250. 五、制粒系统. 1; 制粒系统; 2; 套; /. 2; 待制粒仓; 2; 台; /. 3; 双层夹套调质器; 2; 台; MUTZ600. 4; 颗粒机; 2; 台; CPM3022-8. 5; 旋风除尘器; 2; 台; /. 6; 斗式提升机; 2; 台; TDTGk50/28. 7; 刮板输送机; 2; 台; TGSS25. 8; 回转分级筛; 2; 台; SFJH153X2(C). 六、打包系统. 1; 成品打包系统; 2; 套; /. 2; 成品仓; 3; 台; /. 3; 电子打包称; 3; 台; LCS-50-BZ. 4; 缝包机皮带输送机; 3; 台; /. 七、检测设备. 1; 地磅; 1; 台; SCS/ZCS-100D汽车衡. 八、其它辅助设备. 1; 油脂添加机; 2; 台; SYTC150. 2; 空气压缩机; 2; 台; 3立方. 3; 变压器; 2; 台; 2000KVA. （四）产品的主要辅材料名称及年消耗量 本项目运营期预计年产12万吨浓缩饲料、配合饲料，采用的原辅材料均为外购，主要原辅材料消耗量见表2-4，主要能源消耗见表2-5。 表2-4本项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 项目名称; 单位; 数量. 1; 43%豆粕; t/a; 70880. 2; 东北玉米; t/a; 10710. 3; 46%豆粕; t/a; 5510. 4; 糙米; t/a; 5240. 5; 石粉; t/a; 3320. 6; 棉粕60%; t/a; 3010. 7; 菜粕; t/a; 2960. 8; 磷酸氢钙; t/a; 2570. 9; 麦麸; t/a; 2410. 10; 酥化豆粕（发酵豆粕）; t/a; 2380. 11; 沸石粉; t/a; 1900. 12; 氯化钠; t/a; 1690. 13; 膨化大豆; t/a; 1680. 14; 豆油; t/a; 1560. 15; 球磨糠; t/a; 1560. 16; 70%赖氨酸; t/a; 1420. 17; 油糠; t/a; 1200. 18; 米糠粕; t/a; 1040. 19; 超级秘鲁鱼粉; t/a; 940. 20; 血浆蛋白; t/a; 930. 表2-5主要燃料消耗情况一览表 序号; 物质名称; 年用量; 来源; 备注. 1; 天然气; 54.23万m3/a; 园区提供. 2; 自来水; 19976t/a; 园区接入. 3; 电; 4500kW·h/a; 园区接入. 项目新建4t/h锅炉（2.8MW）采用天然气作为燃料，天然气热值为8000~8500大卡，取最小值8000大卡即33456KJ/m3，则燃料使用量为301.3m3/h。项目1年生产300天，锅炉每天工作约6小时，燃料年使用量为54.23万m3/a。 项目采用天然气作为燃料，天然气是一种洁净环保的优质能源，主要成分是甲烷，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性，高位热值为35.5MJ/m3（8500大卡），低位热值为33.4MJ/m3（8000大卡）其甲烷含量较高，不含硫，其成分见下表。 表2-5天然气主要成分 序号; 名称; 分子式; 含量（%）. 1; 甲烷; CH4; 99.07. 2; 乙烷; C2H6; 0.12. 3; 丙烷; C3H8; 0.03. 4; 异丁烷; I-C4H10; 0.01. 5; 壬烷以上重烷; C9H20+; 0.08. 6; 水; H2O; 0.01. 7; 二氧化碳; CO2; 0.50. 8; 氮气; N2; 0.18. 合计; 100. （五）公用工程 （1）给排水 给水：生产、生活用水由园区自来水管网接入供给。 排水：实行雨污分流 ①雨水：项目区产生的雨水通过项目区的雨水沟排入园区雨水管网。 ②污水：本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，处理后进入晋宁工业园区污水管网，最终排至淤泥河水质净化厂进行处置。 （2）供电系统 项目供电由园区电网引入本项目配电室。 （六）施工进度 本项目施工期施工人员10人，建设周期为6个月，拟于2024年8月开工建设，2023年2月竣工。 （七）劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工总人数68人，其中管理人员8名，生产员工60人，均在项目内食宿。 工作制度：项目年工作300天，项目每天实行1班制，每班8小时。 （八）平面布局 项目进场道路晋江公路，交通较为便利，整个厂区大致分为综合办公区、生活区、生产区（四个生产车间）三部分，综合楼位于厂区西侧，生活区位于厂区西北部，生产区位于厂区中部。详见附图项目总平面图布置图。 总体布置符合生产流程，方便货物运输和公司内部人员车辆流动，分区合理，便于生产工作。 （九）环保设施及投资估算 本项目总投资9200万元，其中环保投资为40.8万元，占总投资的0.44%，环保投资明细见表2-6。 表2-6环保设施投资估算表 时段; 类别; 环保治理措施; 投资 （万元）. 施工期; 固体废物; 施工期生活垃圾、废弃包装材料分类集中收集后，定期清运、处置; 1.0. 运营期; 废气; 原料、小料投料口脉冲除尘器3个; 纳入主体投资. 脉冲除尘器5个，旋风除尘器1个; （纳入主体投资）. 排气筒7根，6根高15m，1根17m; 4.0. 制粒冷却废气除臭系统; 10.0. 食堂油烟净化设施1套（集气罩+风机+油烟净化器）; 2.0. 废水; 三级隔油池1座，容积1m3; 0.8. 化粪池1座，容积5m3; 1.0. 化验室中和池; 0.5. 噪声; 安装减震垫; 2. 固废; 生活垃圾收集桶; 0.2. 化验室废液收集桶、废试剂空瓶等专用收集设施，并委托有资质单位处置; 2.5. 设置1间危废暂存间，位于机修房内，占地面积约 4m2，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建立标识标牌，建立台账制度。; 3.0. 危险废物委托有资质单位清运、处置，建立台账管理制度; 3.0. 合计; 35.0. - （十）水量平衡 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程以及产排污环节 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2023年7月1日将设备运进厂房内进行厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2023年7月31日建设完成。 施工期具体内容如下： ①设置危废暂存间、厂房装修污染物主要为建设过程中产生的少量粉尘、噪声、施工垃圾，运输车辆产生少量汽车尾气，及此过程施工人员生活废水，各污染物产生量较少。 ②设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。 施工期各阶段产污环节见图2-2。 图2-2施工期各阶段产污环节图 （二）运营期工艺流程以及产排污环节 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）云南纵恒建筑材料有限公司情况简介及环保手续 （二）项目依托云南纵恒建筑材料有限公司的主要环保措施 本项目为迁建项目，租用云南纵恒建筑材料有限公司的闲置的生产车间2#进行生产。项目租用的建筑区域均已完善，租用厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善，目前厂房处于闲置状态。 云南纵恒建筑材料有限公司内已建成了雨污分体系，设置了一套雨污分流系统，项目区雨水通过管网排到工业园区雨水管网。 本项目生活废水依托云南纵恒建筑材料有限公司配套的化粪池处理，经化粪池处理后排入园区污水管网，最终排入昆明市淤泥河水质净化厂处理。根据建设单位提供的资料，本项目使用的化粪池为公共化粪池，故化粪池由云南纵恒建筑材料有限公司负责管理。 （三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目生产厂房为租用云南纵恒建筑材料有限公司的闲置厂房，闲置厂房内不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市生态环境质量总体保持稳定；昆明环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。 根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m³; 标准值ug/m³; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年; 均质量浓度 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度、24小时平均第98百分位数，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度、24小时平均第95百分位数，O3的最大8小时平均第90百分位数、CO的24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属环境空气质量达标区。 其他污染物环境质量现状： （二）地表水 项目区最近地表水为项目西侧250m的大河，本项目位于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，流经晋宁区晋城镇辖区的河流全长约31公里，发源于晋宁县（晋城镇）与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入位于河涧铺村的大河水库，出水经四家村、八家村、化乐、十里铺村、双龙湾、月表村、石碑村、小河外村，在小寨与柴河的东支相会，并由此处分出淤泥河----大河的分洪河道，大河主河道继续笔直向西北方向流至天城门村，改称白鱼河，经石龙村（属上蒜）和上海埂村，最后在环湖南路以北的下海埂村注入滇池外海。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），大河（水库坝址—入滇池口）水环境功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 大河属于35条入滇河道，根据2023年3月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中大河（白鱼河），白鱼河入湖口断面水质情况为为Ⅳ类，滇池外海湖泊水质类别为Ⅳ类；滇池外海湖泊水质以及大河（白鱼河）水质轻度污染，未达到Ⅲ类水功能要求。主要原因是沿途村庄生活源和农业源的影响。 （三）声环境 本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，项目区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 （四）生态环境 根据现场踏勘，项目位于建成区，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区域内植物均为当地常见种和园林绿化栽培种，无古树名树，无国家级、省级保护植物。其生物多样性较简单，常见动物主要为老鼠、麻雀。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目区域为建成区生态环境自我恢复能力较弱。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 保护类别; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 经度; 纬度. 环境空气; 月表村; 102.75292; 24.65745; 村庄; 约200人; 2类区; 南; 152. 耿家营; 102.75717; 24.65817; 村庄; 约400人; 2类区; 东南; 250. 水环境; 大河; /; /; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 西; 253. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源. 声环境; 项目厂界外50米范围内无居民点，故无声环境保护目标. 生态. （五）生态环境 项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。 |
| 污染物排放控制标准 | （一）施工期： ## 噪声 施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-4。 表3-4GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 昼间; 夜间. 70; 55. ## 2、废气 施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限制，标准值见表3-5。 表3-5施工期大气污染物排放限值单位：mg/m³ 序号; 污染物因子; 周界外浓度最高点. 1; 施工期周界; TSP; ≤1.0. （二）运营期： ## 1、废水 项目区食堂废水通过隔油池处理，处理后与其他生活废水一同排入云南纵恒建筑材料有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入昆明市淤泥河水质净化厂处理。项目外排废水需经公共化粪池处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准，具体指标见表3-6。 表3-6外排废水执行标准单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; CODcr; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. （表1）A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. ## 2、废气 ①生产粉尘 ## 运营期产生的废气主要为粉尘，项目运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。标准限值见表3-7。 表3-7大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外最高点; 1.0. ## 注：排气筒高度应高出200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到以上要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。因项目厂房距离高压线较近，无法达到上述要求，因此，各排气筒颗粒物排放速率严格50%执行，即1.75kg/h。 ## ②蒸汽发生器燃烧废气 ## 项目新建1台天然气蒸汽发生器（AR-2000）为制粒工序提供蒸汽，外排废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2所规定的标准限值，具体标准值见表3-8。 表3-8锅炉大气污染物排放标准 项目; 标准. 颗粒物; 20. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度; ≤1. ## 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 ## 因项目厂房高14m，要求蒸汽发生器排气筒高17m。 ③异味 厂界异味、冷却废气异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级标准。具体见表3-9。 表3-9恶臭污染物排放标准 序号; 控制项目; 二级标准限值. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; 厂界; 氨; 1.5mg/m3. 3; 硫化氢; 0.06mg/m3. 4; 排气筒15m; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 5; 氨; 4.9kg/h. 6; 硫化氢; 0.33kg/h. ## ④食堂油烟 ## 食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）。项目共设置1个灶头，项目油烟浓度排放限值的要求详见表3-10。 表3-10餐饮业油烟污染物排放要求 规模; I型. 基准灶头数; ≥1，＜6. 污染物排放限值，mg/m3; 油烟; 1.0. ## 3、噪声 项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，具体指标见表3-11。 表3-11厂界噪声执行标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ## 4、固体废弃物 项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量控制标准 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： - 废气： ①有组织排放：废气量为2175万m³/a，非甲烷总烃排放量为0.845t/a； ②无组织：非甲烷总烃排放量为0.995t/a； 本次环评大气污染物总量控制建议指标为：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总排放量为1.84t/a。 （2）废水 ①生产废水不外排。 ②生活废水：排放量567.6t/a，其中CODcr：0.18t/a；BOD5：0.1033t/a；悬浮物：0.0681t/a；氨氮：0.0096t/a；总磷：0.0034t/a；动植物油0.0102t/a。本项目食堂废水通过隔油池处理后，与其他生活污水一同排入云南纵恒建筑材料有限公司化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入昆明市淤泥河水质净化厂处理。 （3）固体废弃物处置率：100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划于2023年10月1日厂房装修、设备安装以及设置危废暂存间，于2023年4月30日建设完成。因此，施工期主要污染是施工期噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 （一）施工期大气污染防治措施 为减少厂房装修、危废间设置、设备安装过程中的粉尘，本次环评要求： ①厂房装修、危废间建设时产生的粉尘，必要时应进行洒水降尘。 ②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘。 ③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。 （二）施工期废水污染防治措施 施工废水主要为施工过程中的员工生活污水，施工废水排入云南纵恒建筑材料有限公司已建设的化粪池处理，经化粪池处理后通过园区管网最终排入昆明市淤泥河水质净化厂处理。 - 施工期噪声污染防治措施 为减少施工期的噪声影响，本次环评要求： ①合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6:00施工，减少施工噪声对环境的影响。 ②优先采用先进工艺的低噪声设备；设备用完后或不用时应立即关闭。 （四）施工期固体废弃物防治措施 ①施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目厂房装修、建设危废暂存间、厂房装修工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。 ②设备废包装材料，设备安装产生的废包装集中收集后外售至废品回收站。 ③施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营期环境保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1水环境影响分析 （1）废水量核算 ①生产废水 蒸汽用水：根据建设单位提供资料，饲料制粒工序需使用燃气锅炉提供蒸汽，所需蒸汽量约2.0t/h，即用水量为16m3/d，蒸汽进入产品中，无废水产生。 软水制备废水：蒸汽锅炉在使用过程中，为防出现结垢等情况，需将含有硬度的原水用离子交换树脂设备加以软化，阳离子交换树脂巨大的表面积可使水中的钙镁离子与树脂中的钠离子发生转换反应，从而保证出水硬度小于0.03nmol/L。当钙镁型树脂达到一定程度，需利用较高浓度NaCl溶液通过失效的树脂进行再生。根据建设单位提供可研资料，软水制备过程产生的废水量约为1.0m3/d，该废水主要污染物为SS，浓度约400～600mg/L。另外还含有钙、镁及硫酸根等阴、阳离子。 根据类别同类软水处理设备，软水制备过程产生的废水主要污染物为SS，浓度约400～600mg/L。另外还含有钙、镁及硫酸根等阴、阳离子。经收集后排至污水处理站处理。 化验室废水：项目产品抽样检验用水主要用于容器的清洗等，用水量按0.2m3/d。废水产生系数按0.85计，废水产生量为0.17m3/d。化验室废水经设置中和池进行处理后统一收集至污水处理站处理。 喷淋设施废水：项目臭气处理系统进行喷淋时会产生一定量的废水，该部分废水进入一个5m³的中和沉淀池内，将pH值调成中性并沉淀后循环使用。根据臭气处理系统厂商提供的资料，臭气处理系统用水量5m³/d，其中约15%，即0.75m³被气体带走，循环使用量4.25m3/d，每天补充新水0.75m³。 ②生活污水 项目劳动定员38人，设置有食堂及宿舍，住宿25人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非住宿员工日常用水定额为50L/（人·d）（含食堂用水），则用水量为0.65m3/d，排水率以0.85计，废水产生量为0.55m3/d。食、宿员工日常用水定额为110L/（人·d）（含食堂用水），则用水量为2.75m3/d，排水率以0.85计，废水产生量为2.34m3/d。 食堂用水量约为总用水量的30%，则食堂用水量为1.02m3/d，排水率以0.85计，废水产生量为0.87m3/d。食堂废水经隔油池隔油处理后，与员工盥洗废水混合后流入化粪池，最终接入昆明滇农饲料有限公司污水处理设施处理。 综上，项目生活污水产生量为2.89m3/d，检验室废水0.17m3/d，蒸汽发生器废水1.00m3/d，合计项目废水总产生量为4.06m3/d。项目用排水情况见表4.2-1。 表4.2-1项目用排水情况一览表 用水项目; 用水定额; 规模; 用水量; 废水率; 废水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 锅炉; /; /; 17.00; 5100.00; /; 1.00; 330.00. 员工生活（含食堂）; 食; 50; 13人; 0.65; 195.00; 0.85; 0.55; 165.75. 食、宿; 110; 25人; 2.75; 825.00; 0.85; 2.34; 701.25. 小计; 3.40; 1020.00; 0.85; 2.89; 867.00. 化验; /; /; 0.20; 66.00; 0.85; 0.17; 56.10. 喷淋系统; /; /; 0.75; 225.00; /; /; /. 总计; /; /; 21.35; 6405.00; /; 4.06; 1218.00. ②化验室废水中和处理可行性分析 化验室主要废水主要污染因子为pH，经中和处理后，排至生活污水处理站处理，废水产生量为0.17m3/d，经设置0.2m3中和沉淀池即可满足污水中和处理、收集的要求，化验室废水为容器清洗废水，主要废水主要污染因子为pH，排入生活污水处理站处理可行。 ③食堂隔油池设置可行性分析 根据现场踏勘，项目办公楼已建有隔油池一座。根据建设单位介绍：隔油池为三级隔油池，容积为1m3；根据《饮食业环境保护设计规程》（DGJ08-110-2004），隔油池水力停留时间不应小于0.5h，项目食堂废水量为1.02m3/d，经计算，该隔油池容积不少于0.5m3，才满足厨房废水水力停留时间不小于0.5h的要求。故设置隔油池1座，容积1m3，满足需求。 ④化粪池设置规模可行分析 根据现场踏勘，项目办公楼已建有化粪池一座，容积为5m3；项目废水产生量为4.06m3/d，可满足水力停留时间不小于24h的要求。 综上，项目废水经处理达标后回用于厂区及附近绿化用水，不直接排入地表水环境，对地表水环境影响很小。 （3）监测要求 待片区集中污水处理设施建成后，项目生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网，废水水质监测计划执行下表。 表4.2-4废水水质检测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 化粪池出口; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂; 1次/年. 4.2.2大气环境影响分析 项目大气污染物主要有生产过程中产生的粉尘、蒸汽发生器燃料尾气、厨房油烟及异味。 4.2.2.1废气 项目废气主要为生产线的原料粉碎粉尘、制粒冷却废气、包装粉尘、蒸汽发生器废气以及食堂油烟。详见下表。 表4.2-5项目运营期废气产排情况一览表 序号; 产污 环节; 排放 形式; 污染物种类; 治理措施; 处理效率; 风量（m3/h）; 是否为可行技术. 1; 粒料投 料口; 有组 织; 颗粒物; 脉冲除尘器（1台）+15m排气筒（1#）; 收集率90%，除尘效率99%; 2356; 是. 2; 粉料投 料口; 有组 织; 颗粒物; 脉冲除尘器（1台）+15m排气筒（2#）; 收集率90%，除尘效率99%; 2356; 是. 3; 小料投料口; 有组 织; 颗粒物; 脉冲除尘器（1台）+15m排气筒（3#）; 收集率90%，除尘效率99%; 2356; 是. 4; 原料粉碎; 有组 织; 颗粒物; 脉冲除尘器（1台）+15m排气筒（4#）; 除尘效率99%; 9000; 是. 5; 制粒冷却; 有组 织; 颗粒物; 旋风除尘器+酸碱喷淋设 施+15m排气筒（5#）; 除尘效率80%，除臭效率90%; 10000; 是. 6; 包装; 有组 织; 颗粒物; 脉冲除尘器（1台）+15m排气筒（6#）; 收集率90%，除尘效率99%; 3157; 是. 7; 蒸汽发 生器（供热）; 有组 织; 烟尘、 SO2、 NOx; 17m排气筒 （7#）; -; 808.15; 是. 8; 投料口、包装工序未收集粉尘; 无组织; 颗粒物; 厂房阻隔; 沉降率; -; 是. 9; 食堂 油烟; -; 油烟; 油烟净化设施; 80%; -; 是. 表4.2-6项目运营期废气污染源核算结果一览表 排放形式; 产污环节; 污染物 种类; 产生量; 排放量. 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 粒料投料口; 颗粒物; 399.69; 0.94; 2.26; 3.60; 0.008; 0.020. 粉料投料口; 颗粒物; 336.02; 0.79; 1.90; 3.02; 0.007; 0.017. 小料投料口; 颗粒物; 399.69; 0.94; 2.26; 3.60; 0.008; 0.020. 原料粉碎; 颗粒物; 11944; 108.0; 258; 119.44; 1.08; 2.58. 制粒冷却; 颗粒物; 16.67; 0.17; 0.40; 3.33; 0.03; 0.08. 氨; 126; 1.26; 3.02; 12.60; 0.13; 0.30. 硫化氢; 10.6; 0.11; 0.25; 1.06; 0.01; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; -; -; -; <2000; -; -. 包装; 颗粒物; 791.9; 2.50; 6.00; 86.32; 0.27; 0.65. 蒸汽发生器（供热）; 颗粒物; 9.28; 0.0075; 0.018; 9.28; 0.0075; 0.018. SO2; 0.21; 0.0002; 0.0004; 0.21; 0.0002; 0.0004. NOx; 74.24; 0.0600; 0.144; 74.24; 0.0600; 0.144. 无组织; 投料; 颗粒物; -; -; 6.42; -; -; 0.26. 包装工序; 颗粒物; -; -; 0.60; -; -; 0.24. 制粒、冷却; 臭气浓度; ＜10 （无量纲）; -; -. 氨; -; -; -; 0.16~0.29; -; -. 硫化氢; -; -; -; 0.021 ~0.029; -; -. -; 食堂油烟; 油烟; 4.03; 0.006; 0.010; 0.81; 0.001; 0.002. 表4.2-7排放口信息表 序号; 产排污环节; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度 (℃); 编号及名称; 类型. 1; 粒料 投料; 15; 0.3; 环境 温度; DA001 1#粒料投料废气排放口; 一般排放口. 2; 粉料 投料; 15; 0.3; 环境 温度; DA002 2#粉料投料废气排放口; 一般排放口. 3; 小料 投料; 15; 0.3; 环境 温度; DA003 3#小料投料废气排放口; 一般排放口. 4; 原料 粉碎; 15; 0.3; 环境 温度; DA004 4#原料粉碎废气排放口; 一般排放口. 5; 制粒 冷却; 15; 0.3; 40; DA005 5#冷却废气排放口; 一般排放口. 6; 包装; 15; 0.3; 30; DA006 6#包装废气排放口; 一般排放口. 7; 蒸汽发 生器（供热）; 17; 0.1; 50; DA007 7#蒸汽发生器尾气排放口; 一般排放口. 4.2.2.2污染源核算及达标分析 （1）有组织废气 项目有组织粉尘主要为原料粉碎粉尘、制粒冷却废气、包装粉尘以及蒸汽发生器废气。 ①原料投料粉尘 a、大颗粒粒料投料粉尘 大颗粒粒料投料粉尘主要来源于玉米、豆粕、菜粕等原料投加过程，新建粒料投料口一个，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，颗粒物料投料粉尘产生量按0.05kg/t物料计，项目粒料使用量为45200t/a，则粒料投料粉尘产生量约2.26t/a，投料粉尘通过投料口负压收集后进入脉冲除尘器处理，收集效率按90%考虑，除尘效率按99%考虑，处理后经15m高排气筒（DA001）排放至外环境中。经计算粒料投料排放口排放浓度为3.60mg/m3，排放量为0.02t/a。 b、粉料投料粉尘 项目鱼粉、次粉等粉料通过新建投料口投料，年使用量9500吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉料投料粉尘产生量按0.2kg/t物料计，则粉料投料粉尘产生量约1.90t/a，投料粉尘通过投料口负压收集后进入脉冲除尘器处理，收集效率按90%考虑，除尘效率按99%考虑，处理后经15m高排气筒（DA002）排放至外环境中。经计算粒料投料排放口排放浓度为3.02mg/m3，排放量为0.02t/a。 c、小料投料粉尘 微量元素等其他小料通过混合机上方的小料投加口投料，小料投料口安装有脉冲除尘器，投料粉尘由该除尘器收集后排放。项目微量元素等小料用量11300t，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉料投料粉尘产生量按0.2kg/t物料计，则小料投料粉尘产生量约2.26t/a。投料粉尘通过投料口负压收集后进入脉冲除尘器处理，收集效率按90%考虑，除尘效率按99%考虑，处理后经15m高排气筒（DA003）排放至外环境中。经计算粒料投料排放口排放浓度为3.60mg/m3，排放量为0.02t/a。 ②粉碎粉尘 项目原料粉碎排放粉尘量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第二分册132饲料加工行业的产排污系数进行计算： 表4.2-8饲料加工行业产排污系数表 产品 名称; 原料名 称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 末端治 理技术 名称; 排污系数. 配合 饲料; 玉、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; ＜10 万吨/ 年; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.043; /; 0.043. 项目设计生产规模为年产饲料6万t，根据表4.2-4参数计算，项目颗粒物排放量2.58t/a，（1.08kg/h，生产车间年运行天数300d，每天运行8h）。 项目粉碎+混合工序共设置有1台除尘器，经处理后由15m高排气筒排放（3#排气筒），粉尘排放浓度约为119.4mg/m3、排放速率约为1.08kg/h。 ③制粒冷却废气 制粒制粒制粒冷却废气主要为异味及少量粉尘，项目生产为密闭式生产，制粒冷却废气经旋风除尘器（沙克龙）、臭气酸碱喷淋设施处理后由15m高排气筒（DA005）排放。 项目制粒冷却过程有粉尘产生，冷却粉尘通过新建旋风除尘器处理后楼顶排放。参考同类项目，制粒烘干废气颗粒物产生量按0.01‰产量计，根据科研，项目制粒量为4万t，则制粒冷却废气颗粒物产生量约0.4t/a，制粒烘干工段后已设置有旋风除尘器（沙克龙）处理颗粒物，旋风除尘器除尘效率为80%，不考虑酸碱喷淋设施对颗粒物的吸附效果，则制粒烘干废气中颗粒物排放浓度3.33mg/m3、排放速率0.03kg/h、排放量约0.08t/a。 项目生产异味主要来自鱼粉等原料的制粒、烘干等加热阶段，该恶臭成分较为复杂，包含臭气浓度、氨、硫化氢等，本次环评以氨和硫化氢计。根据《鱼粉行业恶臭污染物产生于成分分析探讨》（中国环境管理干部学院学报，2009年12月，第19卷第4期），鱼粉厂原料较新鲜时，其除臭器入口（废气处理前）处H2S的监测浓度在10.6~12.1mg/m3，NH3的监测浓度在126-136mg/m3。 本次环评考虑最不利情况，即使用成品鱼粉的异味与鱼粉厂原料异味相同，则取值为H2S浓度10.6mg/m3，NH3浓度126mg/m3。末端设置酸碱喷淋设施进行除臭处理，处理效率90%，则H2S排放浓度1.06mg/m3，排放速率0.01kg/h，排放量0.03t/a；NH3排放浓度12.6mg/m3，排放速率0.13kg/h，排放量0.30t/a，臭气浓度<2000（无量纲）。 ④包装粉尘 项目包装过程有粉尘产生，经一台布袋除尘器处理后排放，包装粉尘产生量约0.1kg/t产品，项目包装量60000t/a，则包装粉尘产生量约6.0t/a，包装粉尘经新建脉冲除尘器处理后通过15m排气筒（DA006）排放，收集效率按90%考虑，除尘效率按99%考虑，风机风量3517m3/h，则包装粉尘排放浓度86.32mg/m3，排放速率0.27kg/h，排放量约0.65t/a。 ⑤蒸汽发生器废气 蒸汽发生器属于锅炉，燃料为天然气，尾气排放方式为直排。根据建设单位提供资料，年用气量18万m3，蒸汽发生器每天8h运转，年运行300d，项目天然气锅炉全年工作2400h。 项目SO2采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）进行计算，计算公式如下： 式中:ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；根据建设单位提供资料中石油西 南管道天然气气质分析报告，H2S质量浓度为1.20mg/m3。 ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 NOx产生量按国家环保部《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告2017年第81号）要求计算，计算公式如下： 式中：Pwox——为氮氧化物排放量（kg）； Q——为燃料消耗量（万m3）； μ——为排污系数，天然气取8kg/万m3。 烟尘排放量参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》、《环境保护计算手册》、《环境保护实用数据手册》等资料，天然气烟尘污染物产生系数取100kg/106Nm3-天然气；烟气排放量参考《第二次全国污普调查——4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》，天然气工业废气量产生量按107753Nm3/万m3-原料。 经计算，项目SO2、NOx、烟尘、烟气量排放量分别为0.00041t/a、0.144t/a、0.018t/a、1939554m3/a，无末端治理，经排气筒直接排放，各污染因子排放参数详见下表。 表4.2-10天然气锅炉污染物排放情况表 污染源项目; 蒸汽发生器. 废气量（万Nm3/a）; 193.9554. 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 林格曼黑度. 小时产生量（kg/h）; 0.0075; 0.0002; 0.0600; ＜1. 产生浓度（mg/m3）; 9.28; 0.21; 74.24; ＜1. 排放浓度（mg/m3）; 9.28; 0.21; 74.24; ＜1. 排放量（t/a）; 0.018; 0.0004; 0.144; ＜1. （2）无组织粉尘 无组织粉尘主要来源于原料投料、包装工序以及粉碎、配料混合、制粒等工序外溢粉尘。 ①原料投料粉尘 原料投料大部分粉尘被收集处理，少量粉尘不能被收集外溢至厂房内及排入外环境中。根据计算，粒料投料口粉尘产生量为2.26t/a，粉料投料口粉料产生量为1.90t/a，小料投料口产生量2.26t/a。投料口粉尘产生量合计6.42t/a，除尘器收集效率为90%，则未被收集的粉尘产生量为0.64t/a，厂房环境相对密闭，粉尘经厂房阻隔后，约有40%排至外环境，则无组织排放量为0.26t/a，0.108kg/h，类比云南大台农台标农业科技有限公司2020年7月13日~19日《年产24万吨畜禽饲料生产线项目》厂界TSP监测结果，云南大台农台标农业科技有限公司位于项目东北约270m处，监测期间正常生产，监测浓度为0.206mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即周界外浓度最高点排放限值1.0mg/m3。 综上，废气通过大气扩散后，满足达标排放。 ②包装工序未收集粉尘 包装工序未收集粉尘约0.60t/a，经厂房阻隔后，约有40%的生产粉尘外溢至外环境中，经计算，包装工序无组织粉尘排放至外环境量约为0.24t/a。综上，项目生产过程无组织粉尘（颗粒物）排放至外环境的排放量约为0.50t/a。类比云南大台农台标农业科技有限公司2020年7月13日~19日《年产24万吨畜禽饲料生产线项目》厂界TSP监测结果，浓度为0.206mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，即周界外浓度最高点 排放限值1.0mg/m3。综上，废气通过大气扩散后，满足达标排放。 ③臭气 项目制粒、冷却过程中会产生一定的恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度，制粒冷却工段安装酸碱喷淋设施除臭，少量外溢至外环境中，呈无组织排放。根据类比园区内云南巨星农牧有限公司厂界恶臭气体检测结果，氨浓度：0.16mg/m3~0.29mg/m3，硫化氢：0.021mg/m3~0.029mg/m3，臭气浓度<10（无量纲）。综上，通过大气扩散后，厂界异味满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2中二级标准的要求。 （3）食堂油烟 项目设置1个食堂，为员工提供三餐，就餐人数38人计，食用油消耗量为30g/人·d，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，一般油烟平均占总耗油量的2%～4%，本评价以2.83%计，日进行炊事工况5小时。则油烟的产生量为32.26g/d，9.68kg/a。 根据建设单位提供资料，食堂油烟通过专用烟道排放，经油烟净化器处理达标后排放。烟道排口高于自身建筑物1.5m以上。 根据《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021），单个基准灶头排风量为2000m3/h，项目共设一个灶头，则项目油烟产生浓度为4.03mg/m3。油烟净化器拟选用免检的油烟净化器，净化效率可达80%及以上，处理后油烟排放浓度约为0.81mg/m3，油烟排放量为0.002t/a。经处理后项目油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）中I型排放浓度限值为1.0mg/m3的要求。 （4）废气排放汇总及达标分析 表4.2-11项目废气排放汇总及达标分析一览表 排放形式; 产污环节; 污染物 种类; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 标准限值; 评价. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 有组织; 粒料投料口; 颗粒物; 3.60; 0.008; 0.020; 120; 1.75; 达标. 粉料投料口; 颗粒物; 3.02; 0.007; 0.017; 120; 1.75; 达标. 小料投料口; 颗粒物; 3.60; 0.008; 0.020; 120; 1.75; 达标. 原料粉碎; 颗粒物; 119.4; 1.08; 2.58; 120; 1.75; 达标. 制粒冷却; 颗粒物; 3.33; 0.03; 0.08; 120; 1.75; 达标. 氨; 126; 1.26; 3.02; -; 4.9; 达标. 硫化氢; 10.6; 0.11; 0.25; -; 0.58; 达标. 臭气浓度; ＜2000（无量纲）; 2000（无量纲）; 达标. 包装; 颗粒物; 86.32; 0.27; 0.65; 120; 5.42; 达标. 蒸汽发生器（供热）; 颗粒物; 9.28; 0.0075; 0.018; 20; -; 达标. SO2; 0.21; 0.0002; 0.0004; 50; -; 达标. NOx; 74.24; 0.0600; 0.144; 200; -; 达标. 无组织; 投料; 颗粒物; ＜1.0; -; 0.26; 1.0; -; 达标. 包装工序; 颗粒物; ＜1.0; -; 0.24; 1.0; -; 达标. 制粒冷却; 氨; 0.16~0.29; -; -; 1.5; -; 达标. 硫化氢; 0.021~0.029; -; -; 0.06; -; 达标. 臭气浓度; ＜10（无量纲）; 20（无量纲）; 达标. -; 食堂油烟; 油烟; 0.81; 0.001; 0.002; 1.0; -; 达标. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录A要求，档排气筒1和排气筒2排放同一污染物，其距离小于2个排气筒高度之和时，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒。等效排气筒排放速率、等效高度、等效位置计算如下： a、等效排气筒污染物排放速率 Q=Q1+Q2 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率，kg/h； Q1，Q2——排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率，kg/h； b、等效排气筒高度 式中：h——等效排气筒高度，m； h1，h2——排气筒1和排气筒2的高度，m； c、等效排气筒的位置 x=a（Q-Q1）/Q 式中：x——等效排气筒距排气筒1的距离； a——排气筒1至排气筒2的距离； Q，Q1，Q2同上。 经计算，项目6根生产线排气筒颗粒物等效排放速率为1.403kg/h，等效排气筒高度15m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求， 即：排放速率<1.75kg/h。综上，项目废气排放满足达标排放的要求。 （5）废气监测计划要求 表4.2-12废气监测要求 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001 1#粒料投料口废气排放口; 颗粒物; 半年. 2; DA002 2#粉料投料口废气排放口; 颗粒物; 半年. 3; DA003 3#小料投料口废气排放口; 颗粒物; 半年. 4; DA004 4#原料粉碎废气排放口; 颗粒物; 半年. 5; DA005 5#冷却废气排放口; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 半年. 6; DA006 6#包装废气排放口; 颗粒物; 半年. 7; DA007 7#蒸汽发生器尾气排放口; 氮氧化物; 月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 年. 8; 厂界; 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢; 半年. 注：监测计划依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）；《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）。. 4.2.3声环境影响分析 （1）源强分析 项目运营期产生的噪声通过隔声降噪措施后，排放源强为75~90dB（A） 之间。新建车间内产噪大的生产设备噪声源强见下表。 表4.2-13项目噪声源强情况一览表 设备名称; 数量（台）; 单台设备噪声源强[dB（A）]; 隔声降噪措施; 降噪量[dB（A）]. 斗式提升机; 8; 75; 车间内墙体隔声、安装减振垫等; 15. 圆筒初清筛; 3; 80; 15. 永磁筒; 2; 75; 15. 破碎机; 1; 90; 15. 脉冲除尘器; 5; 80; 15. 双轴高效混合机; 1; 80; 15. U型刮板机; 1; 80; 15. 制粒机; 1; 85; 15. 包装机; 3; 75; 15. 分级筛; 1; 80; 15. 风机; 1; 80; 15. （2）噪声预测 噪声主要产生于车间内部。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的有关规定，生产车间声源属半自由空间的点源，仅考虑声源 几何扩散衰减和建筑物隔声衰减。噪声随距离衰减的规律如下： L2＝L1－20lg(r2/r1)(r2＞r1)-△L 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离； △L———其他衰减因素造成的噪声衰减值。 项目各个机械设备均按照生产线布置在生产厂房内，设备安装时采用减震垫橡胶垫等，加上厂房隔声及围墙隔声，噪声可减少15dB（A）左右，各种机械在车间内分布集中，按最高工作噪声，可以预测机械噪声随距离衰减后的值 见下表4.2-9。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数 多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，运营期机械声源至厂界噪声源强见下表。 表4.2-14项目噪声源强情况一览表 距离; 经降噪措施后源强; 数量（台）; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 距离衰减量; /; /; 20.0; 26.0; 29.5; 32.0; 34.0; 40.0; 46.0. 斗式提升机; 65; 8; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 25.0; 19.0. 圆筒初清筛; 65; 3; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 25.0; 19.0. 永磁筒; 65; 2; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 25.0; 19.0. 破碎机; 60; 1; 40.0; 34.0; 30.5; 28.0; 26.0; 20.0; 14.0. 脉冲除尘器; 75; 5; 55.0; 49.0; 45.5; 43.0; 41.0; 35.0; 29.0. 双轴高效混合机; 70; 1; 50.0; 44.0; 40.5; 38.0; 36.0; 30.0; 24.0. U型刮板机; 65; 1; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 25.0; 19.0. 制粒机; 70; 1; 50.0; 44.0; 40.5; 38.0; 36.0; 30.0; 24.0. 包装机; 75; 3; 55.0; 49.0; 45.5; 43.0; 41.0; 35.0; 29.0. 分级筛; 65; 1; 45.0; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 25.0; 19.0. 风机; 75; 1; 55.0; 49.0; 45.5; 43.0; 41.0; 35.0; 29.0. 叠加值; 85.5; /; 65.5; 59.5; 55.9; 53.4; 51.5; 45.5; 39.5. 表4.2-15各设备距厂界距离一览表 设备; 距厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 北厂界; 西厂界. 斗式提升机; 70; 10; 30; 50. 圆筒初清筛; 70; 5; 30; 50. 永磁筒; 70; 8; 30; 50. 破碎机; 70; 10; 25; 50. 脉冲除尘器; 70; 10; 30; 50. 双轴高效混合机; 70; 15; 20; 50. U型刮板机; 70; 10; 25; 50. 制粒机; 70; 20; 15; 50. 包装机; 70; 25; 10; 50. 分级筛; 70; 20; 15; 50. 风机; 70; 25; 10; 50. 表4.2-16项目厂界噪声贡献值达标分析情况一览表 厂界; 噪声预测结果; 标准限值; 达标评价. 东厂界; 48.6; 昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A）; 达标. 南厂界; 64.2; 达标. 北厂界; 62.0; 达标. 西厂界; 51.5; 达标. 注：项目夜间不生产. 根据表4.2-16，项目选用低噪声设备，并经过厂房阻隔、减震垫减震等降噪措施后，项目运营期厂界贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，符合达标排放要求。同时项目位于工业园区，项目厂界四周50m范围内无敏感点分布，对外环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018），项目噪声监测计划见下表。 表4.2-17环境噪声监测计划一览表 监测期; 监测点; 监测内容; 监测频率. 运营期; 项目区四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，昼夜监测. 4.2.4固体废物环境影响分析 运营期产生的危险固体废物为化验室废弃试剂、机修含油抹布和手套、废机油，其他固体废物为原料清理产生的杂质、磁选废料、除尘器收集粉尘、废包装材料、软水制备废树脂、隔油池废油脂、食堂泔水、化粪池污泥、生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①原料清理产生的杂质 原料清理产生的杂质主要由筛分出来的石块、泥块等杂质，根据类比同类项目，产生量约为10t/a。经收集后与生活垃圾一同委托环卫部门清运、处置。 ②磁选废料 根据类别周边饲料企业的实际运行情况，磁选选出杂质量约为原料用量的0.01%，为磁性物质，成分为钢、铁等，可外售给废品收购站收集处理，原料使用量为54700t/a（除去油脂等原料），则磁选废物量为5.47t/a。 ③车间生产粉尘收尘灰 收集车间工艺粉尘主要包括投料、粉碎、及包装等工段粉尘收尘灰，根据章节4.2.2.1，车间工艺粉尘收尘灰产生量为266.45t/a，回用于生产。 ④废包装材料 根据业主介绍及参考周边饲料企业实际运行情况，项目袋装物料使用量约65200t，按每袋50kg计，则项目扩建完成之后每年购入原料1304000袋，包装袋重量按0.044kg/个计，项目废弃包装袋产生量为57.4t/a，废包装材料由企业收集后统一回收外售至废品回收站。 ⑤废弃树脂 蒸汽发生器车间设置有离子交换树脂，对水质进行软化处理，更换的废弃树脂由更换产商统一带走处置。 ⑥生活垃圾 项目设置有食宿，劳动定员38人，生活垃圾产生量按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为38kg/a，11.4t/a，经收集后委托环卫部门清运、处置。 ⑦隔油池废油脂 根据废水污染物分析章节得出，项目食堂废水动植物油产生量为0.0974t/a，隔油池处理效率按80%计，则隔油池废油脂产生量约为0.08t/a，袋盖收集桶收集后委托有相关经营许可证的合法单位进行清运、处置。 ⑧食堂泔水 每天可供就餐人数最大为38人，按每人每天产生泔水量为0.05kg计算，则食堂泔水产生量为1.9kg/d，0.57t/a。以泔水桶收集后，委托有相关经营许可证的合法单位定期清运、处置。 ⑨化粪池污泥 根据经验数据，化粪池污泥产生量为每1000m3水产生泥量0.8t，则化粪池污泥产生量0.97t/a，委托环卫部门定期清掏、处置。 （2）危险废物 ①化验室废试剂 项目化验室危废包含：废试剂空瓶、沾染化学试剂的手套、抹布、废液等；均属《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49非特定行业-代码900-047-49”；产生量各约0.03t/a。废试剂空瓶、沾染化学试剂的手套、抹布等收集暂存，废液采用塑料桶收集暂存。实验室废物收集暂存后委托有资质单位处理。 ②机修含油抹布、手套 项目设备维护保养过程产生的含油抹布、手套、容器等，产生量约为0.1t/a，属《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49非特定行业-代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；为危险废弃物，危险废物应集中分类收集和暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 ③废机油 项目运营期因各种生产设备运行维护及保养过程需要使用润滑油等，废机油产生量约为0.2t/a。废机油属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物-代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废弃物，危险废物应集中分类收集和暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 ④危废暂存间设置要求 项目拟建危废暂存间一间，位于机修车间内，占地面积约4m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求建设，危险废物暂存间污染控制措施如下： a、危险废物应使用符合标准的容器盛装、装载危险废物的容器必须完好无损。 b、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器和包装物，应当具有防渗漏、防扬散、防雨淋等功能，符合国家有关安全标准和规定， 并设置危险废物识别标志。 c、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 d、项目危险废物应设专门的收集容器内，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标识。项目危险废物暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容。 e、衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能设计到的范围。 f、危险废物须分类收集，不相容的危险废物不能堆放在一起。 g、暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。 e、危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。危险固体废弃物的暂存、管理及转运过程中按规范填写危险固体废弃物转移联单，并建立管理台帐、管理制度。 （3）项目产生的固体废物汇总 项目固体废物产生情况详见下表。 表4.2-18项目固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物种类; 主要成分; 属性; 产生环节; 产生量（t/a）; 处置 措施; 去向; 备注. 1; 初清筛产生的杂质; 石块、泥块; 一般固 废; 原料清理; 10; 收集暂存; 委托环卫部门清运、 处置; 去向 明确， 处置 合理， 处置 率 100%. 2; 磁选杂质; 铁屑; 一般固 废; 原料磁选; 5.47; 收集; 外售. 2; 车间生产 粉尘收尘 灰; 颗粒物; 一般固 废; 粉碎、混合、制粒、包装; 266.45; 收集回用; 回用于生产. 3; 物料废弃外包装物; 物料废 弃外包 装物; 一般固 废; 原辅料包 装、产品包 装; 57.4; 可回收利 用的在厂 区内重复 使用，不可 利用的外 售; 重复利用 或外售. 4; 废弃树脂; 废弃树脂; 一般固废; 蒸汽发生器软水制备; 0.01; 更换产商 统一带走 处置; 更换产商 统一带走 处置. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 员工办公、生活; 11.4; 生活垃圾 桶收集; 委托换位部门清运、 处置. 6; 隔油池废油脂; 废油脂; 一般固 体废物; 隔油池处理食堂废水中动植物油; 0.08; 袋盖收集 桶收集; 委托有相关经营许 可证的合法单位进 行清运、处置. 7; 食堂泔水; 泔水; 一般固 体废物; 食堂备餐; 0.57; 袋盖收集 桶收集; 委托有相关经营许 可证的合法单位进 行清运、处置. 8; 化粪池污泥; 污泥; 一般固 体废物; 生活污水处理; 0.97; -; 委托环卫部门定期清掏、处置. 9; 化验室废试剂; 废试剂空瓶、沾染化学试剂的手套、抹布、废液; 危险废 物; 产品检验; 0.03; 收集暂存; 委托有资质单位清运、处置. 10; 机修含油 抹布、手 套、废机 油桶; 机修含 油抹布、 手套; 危险废 物; 机修过程; 0.1; 收集暂存 于危废暂 存间; 委托有资质单位清运、处置. 11; 废机油; 废机油; 危险废 物; 生产设备运行维护及保养、机修; 0.2; 收集暂存 于危废暂 存间; 委托有资质单位清运、处置. 表4.2-19危险废物汇总表 序号; 名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量（t）; 产生 工序; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 化验 室废 试剂; HW49; 900-047-49; 0.03; 产品 检验; 液 态/ 固 态; 废试剂空瓶、沾染化学试剂的手套、抹布、废液; 每年; T/C/I/R; 废液以袋盖塑料桶收集，其余以专用容器收集暂存，并委托有资质单位清运、处置. 1; 废机 油; HW08; 900-214-08; 0.1; 机修; 液态; 废润 滑油; 每年; T，I; 暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置，建立台账管理制度. 2; 机修含油抹布、手套、废机油桶; HW08; 900-041-49; 0.2; 机修; 固态; 废矿物 油与含 矿物油 废物的 容器; 每年; T，I. 综上所述，项目投产后，产生的各种固体废物，均可得到合理的处置，处置率达100%，对外环境影响不大。 4.2.6地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），项目无需进行地下水及土壤环境影响分析。正常情况下，项目无地下水、土壤污染源，在危险废物发生泄露，生活污水收集、处理设施故障后发生泄露等事故情况下，废机油因泄露进入土壤环境，从而进入地下水体，污染地下水体；未经处理的生活污水直接进入地下水环境污染地下水。 因此，环评要求采取以下措施，以杜绝废机油、生活污水事故泄露而污染地下水。 （1）废机油及其收集桶已要求新建危险废物暂存间，暂存间要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设，须设置防晒、防雨淋等装置，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5；须设置导流渠及收集池等要求。 （2）项目区实行分区防渗，其中危废暂存间为重点防渗，化粪池、机修车间等进行一般防渗；其余区域为简单防渗。 （3）项目豆油储罐区位于生产车间内，地面已进行硬化并设置了围堰。 表4.2-20项目分区防渗一览表 序号; 建设内容; 防渗级别; 防渗要求. 1; 生产车间、原料仓、磅房、中控室; 简单防渗; 一般地面硬化. 2; 化粪池、机修车间、豆油储罐区; 一般防渗; 采取防渗措施后，一般防渗区等效黏土防渗层 厚度Mb≥1.5，渗透系数满足≤1.0×10-7cm/s要 求. 3; 危废暂存间; 重点防渗; 要求采取防渗措施后，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚 高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料， 渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求。. 严格采取以上措施后，在事故情况下危险废物泄露可经导流渠进入收集池，危废暂存间地面、裙角、导流渠、收集池均要求进行重点防渗处理，危险 废物泄露发生泄漏不会进入土壤和地下水环境，不会对地下水环境造成影响。 4.2.7生态环境 项目占地为现有水泥厂空闲地及部分厂房改造后使用，不新增占地，用地范围内地面均已无植被生长，对区域生态环境影响不大。 4.2.8环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中7.1条的规定，风险调查重点关注内容包括物质风险、生产系统风险和危险物质向环境转移的途径。 项目环境风险主要为物质风险，涉及的风险物质为：废机油、实验室硫酸、盐酸、丙酮等试剂。危险物质一旦大量的泄露，泄漏物经雨水管沟进入附近地表水，对地表水体水质造成影响；或经雨水冲刷进入土壤环境，进而污染土壤及地下水环境。废机油主要存储于项目车间西南角危废暂存间内，豆油存储于车间东北角，化学药品及酸碱废水存储于东侧办公楼一层化验室内，设置专用储藏区域。 为减少环境风险，项目拟采取以下措施： （1）新建危险废物暂存间一间，废机油及其收集桶须收集后统一暂存于危废暂存间。且危险废物暂存间须满足以下要求： ①项目废机油暂存间设置防晒、防雨淋等装置，即使在事故状态下，废机油不会被雨水冲刷，随着雨水而进入地表水体； ②应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5； ③废机油暂存间地面须地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求； ④危废暂存间须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的危险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗； ⑤废机油暂存间须安排专人负责，每天定期巡查，对防渗地面开裂、储油 罐开裂等情况进行巡查记录，并及时上报处理； ⑥废机油暂存间周围要建立禁区，并严格设置严禁烟火等标志；设施内要有照明设施和安全观察窗口；建立完善的消防设施。消防设备、器材及工具要齐全完整。 （2）实验室废液等必须以专用桶、容器收集，并委托有资质单位清运、处置，建立台账管理； （3）豆油地面已进行了硬化处理，并已设置了围堰，厂区配备消防器材及设施； （4）厂区进行分区防渗处理； （5）对各设施定期检查、检修，确保其正常运行，杜绝事故排放。 （6）该项目建成后，建设单位应按照环发[2010]113号文要求编制突发环境事故应急预案，并按规定向属地环保部门备案。 严格采取以上措施后，该项目发生风险事故的概率较小。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求建设，即使废机油泄露，可暂存于暂存间内，不会外排至外环境中。认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可将事故发生的几率降至最低，对工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 1#粒料投料口废 气排放口 | 颗粒物 | 1 台脉冲除尘器 +15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | DA002 2#粉料投料口废 气排放口 | 颗粒物 | 1 台脉冲除尘器 +15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | DA003 3#小料投料口废 气排放口 | 颗粒物 | 1 台脉冲除尘器 +15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | DA004 4#原料粉碎废气 排放口 | 颗粒物 | 1 台脉冲除尘器 +15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | DA005 5#冷却废气排放 口 | 颗粒物 | 1 台旋风除尘器+ 光氧一体机+15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  |  | 硫化氢、氨、 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93） |
|  | DA006 6#包装废气排放 口 | 颗粒物 | 1 台脉冲除尘器 +15m 排气筒 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | DA007 7#蒸汽发生器尾 气排放口 | 工业废气量、 颗粒物、氮氧 化物和二氧 化硫、林格曼 黑度 | 17m 排气筒 | 《锅炉大气污染物排 放标准》 （GB13271-2014） |
|  | 生产车间无组织 粉尘 | 颗粒物 | 2 台脉冲除尘器、 厂房阻隔 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297- 1996） |
|  | 食堂油烟 | 油烟、非甲烷 总烃 | 油烟净化器，净化 效率≥80% | 《餐饮业油烟污染物 排放要求》 （DB5301/T50-2021） |
| 地表水环境 | 员工办公生活 | CODCr、 BOD5、氨氮、 总磷、动植物 油、悬浮物、 SS | 隔油池、化粪池、 依托昆明滇农饲 料有限公司一体 化污水处理站 | 近期，片区集中污水处 理设施建成前，项目区 前，《城市污水再生利 用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）中 的绿化标准。 远期，片区集中污水处 理设施建成后， 项目区 后，《污水排入城镇下 水道水质标准》 |
|  | 软水制备 | SS | 化粪池、依托昆明 滇农饲料有限公 司一体化污水处 理站 |  |
|  | 臭气喷淋系统 | pH | 中和池，循环使用 |  |
|  | 化验室 | pH | 中和池、化粪池、 依托昆明滇农饲 料有限公司一体 化污水处理站 | （GB/T31962-2015）表 1（A）等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 厂房隔声、减震降 噪 | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类 区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）原料清理产生的杂质主经收集后与生活垃圾一同委托环卫部门清运、处 置；原料磁选产生的铁屑等收集后外售。 （2）车间生产粉尘收尘灰，经收集后回用于生产。 （3）物料废弃外包装物， 经一收集后可回收利用的在厂区内重复使用，不可 利用的外售回收商资源化利用处置。 （4）蒸汽发生器车间更换的废弃树脂由更换产商统一带走处置。 （5）项目生活垃圾经收集后委托环卫部门清运、处置。 （6）隔油池废油脂袋盖收集桶收集后委托有相关经营许可证的合法单位进行 清运、处置。 （7）食堂泔水桶收集后委托有相关经营许可证的合法单位定期清运、处置。 （8）化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、处置。 （9）化验室废试剂空瓶、沾染化学试剂的手套、抹布等收集暂存， 废液采用 塑料桶收集暂存。实验室废物收集暂存后委托有资质单位处理。 （10）项目设备维护保养过程产生的含油抹布、手套等，应集中分类收集和暂 存，定期委托有资质的单位进行处置。 （11）项目运营期因各种生产设备运行维护及保养过程产生的废机油，应集中 分类收集和暂存，定期委托有资质的单位进行处置。 （12） 新建危废暂存间一间， 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单相关要求建设。 （13）处置率 100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1 ）新建危废暂存间一间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单相关要求建设。 （2）项目区实行分区防渗，其中危废暂存间为重点防渗，化粪池、机修车间 等进行一般防渗；其余区域为简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1 ）新建危废暂存间一间， 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单相关要求建设。 （2）该项目建成后，建设单位应按照环发[2010]113 号文要求完善现有应急预 案，并按规定向属地环保部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | / | / | / | 7014 万 m3 | / | 7014 万 m3 | +7014 万 m3 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 3.8280t/a | / | 3.8280t/a | +3.8280t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | +0.0004t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.1440t/a | / | 0.1440t/a | +0.1440t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | +0.30t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 臭气浓度 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0019t/a | / | 0.0019t/a | +0.0019t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0.1218 万 m3/a | / | 0.1218 万 m3/a | +0.1218 万 m3/a |
|  | CODCr | / | / | / | 0.3410t/a | / | 0.3410t/a | +0.3410t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0465t/a | / | 0.0465t/a | +0.0465t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0066t/a | / | 0.0066t/a | +0.0066t/a |
| 一般工业 固体废物 | 初清筛产生 的杂质 | / | / | / | 10.0t/a | / | 10.0t/a | +10.0t/a |
|  | 磁选杂质 （铁屑） | / | / | / | 5.47 t/a | / | 5.47 t/a | +5.47 t/a |
|  | 车间生产粉 尘收尘灰 | / | / | / | 267.01t/a | / | 267.01t/a | +267.01t/a |
|  | 物料废弃外 包装物 | / | / | / | 57.4t/a | / | 57.4t/a | +57.4t/a |
|  | 废弃树脂 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 11.4t/a | / | 11.4t/a | +11.4t/a |
| 危险废物 | 化验室废试 剂 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 机修含油抹 布、手套、 废机油桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①