- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报审版）

项目名称：全生物降解膜研发、试验项目

建设单位（盖章）：   云南特斯郎新材料有限公司

编制日期：           2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	36

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

==附表==

附表1、建设项目污染物排放量汇总表==附图==

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目区域水系图；

附图3、项目总平面布置图；

附图3-1、项目车间平面布置图；

附图4、引用数据监测布点图；

附图5、项目与晋宁工业园区二街基地用地规划关系图；

附图6、项目区水系图

==附件==

附件1、委托书；

附件2、项目合作协议（租用）；

附件3、昆明市生态环境局文件“昆明市生态环境局关于《硝酸钾、复合肥异地产业升级技改项目环境影响报告书》的批复”（昆生环复【2020】35号）；

附件4、云南劲欧化工有限公司环保竣工验收意见；

附件5、云南省环境保护厅关于<晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函〔2014〕131号）；

附件6、项目进度表及三级审核表；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 全生物降解膜研发、试验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 云南 省 昆明 市 晋宁 区 二街 镇 晋宁工业园区二街基地云南劲欧化工有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | （102度30分24.836秒，24度41分41.353秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业，其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 2.13% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 1890m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）“表1专项评价设置原则表”。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直接排放的污水集中处理厂; 项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险废物、有毒有害和易燃易爆危险物质。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水工程，项目用水全部来源于市政自来水管网。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 由表1-1可知，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》（云南大学，2013年）； 2.云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》环境影响报告书》审查意见的函（云环函〔2014〕131号，2014年）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，二街工业基地规划区以二街集镇为界分为南北两片。其中北片南至老高村、东至香条冲、北接安宁、西至朱家营、锁溪渡一线。南片北至二街集镇及半山腰一线，南至山脚，东接青山工业基地，西至东大沟西侧山脚。呈谷状走向。规划用地面积21.56km2。 按照二街工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定二街工业基地的功能结构为“一心两轴五组团”的空间布局结构。 “一心”——即园区级公共服务中心。二街集镇处在二街工业基地中部，规划依托其商业服务及居住功能，形成片区级的服务中心。 “两轴”——即发展主轴。是指穿过整个工业基地的沿南北向主干道和沿东西向连接县城的主干道形成的发展主轴。它们都位于规划区的中部，连接各级公共服务中心一起推动基地的发展。 “五组团”——即五个工业组团。分别是布置在北片的冶金及磷化工组团、冶金组团，布置在南片的磷化工组团、钢铁及磷化工组团、高新产业组团。 项目所在的二街工业基地发展重点为：云南乃至中国西南的国家重点磷化工产业园、有色金属产业园。 规划审批情况：2012年8月27日取得了昆明市工业和信息化委员会文件（昆工信发【2012】194号）《关于实施<云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）>的意见》。云南省工业和信息化委员会于2012年9月17日出具了《云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见》，同意备案。 项目位于晋宁工业园区二街基地，根据通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》中二街基地用地规划图叠图，本项目用地为二类工业用地，生产生物降解膜，项目的性质及用地性质均符合园区发展规划，因此，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。 2.与《云南省环境保护厅关于<晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函〔2014〕131号）相符性分析 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析详见表1-2。 表1-2 与审查意见（云环函〔2014〕131号）符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合 情况. （1）大气污染防治; ①合理调整产业、行业、企业布局；; 项目为生产生物降解膜项目，与二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园规划的产业发展和布局不冲突。; 符合. ②严格筛选入园企业，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；; 项目排放废气量小，不属于列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目，满足要求。; 符合. ③有卫生防护距离和安全防护距离要求的项目，应远离村庄及规划的居住、商业等配套服务区布局，并应满足卫生防护距离和安全防护距离的要求；; 本项目位于晋宁工业园区二街基地，项目周边50m范围内均为生产企业，周边无居住、商业等配套服务区，项目不设置卫生防护距离和安全防护距离。; 符合. ④园区应结合中缅输油管道的建设，大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热；; 本项目能源主要为电，属于清洁能源。; 符合. ⑤项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织粉尘、工艺废气的控制；产生的废气处理达标后才可以排放；; 本项目有机废气废气通过两级活性炭处理后可实现达标排放，对环境的影响不大。; 不违反. （2）地表水污染防治; ①园区采用雨污分流，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。项目不外排生产废水和生活污水。; 项目位于二街基地，循环冷却废水循环使用，无生产废水外排，项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理; 符合. ②乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理，生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排；; 符合. ③管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业；; 符合. ④未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 符合. ⑤做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；; 符合. （3）声环境污染防治; 规划环评要求在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。; 本项目将主要噪声源远离居民区，封闭厂房，符合该条要求。; 符合. （4）固体废物; 对危险固废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目区妥善贮存。; 本项目危废设置危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。; 符合. 通过上述对照分析，项目运营期间对各类污染物均采取了相应环保措施，符合规划环评审查意见要求。 3.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 表1-3 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 项目符合国家及云南省相关产业政策，项目工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 本项目拟入驻的二街基地重点发展磷化工产业园、有色金属产业园，本项目为生物降解膜项目，不属于禁止建设类和淘汰类项目，也不在园区负面清单类，与园区产业定位不冲突，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 项目废气排放量较小且能实现达标排放，生活污水达标排放，噪声达标排放，固废100%处置; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 项目采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 项目选址位于二街基地，不在滇池流域范围; 符合. 由表1-3可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.相关规划的符合性分析 1.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），晋宁区位于云南省主体功能区划中国家重点开发区域，国家层面重点开发区域其功能定位为我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 项目位于晋宁工业园区二街基地，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，因此项目符合《云南主体功能区规划》。 附图1-1 项目与云南省主体功能区关系图 1.2与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19 个，三级区（生态功能区）65个。本项目区位于盘龙区，属于滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（Ⅲ1），Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。该功能区包括澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70平方公里。 Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区主要生态特征为以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态环境问题为农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。保护措施和发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。 项目位于晋宁工业园区二街基地，未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 附图1-2 项目与云南省生态功能区划关系图 1.3与“三线一单”控制要求符合性分析 （1）昆明市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）。对照该实施意见，与本项目相关内容的符合性分析见表1-4。 表1-4 与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 管控 要求; 昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见; 项目情况; 相符性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53 平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。; 项目位于晋宁工业园区二街基地，项目占地范围不涉及生态红线。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 项目所在地区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区；评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP 能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目生产过程中冷却水循环使用，无外排废水；生活用水由自来水供给，不会突破水资源利用上线；项目不占用基本农田和耕地，不违反当地规划要求，符合土地资源利用上线求；项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线。; 符合. （2）与云南晋宁工业园区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目建设符合《产业结构与调整指导目录（2019年本）》，且不在《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入项目名单中。 据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中可知：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中盘龙区优先保护单元3个、重点管控单元4个和一般管控单元1个，共8个，根据“昆明市环境管控单元分类图”，本项目位于重点管控单元，“云南晋宁工业园区”，管控要求如下： 表1-5 与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。; 项目属于生物降解膜制造行业，不违反产业发展政策。; 符合. 二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。; 项目位于二街基地，项目有机废气经两级活性炭装置处理后，达标排放，对周围空气影响很小。; 符合. 晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于二街基地，且不属于有色冶金行业。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 项目所在区域属环境空气质量功能二类区，项目属于生物降解膜制造，设置大气污染物排总量，项目废气对区域环境空气影响不大。; 符合. 环境风险防控; 危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 项目设置危废暂存间，危险废物委托有资质的单位进行处置。; 符合. 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目危险废物委托有资质的单位进行处置，危险废物运输管理符合国家相关规定。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 使用电等清洁能源。; 符合. 综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线”基本相符。 - 2.产业政策符合性分析 （1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制性及淘汰类行业，为允许类项目。 （2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的工艺设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴。 综上，项目建设符合国家及地方的相关产业政策。 3、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目所在区域地表径流汇入二街河，二街河汇入鸣矣河进入金沙江，金沙江为长江上游的干流。根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析详见表1-6。 表1-6 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 第四十七条 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 项目所在区域地表径流汇入二街河。根据引用《昆明蓝威消毒药业有限公司稳定性ClO2消毒药业及附属产品生产项目环境影响报告表》对二街河的监测，二街河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水标准，二街河现状水质满足水功能区要求；项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理；不设置排污口。; 符合. 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为生物降解膜制造，不属于化工项目；本项目非尾矿库项目; 符合. 因此，项目符合《中华人民共和国长江保护法》。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的通知符合性分析 推动长江经济带带发展领导小组办公室于2022年1月19日关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，通过对比负面清单，项目符合该“负面清单”的相关要求。 表1-7 项目与长江办〔2022〕7号的符合对照表 序号; 负面清单; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为生物降解膜制造，不属于禁止港口码头项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目占地不在饮用水水源地一级保护区的岸线和河段范围内和二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园，项目符合《云南省主体功能区规划》定位; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 不涉及; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 不涉及; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为生物降解膜制造，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为生物降解膜制造，不属于高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为生物降解膜制造，符合规划布局; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于严重过剩产能行业的项目和高耗能高排放项目; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类，符合相关产业政策。; 符合. 从上表可以看出，项目满足《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 5、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》的符合性分析 云南省推动长江经济带带发展领导小组办公室于2022年8月19日关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的通知（云发改基础〔2022〕894号），项目与实施细则“负面清单”的相关要求。 表1-8 与《云发改基础〔2022〕894号》符合性 《实施细则》要求; 本项目; 相符性. （一）禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目为生物降解膜制造，不属于码头建设项目。; 相符. （二）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。; 项目位于昆明市晋宁区二街工业园区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，也不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。; 相符. （三）禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。; 项目位于昆明市晋宁区二街工业园区，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. （四）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的投资建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. （五）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 经现场踏勘及资料核实，项目区不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园。; 相符. （六）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 经现场踏勘及资料核实，项目所在地不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. （七）禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。; 本项目不属于过江基础设施项目；项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，生活污水经隔油池/化粪池处理后排入北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理，无排污口。; 相符. （八）禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。; 本项目不涉及渔业资源捕捞。; 相符. （九）禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为生物降解膜制造，不属于在金沙江干流3公里范围内禁止建设类项目。; 相符. （十）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。; 项目位于昆明市晋宁区二街工业园区，不属于禁止项目; 相符. （十一）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。; 本项目不涉及; 相符. （十二）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。; 项目为生物降解膜制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，也不属于依法依规淘汰不符合生态要求的项目。; 相符. 从上表可以看出，项目满足《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022版）》的相关要求。 6、与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 本项目主要生产塑料膜，与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中的VOCs污染防治技术措施符合性分析见表1-12。 表1-9 项目与《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》相符分析 序号; 《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。; 本项目无涂料使用。; 符合. 2; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；; 本项目无使用涂料；产生的有机废气收集后经两级活性炭装置吸附后通过15米高排气筒排放。; 符合. 3; 淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；; 本项目不使用清洗剂和溶剂。; 符合. 4; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目生产废气通过集气罩收集后设置过两级活性炭装置处理，达标排放。; 符合. 5; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气经收集后经过两级活性炭吸附装置处理处理后通过15米高排气筒排放。; 符合. 6; 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置; 本项目废活性炭按照危废处置要求进行处置; 符合. 7; 工业生产过程中能够减少VOCs形成和挥发的清洁生产技术; 本项目采用新进生产工艺; 符合. 8; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 后期按照环保要求申请排污许可，按照要求进行管理; 符合. 9; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。; 按照环保要求，指定VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度; 符合. 综上所述，项目的建设符合《挥发性有机污染物（VOCs）污染防治技术政策》中要求。 7、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 项目涉及喷涂工艺，与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析见表1-13。 表1-10 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求; 本项目情况; 符合性. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。; 本项目无涂料使用。; 符合. 2; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目有机废气经收集后经过两级活性炭吸附装置处理处理后通过15米高排气筒排放。; 符合. 3; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 设置集气罩，有机废气收集后经两级活性炭吸附后通过15米高排气筒排放。; 符合. 综上，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 8、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析 本项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）符合性分析见表1-11。 表1-11 项目与云环通〔2019〕125号相符性分析 序号; 云环通〔2019〕125号要求; 本项目情况; 符合性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目无涂料使用。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。”; 本项目无使用涂料；生产产生的有机废气收集后经两级活性炭装置吸附后通过15米高排气筒排放。; 符合. 综上，项目符合《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125号）的相关要求。 9、与《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》符合性分析 本项目与云南省发展和改革委员会 云南省生态环境厅关于印发《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》（云发改资环[2020]863号）相符性详见下表。 表1-12 与（云发改资环[2020]863号）文件的相符性分析 项目; 相关管理规定; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止生产、销售的塑料制品。全省范围内禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2020年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 项目生产生物降解膜，不涉及生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，不涉及废塑料进口；不涉及生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品等。; 相符. 2; 加强塑料废弃物回收和清运。按照《云南省加快推进城市生活垃圾分类工作实施方案》要求，结合实施垃圾分类，合理布局建设可回收物分拣中心和集散市场，建立简便易行的分类投放站（点），加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度。在写字楼、机场、车站、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所，增加投放设施，提高清运频次。推动电商外卖平台、环卫部门、回收企业等开展多方合作，在重点区域投放快递包装、外卖餐盒等回收设施。建立健全废旧农膜回收体系，规范废旧渔网渔具回收处置。建立完善再生资源回收利用体系，积极探索“互联网+资源回收”模式，实现再生资源回收网络和生活垃圾分类网络“两网融合”；建设塑料等再生资源分类、回收、储存、中转、利用信息化平台，推动再生资源回收利用规范化、专业化管理。; 项目生产生物降解膜，以PBAT颗粒、PBS颗粒、PLA颗粒为主要原料，不涉及废弃农用地膜、废编织袋等废旧塑料；项目位于晋宁工业园区二街基地，项目冷却水循环使用，不外排；项目有机废气经集气罩收集后由“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒有组织排放；不合格产品及废角料可直接返回造粒机重新进行造粒；生活垃圾分类收集及时清运至园区指定地点由环卫部门集中处置。废机油、废活性炭均属于危险废物，分类暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。项目的废水、废气和固体废物均得到统一处理。; 相符. 3; 推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，充分发挥资源循环利用基地、静脉产业园区等的聚集效应，积极引进塑料废弃物资源化利用企业，提高塑料废弃物资源化利用水平，实行废水、废气和固体废物统一处置。加快垃圾焚烧发电项目建设，推进分拣成本高、不宜资源化利用塑料废弃物的能源化利用，加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。; 相符. 4; 开展塑料垃圾专项清理。结合开展爱国卫生“清垃圾”专项行动，以机场、车站、港口码头等人流集中场所为重点，推进塑料垃圾专项清理整治；加快生活垃圾非正规堆放点、倾倒点排查整治工作，重点解决城乡结合部、环境敏感区、道路和江河沿线、坑塘沟渠等处生活垃圾随意倾倒堆放导致的塑料污染问题；大力开展高原湖泊、江河、港湾塑料垃圾清理行动。根据《云南省农业农村污染治理攻坚战作战方案》，加大地膜国家标准宣传贯彻力度，从源头保障地膜可回收利用。建立完善回收网络，加大香蕉等农产品套袋回收力度。推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等清理整治、回收处理工作，逐步降低农田残留地膜量。; 相符. 综上所述，项目建设符合《云南省进一步加强塑料污染治理的实施方案》（云发改资环[2020]863号）相关要求。 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析见下表。 表1-13 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性 序号; 要求; 本项目; 符合 性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目以PBAT颗粒、PBS颗粒、PLA颗粒为主要原料为袋装；储存于原料堆放区。; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目有机废气经集气罩收集后由“两级活性炭吸附装置”处理后，通过15m排气筒有组织排放; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。. 由分析结果可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 11、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气[2020]33号）的相符性分析 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析见下表。 表1-14 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 要求; 内容; 拟建项目情况; 相符性. 全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；; 项目产生的有机废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理；产生的废活性炭、废机油等暂存于厂内危险废物暂存间，委托有资质单位进行安全处置。; 符合. 聚焦治污设施 “三率”，提 升综合治理效 率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；; 项目产生的熔融挤出、吹塑废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附处理；距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目概况 1.1建设内容 项目总投资1500万元，占地面积为1890m2，总建筑面积为5302m2，主要建设生产车间（建筑面积4000m2）、研发中心（建筑面积1302m2）及配套附属工程，建成后，年产生物降解膜3000吨。 本次项目租用云南劲欧化工有限公司已建2#复混肥成品库作为本项目使用。办公生活设施依托云南劲欧化工有限公司已建办公生活区，项目工程内容主要包括主体工程、储运工程、公用工程和环保工程等。项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 主要建设内容或功能; 备注. 主体 工程; 生产厂房; 租用云南劲欧化工有限公司已建2#复混肥成品库，占地面积1890m2，1层钢架结构，为彩钢瓦生产车间，厂房高度为10m，设置年产生物降解膜3000吨生产线及研发中心（建筑面积建筑面积1302m2）; 已建生产厂房. 储运工程; 原料存放区; 占地面积约100m2，半封闭厂房，位于车间东南侧，主要用于堆存原料; 依托现有厂房. 产品堆放区; 占地面积约200m2，用于堆存包装成品，位于车间中部. 辅助工程; 办公室; 依托云南劲欧化工有限公司现有办公室，满足本项目办公使用需求; 依托已建设施. 卫生间; 依托云南劲欧化工有限公司公共卫生间. 配电室; 依托云南劲欧化工有限公司现有供电设备，满足本项目用电需求. 公用工程; 供水; 项目生产、生活用水由二街基地自来水管网供给，依托云南劲欧化工有限公司现有供水设备，满足本项目用水需求; 依托. 排水; 实行雨污分流制，雨水通过项目区已建的雨水管道排入二街河；项目生活污水排入云南劲欧化工有限公司化粪池后，经北侧倚阳路市政污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理. 供电; 园区电网供给，依托云南劲欧化工有限公司现有供电设备，设总配电房一间，总配电柜一套，设备用电分柜组，满足项目用电需求. 运输; 项目运输量主要是产品原料、辅料；发生的运出量主要是成品，基本靠社会运力解决，为汽车运输。. 消防; 依托云南劲欧化工有限公司现有设置室外消防给水系统、室内消火栓给水系统以及手柄式灭火器。. 环保工程; 废气处理设施; 半封闭车间，加热挤出、吹膜、造粒工段设置集气罩，废气收集后经两级活性炭装置进行处理，经15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 半封闭车间，地面进行硬化; 依托. 废水处理设施; 依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，隔油池（1座，容积为1.5m3）；化粪池（1座，容积为36m3）; 依托. 设置循环冷却水系统，项目设置8吨/小时循环水冷却装置，循坏水池容积约8m3; 新建. 固体废弃物; 建筑面积为5m2，用于暂存危险固废，位于车间东侧角落; 新建. 噪声; 选用低噪设备、安装减震垫、厂界围墙隔声。; 新建. 1.2主要设施设备 项目主要设施设备汇总见表2-2。 表2-2 项目主要设施设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 高扭矩同向双螺杆挤出造粒机组; HK-63 600rpm; 1台; 物理混合再电加热熔融造粒冷却成型. 平行同向双螺杆挤出造粒机组; HK-36; 1台; 物理混合再电加热熔融造粒冷却成型. 单层供给吹膜机组; SJM-Z65X32-1300; 1台; 电加热风冷. 三层供给吹膜机组; SJGM-45×32×3-1300; 1台; 电加热风冷. 单层供给吹膜机组; SJ55-MGF1400G; 1台; 电加热风冷. 空压机; 10A; 1台; 工作压力0.6MPa. 薄膜边角造粒机组; 1台; 热熔废料头. 循环水冷却装置; 8吨/小时; 1台; 冷却水. 电力变压装置; 1000KVA; 1台; 电力输送. 电力变压装置; 800KVA; 1台; 电力输送. 产品检测设备; 1台; 电子仪器. 1.3项目原辅材料使用情况 （1）项目原辅料 项目生产原料从市场外购其他原辅料，通过汽车运输到项目内，项目使用原辅料用量见表2-3。 表2-3 项目原辅料使用一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 来源; 储存形式. 1; PBAT颗粒; 2448t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 2; PBS颗粒; 460t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 3; PLA颗粒; 160t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 袋装，原料库堆存. 4; 其它助剂; 70t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 颗粒状袋装，原料库堆存. 其他. 5; 电; 540万Wh/a; 工业园区电网供给. 6; 新鲜水; 600m3/a; 工业园区自来水管网. （2）原辅材料理化性质 1）PBAT：中文名：聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯，属于热塑性生物降解塑料，是己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物，是一种半结晶型聚合物，通常结晶温度在110℃附近。熔点：130℃左右，密度：1.18g/ml~1.3g/ml之间。既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好降解材料之一。 2）PLA：它的合成单体是乳酸（人体新陈代谢也会产生乳酸），因此也具有良好的生物相容性和食品安全性。密度：1.2-1.3g/cm3；熔点：155-185℃；PLA有良好的生物可降解性，在一定条件下PLA及其制品可被自然界中微生物完全降解，最终生成二氧化碳和水，不污染环境，这对保护环境非常有利，是世界公认的环境友好材料。 3）PBS：聚丁二酸丁二醇酯是一种高分子化合物，为白色半结晶型聚合物。密度：1.26g/cm3；熔点：115℃；具有良好可生物降解性能，在堆肥等接触特定微生物等条件下，易被自然界中的多种微生物或动、植物内的酶分解、代谢，最终形成CO2和H2O。 1.4产品方案 （1）产品产能 项目生产产品为全生物降解膜。产品方案见2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 包装形式; 产量; 备注. 全生物降解膜; 5kg、10kg; 卷筒; 3000t/a. （2）产品标准 农业农村部台强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》，标准规定地膜厚度、力学性能、耐候性能和在产品合格证明显位置标示“使用后请回收利用，减少环境污染”字样。新标规定，地膜厚度不得小于0.010毫米。 2.工作制度和劳动定员 （1）工作制度：年工作日300天，每天1班，每班8小时。 （2）劳动定员：项目劳动定员80人，其中生产职工60人，管理人员5人，技术人员15人，项目员工均不在项目内住宿，办公生活依托云南劲欧化工有限公司办公生活区。 3.总平面布置 项目租用云南劲欧化工有限公司生产厂房及土地，厂区总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；项目厂房位于云南劲欧化工有限公司东北部，项目车间分为生产区、储运区，由西到东布置于厂房内，依次布置搅拌、加热挤出、吹膜、收卷、产品堆场及原料堆场；车间北侧布置回收造粒工段，东北角布置项目研发中心。办公区依托云南劲欧化工有限公司办公生活区，位于厂房西侧，设置办公室、会议室等设施。项目总平面布置图见附图3。 4.水量平衡 （1）用水 项目用水主要为生活用水、冷却循环水，废水主要为生活污水。项目用水情况如下： 1）生活污水 项目劳动定员80人，在项目区内吃饭，无住宿，生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），即40L/(人• d)计，其中食堂用水量取30L/（人•d）。食堂用水量为2.4m3/d，其他生活用水量为0.8m3/d，废水产生系数按0.8计，则食堂废水产生量为1.92m3/d，其他生活污水产生量为0.64m3/d。 本项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，食堂废水经过隔油池（1座，容积为1.5m3）处理后，与其他生活废水一起经化粪池（1座，容积为36m3）处理后，进入园区污水管网，最终进入云南晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂处理。 2）冷却循环水用水 回收造粒机产品加热挤出冷却水循环使用，不外排，定期补充，项目设置8吨/小时循环水冷却装置，循坏水池容积约8m3，补充水量为0.5m3/d（150m3/a）。 （2）排水 项目冷却水循环使用，定期补充，无废水外排；工作人员食堂废水经过隔油池处理后与其他生活废水一起经化粪池处理进入园区污水管网，最终进入云南晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂处理。 项目区水量平衡图详见下图。 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d） 5.项目环保投资 项目总投资1500万元，其中环保投资32万元，占总投资的2.13%；环保投资估算明细表见表2-5。 表2-5 项目环保投资一览表 序号; 治理类别; 处置措施或处置设施; 投资估算（万元）; 备注. 1; 生活污水; 依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，隔油池（1座，容积为1.5m3）；化粪池（1座，容积为36m3）; —; 依托. 2; 冷却水; 设置8吨/小时循环水冷却装置，循坏水池容积约8m3; 4; 设计提出. 3; 加热挤出、吹膜、造粒; 设置集气罩; 两级活性炭洗涤塔进行（处理效率37.59%），15m排气筒（DA001）; 20; 环评提出. 4; 隔音降噪; 厂房隔声、基础减震等; 1; 环评提出. 5; 生活垃圾; 依托云南劲欧化工有限公司办公生活区设施; —; 依托. 6; 危险固废; 设置危险废物暂存间（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），面积为10m2; 3; 环评提出. 7; 防渗; 地面进行防渗等硬化处理; 3; 环评提出. 8; 厂区; 排污口规范化; 1; 环评提出. 合 计; 32. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 项目通过租用云南劲欧化工有限公司2#复混肥成品库作为生产厂房，办公室依托现有办公生活区，不涉及土建内容。项目施工期为2个月，施工人员不在项目区食宿。各施工阶段简述如下： 项目生产厂房及办公室施工主要对厂房进行功能分隔，设置不同的功能区并进行装修和设备设施的安装、调试。项目生产厂房及办公室施工工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1 项目生产厂房施工工艺流程及产污节点图 项目生产厂房及办公室施工工序见下： 1）功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。 2）室内装修：主要是各办公室的简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。 3）设备安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入生产使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。 2.营运期工艺流程和产排污环节 - 2.1项目工艺流程分析 项目生产产品为全生物降解膜，项目各产品生产工艺流程见以下分析： （1）生产工艺流程 项目以PBAT颗粒、PBS颗粒、PLA颗粒、其它助剂等为原料，经过计量、投料、混料搅拌、加热挤出、吹膜、牵引、收卷包装、电晕处理等入库，生产工艺均为物理过程，不涉及化学反应。 （2）生产工艺流程简述： ①生物降解膜 1）计量 在人工作用下将袋装的原料拆除包装，根据不同的产品配方利用电子称将按原料分别进行计量配比。 2）投料 将计量好的原料通过人工方式投入料斗。项目所用原料聚乳酸（PLA）树脂粒子、PBAT树脂粒子及助剂为颗粒状材料，投料过程不产生粉尘。 该过程产生的污染物为：废包装材料（S1）。 - 3）混料搅拌 - 将原料按不同配方组合，通过人工投料至高速混合机进行混合，高速混合机密闭，混合时间约为10min。混合拌料过程不产生粉尘。混合拌料在高速混合机内进行，该过程为单位物理混合，不涉及化学反应。 该过程产生的污染物为：噪声N1。 4）加热挤出 加热：将混合均匀的物料投料进入螺杆机，经螺杆机加热融化，塑化形成熔体。螺杆机的温控机进行恒温加热（电加热，温度控制在190℃左右），挤出机采用电加热，在螺杆的压缩与剪切和外加热的作用下，物料受到混炼和塑化。温度和压力逐步增高，呈现出粘流状态，并以一定的压力通过机头挤出。 挤出：塑化后的熔体在压力的作用下由口模挤出。挤出机在刚开始生产的时候会产生少量废料头，收集后经厂区内造粒后回用于生产。 该过程产生污染物：加热挤出废气（非甲烷总烃）G1、废料头S2、噪声N2。 5）吹膜 挤出过程中因物料仍处于熔体，进入吹塑机吹制塑料薄膜，吹膜方向为垂直向上，采用自然风冷却。 该过程产生的污染物为：吹膜废气（非甲烷总烃）G2、噪声N3。 - 熔融挤出废气和吹膜废气经设置一套“集气罩+两级活性炭吸附”废气处理装置，包括集气罩（收效率90%），活性炭处理设施（处理效率37.59%），集气罩风机风量共24570m3/h，15m排气筒高空排放（DA001）。 - 6）牵引 - 牵引辊牵引以恒定的速度进入卷曲装置。 - 7）收卷包装 经牵引后进行收卷包装，经检验不合格产品返回造粒工段。该过程产生的污染物为：不合格产品S3、噪声N4。 - 8）电晕 - 根据客户需求，少量薄膜需要进行电晕处理。使用高频电压使空气产生电离火花，以去除静电，并增加表面张力，使表面有更高的附着性。 ②回收造粒：将薄膜生产工序不合格产品及废角料回用收，经边角料造粒机组进行再次造粒。 - 1）投料 - 根据产品的配方要求，将破碎料、助剂等原料，计量后通过人工投料进高速混合机。项目使用原辅料均为颗粒状，投料过程中无粉尘产生。 该过程产生的污染物为：噪声N6。 - 3）加热 - 将薄膜生产工序不合格产品及废角料回用收，经边角料造粒机组进行加热后进入造粒工序，采用电加热熔融。 - 该过程产生的污染物为：噪声N7。 - 4）挤出造粒 将混合好的物料通过密闭管道输送至挤出机内，开启搅拌、加热系统，逐步升温至150℃左右，使之呈熔融状态，然后在挤出机的强力机械挤压作用下呈条糊状输出，牵引出线状塑胶条，牵引出的塑胶条再通过水冷后送切粒机切粒。 该过程产生的污染物为：挤出废气（非甲烷总烃）G3、噪声N8。 - 挤出废气经设置一套“集气罩+两级活性炭吸附”废气处理装置，包括集气罩（收效率90%），活性炭处理设施（处理效率37.59%），集气罩风机风量共24570m3/h，15m排气筒高空排放（DA001）。 - 冷却 - 每条挤出机配水槽，设备自带设备冷却系统，冷却水循环使用，定期添加补充。产品直接冷却水经冷却塔冷却、沉淀后，循环使用，定期补充，不外排。 该过程产生的污染物为：噪声N9。 - 6）检验 - 检验为抽检，检测熔点、水份、软化点、硬度、密度等理化性质检验，不合格的废塑料经破碎（干法破碎）后回用于生产。 - 该过程产生的污染物为：不合格产品S4。 - 7）包装 - 通过自动包装机包装成品，供生物降解膜生产原料备用。 项目生产流程见图2-3。 图2-3 项目生产工艺流程图 - 2.2主要污染工序 项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见表2-6。 表2-6 主要污染物来源、排放方式等一览表 污染物; 污染源; 主要污染物; 处置措施; 排放方式. 废气; 制膜; 加热挤出; 非甲烷总烃G1; 集气罩+两级活性炭吸附; 经15m高排气筒（DA001）排放. 吹膜; 非甲烷总烃G2. 造粒; 挤出造粒; 非甲烷总烃G3. 噪声; 制膜、造粒; 设备噪声; 距离衰减、厂房隔声、; 达标排放. 固体废弃物; 原物料包装; 废包装袋; 集中收集后外售给废品收购站; 100% 处置. 挤出; 废料头; 收集后经厂区内造粒后回用于生产. 生产; 不合格产品; 返回造粒工段. 环保设备; 废活性炭、废机油; 危废间暂存，交由资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用云南劲欧化工有限公司2#复混肥成品库作为生产厂房，办公室依托现有办公生活区。云南劲欧化工有限公司于于2020年11月25日取得了昆明市生态环境局文件“昆明市生态环境局关于《硝酸钾、复合肥异地产业升级技改项目环境影响报告书》的批复”（昆生环复【2020】35号），于2022年8月22日通过环保竣工验收并取得自主验收意见，所租用生产厂房目前处于闲置状态，经环评单位现场踏勘调查，项目场地不存在原有污染源问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 项目位于晋宁工业园区二街基地，环境空气质量为二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC的环境质量标准参照执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. TVOC; 8h平均; 600. （2）环境空气质量现状 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，县(市)区环境空气质量各县(市)区环境空气质量总体保持良好。与2021年相比，安宁市、禄劝县、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县环境空气综合污染指数有所下降，东川区环境空气综合污染指数有所上升，故项目所在区域环境空气质量为达标区。 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，臭气浓度引用《云南劲欧化工有限公司硝酸钾、复合肥异地产业升级技改项目》检测数据，检测时间于2020年7月2日~2020年7月8日，监测点位于项目区西南侧50m；颗粒物、非甲烷总烃引用《5000吨/年工业赤磷及3000吨/年赤磷阻燃剂、10000吨/年塑料阻燃材料项目项目环境影响报告书》现状检测数据，检测时间为2020年10月17日~2020年10月23日，位于项目区东北侧300m，为项目下风向。因此，引用监测数据可以代表本项目所在区域的环境质量现状。 表3-2 引用监测点环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 相对位置; 污染物; 平均时间; 标准值/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 云南劲欧化工有限公司; 项目区西南侧50m; 臭气浓度; 一次值; 20000; 14000～16000; 80; 达标. 云南浩鼎新材料有限公司; 项目区东北侧300m; TSP; 24小时平均; 300; 240~264; 88; 达标. 1小时平均; 900; 195~293; 21.67; 达标. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 660~910; 45.5. 根据监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准厂界要求，非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的限值要求。 综上所述，项目所在区域环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为环境空气质量现状达标区。 - 2.地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为二街河，二街河进入安宁市境内，汇入鸣矣河到达螳螂川，属长江流域金沙江水系，根据《云南省水功能区划》（第二版，云南省水利厅，2014年修改版），鸣矣河入螳螂川口的2030年水质目标为IV类。二街河未做水功能区划，按照支流水功能不低于干流的原则，二街河水功能不低于IV类。故二街河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，具体标准见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH(无量纲); COD; BOD5; NH4-N; 总磷; 石油类; 总氮. Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤1.5. （2）地表水环境质量现状 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，全市纳入国考地表水监测的27个水质断面中，Ⅱ类水质断面8个，占29.63%；Ⅲ类水质断面12个，占44.44%；Ⅳ类水质断面5个，占18.52%；V类水质断面2个，占7.41%。（滇池草海2个点及外海8个点均以1个点位计算）。螳螂川—普渡河（滇池出湖河流）与2021年相比，鸣矣河通仙桥断面水质类别由V类提升为Ⅳ类。 本项目地表水环境质量现状评价数据引用《稳定性ClO2消毒药液及附属产品生产项目环境影响报告表》中二街河监测数据（监测单位云南云顺检测有限公司），检测时间为2021年4月19日~2021年4月21日，检测时间在3年以内，引用数据具有代表性。 ①监测点位：二街河甸头村断面（位于本项目西北侧1900m）、二街河肖家营村断面（位于本项目西南侧2300m）； ②监测项目：pH、COD、BOD5、石油类、氯化物、总磷、总氮； ③监测时段：2021年4月19日—2021年4月21日，每天1次。 表3-4 地表水水质监测结果表 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）; Ⅳ类标准限值. 2021.4.19.; 2021.4.20.; 2021.4.21.. W1二街河甸头村断面; pH（无量纲）; 7.13; 7.06; 7.14; 6-9. 化学需氧量; 12; 10; 13; 30. 氨氮; 0.074; 0.080; 0.072; 1.5. 五日生化需氧量; 2.8; 2.5; 3.1; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 12.6; 12.8; 12.4; 250. 总磷; 0.09; 0.06; 0.08; 0.3. 总氮; 0.165; 0.184; 0.136; 1.5. W2二街河肖家营村断面; pH（无量纲）; 7.32; 7.24; 7.16; 6-9. 化学需氧量; 13; 15; 14; 30. 氨氮; 0.084; 0.083; 0.077; 1.5. 五日生化需氧量; 3.1; 3.4; 3.3; 6. 石油类; <0.01; <0.01; <0.01; 0.5. 氯化物; 11.9; 12.4; 12.3; 250. 总磷; 0.07; 0.09; 0.05; 0.3. 总氮; 0.18; 0.126; 0.159; 1.5. 由表3-4可知，二街河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值。 - 3.声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目位于晋宁工业园区二街基地，属于3类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表3-5。 表3-5 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类区; 65; 55. （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 - 4.生态环境质量现状 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区二街基地，项目周边无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。项目所在区域生态环境为城市生态环境，现状为已建设厂房，无天然植被。项目调查范围内没有自然保护区及风景名胜区，项目区不涉及国家、省级重点保护野生动植物，无古树名木及文物保护单位。 据现场调查，本项目在云南劲欧化工有限公司场地内建设，土地性质为工业用地，本项目不新增用地，无动土工程，对生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区。本项目大气保护目标主要为项目西南面675m的马脚村。 （2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目西面1830m处的二街河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目所在区域为工业园区，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。项目具体保护目标见表3-6。 表3-6 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 方位及距离; 规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 马脚村; 102°30′10.25″E; 24°41′21.36″N; 居民区; 西南面675m; 90户315人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 二街河; —; —; 河流; 西面1830m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态环境; 植被、动植物、土地; 保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准限值 浓度：mg/m3 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 1.0. （2）噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）废水排放标准 项目施工期现场不设置施工营地，施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 2、运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 项目生产过程排放的非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表4大气污染物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的中新污染源二级标准限值。标准限值见表3-9。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 15; 4.0. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3; /; /. 项目厂区内厂房外TVOC无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中排放限值要求，厂界TVOC无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。标准值详见下表。 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m3 污染项目; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测. 30; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 本项目冷却水循环使用，定期补充，无生产废水排放。 项目办公生活依托云南劲欧化工有限公司办公生活区，生活污水经现有隔油池/化粪池处理后，废水通过统一的管道排入项目北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，具体指标见表3-11。 表3-11 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; COD; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. （GB/T31962-2015）表1A等级标准; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤45; ≤8. （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 其他区域; 65; 55. （4）固体废弃物 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下： （1）废水 排放量为768m3/a，COD0.37t/a，氨氮0.003t/a，均纳入二街镇污水处理厂总量的考核范围。 （2）废气 项目运营过程中大气污染物主要为非甲烷总烃，其中有组织排放量4.25t/a，无组织非甲烷总烃量0.758t/a，总量为5.008t/a。 （3）固体废弃物 项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用已建成厂房进行生产，建设期主要为室内生产线布置，对周围环境影响不大，故本环评对项目施工期环境保护措施进行简单分析。 1.施工期大气环境保护措施 （1）运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散料车辆的装载高度不得超过挡板，并用蓬布遮盖，不得抛撒。 （2）施工作业过程尽量封闭。 2.施工期水环境保护措施 （1）施工人员生活污水依托云南劲欧化工有限公司化粪池处理，排入市政污水管网； （2）施工废水直接回用于施工场地洒水降尘。 3.施工期声环境保护措施 （1）施工尽量在昼间，使用电钻、切割机等高噪声设备时关闭门窗，并禁止夜间施工作业。 （2）加强管理，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声。 4.施工期固体废物处置措施 （1）建筑垃圾按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办〔2011〕88号）的要求予以回收利用，不可回收部分委托有资质单位清运处置。 （2）施工人员产生的生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气污染物产生及排放情况 本项目以PBAT颗粒、PBS颗粒、PLA颗粒为主要原料，均为颗粒，回收造粒工段无破碎，因此，本项目无粉尘产生，因此，项目主要废气为有机废气。 ①加热挤出、吹膜废气 项目生物可降解改性材料产品生产过程中熔融挤出工序使用的树脂原料主要为聚乳酸（PLA）树脂粒子、PBAT树脂粒子及助剂，性质稳定且耐高温。熔融挤出过程温度约200℃，不会导致聚乳酸（PLA）树脂粒子、PBAT树脂粒子及助剂分解，无分解废气产生。但在受热情况下，原料中残存未聚合的单体会挥发，形成有机废气，有机废气主要为分解产生的单体等聚合物等，均以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，非甲烷总烃的产生量为2.5kg/t产品计算，根据建设单位提供的资料，项目年产生物降解膜3000t，则本项目加热挤出挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量为7.5t/a，3.125kg/h。 ②挤出造粒废气 回收造粒工段主要将收集的不合格产品、废料头经造粒机生产薄膜生产工序的原料。挤出造粒过程中会产生少量单体等聚合物有机废气，均以非甲烷总烃计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”中“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”，非甲烷总烃的产生量为2.5kg/t产品计算，根据建设单位提供的资料，本项目回收造粒原料量按照30t计算，则挤出造粒过程非甲烷总烃产生量约为0.075t/a，0.031kg/h。 生产车间设置一套“集气罩+两级活性炭吸附”废气处理装置，包括集气罩（收效率90%），活性炭处理设施（处理效率37.59%），15m排气筒高空排放（DA001）。 风机风量核算： 项目设置3组吹膜机和3组造粒机，上方设置举行集气罩，每个集气罩尺寸约为0.8m*1m。集气罩距离设备顶部约0.3m。集气罩风量计算公式如下： Q=K×P×h×V0×3600 其中：K为安全系数1.4； h为罩口至污染源的距离，单位为m（本项目取0.3m）； P为集气罩周长，单位为m（本项目取（1+0.8）*2）； V0—控制风速，m/s，可取0.4-0.6m/s；（本项目取0.5m/s）； 则每个集气罩风量为2721.6m3/h，本项目取2730m3/h。本项目共设置9个集气罩，总风量为24570m3/h。 综上，项目有机废气产生量为7.58t/a，速率为3.16kg/h，经收集（收集率90%）后集中输送至两级活性炭吸附装置（处理效率37.59%）进行处理，排放量为4.25t/a，排放速率为1.77kg/h，排放浓度为72.2mg/m3。未收集无组织排放有机废气量为0.758t/a。 表4-1 有组织废气排放情况一览表 污染物名称; 有机废气（非甲烷总烃）. 产污环节; 加热挤出、吹膜、造粒. 产生量（t/a）; 7.58. 收集设施; 集气罩，两级活性炭吸附. 集气罩有效收集效率; 90%. 产生速率（kg/h）; 3.16. 产生浓度（mg/m³）; 146.5. 年工作小时数（h/a）; 2400. 风机设计总风量（Nm³/h）; 8800. 排放形式; 有组织. 治理设施; 处理能力（风量）; 24570m³/h. 收集效率; 90%. 治理工艺; 集气罩+两级活性炭吸附+15m排气筒外排. 去除率; 37.59%. 是否为可行技术; 是. 排放量（t/a）; 4.25. 排放速率（kg/h）; 1.77. 排放浓度（mg/m³）; 72.2. 执行标准（mg/m³）; 100. 速率排放标准限值（kg/h）; /. 是否达标; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度/m; 15. 排气筒内径/m; 0.3. 温度/℃; 20. 编号; DA001. 类型; 一般排放口. 地理坐标/°; 102°30′24.321″/24°41′40.725″. 排放标准; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 监测要求; 监测点位; 排气筒出口. 监测因子; 非甲烷总烃. 监测频次; 每年一次. 项目无组织有机废气产排情况见表4-2。 表4-2 项目无组织废气产排情况一览表 废气名称; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 有机废气; 0.758; 封闭厂房; 0.758. 3）大气污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表4-3。 表4-3 项目废气有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001（有机废气）; 有机废气（非甲烷总烃）; 72.2; 1.77; 4.25. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 4.25. 表4-4 项目废气排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 有机废气排放口; 一般排放口; 非甲烷总烃; 102°30′24.321″; 24°41′40.725″; 15; 0.3; 20. 项目大气污染物无组织排放量核算见表4-5。 表4-5 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限制/（mg/m3）. 1; 生产区; 加热挤出、吹膜、造粒; 非甲烷总烃; 封闭式车间; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4; 0.758. 项目大气污染物年排放量核算详见表4-6。 表4-6 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 5.008. （2）非正常排放 项目非甲烷总烃非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放情况取活性炭处理设施因完全失效情况下废气排放的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表4-7。 表4-7 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表 污染源; 原因; 污染物名称; 排放浓度; 排放 速率; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001（有机废气）; 因设备故障导致去除效率为0; 非甲烷总烃; 146.5mg/m3; 3.16kg/h; 1; 1; 若发现处理设施破损等，应及时终止生产设备运行并维修设施，待活性炭正常投入使用. 由表4-13可知，非正常情况下（即活性炭处理设施失效情况），废气排放浓度不满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值的相关规定。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产。 1.2大气环境影响分析 （1）有组织排放废气影响分析 项目有组织废气为加热挤出、吹膜、挤出造粒废气的有机废气（非甲烷总烃），项目有组织排放废气可实现达标排放。项目有组织废气达标情况表详见表4-8。 表4-8 项目有组织废气达标情况表 污染源; 有组织产生量（t/a）; 有组织排放情况; 除尘措施; 标准值; 达标情况. 年排放量; 排放速率; 排放浓度; 排放速率; 排放浓度. 加热挤出、吹膜、挤出造粒废气; 7.58; 4.25t/a; 1.77kg/h; 72.2mg/m3; 集气罩收集（收集效率90%，风量24570m3/h），再经两级活性炭装置（效率37.59%）处理后由15m高排气筒排放; /; 100mg/m3; 达标. 由上表可知，项目有组织非甲烷总烃排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值标准要求，对区域环境影响可以接受。 （2）无组织排放废气影响分析 本评价采用北京尚云环境有限公司开发的EIAProA2018（Ver2.6.500）中的AERSCREEN模型对项目正常工况下厂区无组织排放的颗粒物及非甲烷总烃的最大落地浓度及其距离进行了估算。其估算结果为： 非甲烷总烃最大落地浓度位于污染源下风向89m处，最大落地浓度为33.54mg/m³，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃限值要求，即非甲烷总烃小于100mg/m3，最大落地浓度远小于质量标准值，对周边环境影响较小；根据预测，项目生产厂房下风向厂界处（厂界距离项目生产厂房约44m）的非甲烷总烃浓度为0.28mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃≤4mg/m³，由于厂址内（厂房外监控点）在最大落地浓度距离89m内，故预测浓度也能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值的要求。 项目无组织排放废气主要为生产过程中集气罩未收集的有机废气（非甲烷总烃），项目生产厂房为封闭厂房，可确保厂界无组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。 项目所在区域属于环境空气质量达标区，厂界外500m范围内无环境保护目标，项目废气源强均满足达标排放，对区域环境影响空气影响不大。 （3）恶臭 本项目使用的各种原料在加热挤出、吹膜、造粒过程有恶臭气味产生。根据对同类型项目，正常情况下车间内能闻到少许的气味，且能辨认气味的性质。另外根据与同类企业的对照比较可知，塑料制品行业在塑料加热尤其是高温焚烧生产过程中会产生一定量的异味，即恶臭污染物。 本项目在加热挤出、吹膜、造粒过程的加热期间也会不可避免地会产生少量的臭气，其组成成分多为上述挥发性单体有机气体。本项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附净化装置处理后高空排放，所选工艺对恶臭类污染物的净化效率可达90%以上，通过对废气加强收集处理后可确保恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的标准要求。 1.3废气治理设施可行性分析 ①有组织废气治理措施可行性分析 活性炭是一种非极性吸附剂，具有巨大的比表面积和发达的微孔，而且表面有大量的羟基和羧基官能团，可以对各种性质的有机物进行化学吸附、以及静电引力作用，可以脱色，除臭味，脱除重金属、各种溶解性有机物、放射性元素、胶体及游离氯等，广泛用于液相吸附提纯及气相分离。项目加热挤出、吹膜、造粒有机废气经集气罩收集，两级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。 集气罩对有机废气的收集效率可达90%，两级活性炭装置对有机废气的处理效率超过37.59%。参考《浙江省重点行业VOCs污染源排放量计算方法》，车间或密闭间收集效率为80-95%，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2，挤出、吹膜、造粒有机废气采用“两级活性炭”属于可行技术。 ②排气筒设置合理性分析 本项目共设置有组织排气筒1个，排气筒高度为15m，根据工程分析，项目排气筒排放的各污染物排放浓度均符合相关排放标准要求。 本项目大气污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）要求：“排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m”。 根据设计，本项目大气排气筒（DA001排气筒）设置的高度均为15m；因此，本项目拟设置的排气筒高度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中关于排气筒高度的要求，即：排气筒高度应按环境影响评价要求确定，且至少不低于15m。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ 1207-2021），结合项目情况，提出大气环境监测计划见表4-9。 表4-9 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4标准限值. 无组织废气; 厂界外1m上风向监测点1个、下风向1个监测点位、侧风向2个监测点位；厂房外下风向1m设置2个监测点位；; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 每年一次; 挥发性有机物厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1；厂界非甲烷总烃无组织及厂界无组织颗粒物排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（表1）中的二级新建标准限值。. 2、运营期水环境影响和保护措施 2.1废水产生及排放情况 项目用水主要为生活用水、冷却循环水，废水主要为生活污水。 （1）生活用水 项目劳动定员80人，在项目区内吃饭，无住宿，生活用水参照《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），即40L/(人• d)计，其中食堂用水量取30L/（人•d）。食堂用水量为2.4m3/d，其他生活用水量为0.8m3/d，废水产生系数按0.8计，则食堂废水产生量为1.92m3/d，其他生活污水产生量为0.64m3/d。 生活污水中污染物浓度约为COD500mg/L、BOD250mg/L、SS300mg/L、氨氮50mg/L、动植物油25mg/L、总磷8mg/L。 根据《云南劲欧化工有限公司硝酸钾、复合肥异地产业升级技改项目竣工环境保护验收监测报告》，生活污水经处理后污染物浓度为COD484mg/L、BOD193mg/L、SS204mg/L、氨氮43mg/L、动植物油1.81mg/L、总磷7.7mg/L。 表4-10 项目生活废水污染物产生情况 产污排污环节; 生活废水. 废水产生量; 768. 污染物种类; SS; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 动植物油. 污染物产生量; 0.23; 0.384; 0.192; 0.038; 0.006; 0.015. 污染物产生浓度; 300; 500; 250; 50; 8; 20. 排放形式; 间接排放. 治理设施; 处理能力; 隔油池（容积1.5m3）；化粪池（容积36m3）. 收集效率; 100. 治理工艺; 生物降解. 治理工艺去除率; COD3.2%，BOD5 22.8%，SS 32%，氨氮 14%，TP3.8%，动植物油90%. 是否为可行技术; 是. 排放去向; 经隔油池/化粪池处理后进入园区污水管网，最终进入晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂处理. 排放量; 768. 污染物排放浓度; 204; 484; 193; 43; 7.7; 1.81. 污染物排放速率; /. 污染物排放量; 0.157; 0.37; 0.15; 0.03; 0.0059; 0.0014. 排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准. 监测要求; 监测点位; 化粪池出口（纳入云南劲欧化工有限公司管理）. 监测因子; pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、动植物油. 监测频次; 每年一次. （2）冷却循环水用水 回收造粒机产品加热挤出冷却水循环使用，不外排，定期补充，项目设置8t/h循环水冷却装置，循坏水池容积约8m3，补充水量为0.5m3/d（150m3/a）。 项目生产过程中需要循环冷却水对产品进行冷却降温。根据业主提供资料，项目总冷却水需求量为8.0m3/d，每天需补充约0.5m3/d的水。循环冷却水通过管道流入循环水池，经冷却水塔冷却后循环使用，不外排，需补充水量为0.5m3/d，使用自来水补充。项目产品冷却水循环系统由一个循环冷却水池（容积为8m3）、1座冷却塔、循环冷却水系统管道及循环水泵组成，产品冷却水循环系统每天的用水量为8.0m3，循环冷却水池的容积可满足产品冷却水循环使用过程中冷却及临时储存需求，冷却塔也可满足该冷却水的降温需求，故项目设备冷却水循环使用是可行的。 2.2水环境影响分析 - 依托云南劲欧化工有限公司废水处理设施可行性 - 本项目依托云南劲欧化工有限公司现有污水处理设施，食堂废水经过隔油池（1座，容积为1.5m3）处理后，与其他生活废水一起经化粪池（1座，容积为36m3）处理后，进入园区污水管网，最终进入云南晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂处理。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），“含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h”。据调查，现有项目（劲欧公司）食堂废水量3.96m3/d，本次新增食堂废水产生量为1.92m3/d，食堂废水总产生量为5.88m3/d，项目现有隔油池1.5m3，可满足含油污水在池内停留时间1.5h，故此隔油池规模满足处理量的需求。 - 现有项目（劲欧公司）生活废水量15.84m3/d，本次新增生活废水产生量为2.56m3/d，生活污水总量为18.4m3/d，现有化粪池容积为36m3，停留时间按照24h计算，根据《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003）“4.8.6化粪池停留时间宜采用12~24小时”，现有化粪池容积可满足项目生活污水处理量需求。 - （2）纳入市政管网可行性分析 本项目周边市政污水管网完善，项目外排水通过项目总排污口排入园区污水管网，最终进入云南晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂处理。 根据《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见：“二街工业基地内排水采用分流制排水体制，沿东大沟建设截污干管接入二街镇区截污管，经二街城镇污水管网排至工业园北基地内的污水处理厂”。二街工业片区生活污水处理厂设计污水处理量7000m3/d，目前运行稳定，接纳范围包含本项目区域，规模可容纳本项目污水量，本项目仅产生生活废水，废水性质符合污水处理厂的接纳范围，项目废水排入二街工业片区生活污水处理厂处理具备可行性。 根据现场踏勘调查，目前项目北侧园区市政道路生活污水管网已建成（通往二街镇污水处理厂的污水管网），项目生活污水排入云南劲欧化工有限公司已建化粪池处理后排入生活污水污水管网，本项目污水水质符合污水处理厂的收水水质要求，排放的废水水量和水质不会对污水处理厂的运行产生明显影响，执行的排放标准可涵盖本项目排放的特征水污染物，该污水处理厂具备接纳本项目废水的能力，本项目建成后云南劲欧化工有限公司外排污水进入云南晋宁县工业园区二街工业片区生活污水处理厂是可行、可靠的。 2.3废水监测计划 本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，因此无需开展自行监测。 3、声环境影响分析及保护措施 - 噪声源强 项目的主要噪声源为挖掘机、装载机、推土机、汽车等设备运转时产生的设备噪声及爆破噪声，其源强值一般在80-120dB（A）之间，其噪声源情况表4-11。 表4-11 项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 台数; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置 /m; 距室内边界距离/ m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/1m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离 / m. 1; 加工区; 边角料造粒机; 1; 85; 低噪设备、维护管理，加装减振垫，墙壁隔声; 20.8; 15.8; 1.0; 1.0; 85; 07:00~23:00; 15; 70; 1. 2; 高扭矩造粒机; 1; 85; 65.4; 20.2; 1.0; 1.0; 85; 15; 70; 1. 3; 平行造粒机; 1; 80; 48.6; 18.7; 1.0; 1.0; 80; 15; 65; 1. 4; 吹膜机; 3; 80; 60.5; 20.4; 1.0; 1.0; 80; 15; 65; 1. 5; 空压机; 1; 80; 15.3; 45.9; 1.0; 1.0; 80; 15; 65; 1. 6; 循环装置; 1; 85; 24.9; 57.8; 1.0; 1.0; 85; 15; 70; 1. 本项目取总平面图中工业场地位置作为坐标原点（0，0，0）。表格中多设备仅列出距离矿界最近一台设备的空间相对位置坐标。 （2）噪声预测方案 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目声环境预测采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。为评估项目噪声对周围环境的最大影响，根据项目主要设备结构特点及作业环境条件，对声环境影响采用点源衰减模式进行预测，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面吸收效应。 在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减（Adiv）按下式计算： 工业企业噪声计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测结果与评价 项目周围50m范围内无声环境保护目标。项目主要设备固定，噪声源为固定声源，项目营运期主要设备噪声预测结果见表4-12。 表4-12 项目建成投产后厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 52.77; 65; 达标; 44.64; 55; 达标. 南厂界; 51.52; 65; 达标; 43.68; 55; 达标. 西厂界; 51.87; 65; 达标; 42.47; 55; 达标. 北厂界; 53.46; 65; 达标; 46.43; 55; 达标. 从以上预测结果可知，项目区厂界噪声昼间贡献值均满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区标准要求，夜间不生产，对周边声环境影响不大。 为保证项目区厂界噪声能够实现达标排放，本环评提出以下治理措施： ①在设备选型上尽量选用低噪音设备，合理布局，基础减振等措施。 ②正确合理使用设备，建立设备定期维护、保养的管理制度，以防设备故障形成的非正常生产噪声。 ③加强管理，提高职工环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 ④对运输车辆等设备加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求工作人员熟练掌握装卸物料技巧，避免碰撞等产生较大的噪声。 （3）结论 通过采取选用低噪声设备、基础减振、夜间不生产、部分设备采取封闭隔声措施后，作业设备噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。 本项目周围200m范围内没有居民点，距离项目最近的保护目标为马脚村，距项目区675m，运营过程中设备噪声对周边村庄的影响较小。 （4）噪声污染防治措施 为了降低噪声对周围环境的影响：运营期设备设置在厂房内，设备基础必须采取基础减震措施；加强设备日常检修和维修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 综上，本项目的噪声源且具有突发性和间歇性。运营后不会改变项目所处区域的声环境功能，对周围声环境敏感目标的影响较小。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ 1207-2021）要求，项目噪声监测计划见表4-13。 表4-13 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 执行标准; 监测频次. 噪声; 厂界东、南、西、北4个点位; 等效A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1次/季度. - 4.运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废弃物产排情况 根据建设单位提供的资料，本项目产生的固废包括一般工业固废（原物料包装袋）、危险固废（废机油、废活性炭等）和生活垃圾。 （1）一般工业固废 - ①不合格产品 - 不合格产品产生量按产品生产量的5‰计，即不合格产品产生量为15t/a。收集粉碎后当作原料回用。 ②原物料包装袋 项目原料包装袋主要为编织袋，主要成分为聚乙烯，产生量约0.5t/a，集中收集后外售给废品收购站，不外排。 - ③废料头 - 根据建设单位的生产经验，废料头产生量约占产品的1%，产生量约30t/a，收集后用于回收造粒工序，再利用。 （2）危险固废 ①废机油 项目设备维护过程中废机油产生量为0.2t/a，废机油属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的危险固废，编号为HW08，危废代码900-249-08，收集后交由有资质单位处理。 ②废活性炭 本项目采用两级活性炭吸附VOCs，平均每1t活性炭可吸附0.2~0.3t有机废气，本次取1t活性炭吸附0.25t有机废气，本项目有组织TVOC吸附量为1.72t/a，则活性炭产生量为6.88t/a（平均6个月更换一次）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），VOCs治理过程产生的废活性炭属于危险废物，属HW49其他废物，危废代码为900-039-49，危险特性T。环评提出，使用密闭容器统一收集，设置危废暂存间储存，交有资质单位定期清运处置。 （3）生活垃圾 本项目依托云南劲欧化工有限公司现有办公生活区，生活垃圾、食堂泔水及隔油池废油脂统一纳入云南劲欧化工有限公司按照相关要求管理处置。 新增生活垃圾产生量为40kg/d（12t/a）；依托现有垃圾收集桶收集后委托环卫部门定期进行清运，不外排；新增食堂泔水量约16kg/d，4.8t/a；新增隔油池废油脂量为2.3t/a，按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）委托有资质单位进行清运处置。 运营期固体废物产生量及处置措施见表4-14。 表4-14 固体废物产生及处置一览表 序号; 属性; 产物工序; 类型; 产生量（t/a）; 废物 类别; 废物代码; 处理方式. 1; 一般 固废; 职工生活; 生活垃圾; 12; —; —; 统一纳入云南劲欧化工有限公司按照相关要求管理处置. 食堂泔水; 4.8; —; —. 隔油池油脂; 2.3; —; —. 2; 一般 固废; 原物料包装; 原物料包装袋; 0.5; —; —; 集中收集后外售给废品收购站. 3; 生产; 废料头; 30; —; —; 收集后用于回收造粒工序，再利用. 4; 危险 废物; 设备维修; 废机油; 0.2; HW08; 900-249-08; 设置危废暂存间，地坪作防渗处理；危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理. 5; 废气治理设备; 废活性炭; 6.88; HW49; 900-039-49. 4.2危险固废管理要求 环评要求厂区内的危险废物临时储存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表4-15 危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表 项目; 设计要求. 收集容器塑料桶要求; 采用符合标准的专用塑料桶。 收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。 收集塑料桶完好无损。 收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。 收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。. 危险废物暂存间要求; 危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙； 危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； 采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容； 危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。. 表4-16 建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表 项目; 具体要求. 危险废物暂存间的运行与管理; 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险废物暂存间的安全防护; 必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。 周围应设置围墙或其它防护栅栏。 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. 5.运营期地下水环境影响分析和保护措施 5.1地下水污染途径 项目区地下水主要靠大气降水补给，正常情况下，项目废水及固废合理处置，污染物不进入地下水，对地下水环境影响较小。项目地下水污染途径主要是发生事故时或非正常排放对地下水环境的影响。项目可能对地下水造成污染的途径主要有： 危废暂存间的防渗层发生破损或破裂，则污染物会发生渗漏，对地下水环境造成污染。 ②若污废水输送管道破裂发生泄漏，对地下水环境造成污染。 5.2地下水污染防治措施 参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区。 （1）重点防渗区 项目重点污染防治区主要是危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计。重点污染区防渗要求： 操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m、饱和渗透系数<l0-7cm/s 层的渗透量，防渗能力参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求，防渗可参照一下规定进行防渗： A、地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 B、当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。 C、混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。 （2）一般防渗区 污染地下水环境的污废水、物料贮存或泄露不能及时发现或处理的区域，划分为一般防渗区，主要包括：生产车间、原料库、成品库等区域。参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 6.土壤环境影响分析 1）大气污染物沉降对土壤的影响分析 项目营运期产生的废气主要是有机废气，有机废气集中收集后两级活性炭处理；可将有机废气对土壤的影响降至最低，外排污染物均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准浓度限值要求。因此，有机废气进入土壤环境造成的累积量是有限的，在可接受范围内。 2）垂直入渗对土壤的影响分析 对于厂区内各工程构筑物，在事故情况下，会造成污染物的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。危废暂存间、原料库等区域划分为重点防渗区，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗；生产车间、成品区等区域划分为一般防渗区，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小，在可接受的范围内。 综上所述，项目对土壤环境影响在可接受的范围内。 7.环境风险分析 （1）风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险物质主要为废机油。 （2）风险潜势初判 根据建设单位提供的相关资料，对照《国家危险废物名录（2021 年版）》，本项目各风险物质最大储存量如下： 表4-17 建设项目危险物质储存量及临界量 类别; 物质名称; 废物代码; 最大储存量qn/t; 分布情况; 临界量Qn/t. 有毒物质; 废机油; 900-249-08; 0.2; 危废暂存间; 2500. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，当存在多种危险物质时，应计算风险物质总量与其临界量的比值Q。 建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）按下式计算： 式中：q1，q2，...，qn：每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn：每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据以上分析，本项目 Q=0.2/2500=0.00008，Q＜1。因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据评价工作等级划分原则，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。因此确定本项目环境分析评价可做简单分析，不做等级评价。主要以提出防范、减缓和应急措施为主。 （3）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目区实际情况分析，项目环境风险主要为物质风险、生产系统方面的风险。 ①物质危险性识别 根据风险源调查，本项目存在的环境风险物质主要为废机油。油类物质属于可燃、有害物质，潜在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故。 - ②生产系统危险性识别 项目车间厂房内设置足够数量灭火器、严禁明火使用，定期组织人员对车间进行安全生产检查，项目车间出现环境风险事故（火灾、爆炸/衍生次生环境污染）的可能很小。 （4）环境风险防范措施 针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。 1）运输过程分风险减缓措施 项目外购的原料应在输送环节上尽可能的减少人为不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等。最大程度减少交通事故导、导致原料的污染，同时输送车辆配有专门的设施，以防止发生事故时风险的扩大。 2）储存、使用过程的风险减缓措施 ①对原料按计划采购，分批入库，严格控制贮存量。 ②对各类火种、火源和有散发火花的危险的机械设备、作业活动、以及可燃、易燃物品的控制管理。 ③实行安全监察制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查、并将发现的问题落实整改。 ④制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑤制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 ⑥加强安全教育培训和宣传：企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者，操作人员的安全意识防范知识和应急救援水平。 ⑦加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。 ⑧在厂区内必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟、严禁火种”等警告标志牌；配备相应的防护用品。 （5）风险评价结论 根据上述分析，项目生产过程中危险源为危废暂存间废机油所造成的火灾及泄漏风险，在采取本环评中提出的防范措施，并通过严格落实各项风险防控装置、设施和制度，制定风险应急预案，加强风险事故应急培训、演练等措施后，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响；在有效落实环境风险防范措施的前提下，项目的环境风险是可控的。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 全生物降解膜研发、试验项目. 建设地点; 云南省; 昆明市; 晋宁区; 二街基地云南劲欧化工有限公司内. 地理坐标; 经度; 102°30′24.836″; 纬度; 24°41′41.353″. 主要危险物质及分布; 项目存在危险物质主要为废机油等，暂存于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果; 由于操作失误等原因，导致危险物质泄漏、火灾，引发次生/伴生污染物排放，最终污染物进入环境空气，事故废水进入地表水、地下水. 风险防范措施要求; 设置禁止烟火等安全标识牌，加强员工培训及安全管理，减小事故隐患；制定突发环境事件应急预案并进行备案。. 填表说明： （列出项目相关信息及评价说明）; 本项目的环境风险主要表现在废机油泄漏、火灾和爆炸事故。在采取本环评中提出的防范措施后，可将项目发生环境风险事故降低到最小程度，而企业在出现突发环境事件时，按照应急预案进行抢险、救险，可以使事故产生的影响范围和程度得到有效控制，对周边村庄、生境影响程度降到最低。因此，本项目的环境风险是可防控的。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加热挤出、吹膜、造粒 | 非甲烷总烃 | 设置集气罩 | 废气收集后经两级活性炭处理，经15m高排气筒（DA002）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 设置封闭生产车间，地面硬化 |  | 厂区内无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1；厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（表1）中的二级新建标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 纳入云南劲欧化工有限公司管理，生活污水经化粪池处理后排入北侧倚阳路市政道路污水管网，最终进入二街镇污水处理厂处理。 |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准 |
|  | 循环冷却水 | SS | 循环水水池 |  | 无废水外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 厂房隔声、基础减振 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一纳入云南劲欧化工有限公司按照相关要求管理处置 |  | 100%处置 |
|  |  | 食堂泔水 |  |  |  |
|  |  | 隔油池油脂 |  |  |  |
|  | 原物料包装 | 原物料包装袋 | 集中收集后外售给废品收购站 |  |  |
|  | 生产 | 废料头 | 收集后用于回收造粒工序，再利用 |  |  |
|  | 废气治理设备 | 废活性炭 | 设置危废暂存间，地坪作防渗处理；危险固废在危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 |  |  |
|  | 设备维修 | 废机油 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，重点防渗区为危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计；生产车间、成品库为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强危险废物的管理，加强风险源监控，在相关场所按要求设置标志标识，避免事故的发生或减少事故产生的危害。 2、危险废物储存地点应设置事故废水收集和应急储存设施。 3、做好地下水分区防渗。 4、完善环境风险管理。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 5.008 | +5.008 |
|  | 臭气浓度 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | +0.37 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | +0.157 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.0059 | +0.0059 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |
|  | 食堂泔水 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | +4.8 |
|  | 隔油池油脂 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | +2.3 |
|  | 原物料包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废料头 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 6.88 | +6.88 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①