- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2万吨纯净水及仓储和物流配送中心建设项目

建设单位（盖章）：云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司

编制日期：                       2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表：

附表1、建设项目污染物排放量汇总表；

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目所在区域水系图；

附图3、项目总平面布置图；

附图4、项目与晋宁工业园区宝峰基地位置关系图；

附图5、项目外环境关系及保护目标分布图；

附件：

附件1、委托书；

附件2、企业营业执照；

附件3、项目入园批复

附件4、投资项目备案证；

附件5、地上附着物（不含土地）购买协议；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨纯净水及仓储和物流配送中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-530115-04-05-289451 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 电话 |  |
| 建设地点 | 云南 省（自治区） 昆明 市晋宁工业园区宝峰基地 |  |  |
| 地理坐标 | （ 102 度 33 分 50.131秒， 24 度 33 分 35.530秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 瓶（罐）装饮用水制造（C1522）、其他橡胶制品制造（C2919） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制造业29中的53塑料制造业292中“其他”类别；（注：本项目纯净水、苏打水生产属于“十二、酒、饮料制造业15中的26饮料制造”） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-530115-04-05-289451 |
| 总投资（万元） | 6500 | 环保投资（万元） | 34 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 2023年10月至2024年1月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类） “表1专项评价设置原则表”。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放的废气主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直接排放的污水集中处理厂; 项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活废水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险废物、有毒有害和易燃易爆危险物质。. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水工程，项目用水全部来源于市政自来水管网。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 由表1-1可知，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1.《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030） 环境影响报告书》（云南大学，2013年）； 2.云南省环境保护厅关于《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》环境影响报告书》审查意见的函（云环函[2014]131号，2014年）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，宝峰工业基地东起昆玉高速公路，南至宝泉寺，西至双龙水库，北至韩家营，规划用地面积为12.63km2。 按照宝峰工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定宝峰工业基地的功能结构为“一心、五轴、两片区、十组团”的空间布局结构。 “一心”——结合规划中部山头形成中央公园，在周边布局服务于整个园区的公共服务中心，配套以办公管理、商业金融、教育培训、商务接待等核心服务功能用地，是整个基地的商务服务区。 “五轴”——两条主要轴线分别为沿铁路南北向发展联系，联系昆阳方向的交通发展轴；以及以昆玉高速公路下口为主要联系方式的东西向交通发展轴；以三条园区主要交通干线形成的发展次轴线。五条发展轴线串连了各个产业发展组团。 “两片区”——规划保留昆玉铁路两侧两个大的村庄居住区，西部为宝峰老镇区居住综合片区，东部为昌家营、清水河社区居住综合片区，配套完善的商业、教育、医疗、行政、文体等公共服务设施，并结合产业园区统筹布局，便于村民就业安置与园区建设的协调发展。 “十组团”——结合规划产业定位形成的十个大的产业组团，体现农副产品、食品加工、环保科技创意产业、生态观光农业种植、有机农产品精深加工、商贸物流等产业特征。项目所在的宝峰基地发展重点为：以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地。 项目所在的宝峰基地发展重点为：以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地。 规划审批情况：2012年8月27日取得了昆明市工业和信息化委员会文件（昆工信发【2012】194号）《关于实施<云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）>的意见》。云南省工业和信息化委员会于2012年9月17日出具了《云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见》，同意备案。 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》中宝峰基地用地规划图叠图，本项目用地为二类工业用地，项目为生产纯净水、苏打水、仓储和物流配送及配套产品加工项目，项目的性质及用地性质均符合园区发展规划，因此，本项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。项目在宝峰基地土地使用规划图中的位置详见附图4。 2.与《云南省环境保护厅关于<晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书>审查意见的函》（云环函〔2014〕131号）相符性分析 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析详见表1-2。 表1-2 与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见 相关要求; 项目情况; 符合 情况. （1）大气污染防治; ①合理调整产业、行业、企业布局；; 本项目已取得晋宁工业园区管理委员会关于同意本项目入园的批复，本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，本项目所属的宝峰基地重点发展以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地，本项目宝峰基地规划的产业发展和布局不冲突。; 符合. ②严格筛选入园企业，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；; 本项目已取得入园批复，排放废气量小，不属于列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目，满足要求。; 符合. ③有卫生防护距离和安全防护距离要求的项目，应远离村庄及规划的居住、商业等配套服务区布局，并应满足卫生防护距离和安全防护距离的要求；; 本项目位于晋宁工业园区宝峰基地，周边无居住、商业等配套服务区，项目不设置卫生防护距离和安全防护距离。; 符合. ④园区应结合中缅输油管道的建设，大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热；; 本项目能源主要为电能，属于清洁能源。; 符合. ⑤项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织粉尘、工艺废气的控制；产生的废气处理达标后才可以排放；; 本项目使用电为燃料，废气可实现达标排放; 不违反. （2）地表水污染防治; ①园区采用雨污分流，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。项目不外排生产废水和生活污水。; 项目内采取雨污分流制，雨水经园区雨水管道收集后，汇入东大河。项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。; 符合. ②乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理，生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排；; 项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。; 符合. ③管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业；; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，不属于产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的行业。; 符合. ④未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。废水不排入区域地表水体。; 符合. ⑤做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；; 项目设置1个废水排放口，项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经排放口排入园区市政污水管网。污水排放口处安装污水流量计、设置污水采样口，并定期委托监测单位对排水水质进行监测；; 符合. （3）声环境污染防治; 规划环评要求在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。; 本项目周围均为生产企业，厂区内有绿化带，符合该条要求。; 不违反. （4）固体废物; 对危险固废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目区妥善贮存。; 本项目危险废物设置危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。; 符合. 通过上述对照可知，项目运营期间对各类污染物均采取了相应环保措施，符合规划环评审查意见要求。 3.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 表1-3 项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 项目工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目拟入驻的宝峰基地重点发展以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地，本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，不属于禁止建设类和淘汰类项目，也不在园区负面清单类，与园区产业定位不冲突，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 项目废气排放量较小且能实现达标排放，废水可达标排放，噪声达标排放，固废100%处置; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，有利于统筹城乡协调发展; 符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目污染物可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目满足达标排放要求、且项目引进运行稳定、技术先进的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目固体废物100%处置; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013 年 1 月 1 日执行）限制或禁止建设的项目，即： 严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 项目选址位于宝峰基地，为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，不属于《云南省滇池保护条例》（2013 年 1 月 1 日执行）限制或禁止建设的项目。; 符合. 由表1-3可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.相关规划和计划的符合性分析 1.1与《云南省主体功能区规划》符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日印发了《云南省主体功能区规划》（云政发[2014]1号文），晋宁区位于云南省主体功能区划中国家重点开发区域，国家层面重点开发区域其功能定位为我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区，连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽，面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地，以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地，承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地；我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群；全省跨越发展的引擎，我国西南地区重要的经济增长极。 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感区，因此与《云南省主体功能区规划》的要求不相冲突。 1.2与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南省生态功能区共分一级区（生态区）5 个，二级区（生态亚区）19 个，三级区（生态功能区）65 个。本项目区位于晋宁区，属于滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区（Ⅲ1），Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区。该功能区包括澄江、通海、红塔区、江川县，昆明市大部分区域，峨山县的部分地区，面积11532.70 平方公里。 Ⅲ1-6昆明、玉溪高原湖盆城镇建设生态功能区主要生态特征为以湖盆和丘状高原地貌为主。滇池、抚仙湖、星云湖、杞麓湖等高原湖泊都分布在本区内，大部分地区的年降雨量在900-1000毫米，现存植被以云南松林为主。土壤以红壤、紫色土和水稻土为主。主要生态环境问题为农业面源污染，环境污染、水资源和土地资源短缺。生态环境敏感性为高原湖盆和城乡交错带的生态脆弱性。主要生态系统服务功能为昆明中心城市建设及维护高原湖泊群及周边地区的生态安全。保护措施和发展方向为调整产业结构，发展循环经济，推行清洁生产，治理高原湖泊水体污染和流域区的面源污染。 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，未占用基本农田和公益林，项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。 1.3与“三线一单”控制要求符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021)21号）。对照该实施意见，与本项目相关内容的符合性分析如下： （1）生态保护红线和一般生态空间符合性 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，项目占地范围不涉及不在生态红线，因此本项目不涉及生态红线范围。 （2）环境质量底线符合性 根据项目所在地环境现状分析，评价区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区；评价区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目大气污染物能够达标排放，厂界噪声能够实现达标排放，固体废弃物处置率达100%，项目反渗透装置清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水同生活污水一起排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T314962-2015）（表1）A等级标准后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。本项目实施后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，项目生产用水由工业园区自来水管网提供，不会突破水资源利用上线；项目不占用基本农田和耕地，不违反当地规划要求，符合土地资源利用上线求；项目不属于高耗能行业，符合能源利用上线。 综上所述，项目建设符合资源利用上线。 - 生态环境准入负面清单符合性 项目建设符合《产业结构与调整指导目录（2019年本）》，且不在《市场准入负面清单（2020 年版）》中禁止准入项目名单中。 据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）中可知：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。其中晋宁优先保护单元3个、重点管控单元7个和一般管控单元1个，共11个，根据“昆明市环境管控单元分类图”，本项目位于重点管控单元，“云南晋宁工业园区”，管控要求如下： 表1-4 与《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。; 项目属于瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业; 不违反. 二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。; 项目位于宝峰基地，项目大气污染小、噪声污染小。; 符合. 晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于宝峰基地; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 项目所在区域环境空气质量现状满足功能区标准要求。; 符合. 环境风险防控; 危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。; 项目设置危废暂存间集中收集危险废物，并按照危险废物标准进行分类收集。; 符合. 运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 项目委托有资质的单位处置危险固废，危险废物运输符合国家的相关规范。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用电清洁能源。; 符合. 综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线”基本相符。 1.5与《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日实施）符合性分析 根据《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日实施），滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区，本项目隶属滇池保护区范围分析如下： 表1-5 项目与云南省滇池保护区范围分析 保护区 级别; 保护区范围; 本项目情况. 一级 保护区; 滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界。; 本项目距滇池主要入湖河流东大河河道4250m，不在禁止建设区和限制建设区内，故项目属于滇池保护区的三级保护区，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。. 二级 保护区; 一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域。. 三级 保护区; 一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。. 城镇饮用水源保护区; 由昆明市人民政府确定，报省人民政府批准后公布，并按照有关法律法规进行保护。. 根据上表分析，本项目位于滇池保护区三级保护区范围内，本项目与《云南省滇池保护条例》规定的水源保护行为符合性如下： 表1-6 本项目与云南省滇池保护区水源保护行为符合性分析 序号; 保护区禁止行为; 本项目情况; 符合性 分析. 1; 三级保护区内禁止下列行为： ①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品； ②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中； ③盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为； ④毁林开垦或者违法占用林地资源； ⑤猎捕野生动物； ⑥在禁止开垦区内开垦土地； ⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目; ①项目固废处置率达100%，不涉及向河道、沟渠倾倒固体废弃物的行为，也不涉及将其埋入集水区范围内的土壤中。 ②项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，不涉及破坏保护水源有关的植被的行为，也不违法占用林业资产 ③项目不向入湖河道排放氮、磷污染物。; 相符. 2; 第二十五条滇池保护范围内对重点水污染物排放实施总量控制制度。; 项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。; 相符. 3; 第三十二条：滇池保护范围内禁止生产、销售、使用含磷洗涤用品和不可自然降解的泡沫塑料餐饮具、塑料袋。禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。; 项目不涉及禁止生产、销售和使用的事项，项目反渗透清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水和生活污水一起排入化粪池处理达标后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。项目废水不排入入湖河道。; 相符. 4; 第四十九条：不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。; 本项目符合国家产业政策，不在禁止建设项目范围内，项目产生的环境影响较小。; 相符. 综上所述，项目建设和运营不涉及《云南省滇池保护条例》中规定的三级保护区禁止进行的行为，因此本项目的建设符合《云南省滇池保护条例》规定的要求。 1.6与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求对比分析见表1-7。 表 1-7 项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 昆明市大气污染防治条例; 本项目; 符合性. 市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。 对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，主要使用电能作为能源，属于使用清洁能源生产，符合规定。; 符合. 城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施， 已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，主要使用电作为能源，不涉及煤、柴油等燃料的使用。; 不涉及. 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施； 无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放： （一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业； （二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业； （三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业； （四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，主要大气污染为加工产生的吹塑、注塑废气，通过集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理。; 符合. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 本项目为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，生产的主要原材料为聚乙烯、色母，产生的挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后可实现达标排放。; 不涉及. 本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求： （一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督； （二）在施工现场周边、施工作业区域， 按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理； （三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖， 对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面； （五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业； （六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。; 项目施工过程中设置施工信息公示牌，并制定相应的扬尘防治措施，接受社会监督。 施工现场采取洒水降尘，物料堆放场所采取防尘网遮盖措施，建筑拆除作业过程采取湿法作业。; 符合. 根据表1-7可知，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。 1.7与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中的要求对比分析见表1-8。 表 1-8 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案; 本项目; 符合性. 全面加强无组织排放控制。重点对含非甲烷总烃物料（包括含非甲烷总烃 原辅材料、含 非甲烷总烃 产品、含非甲烷总烃废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃 无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含非甲烷总烃物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 非甲烷总烃 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 非甲烷总烃含量废水（废水液面上方 100 毫米处 非甲烷总烃检测浓度超过 200ppm，其中， 重点区域超过 100ppm，以碳计）的集 输、储存和处理过程，应加盖密闭。 含非甲烷总烃 物料生产和使用过程，应采 取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 非甲烷总烃 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 非甲烷总烃 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 本项目无组织排放废气中含有非甲烷总烃，已通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 非甲烷总烃 无组织排放。 项目所使用的原料聚乙烯非废旧塑料颗粒和色母为袋装，储存、转移、输送过程均为袋装、不存在敞开液逸散的情况。 项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒（DA001）排放，采取的治理设施符合相关要求。; - 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧（CO）等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总烃 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的非甲烷总烃 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高非甲烷总烃 治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧（CO）工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，非甲烷总烃 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低非甲烷总烃 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒（DA001）排放，采取的治理设施符合相关要求。项目废气排放速率＜3kg/h，废气处理效率＞80%。; - 符合. 当地环境空气质量改善需求，根据 O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和非甲烷总烃 物质光化学反应活性等，确定本地区 非甲烷总烃 控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高非甲烷总烃 治理的精准性、针对性和有效性。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展 非甲烷总烃 综合治理提供技术服务。适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理 非甲烷总烃 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 本项目非甲烷总烃 的排放主要环节为注塑、吹塑工序，建设单位须制定操作规程，健全内部考核度，加强人员能力培训和技术交流。建设单位须对喷漆房建立管理台账，记录生产、治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; - 符合. 工业涂装非甲烷总烃综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业非甲烷总烃治理力度。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低非甲烷总烃含量的涂料替代溶剂型涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等非甲烷总烃排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 项目所使用的原料聚乙烯非废旧塑料颗粒和色母为袋装，储存、转移、输送过程均为袋装、不存在敞开液逸散的情况。 项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒（DA001）排放，采取的治理设施符合相关要求。; - 符合. 根据表1-8可知，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中的要求相符。 - 2.产业政策符合性分析 （1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类、淘汰类行业，为允许类项目。 （2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的工艺设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴； 综上所述，项目建设符合国家及地方的相关产业政策。 3.环境相容性分析 3.1项目周围环境关系情况 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，项目周围均为生产厂房及仓库，项目北侧为蔬菜大棚，西侧为百威啤酒有限公司，南侧为云南澳宴奇食品有限公司及天德印刷包装有限公司，东侧临近为春天国际农业集团。项目周围环境关系情况见表1-9。 表 1-9 项目周围环境关系情况 名称; 方位; 坐标; 与项目的距离（m）. 经度（º）; 纬度（º）. 蔬菜大棚; 北侧; 102.562547578; 24.562315800; 紧邻. 百威啤酒有限公司; 西侧; 102.335610250; 24.335763406; 100m. 云南澳宴奇食品有限公司; 南侧; 102.335897997; 24.335149288; 25m. 天德印刷包装有限公司; 南侧; 102.34025456; 24.335151219; 30m. 春天国际农业集团; 东侧; 102.34266855; 24.335332751; 紧邻. 3.2项目与周围环境的相容性分析 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，用地性质为二类工业用地。项目周围主要为食品加工、印刷包装企业，50m 范围内无医院、学校、居民区等声环境保护目标；项目周围500m范围内存在大气环境保护目标为北侧295m昌家营村、东侧310m清水河村、东北侧305m迎香村，项目内主要大气污染物为吹塑和注塑废气，通过活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，不会对大气保护目标和周围大气环境造成显著影响；项目建设对周围环境影响小，与区域环境相容，不会改变项目所在地环境功能。 综上所述，项目的建设不违反相关规划，运营期产生的污染物得到有效控制，达标排放，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，项目的建设与周围环境是相容的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目由来 - 根据目前广阔的市场前景，云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司抓住机遇，购进先进的生产设备，引进先进的技术，本项目总投资6500万元，其中环保投资34万元，项目主要为瓶（罐）装饮用水制造业和塑料制造业，该项目于2023年6月5日取得《云南晋宁产业园区管理委员会关于同意云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司年产2万吨纯净水及仓储和物流配送中心建设项目入园的批复》（园区管委会复[2023]37号），于2023年5月19日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2304-530115-04-05-289451）。项目建成后年产1.6万t/a纯净水，4000t/a苏打水、塑料瓶和瓶盖4652万个（不外售）、进行日用品的仓储和物流的配送。 - 云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司于2023年2月通过合法购买取得云南省昆明市晋宁区工业园区宝峰基地原昆明溢东食品有限公司名下昆明市晋宁区宝峰食品工业园溢东食品生产基地的地上附着物（不含土地）（见附件），并在生产基地的地上附着物（不含土地）基础上建设年产2万吨纯净水及仓储和物流配送中心建设项目。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号文）中的有关规定，需对本项目进行环境影响评价工作。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单规定的：瓶（罐）装饮用水制造（C1522）、其他橡胶制品制造（C2919）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目瓶装纯净水、苏打水生产属于十二、酒、饮料制造业15中“26饮料制造”类别，不需编制环境影响报告表；本项目塑料瓶和瓶盖生产属于二十六、“橡胶和塑料制造业29”中的“53塑料制造业292”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第四条规定“建设内容涉及本名录中两个以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”；确定塑料瓶和瓶盖生产为环境影响评价类别等级最高，故确定本项目需编制环境影响报告表。 - 为此，云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司委托我公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析、评价后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了本环境影响报告表，以供建设单位上报审批，作为项目环境管理的依据。 - 2.项目概况 2.1建设内容 项目总投资6500万元，占地面积20000m2，总建筑面积12440.45m2，主要建筑物为厂房（常温仓库、纯净水生产车间）、办公楼、员工宿舍、配电房、柴油发电机房、门卫室、消防控制室，主要生产瓶装纯净水、苏打水、仓储和物流配送及配套产品加工（塑料瓶、瓶盖）。 项目工程组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。其中主体工程为厂房（常温仓库、纯净水生产车间）；辅助工程包括办公楼、员工宿舍楼、配电房、门卫室、消防控制室、柴油发电机房等；储运工程为包材库房、成品暂存间、塑料瓶库房；公用工程包括给水、排水、供电、消防等；环保工程为化粪池、一般固废暂存间、危废暂存间、垃圾桶等。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程名称; 主要建设内容或功能; 备注. 主体 工程; 纯净水生产车间; 总建筑面积1800m2，纯净水生产车间位于办公楼1层，主要设置瓶装纯净水、配套产品（塑料瓶、瓶盖）生产设备，设置水处理间、灌装间、缓冲间、洗消间、包材库房、空压机房、塑料瓶库房、吹瓶区、成品暂存间、外包装车间、男更衣室1、女更衣室1、风淋室等功能区。; 改造现有办公楼. 辅助工程; 办公楼; 总建筑面积1800m2，3层，1层设置纯净水生产车间，2~3层为办公区，混凝土钢筋结构，配套设置1间卫生间用于生产区日常办公; 改造现有. 员工 宿舍楼; 建筑面积1560m2，4层，位于项目西南侧，混凝土钢筋结构，每层配套设置1间卫生间，为员工提供住宿; 改造现有. 配电房; 建筑面积为64m2，位于项目东南侧，混凝土钢筋结构; 改造现有. 柴油发电机房; 建筑面积30m2，位于项目东南侧，混凝土钢筋结构，主要用于项目停电时采用发电机进行供电; 改造现有. 消防控制室; 建筑面积52m2，位于项目东南侧，混凝土钢筋结构; 改造现有. 门卫室; 建筑面积为31m2，位于项目东南侧，方便来访车辆及人员进出管理，; 改造现有. 食堂; 本项目不设置食堂，员工餐饮公司设置专门的配送车辆; 依托. 公用工程; 供水; 依托厂区现已敷设给水管网，本项目用水从工业园区市政给水主管引出供水管网至本项目区，供水能力可满足本项目的用水需求。; /. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水通过工业园区已建的雨水管道排入东大河；项目反渗透装置清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水同生活污水一起排入化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T314962-2015）（表1）A等级标准后，经园区市政污水管网排至昆明晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理。. 供电; 项目用电由市政供电电网接入项目内。厂区内设置一个配电室，根据用电情况分配至生产和生活用电。. 消防; 设置室外消防给水系统、室内消火栓给水系统、室内喷淋给水系统，以及手柄式灭火器。. 储运工程; 包材库房; 位于纯净水生产车间内，原材料由供应商供给，主要储存果壳活性炭、石英砂、聚乙烯颗粒、色母等原辅材料; 改造现有. 成品暂存区; 位于纯净水生产车间内，主要用于储存瓶装纯净水、苏打水; 改造现有. 塑料瓶库房; 位于纯净水生产车间内，主要用于储存塑料瓶、瓶盖; 改造现有. 汽车运输; 项目运输量主要是产品原料、辅料及物流配送；发生的运出量主要是成品，公司设置专门的配送车辆进行运输; /. 常温仓库; 建筑面积8900m2，1层，钢架结构，总高度为10.55m，设置高度为6m的高位货架8组，位于项目北侧，主要设置DWS分拣系统1套，用于产品的分拣，主要储存矿泉水、饮料、卫生纸、方便食品等物品，不属于易燃物品。项目存储和配送的产品均为昆明市区内短途短运的日用品，采用订单式进行进货和配送，通过车辆运输进入库区后进行装卸、分拣、存储、管理，再根据订单进行分拣、配送。; 改造现有厂房. 环保工程; 废气处理设施; 吹瓶机、注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑、注塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 废水处理设施; 化粪池1个，容积为30m3; 新建. 预处理池1个，容积为2m3; 新建. 固体废弃物; 危废暂存间1间，建筑面积为10m2，用于暂存危险固废; 新建. 垃圾桶20个，设置于员工宿舍、生产车间，收集生活垃圾。; 新建. 噪声; 选用低噪设备、厂界围墙隔声。; 新建. 表2-2 主要经济技术指标 序号; 名称; 面积; 备注. 1; 用地面积; 20000m2; 30亩. 2; 总建筑面积; 12440.45m2. 其中; 改造建筑; 供配中心; 8900m2. 办公楼; 1800m2. 员工宿舍; 1560m2. 新建建筑; 配电房; 64m2. 柴油发电机房; 30.0m2. 消防控制室; 52.0m2. 门卫室; 31.0m2. 3; 绿化面积; 200m2. 4; 绿地率; 10%; 绿地率＜20%. 5; 停车位; 10个. 2.2主要设施设备 项目主要设施设备汇总见表2-3。 表2-3 项目主要设施设备一览表 设备名称; 型号; 数量; 备注. 纯净水生产设备. 原水箱; 5m3; 1个; 储存自来水. 原水泵; CHL12-3; 1台; 输送自来水. 多介质过滤器; —; 1套; 过滤. 活性炭过滤器; —; 1套; 过滤. 阻垢剂加药装置; —; 1套; 添加阻垢剂去除沉淀物. 精密过滤器; —; 1套; 过滤. 中间水箱; 5m3; 1个; 储存水. 一级反渗透装置; —; 1套; 去除杂质. 二级反渗透装置; —; 1套; 去除杂质. 二级纯水箱; 5m3; 1个; 储存无菌水. 臭氧发生器; —; 1套; 杀菌. 气液混合泵; —; 1套. 紫外线杀菌器; —; 1个; 杀菌消毒. 全自动三合一小瓶罐装机; CY9000A; 1套; 灌装、冲洗. 灯检盒; —; /; 检验. 蜘蛛手吹干机; 1500x600x1600; 1套; 吹干水分. 全自动贴标机; —; 1套; 贴标签. 全自动套标机; —; 1套; 套标. 全自动热缩机; —; 1套. 激光打码机; —; 1套; 打码. 风送线; —; 40m; 出瓶输送线. 代糖水饮料搅拌系统; —; 1台; 混合搅拌. 代糖水饮料定量勾兑系统; —; 1台; 配料. CIP清洗设备; PE; 1个; 反渗透装置设备清洗. 配套产品（塑料瓶、瓶盖）生产设备. 注塑机; —; 1套; 瓶盖注塑成型. 吹瓶机; CY9000A; 1套; 塑料瓶吹塑成型. 冷水机; 8P; 2套; 吹瓶机和注塑机冷却. 空压机; 1.2/30（1.2立方/30公斤）; 1套; 吹塑成型供气. 送料机; —; 1套; /. 仓储和物流配送. DWS分拣系统; —; 1套; 常温仓库. 配送货物车辆; —; 10辆; 配送货车. 2.3项目原辅材料使用情况 （1）项目原辅料 项目纯净水生产用水由工业园区自来水管网给水，其余生产原料从市场外购其他原辅料，通过汽车运输到项目内，项目使用原辅料用量见表2-4。 表2-4 项目原辅料使用一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 来源; 储存形式. 生产线耗材. 1; 果壳活性炭; 0.5t/a; 设备厂家; 活性炭过滤器. 2; 石英砂; 0.1t/a; 设备厂家; 多介质过滤器. 3; 滤芯; 7芯; 设备厂家; 精密过滤器. 4; 阻垢剂; 60kg; 市场购入，供应商运输到厂内; 包材库房. 苏打水原料. 5; 纯净水; 4000t/a; 项目生产; /. 6; 碳酸氢钠; 0.8t/a; 市场购入，食品级，供应商运输到厂内; 包材库房. 7; 安赛蜜（AK糖）; 8.0t/a; 市场购入，食品级，供应商运输到厂内; 包材库房. 8; 食用香精; 0.75t/a; 市场购入，食品级，供应商运输到厂内; 包材库房. CIP设备清洗液. 9; 氢氧化钠; 0.1t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 包材库房. 10; 柠檬酸; 0.1t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 包材库房. 配套生产产品（塑料瓶、瓶盖）. 11; 聚乙烯非废旧塑料颗粒; 690t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 包材库房. 12; 色母; 10t/a; 市场购入，供应商运输到厂内; 包材库房. 其他. 13; 电; 850万KWh/a; 工业园区电网供给; /. 14; 自来水; 3万m3/a; 工业园区自来水管网; /. （2）原辅材料理化性质 ①聚乙烯颗粒 聚乙烯颗粒简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 ②色母 全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂。亦称颜料制备物，色母主要用在塑料上。色母由颜料活染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，着色力高于颜料本身。加工时用少量母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 ③石英砂 石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业使用最广泛、量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，化学性能稳定，载污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中。加工有精制石英砂、纯白石英砂，酸处剂，普通石英砂，可满足不同用户的使用需求。 石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、水洗、筛选、酸洗、烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种，一种是普通石英砂、另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大、抗腐蚀性好、密度大、机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料，石英砂与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。 ④果壳活性炭 果壳活性炭是一种活性炭。为黑色颗粒状，用做二硫化硒碳、氯乙烯、甲醇、丙酮、氧化氮等工业有害气体的净化处理。优质环保椰壳、桃壳、核桃壳、枣壳等果壳为上等原料，对工业有害气体的净化处理。经系列生产工艺加工而成的一种活性炭。具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点。果壳活性炭广泛应用于水处理行业，可有效去除水中的有机物、异味、余氯、酚、汞、铁、铅、砷、铬、硅胶、氰化物等有害物质及有效除嗅去色。 ⑤碳酸氢钠 碳酸氢钠俗称小苏打，为白色或不透明单斜晶系细微结晶。比重2.15，无臭、无毒、味咸，可溶于水，微溶于乙醇。25℃时溶于10份水，约18℃时溶于12份水。其水溶液因水解而呈微碱性，常温中性质稳定，收热易分解，在50℃以上逐渐分解，在270℃时完全失去二氧化碳，在干燥空气中无变化，在潮湿空气中缓慢分解。 ⑥安赛蜜（AK糖） 安赛蜜是一种食品添加剂，是化学品，类似于糖精。无色或白色、无臭，有强烈甜味的结晶性粉末，易溶于水，微溶于乙醇。 ⑦氢氧化钠 氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。其水溶液有涩味和滑腻感，氢氧化钠在空气中易潮解，故常用固体氢氧化钠做干燥剂，但液态氢氧化钠没有吸水性，极易溶于水，溶解时放出大量的热，易溶于乙醇、甘油。 ⑧柠檬酸 柠檬酸是一种重要的有机酸，为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭，有很强的酸味，易溶于水，在潮湿的空气中微有潮解性。它可以以无水合物或者一水合物的形式存在：柠檬酸从热水中结晶时，生成无水合物；在冷水中则生成一水合物。 2.4产品方案 项目生产产品为瓶装纯净水。项目产品方案见2-5。 表2-5 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 注备. 瓶装纯净水; 1.6万t/a; 550mL/瓶、330mL/瓶. 苏打水; 4000t/a; 410mL/瓶. 配套产品（塑料瓶、瓶盖）; 4652万套; 不外售. 3.工作制度和劳动定员 （1）工作制度：年工作日330天，每天2班，每班8小时。 （2）劳动定员：项目劳动定员60人，项目员工在项目内住宿，用餐由公司设置专门的配送车辆。 4.项目施工进度 项目拟开工时间为2023 年10月，计划竣工时间为2024 年1月，施工期为4个月。 5.总平面布置 项目通过购买昆明市晋宁区宝峰食品工业园溢东食品生产基地的地上附着物（不含土地）所有权进行建设，项目地块东南侧设置1个出入口。根据功能区划综合服务区、生产区两个片区，综合服务区位于项目南侧，配套设置有办公楼、员工宿舍楼、配电室、消防控制室、柴油发电机房、门卫室，常温仓库位于项目北部，纯净水生产车间位于办公楼1楼。项目总平面布置图见附图3。 项目新建建筑布置场地南北两侧，考虑生产工艺及车行流线，北侧布置常温仓库，东侧布置综合服务区，宿舍布置在场地东西角。地块内功能分区明确，生产区与生活区划分明确，通过道路有可快速到达。项目总平面布局在满足工艺流程布局的前提下，能保证生产的连续性，并保证生产作业线无交叉、无逆流；物流、人流和生产区相对分开，便于管理和安全生产；平面布置合理。 6.水平衡 （1）生活用水 项目劳动定员60人，年工作330天，每天工作16小时，项目员工在项目内住宿，用餐由公司设置专门的配送车辆。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中表12城镇居民生活用水定额中“城镇，100L/（人·d）”，则生活用水量约6.0m3/d（1980m3/a），排污系数按0.8计，则污水量约为4.8m3/d（1584m3/a）。项目生活污水及生产废水排入化粪池中处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园 宝峰片区污水处理厂处理。 （2）生产用水 1）纯水生产用水 根据建设单位提供资料，本项目年生产2万t/a纯水，则纯水产生量为60.7m3/d，根据同类项目对比，纯水制水设备效率按90%计算，故需要生产用水源量为67.4m3/d。因此，反渗透浓水排放量为6.74m3/d。 2）冷水机用水 本项目吹瓶机和注塑机通过2台冷水机提供循环冷却水，根据建设单位提供资料，单台冷水机循环水量为0.5m3/h，每天工作时间为16h，则循环用水量约为16.0m3/d，循环水蒸发损耗量约为循环水量的10%，则每天补充新鲜水量约1.6m3/d。 3）反冲洗用水 生产瓶装纯净水过程中使用多介质过滤、活性炭过滤、精密过滤，本项目每生产5天后对设备进行清洗一次，根据建设单位提供资料，每次用水量约为3.0m3（0.6m3/d），排污系数按0.8计，则废水量约为0.48m3/d。 4）反渗透装置清洗用水 根据建设单位提供资料，本项目每生产5天后对反渗透装置进行清洗，每次用水量约为2.0m3（0.4m3/d），排污系数按0.8计，则废水量约为0.32m3/d。 5）洗瓶用水 洗瓶、灌装采用全自动三合一小瓶罐装机对瓶子内、外进行清洗，根据建设单位提供资料，每天洗瓶用水量约为4.0m3/d，排污系数按0.8计，则废水量约为3.2m3/d。 6）车间地面冲洗用水 每天生产完成后需对车间地面进行清洗一次，每天车间地面冲洗用水量约为1.0m3/d，车间地面冲洗废水产生量按用水量的50%计，则产生量约为0.5m3/d。 7）绿化用水 项目绿化面积为200m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额取3L/（m2·次），晴天每天浇灌1次，雨天不浇灌，项目实行年工作330天的工作制度，项目所在区域地区雨天129d，晴天201d。则晴天绿化用水量为0.6m3/d（120.6m3/a）。 项目用水排水情况一览表详见表2-6，项目水平衡图见图2-1。 表2-6 项目用水排水情况一览表 单位：m3/d 用水类别; 用水量; 产污系数; 废水量; 备注. 生活用水; 6.0; 0.8; 4.8. 生产用水; 纯水生产用水; 67.4; —; 6.74. 冷水机用水; 1.6; —; 0. 反冲洗用水; 0.6; 0.8; 0.48. 洗瓶用水; 4.0; 0.8; 3.2. 车间地面冲洗用水; 1.0; 0.5; 0.5. 反渗透装置清洗废水; 0.4; 0.8; 0.32. 绿化用水; 0.6; —; 0. 合计; 晴天81.6 雨天81.0; —; 16.04. 图2-1 项目水平衡图 m3/d 8.项目环保投资 项目总投资6500万元，其中环保投资34万元，占总投资的0.5%；环保投资估算明细表见表2-7。 表2-7 项目环保投资一览表 序号; 治理类别; 处置措施或处置设施; 投资估算（万元）; 备注. 1; 废水治理; 30m3化粪池1个; 5; 环评提出. 2; 2m3预处理池1个; 2. 3; 废气治理; 吹瓶机、注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑、注塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 10; 环评提出. 4; 隔音降噪; 厂房隔声，厂界四周设置围墙; 10; 环评提出. 5; 生活垃圾; 垃圾收集桶20个; 2; 环评提出. 6; 危险固废; 设置危险废物暂存间（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），面积为10m2，; 3; 环评提出. 7; 厂区; 排污口规范化; 2; 环评提出. 合 计; 34. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 项目通过购买昆明市晋宁区宝峰食品工业园溢东食品生产基地的地上附着物（不含土地）所有权进行建设，根据项目建设情况，项目施工期可涉及改造工程、新建工程两个部分。项目施工期为4个月，施工人员不在项目区食宿。各施工阶段简述如下： （1）改造工程施工工艺 项目改造工程主要涉及原有厂房、办公楼、员工宿舍、配电房、门卫室等，原有厂房、办公楼、员工宿舍、配电房、门卫室改造施工主要对功能分隔，设置不同的功能区并进行装修和设备设施的安装、调试。项目改造工程施工工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-2 项目改造工程施工工艺流程及产污节点图 项目改造工程施工工序见下： 1）原有厂房、办公楼、员工宿舍、配电房、门卫室改造工序 ①功能分隔：按照设计图纸进行功能分隔，设置各功能间，其主要污染物是功能分隔过程中产生的粉尘、噪声、建筑垃圾及施工人员生活污水。 ②室内装修：对原有厂房、办公楼、员工宿舍、配电房、门卫室进行简单装修，其主要污染物为装修过程中的废气、粉尘、噪声和建筑垃圾。 ③设备设施安装和调试：安装、调试生产设备设施，经调试、验收合格后投入生产使用，其主要污染源为项目设备安装和调试过程中产生的噪声和固体废弃物。 2.营运期工艺流程和产排污环节 - 2.1项目工艺流程分析 项目营运期主要分为瓶装纯净水、苏打水生产、塑料瓶和瓶盖加工及日用品的仓储和物流配送，项目各产品生产工艺流程见以下分析： （1）瓶装纯净水、苏打水生产工艺： 项目采用工业园区自来水，通过原水泵将自来水给水至原水箱，项目设置纯净水生产线1条，通过过滤、臭氧混合灭菌、灌装、灯检、贴标签、套标、打码等工序生产瓶装纯净水、苏打水，项目生产工艺流程见以下分析： 首先用原水泵将自来水引至原水箱静置、沉淀，以除去粗大的固体颗粒。 ①多介质过滤 经原水箱内沉淀后的水进入多介质过滤器（石英砂），主要目的是过滤水中的有机物及胶体等悬浮物质，每天生产完成后对设备进行冲洗，可选用全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。 该过程产生的污染物为：反冲洗废水（W）、废石英砂（S）、噪声（N）。 ②活性炭过滤 经多介质过滤后的水进入活性炭过滤器，活性炭不但可吸附电解质离子，还可进行离子交换吸附。经活性炭吸附还可使高锰酸钾耗氧量（COD）降低，此外，由于吸附作用使表面被吸附复制的浓度增加，因而还起催化作用、去除水中的色素、异味、大量生化有机物、降低水的余氯值。每天生产完成后对设备进行冲洗，可选用全自动控制器进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。 该过程产生的污染物为：反冲洗废水（W）、废活性炭（S）、噪声（N）。 ③精密过滤 完成活性炭过滤之后的水进入精滤过滤器中，精密过滤器能够有效的去除水中的胶体、化学有机物、重金属、细菌等大分子有机物，保留水中有益微量元素。 该过程产生的污染物为：反冲洗废水（W）、废滤芯（S）、噪声（N）。 ④反渗透装置 经精密过滤后采用阻垢剂加药装置添加阻垢剂，每1吨水添加3g阻垢剂。之后通过一级高压泵将水送至一级反渗透装置中处理，处理之后的水进入一级水箱中储存后通过二级高压泵将水送至二级反渗透装置。反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下，依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离，反渗透膜的膜孔径非常小，因此能够有效的去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒的大部分有机物等杂质。 每天生产完成后采用CIP清洗设备对反渗透装置进行清洗，CIP清洗设备工艺主要包括消毒液清洗，纯水清洗、酸碱清洗等。一道清洗主要采用消毒液进行预冲洗，通过CIP清洗设备管道将消毒液送至反渗透装置进行冲洗，在去除设备内壁杂质的同时，对反渗透装置进行消毒处理。二道清洗主要采用纯净水进行冲洗，进一步去除设备内壁杂质。最后进行酸碱清洗，先用浓度为2%碱液（纯水+氢氧化钠）对反渗透装置进行碱洗，去除管壁和容器内壁顽垢。再用纯水冲掉残留再内壁上的碱液，然后用浓度为1.5%酸碱（纯水+柠檬酸）对反渗透设备进行酸洗，之后用纯水冲洗掉残留在内壁上的酸液，最后再采用纯水冲洗干净。 该过程产生的污染物为：设备冲洗废水（W）、反渗透浓水（W）、废RO膜（S）、噪声（N）。 ⑤臭氧混合灭菌 完成二级反渗透的水进入臭氧发生器，使臭氧发生器生产臭氧，杀灭由二次污染产生的细菌彻底保证成品水的卫生指标，由于空气中臭氧极不稳定，在空气中立即会分解为氧气，需随用随产，不可储存，利用气液混合泵是使臭氧和水混合从而达到消毒的目的。完成臭氧混合灭菌后每天约12t水进行代糖水饮料生产，约有48t水进行纯净水灌装。 该过程产生的污染物为：噪声（N）。 ⑥配料、搅拌 将碳酸氢钠、安赛蜜、食用香精利用代糖水饮料定量勾兑系统按1：10：1比例进行配比，然后和完成臭氧混合灭菌后的纯水一起按比例缓慢加至代糖水饮料搅拌系统内拌合均匀，10~20min搅拌完成后进入成品罐进行储存，待灌装。 该过程产生的污染物为：噪声（N）。 ⑦冲洗、消毒 将制作好的塑料瓶、瓶盖通过全自动三合一小瓶罐装机进行冲洗，冲洗之后在消毒窗用紫外线进行杀菌30min。 该过程产生的污染物为：洗瓶废水（W）、噪声（N）。 ⑧灌装 在无菌条件下采用全自动三合一小瓶罐装机灌水、封盖。 该过程产生的污染物为：噪声（N）。 - ⑨灯检 - 灌装好的水进行灯检，目视检验是否达标，不达标的再进行处理。 该过程产生的污染物为：噪声（N）。 ⑩贴标签、套标、打码 灯检完成后用蜘蛛手吹干机将瓶子外表面进行水分吹干后贴标签，套标机进行套标、打码机打生产日期。 - 该过程产生的污染物为：噪声（N）。 图2-3 项目纯净水、苏打水生产流程图 （2）塑料瓶和瓶盖生产工艺 塑料瓶和瓶盖生产仅供本项目使用，不进行外售，各产品具体生产工艺流程图简述： - ①投料、烘料 - 本项目生产塑料瓶和瓶盖，根据市场需要，塑料瓶为无色，生产时原料使用聚乙烯非废旧塑料颗粒；瓶盖为有色，生产时原料使用聚乙烯非废旧塑料颗粒和色母。 - 投料时由人工将原料运送至送料机供料工位，通过送料机螺旋输送系统将原料输送至注塑机料斗中，送料机螺旋输送系统为全密封设置。 - 该过程产生的污染物为：噪声（N）、废包装材料（S）。 - ②注塑成型 - 注塑机料斗中的原料首先进入注塑机熔融段，其工作温度约为200℃，在此温度下原料逐渐形成熔融状态。熔融状态的塑料在螺杆推力的作用下，注射进入闭合的模具中成型，之后得到瓶胚和瓶盖。环评要求注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，注塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放。 - 该过程产生的污染物为：噪声（N）、注塑废气（G）。 - ③吹塑 - 吹塑机对注塑成型的瓶胚进行预热（加热温度最高为260℃）后，瓶胚放置到吹模中，对其内进行高压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子。环评要求注吹瓶机排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放。 - 该过程产生的污染物为：噪声（N）、吹塑废气（G）。 - ④冷却 - 注塑机和吹瓶机使用的模具需要在冷水机冷却后，再进行使用。 - 该过程产生的污染物为：冷水机废水（W）、噪声（N）。 图2-4 项目塑料瓶、瓶盖产品生产流程图 - （3）仓储和物流配送 - 本项目仓储配送的日用品主要为矿泉水、饮料、方便食品、包装食品、卫生纸等，不涉及危险化学品的存储和配送，不属于易燃物品。本项目通过采用订单式进行进货后由车辆运输到仓库、装卸分拣后入库，在库区中进行短期存储后根据订单情况由人工进行分拣配送到门店。 - 该过程产生的污染物为：废包装材料（N）。 图2-7 项目仓储和物流配送流程图 - 2.2主要污染工序 项目主要污染物种类、来源、排放方式等详见表2-8。 表2-8 主要污染物来源、排放方式等一览表 污染 因素; 污染源; 污染物 名称; 排放 方式; 处置方式. 废气; 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 有组织; 吹瓶机、注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 冷水机; 冷水机废水; 间断; 反渗透装置清洗废水经预处理池处理后，与其他废水一起排入化粪池中处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。. 过滤器; 反冲洗废水. 反渗透装置; 反渗透装置清洗废水. 反渗透浓水. 塑料瓶、瓶盖冲洗; 洗瓶废水. 地面清洗; 车间地面冲洗废水. 固体废物; 多介质过滤器; 废石英砂; 间断; 作为废旧物资外售给废品收购站. 活性炭过滤器; 废活性炭. 精密过滤器; 废滤芯. 反渗透装置; 废RO膜. 人工修边; 废边角料; 外售给废品收购站回收利用. 检验入库; 不合格品. 配料、仓储; 废包装材料. 职工生活; 生活垃圾; 经垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运. 废气处理装置; 废活性炭; 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置. 噪声; 生产车间; 设备噪声; 连续; 厂房隔声、绿化降噪. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2023年2月云南强林乐家连锁便利店有限公司通过购买原昆明溢东食品有限公司名下昆明市晋宁区宝峰食品工业园溢东食品生产基地的地上附着物（不含土地）进行建设，并投资建设年产2万吨纯净水及仓储和物流配送中心建设项目。本项目为新建项目，不存在与原有项目相关环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 （1）环境空气质量标准 项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，环境空气质量为二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于 10 μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. （2）环境空气质量现状 项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，根据收集的监测资料，对晋宁区2022年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、PM2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在地能够满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 表3-2 区域 环境空气质量现状评价 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 综上所述，项目所在区域环境空气质量现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为环境空气质量现状达标区。 - 2.地表水环境质量现状 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为东大河，根据《云南省水功能区划》（第二版，云南省水利厅，2014 年修改版），东大河河段（双龙水库坝址至滇池入口）以农灌用水为主，兼有工业用水，规划水平年水质目标为Ⅲ类。故东大河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体标准见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH (无量纲); COD; BOD5; NH4-N; 总磷; 石油类; 总氮. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤1.0. （2）地表水环境质量现状 为进一步了解建设项目地表水环境质量现状，本项目引用云南健牛环境监测有限公司于2023年9月11日~2023年9~13日对双龙河水库下游1000m处东大河断面进行监测，监测结果如下： 表3-4 地表水环境质量现状监测 单位：mg/L 样品名称; 双龙河水库下游1000m处东大河断面. 检测项目 采样日期; 2023.9.11; 2023.9.12; 2023.9.13. pH值（无量纲）; 7.4; 7.5; 7.5. 悬浮物; 17; 15; 14. 总磷; 0.18; 0.17; 0.17. 总氮; 0.53; 0.55; 0.54. 氨氮; 0.224; 0.239; 0.240. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 化学需氧量; 17; 16; 18. 五日生化需氧量; 3.6; 3.4; 3.8. 备注; “检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限. 根据上表，双龙河水库下游1000m处东大河断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 - 3.声环境质量现状 （1）声环境质量标准 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，属于3类声环境功能区，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表3-5。 表3-5 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类区; 65; 55. （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。 项目根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》“晋宁区区域环境（昼间）噪声年平均等效声级为52.4分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。”项目区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 - 4.生态环境质量现状 项目所在区域为工业园区，项目不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内存在保护目标为北侧295m昌家营村、东侧310m清水河村、东北侧305m迎香村。 （2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目西北面3680m处的东大河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目所在区域为工业园区，不涉及《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 项目具体保护目标见表3-6。 表3-6 项目主要保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 方位及距离; 规模; 保护级别. X; Y. 环境空气; 昌家营村; 102.335860539; 24.34957552; 村庄; 北侧295m; 500户1551人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 清水河村; 102.341363738; 24.335353732; 村庄; 东侧310m; 250户729人. 迎香村; 102.34991019; 24.34651492; 村庄; 东北侧305m; 161户526人. 地表水环境; 东大河; —; —; 河流; 西北面3680m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目区域及周边 200m 范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标; 保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-7。 表3-7 大气污染物综合排放标准限值 浓度：mg/m3 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 1.0. （2）噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）废水排放标准 项目施工期现场不设置施工营地，施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 2.运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 ①有机废气 项目运营期废气主要为吹塑、注塑废气，主要污染物为非甲烷总烃，有组织排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 标准；具体标准值见下表3-9。 ## 表 3-9 合成树脂工业污染物排放标准限值 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100. 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），表征非甲烷总烃总体排放情况时，可采用非甲烷总烃作为污染物控制项目，本项目厂内无组织排放的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）排放浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A.1 厂内 非甲烷总烃 无组织排放限值要求，标准值见表3-10。 表 3-10 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物名称; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水排放标准 项目生活污水和生产废水排入化粪池处理达标后所有废水通过统一的管道排入工业园区市政道路污水管网，最终进入昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。项目排放口外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准，具体指标见表3-11。 表3-11 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 标准类别; pH; BOD5; COD; SS; 动植物油; LAS; 氨氮; 总磷. 标准限值; 6.5~9.5; ≤350; ≤500; ≤400; ≤100; ≤20; ≤45; ≤8. （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严 重影响的区域; 65; 55. （4）固体废弃物 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下： （1）废水 排放量为6118.2m3/a，COD1.99t/a，氨氮0.14t/a，均纳入昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂总量的考核范围。 （2）废气 有组织排放废气：非甲烷总烃0.038t/a 无组织排放废气：非甲烷总烃0.19t/a （3）固体废弃物 项目固体废物均得到合理处置，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境保护措施 （1）根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； （2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及酒水频次； （3）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放； （4）加强施工现场运输车辆管理，优化运输车辆出入场路径，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； （5）合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 2.施工期水环境保护措施 （1）施工期建筑施工废水经临时排水沟收集后排入沉淀池进行沉淀处理，回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。 （2）施工人员生活污水经化粪池处理，排入工业园区市政污水管网； 3.施工期声环境保护措施 （1）选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平。 （2）合理安排施工时间，强噪声设备应避免在夜间作业，尽量在白天进行。 （3）加强管理文明施工，合理布局施工现场。 （4）张贴施工公告，走访受影响群众，取得附近群众的谅解。 4.施工期固体废物处置措施 （1）建筑垃圾能回收利用的送废品收购站回收利用，不能回收利用的建筑垃圾应及时外运，由具有处理资质的单位清运进行规范化处置； （2）设备包装物收集后外售废品回收商； （3）生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气污染物产生及排放情况 查阅《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）规定的核算方法：“产排污系数法”和“类比法”确定污染物产排量，参照《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）结合项目特点，确定污染物为吹塑、注塑废气（非甲烷总烃）。 （1）有组织废气 1）吹塑、注塑废气 本项目原料主要为聚乙烯非废旧塑料颗粒和色母（主要成分为聚乙烯）。根据聚乙烯塑料的理化性质表明，聚乙烯塑料的热稳定性较好，其热分解温度在300℃左右，本项目吹塑和注塑工艺温度约为180~200℃，因此在热熔过程中的温度未达到理论分解温度，因此产生的极少量的有机废气（非甲烷总烃）。本项目有机废气产生量参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册”挥发性有机物产污系数为2.70kg/t-产品，根据建设单位提供资料，本项目产品产量为700t/a，则吹塑和注塑工序有机废气产生量为1.89t/a。环评要求吹瓶机、注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放，设计风机风量为2000m3/h，项目吹塑、注塑废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目吹塑、注塑工序产排情况一览表 排气筒; 污染物; 产生量; 处理 效率; 有组织排放; 标准 限值; 达标 情况. 编号; 高度; 排放量; 浓度. DA001; 15m; 非甲烷总烃; 1.89t/a; 90%; 0.17t/a; 16.10mg/m3; 100mg/m3; 达标. 注：项目吹塑、注塑废气排气筒周边200m范围内最高建筑物为员工宿舍楼，高度为12m，吹塑、注塑废气排气筒设置15m合理。. 由表 4-1可知，项目吹塑、注塑废气经集中收集后，经“活性炭吸附装置”处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；非甲烷总烃排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 标准要求。 2）废气排放口基本信息 表4-2 废气排放口基本情况及执行标准一览表 排气筒; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 底部中心坐标（°）; 执行标准. 编号; 名称. DA 001; 吹塑、注塑废气排气筒; 15; 0.2; 25; E102.56442555； N24.55930315；; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 标准要求. （2）无组织废气 项目无组织排放废气主要为吹塑、注塑工序中未收集的吹塑、注塑废气。吹塑、注塑废气大部分经集气罩收集后通过“活性炭吸附装置”处理后高空排放，剩余少量未收集同时室内通风扩散至外环境，主要成分为非甲烷总烃，则未收集的吹塑、注塑废气约为0.19t/a，排放速率为0.058kg/h，在车间内以无组织形式排放。 （3）大气污染物排放量核算 项目大气污染物有组织排放量核算见表4-3。 表4-3 项目废气有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 16.10; 0.032; 0.17. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.17. 项目大气污染物无组织排放量核算见表4-4。 表4-4 项目大气污染物无组织排放量核算表 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 吹塑、注塑; 非甲烷总烃; 厂房阻隔，大气扩散，厂区绿化; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 10; 0.19. （4）非正常排放 项目废气非正常排放的因素和环节较多，主要与治理设施不能正常运转有关。项目所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，本次评价非正常排放情况取吹塑、注塑净化设施因完全失效情况下废气排放的情景。项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表4-5。 表4-5 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表 污染源; 原因; 污染物名称; 排放 浓度; 排放 速率; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA001（吹塑、注塑废气排气筒）; 因设备故障导致处理效率为0; 非甲烷总烃; 179 mg/m3; 0.36kg/h; 1h; 2次; 若发现废气处理设施出现异常等，应及时终止生产设备运行，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产. 由表4-5可知，非正常情况下（即废气处理设施完全失效情况），为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对废气处理设施配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对废气处理设施进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待废气处理设施恢复正常后方可投入生产。 1.2大气环境影响分析 （1）有组织排放废气影响分析 项目有组织排放废气主要为吹塑、注塑废气（非甲烷总烃）。 项目在吹瓶及注塑过程中会产生吹塑及注塑废气，吹塑、注塑废气经集气罩收集后通过“活性炭吸附装置”后经排气筒（DA001）排放；排气筒（DA001）排放高度、非甲烷总烃排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 标准要求。根据现场踏勘调查，项目所在区域500m范围内部存在环境空气保护目标，项目所在区域为环境空气达标区，项目有组织排放废气均能达标排放，对周围环境空气影响较小。 （2）无组织排放废气影响分析 项目无组织排放废气主要为吹塑、注塑工序中未收集的吹塑、注塑废气。吹塑、注塑废气大部分经集气罩收集后通过“活性炭吸附装置”处理后高空排放，剩余少量未收集同时室内通风扩散至外环境，主要成分为非甲烷总烃，项目所在区域环境空气扩散条件较好，且无组织排放量较少，废气无组织排放能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准，对周围环境影响较小。 1.3废气治理设施可行性分析 （1）生产废气控制措施可行分析 项目注塑、吹塑废气经过“活性炭吸附装置”处理可实现达标排放，处理工艺成熟，技术经济可行。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122—2020）》中“塑料包装及容器制造”类别，项目选用废气处理工艺技术可行，可满足废气处理要求。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出大气环境监测计划见表4-6。 表4-6 大气环境监测计划一览表 环境 要素; 监测 项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 非甲烷总烃; 项目区上风向、下风向厂界1m处各布1个监测点; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 有组织排放; 非甲烷总烃; DA001（吹塑、注塑废气排气筒）; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值. 2.运营期水环境影响和保护措施 2.1污染物源强核算 （1）生活污水污染物源强核算 根据本报告水平衡核算结果，生活污水量为4.8m3/d（1584m3/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年 6 月 11 日）中附表1生活污染源产排污系数手册中第一部分城镇生活源水污染物产生系数（六区），生活污水中主要污染物产生浓度为COD325mg/L、氨氮37.7mg/L、总磷4.28mg/L、总氮 49.8mg/L。SS、BOD类比城市生活污水产生浓度，SS156mg/L，BOD 300mg/L。项目生活污水中各污染物产生情况见表4-7。 表4-7 生活污水污染物产生情况一览表 废水量（m3/a）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 备注. 1584; COD; 325; 0.515; 项目生活污水经化粪池处理达标后，进入园区市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。. BOD5; 300; 0.475. SS; 156; 0.247. 氨氮; 37.7; 0.060. 总磷; 4.28; 0.007. 总氮; 49.8; 0.079. （2）生产废水污染物源强核算 根据工程分析，生产废水包括反渗透浓水、反冲洗废水、反渗透装置清洗废水、洗瓶废水、车间地面冲洗废水。根据本报告水平衡核算结果，项目生产废水产量为11.24m3/d（3709.2m3/a）。 1）反渗透浓水 根据本报告水平衡核算结果，反渗透浓水排放量为6.74m3/d（2224.2m3/a），该部分废水中主要污染因子为SS、COD，反渗透浓水排入化粪池处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 2）反冲洗废水 生产瓶装纯净水过程中使用多介质过滤、活性炭过滤、精密过滤，本项目每生产5天后对设备进行清洗一次，根据本报告水平衡核算结果，反冲洗废水量约为0.48m3/d（158.4m3/a）。该废水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮，反冲洗废水排入化粪池处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 4）反渗透装置清洗废水 根据建设单位提供资料，被项目每生产5天后对反渗透装置通过CIP清洗设备进行清洗，每次用水量约为2.0m3（0.4m3/d），排污系数按0.8计，则废水量约为0.32m3/d（105.6m3/a）。反渗透清洗废水中含有少量酸碱需进入预处理池进行酸碱平衡处理达标后，分期排至化粪池处理后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 5）洗瓶废水 根据本报告水平衡核算结果，洗瓶废水产生量约为3.2m3/d（1056m3/a）。由于清洗后的瓶子采用紫外线杀菌器进行杀菌消毒，不在清洗水中投加消毒剂，因此洗瓶废水中污 染物主要为SS、COD、BOD5、氨氮，洗瓶废水排入化粪池处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 6）车间地面冲洗废水 根据本报告水平衡核算结果，车间地面冲洗废水产生量约为0.5m3/d（165m3/a）。主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮，车间地面清洗废水排入化粪池处理达标后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 （3）生产废水污染物产生情况 因无纯净水生产废水相关的排污系数数据，本次环评引用《永州九嶷山纯净饮用水有限公司年产 5 万吨桶装水项目》中浓水、清洗废水、反冲洗废水、地面清洁废水水质监测数据（于2021年9月14日~16日委托湖南精科检测有限公司），本项目废水产生工况与该项目相同，因此本项目本项目废水污染物产排浓度类别该项目可行，即主要污染物SS浓度为9~14mg/L、COD浓度为52~75mg/L、BOD5浓度为13.6~18.6mg/L、氨氮浓度为2.24~3.42mg/L，本次选取最高值表征项目生产废水水质，具体指标为SS14mg/L、COD75mg/L、BOD18.6mg/L、氨氮3.42mg/L，则生产废水产生浓度见表4-8。 表4-8 生产废水污染物产生情况一览表 废水种类; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 备注. 反渗透浓水、冷水机废水、反冲洗废水、反渗透装置清洗废水、洗瓶废水、车间地面冲洗废水; 3709.2; SS; 14; 0.052; 项目生产废水排入化粪池处理达标后，进入园区市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。. COD; 75; 0.278. BOD5; 18.6; 0.069. 氨氮; 3.42; 0.013. （4）综合废水污染物源强核算 根据查阅资料，化粪池污染物去除率如下：COD去除率15%、BOD5去除效率9%，NH3-N去除效率为3%，SS去除效率30%。项目综合废水产生浓度分析情况见表4-10。 表4-10 综合废水污染物产生情况一览表 废水量（m3/a）; 污染物 种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 去除效率（%）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 5293.2; COD; 238.23; 1.26; 15; 202.49; 1.07. BOD5; 176.98; 0.94; 9; 161.05; 0.86. SS; 99.91; 0.53; 30; 69.94; 0.37. 氨氮; 18.61; 0.098; 3; 18.05; 0.095. 2.2废水排放情况 根据建设单位提供的资料，项目生活废水和生产废水排入化粪池处理达标后，通过统一的管道排入工业园区市政道路污水管网，最终进入昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 项目废水排放执行标准及达标情况见表4-11。 表4-11 项目废水排放执行标准及达标情况一览表 序号; 污染物 种类; 执行标准; 排放浓度（mg/L）; 达标 情况. 名称; 浓度限值. 1; COD; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准; 500; 202.49; 达标. 2; BOD5; 350; 161.05; 达标. 3; SS; 400; 69.94; 达标. 4; 氨氮; 45; 18.05; 达标. 2.3污水处理设施可行性分析 （1）化粪池设置可行性分析 项目设置30m3化粪池1个处理生活污水、生产废水，生活污水产生量为4.8m3/d，生产废水产生量为11.24m3/d，水力停留时间可满足24h，化粪池容积能满足《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中水力停留时间12～24 h的要求，化粪池设置合理可行。 （2）预处理池可行性分析 项目设置2m3预处留池1个处理反渗透装置清洗废水，反渗透装置清洗废水产生量为0.32m3/d，反渗透清洗废水中含有少量酸碱，需进入预处理池进行酸碱平衡处理达标后，分期排至化粪池处理后，通过统一的市政污水管网排至昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理，预处理池设置合理可行。 2.3依托污水处理厂可行性分析 根据现场踏勘调查，项目所在区域属于昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂的纳污范围，项目所在地已经铺设了进入市政污水管网并于污水处理厂联通。项目生活污水和生产废水经化粪池处理后，废水通过统一的管道排入工业园区市政道路污水管网，最终进入昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂处理。 昆明晋宁区工业园宝峰片区污水处理厂的位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地任家营双龙村，于2016年9月开始运行，设计处理规模为10000m3/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，并通过昆明市环境保护局环保验收（昆环保复[2016]354号）。污水处理厂采用“预处理+CAST生化处理+深度处理+消毒”工艺，其中预处理构筑物主要包括粗格栅渠、细格栅渠、调节池及水解酸化池，深度处理构筑物主要包括絮凝沉淀池、过滤池。污水处理流程见图4-1。 图4-1 晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂污水处理流程图 根据晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂提供2020年1月至2022年8月污水处理厂出水口水质数据见下表4-12。 表4-12 晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂出水口水质数据 时间/年; 项目指标; 出水水质范围; 设计出水水质. 2020; COD; 12.18~26.05; 50mg/L. NH3-N; 0.11~1.68; 5（8）mg/L. TP; 0.04~0.26; 0.5mg/L. 2021; COD; 10.54~39.35; 50mg/L. NH3-N; 0.13~0.81; 5（8）mg/L. TP; 0.11~0.43; 0.5mg/L. 2022; COD; 12.4~26.7; 50mg/L. NH3-N; 0.67~2.12; 5（8）mg/L. TP; 0.17~0.35; 0.5mg/L. 综上所述，晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂出水水质能够达到《污水排 入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 标准。本项目废水依托晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂是合理、可行的。 2.4环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，本项目运营期废水监测计划见表4-13。 表4-13 废水监测计划一览表 类型; 排口编号/监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; 排污口; 流量、pH 值、SS、COD、BOD5、总磷、总氮、氨氮; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样1次；验收后纳入当地生态环境局的监测管理; 《污水排 入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 标准. - 3.运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声产排情况 项目运营期噪声主要为原水泵、臭氧发生器、气液混合泵、全自动三合一小瓶罐装机、空压机等设备运行产生的噪声，具体噪声源强详见表4-14。 表4-14 项目运营期噪声源强一览表 dB（A） 设备名称; 数量; 单台声级 dB（A); 特性; 位置; 拟采取降噪措施. 原水泵; 1台; 80; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 臭氧发生器; 1套; 75; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 气液混合泵; 1套; 70; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 全自动三合一小瓶罐装机; 1套; 80; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 空压机; 1台; 90; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 注塑机; 1台; 85; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 吹瓶机; 1台; 85; 连续产生; 纯净水生产车间; 隔声、减震. 3.2声环境影响分析 （1）预测模型及方法 a、预测公式 噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－A A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc 式中：LA (r)－距声源r 处的A声级，dB（A）； LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）； A—倍频带衰减，dB； Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20lg(r/r0)； Abar－屏障物所引起的倍频带衰减。 Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。 Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。 Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。 b、预测点的A声级叠加公式 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：LA——距声源r处的总A声级； n——声源数量； Li——第i个声源的A声级，dB（A）。 项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目设备均位于车间内，根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法（2018版）》 中“一般材料隔声效果可以达到15~40dB”，本报告主要考虑厂房隔声和距离衰减影响，厂房隔声衰减值取15dB(A)。 （2）预测点 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，项目各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-15、表4-16。 表4-15 项目各噪声源距四周厂界的距离 单位：m 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 噪声值dB(A). 原水泵; 38; 29; 43; 190; 80. 臭氧发生器; 44; 23; 39; 194; 75. 气液混合泵; 44; 23; 39; 194; 75. 全自动三合一小瓶罐装机; 38; 19; 45; 200; 80. 空压机; 55; 27; 26; 197; 90. 注塑机; 52; 26; 29; 195; 85. 吹瓶机; 54; 29; 31; 192; 85. 表4-16 项目主要噪声设备厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 原水泵; 33.4; 35.8; 32.3; 19.4. 臭氧发生器; 27.1; 32.8; 28.2; 14.2. 气液混合泵; 27.1; 32.8; 28.2; 14.2. 全自动三合一小瓶罐装机; 33.4; 39.4; 31.9; 18.9. 空压机; 40.2; 46.4; 46.7; 29.1. 注塑机; 35.7; 41.7; 40.8; 24.2. 吹瓶机; 35.4; 40.8; 40.2; 24.3. （3）噪声影响预测结果及评价 项目厂界噪声预测情况见表4-17。 表4-17 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 时段; 方位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 东厂界; 43.63; 65; 达标. 南厂界; 49.38; 65; 达标. 西厂界; 48.68; 65; 达标. 北厂界; 31.94; 65; 达标. 夜间; 东厂界; 43.63; 65; 达标. 南厂界; 49.38; 65; 达标. 西厂界; 48.68; 65; 达标. 北厂界; 31.94; 65; 达标. 由表4-17可知，项目运营期昼间、夜间东面、南面、西面、北面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）对保护目标的影响分析 根据环评单位现场踏勘调查，项目周围50m内范围内不存在声环境保护目标，项目夜间不运行，项目对保护目标的声环境影响较小。 综上所述，本项目实施后，用地范围内的噪声污染源，在采取本环评报告的措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，会对该区域声环境质量的影响较小。 4.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018），结合项目情况，提出声环境监测计划见表4-18。 表4-18 声环境监测计划一览表 环境要素; 监测项目; 监测 点位; 监测频率; 执行标准. 废气; 等效声级; 项目东、南、西、北厂界; 验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理，每年监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次；; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准. - 4.运营期固体废物环境影响和保护措施 4.1固体废弃物产排情况 项目内产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废石英砂、废活性炭（活性炭过滤器）、废滤芯、废RO膜、废包装材料、废边角料、不合格品、废活性炭（废气处理装置）；按固废属性可分为一般固废和危险固废。 （1）一般固废 1）生活垃圾 项目员工人数为60人，生活垃圾产生量按每人1.0kg/d计，则产生量为60.0kg/d（19.8t/a），通过设置垃圾收集桶，生活垃圾委托环卫部门定期进行清运，不外排。 2）废石英砂、废活性炭（活性炭过滤器）、废滤芯、废RO膜 项目制备纯水过程中会产生废石英砂、废活性炭（活性炭过滤器）、废滤芯和废RO膜，根据建设单位提供的资料，石英砂每3年更换一次，每次废石英砂产生量约为1t；活性炭（活性炭过滤器）每2年更换一次，每次废活性炭（活性炭过滤器）产生量约为0.2t；滤芯每年更换一次，每次废滤芯产生量约为0.1t/a；废RO膜产生量约为0.03t/a；废石英砂、废活性炭（活性炭过滤器）、废滤芯和废RO膜均为一般固体废弃物，经集中收集后作为废旧物资外售给废品收购站。 3）废边角料 项目塑料瓶、瓶盖生产过程中会产生废边角料，根据建设单位提供的资料，本项目废边角料产生量约为0.2t/a，收集后外售给废品回收站回收处理。 4）不合格品 项目不合格品主要包括外形、质量不合格的塑料瓶和瓶盖。根据建设单位提供的资料，本项目不合格品产生量约为0.3t/a，收集后外售给废品回收站回收处理。 5）废包装材料 项目废包装材料主要为外购原物料包装物，主要为纸箱、塑料编织袋、泡沫箱等，类比同类项目，根据建设单位提供的资料，项目产生的废包装材料为5.0t/a，经集中收集后能回收利用部分由再生资源回收单位处理处置，不能回收部分交由环卫部门定期清运处置。 （2）危险固废 1）废活性炭 项目吹塑、注塑产生的有机废气经活性炭吸附系统处理，废气处理系统将产生失效的活性炭，废活性炭每个月更换一次，查阅相关资料，活性炭对有机废气的吸附能力约为1kg活性炭吸附0.25kg有机废气，项目活性炭吸附装置吸附的有机废气约为0.19/a，则项目废活性炭产生量约为0.76t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险固废，编号为HW49，废物代码为：900-039-49，活性炭每个月更换一次，更换的废活性炭交由有资质单位处理。 运营期固体废物产生量及处置措施见表4-19。 表4-19 固体废物产生及处置一览表 序号; 属性; 产物工序; 类型; 产生量（t/a）; 废物 类别; 废物代码; 处理方式. 1; 一般 固废; 职工生活; 生活 垃圾; 19.8; —; —; 设置垃圾收集桶集中收集，委托当地环卫部门定期清运. 2; 多介质过滤器; 废石英砂; 0.5t/a（1.0t/2a）; —; —; 集中收集后作为废旧物资外售给废品收购站。. 3; 活性炭过滤器; 废活性炭; 0.1t/a（0.2t/2a）; —; —; 集中收集后作为废旧物资外售给废品收购站。. 4; 精密过滤器; 废滤芯; 0.1; —; —; 集中收集后作为废旧物资外售给废品收购站。. 5; 反渗透装置; 废RO膜; 0.03; —; —; 集中收集后作为废旧物资外售给废品收购站。. 6; 人工修边; 废边角料; 0.2; —; —; 收集后外售给废品回收站回收处理。. 7; 检验; 不合格品; 0.53; —; —; 收集后外售给废品回收站回收处理。. 8; 危险 废物; 废气处理装置; 废活性炭; 0.76; HW49; 900-039-49; 设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危废暂存间进行暂存，定期委托有资质的单位进行处理. 4.2危险固废管理要求 环评要求厂区内的危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 表4-20 危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表 项目; 设计要求. 收集容器塑料桶要求; 采用符合标准的专用塑料桶。 收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。 收集塑料桶完好无损。 收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。 收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。. 危险废物暂存间要求; 危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙； 危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s； 采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理与废机油相容； 危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。. 表4-21 建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表 项目; 具体要求. 危险废物暂存间的运行与管理; 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 危险废物暂存间的安全防护; 必须按 GB15562.2的规定设置警示标志。 周围应设置围墙或其它防护栅栏。 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。. - 5. 土壤、地下水环境影响分析 运行期正常工况不会对地下水、土壤造成污染，不进行影响分析。非正常工况地下水、土壤污染途径主要为危险废物泄漏下渗污染地下水及土壤。 危险废弃物暂存对地下水及土壤产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，危险废物暂存间渗漏，是通过包气带渗透到含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，进行重点防渗，防渗层拟采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。其他区域为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计；在采取评价要求和相关设计资料提出的防控措施后，正常情况下不会有危险废物渗透对地下水及土壤造成影响。运营期若发现防渗层破坏后即采取相应措施，对防渗层破损部位进行修复等措施，及时消除污染隐患。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境）》（HJ610-2016）及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目地下水及土壤不开展环境影响评价工作，无跟踪监测要求。 综上所述，项目营运期对地下水及土壤环境影响较小。 6. 环境风险分析 （1）风险物质识别 本项目生产期间主要原辅料有聚乙烯、色母颗粒、活性炭、碳酸氢钠等。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的划分，项目使用的原料均不属于危险化学品。通过现场踏勘、收集资料整理，本项目运营过程中风险物质主要为废气处理装置产生的废活性炭。 （2）风险潜势 经过收集资料整理，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）相关附录，本次将废气处理装置产生的废活性炭作为环境风险物质。 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1＜≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B中表B.1，废机油最大存在总量与对应临界量比值情况见下表。 表4-23 项目危险物质储量及临界量一览表 原辅料名称; 年用量/产生量t/a; 最大存储总量t; 临界量t; 比值(Q). 废机油; 0.76; 0.76; 2500; 0.000304. 合计; /; /; /. 由上表可知，本项目Q＜1，故确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）风险源分布情况 经调查，本项目运行过程中潜在风险源主要为危废暂存间，事故触发因素主要见下表： 表4-24 危险物质向环境转移的途径识别结果 危险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 危废暂存间; 废活性炭; 泄漏; 环境空气、地表水、地下水、土壤; 周边环境空气、厂区地下水、土壤、周边地表水. 综上，根据危险物质本身危险性及潜在风险源识别，确定本项目主要环境风险类型为危险物质泄漏、以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 （4）环境风险防范措施 为了降低风险事故的概率以及产生的影响。本项目提出以下防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②加强对危废暂存间的监控，设立注意事项标志牌，禁止使用火源等可能造成危害的设备。 ③严格落实危废暂存间的建设，并按照相关规范分类收集暂存，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定，同时设专职人员加强管理和定期检查。 ④按消防部门的相关要求配备足够数量的消防设施，如灭火器、消防沙等，并定期检查，确保消防设施可有效使用。 （5）环境风险分析 项目环境风险主要为人为事件，通过制定严格的管理和岗位责任制、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，能最大限度减少可能发生的环境风险。通过实施严格的防范措施并制定完善的应急方案，项目的环境风险可接受。 7、环境管理 （1） 建立环境管理台账制度。 重点记录吹塑、注塑处理设施的基本信息、生产及治理设施运行管理信息和监测信息。 基本信息主要包括排污单位名称、生产经营场所地址、法人代表、社会统一 信用代码、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产 及污染物处理能力等。对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。 生产及治理设施运行管理信息主要包括运行状态、产品产量、燃料使用情况、 污染物排放情况等。一周记录一次。 监测信息应记录每次监测后的污染物排放浓度（折算值）等。 （2）台账记录与保存。 纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中，由专人签字、定点保存，如有破损应及时修补，并留存备查。保存时间原则上不低于3年。 电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存。保存时间原则上不低于 3 年。 （3）定期对吹塑、注塑处理设施进行巡查、维护、维修等管理工作，确保各类环保设施正常运行，做到各项污染物达标排放。 （4）定期进行人员环保知识和技术培训工作。 （5）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 吹瓶机、注塑机熔融段排气孔上方设置集气罩，收集效率按90%，吹塑废气经集中收集后通过“活性炭吸附装置（处理效率为90%）”进行处理，后通过15m高排气筒（DA001）排放 |  | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4 标准 |
|  | 生产车间无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 厂房阻隔，大气扩散，厂区绿化 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水排入化粪池处理 | 化粪池处理达标排入工业园区市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 项目反渗透装置清洗废水经预处理池处理后与其他生产废水一起排入化粪池 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 厂房隔声、基础减振 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶收集后委托当地环卫部门定期清运 |  | 职工生活 |
|  | 多介质过滤器 | 废石英砂 | 作为废旧物资外售给废品收购站 |  | 100%处置 |
|  | 活性炭过滤器 | 废活性炭 |  |  | 100%处置 |
|  | 精密过滤器 | 废滤芯 |  |  | 100%处置 |
|  | 反渗透装置 | 废RO膜 |  |  | 100%处置 |
|  | 人工修边 | 废边角料 | 外售给废品收购站回收利用 |  | 100%处置 |
|  | 检验入库 | 不合格品 |  |  | 100%处置 |
|  | 配料、仓储 | 废包装材料 |  |  | 100%处置 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 设置危废暂存间，地坪作防渗处理，防渗工程须拍摄影像、交付施工相关说明资料；危险固废在危废暂存间暂存，委托有资质的单位处置 |  | 100%处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗，重点防渗区为危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计；其他区域为一般防渗区，《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | — |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间做好防风、防雨、防渗等措施；加强管理。 ②定期对设备进行维护、巡检，发现隐患及时修复。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。 |  |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | +0.17 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 5293.2 | 0 | 5293.2 | +5293.2 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | +1.07 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | +0.095 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | +19.8 |
|  | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废RO膜 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | +0.53 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | +0.76 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①