- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加    工项目锅炉升级改造

建设单位（盖章）：  云南乐嘉食品有限公司

编制日期：     2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目锅炉升级改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地 |  |  |
| 地理坐标 | （24度33分24.148秒，102度33分16.763秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 项目代码2311-530115-04-02-415089 |
| 总投资（万元） | 40 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 106 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：晋宁工业园区总体规划修编（2012~2030） 审批机关：云南省工业和信息化委员会 审批文件名称及文号：“云南省工业和信息化委员关于云南晋宁工业园区总体规划修编给予以备案的意见”（园区﹝2012﹞684号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》 审查文件：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见（云环函【2014】131号） 审查机关：云南省生态环境厅 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》的相符性 根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》，宝峰工业基地东起昆玉高速公路，南至宝泉寺，西至双龙水库，北至韩家营，规划用地面积为12.63km2。 按照宝峰工业基地功能要求和产业发展需求，规划确定宝峰工业基地的功能结构为“一心、五轴、两片区、十组团”的空间布局结构。 “一心”——结合规划中部山头形成中央公园，在周边布局服务于整个园区的公共服务中心，配套以办公管理、商业金融、教育培训、商务接待等核心服务功能用地，是整个基地的商务服务区。 “五轴”——两条主要轴线分别为沿铁路南北向发展联系，联系昆阳方向的交通发展轴；以及以昆玉高速公路下口为主要联系方式的东西向交通发展轴；以三条园区主要交通干线形成的发展次轴线。五条发展轴线串连了各个产业发展组团。 “两片区”——规划保留昆玉铁路两侧两个大的村庄居住区，西部为宝峰老镇区居住综合片区，东部为昌家营、清水河社区居住综合片区，配套完善的商业、教育、医疗、行政、文体等公共服务设施，并结合产业园区统筹布局，便于村民就业安置与园区建设的协调发展。 “十组团”——结合规划产业定位形成的十个大的产业组团，体现农副产品、食品加工、环保科技创意产业、生态观光农业种植、有机农产品精深加工、商贸物流等产业特征。项目所在的宝峰基地发展重点为：以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地。 项目所在的宝峰基地发展重点为：以发展生物资源加工、商贸物流业为主的现代化产业基地。 规划审批情况：2012年8月27日取得了昆明市工业和信息化委员会文件（昆工信发【2012】194号）《关于实施<云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）>的意见》。云南省工业和信息化委员会于2012年9月17日出具了《云南省工业和信息化委关于对晋宁工业园区总体规划修编予以备案的意见》，同意备案。 项目位于晋宁工业园区宝峰基地，本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030》中宝峰基地用地规划图叠图，本项目用地为二类工业用地，项目为生产纯净水、苏打水、仓储和物流配送及配套产品加工项目，项目的性质及用地性质均符合园区发展规划，因此，本项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》。 - 2、与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析 本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1： 表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析 相关要求; 项目情况; 符合 情况. （1）大气污染防治; ①合理调整产业、行业、企业布局；; 本项目为冷冻饮品生产进行锅炉升级改造，项目所属的宝峰基地重点发展以生物资源加工、商贸物流业为主，本项目与其产业发展和布局不冲突。; 符合. ②严格筛选入园企业，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区；; 本项目已取得投资备案，排放废气量小，不属于列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目，满足要求。; 符合. ③有卫生防护距离和安全防护距离要求的项目，应远离村庄及规划的居住、商业等配套服务区布局，并应满足卫生防护距离和安全防护距离的要求；; 本项目位于晋宁工业园区宝峰基地，项目不设置卫生防护距离和安全防护距离。; 符合. ④园区应结合中缅输油管道的建设，大力推行清洁能源的使用，不断提高清洁能源的比例；建议考虑集中供热；; 本项目能源主要为天然气，属于清洁能源。; 符合. ⑤项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织粉尘、工艺废气的控制；产生的废气处理达标后才可以排放；; 本项目能源主要为天然气，属于清洁能源。燃烧后通过8m高排气筒排放，可实现达标排放，对环境的影响不大。; 符合. （2）地表水污染防治; ①园区采用雨污分流，雨水经园区雨水管道收集后，分别汇入二街河、大河、柴河、东大河及古城河等地表水体。项目不外排生产废水和生活污水。; 项目位于宝峰基地，项目生产废水不外排，项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘。; 符合. ②乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理，生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排；; 项目位于宝峰基地，项目生产废水不外排，项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于用于洒水降尘，不外排。; 符合. ③管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺及装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值较高的产业及企业；; 项目生产废水不外排，项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排，符合该项目环保要求。; 符合. ④未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。; 项目生产废水不外排，项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。; 符合. ⑤做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水收集管只能设置一个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测；; 项目生产废水不外排，项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。满足该条环保要求。; 符合. （3）声环境污染防治; 规划环评要求在村庄及居住区等噪声敏感目标与工业企业之间留出足够的退让距离，并在工业用地与居住区域之间设置绿化带。; 本项目将主要噪声源远离居民区，厂区内有绿化带，符合该条要求。; 不违反. （4）固体废物; 对危险固废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处置；目前不能处置的废物，应在项目区妥善贮存。; 本项目危险废物设置危废暂存间暂存后委托有资质单位清运处置。; 符合. - 3、与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 由下表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-2。 表1-2项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析 序号; 内容; 云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书; 本项目情况; 相符性. 1; 入驻原则; 符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；; 本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求; 符合. 2; 有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；; 本项目入驻的宝峰基地重点发展生物资源加工、商贸物流业，本项目为锅炉改造项目，不属于禁止建设类和淘汰类项目，也不在园区负面清单类，也园区产业定位不冲突，有利于晋宁工业园区规划目标的达成; 符合. 3; 资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；; 本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平; 符合. 4; 环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；; 本项目属于少污染项目; 符合. 5; 协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。; 本项目有利于统筹城乡协调发展; 符合. 6; 入住项目环保要求; 项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；; 本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求; 符合. 7; 入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；; 本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施; 符合. 8; 入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；; 本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理; 符合. 9; 限制发展高耗水、高排水产业; 本项目不属于高耗水、高排水产业; 符合. 10; 应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力; /; 符合. 11; 入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上; 项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；项目产生的生活废水经化粪池处理后通过园区管网排入晋宁工业园区宝峰片区污水处理厂处理，无生产废水排放；固废实现综合利用和合理处置。项目清洁生产水平较高。; 符合. 12; 滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。; 本项目不属于《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）中限制或禁止建设的项目，项目不属于印染污染严重的企业; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订），项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。 （二）选址合理性分析 本项目拟在原云南乐嘉食品有限公司厂内将2吨/时燃煤锅炉改造成3个1吨/时天然气蒸汽发生器，不涉及新增用地，项目选址区及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区保护范围；项目运营期废水、废气、噪声、固废均采取了有效的污染防治措施妥善处理，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境功能属性；选址环境可行。 （三）环境相容性分析 本项目位于晋宁工业园区宝峰基地，天然气的燃烧废气对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目不涉及新增用地，且项目周边50m范围内无敏感点，污染物经过环保措施处理后都能达标排放，评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，项目的建设不会改变当地环境功能。 （四）与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析 2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见表1-3。 表1-3本项目与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 类别; 内容要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，不涉及划定的生态保护红线，也不涉及自然保护地、水源保护区、重要湿地等一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 根据2023年9月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中，柴河入湖口与牛恋乡断面水质情况为为Ⅱ类。; 符合. 到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据昆明市生态环境发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明环境空气质量达到国家二级标准。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目仅消耗电能和水等清洁能源，项目运营期资源消耗量相对区域利用总量较少，未达到区域资源利用上限；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。; 符合. 根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（云政发[2020]21号），其相符性分析详见下表1-4。 表1-4与昆明市三线一单符合性分析 编码单元; 单元名称; 单元分类; 昆政发[2021]21号管控要求; 项目情况; 相符性. ZH53011520005; 云 南 晋 宁 工 业 园 区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。 2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。 3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。; 项目位于宝峰基地，项目产品属于纸质品制造行业，与宝峰基地的产业定位不冲突。项目污染较小。; 符合. 污染物排放管控; 执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。; 根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日，项目所在区域属环境空气质量满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求; 符合. 环境风险防控; 1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。; 本项目不产生危险废物。; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。; 项目使用的电能、天然气，属于清洁能源。; 符合. 因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目概况 项目名称：1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目锅炉升级改造 建设单位：云南乐嘉食品有限公司 建设地点：云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地 建设性质：技改 项目总投资：40万元 占地面积：106平方米 建设内容：该项目在原占地面积0.16亩，建筑面积106平方米的厂区内进行锅炉升级改造，拆除每小时供蒸汽2吨的燃煤锅炉1台，新安装每小时供蒸汽1吨的天然气蒸汽发生器3台及配套设施等，安装后，每小时供蒸汽3吨。 项目由来：2008年7月31日昆明舒风饮料制品有限公司晋宁分公司完成《1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目建设项目环境影响报告表》并取得环评批复（晋环保复字【2008】40号）。2009年，昆明舒风饮料制品有限公司晋宁分公司变更名称为云南乐嘉食品有限公司，在法人、经营地址等相关内容不变的前提下，2009年3月12日取得晋宁县环境保护局同意其以云南乐嘉食品有限公司之名建设1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目的申请。在建成后，于2011年完成竣工验收。 因企业发展要求，云南乐嘉食品有限公司决定将燃煤锅炉升级改造为天然气蒸汽发生器，于2023年11月16日取得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码：2311-530115-04-02-415089。 2.建设内容 本项目拟在云南乐嘉食品有限公司厂内拆除每小时供蒸汽2吨的燃煤锅炉1台，新安装每小时供蒸汽1吨的天然气蒸汽发生器3台及配套设施等，安装后，每小时供蒸汽3吨。 表2-1项目工程组成一览表 工程; 组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉; 位于云南乐嘉食品有限公司东侧，依托现有锅炉房，面积为106m2，拆除原有1台2t/h燃煤锅炉并新建3台1t/h天然气蒸汽发生器。; 依托现有锅炉房，面积106m2. 天然气管道; 起点为厂外接管点，止于云南乐嘉食品有限公司调压柜（锅炉房）.; 新建. 辅助工程; 软水制备系统; 新建一套软水制备系统。; 外购. 净水器; 一套，净水器，主要用于软水制备系统前端，对自来水进行净化预处理。; 外购. 蓄水箱; 1个，容积为10m3，主要为锅炉供水。; 外购. 循环泵; 3套，作为锅炉循环水配套。; 外购. 公用工程; 供水; 市政供水。; 依托现有. 排水; 排水体制：雨污分流制。 雨水排放：项目占地范围内雨水主要为屋面雨水，通过屋面雨水管网收集后，接入云南乐嘉食品有限公司厂区雨水沟渠，最终汇入园区雨水管网。 污水排放：项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘。; 依托现有. 供电; 市政供电; 依托现有. 供气; 由华润燃气供给; 新建. 环保工程; 废气; 项目天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，废气通过8米高排气筒排放。; 新建. 废水; 项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、基础减震等措施。; 新建. 固废; 废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收；燃气过滤器滤渣由燃气公司收集后交由环卫公司处理。; /. 3、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表2-3。 表2-2生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 天然气蒸汽发生器; 1t/h; 3套; 外购. 2; 软水制备系统; /; 1套; 外购. 3; 净水器; /; 1套; 外购. 4; 蓄水箱; 10m3; 1个; 外购. 5; 循环泵; /; 3套; 外购. 6; 鼓风机; 2500m3/h; 3台; 外购. 本次新增天然气蒸汽锅炉参数见下表。 表2-3本次技改天然气蒸汽锅炉技术参数表（单台） 序号; 设备参数; 单位; 数值. 1; 锅炉型号; /; BST-Y/Q-1.0. 2; 额定蒸发量; t/h; 1.0. 3; 额定蒸汽压; MPa; 0.8. 4; 额定蒸汽温; ℃; 175. 4.主要原辅材料及燃料 项目新建3台1t/h蒸汽发生器，采用天然气作为燃料，主要原辅材料见表2-4。 表2-4项目原辅料使用一览表 序号; 物质名称; 单位; 年用量. 1; 天然气; 万m3/a; 60. 2; 自来水; t/a; 15135. 3; 电; kWh/a; 3000. 项目采用天然气作为燃料，天然气是一种洁净环保的优质能源，主要成分是甲烷，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性，其成分见下表。 表2-5天然气主要成分 序号; 名称; 分子式; 含量（%）. 1; 甲烷; CH4; 99.07. 2; 乙烷; C2H6; 0.12. 3; 丙烷; C3H8; 0.03. 4; 异丁烷; I-C4H10; 0.01. 5; 壬烷以上重烷; C9H20+; 0.08. 6; 水; H2O; 0.01. 7; 二氧化碳; CO2; 0.50. 8; 氮气; N2; 0.18. 合计; 100. 5.总平面布置 项目不新增建设用地，新建天然气蒸汽发生器安装在原有燃煤锅炉房内，位于厂界东南侧，总建筑面积为106m2，紧邻厂区通道，方便进出，布局合理。 6、辅助工程 项目辅助工程主要是净水器、软水制备系统、蓄水箱、循环泵和鼓风机。 净水器用于软水制备系统前端，对自来水进行预处理，去除自来水中去除自来水中各种可见物、悬浮物及杂质等。 软水制备系统用于去除水中的杂质（主要是钙镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等。 蓄水箱容积为10m3，主要为天然气蒸汽发生器供水。 循环泵共3台，作为天然气蒸汽发生器循环水配套。鼓风机风量2500m3/h，作为天然气蒸汽发生器的配套风机。 7.公用工程 （1）给水 本项目用水主要为3台天然气蒸汽发生器生产用水，由市政供水管网供给。 （2）排水 排水体制：雨污分流制。 雨水排放：项目占地范围内雨水主要为屋面雨水，通过屋面雨水管网收集后，接入云南磷化集团有限公司磷资源开发利用工程技术研究分公司厂区雨水沟渠，最终汇入园区雨水管网。 污水排放：项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 8、劳动定员及生产制度 本项目1年生产300天，每天1班，每班6小时，锅炉操作员使用原燃煤锅炉操作工，不新增工作人员。 9.项目环保投资 项目总投资40万元，其中环保投资4万元，占总投资的10%；环保投资估算明细表见表2-6。 表2-6项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施名称; 投资（万元）. 1; 废气; 拆除原有除尘器等环保设施，新增8m高排气筒及相关措施; 1. 2; 废水; 依托已有污水管道，软水制备系统废水和锅炉排污水收集后会用于生产，不外排; 0. 沉淀池10m3; 1. 3; 噪声; 采用基础减震、隔声等措施; 1. 4; 固废; 废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收；燃气过滤器滤渣由燃气公司收集后交由环卫公司处理; 0. 5; 环境保护管理; 包括台账管理、环保设施维护等; 1. 合计; 4. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，本项目拟在云南乐嘉食品有限公司厂内原有锅炉房将2吨/时燃煤锅炉改造成3台1吨/时天然气蒸汽发生器；铺设天然气管道，并配套相关环保设施及辅助设施。 本项目施工过程中产生的污染物包括废气、污水、噪声和固废等，对环境的影响随着施工的结束而消失的特点。施工期工艺及污染环节见图2-1。 项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1项目施工工艺流程及产污节点图 2.营运期工艺流程和产排污环节 项目生产工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2项目运营期工艺流程及排污节点图 （1）生产工艺流程简述： 锅炉：运营期自来水经软水制备系统软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后由成套给水设备供给锅炉，天然气通过管道输送至锅炉房，经调压后通过燃气管道进入锅炉，天然气作为燃料在锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能。而后锅炉房的锅炉产生的热水通过供热管网供给厂区内办公室及车间达到采暖的目的。热交换后的水体循环加热、散热。运营期间软水制备系统会产生生产废水。 软水处理装置：自来水首先经过软水器进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等，此过程会产生软化废水。 软化水处理器的填料是离子交换树脂，使用过程中定期用盐水对交换树脂进行再生清洗，反冲洗过程会产生反冲洗废水，主要污染物是盐量等。自来水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，从而使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出，树脂恢复软化交换能力。盐水再生反应的化学方程式如下： 软化过程：2NaR+M2+→MR2+2Na+ （M为Ca2+或Mg2+） 再生过程：MR2+2NaCl→2NaR+NaCl+MCl2（M为Ca2+或Mg2+） （2）水平衡 本项目产生的废水为锅炉排水及软化处理废水。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，锅炉排污水＋软化处理废水的排污系数为13.56t/万立方米-原料。项目天然气燃料使用量为60万m3/a，则项目锅炉排污水＋软化处理废水的产生量为：60×13.56/300=2.71t/d。所有锅炉废水经收集后通过沉淀池沉淀后用于洒水降尘，不外排。 图2-3项目水平衡图单位m3/d （3）项目蒸汽热值平衡 项目锅炉技改前后生产工艺、产量、生产设备等均不发生变化，则锅炉技改前、后年使用蒸汽量、热值相同。 （1）技改前蒸汽量 建设单位原燃煤锅炉蒸汽使用量为2t/h，蒸汽量：2×9×300=5400t/a （2）技改后蒸汽量 技改后设计建设3台1t/h的天然气蒸汽发生器； 蒸汽量：3×6×300=5400t/a - 项目技改前后蒸汽、热值平衡详见表2-7。 表2-7技改前后蒸汽、热值平衡一览表 技改前; 技改后. 项目; 参数; 项目; 参数. 锅炉设置情况; 1台2t/h的燃煤锅炉; 锅炉设置情况; 3台1t/h的天然气蒸汽发生器. 加热方式; 直接加热; 加热方式; 直接加热. 排气筒数量; 1; 排气筒数量; 3. 排气筒高度（m）; 8; 排气筒高度（m）; 8. 锅炉房工作人员（人）; 1; 锅炉房工作人员（人）; 1. 煤使用量（t/a）; 1200; 天然气使用量（m3）; 60万. 煤热值（MJ/Kg）; 25.12; 天然气热值（MJ/m3）; 37.04. 全年实际使用煤燃烧提供总热值（MJ/a）; 3×107; 全年设计使用天然气燃烧提供总热值（MJ/a）; 2.22×107. 锅炉热效率（%）; 72; 锅炉热效率（%）; 97.2. 全部转化为蒸汽总热量（MJ）; 2.16×107; 全部转化为蒸汽总热量（MJ）; 2.16×107. 单位时间实际蒸汽供应量（t/h）; 2; 单位时间设计蒸汽供应量（t/h）; 1. 锅炉全年使用时间（h/a）; 2700; 锅炉全年使用时间（h/a）; 1800. 年工作天数（d/a）; 300; 年工作天数（d/a）; 300. 综上所述，技改后项目设置3台1t/h天然气蒸汽发生器能够满足生产线实际生产需求。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 云南乐嘉食品有限公司生产区概况 - 云南乐嘉食品有限公司（以下简称建设单位）位于云南省昆明市晋宁工业园区宝峰基地，主要生产冷冻品、乳饮料。目前项目厂区内存在有3条自动花色生产线，1条速冻隧道，1条全自动灌装生产线，并配套建设有1台2t/h燃煤锅炉。以下简要介绍云南乐嘉食品有限公司环保手续履行情况、原有项目污染物产生及排放情况。 - 企业环保手续履行情况 时间; 环保手续; 名称; 批复文号. 2008年3月31日; 项目投资备案证; 1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目; 备案项目编码：08530122149022. 2008年3月31日; 环境影响报告表; 1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目环境影响报告表; 晋环保复字[2008]40号. 2020年6月10日; 排污许可证; 1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目; 登记编号：91530122686177694F001U. 2011年11月; 验收; 1.5万吨/年冷冻品、乳饮料生产加工项目竣工环境保护验收检测报告表; /. 三、原项目排污许可证 目前云南乐嘉食品有限公司原有项目（不包含在建项目）均己按要求取得排污许可证（登记管理），有效期限：自2022年6月10日起至2025年6月9日止，编号为91530122686177694F001U。云南乐嘉食品有限公司的废气总量指标为：二氧化硫为0.512吨/年，颗粒物为1.6吨/年。 - 四、原项目建设情况 - （1）原有项目建设锅炉建设情况 - 原项目为1台2t/h燃煤锅炉（本次改建更换锅炉），安装情况见下表。 表2-8原有锅炉原辅料一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 燃煤锅炉; DZL6-1.25-AII（2t/h）; 1台; 本次淘汰拆除. - （2）原有项目软水制备情况 - 原有2t/h燃煤锅炉配备2t/h软水制备器采用离子交换树脂，使用阳离子树脂，再生方法为盐箱补水—正洗，再生时间30-60分钟，再生还原剂为Nacl。所用树脂废弃率为5年/次，每次250kg。 - （3）原有锅炉原辅料 表2-9原有锅炉原辅材料 序号; 项目; 单位; 年耗量; 来源. 1; 水; t/a; 5400; 原有供水管网供应. 2; 燃煤; t/a; 1200; 外购. 燃煤成分. 全水分%; 分析水分%; 灰分%; 挥发分%; 固定碳%; 全硫%. 6.95; 1.12; 11.69; 32.73; 54.46; 0.61. - （4）原有项目定员及工作制度 - 原有项目劳动定员50人，年工作300天，每天9h。其中锅炉房定员1人，年工作300天，每天9h。 - （5）原有锅炉运行工艺 燃煤锅炉是用燃煤作为燃料，在炉内燃烧放出热量，加热锅炉内的水，使其汽化成蒸汽的热能转换设备。锅炉用水为经脱盐水站处理得到的软水，水在锅炉内不断被炉里气体燃料释放出来的热量加热，温度升高并产生带压蒸汽供应生产各环节使用。本项目生产工艺流程见下图。 - 图2-3原有锅炉工艺流程及产污节 五、原有项目污染物产生情况 - （1）废气 原项目产生的废气主要有锅炉燃烧废气、燃煤堆棚无组织粉尘等。 - ①锅炉燃烧废气 原项目采用的是2t/h的燃煤锅炉，采用水膜脱硫除尘器处理后，二氧化硫为0.512吨/年，氮氧化物为4.18吨/年、烟尘为1.6吨/年，排放浓度为SO2158mg/m3，NOX88mg/m3，颗粒物70.3mg/m3。 表2-10 2t/h燃煤锅炉废气产排污情况表 污染物; 平均排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 标准（mg/m3）; 达标情况. 颗粒物; 70.3; 1.6; 80; 达标. 二氧化硫; 158; 0.512; 400; 达标. 氮氧化物; 88; 4.18; 400; 达标. 根据表2-10可知，项目2t/h燃煤锅炉废气能满足（GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》要求，能够达标排放。 - ②燃煤堆棚无组织粉尘 燃煤堆棚无组织扬尘产生量较少，采取上方设置防雨棚，除进车一侧其余3侧设置墙体围挡后呈无组织排放。 - ③煤渣无组织粉尘 项目设置1个煤渣堆存区，煤渣堆存无组织扬尘产生量较少，呈无组织排放。 - （2）废水 原有项目废水主要为锅炉定排水、软水再生废水、生活污水等。 - ①锅炉定排水 锅炉排污量为0.12m3/a，36m3/d，用于厂区洒水降尘。 - ②软化再生废水 项目设置1台设计处理能力为2t/h全自动软水设备，当交换时间达到24h时，再生1次，再生时间为30min，再生效率75%，则软化水再生废水产生量为0.75t/次（0.75t/d）、225t/a，用于厂区洒水降尘及绿化。 - ③生活污水 - 原有项目定员50人，项目食宿员工40人，生活用水量按100L/（人·d）计，则生活污水总量为3.6m3/d、1080m3/a。 表2-10原有废水污染情况汇总表 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 锅炉; 锅炉排污水; 678; 经污水处理站处理后用于洒水降尘及绿化. 软水设备; 软化水再生废水; 225; 经污水处理站处理后用于洒水降尘及绿化. 员工; 生活污水; 1080; 食堂废水经隔油池后和生活污水一起经化粪池处理后进入污水处理站处理后用于产区洒水降尘及绿化. - （3）噪声 项目噪声源主要为生产过程中设备噪声。其噪声值在70~85dB（A）之间。噪声主要通过厂房阻隔、减震基础等措施进行降噪。通过同类工程类比数据，建筑物的隔声降噪可达15dB（A）以上。 表2-13 主要生产设备噪声源强一览表 类别; 设备名称; 设备噪声级dB(A); 数量; 采取的治理措施. 固定 声源; 防爆排烟风机; 70; 1台; 采用基础减震、车间建筑物隔声，隔声效果取值15dB（A）. 给水泵（变频）; 70; 1台. 燃煤输送带; 70; 1套. 叠加; 74.8; /; /. 衰减后; 59.8; /; /. - 锅炉房距离厂界较近，最终厂界噪声贡献值为59.8dB(A)，满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，能够达标排放。 - （4）固废 - 原项目固废主要为煤渣、陶瓷多管除尘器收尘灰、脱硫废水循环池脱硫渣、污水处理站污泥、生活垃圾、化粪池污泥。 - ①煤渣 原项目用煤2000 t/a，煤渣产生量为150 t/a，集中收集后外售砖厂生产使用。 - ②陶瓷多管除尘器收尘灰 原项目陶瓷多管除尘器除尘效率95%，收尘灰为27.74t/a，集中收集后外售砖厂生产使用。 - ③脱硫渣 脱硫废水循环池脱硫渣产生量为10t/a，定期清掏干化后外售给砖厂作为制砖原料使用。 - ④化粪池污泥 化粪池污泥产生量约为0.50t/a，定期清掏后作为厂区内绿化植物底肥。 - ⑤生活垃圾 原项目员工50人，人均产生生活垃圾量按0.5kg/d计，则员工生活垃圾产生量约为25kg/d，即7.5t/a，委托环卫部门定期清理。 - ⑥废机油 - 锅炉房废机油产生量为40L（0.034t/a），生产线废机油产生量0.4t/a。 - ⑦废离子交换树脂 - 项目软水设备采用离子交换树脂制备软水，更换周期为5年/次，更换量为0.2t，目前尚未产生，待产生时存于危废间，交由有资质单位处理。 表2-14 原有固废污染情况汇总表 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 锅炉; 燃煤渣; 150; 集中收集后用于原项目混凝土搅拌使用. 除尘器; 收尘灰; 27.74; 集中收集后用于原项目混凝土搅拌使用. 脱硫废水循环池; 脱硫渣; 10; 定期清掏干化后外售给砖厂作为制砖原料使用. 污水处理站; 污泥; 2.4; 定期委托环卫部门清理. 化粪池; 污泥; 0.5; 定期清掏后作为厂区内绿化植物底肥. 设备维修; 废机油; 0.23; 委托有资质单位定期清运处理. 办公区; 生活垃圾; 82.5; 定期委托环卫部门清运. 软水设备; 废离子交换树脂; 0.04; 委托有资质单位定期清运处理. 4、原有项目遗留问题及整改措施 （1）主要问题 ①原项目设置1台4t/h燃煤锅炉，不符合《大气污染防治行动计划》中“加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、"煤改气"、"煤改电"工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”；不符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中“开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”的要求。 （2）提出对原项目整改措施 ①本项目为锅炉煤改气，顺应国家政策，节能减排，有利环境保护。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于昆明市晋宁工业园区宝峰基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m³; 标准值ug/m³; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. Pm2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 根据收集的监测资料，对晋宁区2022年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、Pm2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在地能够满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水质量现状 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为东大河，根据《云南省水功能区划》（第二版，云南省水利厅，2014 年修改版），东大河河段（双龙水库坝址至滇池入口）以农灌用水为主，兼有工业用水，规划水平年水质目标为Ⅲ类。故东大河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体标准见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH (无量纲); COD; BOD5; NH4-N; 总磷; 石油类; 总氮. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤1.0. （2）地表水环境质量现状 为进一步了解建设项目地表水环境质量现状，本项目引用云南健牛环境监测有限公司于2023年9月11日~2023年9~13日对双龙河水库下游1000m处东大河断面进行监测，监测结果如下： 表3-3地表水环境质量现状监测 单位：mg/L 样品名称; 双龙河水库下游1000m处东大河断面. 检测项目 采样日期; 2023.9.11; 2023.9.12; 2023.9.13. pH值（无量纲）; 7.4; 7.5; 7.5. 悬浮物; 17; 15; 14. 总磷; 0.18; 0.17; 0.17. 总氮; 0.53; 0.55; 0.54. 氨氮; 0.224; 0.239; 0.240. 石油类; 0.06L; 0.06L; 0.06L. 化学需氧量; 17; 16; 18. 五日生化需氧量; 3.6; 3.4; 3.8. 备注; “检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限. 根据上表，双龙河水库下游1000m处东大河断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 3、声环境质量标准 本项目位于晋宁工业园区宝峰基地，50m范围内无保护目标，所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。 根据《2022年昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县(市)区昼间区域环境噪声平均等效声级分别为：东川区53.6分贝，安宁市48.7分贝、宜良县53.3分贝，石林县48.8分贝，禄劝县54.2分贝，嵩明县52.5分贝，富民县52.7分贝，晋宁区50.9分贝，寻甸县48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级(好)和二级(较好)之间。与2021年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的昼间区域声环境质量平均等效声级下降，东川区、石林县、寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升。晋宁区声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 4、生态环境现状 项目位于云南省昆明市晋宁区工业园区宝峰基地，由于城市开发，项目用地范围内已不存在原生植被，项目所在区域植物多为人工种植。由于人类的严重干扰，该区域内大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，区域内主要有麻雀、田鼠、青蛙、蜥蜴、蚯蚓等小型动物，区域生态环境自我调节能力低。据实地调查，项目所在区域无国家级及省级保护的珍稀动、植物，不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感的区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）环境空气保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m内无居民区、学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。 （2）水环境保护目标：地表水保护目标为项目北面3680m处的东大河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （5）生态环境保护目标：根据环评单位实地踏调查，项目所在区域为工业园区，不涉及《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。 项目具体保护目标见表3-1。 表3-1项目主要保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 坐标; 保护对象; 方位及距离; 规模; 保护级别. Y. 地表水环境; 东大河; —; —; 河流; 北面3680m; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目区域及周边 200m 范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标; 保护现有动植物、植被和土地，防止水土流失. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.污染物排放标准 （1）施工期污染物排放标准 ①大气污染物排放标准 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-2。 表3-2大气污染物综合排放标准限值浓度：mg/m3 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 1.0. ②噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-3。 表3-3建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ③废水排放标准 项目施工期现场不设置施工营地，施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）运营期污染物排放标准 ①大气污染物排放标准 营运期项目使用的3个1t/h的天然气蒸汽发生器，使用以天然气为燃料，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），8m高排气筒进行排放各大气污染物的排放浓度限值见表3-4。 表3-4锅炉大气污染物排放标准单位：mg/m3 项目; 标准. 颗粒物; 20. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度; ≤1. ②噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表3-5。 表3-5工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 3类; 其他区域; 65; 55. ④固体废弃物 项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号），云南省总量控制指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等四项。项目具体情况如下： （1）废水 废水不外排，不设总量控制指标。 （2）废气 项目运营过程中大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，呈有组织排放，项目废气量1350万m3/a，颗粒物0.171t/a、二氧化硫0.12t/a、氮氧化物0.951t/a。 （3）固体废弃物 项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目主要施工内容包括铺设天然气管道和天然气蒸汽发生器安装调试，土建工程量较小，且以人工为主，不使用大型机械设备。 1、施工期废气污染防治措施： ①加强施工场地洒水降尘，及时清理废土。 ②该项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 ③建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生粉灰外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场用蓬布遮盖建筑材料。 ④厂内建材运输道路应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 2、施工期废水污染防治措施： 施工设备、工具清洗水池和生活废水依托项目厂区现有污水处理措施进行处理。 3、施工期噪声污染防治措施： ①禁止夜间开展钢材切割、打磨等噪声较大的施工活动。 ②建筑材运输车辆经过居民区时禁鸣、减速。 4、施工期固体废物处置措施： ①施工产生的建筑垃圾能按照当地建筑垃圾管理要求进行处置。 ②施工人员产生的生活垃圾禁止随意丢弃，充分利用企业现有的垃圾收集设施集中收集，委托当地环卫部门定期清运处置。 综上，项目后续施工期工程量较小，各类污染物的产生量有限，只要建设单位严格落实环评提出的环境保护措施，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）产排污环节 3台天然气蒸汽发生器（1t/h）采用天然气作为燃料，根据业主提供的数据，每天工作约6小时，年工作300天，风机风量2500m3/h，每台燃料使用量约为20万m3/a，总共60万m3/a。 锅炉炉采用低氮燃烧技术，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，SO2产污为0.02S千克/万立方米-原料。 按照国家天然气标准(GB17820-2018)规定，天然气按含硫量、高位发热值、硫化氢和二氧化碳含量分为两类，一类含硫量≤20mg/m3，二类≤100mg/m3。 华润管道输送的天然气甲烷含量较高，其热值、总硫含量、硫化氢含量和二氧化碳含量指标已达到《天然气》GB17820-2018二类气质量标准的要求，本项目天然气含硫量按最低标准二类100mg/m3计。 每台天然气蒸汽发生器SO2的产生量0.02×100×20=0.04t/a，产生速率为0.022kg/h，产生浓度为8.8mg/m3。 每台天然气蒸汽发生器NOX的产排污系数分别为15.87千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国内一般），则NOX的产生量为0.317t，产生速率为0.176kg/h，排放浓度为70mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中表F3中的燃气工业锅炉的产污系数表，天然气锅炉颗粒物产污系数为2.86千克/万立方米-燃料。 每台天然气蒸汽发生器颗粒物的产生量为0.057t/a，产生速率：0.032kg/h，排放浓度为12.8mg/m3。 天然气蒸汽发生器燃烧废气情况见表4-1。 表4-1 天然气蒸汽发生器燃烧废气产生及排放情况汇总 项目; 污染物名称. 颗粒物; SO2; NOx. 产污系数; 2.86kg/万m3; 0.02Skg/万m3; 15.87kg/万m3. 产生量; 0.057t/a; 0.04t/a; 0.317t/a. 产生速率; 0.032kg/h; 0.022kg/h; 0.176kg/h. 产生浓度; 12.8mg/m3; 8.8mg/m3; 70mg/m3. 排放量; 0.057t/a; 0.04t/a; 0.317t/a. 排放速率; 0.032kg/h; 0.022kg/h; 0.176kg/h. 排放浓度; 12.8mg/m3; 8.8mg/m3; 70mg/m3. （2）有组织废气排放量核算 项目大气污染物有组织排放量情况见表4-2。 表4-2 项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 排放口名称; 污染物名称; 核算排放浓 度（mg/m3）; 核算排放速 率（kg/h）; 核算年排放 量（t/a）. DA001; 锅炉废气; 颗粒物; 12.8; 0.032; 0.057. SO2; 8.8; 0.022; 0.04. NOX; 70; 0.176; 0.317. DA002; 锅炉废气; 颗粒物; 12.8; 0.032; 0.057. SO2; 8.8; 0.022; 0.04. NOX; 70; 0.176; 0.317. DA003; 锅炉废气; 颗粒物; 12.8; 0.032; 0.057. SO2; 8.8; 0.022; 0.04. NOX; 70; 0.176; 0.317. （3）大气环境影响评价结论 本项目生产过程中产生的废气均得到有效处理，治理措施针对性较强，能够实现达标排放，满足总量控制要求，对周边环境影响较小。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中对燃气锅炉的有组织废气监测频次要求制定了本项目的废气监测计划，见表4-3。 表4-3废气监测计划 监测 项目; 排放口 编号; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 锅炉烟囱废气; DA001、DA002、DA003; 天然气蒸汽发生器排口; 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. 锅炉烟囱废气; DA001、DA002、DA003; 天然气蒸汽发生器排口; NOX; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. 2.运营期水环境影响和保护措施 2.1废水产生及排放情况 （1）产排污环节 本项目产生的废水为锅炉排水及软化处理废水。燃气热水锅炉介质水为软水，产生的废水主要为软水处理装置以及锅炉排水。本项目浓水来源于离子交换树脂过滤器和RO反渗透膜，主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类及SS。 离子交换树脂作为软化器，运行一段时间后树脂失效，当检测到树脂失效时需对树脂进行再生操作，再生使用10%NaCl溶液浸泡树脂，交换出Ca2+、Mg2+，随后进行清水稀释，再生污水溶液中的主要成分为CaCl2、MgCl2等可溶性盐类。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，锅炉排污水＋软化处理废水的排污系数为13.56t/万立方米-原料（锅外水处理）。项目天然气燃料使用量为60万m3/a，每天运行6h，则项目锅炉排污水＋软化处理废水的产生量为：60×13.56=813.6m3/a。 锅炉排水和软化处理废水主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类及SS，污染物含量小，经收集后全部用于生产，不外排。 （2）废水污染防治措施： 本项目不新增劳动定员，因此运营期的废水为燃气热水锅炉排水及软化处理废水。 热水锅炉排水及软水制备系统的废水排放量813.6m3/a，收集沉淀后用于洒水降尘，不外排。 本项目不新增工作人员，不新增生活污水，生活污水产排情况没有发生变化，原有生活污水经20m3化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入宝峰片区污水处理厂处理。 3.运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声产排情况 （1）噪声源强 项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~80dB(A)。经调查，项目区内设·备均为室内声源。项目噪声源强调查清单见表4-4。 表4-4项目主要产噪设备噪声源统计表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 位置; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 锅炉燃烧器; 85; 1; 生产车间; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间.、夜间; 15dB(A); 70; 1. 2; 锅炉燃烧器; 85; 1; 70; 1. 3; 锅炉鼓风机; 85; 1; 70; 1. 4; 锅炉鼓风机; 85; 1; 70; 1. 5; 锅炉鼓风机; 85; 1; 70; 1. 6; 锅炉鼓风机; 85; 1; 70; 1. 7; 循环水泵; 85; 1; 70; 1. 8; 循环水泵; 85; 1; 70; 1. 9; 循环水泵; 85; 1; 70; 1. （2）声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg(ti100.1LAi+tj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。项目昼间等声值线见图4-5。 图4-5项目昼间等声值线图 表4-5厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 20; -14.5; 1914; 昼间; 56; 65/55; 达标. 南侧; -1.50; 21.73; 1914; 昼间; 58.28; 65/55; 达标. 西侧; -14.88; -5.08; 1912; 昼间; 60; 65/55; 达标. 北侧; 5.96; -1.86; 1912; 昼间; 60; 65/55; 达标. 项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （4）措施 本项目不涉及发电机，机械设备运转产生的噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在西、南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： ①优化厂区布局，将产生噪声较高的破碎机、混合机组布置于场地中部，在东侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用； ②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将高噪声布置在生产车间内，并安装减震垫； ③强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，噪声对区域声环境影响不大。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-6。 表4-6噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 1#东; Leq（A）; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类区标准; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）; 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）; 1次/季. 2#南; 1次/季. 3#西; 1次/季. 4#北; 1次/季. - 5.运营期固体废物环境影响和保护措施 5.1固体废弃物产排情况 （1）废离子交换树脂 本项目锅炉房软水制备系统采用钠离子交换器，软水装置离子交换树脂每年更换一次，产生量为0.25t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目用于软化自来水废树脂不在HW13有机树脂类废物非特定行业中的名录中，因此本项目产生的废弃离子交换树脂不属于危险废物。废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收。 固废的统计及处置情况见表4-7所示 表4-7项目项目固废产生情况及处置措施 序号; 污染源; 废物名称; 废鉴别; 产生量t/a; 处置去向. 1; 软水制备装置; 废离子交换 树脂; 一般固废; 0.25; 交换树脂由厂家定期进行更 换并回收理. 综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 6.三本账的核算情况 项目“三本账”核算见表4-8。 表4-8项目“三本账”核算表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 排放增减量. 废气; 废气量; 2221万m3/a; 1350万m3/a; 2221万m3/a; 1350万m3/a; -871 万m3/a. NOX; 4.18t/a; 0.951t/a; 4.18t/a; 0.951t/a; −3.229t/a. SO2; 0.512t/a; 0.12t/a; 0.512t/a; 0.12t/a; −0.392t/a. 颗粒物; 1.6t/a; 0.171t/a; 1.6t/a; 0.171t/a; −1.429t/a. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 燃煤渣; 0; 0; 0; 0; 0. 收尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 脱硫渣; 0; 0; 0; 0; 0. 化粪池污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 化粪池污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 0; 0; 0; 0. 7.环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为天然气（主要成分为甲烷），天然气属危险化学品，CAS号是8006-14-2，临界量为10t。本项目天然气为市政供给，不涉及天然气的储存罐，天然气长输管线中，两个截断阀室之间管段的天然气最大存在量约为0.002t，本项目天然气在线量不超过临界量，不构成重大危险源。 （2）风险潜势判定 参照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169-2018》的附录C，本项目危险物质数量与临界量比值(Q)的为0.0002，本项目Q值为“Q<1"的范畴，所以判定Q值为“Q<1"”的范畴，因此该项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 （3）环境风险分析 本项目涉及的风险物质甲烷，在使用过程中，天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，如天然气发生火灾爆炸时不完全燃烧产生的CO气体在短时间浓度值增高。 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 项目所用天然气在线量小，管线连接锅炉房处有气体泄漏报警及自动关闭装置，发生泄漏后可及时关闭天然气的输送并报警提示，发生泄漏的可能性很小，对外环境造成影响不大。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原辅料和成品的储存管理。安排具有专业技术专职或兼职人员负责废气治理措施的日常运营管理，制定废气运营操作规范，检修维护时间和流程项目，建立运行台账管理制度。； 2）锅炉房参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)设计施工，耐火等级二级以上，锅炉房内应配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。 3）锅炉房远离火种、热源、工作场所严禁吸烟及明火作业，锅炉操作工必须岗前培训合格后上岗，并记录锅炉运转情况。 4）在生产过程中，必须要有专人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 5）生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 6）天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警。 7）锅炉每年进行一次定期检验，未经定期检验的锅炉不得使用，加强锅炉房的用电设施设备管理，延吉用电设备超负荷长期运行，定期检查维修电路，防止线路老化导致短路引起火灾事故。 8）严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制《突发环境事件应急预案》，组织专家及周边相关单位评审并上报当地环保部门备案。 9）定期进行环境突发事故应急演练，通过演练使锅炉房工作人员熟悉逃生路线和疏散方式，掌握天然气泄漏处置方式和方法，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速救援有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练还可以使应急人员更清晰的明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作能够有效、迅速的开展。 （5）应急预案 本项目需要制定具有可操作性的突发环境事件应急预案，应急预案具体要求见表4-9。 表 4-9 突发环境事件应急预案要求 序 号; 项目; 内容及要求. 1; 预案适用范围; 项目运营过程中发生的突发环境事件或可能发生的突发环境事件的预警、报告、处置救援和应急终止等。. 2; 环境事件分类与分级; 明确项目可能发生的突发环境事件的类别及级别. 3; 组织机构与职责; 规定应急组织机构组成及各机构职责. 4; 监控和预警; 提出环境风险源监控措施及预警行动报警、通讯、 联络方式. 5; 应急响应; 规定应急响应级别及应急响应程序. 6; 应急保障; 应急设施，设备与器材等. 7; 善后处置; 污染物收集、清理与处理等，正常秩序的恢复，事故后果的影响消除等. 8; 预案管理与演练; 应急计划制定后，安排专人负责，平时安排人员培训与演练. 9; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 10; 事故应急救援终止程序及恢复计划; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （6）环境风险评价结论 本项目涉及的主要危险物质为天然气，可能存在风险的单元为天然气管线。通过采取可靠的安全防范措施，及规范的设计和严格正确的操作，能有效的防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目风险水平可以接受。 本项目发生事故的机率较低，项目选址及管线安装位置从环境风险角度考虑是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、 NOX、烟气黑度 | 通过8m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），SO2≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、颗粒 物≤20 mg/m3、烟气黑度≤1。 |
| 地表水环境 | 软水制备系统废水和锅炉排污水 | SS | 沉淀池沉淀后全部用于生产 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 厂房隔声、基础减振 |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 软水制备装置 | 废离子交换树脂 | 交换树脂由厂家定期进行更换并回收理 | 100%处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警；严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制《突发环境事件应急预案》，组织专家及周边相关单位评审并上报当地环保部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 2221万m3/a | 0 | 0 | 1350万m3/a | 2221万m3/a | 1350万m3/a | -871 万m3/a |
|  | NOX | 4.18t/a | 0 | 0 | 0.951t/a | 4.18t/a | 0.951t/a | −3.229t/a |
|  | SO2 | 0.512t/a | 0 | 0 | 0.12t/a | 0.512t/a | 0.12t/a | −0.392t/a |
|  | 颗粒物 | 1.6t/a | 0 | 0 | 0.171t/a | 1.6t/a | 0.171t/a | −1.429t/a |
| 废水 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0.25t/a | 0 | 0 | 0.25t/a | 0.25t/a | 0.25t/a | 0 |
|  | 燃气过滤器 滤渣 | 0 | 0 | 0 | 1kg/a | 0 | 1kg/a | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①