建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 新型农用地膜和滴灌带生产项目技改                         

建设单位（盖章）：云南隆胜实业有限公司                    
编制日期：  2024年2月                         

中华人民共和国生态环境部制

目录

1一、建设项目基本情况


28二、建设项目工程分析


38三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


46四、主要环境影响和保护措施


66五、环境保护措施监督检查清单


69六、结论




附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附件：

附件1 委托书
附件2 营业执照
附件3投资备案

附件4引用的监测报告

附件5 晋宁工业园区规划环评审查意见的函及审查意见

附件6 评审意见及签到表

附件7修改对照表
附图：

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目区域水系图

附图3项目平面布置图

附图4项目周边关系图

附图5晋城基地用地规划图

附图6 项目在滇池保护区位置图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新型农用地膜和滴灌带生产项目技改

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地   

	地理坐标
	（24度40分23.787秒，102度45分21.744秒）

	国民经济

行业类别
	C2921 塑料薄膜制造、C2922 塑料板、管、型材制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 29中53项 塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	晋宁区发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	项目代码

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	37

	环保投资占比（%）
	1.23
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7000

	专项评价设置情况
	本项目不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。项目无工业废水外排，不设地表水专章。项目涉及的有毒有害和易燃易爆物质存储量均未超过临界值，无需设置风险专章。项目不涉及取水口，无需设置生态专章。综上，项目不设置专章评价。

	规划情况
	《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》

审批机关：云南省工业和信息化委员会；

审批文件名称及文号：“云南省工业和信息化委员关于云南晋宁工业园区总体规划修编给予以备案的意见”（园区【2012】684号）。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》

审查文件：《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及其审查意见（云环函【2014】131号）

审查机关：云南省生态环境厅

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》相符性分析

规划范围：晋宁工业园区晋城基地北至瓦窑冲村，南至大坟山，东至耿家营水库，西至月表村山坳。规划总用地面积为18.70平方公里。

产业结构：晋宁特色工业园区的产业发展方向为：形成以精细磷化工产业、装备制造产业、有色金属产业为主导产业，以生物资源加工、家具制造、建材产业、商贸物流为辅助和配套产业的格局，重点发展壮大优势产业，改造提升传统产业，加快发展新兴产业。晋城基地产业定位为：云南省重要的装备制造及相关产业基地。本项目属于塑料制品制造业，与产业结构不冲突。

本次评价收集到《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》图件，通过与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012—2030》中晋城基地用地规划图叠图，见附图，本项目用地为二类工业用地，用地符合晋城基地用地的规划。
与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见的相符性分析

本项目与《晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》审查意见相符性分析，详见下表1-1：

表1-1项目与规划环评审查意见的相符性分析
序号

审查意见的函

（主要摘选与项目相关要求）

本项目情况

符合性
1

关于水资源和水环境保护问题：

（三）园区青山、宝峰、上蒜、晋城、乌龙5个基地均位于滇池流域，规划实施过程中应严格执行《云南省滇池保护条例》相关规定，禁止建设造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。加快乌龙、青山、上蒜、上蒜基地与截污干管的对接工作，确保各基地项目入驻时，能够及时进入各基地对应的污水处理厂处理。在古城河、大河、柴河和东大河等入滇河流两侧外延50米不得进行园区建设。

本项目属于塑料制品制造，不在《云南省滇池保护条例》所禁止的行业范围内。项目位置距离柴河最近距离为1km。

符合

2

关于园区大气环境保护问：

（一）青山基地产业定位中加工业定位不明确，建议下步规划中进一步明确，严格控制大气污染，不应规划布局大气污染较重的加工产业，发展精加工的低污染产业。

（二）园区应与城镇发展规划、园内村庄搬迁及园内现有村庄保持必要的环境防护距离，入园企业应严格按照建设项目环境影响评价文件明确的环境防护距离要求进行选址，防止对保留村庄的环境污染影响。

（一）本项目废气主要为有挥发性有机物，废气排放量少，不属于大气重污染型企业。

（二）本项目环境影响评价文件类型为报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目距离最近村庄为西北侧180m的小场村，项目已取得了投资备案。

符合

3

关于园区固体废弃物处置问题：

（二）园区应加强管理，要求企业自身提高固废回收利用率，同时合理引入下游产业将固体废弃物充分综合利用，尽量将园区固体废物资源化和减量化。

本项目固体废物处置率为100%。

符合

类

别

审查意见

（主要摘选与项目相关要求）

本项目情况

符合

性

大气污染防治措施

从严格筛选入园企业入手，鼓励能耗低、工艺设备先进、排放废气污染物较少的企业入园。禁止不符合国家和地方产业政策的项目，以及列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》的项目进入园区。

本项目主要使用电能，使用的设备均不属于高耗能设备，废气治理均选用环保可行工艺。项目符合国家和地方产业政策，生产工艺先进，工艺和设备均不属于《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》中所列项目。

符合

严格项目生产运营中的废气污染源控制，推行清洁生产，降低能耗、物耗；加强无组织排放粉尘、工艺废气的控制。产生的废气应处理达标后才可以排放。

项目熔融挤出产生的挥发性有机物通过二级活性炭吸附设备处理，处理后通过15米高的排气筒排放，非甲烷总烃有组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）。

符合

对大气污染物实行严格的总量控制，园区应削减现有企业排污量，近、中、远期应分别达到区域环境总量控制目标。通过对现有企业的排放量进行削减，严格控制新入园企业的排放量，以及区域削减，实现园区排污总量达标，为新建项目腾出总量指标。对于SO2、NOX、烟（粉）尘等大气污染物，要求各企业严格进行治理，达标排放。

符合

水污染防治措施

乌龙、晋城、上蒜、青山基地生活污水通过各自企业自建污水处理设施处理后，进入各区域环湖截污管网，最后进入各污水处理厂处理；生产废水做到企业内部或企业间循环利用，不外排。

本项目位于晋城基地，项目区职工卫生间废水进入化粪池预处理后排入园区污水管网处理，最终排入昆明市淤泥河污水处理厂处理。项目无生产废水外排。

符合

管理部门在招商引资的时候应禁止生产工艺装备落后及耗水量大、水污染物产生和排放量多的企业进入园区，鼓励和优先发展无污染或轻污染、科技含量高、产品附加值高的产业及企业。

项目生产工艺和设备未列入《严重污染环境（大气）的淘汰工艺和设备名录》，项目生活污水经处理后排入昆明市淤泥河污水处理厂。

符合

未经当地水行政主管部门的同意，各企业不得将废水直接排向区域地表水体。

项目废水未直接排入地表水体

符合

水污染防治措施

做好各企业排污口设置及规范化建设与管理。各企业外排废水与基地污水污水收集管网只能设置1个对接口，并在对接口前安装污水流量计、设置污水采样口，定期进行排水水质监测。

本项目生活废水使用已有化粪池，项目不需要设置污水排放口。
符合

避免引进高耗水、高污染企业入驻滇池流域内各工业基地。

本项目不属于高污染、高耗水行业类项目，生活废水经化粪池处理后排入昆明市淤泥河污水处理厂，不直接排入地表水；固废100%依法依规处置，不外排。

符合

生产废水不能做到零排放的企业不得入驻晋城、青山、上蒜、乌龙基地。

本项目无生产废水
符合

滇池流域禁止引进不符合《云南省滇池保护条例》相关规定的企业入驻。

本项目不在条例禁止行为中。

符合

声环境污染防

治措施

为确保园区边界噪声达标排放，园区应加强监督管理，督促入驻园区的企业进行噪声治理，确保其厂界噪声达标排放，并通过对企业合理布局，将噪声较大的企业布置在远离园区边界和园区内村庄等噪声敏感目标的地方。

本项目噪声设备均设置在厂房内，安装时进行基础减震，可实现厂界达标排放。

符合

主要固废污染防治措施

对于危险废物，需按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，委托昆明市危险废物中心处理；目前不能处置的废物，应在项目内妥善处置。

本项目危险废物设置危废暂存间进行收集暂存，委托有资质单位定期清运处置，危废暂存间设置严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》进行建设。
符合

大力推行循环经济和清洁生产，从源头减少工业固体废物的产生量。把好工业园区的入园门槛，避免生产工艺落后、高污染的排污大户进入园区。

本项目生产工艺均不属于淘汰落后工艺，也不属于高污染行业。

符合

与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析

由表可知，项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》的入驻原则以及项目环保要求。符合性分析见下表1-2。

表1-2项目与《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》中对项目入驻原则及入住项目环保要求等的符合性分析

序号

内容

云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书

本项目情况

相符性

1

入驻原则

符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模及产品应符合国家及云南省相关产业政策要求；

本项目符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目；工艺、规模及产品符合国家及云南省相关产业政策要求

符合

2

有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则：引进的项目，应有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成；

本项目为塑料制品制造，不违反晋城工业基地功能要求和产业布局，有利于实现晋宁工业园区产业结构的原则；本项目有利于实现晋宁工业园区产业结构，有利于晋宁工业园区规划目标的达成

符合

3

资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

本项目满足资源节约的原则，项目清洁生产水平可达到国内先进水平

符合

4

环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染企业；
本项目属于少污染项目

符合

5

协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。

本项目有利于统筹城乡协调发展

符合

6

入住项目环保要求

项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；

本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求

符合

7

入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；

本项目采取满足达标排放要求、项目运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施

符合

8

入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；

本项目各种工业固体废弃物均采取有效措施处理

符合

9

限制发展高耗水、高排水产业

本项目不属于高耗水、高排水产业

符合

10

应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力

/

符合

11

入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上

项目使用电能，同时采取先进的治理措施减少污染物排放；项目产生的生活废水经化粪池处理后通过园区管网排入昆明市淤泥河污水处理厂处理，无生产废水排放；固废实现综合利用和合理处置。项目清洁生产水平较高。
符合

12

滇池流域不得引进违反《云南省滇池保护条例》（2013年1月1日执行）限制或禁止建设的项目，即：严禁在滇池盆地区（上蒜、晋城、青山、宝峰、乌龙基地）新建钢铁、有色冶金、基础化工、石油化工、化肥、农药、电镀、造纸制浆、制革、印染、石棉制品、土硫磺、土磷肥和染料等污染严重的企业和项目。
本项目不属于《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）中限制或禁止建设的项目，项目不属于印染污染严重的企业

符合



	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析

本项目以塑料制品（厚度0.025mm以上）生产为主，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修订），项目产品不属于目录中的限制类、淘汰类项目，据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，项目属于一般允许类，符合国家产业政策要求。
（二）与生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号）符合性分析

本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析如下表1-3所示。

表1-3项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

序号

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

本项目

相符性

1

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

本项目使用的PE为低挥发性有机物含量的产品。
符合
2

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

本项目物料均储存在包装袋内；项目产生的挥发性有机物设置集气罩+二级级活性炭吸附系统处理后通过15米高的排气筒排放。
符合
3

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

项目熔融吹塑采用合理设施处理废气污染物，无组织废气排放较少。
符合
4

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。

项目熔融吹塑产生挥发废气，采用二级活性炭处理后排放。
符合
5

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

项目采用的吸附工艺满足技术规范的要求。

符合
6

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

本项目VOCs初始排放速率小于3kg/h。
符合
（三）选址合理性分析

项目原有厂房进行生产建设。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；生产废水可做到不外排；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项目区规划用地类型为二类工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。
（四）环境相容性分析

本项目位于晋宁工业园区晋城基地，根据实地调查，本项目周边企业主要有塑料、金属制品、不锈钢制品生产企业。周边企业主要产生废气（颗粒物、挥发性有机物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。本项目生产塑料制品，大气污染物主要为挥发性有机物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的挥发性有机物对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。
表1-4项目周边企业情况

编号
企业名称

方位
与项目的厂界距离（m）
企业产品
污染物

1
力诺瑞特门业
南
60
门窗
颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水

2

云南天富幕墙
北
70
门窗、慕墙
颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水

3

云南佳特布业制造有限公司
西
50
无纺布
颗粒物、噪声、固体废弃物、废水

4

昆明瑞良塑料制品有限公司
东
50
塑料制品
噪声、固体废弃物、废水

5
昆明恒兴包装有限公司
西
70
纸制品、塑料制品
颗粒物、挥发性有机物、噪声、固体废弃物、废水

（五）环境准入负面清单

根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》，《园区规划环评》未列明“鼓励入园项目”及“负面清单”，项目满足《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》项目入园原则要求及入园环保要求；项目符合《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）环境影响报告书》及审查意见要求，项目与园区产业定位相符。

综上所述，项目选址区不在云南省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求；项目产生的污染物经预测满足环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击，符合环境质量底线的要求；项目建设有利于实现晋宁工业园区产业结构升级，优化提高区域资源利用，符合资源利用上线要求；项目满足项目入园原则要求、入园环保要求及规划环评审查意见相关要求，项目建设满足“负面清单”管理要求。

（六）与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见符合性分析

2021年11月25日，昆明市人民政府发布了《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况及符合性分析见表1-5。
表1-5本项目与昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见（昆政发〔2021〕21号）符合性分析
类别

内容要求

本项目情况

符合性

生态保护红线和一般生态空间

执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

本项目位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不涉及划定的生态保护红线，也不涉及自然保护地、水源保护区、重要湿地等一般生态空间。

符合

环境质量底线

到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

根据2023年3月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中大河（淤泥河），淤泥河入湖口断面水质情况为为Ⅳ类，滇池外海湖泊水质类别为Ⅳ类，无劣Ⅴ类河道。
符合

到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据昆明市生态环境发布的《2022年度昆明市生态环境状况公报》，昆明环境空气质量达到国家二级标准。

符合

资源利用上线

按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。

本项目仅消耗电能和水等清洁能源，项目运营期资源消耗量相对区域利用总量较少，未达到区域资源利用上限；不涉及基本农田占用，土地资源消耗符合要求。

符合

根据《昆明市环境管控单元生态环境准入清单》（云政发[2020]21号），与其相符性分析详见下表1-6。

表1-6与昆明市三线一单符合性分析

编码单元

单元名称

单元分类

昆政发[2021]21号管控要求

项目情况

相符性

ZH53011520005

云

南

晋

宁

工

业

园

区

重点管控单元

空间布局约束

1.重点发展精密机械制造、生物资源加工、精细磷化工以及建材业。

2.二街片区和晋城片区调整产业布局，引进大气污染小、噪声污染小的产业，增设绿化隔离带。

3.晋城片区禁止发展有色冶金行业。

项目位于晋城基地，项目产品属于塑料制品制造行业，与晋城基地的产业定位不冲突。项目污染较小。
符合

污染物排放管控

执行二级空气质量标准，强化污染物排放总量控制，从行业的污染物排放情况分析，矿山将是未来影响区域环境空气质量的主要污染源。

根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日，项目所在区域属环境空气质量满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求
符合

环境风险防控

1.危险废物必须进行集中处置。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物标准进行分类，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相同而未经安全性处置的危险废物，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
2.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。

项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司清运处理。

符合

资源开发效率要求

禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。

项目使用的电能，属于清洁能源。

符合

因此，本项目建设符合《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）的相关要求。

（七）与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性

根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。本项目距离滇池最近距离为7.3km，位于绿色发展区范围内。根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（三）绿色发展区管控要求，其相符性分析详见下表1-7。

表1-7与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析

《滇池“三区”管控实施细则（试行）》

项目情况

相符性

绿色发展区管控要求
远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。

项目距离滇池7.3Km，位于绿色发展区域。本项目租用已建成的厂房建设。
符合

严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。

项目产品属于塑料制品制造属于允许类产品，符合国家产业要求。无生产废水产生外排。

符合

加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。

项目采用雨污分流，污水进入化粪池处理后进入昆明市淤泥河污水处理厂处理。生活垃圾放置在带盖的垃圾桶内，建设单位定期委托环卫公司清运处置。

符合

综上所述，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相关规定。

（八）与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）符合性分析详见下表1-8。

表1-8项目选址与《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相符性分析表

序号

相关要求

本项目

相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目位于晋宁工业园区上蒜基地，项目用地为工业用地，符合园区功能定位，未改变用途。

相符

2

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在划定的河段保护区及保留区内。

相符
3

禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。

项目位于晋宁工业园区上蒜基地，项目不在云南省生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

相符
4

禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个⼈破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个⼈闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”。

项目所在区域已规划为工业园区，占地为建设用地，不在禁止范围内。

相符
5

禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地⽅规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在
自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。

项目位于晋宁县工业园区上蒜基地，不在自然保护区。

相符
6
禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与⻛景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。

项目位于晋宁县工业园区上蒜基地，不在风景名胜区。

相符
7

禁止在饮用水水源⼀级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源⼆级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于晋宁县工业园区上蒜基地，不在饮用水源保护区。

相符
8

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

项目位于合规园区内。

相符
9

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单⼀炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。

项目不属于落后产能、依法依规淘汰的项目。

相符
10
禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染⻛险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。

项目不属于《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业。

相符
由上表分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南实施细则》（试行，2022年版）相关要求，项目建设与长江经济带保护政策相符。

（九）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析
项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行），2022中涉及内容的符合性分析如下表1-9：
表1-9与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
实施细则要求

本项目情况

符合性

二、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

本项目位于晋宁工业园区晋城基地内，不在生态保护红线范围内。

符合

三、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环
境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目位于晋宁工业园区晋城基地内，不在自然保护区、风景名胜区范围内。

符合

四、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名
胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

符合

五、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。

本项目位于晋宁工
业园区晋城基地内，项目用地为工业用地。不涉及征收、占用国家湿地公园的土地。

符合

六、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区
内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

本项目位于晋宁工
业园区晋城基地内，
不涉及饮用水水源
一级保护区。

符合

七、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。

本项目位于晋宁工
业园区晋城基地内，
不涉及《长江岸线保
护和开发利用总体
规划》划定的岸线保
护区和保留区；不涉
及划定的河段及湖
泊保护区、水产种质
资源保护区

符合

八、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。

九、禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

本项目位于合规工
业园区范围内，不涉
及保护区，不涉及捕
捞。

符合

十、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不在金沙江、
长江一级支流一公
里范围内。

符合

十一、禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及尾矿
库、冶炼渣库和磷石膏库的建设

符合

十二、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目属于塑料制品制造行业，不属于高污染项目；不涉及新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能。

符合

十三、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土
壤环境质量标准。

项目已取得项目投
资备案证，符合产业
政策要求，为准入允
许类别；不在《云南
省城镇人口密集区
危险化学品生产企
业搬迁改造名单》
内。

符合

十四、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。

项目已取得项目投
资备案证，符合产业
政策要求。项目不属
于高耗能、高排放的
项目。

符合

根据上表分析，本项目和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》中要求相符。
（十）与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析

表 1-10  项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
昆明市大气污染防治条例
本项目
符合性
市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会应当采取有效措施优化能源结构，推广利用清洁能源。推进生产和生活领域以气代煤、以电代煤、以电代柴。加快天然气基础设施建设，增加天然气使用量，控制大气污染物的排放。

对具备条件且有供热需求的现有各类工业园区与工业集中区实施热电联产或者集中供热改造；对具备条件的新建各类工业园区，应当将集中供热纳入建设项目。市、县（市、区）人民政府、开发（度假）园区管委会加强民用散煤管理，增加优质煤炭和洁净型煤供应，推广节能环保型炉具。
本项目为塑料制品制造，主要使用电能作为能源，属于使用清洁能源生产，符合规定。
符合
城市人民政府应当按照有关规定划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料； 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施， 已建成的，应当在规定的期限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目为塑料制品制造，主要使用电作为能源，不涉及煤、柴油等燃料的使用。
不涉及
下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施； 无法密闭的，应当采取高效处理措施减少废气排放：

（一）石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；

（二）制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料加工等行业；

（三）汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业；

（四）塑料软包装印刷、印铁制罐等行业；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

本项目为塑料制品制造，主要大气污染为加工产生的熔融吹塑废气，通过集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理。
符合
生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。

本项目为塑料制品制造，产生的挥发性有机物经活性炭吸附装置处理后可实现达标排放。

不涉及
本市城市规划区内的施工单位应当遵守下列施工工地污染防治要求：

（一）施工工地出入口明显位置公示施工现场负责人、扬尘防治监管责任人、扬尘污染控制措施、举报电话等信息，接受社会监督；

（二）在施工现场周边、施工作业区域， 按照相关行业标准设置连续硬质围挡、采用喷淋、洒水等措施，工地内主要道路进行硬化处理；

（三）对施工现场可能产生扬尘的物料堆放场所采用密闭式防尘网遮盖等措施，对其他非作业面的裸露场地应当进行覆盖， 对土石方、建筑垃圾及时清运并进行资源化处理；建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；

（四）道路挖掘施工应当采取洒水等有效措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时恢复路面；

（五）建筑物拆除、土石方作业等易产生扬尘的施工作业应当采取湿法作业；

（六）施工车辆应当采取除泥、冲洗等除尘措施后方可驶出工地。

项目施工过程中设置施工信息公示牌，并制定相应的扬尘防治措施，接受社会监督。
施工现场采取洒水降尘，物料堆放场所采取防尘网遮盖措施，建筑拆除作业过程采取湿法作业。

符合
根据表1-10可知，本项目与《昆明市大气污染防治条例》中的要求相符。
（十一）与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析

表 1-11 项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析
云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案
本项目
符合性
全面加强无组织排放控制。重点对含非甲烷总烃物料（包括含非甲烷总烃 原辅材料、含 非甲烷总烃 产品、含非甲烷总烃废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃 无组织排放。 
加强设备与场所密闭管理。含非甲烷总烃物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 非甲烷总烃 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 非甲烷总烃含量废水（废水液面上方 100 毫米处 
非甲烷总烃检测浓度超过 200ppm，其中， 重点区域超过 100ppm，以碳计）的集 输、储存和处理过程，应加盖密闭。 含非甲烷总烃 物料生产和使用过程，应采 取有效收集措施或在密闭空间中操作。
推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 非甲烷总烃 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 

加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态 非甲烷总烃 物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000 个的，应按要求开展 LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 
本项目无组织排放废气中含有非甲烷总烃，已通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减非甲烷总烃无组织排放。
项目所使用的原料非废旧塑料颗粒为袋装，储存、转移、输送过程均为袋装、不存在敞开液逸散的情况。

项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“二级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒排放，采取的治理设施符合相关要求。
符合
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧（CO）等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总烃 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的非甲烷总烃 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高非甲烷总烃 治理效率。 
规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧（CO）工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，非甲烷总烃 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低非甲烷总烃 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 
项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“二级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒排放，采取的治理设施符合相关要求。项目废气排放速率＜3kg/h。
符合
当地环境空气质量改善需求，根据 O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和非甲烷总烃 物质光化学反应活性等，确定本地区 非甲烷总烃 控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高非甲烷总烃 治理的精准性、针对性和有效性。 
推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展 非甲烷总烃 综合治理提供技术服务。适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。

加强企业运行管理。企业应系统梳理 非甲烷总烃 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 
本项目非甲烷总烃 的排放主要环节为挤出工序，建设单位须制定操作规程，健全内部考核度，加强人员能力培训和技术交流。建设单位须对车间建立管理台账，记录生产、治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。
符合
工业涂装非甲烷总烃综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业非甲烷总烃治理力度。

　　强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低非甲烷总烃含量的涂料替代溶剂型涂料。

　　加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。

　　有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等非甲烷总烃排放工序应配备有效的废气收集系统。

　　推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

项目所使用的原料非废旧塑料颗粒为袋装，储存、转移、输送过程均为袋装、不存在敞开液逸散的情况。

项目产生的废气通过集气罩收集后吹通过“二级活性炭吸附装置”进行处理，最后通过15m高排气筒排放，采取的治理设施符合相关要求。
符合
根据表1-11可知，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中的要求相符。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
根据目前广阔的市场前景，云南隆盛实业有限公司抓住机遇，购进先进的生产设备，引进先进的技术，投资建设农用膜和滴灌带。项目总投资3000万元，为塑料制造业，于2023年5月31日取得《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2306-530115-04-02-993-448）。项目建成后年产12000吨农用膜、3000吨滴灌带。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号文）中的有关规定，需对本项目进行环境影响评价工作。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及2019年修改单规定的：C2921 塑料薄膜制造、C2922 塑料板、管、型材制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中有关规定，本项目属于属于二十六、“橡胶和塑料制造业29”中的“53塑料制造业292”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。

为此，云南隆盛实业有限公司委托我公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析、评价后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了本环境影响报告表，以供建设单位上报审批，作为项目环境管理的依据。
2、建设规模及概况

项目位于晋宁工业园区晋城基地，使用原有空置车间建设，建筑面积为7000m2。本项目拟建设15条吹塑生产线和5条滴灌带生产线，建成后年产吸12000吨农用膜、3000吨滴灌带。项目总投资3000万元，其中环保投资30万元，占总投资的1%。本项目工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程等，工程建设内容详见表2-1。

表2-1
本项目工程组成一览表

类别

工程

名称

实际建设内容

备注

主体工程

厂房

建筑面积为7000m2，为1层框架结构，高12米。

使用原有空置厂房
一车间
农用膜生产车间
位于厂房内东部，占地面积约3500m2，拟建设15条农用膜生产线，主要生产设备有吹膜机组、空压机等。

新建
二车间

滴灌带生产车间

位于厂房内西部，占地面积约2500m2，拟建设5条滴灌带生产线，区域内设有挤出机、牵引机等。
新建

储运工程

农用膜原料堆放区

位于一车间西南部，用于堆放原材料聚乙烯颗粒等。
新建
仓库

位于二车间北侧，占地面积为1000m2，主要堆放暂存成品。

新建
滴灌带原料堆放区

位于二车间北侧，主要堆放聚乙烯颗粒等。

新建
辅助工程

综合楼

综合楼建筑面积600m2为共4层，1层为食堂，2层办公室，3层、4层为员工宿舍。
依托
综合楼

食堂

位于厂房旁，综合楼1层，建筑面积为150m2。
依托

办公室
位于综合楼2层，建筑面积150m2。
依托
宿舍
本项目宿舍位于综合楼3，4层，建筑面积为300m2。

依托
公用工程

给水

市政供水管网供给。

依托

排水

严格实施雨污分流体制。

雨水：项目区产生的雨水通过项目区的雨水沟排入园区雨水管网。

污水：本项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池处理，处理后进入园区污水管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。

依托

供电

市政供电。

依托

环保工程

废气

排气筒DA001
熔融吹塑
于一车间9台农用膜吹塑机上方设置集气罩收集有机废气，收集后引入1#二级活性炭吸附设备处理，最终由1根15米高1#排气筒排放。
环评提出
排气筒DA002
熔融吹塑

于一车间6台农用膜吹塑机上方设置集气罩收集有机废气，收集后引入2#二级活性炭吸附设备处理，最终由1根15米2#高排气筒排放。

环评提出

排气筒DA003
熔融挤出
于滴灌带挤出机上方设置集气罩收集有机废气，收集后引入3#二级活性炭吸附设备处理，最终由1根15米高3#排气筒排放。

环评提出

油烟净化系统
本项目食堂拟安装1套静电式油烟净化器，风机风量为6000m3/h。
依托
废水

隔油池

食堂内设置1个隔油池，容积约为1m3，用于处理食堂废水。

环评提出
化粪池

依托原有化粪池，化粪池容积为25m3。
依托
固废

废包装材料堆放区

废包装材料堆放区位于厂房东侧，占地面积为10m2，主要堆放原材料包装袋，定期外售。

新建
生活垃圾收集设施

厂区设置带盖垃圾桶10个，用于收集生活垃圾。

新建
危废暂存间

依托使用原有危废暂存间，建筑面积10m2，用于暂存项目区产生的废活性炭、废机油。

依托
噪声

生产设备选用低噪声设备，合理布局，置于封闭生产车间内，基础加装减振垫。

新建

3、产品方案

项目产品为吸塑水果盒，产品方案见表2-2。

表2-2产品方案

序号
产品名称
设计年产规模
1
农用膜
12000t/a
2
滴灌带
3000t/a
4、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表2-3。

表2-3项目主要生产设备一览表
序号
名称
数量
型号
农用膜
1
三层共挤吹膜机组
15
/
2
空压机
3
/
3
喷码机
4
/
滴灌带
5
拌料机
5
/
6
挤出机
5

SJ65/30
7
牵引机
5
/
8
收卷机
5
/
9
水循环自吸泵
5
SK-24
10
真空定型机
5
/

5、原辅材料消耗

根据建设单位提供的资料，项目运营期主要原辅材料及用量见表2-4。

表2-4原辅材料一览表
序号
名称
用量
农用膜原辅料
1
PE
11160t/a
2
抗老化剂
780t/a
3
色母
60t/a
4
油墨
0.05t/a
5
稀释剂
0.05t/a
6
卷筒
50t/a
7
包装材料
50t/a
滴灌带原辅料
8
高密度聚乙烯（HDPE）

1425t/a
9
线性低密度聚乙烯

1425t/a
10
色母

150t/a
11
包装材料

36t/a
主要理化性质如下：
序号

名称

理化特性

1

HDPE（高密度聚乙烯）
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene，简称为"HDPE")又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是种白色颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 g/cm3范围内;结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，分解温度为＞300℃。具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低；耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯。
2
LDPE（线性低密度聚乙烯）
线性低密度聚乙烯（LLDPE）是乙烯与少量α-烯烃共聚形成在线性乙烯的主链上，带有非常短小的共聚单体支链的分子结构。线性低密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，密度为0.918~0.935g/cm3，熔点110℃～125℃，分解温度＞300℃。具有较高的软化温度和熔融温度，有强度大、韧性好、刚性大、耐热、耐寒性好等优点，还具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击强度、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等而广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。

3
PE再生料
再生料是再生塑料颗粒的简称，再生塑料是回收已经使用过的新料或废弃的塑料通过螺杆机而生产出来的塑料，再通过造粒机切成颗粒状的一种塑料颗粒，本项目使用的再生颗粒聚乙烯（PE）再生料。

聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，密度0.86～0.96g/cm3，熔点130℃～145℃，分解温度＞300℃，不溶于水，微溶于烃类、甲苯等。聚乙烯树脂为无毒、无味，外观呈乳白色的扁圆状颗粒，颗粒光洁，无机械杂质，具热塑性。有较高之耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性，此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能好。

4

色母粒

色母粒一般由三部分组成，塑料着色剂、载体(热塑性树脂)、分散剂，通过高速混炼机混炼后、破碎，挤出拉成粒，色母粒在塑料加工过程中，具有浓度高、分散性好、清洁等显著的优点。色母粒着色是现今最普遍采用的塑料着色法，把分散于载体的着色剂，与本色母粒色树脂简单混和后用于制造塑料制品。色母粒按载体分类，包括PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等，本项目使用的是PE色母。

5

抗老化剂

为白色自由流动的粉末，没有气味，熔程为183~186℃， 密度为1.03g/cm3， 燃点为380℃，长时间暴露在长时间的操使空气中会发生水解反应，水解产物为2.4-二叔丁基苯酚、亚磷酸。
6、水平衡
（1）本项目循环冷却水
项目无生产废水产生，项目生产过程需要使用冷却水，循环水池位于厂房北侧为20m3，根据建设单位提供资料每天需补充约2m3/d的水。则本项目冷却水需补充水量为2m3/d，600m3/a，使用自来水补充。

（2）本项目生活污水
项目劳动定员64人，约64人在厂内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）在项目区食宿用水量按100L/d人计（其他生活用水占80%，食堂用水占20%），年生产天数按300天计，则在厂内食宿员工64人生活用水总量为6.4m3/d，1920m3/a（其中食堂用水1.28m3/d，384m3/a，生活用水5.12m3/d，1536m3/a）；废水产生量以用水量的80%计，污水产生情况见下表。餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理，处理后排入园区污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂，本项目用水及产污情况见表2-5。
表2-5本项目用水及产污情况
名称
人数/人
用水定额
用水量
产污系数
污水量
L/人•d

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生活用水
其他生活用水
64
80

5.12
1536
0.8

4.096
1228.8
食堂用水
20

1.28
384
1.28
307.2
循环冷却水
/

/

1
300
/

0

0

合计

64
/

4
2220
/

5.12
1536
（3）水平衡图[image: image7]
图2-1项目水量平衡图

7、占地及平面布置
项目使用已有闲置厂房建设，生产厂房由西至东滴灌带生产线和农用膜生产线，综合楼位于厂房东侧。项目主要产噪、产废气环节设备均布置于生产厂房内，通过厂房墙壁隔声可降低产生的噪声，二级活性炭可处理生产产生的有机废气。从整个厂区的平面布置图来看，项目区出入口位于项目区西侧，紧接园区道路，便于原料的运入及产品的运出。交通方便。因此，项目平面布局是合理的。
8、工作制度及劳动定员

工作制度：项目年工作300天，采用3班制，每班8小时，每天工作24小时。

劳动定员：项目有劳动定员为64人。
9、施工周期安排

项目利用已有厂房，主要为车间改造及设备安装调试；建设工期安排为2个月，项目施工高峰期时，施工人员为10人，项目区不设食宿，施工工人自行解决。

10、项目环保投资估算

项目总投资3000万元，其中：环保投资37万元，占总投资的1.23%。

表2-6环保投资一览表
阶段

类别

环保治理措施

数量

建设投资额（万元）

运营期

废水

隔油池1m3
1

依托原有
化粪池25m3
1
依托原有

废气

二级活性炭吸附设备

3套
30
排气筒

3根
3
集气罩及管道
3套
3
油烟净化器

1

依托原有
噪声

减震垫等

/

1

固废

垃圾收集桶10个

10

依托原有
危废暂存间10m2
1

依托原有
合计

/

27


	工艺流程和产排污环节
	（一）施工期工艺流程及产污环节

[image: image8]本项目使用现有厂房，布置生产线进行生产。施工期主要为设备安装及装修，产生少量的粉尘、噪声和垃圾。施工时间较为短暂，做好洒水降尘、隔声减振和垃圾清运，产污随着施工完成而结束。本项目施工期产污环节详见下图。
图2-1项目施工期工艺流程及产污节点图

（二）运营期工艺流程及产污环节

本项目农用膜具体生产工艺及产污节点如下。

称重:将所需原料进行称重。

混料:将外购的不同材质的聚乙烯、色母粒人工投入搅拌吹膜一体机，由于原料粒径较大，因此投料搅拌过程中无粉尘产生。

（3）加热:混合均匀的物料通过物料管进入吹膜一体机内加热融化(电加热，温度控制在200℃左右)，聚乙烯颗粒受热后塑化形成熔体，熔体在螺杆旋转的压力作用下挤出。

（4）吹膜:熔体经吹膜一体机通过挤出、吹膜工序生产出产品。挤出温度为 150-180℃。

（5）牵引:聚乙烯塑料薄膜在牵引机的作用下牵引进入下一道工序。

（6）收卷包装:聚乙烯塑料薄膜经牵引到收卷机处进行收卷，收卷达到一定的规格后进行包装，最后进入仓库。

[image: image9]
图2-2农用膜生产工艺流程及产污节点图
滴灌带具体生产工艺及产污节点如下。
（1）注塑挤出
将按配方混好的混料加入到挤出机的料斗中，由挤出机料斗下方的输料螺  杆将物料匀速地送进挤出机进料口中，混料便落在锥形双螺杆的加料段内。混  料进入塑化、压缩段后，从料筒和螺杆上继续接受热量，同时塑料颗粒和分子  因被挤压、运动的摩擦而产生热量，热量使物料温度升高而熔融。随着被螺杆  螺纹不断的挤压、推进，熔料越来越多，粉料越来越少，塑料便被挤压成密实  状态。物料从进入塑化段，经过压缩段后，全部会变成熔融的塑化和半塑化状  的塑料，填满压缩段的螺槽中，然后进入螺杆的排气段。料筒上方开有排气口， 塑料颗粒在加热熔化过程中降解并析出有机废气，挤出过程中，一般在螺杆出  口设有一个过滤网，用于过滤塑料熔融过程中产生的杂质，该过滤网需要定期  更换，产生废滤网。挤出废气采用布袋除尘器+活性炭吸附进行处理，最终经 15m
高排气筒排放。
（2）定型、冷却
从模头挤出的滴灌带，必须立即冷却。冷却定型模与模头相距很近，使挤 出的热型坯立即进入定型套迅速贴在它的内表面冷却变硬以稳定形状。滴灌带 从冷却定型模出口出来以后形状和尺寸基本稳定，冷却方式为间接水冷却，，
冷却水循环使用。
（3）牵引
从挤出机挤出的滴管，进入冷却定型模冷却变硬成形时会产生很大摩擦阻 力，完全靠履带牵引机的上下两根转动着的履带将滴灌带夹住从冷却定型模中
拉出滴灌带。
（4）切割
滴灌带由装在牵引机尾部的自动切割成规定的长度，翻料架堆放到一定数
量时，由人工包装运走。切割过程产生滴灌带边角料。
（5）检验、包装
最终产品进行检验，合格产品进行打包，送至产品库待外售，检验过程会
产生不合格滴灌带。
[image: image10]
图2-3滴灌带生产工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目使用原有闲置厂房建设，厂房属于闲置状态，无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
本项目位于昆明市晋宁工业园区二街基地，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下：

表3‑1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计）

污染物

年评价指标

现状浓度ug/m³

标准值ug/m³

占标率

达标情况

SO2
年平均质量浓度

5.69
60

9.48
达标

24h平均第98百分位数

11
150

7.33
达标

NO2
年平均质量浓度

12.86
40

32.15
达标

24h平均第98百分位数

25
80

31.25
达标

PM10
年平均质量浓度

29.58
70

42.26

达标

24h平均第95百分位数

82
150

54.67
达标

Pm2.5
年平均质量浓度

20.09
35

57.4
达标

24h平均第95百分位数

53
75

70.67
达标

CO

24h平均第95百分位数

1.4（mg/m³）

4（mg/m³）

35
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

141
160

88.13
达标

根据收集的监测资料，对晋宁区2022年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、Pm2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在地能够满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。

其他污染物环境质量现状：
1、非甲烷总烃

项目非甲烷总烃现状数据引用晋城基地内云南元合电气有限公司委托贵阳普阳检测有限公司对云南元合电气有限公司高低压开关柜生产及销售项目项目区厂址中心进行的监测数据。云南元合电气有限公司高低压开关柜生产及销售项目位于本项目东南方向约1314m，云南元合电气有限公司高低压开关柜生产及销售项目污染因子为非甲烷总烃，与本项目污染因子相同。因此，引用晋城基地《云南元合电气有限公司高低压开关柜生产及销售项目环境影响报告表》中监测数据可行，监测时间为2022年09月02日至09月03日，监测结果见表3-2。本项目区与引用项目位置见下图3-3。

①监测项目：非甲烷总烃

②监测时间：2022年09月02日-09月03日

③监测点位：云南元合电气有限公司高低压开关柜生产及销售项目厂址中心

④监测频率：2天

⑤监测结果及评价

表3-2 云南元合电气有限公司环境空气质量监测数据  单位：mg/m³
监测点
监测时间
污染物浓度

非甲烷总烃

厂界上风向参照点 G1

2022-09-02
1

0.46
2

0.51
3

0.53
2022-09-03
1
0.56
2
0.54
3
0.60
厂界下风向监测点 G2

2022-09-02
1

0.95
2

0.97
3

0.94
2022-09-03
1

1.03
2

0.99
3

1.01
厂界下风向监测点 G3

2022-09-02
1

1.09
2

1.10
3

1.07
2022-09-03
1

1.14
2

1.12
3

1.20
标准值
2
超标倍数
0

达标情况
达标

注：“检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。
根据监测结果分析，监测点非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》的浓度限值要求。

[image: image1.png]



图3-3本项目区与展柜生产及销售项目现状监测点位位置关系图

2、地表水质量现状

项目区最近地表水为项目西侧1000m的大河，本项目位于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，流经晋宁区晋城镇辖区的河流全长约31公里，发源于晋宁县（晋城镇）与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入位于河涧铺村的大河水库，出水经四家村、八家村、化乐、十里铺村、双龙湾、月表村、石碑村、小河外村，在小寨与柴河的东支相会，并由此处分出淤泥河----大河的分洪河道，大河主河道继续笔直向西北方向流至天城门村，改称淤泥河，经石龙村（属上蒜）和上海埂村，最后在环湖南路以北的下海埂村注入滇池外海。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），大河（水库坝址—入滇池口）水环境功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 

大河属于 35 条入滇河道，根据2023年3月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中大河（淤泥河），淤泥河入湖口断面水质情况为为Ⅳ类，滇池外海湖泊水质类别为Ⅳ类；滇池外海湖泊水质以及大河（淤泥河）水质轻度污染，未达到Ⅲ类水功能要求。主要原因是沿途村庄生活源和农业源的影响。
3、声环境质量标准
本项目位于晋宁工业园区晋城基地，50m范围内无保护目标，所在地属于3类声功能区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）3类标准。
根据《2022年昆明市生态环境状况公报》，2022年，各县(市)区昼间区域环境噪声平均等效声级分别为：东川区53.6分贝，安宁市48.7分贝、宜良县53.3分贝，石林县48.8分贝，禄劝县54.2分贝，嵩明县52.5分贝，富民县52.7分贝，晋宁区50.9分贝，寻甸县48.6分贝。根据区域环境噪声质量划分等级进行评价，总体水平在一级(好)和二级(较好)之间。与2021年相比，安宁市、宜良县、禄劝县、嵩明县、富民县、晋宁区的昼间区域声环境质量平均等效声级下降，东川区、石林县、寻甸县的昼间区域声环境质量平均等效声级上升。晋宁区声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。
4、生态环境现状

项目位于云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地，由于城市开发，项目用地范围内已不存在原生植被，项目所在区域植物多为人工种植。由于人类的严重干扰，该区域内大型野生动物已不多见，野生动物资源较少，区域内主要有麻雀、田鼠、青蛙、蜥蜴、蚯蚓等小型动物，区域生态环境自我调节能力低。据实地调查，项目所在区域无国家级及省级保护的珍稀动、植物，不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感的区域。

	环境

保护

目标
	（一）大气环境

根据现状调查，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标为西北侧180m的小场村，见下表3-3。

表3-3项目大气环境保护目标表

环境要素

保护目标

规模（户数/人数）

与项目相对位置

与项目相对距离

保护级别

大气环境

小场村
50/180

西北侧

180m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

（二）声环境

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

（三）地表水

项目位于晋宁工业园区晋城基地，周围地表水为大河。项目环境地表水保护目标见下表3-4。

表3-4项目环境地表水保护目标表

环境要素

敏感点

方位

厂界距离

规模

保护级别

地表水

大河

西面

1000m

水体功能为农业、工业用水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准

（四）地下水环境

根据《云南晋宁工业园区总体规划修编（2012-2030）》以及现状调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（五）生态环境

项目区位于昆明市晋宁工业园区晋城基地，不属于在产业园区外建设项目新增用地的。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期

（1）噪声

施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，该部分噪声排放执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表3-5。

表3-5 GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

（2）废气

施工期无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放的限值要求。

表3-6大气污染物综合排放标准排放限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3（周界外浓度最高点）

2、运营期

（1）废气

1）有组织废气

本项目熔融吹塑、挤出产生废气通过二级活性炭处理后由排气筒排放，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；见下表3-7。

表3-7《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准限值
污染物名称

最高允许排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

非甲烷总烃

100

15

/

2）无组织废气

厂界无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，见下表3-8。

表3-8 颗粒物《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放标准限值
污染物名称

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

企业边界任何1 小时平均浓度

1.0

非甲烷总烃

企业边界任何1 小时平均浓度

4.0
3）厂区内非甲烷总烃

厂区内无组织非甲烷总烃，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)无组织排放限值，标准值见表3-9。
表3-9厂区内挥发性有机物无组织排放标准限值mg/m³

污染物

排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃

10

监控点处1h平均浓度值

在厂区内厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

4）食堂油烟

项目设置食堂，食堂产生的油烟经油烟净化器处理后引至屋顶外排，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准，具体标准值详见表3-10。

表3-10食堂油烟排放标准限值

规模

小型

净化设施最低去除效率（%）

≥60

最高允许排放浓度（mg/m3）

2

（2）废水

项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池收集预处理后依托园区污水管网进入淤泥河污水处理厂处理，废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，具体标准值见表3-11。
表3-11《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准单位：mg/L(pH无量纲)

污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

动植物油

标准值

6.5~9.5

500

350

400

45

8

100

（3）噪声

本项目位于晋宁工业园区晋城基地，本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-12。

表3-12工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

功能区类别

昼间

夜间

3类

65dB(A)

55dB(A)

（4）固废

项目一般固体废弃物在项目内的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

项目产生的危险废物的储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：

1、废气：

污染物排放总量：

有组织废气量74880万m³/a，非甲烷总烃排放量为12.506t/a，其中有组织非甲烷总烃7.331t/a，无组织非甲烷总烃5.175t/a；

2、废水：

废水量：1536m3/a，CODcr：0.522t/a、BOD5：0.304t/a、氨氮0.03t/a：、总磷：0.01t/a、动植物油：0.026t/a、悬浮物：0.322t/a。项目产生的食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同排入化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-201 5）中表1的A等级标准后排入园区污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理，总量纳入考核。
3、固废：

本项目固体废弃物处置率100%。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	（一）施工期污染源及处理措施
施工期工艺流程为设备安装、机器调试、投入运营。施工期对环境的污染有施工人员生活垃圾、机器调试噪声、汽车尾气、道路扬尘和车辆运输噪声等。项目施工期的主要影响为声环境影响，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。施工期各阶段产污环节见图4-1。


[image: image2.emf]设备安装调试

噪声

固废

室内外装修

噪声

固废

废气 、 扬尘


图4-1项目施工期产污环节示意图


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气

1、生产废气源强及达标排放情况
（1）农用膜生产有机废气
本项目热熔机通过加热使塑料颗粒呈均匀的熔融状态，当塑料颗粒在加热软化时将挥发少量的非甲烷总烃；根据建设单位提供的资料，本项目使用的塑料颗粒有聚乙烯、色母，熔点分别为167℃、130-135℃，分解温度分别为350℃、280℃，本项目生产过程中熔融的温度控制在270℃以下，均低于分解温度，因此本项目热熔挤出加热以及超声波焊接过程中不会导致其分解，但由于加热，分子键在剪切挤压下会发生断链，产生游离单体，以非甲烷总烃气体计。
本项目挤出通过加热使塑料颗粒呈均匀的熔融状态，塑料颗粒在加热软化时将挥发少量的非甲烷总烃，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中（2921塑料薄膜制造行业系数表）工艺名称-挤出，挥发性有机物产污系数为2.5kg/t-产品。本项目农用膜产品为12000t/a，则产生挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)为30t/a。

本次环评提出，在9台熔融吹塑机出气口上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃经集气罩收集及二级活性炭吸附设备（TA001）净化处理后由1根15m高排气筒DA001排放；在6台熔融吹塑机出气口上方设置集气罩，产生的挥发性有机物经集气罩收集及二级活性炭吸附设备（TA002）净化处理后由1根15m高排气筒DA002排放。

集气罩效率的确定：
项目拟在每台挤出机上方设置集气罩用于收集生产过程中产生的废气，由于未能找到国家及云南省关于行业废气的收集效率，且未能找到相关的计算方法，本次环评参照《浙江省重点行业 VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.0 版本），本项目拟采取的集气方式属于其中的半密闭罩，VOCs 认定收集效率见表 4- 1。
表 4-1  VOCs 认定收集效率表（摘录）
收集方式

收集效率（%）

达到上限效率必须满足的条件，否则按下限计

半密闭罩或通风

橱方式收集（罩内 或橱内操作）

65~85

其中达到上限的条件为：污染物产生点（面）处，

往吸入口方向的控制风速不小于某一数值（喷漆不

小于0.75m/s ，其余不小于0.5m/s）

项目拟在每台挤出机上方设置半密闭集气罩，环评要求挤出机非甲烷总烃逸散点控制风速不小于0.5m/s，综合以上分析，本次环评中非甲烷总烃收集效率取85%。

集气罩所需风量：
根据设备尺寸和污染物排放情况，本次集气罩采用半密闭矩形集气罩，周长约4m 。根据《大气污染控制工程》，为避免横向气流干扰，要求集气罩 高度应尽量小于矩形长边尺寸的 0.3倍，因此本次建议集气罩距离设备高度为0.5m ，其排风量计算公式如下：
Q=K×P×H×Vx
其中：Q—设计排风量，m³/s；
P—集气罩敞开面周长，m；
H—设备距离集气罩距离，m；
Vx—控制速度，m/s ，本次建议取 0.5m/s；
K—安全系数，通常取 1.4。
经估算，单台挤出机的集气罩要求风量为 1.575m³/s ，约 5040m³/h。
考虑到风管阻力，且保证污染物能被大部分吸入罩内，收集效率达 85%以上， 项目单个集气罩设计风量按 5200m³/h，则总风量为TA001风量46800m³/h、TA002风量31200m³/h。
根据生态环境部关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022 年修订）》的通知（环办综合函〔2022〕350 号），一次性活性炭吸附 VOCs 去除率为 50%，二级活性炭处理效率理论为75%，本项目取值75%。
项目年工作约7200小时，则DA001排气筒有组织非甲烷总烃产生量为15.3t/a，排放量为3.825t/a，排放速率为0.531kg/h，排放浓度11.35mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为2.7t/a。DA002排气筒有组织非甲烷总烃产生量为10.2t/a，排放量为2.55t/a，排放速率为0.354kg/h，排放浓度11.35mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为1.8t/a。
（2）滴灌带生产有机废气
本项目挤出通过加热使塑料颗粒呈均匀的熔融状态，塑料颗粒在加热软化时将挥发少量的非甲烷总烃，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册中（2922塑料板、管、型材制造行业系数表）工艺名称-挤出，挥发性有机物产污系数为1.5kg/t-产品。本项目滴灌带产品为3000t/a，则产生挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)为4.5t/a。

本次环评提出，在5台挤出机上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃经集气罩收集及二级活性炭吸附设备（TA003）净化处理后由1根15m高排气筒DA003排放。

参考上文，此处集气效率85%，风量设计26000m³/h。则DA003排气筒有组织非甲烷总烃产生量为3.825t/a，排放量为0.956t/a，排放速率为0.133kg/h，排放浓度5.1mg/m3；无组织非甲烷总烃排放量为0.675t/a。

（3）喷码废气
本项目管材需要喷码，使用水性油墨，水性油墨中有机物料（水溶性树脂、消泡剂、乙醇胺）在使用过程中会有少量的挥发性有机物，这些挥发性有机物成分复杂，难以逐个定性定量分析，通常总体归类为挥发性有机物(以非甲烷总烃表征)。根据同类型水性油墨生产企业资料调查显示，挥发量约为0.5‰。根据项目物料消耗，企业年使用水性油墨量0.1t/a，则以非甲烷总烃产生量为0.00005t/a，产生量较小，呈无组织排放；通过车间加强通风换气，不会对大气环境造成影响。

（3）食堂油烟

本项目就餐员工32人，根据类比同类项目，每人每天耗食油量为30克，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012，25（12）:1359-1363）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.8%。则消耗食用油0.96kg/d，则油烟产生量约为0.027kg/d，8.1kg/a。

本项目约32人在厂区内就餐，设置1个灶头，食堂烹饪工作时间约为5h/d。根据类比同类项目，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳，高爽等；环境科学研究，2012，25（12）:1359-1363）中相关调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.8%。则消耗食用油0.96kg/d，则油烟产生量约为0.027kg/d，8.1kg/a。食堂安装1台风量为6000m3/h的油烟净化器，则油烟经净化处理后最高排放速率为0.01kg/h，排放浓度为1.6mg/m³。能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)最高允许排放浓度≤2.0mg/m3要求。
项目废气主要污染物排放情况如下表4-2所示。
表4-2项目废气主要污染物排放情况表

排放源

污染物

名称

产污环节

产生情况

治理措施

排放情况

产生量t/a

产生

速率kg/h

产生

浓度mg/m³

排放量t/a

排放速率kg/h

产生

浓度mg/m³

有组织

排气筒DA001

非甲烷总烃

熔融吹塑
15.3
2.125
47.33
集气罩+二级活性炭吸附设备（TA001）+15米高排气筒DA001
3.825
0.531
11.35
排气筒DA002
非甲烷总烃

熔融吹塑

10.2
1.416
45.38
集气罩+二级活性炭吸附设备（TA002）+15米高排气筒DA002
2.55
0.354
11.35
排气筒DA003
非甲烷总烃

挤出
3.825
0.531
20.42
集气罩+二级活性炭吸附设备（TA003）+15米高排气筒DA003
0.956
0.133
5.1
无组织
非甲烷总烃

吹塑挤出

5.175
0.718
/

通过空气自然稀释净化，加强车间通风

5.175

0.718

/

（6）排放废气达标分析

采取上述措施治理后，排气筒DA001、DA002、DA003非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，即：非甲烷总烃≤100mg/m3（有组织）；项目无组织非甲烷总烃排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3（无组织）。厂区内非甲烷总烃排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值。

2、非正常排放情况下的分析

4-3废气非正常情况排放一览表
排气筒编号

排放工序

污染物种类

正常情况污染物产生速率kg/h

非正常情况

非正常排放情况

排放速率kg/h

DA001

吹塑
非甲烷总烃

2.125
二级活性炭吸附设备+15m高排气筒（DA001）处理效率0%。

2.125
DA002
吹塑
1.416

二级活性炭吸附设备+15m高排气筒（DA002）处理效率0%。
1.416

DA003
挤出
0.531

二级活性炭吸附设备+15m高排气筒（DA003）处理效率0%。
0.531

项目发生非正常排放，即废气处理设施（二级活性炭吸附设备）发生故障时，项目区内的废气处理效率下降甚至完全失效，本次环评主要考虑活性炭吸附装置处理效率降至0%。此时排气筒中非甲烷总烃浓度大幅增加，对周围环境影响较大。操作人员凭操作参数的变化可以判断发生故障，企业日常进行检修，出现活性炭吸附装置故障概率低，发生频次按1次/年计，单次持续时间按1小时计。为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施：

加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电器、设备的正常运转。若出现非正常情况，应及时停产维修，减少废气对大气环境的影响。
3、治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表中塑料薄膜制造和塑料板、管、型材制造产生的非甲烷总烃采取密闭场所局部收集方式、活性炭吸附方式处理非甲烷总烃是可行的，见下表4-4。

表4-4塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表

产排污环节

污染物种类

过程控制技术

可行技术

塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气

非甲烷总烃

溶剂替代密闭过程密闭场所局部收集
喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧

4、排放口基本情况

表4-5排放口基本情况表

排气筒编号及名称
地理坐标

高度（m）

排气筒内径（m）
温度（℃）
类型
经度（度）

纬度（度）

DA001

102.756029489

24.672842233

15
0.4
常温

一般排放口

DA002
102.755809548

24.672949521

15

0.4

常温

一般排放口

DA003
102.755895378

24.672729580

15

0.4

常温

一般排放口

5、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-6。

表4-6运营期大气环境监测计划表
项目

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织废气

DA001、DA002、DA003

非甲烷总烃
每年监测一次

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准
厂界无组织废气
在厂界上风向设1个参照点，厂界下风向设3个监测点

非甲烷总烃、颗粒物、

每年监测一次

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准
厂界内无组织非甲烷总烃
厂房门窗距离地面1.5m以上位置处进行监测1个点，共1个监测点位

非甲烷总烃

每年监测一次

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值

（二）运营期废水环境影响及保护措施

1、本项目污水源强及达标排放情况

（1）循环冷却水

项目无生产废水产生，循环冷却水不外排定期添加。

（2）本项目污水

本项目污水包括食堂用水、住宿用水。

本项目污水产生量约5.12m3/d，1536m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：300mg/L，NH3-N：20mg/L，动植物油：50mg/L，TP：7mg/L，依据《城镇生活源产排污系数手册》，生活污水经化粪池处理效率为CODcr：15%，BOD5：10%，NH3-N：3%，SS：30%，TP：6%。根据以往经验数据统计，动植物油在隔油池的处理效率约为65%。项目水污染物产生及排放量汇总见表4-7。

表4-7本项目水污染物产生及排放量
排放源

污染物名称

处理前

处理后

产生浓度

（mg/L）

产生量

（t/a）

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

生活

污水

废水量

（m3/a）

1536
1536
CODcr

400

0.614
340

0.522
BOD5
220

0.338
198

0.304
氨氮

20

0.03
19.4

0.03
总磷

7

0.01
6.58

0.01
动植物油

50

0.076
17.5

0.026
悬浮物

300

0.460
210
0.322
由上表可知，项目生活污水经处理后可达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准。

2、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见下表4-8。

表4-8废水监测内容

监测点位
污染物名称
执行标准
监测频次
化粪池出口

pH（无量纲）、SS、CODcr、BOD5、氨氮、T-P

GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准
每年监测1次
3、水污染治理技术可行性分析

（1）依托原有空置隔油池可行性分析

建设完成后，食堂污水约为1.28m3/d。根据《建筑给排水设计规范》（（GB50015-2019），污水在隔油池内停留时间宜为 30min，根据餐饮隔油池容积计算公式：

[image: image3.wmf]t

60

max

·

·

=

Q

V


式中：V-----隔油池有效容积，m3；

Qmax-----最大秒流量，食堂废水为，1.28m3/d，每天运营5小时，则最大秒流量为0.000048m3/s；

t-----停留时间，本项目取值30min；
经计算，本项目需有效容积不低于0.864m3隔油池，因此使用1m3的隔油池可行。
（2）依托化粪池可行性分析
本项目依托原有25m3化粪池，建设完成后全厂污水产生量为10.24m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中规定：化粪池的容积应满足污水在池内停留时间12h-24h要求。则化粪池可容纳约2.44天的废水，保证水力停留时间在24h以上。则本项目依托原有化粪池可行。
（3）污水处理厂接纳可行性分析

本项目位于晋宁工业园区晋城基地，本项目生活废水最终排入淤泥河污水处理厂进行处理。

根据昆明市滇池管理局公布的《昆明市滇池流域城镇污水处理厂运行情况简报》（2023年5月），淤泥河污水处理厂设计日均处理量为10万m3/d，运行日均处理量2.29万m3/d，负荷率为22.91%，尚有7.71万m3/d的余量，能够满足本项目产生的水量处置规模。

项目运营产生的废水主要污染物为COD、氨氮、SS等污染物，根据预测分析本项目污水处理站排水能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1(A)级标准，可确保厂废水达标排放，能达到淤泥河污水处理厂对进水水质要求。本项目最大排水量为768m3/a，不会对淤泥河污水处理厂造成明显冲击，项目处理方案是可行的。

综上所述，从污水厂处理能力、水质方面角度和配套管网的建设情况分析，项目所产生的污水纳入淤泥河污水处理厂是可行、可靠的。

5、地表水环境影响结论

项目实行雨污分流制，雨水设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房内雨水，经收集后由厂房已布局的雨水管网外排；食堂产生的含油废水经隔油池处理，处理后和其他生活污水一同公共化粪池处理，处理后达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）A等级标准排入园区主干道污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂。项目废水不直接外排，对周围环境影响较小。
 （三）运营期噪声环境影响及保护措施
1、噪声源强以及降噪措施
本项目主要噪声源为农用膜生产线、滴灌带生产线等，项目采用的噪声防治措施包括：安装减震垫、空压机放置在房间内，合理布置厂区格局。源强在75~85dB（A）之间，通过选用低噪声设备、合理布局、基础减震，墙体隔声等措施，噪声值可降低10-20dB（A），具体噪声污染源强见表4-9。

表4-9工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物名称

声源名称

声源源强*

数量

空间相对位置/m
声源控制措施

距室内边界距离/m

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB(A)

X
Y
Z
声压级/dB(A)

建筑物外距离

生产车间

吹膜机组
80
1
53.31
64.5
1
减震、厂房隔声

车间空间相对狭小，设备分布集中，距室

内边界距离

（r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减

昼间

夜间
15dB(A)

65
1
吹膜机组
80
1
49.57
59.16
1
65
1
吹膜机组
80
1
44.93
54.38
1

65
1
吹膜机组
80
1
41.19
48.97
1
65
1
吹膜机组
80
1
37.94
43.77
1
65
1
吹膜机组
80
1
47.02
69.56
1
65
1
吹膜机组
80
1
29.32
45.02
1
65
1
吹膜机组
80
1
25.16
48.35
1
65
1
吹膜机组
80
1
22.24
53.34
1
65
1
吹膜机组
80
1
12.87
63.45
1
65
1
吹膜机组
80
1
10.79
70.94
1
65
1
吹膜机组
80
1
41.03
76.09
1
65
1
吹膜机组
80
1
37.7
81.16
1
65
1
吹膜机组
80
1
31.88
83.65
1
65
1
吹膜机组
80
1
23.97
79.91
1
65
1
喷码机
70
1
40,60
60.45
1
55
1
喷码机
70
1
37.4
54.11
1
55
1
喷码机
70
1
38.54
65.97
1
55
1
喷码机
70
1
30.09
53.3
1
55
1
空压机
85
1
33.41
46.91
1
70
1
空压机
85
1

49.25
62.46
1
70

1

空压机
85
1

37.88
74.14
1
70

1

拌料机
75
1
19.33
29.47
1
60
1
拌料机
75
1

15.52
25.6
1
60
1

拌料机
75
1
12.59
21.54
1
60
1
拌料机
75
1

9.17
17.56
1

60

1
拌料机
75
1

5.72
14.21
1

60

1
挤出机
80
1

16.28
33.99
1

65
1
挤出机
80
1

12.72
27.89
1

65

1
挤出机
80
1

8.25
24.74
1

65

1
挤出机
80
1

4.29
21.39
1

65

1
挤出机
80
1

-0.79
17.13
1

65

1
收卷机
75
1

-0.51
57.1
1

60
1
收卷机

75
1

-4.9
53.69
1

60
1
收卷机

75
1

-9.61
51.09
1

60
1
收卷机

75
1

-13.35
48.33
1

60

1
收卷机

75
1

-17.57
43.61
1

60

1
牵引机
70
1

4.69
49.79
1

55
1
牵引机

70
1

0.79
46.38
1

55

1
牵引机

70
1

-2.46
42.31
1

55

1
牵引机

70
1

-7.5
37.76
1

55

1
牵引机

70
1

-11.4
34.68
1

55

1
定型机
70
1

-0.51
57.1
1

55

1
定型机

70
1

-4.9
53.69
1

55

1
定型机

70
1

-9.61
51.09
1

55

1
定型机

70
1

-13.35
48.33
1

55

1
定型机

70
1

-17.57
43.61
1

55

1

2、声环境影响分析

噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行预测，在采取措施的情况下，建设项目主要噪声源全部同时正常运行时对厂界的影响及对声环境敏感点的影响。

（1）声源几何发散衰减公式


[image: image4.wmf]）

（

）－

（

）

（

0

0

20

r

/

r

lg

r

L

=

r

L

P

P


式中：Loct(r)——点声源在预测点产生声压级；

Loct(r0)——参考位置r0处的声压级；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0 ——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面吸收效应引起的衰减量，其计算方法详见HJ/T 2.4-2021声环境部分）。

（2）声压级叠加公式

[image: image5.png]— 0.1 ,;
L,, =10lg(¥ 10°%)

i=1




式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB；

Li——某一个声压级，dB

（3）室内声源等效室外声源声功率计算方法：


[image: image6.wmf]）

－（

6

1

2

+

TL

L

=

L

p

p


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

预测结果及影响评价

项目厂界噪声预测结果详见下表，预测结果贡献值为各厂界噪声最大值。
表4-10厂界噪声预测结果（dB(A)）

预测方位

空间相对位置/m

时段

贡献值dB

(A)

标准限值dB(A)

达标情况

X

Y

Z

厂界北
41.04
136.45
1.2
昼间
30.1
65

达标

厂界西
-27.34
46.23
1.2
昼间

37.22
65

达标

厂界南
68.08
58.71
1.2
昼间

40.35
65

达标

厂界东
150.49
130.21
1.2
昼间

24.56
65

达标

厂界北
41.04
136.45
1.2
夜间

30.1
55
达标

厂界西
-27.34
46.23
1.2
夜间

37.22
55
达标

厂界南
68.08
58.71
1.2
夜间

40.35
55
达标

厂界东
150.49
130.21
1.2
夜间

24.56
55
达标

[image: image11.emf]生活用水

食堂用

水

其他生

活用水

隔油池

化粪池

园区污

水管网

6.4

1.28

5.12

1.024

4.096

1.024

5.12

生产用水

循环水池

20m³

2

0.256

1.024

2

20

7.5

新

鲜

水

淤泥河

污水处

理厂

5.12


图4-1项目昼间、夜间等声值线图

[image: image12.emf]设施设备的

安装建设

噪声 粉尘

固废


图4-2项目东厂界噪声线接受点预测结果图

[image: image13.emf]混料搅拌

熔融挤出

吹膜

PE、色

母、抗

老化剂

牵引

喷码

收卷

包装入库

电加热

投料搅拌吹膜一体机

9台吹膜机接入二

级活性炭吸附装

置+15m高1#排气

筒、6台吹膜机接

入二级活性炭吸

附装置+15m高2#

排气筒

有机

废气

不合格

产品


图4-3项目南厂界噪声线接受点预测结果图

[image: image14.emf]混料搅拌

注塑挤出

冷却

聚乙烯、

色母

切割

检验

包装入库

电加热

二级活性炭吸附装

置+15m高3#排气筒

有机废气

不合格

产品

不合格

产品

噪声

噪声


图4-4项目西厂界噪声线接受点预测结果图

[image: image15.png]



图4-5项目北厂界噪声线接受点预测结果图

从预测结果可知，本项目生产设备经采取措施及距离衰减后，项目场界四周的噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）的要求，不会对声环境造成大的影响。

为了进一步减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：

1）选用低噪声设备，安装过程中采取减振并设置保护罩等措施，同时加强保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响；

2）厂区合理布局、高噪声设备远离厂界；

3）加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染防治设备处于正常工况；

4）物料及成品运输车辆进出厂区时禁止鸣笛、限速行驶；

5）对操作员工影响加强个人防护意识，工作人员应佩戴防噪用品，如防声耳塞或耳罩等。

6）加强管理培训，确保工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声；以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效好。

3、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJI819-2017），本项目噪声监测计划如下。
表4-10运营期噪声监测计划表
类别

监测位置

监测点位

监测频次

监测天数

监测项目

监测频次
噪声

厂界东南西北各布设1个

4
昼、夜各1次

2天

厂界噪声

每季度监测1次
（四）运营期固废环境影响及保护措施
项目产生一般固体废物及危险废物。

1、一般固体废物

1）餐厨垃圾及隔油池废油
餐饮垃圾主要为食品加工过程中产生的边角余料及剩饭剩菜及其它废物，均属于泔水，根据建设单位提供数据，餐饮垃圾以平均0.05kg/（人次•d）计，本项目食堂就餐人数32人/d，则产生餐饮垃圾为1.6kg/d、0.48t/a；根据相关经验数据，隔油池油污的产生量按处理水量的0.01%计算，根据工程分析，项目食堂废水的产生量为153.6m³/a，因此，隔油池油污产生量约为0.015t/a，本项目餐厨垃圾及隔油池废油共0.5t/a，委托有资质单位清运。
2）生活垃圾
本项目工作人员32人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，项目年运行300天，则运营期生活垃圾产生量为4.8t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

废包装材料及不合格产品
本项目废弃包装材料，根据建设单位提供的资料，废弃包装材料产生量约为1t/a，不合格产品为1t/a，建设单位统一收集后，外售至废品回收站。
2、危险废物

1）废活性炭

本项目吹塑、挤出废气使用到活性炭进行吸附处理，根据《国家危险废物名录（2021）》，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物），废物代码为900-039-49，根据《简明通风设计手册》活性炭吸附能力约为0.24kg（废气）/kg（活性炭），活性炭总吸附废气为22t/a，需要使用活性炭量为91.66t/a，因此本项目产生废活性炭量约为113.66t/a，暂存于危废间由有资质单位定期清运。考虑到活性炭能够更换及时，建设单位应备有足够活性炭柱，以保证废气处理设施的正常运行处理，更换时应是停止生产状态。
表4-11项目固体废物产生量一览表
废物类别

项目

产生量

废物代码

危险废物编号

处置措施

一般固废

餐厨垃圾及隔油池废油
0.5t/a

/

/

委托有资质单位清运
员工生活垃圾
4.8t/a

/

/

由环卫部门清运
废包装材料
1t/a

/

/

外售至废品回收站
不合格产品
10t/a

/

/

危险废物

废活性炭

113.66t/a

HW49

900-039-49

委托有资质单位处置

废机油
0.1t/a

HW08
900-218-08
综上所述，本项目固废去向明确，且均得到有效的处理、处置，固废处置率为100%，不会对当地环境造成不良影响。

3、危险固废管理要求

环评要求厂区内的危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行，外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到沿途不抛洒。厂内危废临时贮存设施暂存后由有资质的单位处置，在转移行为发生时应执行危险废物转移联单制度。

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
表4-12危废收集容器（塑料桶）和危险废物暂存间设计要求一览表

项目
设计要求
收集容器塑料桶要求

采用符合标准的专用塑料桶。

收集塑料桶材质选用较高强度、完整的材料，不易破损。

收集塑料桶完好无损。

收集塑料桶顶部与废机油表面之间保留120mm的空间。

收集塑料桶外贴上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的（危险废物）标签。
危险废物暂存间要求

危险废物暂存间地面为硬化地面，且耐腐蚀，表面无裂隙；

危险废物暂存间地面采用2mm厚的高密度聚乙烯或其他人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s；

采用2mm厚防腐环氧树脂进行防腐处理；

危险废物暂存间设置有安全照明设施和观察窗口。

表4-14建设项目危险废物暂存间运行、管理、安全措施一览表
项目

具体要求

危险废物暂存间的运行与管理

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危险废物暂存间的安全防护

必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

周围应设置围墙或其它防护栅栏。

应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（四）环境风险分析及防范措施

1、风险调查

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目风险物质主要为废机油，属于附录B的序号381油类物质，则本项目涉及的重点关注的危险物质主要为废机油。

2、风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

本项目涉及多种危险物质，按下式进行计算Q值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，物质临界量根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，表B.2，“其他危险物质临界量推荐值”确定要求临界量及其Q值见表4-13所示。
表4-13环境风险物质数量、临界量及其比值(Q)

序号

物质名称

储存量（t）

临界量（t）

Q值

储存位置

1
废机油

0.1
2500

0.00004

危废暂存间

合计

0.00004

/


本项目Q值为0.00004，Q＜1。故本项目环境风险潜势划分为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）4.3评价工作等价划分表表4-14，进行本项目环境风险评价等级的划分。
表4-14评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

由上表可知，本项目环境风险潜势为I，本项目环境风险分析为简单分析。
3、环境管理内容
建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价提出的施工期和营运期环境保护措施，落实环境保护工作经费，对施工期和营运期环境保护工作进行监督管理，并负责与政府环境主管部门联系和协调环境管理相关事宜。实施环境保护对策措施，为具体实施环境保护措施和采取相应补救措施提供依据和基本资料。

4、环境管理机构

应加强施工期和营运期的环境管理和环境监理工作。在建设项目开始实施时，即应成立专门的环保机构，建立岗位责任制，制定环境管理和环境监测制度。根据需要配备专职人员负责环境管理、环保宣传、治理监督等日常工作管理等。

5、环境管理机构职责

环境管理贯穿于施工期和营运期，是一项经常性的重要工作。环境管理的目的是为了使建设项目在整个施工期和营运期都严格遵守国家和地方的有关环境保护法律法规，监督和检查项目施工建设过程中环保措施的落实。环境管理机构职责是通过强化环境管理，使项目的建设和营运取得明显的经济效益和环境效益。为了保证环境管理正常有效的进行，项目需设有管理机构，建立健全的管理制度及管理办法。

6、环保管理人员职责

①督促项目环保治理措施、管理措施的实施；

②督促检查项目环保设施的建设及运行情况，并提出改善环境的建议及对策；

③定期向各级主管部门汇报项目的环保工作情况。

7、施工期环境管理

①施工期要制定和健全工程环境监理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在；

②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程水土流失对生态环境、水环境的影响；减少地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对空气环境的污染；

③明确施工中废水不外排的要求及职责，并定期组织检查；

④要求施工单位采用符合国家标准的施工机械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响；

⑤定期检查，督促施工单位按要求处理建筑垃圾，收集和处理施工废弃物；

⑥项目施工完毕后，应全面检查施工现场的环境恢复状况。督促施工单位及时撤除占用场地，拆除临时设施，恢复因施工破坏的设施。

（7）运营期环境管理

①项目建成运营前，建设单位应组织对建设项目进行验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求；

②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道等设施是否正常运行，防止事故排放污染项目内外环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转；

③检查项目内环境，发现问题及时督促解决；加强项目在职员工的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。



五、环境保护措施监督检查清单
	   内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	集气罩+二级级活性炭吸附设备（TA001）+15米高排气筒DA001
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准

	
	DA002
	非甲烷总烃
	集气罩+二级级活性炭吸附设备（TA002）+15米高排气筒DA002
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准

	
	DA003
	非甲烷总烃
	集气罩+二级级活性炭吸附设备（TA003）+15米高排气筒DA003
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准

	
	厂界
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	加强通风
	《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准限值

	
	厂区
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	加强通风
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值

	地表水环境
	生活用水
	pH、BOD5、CODCr、氨氮、总磷、动植物油、悬浮物
	生活污水经隔油池及化粪池收集预处理后依托园区污水管网进入淤泥河污水处理厂处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准

	声环境
	生产设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，在安装时，在设备基础安装减振垫；厂房隔声；出入厂区车辆减速，禁止鸣笛。
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般废物
	员工生活垃圾
	由环卫部门清运
	处置率为100%

	
	
	废包装材料
	外售至废品回收站
	

	
	
	不合格产品
	
	

	
	危险废物
	废活性炭
	委托有资质单位处理
	

	
	
	废机油
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	①重点防渗区（危险废物暂存间）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设。

②一般防渗区（成品仓库、生产车间、污水处理设施）根据项目设计方案进行防渗。
③简单防渗区（其他区域）：混凝土硬化

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	①危废暂存间各区域的地面进行硬化处理，加强管理，并设置围堰，确保对可能泄露的物质可以进行有效的收集。风险物质储存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造。危废暂存间要求对围堰及地面进行重点防渗，防渗要求为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。日常应储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源分开存放，库房应有专门人员看管。风险物质储存区域须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的风险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗。

②危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危废暂存内设置围堰池，暂存间地面、围堰池采用“抗渗混凝土+防渗膜或防渗环氧树脂漆”进行重点防渗，使其达到渗透系数≤1×10-10cm/s的防渗性。避免因地防渗工作不到位导致的地下水环境污染。

③加强对生产车间、危废暂存间的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患。

④设置危险固废管理台账，如实记载危废的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。

⑤企业应加强对从业人员的进行操作规范培训，培训合格才能上岗操作。
⑥项目区按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2010）的要求设置消防设施及灭火器材，灭火器材应放在明显、易取的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。

⑦本项目应纳入企业的应急预案，并上报当地主管部门进行备案。

	其他环境
管理要求
	①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照当地环保部门的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。

②建设单位以后如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。


六、结论
	项目的建设符合产业政策，符合晋宁工业园区规划，所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	[image: image16.png]24.30
24.00
23.70
2340
23.10
22.80




项目
分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	12.506t/a
	/
	12.506t/a
	+12.506t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	768t/a
	/
	768t/a
	+768t/a

	
	CODcr
	/
	/
	/
	0.261t/a
	/
	0.261t/a
	+0.261t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.152t/a
	/
	0.152t/a
	+0.152t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.015t/a
	/
	0.015t/a
	+0.015t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.013t/a
	/
	0.013t/a
	+0.013t/a

	
	悬浮物
	/
	/
	/
	0.161t/a
	/
	0.161t/a
	+0.161t/a

	一般工业固体废物
	餐厨垃圾及隔油池废油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	员工生活垃圾
	/
	/
	/
	4.8t/a
	/
	4.8t/a
	+4.8t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	危险废物

	废活性炭
	/
	/
	/
	91.66t/a
	/
	91.66t/a
	+91.66t/a

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image17.png]44.96
40.00
35.00
30.00
25.00
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21




[image: image18.png]40.00
38.00
36.00
34.00
32.00

10



[image: image19.png]32.00
30.00
28.00
26.00
24.00

12 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22




混料搅拌
注塑挤出
冷却
聚乙烯、色母
切割
检验
包装入库
电加热
二级活性炭吸附装置+15m高3#排气筒
有机废气
不合格产品
不合格产品
噪声
噪声



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

设施设备的安装建设
噪声
粉尘
固废




混料搅拌
熔融挤出
吹膜
PE、色母、抗老化剂
牵引
喷码
收卷
包装入库
电加热
投料搅拌吹膜一体机
9台吹膜机接入二级活性炭吸附装置+15m高1#排气筒、6台吹膜机接入二级活性炭吸附装置+15m高2#排气筒
有机废气
不合格产品



生活用水
食堂用水
其他生活用水
隔油池
化粪池
园区污水管网
6.4
1.28
5.12
1.024
4.096
1.024
5.12
生产用水
循环水池20m³
2
0.256
1.024
2
20
7.5
新鲜水
淤泥河污水处理厂
5.12



